Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕРм-2001-10

Сборник № 10

ОБОРУДОВАНИЕ СВЯЗИ

Утверждены и введены в действие с 29 сентября 2003 года

постановлением Госстроя России от 24.09.2003 г. № 168

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования связи.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по монтажу оборудования связи.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. Расценки на работы по монтажу, электрической проверке, регулировке, тренировке и настройке оборудования применяются при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий проводной связи, радиосвязи, радиовещания, радиофикации, телевидения, сигнализации и монтажу антенно-фидерных сооружений.

4. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕРм) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования связи (ГЭСНм-2001-10), утвержденных постановлением Госстроя России от 28.05.2001 № 53;

- уровня оплаты труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машиной, принятого по данным государственной статистической отчетности в строительстве по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 г. Оплата труда рабочих-монтажников принята с учетом разрядности работ при ставке рабочего-монтажника четвертого разряда в размере 1600 рублей в месяц (1 чел.-ч - 9,62 руб.), при этом ставка рабочего-монтажника первого разряда составила 7,19 руб.

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 г.;

- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86, с учетом внесенных дополнений и изменений.

5. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования, включая затраты на:

а) перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, приведенные в таблице,

| Отдел | Раздел | Расстояние перемещения, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | горизонтальное от приобъектного склада, до | вертикальное, до |
| 1-4, 10 | Полностью | 200 | 5 |
| 8 | Полностью | 200 | 5 |
| 6, 9 | Полностью | 100 | - |
| 5 | 1 | Места установки | Проектных отметок |

за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к разделам сборника;

б) защиту пола от повреждений (паркетного, покрытого линолеумом или пластиком) при монтаже оборудования по расценкам отделов 1, 3 и 10;

в) подкраску оборудования, окраску конструкций, изготовляемых в процессе монтажа, и написание технологических знаков.

6. В расценках не учтены:

а) затраты на монтаж оборудования электропитания, а также на прокладку всех кабелей (за исключением случаев, оговоренных во вводных указаниях к отделам и разделам), заземление (за исключением высокочастотного) и концевые разделки силовых кабелей сечением жилы свыше 10 мм2 и контрольных кабелей, которые следует определять по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки".

7. В расценках не учтены материальные ресурсы, перечень которых приведен в приложении 1, а также во вводных указаниях к отделам и разделам настоящего сборника.

8. Изменение в расценках состава затрат на монтаж в зависимости от изменения массы оборудования не производится.

9. Условные обозначения (сокращения) наименований оборудования и видов работ приведены в приложении 2.

10. Настройка электронных АТС типа Si-2000 (и аналогичных TDX-IВ, TDX-10, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100) по расценкам 10-03-029-03, 10-03-030-03, настройка электронных АТС типа АХЕ-10, EWSD по расценкам 10-06-068-0117 производится инженерным составом.

Уровень оплаты труда инженерного состава принят по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 г. В размер средств на оплату труда инженерного состава включены все виды выплат, входящие в состав фонда оплаты труда (ФОТ).

Показатели часовой оплаты труда инженерного состава выполняющего указанные работы, приведены ниже:

- инженер I категории - 15,47 руб./1 чел.-ч;

- инженер II категории - 14,12 руб./1 чел.-ч;

- техник 2 категории - 9,13 руб./1 чел.-ч;

10. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела не учтены затраты на:

- установку угольников для крепления магистральных полос, которые определяются по соответствующим расценкам раздела 4;

- прокладку кабелей, проводов и шин, кроме оговоренных в составе работ, которые определяются по расценкам раздела 5 и по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки";

- включение станционных кабелей, которые определяются по расценкам раздела 5.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-01-001. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ АТСКУ Измеритель: шт. (расценки 01-14), 1 м ряда (расценка 15) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статив с креплением секциями типа "Решетка-2" или магистральными прогонами, масса, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-001-01 | 150, со сборным кабелем | 1638.46 | 282.83 | 108.31 | 11.87 | 1247.32 |  | 29.40 |  |  |
| 10-01-001-02 | 150, без сборного кабеля | 282.56 | 157.77 | 60.62 | 6.54 | 64.17 |  | 16.40 |  |  |
| 10-01-001-03 | 300, со сборным кабелем | 1682.38 | 314.57 | 120.49 | 13.18 | 1247.32 |  | 32.70 |  |  |
| 10-01-001-04 | 300, без сборного кабеля | 330.68 | 188.55 | 73.69 | 7.95 | 68.44 |  | 19.60 |  |  |
| 10-01-001-05 | Промщит секциями типа "Решетка-2" | 127.95 | 66.96 | 29.70 | 3.32 | 31.29 |  | 7.85 |  |  |
| 10-01-001-06 | Промщит магистральными прогонами | 127.95 | 66.96 | 29.70 | 3.32 | 31.29 |  | 7.85 |  |  |
| 10-01-001-07 | Рама подпорная | 84.72 | 38.13 | 15.30 | 1.71 | 31.29 |  | 4.47 |  |  |
| Плата с реле с включением разъемов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-001-08 | жестко- закрепленных | 3.89 | 2.90 | 0.99 | 0.11 | - |  | 0.34 |  |  |
| 10-01-001-09 | свободно- закрепленных | 5.82 | 3.84 | 1.98 | 0.22 | - |  | 0.45 |  |  |
| 10-01-001-10 | Плата разного назначения с подготовкой места установки | 77.91 | 54.55 | 19.80 | 2.21 | 3.56 |  | 5.67 |  |  |
| 10-01-001-11 | Столы специальные | 167.20 | 95.54 | 41.82 | 4.43 | 29.84 |  | 11.20 |  |  |
| Рамка со штифтами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-001-12 | на винтах в нарезных отверстиях | 0.60 | 0.60 | - | - | - |  | 0.07 |  |  |
| 10-01-001-13 | на винтах и гайках с шайбами | 1.11 | 1.11 | - | - | - |  | 0.13 |  |  |
| 10-01-001-14 | Транспарант рядовой со сборной рамкой | 44.09 | 28.83 | 11.70 | 1.31 | 3.56 |  | 3.38 |  |  |
| 10-01-001-15 | Освещение рядовое | 61.50 | 14.84 | 5.85 | 0.65 | 40.81 |  | 1.74 |  |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-002. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ АТСКУ Измеритель: статив (расценки 01-09), шт. (расценки 10-11), 1000 номеров (расценки 12-14), шнуровая пара (расценка 15), 100 шт. (расценка 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка и настройка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-002-01 | АИ-СД, АИ-АВ, АК-АВ | 476.44 | 476.44 | - | - | - | 43.00 |  |  |  |
| 10-01-002-02 | ГИ-6 | 1274.20 | 1274.20 | - | - | - | 115.00 |  |  |  |
| 10-01-002-03 | ГИ-3, РИ-А | 908.56 | 908.56 | - | - | - | 82.00 |  |  |  |
| 10-01-002-04 | АРБ, ВРД-4, ВРДВ, КП | 321.32 | 321.32 | - | - | - | 29.00 |  |  |  |
| 10-01-002-05 | ВШК-ВШКМ, МГ, СВУ, ПКВ, АКС, ПКВ-РИВ | 409.96 | 409.96 | - | - | - | 37.00 |  |  |  |
| 10-01-002-06 | РСЛВ-3, ИШК, РСЛПВ, ГИК-40 | 631.56 | 631.56 | - | - | - | 57.00 |  |  |  |
| 10-01-002-07 | РСЛВ-2 | 731.28 | 731.28 | - | - | - | 66.00 |  |  |  |
| 10-01-002-08 | РСЛПИ, РСЛИ-2 | 387.80 | 387.80 | - | - | - | 35.00 |  |  |  |
| 10-01-002-09 | АД-АУД, УАК, КУА, РСЛИ-3 | 531.84 | 531.84 | - | - | - | 48.00 |  |  |  |
| 10-01-002-10 | Стол испытательно-измерительный или передаточный | 221.60 | 221.60 | - | - | - | 20.00 |  |  |  |
| 10-01-002-11 | Стол справок | 125.20 | 125.20 | - | - | - | 11.30 |  |  |  |
| 10-01-002-12 | Проверка оборудования при установлении внутри- станционных вызовов с выключенными выдержками времени | 1673.08 | 1673.08 | - | - | - | 151.00 |  |  |  |
| 10-01-002-13 | Вызов контрольный с включением выдержки времени в регистрах и маркерах | 418.82 | 418.82 | - | - | - | 37.80 |  |  |  |
| 10-01-002-14 | Проверка оборудования через автотренер | 251.52 | 251.52 | - | - | - | 22.70 |  |  |  |
| 10-01-002-15 | Измерение шнуровых пар | 44.32 | 44.32 | - | - | - | 4.00 |  |  |  |
| 10-01-002-16 | Проверка выходов от ГИ к ГИ, ЛИ и РСЛ | 200.55 | 200.55 | - | - | - | 18.10 |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-003. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ "ПЕНТАКОНТА" Измеритель: 10 м ряда (расценка 01), стрейф (расценка 02), 10 рам (расценки 03-05), 10 блоков (расценка 06), 10 промщитов (расценка 07), ящик (расценка 08), табло (расценка 09) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-003-01 | Каркас ряда | 884.93 | 639.73 | 245.20 | 26.76 | - | 66.50 |  |  |  |
| 10-01-003-02 | Промщит | 94.52 | 65.03 | 26.15 | 2.72 | 3.34 | 6.76 |  |  |  |
| Рама статива масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-003-03 | до 50 | 485.55 | 346.47 | 139.08 | 15.39 | - | 38.20 |  |  |  |
| 10-01-003-04 | свыше 50 | 587.26 | 415.41 | 171.85 | 18.61 | - | 45.80 |  |  |  |
| 10-01-003-05 | Рама поворотная | 45.32 | 32.52 | 12.80 | 1.31 | - | 3.38 |  |  |  |
| 10-01-003-06 | Блок релейный | 23.27 | 16.97 | 6.30 | 0.70 | - | 1.64 |  |  |  |
| 10-01-003-07 | Промщит концентрации на стойке | 9.62 | 9.62 | - | - | - | 1.00 |  |  |  |
| 10-01-003-08 | Ящик питания | 32.81 | 28.12 | - | - | 4.69 | 3.10 |  |  |  |
| 10-01-003-09 | Табло рядовой сигнализации | 1.92 | 1.92 | - |  | - | 0.20 |  |  |  |

РАЗДЕЛ 2. КРОССЫ

Вводные указания

В расценках настоящего раздела не учтены затраты на:

- установку штифтовых рамок, монтаж и электрическую проверку сигнализации, которые определяются по соответствующим расценкам раздела 1 отдела 01;

- установку защитных полос, определяемые по расценкам 10-06-034-20 и 10-06-034-21.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-01-014. КРОССЫ Измеритель: стрейф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-014-01 | Кросс абонентских линий | 713.96 | 75.52 | 294.27 | 32.90 | 344.17 | 7.85 |  |
| 10-01-014-02 | Кросс соединительных линий | 576.39 | 53.49 | 196.18 | 21.93 | 326.72 | 5.56 |  |

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на:

- сборку, установку и крепление каркаса оконечной станции;

- установку блоков аппаратуры на каркасе;

- установку промежуточной станции в котлован;

- установку и монтаж стабкабеля;

- установку линейного регенеративного усилителя;

- накачивание воздуха в корпус промежуточной станции;

- соединение блока окончания линейного тракта с остальным оборудованием;

- включение дистанционного питания на линию;

- измерение амплитудно-частотного характера телефонных каналов;

- измерение сопротивления изоляции шлейфа и асимметрии;

- измерение затухания усилительного участка;

- измерение цепей дистанционного питания.

2. В расценках настоящего раздела не учтены затраты на:

- разметку и пробивку пазов;

- монтаж станционного кабеля для соединения с АТС;

- монтаж питающих проводов и кроссировок.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-01-025. ОБОРУДОВАНИЕ ИКМ Измеритель: 1 станция (расценки 01-04), 1 НРП (расценки 05-06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ИКМ-15: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-025-01 | оконечная станция на одну систему | 308.79 | 220.30 | 88.49 | 8.75 | - | 22.90 |  |
| 10-01-025-02 | оконечная станция на две системы | 491.72 | 346.32 | 145.40 | 14.29 | - | 36.00 |  |
| 10-01-025-03 | промежуточная станция на одну систему | 424.01 | 293.41 | 130.60 | 12.07 | - | 30.50 |  |
| 10-01-025-04 | промежуточная станция на две системы | 577.35 | 398.27 | 179.08 | 16.50 | - | 41.40 |  |
| Оборудование ИКМ-30, установка линейных регенераторов при наличии в одном колодце НРП: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-025-05 | первого | 126.05 | 53.87 | 72.18 | 5.22 | - | 5.60 |  |
| 10-01-025-06 | каждого последующего | 57.09 | 25.01 | 32.08 | 2.32 | - | 2.60 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-026. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ИКМ-15 Измеритель: 1 станция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование ИКМ-15: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-026-01 | оконечная станция на одну систему | 487.52 | 487.52 | - | - | - | 44.00 |  |
| 10-01-026-02 | оконечная станция на две системы | 930.72 | 930.72 | - | - | - | 84.00 |  |
| 10-01-026-03 | промежуточная станция на одну систему | 183.68 | 23.27 | 160.41 | 11.60 | - | 2.10 |  |
| 10-01-026-04 | промежуточная станция на две системы | 366.25 | 45.43 | 320.82 | 23.20 | - | 4.10 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-027. НАСТРОЙКА ИКМ-15 Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка линейного тракта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-027-01 | на одну систему | 245.29 | 245.29 | - | - | - | 19.00 |  |
| 10-01-027-02 | на две системы | 361.48 | 361.48 | - | - | - | 28.00 |  |

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела не учтены желоба и детали крепления, за исключением рамы и кожуха для крепления спуска-подъема желобов и хомута на колонку.

2. Желоба и детали крепления, поставляемые в комплекте с оборудованием, учитываются в сметной документации как оборудование.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-01-038. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ Измеритель: 1 м желоба (расценки 01, 05, 08), шт. (расценки 02-04), край ряда (расценка 06), кронштейн (расценка 07), спуск-подъём (расценка 09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-038-01 | Желоб сборный на настенных кронштейнах и на подвесках к потолку | 51.82 | 22.03 | 10.51 | - | 19.28 | 2.29 |  |
| 10-01-038-02 | Спуск-подъем желоба | 825.96 | 230.88 | 88.19 | 9.86 | 506.89 | 24.00 |  |
| 10-01-038-03 | Закругление желоба | 19.60 | 16.35 | - | - | 3.25 | 1.70 |  |
| 10-01-038-04 | Желоб вертикальный | 123.61 | 75.52 | 29.70 | 3.32 | 18.39 | 7.85 |  |
| 10-01-038-05 | Желоб магистральный или рядовой коробчатый | 42.24 | 28.83 | 11.70 | 1.31 | 1.71 | 3.38 |  |
| 10-01-038-06 | Желоб сигнальный АТСКУ | 5.29 | 5.29 | - | - | - | 0.62 |  |
| 10-01-038-07 | Кронштейн магистральных шин | 0.85 | 0.85 | - | - | - | 0.10 |  |
| 10-01-038-08 | Желоб на прямых участках | 9.35 | 6.65 | 2.70 | 0.30 | - | 0.78 |  |
| 10-01-038-09 | Вырезка окна в желобе для спуска-подъема кабеля | 8.53 | 8.53 | - | - | - | 1.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-039. ДЕТАЛИ РАЗНЫЕ Измеритель: шт. (расценки 01, 06), 1 м угольника (расценка 02), шт. (1 уголок) (расценка 03), компл. (2 уголка) (расценка 04), 1 м швеллера (расценка 05) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-039-01 | Хомут на колонне | 68.05 | 28.83 | 11.70 | 1.31 | 27.52 | 3.38 |  |
| 10-01-039-02 | Угольник настенный магистральный | 15.60 | 9.30 | 3.60 | 0.40 | 2.70 | 1.09 |  |
| 10-01-039-03 | Угольник настенный (уголок) отдельный | 16.61 | 12.11 | 4.50 | 0.50 | - | 1.42 |  |
| 10-01-039-04 | Уголок крепления яруса желоба | 12.90 | 9.30 | 3.60 | 0.40 | - | 1.09 |  |
| 10-01-039-05 | Перфорированный швеллер для светильников между рядами | 3.84 | 2.98 | - | - | 0.86 | 0.31 |  |
| 10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 17.06 | 17.06 | - | - | - | 2.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-040. РЕШЕТКИ, СЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ НА СТАНЦИИ ТИПА "ПЕНТАКОНТА" Измеритель: сетка (расценки 01-02), шт. (расценка 03), статив (расценка 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сетка кабельная на станции "Пентаконта": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-040-01 | легкая | 2.64 | 2.64 | - | - | - | 0.31 |  |
| 10-01-040-02 | усиленная | 2.64 | 2.64 | - | - | - | 0.31 |  |
| 10-01-040-03 | Корзина коническая для пожарных извещателей | 1.79 | 1.79 | - | - | - | 0.21 |  |
| 10-01-040-04 | Решетка кабельная на станции типа ИАТСКЭ "Исток" производства фирмы "РФТ" | 2.98 | 2.98 | - | - | - | 0.31 |  |

РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ

Вводные указания

1. Затраты на разделку и включение одно-проводных кабелей определяются по расценкам 10-01-051-32 и 10-01-051-33 с коэффициентом 0,8.

2. Расценкой 10-01-051-34 предусмотрены перемонтаж в схемах приборов и рабочих мест, а также включение в оборудование дополнительных плат и отдельных приборов. Затраты на перепайку с перешивкой схемы следует определять по расценке 10-01-051-34 с коэффициентом 1,6.

3. Затраты на прокладку кабеля по воздушным желобам при прокладке на объекте до 10 км и свыше 50 км определяются по расценкам табл. 10-01-054 с применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами) коэффициента:

1,1 -до 10 км;

0,8 - свыше 50 км.

4. Затраты на прокладку кабелей и проводов по потолкам определяются по расценкам таблиц 10-01-055 с коэффициентом 1,15 к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих строительными машинами.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо-вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-01-051. РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ Измеритель: 10 концов кабеля (расценки 01-30, 32-33), 100 концов жил (расценки 31, 34), 10 жил кабеля (расценки 35-37) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель в штифтовые рамки пайкой, емкость кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-01 | 40x2, 20x5 | 304.54 | 240.50 | - | - | 64.04 | 25.00 |  |
| 10-01-051-02 | 30x2 | 256.44 | 192.40 | - | - | 64.04 | 20.00 |  |
| 10-01-051-03 | 26x3, 20x4 | 285.30 | 221.26 | - | - | 64.04 | 23.00 |  |
| 10-01-051-04 | 20x3 | 237.20 | 173.16 | - | - | 64.04 | 18.00 |  |
| 10-01-051-05 | 20x2 | 191.64 | 138.53 | - | - | 53.11 | 14.40 |  |
| 10-01-051-06 | 10x3 | 150.32 | 108.71 | - | - | 41.61 | 11.30 |  |
| 10-01-051-07 | 10x2 | 130.74 | 89.47 | - | - | 41.27 | 9.30 |  |
| 10-01-051-08 | 5x3 | 100.61 | 69.26 | - | - | 31.35 | 7.20 |  |
| 10-01-051-09 | 5x2 | 90.99 | 59.64 | - | - | 31.35 | 6.20 |  |
| Разделка и включение кабелей и проводов пистолетом, емкость кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-10 | 20x3 | 159.78 | 99.09 | - | - | 60.69 | 10.30 |  |
| 10-01-051-11 | 20x2 | 140.57 | 89.47 | - | - | 51.10 | 9.30 |  |
| 10-01-051-12 | 10x3 | 110.77 | 69.26 | - | - | 41.51 | 7.20 |  |
| 10-01-051-13 | 10x2 | 109.16 | 59.64 | - | - | 49.52 | 6.20 |  |
| 10-01-051-14 | 5x3 | 79.41 | 49.06 | - | - | 30.35 | 5.10 |  |
| 10-01-051-15 | 5x2 | 79.41 | 49.06 | - | - | 30.35 | 5.10 |  |
| Кабель ТСВ емкостью 20x3 при разделке одного кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-16 | пайкой | 153.46 | 96.20 | - | - | 57.26 | 10.00 |  |
| 10-01-051-17 | пистолетом | 117.20 | 69.26 | - | - | 47.94 | 7.20 |  |
| 10-01-051-18 | Кабель ТСВ емкостью 20x3 при разделке двух кабелей пайкой | 143.84 | 86.58 | - | - | 57.26 | 9.00 |  |
| Кабель ТСВ емкостью 20x2 при разделке одного кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-19 | пайкой | 134.22 | 76.96 | - |  | 57.26 | 8.00 |  |
| 10-01-051-20 | пистолетом | 110.49 | 59.64 | - | - | 50.85 | 6.20 |  |
| 10-01-051-21 | Кабель ТСВ емкостью 20x2 при разделке двух кабелей пайкой | 126.52 | 69.26 | - | - | 57.26 | 7.20 |  |
| Кабель ТСВ емкостью 10x3 при разделке одного кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-22 | пайкой | 110.49 | 59.64 | - | - | 50.85 | 6.20 |  |
| 10-01-051-23 | пистолетом | 97.00 | 49.06 | - | - | 47.94 | 5.10 |  |
| 10-01-051-24 | Кабель ТСВ емкостью 10x3 при разделке двух кабелей пайкой | 110.49 | 59.64 | - | - | 50.85 | 6.20 |  |
| Кабель ТСВ емкостью 10x2 при разделке одного кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-25 | пайкой | 80.15 | 49.06 | - | - | 31.09 | 5.10 |  |
| 10-01-051-26 | пистолетом | 68.20 | 39.44 | - | - | 28.76 | 4.10 |  |
| 10-01-051-27 | Кабель ТСВ емкостью 10x2 при разделке двух кабелей пайкой | 70.53 | 39.44 | - | - | 31.09 | 4.10 |  |
| Кабель ТСВ емкостью 5x2, 5x3 при разделке одного кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-28 | пайкой | 79.57 | 49.06 | - | - | 30.51 | 5.10 |  |
| 10-01-051-29 | пистолетом | 68.20 | 39.44 | - | - | 28.76 | 4.10 |  |
| 10-01-051-30 | Кабель ТСВ емкостью 5x2, 5x3 при разделке двух кабелей пайкой | 69.95 | 39.44 | - | - | 30.51 | 4.10 |  |
| 10-01-051-31 | Кабель станционный сигнальной проводки на съемных и несъемных штекерах | 113.03 | 78.88 | - | - | 34.15 | 8.20 |  |
| Кабель или провод однопарный: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-32 | низкочастотный | 48.10 | 48.10 | - | - | - | 5.00 |  |
| 10-01-051-33 | высокочастотный или низкочастотный экранированный | 49.06 | 49.06 | - | - | - | 5.10 |  |
| 10-01-051-34 | Провод одножильный при пайке и отпайке | 32.15 | 29.82 | - | - | 2.33 | 3.10 |  |
| Кабель "Пентаконта" в штифты стативов и промщитов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-051-35 | с прошивкой ствола | 2.98 | 2.98 | - | - | - | 0.31 |  |
| 10-01-051-36 | без прошивки ствола | 2.40 | 2.40 | - | - | - | 0.25 |  |
| 10-01-051-37 | Кабель "Пентаконта" в штифты кросса | 1.92 | 1.92 | - | - | - | 0.20 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-052. КРОССИРОВКА Измеритель: 10 шт. (кроссировок) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кроссировка линий в кроссе длиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-052-01 | до 4 м, двухпроводная | 10.09 | 9.62 | - | - | 0.47 | 1.00 |  |
| 10-01-052-02 | до 4 м, трехпроводная | 10.32 | 9.62 | - | - | 0.70 | 1.00 |  |
| 10-01-052-03 | до 4 м, четырехпроводная | 21.13 | 20.20 | - | - | 0.93 | 2.10 |  |
| 10-01-052-04 | свыше 4 м, двухпроводная | 10.09 | 9.62 | - | - | 0.47 | 1.00 |  |
| 10-01-052-05 | свыше 4 м, трехпроводная | 10.32 | 9.62 | - | - | 0.70 | 1.00 |  |
| 10-01-052-06 | свыше 4 м, четырехпроводная | 21.13 | 20.20 | - | - | 0.93 | 2.10 |  |
| 10-01-052-07 | Кроссировка в шкафу | 11.66 | 11.08 | - | - | 0.58 | 1.00 |  |
| Кроссировка проводов с прокладкой через перекидной желоб: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-052-08 | двухпроводная | 23.74 | 23.27 | - | - | 0.47 | 2.10 |  |
| 10-01-052-09 | трехпроводная | 23.97 | 23.27 | - | - | 0.70 | 2.10 |  |
| 10-01-052-10 | четырехпроводная | 24.20 | 23.27 | - | - | 0.93 | 2.10 |  |
| Кроссировка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-052-11 | параллельная в кроссе или шкафу | 46.01 | 45.43 | - | - | 0.58 | 4.10 |  |
| 10-01-052-12 | проводом экранированным | 94.36 | 90.86 | - | - | 3.50 | 8.20 |  |
| 10-01-052-13 | проводом голым | 11.66 | 11.08 | - | - | 0.58 | 1.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-053. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ Измеритель: 100 м кабеля или провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель или провод питания сечением, мм2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-053-01 | 6 | 163.62 | 118.33 | 44.10 | 4.93 | 1.19 | 12.30 |  |
| 10-01-053-02 | 10 | 208.91 | 151.03 | 56.69 | 6.34 | 1.19 | 15.70 |  |
| 10-01-053-03 | 25 | 224.00 | 161.62 | 61.19 | 6.84 | 1.19 | 16.80 |  |
| 10-01-053-04 | 35, 70 | 351.32 | 252.04 | 98.09 | 10.97 | 1.19 | 26.20 |  |
| 10-01-053-05 | 120-150 | 404.39 | 293.41 | 109.79 | 12.27 | 1.19 | 30.50 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-054. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ВОЗДУШНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЖЕЛОБАМ Измеритель: 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель на одном объекте: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-054-01 | от 10 до 50 км с вязкой пакетами | 102.66 | 66.53 | 29.70 | 3.32 | 6.43 | 7.80 |  |
| 10-01-054-02 | от 10 до 50 км без вязки пакетами | 64.36 | 38.13 | 19.80 | 2.21 | 6.43 | 4.47 |  |
| 10-01-054-03 | Кабель по плоскому кабельросту типа "Решетка" | 58.30 | 32.52 | 11.70 | 1.31 | 14.08 | 3.38 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-055. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ Измеритель: 100 м кабеля (расценки 01-06), 100 м провода (расценки 07-09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель, масса 1 м до 1 кг, по стене: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-055-01 | деревянной | 1066.51 | 256.68 | 98.09 | 10.97 | 711.74 | 28.30 |  |
| 10-01-055-02 | кирпичной | 1493.63 | 336.50 | 137.68 | 15.39 | 1019.45 | 37.10 |  |
| 10-01-055-03 | бетонной | 1254.91 | 385.48 | 156.58 | 17.50 | 712.85 | 42.50 |  |
| Кабель, масса 1 м до 3 кг, по стене: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-055-04 | деревянной | 1210.23 | 355.54 | 137.68 | 15.39 | 717.01 | 39.20 |  |
| 10-01-055-05 | кирпичной | 1758.15 | 435.36 | 176.38 | 19.72 | 1146.41 | 48.00 |  |
| 10-01-055-06 | бетонной | 1396.42 | 484.34 | 196.18 | 21.93 | 715.90 | 53.40 |  |
| Однопарный провод с креплением проволочными скрепами по стене: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-055-07 | деревянной или оштукатуренной | 81.85 | 56.72 | 23.40 | 2.62 | 1.73 | 6.65 |  |
| 10-01-055-08 | кирпичной | 1223.94 | 143.30 | 61.19 | 6.84 | 1019.45 | 16.80 |  |
| 10-01-055-09 | бетонной | 958.05 | 172.31 | 72.89 | 8.15 | 712.85 | 20.20 |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-056. ПРОКЛАДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ ТИПА "ПЕНТАКОНТА" Измеритель: 100 м провода (расценка 01), 10 отводов (расценка 02), 100 шт. провододержателей (расценка 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-01-056-01 | Провод питания в канале подпольного желоба | 68.26 | 40.54 | 16.24 | - | 11.48 | 4.47 |  |
| 10-01-056-02 | Прокладка готовых отводов | 33.14 | 20.20 | - | - | 12.94 | 2.10 |  |
| 10-01-056-03 | Прокладка проводов заземления по провододержателям | 89.47 | 89.47 | - | - | - | 9.30 |  |

ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на:

- монтаж вводных щитов, щитков сигнализации, заземления, прокладку кабелей и проводов электропитания;

- монтаж промщитов и вводно-кроссового оборудования по расценке 10-02-001-02.

2. В расценках не учтены затраты на прокладку, разделку, включение кабелей и проводов станционных и сигнализации.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-02-001. СТАНЦИИ СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ Измеритель: статив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-001-01 | Станция координатная типа АТСК 50-200 М | 2077.59 | 1298.70 | 497.67 | 54.83 | 281.22 | 135.00 |  |
| Станция координатная типа АТСК 100-2000 У: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-001-02 | монтаж | 2059.84 | 461.76 | 193.62 | 19.72 | 1404.46 | 48.00 |  |
| 10-02-001-03 | электрическая проверка, настройка, тренировка | 853.16 | 853.16 | - | - | - | 77.00 |  |

РАЗДЕЛ 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на:

- установку, регулировку и тренировку станций, пультов, установок и переговорных устройств;

- включение концов станционных кабелей с двух сторон в аппаратуру и кросс.

2. В расценках не учтены затраты на:

- монтаж стола при установке настольных коммутаторов;

- прокладку и расход кабелей.

| Номера расценок |  | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  | Масса оборудо- вания, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов |  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-015. СТАНЦИИ, ПУЛЬТЫ И УСТАНОВКИ ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ Измеритель: 1 номер (расценки 01-06), шт. (расценки 07-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-015-01 |  | Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством, емкость 10 номеров | 91.32 | 61.60 |  | 19.80 |  | 2.21 |  | 9.92 |  | 5.56 |  | 0,007 |  |
| Станция, пульт и установка оперативной телефонной связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-015-02 |  | до 25 | 203.17 | 61.60 |  | 19.80 |  | 2.21 |  | 121.77 |  | 5.56 |  | 0,001 |  |
| 10-02-015-03 |  | до 50 | 374.75 | 61.60 |  | 19.80 |  | 2.21 |  | 293.35 |  | 5.56 |  | 0,007 |  |
| 10-02-015-04 |  | до 70 | 448.73 | 61.60 |  | 19.80 |  | 2.21 |  | 367.33 |  | 5.56 |  | 0,007 |  |
| 10-02-015-05 |  | до 100 | 472.62 | 61.60 |  | 19.80 |  | 2.21 |  | 391.22 |  | 5.56 |  | 0,001 |  |
| 10-02-015-06 |  | свыше 100 | 930.08 | 61.60 |  | 19.80 |  | 2.21 |  | 848.68 |  | 5.56 |  | 0,007 |  |
| К расценкам добавлять за каждый дополнительный свыше одного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-015-07 |  | пульт | 981.80 | 671.45 |  | 210.58 |  | 23.54 |  | 99.77 |  | 60.60 |  | 0,07 |  |
| 10-02-015-08 |  | статив | 1553.63 | 1020.47 |  | 333.86 |  | 37.32 |  | 199.30 |  | 92.10 |  | 0,012 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-016. УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ (КОММУТАТОРЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ) Измеритель: 1 номер (расценки 01-05), шт. (расценки 06-07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-016-01 |  | Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством, емкость 5 номеров | 82.96 | 25.37 |  | 8.10 |  | 0.91 |  | 49.49 |  | 2.29 |  | 0,002 |  |
| Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость, номеров, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-016-02 |  | 10 | 103.16 | 37.45 |  | 11.70 |  | 1.31 |  | 54.01 |  | 3.38 |  | 0,002 |  |
| 10-02-016-03 |  | 25 | 119.75 | 37.45 |  | 11.70 |  | 1.31 |  | 70.60 |  | 3.38 |  | 0,002 |  |
| 10-02-016-04 |  | 50 | 146.47 | 49.53 |  | 15.30 |  | 1.71 |  | 81.64 |  | 4.47 |  | 0,001 |  |
| 10-02-016-05 |  | 70 | 166.11 | 49.53 |  | 15.30 |  | 1.71 |  | 101.28 |  | 4.47 |  | 0,003 |  |
| Отдельно устанавливаемый: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-016-06 |  | преобразователь или блок питания | 198.52 | 111.91 |  | 39.60 |  | 4.43 |  | 47.01 |  | 10.10 |  | 0,001 |  |
| 10-02-016-07 |  | усилитель дуплексный или абонентский | 207.08 | 149.58 |  | 49.49 |  | 5.53 |  | 8.01 |  | 13.50 |  | 0,003 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-017. УСТРОЙСТВА ТЕЛЕФОННЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-017-01 | Устройство телефонное (концентратор) |  | 322.63 |  | 307.84 |  | - |  | - |  | 14.79 |  | 32.00 |  | 0,024 |
| 10-02-017-02 | Устройство телефонное |  | 290.61 |  | 278.98 |  | - |  | - |  | 11.63 |  | 29.00 |  | 0,005 |

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

| Номера расценок |  | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  | Масса оборудо- вания, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов |  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-030. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ Измеритель: шт. (расценки 01-03), компл. (расценки 04-05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-030-01 | настольный |  | 82.27 |  | 69.26 |  | - |  | - |  | 13.01 |  | 7.20 |  | 0,001 |
| 10-02-030-02 | настенный |  | 82.27 |  | 69.26 |  | - |  | - |  | 13.01 |  | 7.20 |  | 0,002 |
| 10-02-030-03 | Таксофон и аппарат телефонный в сырых помещениях |  | 104.67 |  | 78.88 |  | - |  | - |  | 25.79 |  | 8.20 |  | 0,003 |
| 10-02-030-04 | Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах |  | 70.40 |  | 20.20 |  | - |  | - |  | 50.20 |  | 2.10 |  | 0,001 |
| 10-02-030-05 | Грозозащита для воздушных абонентских линий |  | 270.57 |  | 78.88 |  | - |  | - |  | 191.69 |  | 8.20 |  | 0,001 |

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ

Вводные указания

1. В расценках табл. 10-02-040 учтены затраты на:

- прокладку кабельных соединений и шин питания в пределах стативных рядов с их формовкой на стативах;

- включение отводов питания к приборам станции;

- присоединение заземлений к стативам;

- включение в аппаратуру концов станционных кабелей, разделанных на штепсельные разъемы.

2. В расценках не учтены затраты на привязку программы, разработанной в проекте конкретного объекта строительства, и состоящие в ее переносе на машинный носитель и наладку.

3. В расценках не учтена электроэнергия для настройки станции, расход и стоимость которой приведены в следующей таблице.

| № п/п | Вид оборудования | Расход и стоимость электроэнергии, кВт·ч/руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Центральное управляющее устройство (ЦУУ) | 35/15,05 |
| 2 | Устройство автоматического ввода программ (УАВП) | 18/7,74 |
|  | Станция, емкость, номеров, до: |  |
| 3 | 256 | 151/64,93 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 132/56,76 |
|  | соединительные линии | 19/8,17 |
| 4 | 512 | 484/208,12 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 417/179,31 |
|  | соединительные линии | 67/28,81 |
| 5 | 1024 | 1818/781,74 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 1538/661,34 |
|  | соединительные линии | 280/120,4 |
| 6 | 2048 | 6644/2856,92 |
|  | в т.ч. абонентские линии | 5568/2394,24 |
|  | соединительные линии | 1076/462,68 |
|  | Узел автоматической коммутации, количество линий, до: |  |
| 7 | 128 | 240/103,20 |
| 8 | 256 | 787/338,41 |
| 9 | 512 | 2746/1180,78 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-02-040. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ Измеритель: устройство (расценки 01-02), компл. (расценки 03-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-040-01 | центральное управляющее | 1172.29 | 849.45 | 314.07 | 35.11 | 8.77 | 88.30 | 0,14 |
| 10-02-040-02 | автоматического ввода программ | 477.62 | 346.32 | 127.79 | 14.29 | 3.51 | 36.00 | 0,145 |
| Комплект абонентского оборудования емкость, номеров, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-040-03 | 256 | 5220.65 | 4396.34 | 824.31 | 92.15 | - | 457.00 | 0,76 |
| 10-02-040-04 | 512 | 8887.30 | 7484.36 | 1402.94 | 156.84 | - | 778.00 | 1,32 |
| 10-02-040-05 | 1024 | 15221.29 | 15103.40 | 117.89 | 13.18 | - | 1570.00 | 2,5 |
| 10-02-040-06 | 2048 | 34486.90 | 29052.40 | 5434.50 | 607.52 | - | 3020.00 | 4,66 |
| Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-040-07 | 32 | 1031.89 | 682.06 | 254.67 | 28.47 | 95.16 | 70.90 | 0,06 |
| 10-02-040-08 | 64 | 1819.62 | 1212.12 | 450.85 | 50.40 | 156.65 | 126.00 | 0,13 |
| 10-02-040-09 | 128 | 3625.86 | 2472.34 | 922.40 | 103.12 | 231.12 | 257.00 | 0,25 |
| 10-02-040-10 | 256 | 6779.19 | 4694.56 | 1755.70 | 196.27 | 328.93 | 488.00 | 0,49 |
| Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-040-11 | 128 | 7275.05 | 5993.26 | 1119.48 | 125.15 | 162.31 | 623.00 | 1,12 |
| 10-02-040-12 | 256 | 15890.19 | 13189.02 | 2472.93 | 276.45 | 228.24 | 1371.00 | 1,98 |
| 10-02-040-13 | 512 | 28996.20 | 24126.96 | 4512.10 | 504.41 | 357.14 | 2508.00 | 3,52 |
| ТАБЛИЦА 10-02-041. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА Измеритель: компл. (расценки 01-02), канал (расценка 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-041-01 | Устройство центральное управляющее | 3137.13 | 3137.13 | - | - | - | 243.00 |  |
| 10-02-041-02 | Устройство автоматического ввода программ | 1600.84 | 1600.84 | - | - | - | 124.00 |  |
| 10-02-041-03 | Канал ввода-вывода информации | 200.11 | 200.11 | - | - | - | 15.50 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-042. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРИФЕРИИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект абонентского оборудования станции, емкость, номеров, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-042-01 | 256 | 2168.88 | 2168.88 | - | - | - | 168.00 |  |
| 10-02-042-02 | 512 | 3266.23 | 3266.23 | - | - | - | 253.00 |  |
| 10-02-042-03 | 1024 | 6235.53 | 6235.53 | - | - | - | 483.00 |  |
| 10-02-042-04 | 2048 | 11683.55 | 11683.55 | - | - | - | 905.00 |  |
| Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-042-05 | 32 | 426.03 | 426.03 | - | - | - | 33.00 |  |
| 10-02-042-06 | 64 | 704.89 | 704.89 | - | - | - | 54.60 |  |
| 10-02-042-07 | 128 | 1407.19 | 1407.19 | - | - | - | 109.00 |  |
| 10-02-042-08 | 256 | 2594.91 | 2594.91 | - | - | - | 201.00 |  |
| Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-042-09 | 128 | 2749.83 | 2749.83 | - | - | - | 213.00 |  |
| 10-02-042-10 | 256 | 4686.33 | 4686.33 | - | - | - | 363.00 |  |
| 10-02-042-11 | 512 | 8184.94 | 8184.94 | - | - | - | 634.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-043. ТРЕНИРОВКА СТАНЦИЙ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплект абонентского оборудования станций, емкость, номеров, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-043-01 | 256 | 7616.90 | 7616.90 | - | - | - | 590.00 |  |
| 10-02-043-02 | 512 | 12109.58 | 12109.58 | - | - | - | 938.00 |  |
| 10-02-043-03 | 1024 | 21017.48 | 21017.48 | - | - | - | 1628.00 |  |
| 10-02-043-04 | 2048 | 37671.38 | 37671.38 | - | - | - | 2918.00 |  |
| Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе станции, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-043-05 | 32 | 981.16 | 981.16 | - | - | - | 76.00 |  |
| 10-02-043-06 | 64 | 1781.58 | 1781.58 | - | - | - | 138.00 |  |
| 10-02-043-07 | 128 | 3563.16 | 3563.16 | - | - | - | 276.00 |  |
| 10-02-043-08 | 256 | 6945.58 | 6945.58 | - | - | - | 538.00 |  |
| Комплект соединительных линий, исходящих или входящих, в составе узла автоматической коммутации, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-043-09 | 128 | 7875.10 | 7875.10 | - | - | - | 610.00 |  |
| 10-02-043-10 | 256 | 12767.99 | 12767.99 | - | - | - | 989.00 |  |
| 10-02-043-11 | 512 | 22243.93 | 22243.93 | - | - | - | 1723.00 |  |

РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ И АТСКЭ «ИСТОК»

Вводные указания

В расценках не учтена электроэнергия для настройки станции, расход и стоимость которой приведены в следующей таблице.

| № п/п | Вид оборудования | Расход и стоимость электроэнергии, кВт-ч/руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ИАТСКЭ-1 на 1 номер абонентской сети: |  |
| 1.1 | при электрической проверке | 7/3,01 |
| 1.2 | при тренировке | 7,8/3,35 |
| 2 | УК - электрическая проверка | 460/197,80 |
| 3 | ИАТСКЭ-3 - электрическая проверка станции, ёмкость, номеров: |  |
| 3.1 | 64 | 278/119,54 |
| 3.2 | 128 | 360/154,80 |
| 3.3 | 192 | 395/169,85 |
| 3.4 | 256 | 433/186,19 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-02-050. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ Измеритель: стати в (расценки 01, 04), 100 рам (расценка 02), 100 кассет (расценка 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-050-01 | Установка и сборка рядовых каркасов | 167.82 | 118.33 | 49.49 | 5.53 | - | 12.30 |  |
| 10-02-050-02 | Установка рам секций стативов | 644.54 | 644.54 | - | - | - | 67.00 |  |
| 10-02-050-03 | Установка кассет | 69.26 | 69.26 | - | - | - | 7.20 |  |
| 10-02-050-04 | Установка арматуры рядового освещения | 0.96 | 0.96 | - | - | - | 0.10 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-051. ПРОКЛАДКА, ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ, ШИН Измеритель: 100 перемычек (расценки 01-04), стойка (расценка 05), 10 стоек (расценка 06), ряд (расценка 07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемычки кабельные длиной: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-051-01 | до 6 м | 230.88 | 230.88 | - | - | - | 24.00 |  |
| 10-02-051-02 | добавлять на каждый 1 м сверх 6 м | 20.20 | 20.20 | - | - | - | 2.10 |  |
| Перемычки кабельные между секциями одного статива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-051-03 | с укладкой в кабельном канале | 39.44 | 39.44 | - | - | - | 4.10 |  |
| 10-02-051-04 | без укладки в кабельном канале | 29.82 | 29.82 | - | - | - | 3.10 |  |
| 10-02-051-05 | Крепление кабелей пластинами в кабельном канале (11 пластин) | 3.85 | 3.85 | - | - | - | 0.40 |  |
| 10-02-051-06 | Прокладка рядовых питающих проводов | 19.05 | 19.05 | - | - | - | 2.10 |  |
| 10-02-051-07 | Прокладка магистральных шин по рядам | 3.85 | 3.85 | - | - | - | 0.40 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-052. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-052-01 | Управляющий комплекс | 7655.63 | 7655.63 | - | - | - | 593.00 |  |
| 10-02-052-02 | Имитатор управляющего комплекса | 438.94 | 438.94 | - | - | - | 34.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-053. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРИФЕРИИ Измеритель: статив (расценка 01), группа (расценки 02, 14), блок (расценки 03-04), компл. (расценки 05-13), секция (расценка 15), соединительная линия (расценка 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-053-01 | Включение электропитания на оборудование | 67.59 | 67.59 | - | - | - | 6.10 |  |
| 10-02-053-02 | Оборудование группы управления автономного режима на 1024 АЛ | 5964.42 | 5964.42 | - | - | - | 462.00 |  |
| 10-02-053-03 | Оборудование КС БАЛ, КС БСЛ (CD, ЕР, GH, MN) | 78.75 | 78.75 | - | - | - | 6.10 |  |
| 10-02-053-04 | Оборудование КС БСЛ (KL) | 213.02 | 213.02 | - | - | - | 16.50 |  |
| 10-02-053-05 | Оборудование АК, КАТ, ШК/КСЛ | 4.43 | 4.43 | - | - | - | 0.40 |  |
| 10-02-053-06 | Оборудование ККС | 34.35 | 34.35 | - | - | - | 3.10 |  |
| 10-02-053-07 | Оборудование ПТН | 45.43 | 45.43 | - | - | - | 4.10 |  |
| Комплекты соединительных линий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-053-08 | КСЛС, КСЛМ, КСЛВЗ, КСЛИЗ | 23.27 | 23.27 | - | - | - | 2.10 |  |
| 10-02-053-09 | КСЛТ, КСЛУ, КСЛШ | 34.35 | 34.35 | - | - | - | 3.10 |  |
| Комплекты внешней связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-053-10 | СК | 11.08 | 11.08 | - | - | - | 1.00 |  |
| 10-02-053-11 | СКИ | 67.59 | 67.59 | - | - | - | 6.10 |  |
| 10-02-053-12 | СКГ | 79.78 | 79.78 | - | - | - | 7.20 |  |
| 10-02-053-13 | СКЧ | 125.20 | 125.20 | - | - | - | 11.30 |  |
| Оборудование цифрового сопряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-053-14 | УУ-ОЦС | 3235.36 | 3235.36 | - | - | - | 292.00 |  |
| 10-02-053-15 | УСК-1, УСК-2, УСК-4, ФСЛ | 930.72 | 930.72 | - | - | - | 84.00 |  |
| 10-02-053-16 | Оборудование трактов ОКЦ, РСЛ и СЛ | 11.08 | 11.08 | - | - | - | 1.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-054. АВТОНОМНАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ИАТСКЭ-3 Измеритель: статив (расценки 01-02), секция (расценки 03, 07), компл. (расценки 04-06, 08-11), 1 ПТН (расценка 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая проверка и настройка оборудования ИАТСКЭ-3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-054-01 | ПУУЗ | 1673.08 | 1673.08 | - | - | - | 151.00 |  |
| 10-02-054-02 | ВИП, ВЗИ | 45.43 | 45.43 | - | - | - | 4.10 |  |
| 10-02-054-03 | КС | 432.12 | 432.12 | - | - | - | 39.00 |  |
| 10-02-054-04 | СВУ | 354.56 | 354.56 | - | - | - | 32.00 |  |
| 10-02-054-05 | ШК/КСЛ | 33.24 | 33.24 | - | - | - | 3.00 |  |
| 10-02-054-06 | СК | 4.43 | 4.43 | - | - | - | 0.40 |  |
| 10-02-054-07 | ДВО | 148.47 | 148.47 | - | - | - | 13.40 |  |
| 10-02-054-08 | ВП-2, КЛО, ПКД | 675.88 | 675.88 | - | - | - | 61.00 |  |
| 10-02-054-09 | интерфейса | 520.76 | 520.76 | - | - | - | 47.00 |  |
| 10-02-054-10 | АК, КАТ | 2.22 | 2.22 | - | - | - | 0.20 |  |
| 10-02-054-11 | ВИПП | 23.27 | 23.27 | - | - | - | 2.10 |  |
| 10-02-054-12 | ПТН | 78.67 | 78.67 | - | - | - | 7.10 |  |
| ТАБЛИЦА 10-02-055. ТРЕНИРОВКА СТАНЦИИ Измеритель: группа (расценка 01), станция (расценки 02-04, 07), 1 направление связи (расценки 05-06), сеть связи (расценка 08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-02-055-01 | Внутристанционная связь ИАТСКЭ-1 | 10366.73 | 10366.73 | - | - | - | 803.00 |  |
| 10-02-055-02 | Внутристанционная связь ИАТСКЭ-3 | 606.77 | 606.77 | - | - | - | 47.00 |  |
| 10-02-055-03 | Проверка работы средств ТЭР ИАТСКЭ-3 | 1084.44 | 1084.44 | - | - | - | 84.00 |  |
| 10-02-055-04 | Проверка параметров станции ИАТСКЭ-3 | 968.25 | 968.25 | - | - | - | 75.00 |  |
| 10-02-055-05 | Межстанционная связь ИАТСКЭ с существующими АТС | 864.97 | 864.97 | - | - | - | 67.00 |  |
| 10-02-055-06 | Комплексное испытание станции | 1355.55 | 1355.55 | - | - | - | 105.00 |  |
| 10-02-055-07 | Проверка работы ДВО, ОЭР | 4389.40 | 4389.40 | - | - | - | 340.00 |  |
| 10-02-055-08 | Проверка качества обслуживания вызовов | 4608.87 | 4608.87 | - | - | - | 357.00 |  |

ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты:

- по табл. 10-03-001 - на разделку, включение кабелей и проводов питания и заземления в оборудование;

- по табл. 10-03-002 - на установку съемных плат и приборов.

2. Затраты на монтаж воздушных желобов, штифтовых рамок (гребенок) на стойке переключений, устройств сигнализации, разделки и включения станционных кабелей, щитков, табло и других устройств на различных основаниях определяются по расценкам отдела 01.

3. Затраты на монтаж оборудования в подземных термокамерах (НУП) определяются по расценкам настоящего раздела, при этом:

- затраты на монтаж стоек, состоящих из двух полустоек, определяются по каждой полустойке в зависимости от ее массы;

- к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) табл. 10-03-001 применяется коэффициент 1,4, учитывающий дополнительные работы по распаковке, упаковке и перемещению оборудования от питающих пунктов до места установки.

4. Расценки с 10-03-002-05 по 10-03-002-09 разработаны по пяти группам в зависимости от сложности работ:

- первая - стойки генераторного оборудования, выделения групп, контроля телевизионных программ, например: СУГО, СВВГ, СВПГ, СТГО, САЦО-УД, СВВГ (ИКМ), СКТПВ;

- вторая - стойки преобразовательные (тонального и группового преобразования), выделения каналов, передающих и приемных устройств телевидения и звукового сопровождения, телеобслуживания, коррекции, служебной связи, например: СЛО, СЛО-В, СВПГ-1ПГ, СВПГ-2ПГ, СКТТ, СТТГ, СОЛТ (ИКМ), СОО-С (ИКМ), СОО (ИКМ);

- третья - стойки усилительного оборудования, объединения и разделения каналов, переключения трактов, промежуточных станций систем передач воздушных цепей, НУП кабельных цепей, например: СЛУ, СЛУК, СПУН, К-60П, НУП-К-60П, СВ-НУП, НУП-8, ПОВ, ОУП-В, ОУП-ОТ, ОУП-П, НУП-К-60П-4, СЛО, НРП-Г8, НРП-4К, НРП-02, РЛ, НРПК-12;

- четвертая - стойки коммутационного и вспомогательного оборудования, например: СТВГ, СКП, СКВТ, СК, СТВТ, СКТВ, ССЛ, СТПГ-К-М, СТПГ-АК;

- пятая - стойки вводные, испытательные, контрольно-измерительные, питания, токораспределения, регулировки, например: ВС, ВИС, ВКС, СП, СДП, САРН.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-03-001. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-001-01 | до 100 | 155.76 | 76.26 | 34.86 | 3.62 | 44.64 | 8.94 |  |
| 10-03-001-02 | до 300 | 225.23 | 124.54 | 56.05 | 5.94 | 44.64 | 14.60 |  |
| 10-03-001-03 | свыше 300 | 266.59 | 153.54 | 68.41 | 7.24 | 44.64 | 18.00 |  |
| 10-03-001-04 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки | 27.63 | 19.53 | 8.10 | 0.91 | - | 2.29 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-002. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ Измеритель: станция (расценки 01-04), стойка (расценки 05-06, 08-09, 13), система (расценка 07), канал (расценка 10), плата (расценки 11, 14), компл. (расценка 12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Станция ВЧ одноканальная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-002-01 | промежуточная | 114.12 | 114.12 | - | - | - | 10.30 |  |
| 10-03-002-02 | оконечная | 182.82 | 182.82 | - | - | - | 16.50 |  |
| Станция ВЧ трехканальная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-002-03 | промежуточная | 487.52 | 487.52 | - | - | - | 44.00 |  |
| 10-03-002-04 | оконечная | 642.64 | 642.64 | - | - | - | 58.00 |  |
| Стойки многоканальной станции по группам сложности работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-002-05 | первая | 963.96 | 963.96 | - | - | - | 87.00 |  |
| 10-03-002-06 | вторая | 443.20 | 443.20 | - | - | - | 40.00 |  |
| 10-03-002-07 | третья | 288.08 | 288.08 | - | - | - | 26.00 |  |
| 10-03-002-08 | четвертая | 232.68 | 232.68 | - | - | - | 21.00 |  |
| 10-03-002-09 | пятая | 182.82 | 182.82 | - | - | - | 16.50 |  |
| 10-03-002-10 | Аппаратура тонального вызова или усиления тональной частоты | 56.51 | 56.51 | - | - | - | 5.10 |  |
| 10-03-002-11 | Платы разные | 22.16 | 22.16 | - | - | - | 2.00 |  |
| 10-03-002-12 | Комплект преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем | 114.12 | 114.12 | - | - | - | 10.30 |  |
| Проверка коммутации, сигнализации станций: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-002-13 | на одной стойке | 11.08 | 11.08 | - | - | - | 1.00 |  |
| 10-03-002-14 | на одной плате | 3.32 | 3.32 | - | - | - | 0.30 |  |

РАЗДЕЛ 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на:

в табл. 10-03-013:

- включение в аппаратуру проводов питания и заземления с устройством отводов; монтаж аварийного освещения;

в табл. 10-03-014:

- проверку регулировки реле и других устройств на оборудовании; электрическую проверку сигнализации на стативах, кроме стативов междугородных, соединительных и служебных линий и прямых абонентов.

2. Стоимость монтажа каркасов рядов, промежуточных щитов переключения, воздушных желобов, приборов, счетчиков, щитков, штифтовых рамок, табло и плат сигнализации, освещения рядов, кроссировки промежуточных щитов переключений, разделки и включения станционных кабелей, электрической проверки устройств сигнализации определяется по соответствующим расценкам отдела 01.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-03-013. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ Измеритель: шт. (расценки 01-08, 10), 10 лент (расценка 09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-013-01 | Коммутатор междугородной заказной или управления и наблюдения | 442.56 | 297.70 | 129.45 | 14.29 | 15.41 | 34.90 |  |
| 10-03-013-02 | Коммутатор производственного контроля телефонистки или кабинный | 240.32 | 162.92 | 69.68 | 7.65 | 7.72 | 19.10 |  |
| 10-03-013-03 | Переключатель шнуровой с рабочим местом бригадира | 301.92 | 204.72 | 89.48 | 9.86 | 7.72 | 24.00 |  |
| 10-03-013-04 | Коммутатор испытательно-измерительный | 355.46 | 241.40 | 99.76 | 10.97 | 14.30 | 28.30 |  |
| 10-03-013-05 | Коммутатор служебной связи | 111.00 | 65.03 | 24.30 | 2.72 | 21.67 | 6.76 |  |
| 10-03-013-06 | Коммутатор междугородный индивидуальный ЦБ | 130.25 | 86.00 | 33.11 | 3.62 | 11.14 | 8.94 |  |
| 10-03-013-07 | Коммутатор междугородный индивидуальный МБ | 159.22 | 107.74 | 40.34 | 4.43 | 11.14 | 11.20 |  |
| 10-03-013-08 | Шкаф вводный к коммутаторам | 126.52 | 86.00 | 31.18 | 3.32 | 9.34 | 8.94 |  |
| 10-03-013-09 | Изготовление и укладка в коммутаторы кабельной ленты из 5 рамок | 177.97 | 177.97 | - | - | - | 18.50 |  |
| 10-03-013-10 | Стативы всех назначений или переговорная кабина | 231.64 | 118.33 | 50.97 | 5.53 | 62.34 | 12.30 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-014. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ Измеритель: рабочее место (расценки 01-03), 100 компл. (расценки 04-05), шт. (расценки 06-08), 100 шт. (расценка 09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-014-01 | Коммутатор междугородный | 487.52 | 487.52 | - | - | - | 44.00 |  |
| 10-03-014-02 | Коммутатор всех назначений, кроме междугородного | 254.84 | 254.84 | - | - | - | 23.00 |  |
| 10-03-014-03 | Переключатель шнуровой | 79.78 | 79.78 | - | - | - | 7.20 |  |
| 10-03-014-04 | Статив междугородных линий | 1263.12 | 1263.12 | - | - | - | 114.00 |  |
| 10-03-014-05 | Статив заказных соединительных или служебных линий либо линий прямых абонентов | 908.56 | 908.56 | - | - | - | 82.00 |  |
| 10-03-014-06 | Статив переговорного пункта | 90.86 | 90.86 | - | - | - | 8.20 |  |
| 10-03-014-07 | Статив общестанционной сигнализации | 56.51 | 56.51 | - | - | - | 5.10 |  |
| 10-03-014-08 | Статив ламп занятости | 217.17 | 217.17 | - | - | - | 19.60 |  |
| 10-03-014-09 | Счетчик продолжительности разговоров | 642.64 | 642.64 | - | - | - | 58.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-015. ТРЕНИРОВКА СТАНЦИЙ Измеритель: 100 линий (расценки 01-04, 06-07), 4 линии (расценка 05), рабочее место (расценка 08), статив (расценка 09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка линий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-015-01 | междугородных | 1274.20 | 1274.20 | - | - | - | 115.00 |  |
| 10-03-015-02 | соединительных с АТС | 720.20 | 720.20 | - | - | - | 65.00 |  |
| 10-03-015-03 | заказных, прямых абонентов или передаточных | 498.60 | 498.60 | - | - | - | 45.00 |  |
| 10-03-015-04 | соединительных, служебных и сигнальных между рабочими местами и переговорными пунктами | 243.76 | 243.76 | - | - | - | 22.00 |  |
| 10-03-015-05 | Настройка местного поля междугородных коммутаторов | 23.27 | 23.27 | - | - | - | 2.10 |  |
| Настройка многократного поля с повторением рамок, количество: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-015-06 | до 25 | 137.39 | 137.39 | - | - | - | 12.40 |  |
| 10-03-015-07 | свыше 25 | 159.55 | 159.55 | - | - | - | 14.40 |  |
| 10-03-015-08 | Настройка пульс-сигналов и часовых импульсов на междугородных коммутаторах | 23.27 | 23.27 | - | - | - | 2.10 |  |
| 10-03-015-09 | Настройка пульс-сигналов, зуммерных сигналов и цепей индуктора на стативах (кроме полуавтоматики) | 11.08 | 11.08 | - | - | - | 1.00 |  |

РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела не учтены затраты на:

- установку угольников и магистрального швеллера, которые определяются по расценкам табл. 10-01-039;

- прокладку и включение кабелей и проводов, кроме кабелей и проводов сигнализации и отводов питания к стативам, определяемые расценками табл. 10-03-027. Прокладку и включение кабелей и проводов следует определять по расценкам раздела 5 отдела 01;

- установку желобов, которые следует определять по расценкам табл. 10-01-038;

- кроссировку промежуточных щитов, определяемые по расценкам табл. 10-01-052;

- установку плат, определяемые по расценкам табл. 10-01-001;

2. В соответствии с примечанием к таблицам 10-03-029, 10-03-030 ГЭСНм-2001-10 «Оборудование связи», расценки 10-03-029-03, 10-03-030-03 учитывают выполнение работ инженерным составом.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-03-026. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ АРМ-20, АРЕ-13 Измеритель: статив (расценки 01-04), плата (расценки 05-06), устройство (расценка 07), стол (расценки 08-09), шт. (расценка 10), секция (3 вертикали) (расценка 11), табло (расценка 12), торец ряда (расценка 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статив: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-026-01 | ВДЕ | 175.01 | 118.33 | 45.30 | 4.93 | 11.38 | 12.30 |  |
| 10-03-026-02 | ВДН без гафельтага | 222.72 | 128.91 | 49.17 | 5.33 | 44.64 | 13.40 |  |
| 10-03-026-03 | ВДН с гафельтагом | 268.93 | 161.62 | 62.67 | 6.84 | 44.64 | 16.80 |  |
| 10-03-026-04 | ВДД | 270.39 | 173.16 | 67.85 | 7.24 | 29.38 | 18.00 |  |
| Плата: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-026-05 | рядовых предохранителей | 32.54 | 22.03 | 10.51 | - | - | 2.29 |  |
| 10-03-026-06 | рядовой сигнализации | 32.54 | 22.03 | 10.51 | - | - | 2.29 |  |
| 10-03-026-07 | Устройство сигнально-вызывное BKL | 137.94 | 96.20 | 41.74 | 4.02 | - | 10.00 |  |
| Стол: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-026-08 | ДК, СДК | 195.02 | 104.92 | 45.46 | 4.93 | 44.64 | 12.30 |  |
| 10-03-026-09 | с разделительными гнездами | 166.63 | 85.30 | 36.69 | 4.02 | 44.64 | 10.00 |  |
| 10-03-026-10 | Коммутатор вспомогательный | 153.30 | 76.26 | 32.40 | 3.62 | 44.64 | 8.94 |  |
| 10-03-026-11 | Промщит | 117.93 | 53.49 | 19.80 | 2.21 | 44.64 | 5.56 |  |
| 10-03-026-12 | Табло общестанционное | 31.93 | 22.03 | 9.90 | 1.11 | - | 2.29 |  |
| 10-03-026-13 | Ограждение торца ряда | 74.51 | 53.49 | 21.02 | 2.21 | - | 5.56 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-027. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ АМТС-3 Измеритель: статив (расценки 01-04), ячейка (расценка 05), табло (расценки 06-07), плата (расценка 08) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статив, масса до, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-027-01 | 200 | 1367.82 | 140.45 | 50.97 | 5.53 | 1176.40 | 14.60 |  |
| 10-03-027-02 | 300 | 1388.99 | 161.62 | 50.97 | 5.53 | 1176.40 | 16.80 |  |
| 10-03-027-03 | 400 | 1430.01 | 183.74 | 69.87 | 7.65 | 1176.40 | 19.10 |  |
| 10-03-027-04 | 500 | 1432.43 | 183.74 | 69.87 | 7.65 | 1178.82 | 19.10 |  |
| 10-03-027-05 | Промщит | 195.36 | 107.74 | 39.60 | 4.43 | 48.02 | 11.20 |  |
| Табло сигнализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-027-06 | общестанционной | 8.07 | 6.16 | 1.91 | - | - | 0.64 |  |
| 10-03-027-07 | рядовой | 6.53 | 4.62 | 1.91 | - | - | 0.48 |  |
| 10-03-027-08 | Плата рядовой сигнализации | 10.95 | 8.08 | 2.87 | - | - | 0.84 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-028. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ АМТС-3 Измеритель: статив |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стативы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-028-01 | ГНТ, МГ, МГИ, ВГИ, ИМРА, РУК-ОУ-МРУ, РКЗСЛ-3/ВТА4/4, ВКЗСЛ4/2 | 837.65 | 837.65 | - | - | - | 75.60 |  |
| 10-03-028-02 | ВКТН, ГИМ-3, ИКШ, ВКШ, ИРСЛГ-У4/4, АИ-ДТ-ДИВ, ПС | 1207.72 | 1207.72 | - | - | - | 109.00 |  |
| 10-03-028-03 | РИ С МРИ, ВРКШ, КУПШ С ПШ, ВРКШ-Т, ВКЗСЛШ 4/2, ИКЗСЛК 4/2, РСЛГ 4/2, ИРСЛ-3/ИТМ4/4 | 698.04 | 698.04 | - | - | - | 63.00 |  |
| 10-03-028-04 | ВК-ВРКШ, РУК-ВРКШ, ИКЗСЛК 4/4 | 598.32 | 598.32 | - | - | - | 54.00 |  |
| 10-03-028-05 | РК-ПШ, СВУ | 531.84 | 531.84 | - | - | - | 48.00 |  |
| 10-03-028-06 | РСЛА-УПФ, ИКТН, ВКЗСЛГ 4/4, ОПУГ-А | 1650.92 | 1650.92 | - | - | - | 149.00 |  |
| 10-03-028-07 | РСЛ-2/4 | 2016.56 | 2016.56 | - | - | - | 182.00 |  |
| 10-03-028-08 | АУНК-А, ВСКО 2/4, АПЖА-2 | 2581.64 | 2581.64 | - | - | - | 233.00 |  |
| 10-03-028-09 | АКС-А, ВКЗСЛГ 2/4 | 1385.00 | 1385.00 | - | - | - | 125.00 |  |
| 10-03-028-10 | РСЛШ 4/2, УКП | 1008.28 | 1008.28 | - | - | - | 91.00 |  |
| 10-03-028-11 | РСЛК 2/4 | 1307.44 | 1307.44 | - | - | - | 118.00 |  |
| 10-03-028-12 | АПКА-1 | 3168.88 | 3168.88 | - | - | - | 286.00 |  |
| 10-03-028-13 | ТРФ | 531.84 | 531.84 | - | - | - | 48.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-029. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ АТС ТИПА SI-2000 (И АНАЛОГИЧНЫХ TDX-IB, TDX-IO, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100) Измеритель: 1000 номеров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-029-01 | Монтаж кросса | 1994.40 | 1994.40 | - | - | - | 180.00 |  |
| 10-03-029-02 | Монтаж станции | 5096.80 | 5096.80 | - | - | - | 460.00 |  |
| 10-03-029-03 | Настройка станции | 33309.44 | 33309.44 | - | - | - | 2455.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-030. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ АТС ТИПА АХЕ-10, EWSD Измеритель: 1 станция (1024 канала) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-030-01 | Монтаж кросса | 7623.04 | 7623.04 | - | - | - | 688.00 |  |
| 10-03-030-02 | Монтаж станции | 19578.36 | 19578.36 | - | - | - | 1767.00 |  |
| 10-03-030-03 | Настройка станции | 77948.16 | 77948.16 | - | - | - | 5745.00 |  |

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ

Вводные указания

Стоимость монтажа телеграфного оборудования определяется:

- установка стоек тонального телеграфа - по расценкам табл. 10-03-001;

- установка промежуточных щитов переключений, щитков, табло, штифтовых рамок и воздушных желобов, кроссировка промежуточных щитов переключений и электрическая проверка абонентского телеграфа, электрическая проверка и тренировка станции - по соответствующим расценкам отдела 01.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-03-039. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА Измеритель: канал (расценка 01), система (расценки 02-04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-039-01 | Проверка аппаратуры тонального телеграфа. | 52.93 | 52.93 | - | - | - | 4.10 |  |
| Электрическая проверка и настройка аппаратуры ТТ "на себя": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-039-02 | ТТ-12 | 132.97 | 132.97 | - | - | - | 10.30 |  |
| 10-03-039-03 | ТТ-48 | 542.22 | 542.22 | - | - | - | 42.00 |  |
| 10-03-039-04 | ТТ-144 | 1161.90 | 1161.90 | - | - | - | 90.00 |  |

РАЗДЕЛ 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ

Вводные указания

1. Затраты на настройку каналов связи по цепям воздушных линий, находящихся в эксплуатации, определяются по соответствующим расценкам настоящего раздела с коэффициентом 1,1.

2. В расценках табл. 10-03-053 учтены затраты на настройку системы уплотнения в двух направлениях.

3. При одновременной настройке нескольких линейных трактов с совпадающими питаемыми пунктами, а также сквозных линейных трактов с совпадающими питающими пунктами к расценкам на настройку всех трактов, кроме одного, применяется коэффициент 0,6.

4. Расценками на настройку линейных трактов коаксиальных кабельных магистралей учтена настройка дистанционного питания.

5. Затраты на настройку сквозных линейных трактов определяются отдельно по каждому переприемному участку независимо от наличия и количества пунктов выделения каналов на участке.

6. Стоимость настройки простых групповых трактов на кабельных линиях связи определяется по расценкам 10-03-055-01, 10-03-055-09 и 10-03-055-17.

7. Затраты на настройку составных групповых трактов следует определять в зависимости от числа пунктов транзита соответствующего группового тракта.

8. При настройке нескольких первичных, вторичных или третичных трактов затраты на настройку всех групповых трактов, кроме одного, определяются по расценкам табл. 10-03-055 с коэффициентом 0,8.

9. В расценках с 10-03-056-01 по 10-03-056-11 учтена настройка каждого канала в двух направлениях.

10. Пункты транзита групп на участках между переприемными пунктами не учитываются.

11. При настройке каналов связи и телевидения по линейным трактам, находящимся в эксплуатации, затраты на настройку определяются по расценке на настройку каналов без промежуточных пунктов.

12. Затраты на настройку каналов связи по подготовленным радиорелейным стволам определяются по соответствующим расценкам на настройку каналов кабельных магистралей, при этом каждая радиорелейная станция (ОРС) или пункт выделения каналов приравнивается к питающему пункту кабельной магистрали.

13. Стоимость настройки каналов сельской связи двухкабельных систем определяется по расценкам табл. 10-03-051 на настройку одноканальных систем воздушных цепей.

14. Стоимость настройки служебной связи на магистралях определяется по расценкам на настройку канала тональной частоты кабельных двухпроводных или четырехпроводных цепей с коэффициентом 1,5.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-03-050. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ НА ВОЗДУШНЫХ ЦЕПЯХ Измеритель: канал связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал тональной частоты между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-050-01 | 0 | 1200.63 | 1200.63 | - | - | - | 93.00 |  |
| 10-03-050-02 | 1 | 1665.39 | 1665.39 | - | - | - | 129.00 |  |
| 10-03-050-03 | 2 | 2749.83 | 2749.83 | - | - | - | 213.00 |  |
| 10-03-050-04 | 3 | 3847.18 | 3847.18 | - | - | - | 298.00 |  |
| 10-03-050-05 | 4 | 5112.36 | 5112.36 | - | - | - | 396.00 |  |
| 10-03-050-06 | 5 | 6622.83 | 6622.83 | - | - | - | 513.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-051. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ НА ВОЗДУШНЫХ ЦЕПЯХ Измеритель: система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал ВЧ одноканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-051-01 | 0 | 787.51 | 787.51 | - | - | - | 61.00 |  |
| 10-03-051-02 | 1 | 1019.89 | 1019.89 | - | - | - | 79.00 |  |
| 10-03-051-03 | 2 | 1510.47 | 1510.47 | - | - | - | 117.00 |  |
| 10-03-051-04 | 3 | 2001.05 | 2001.05 | - | - | - | 155.00 |  |
| 10-03-051-05 | 4 | 2582.00 | 2582.00 | - | - | - | 200.00 |  |
| 10-03-051-06 | 5 | 3227.50 | 3227.50 | - | - | - | 250.00 |  |
| Канал ВЧ трехканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-051-07 | 0 | 2478.72 | 2478.72 | - | - | - | 192.00 |  |
| 10-03-051-08 | 1 | 3304.96 | 3304.96 | - | - | - | 256.00 |  |
| 10-03-051-09 | 2 | 5125.27 | 5125.27 | - | - | - | 397.00 |  |
| 10-03-051-10 | 3 | 6945.58 | 6945.58 | - | - | - | 538.00 |  |
| 10-03-051-11 | 4 | 9075.73 | 9075.73 | - | - | - | 703.00 |  |
| 10-03-051-12 | 5 | 11554.45 | 11554.45 | - | - | - | 895.00 |  |
| Канал ВЧ двенадцатиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-051-13 | 0 | 8301.13 | 8301.13 | - | - | - | 643.00 |  |
| 10-03-051-14 | 1 | 9966.52 | 9966.52 | - | - | - | 772.00 |  |
| 10-03-051-15 | 2 | 13168.20 | 13168.20 | - | - | - | 1020.00 |  |
| 10-03-051-16 | 3 | 16486.07 | 16486.07 | - | - | - | 1277.00 |  |
| 10-03-051-17 | 4 | 20217.06 | 20217.06 | - | - | - | 1566.00 |  |
| 10-03-051-18 | 5 | 24464.45 | 24464.45 | - | - | - | 1895.00 |  |
| 10-03-051-19 | 6 | 29254.06 | 29254.06 | - | - | - | 2266.00 |  |
| 10-03-051-20 | 7 | 34572.98 | 34572.98 | - | - | - | 2678.00 |  |
| 10-03-051-21 | 8 | 40292.11 | 40292.11 | - | - | - | 3121.00 |  |
| 10-03-051-22 | 9 | 46669.65 | 46669.65 | - | - | - | 3615.00 |  |
| 10-03-051-23 | 10 | 53460.31 | 53460.31 | - | - | - | 4141.00 |  |
| 10-03-051-24 | 11 | 60767.37 | 60767.37 | - | - | - | 4707.00 |  |
| 10-03-051-25 | 12 | 68745.75 | 68745.75 | - | - | - | 5325.00 |  |
| 10-03-051-26 | 13 | 77124.34 | 77124.34 | - | - | - | 5974.00 |  |
| 10-03-051-27 | 14 | 86032.24 | 86032.24 | - | - | - | 6664.00 |  |
| 10-03-051-28 | 15 | 95340.35 | 95340.35 | - | - | - | 7385.00 |  |
| 10-03-051-29 | 16 | 105319.78 | 105319.78 | - | - | - | 8158.00 |  |
| 10-03-051-30 | 17, 18 | 126724.56 | 126724.56 | - | - | - | 9816.00 |  |
| 10-03-051-31 | 19, 20 | 150259.49 | 150259.49 | - | - | - | 11639.00 |  |
| 10-03-051-32 | 21, 22 | 175524.36 | 175524.36 | - | - | - | 13596.00 |  |
| 10-03-051-33 | 23, 24 | 203448.69 | 203448.69 | - | - | - | 15759.00 |  |
| 10-03-051-34 | 25, 26 | 232702.75 | 232702.75 | - | - | - | 18025.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-052. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ НА КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ Измеритель: канал связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канал ТЧ по двухпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-052-01 | 0 | 593.86 | 593.86 | - | - | - | 46.00 |  |
| 10-03-052-02 | 1 | 1753.41 | 826.24 | 927.17 | 67.05 | - | 64.00 |  |
| 10-03-052-03 | 2 | 3636.66 | 1368.46 | 2268.20 | 164.02 | - | 106.00 |  |
| 10-03-052-04 | 3 | 5935.37 | 1910.68 | 4024.69 | 291.04 | - | 148.00 |  |
| 10-03-052-05 | 4 | 8751.21 | 2556.18 | 6195.03 | 447.99 | - | 198.00 |  |
| 10-03-052-06 | 5 | 12076.10 | 3292.05 | 8784.05 | 635.22 | - | 255.00 |  |
| 10-03-052-07 | 6 | 15924.62 | 4144.11 | 11780.51 | 851.90 | - | 321.00 |  |
| 10-03-052-08 | 7 | 20293.49 | 5099.45 | 15194.04 | 1098.75 | - | 395.00 |  |
| Канал ТЧ по четырехпроводным цепям между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-052-09 | 0 | 361.48 | 361.48 | - | - | - | 28.00 |  |
| 10-03-052-10 | 1 | 981.43 | 490.58 | 490.85 | 35.50 | - | 38.00 |  |
| 10-03-052-11 | 2 | 1810.39 | 697.14 | 1113.25 | 80.50 | - | 54.00 |  |
| 10-03-052-12 | 3 | 2795.09 | 929.52 | 1865.57 | 134.91 | - | 72.00 |  |
| 10-03-052-13 | 4 | 3937.15 | 1187.72 | 2749.43 | 198.82 | - | 92.00 |  |
| 10-03-052-14 | 5 | 5222.05 | 1458.83 | 3763.22 | 272.14 | - | 113.00 |  |
| 10-03-052-15 | 6 | 6690.13 | 1781.58 | 4908.55 | 354.96 | - | 138.00 |  |
| 10-03-052-16 | 7 | 8315.56 | 2130.15 | 6185.41 | 447.30 | - | 165.00 |  |
| 10-03-052-17 | 8 | 10109.66 | 2517.45 | 7592.21 | 549.03 | - | 195.00 |  |
| 10-03-052-18 | 9 | 12061.11 | 2930.57 | 9130.54 | 660.27 | - | 227.00 |  |
| 10-03-052-19 | 10 | 14181.22 | 3382.42 | 10798.80 | 780.91 | - | 262.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-053. НАСТРОЙКА ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ НА СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ Измеритель: система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-053-01 | 0 | 3201.68 | 3201.68 | - | - | - | 248.00 |  |
| 10-03-053-02 | 1 | 6215.17 | 4570.14 | 1645.03 | - | - | 354.00 |  |
| 10-03-053-03 | 2 | 8293.11 | 6106.43 | 2186.68 | - | - | 473.00 |  |
| 10-03-053-04 | 3 | 10040.25 | 7384.52 | 2655.73 | - | - | 572.00 |  |
| 10-03-053-05 | 4 | 11825.17 | 8701.34 | 3123.83 | - | - | 674.00 |  |
| 10-03-053-06 | 5 | 13598.13 | 10005.25 | 3592.88 | - | - | 775.00 |  |
| 10-03-053-07 | 6 | 15357.23 | 11296.25 | 4060.98 | - | - | 875.00 |  |
| 10-03-053-08 | 7 | 17143.10 | 12613.07 | 4530.03 | - | - | 977.00 |  |
| 10-03-053-09 | 8 | 17649.93 | 12651.80 | 4998.13 | - | - | 980.00 |  |
| 10-03-053-10 | 9 | 20675.16 | 15207.98 | 5467.18 | - | - | 1178.00 |  |
| 10-03-053-11 | 10 | 22460.08 | 16524.80 | 5935.28 | - | - | 1280.00 |  |
| 10-03-053-12 | 11-15 | 27778.01 | 20436.53 | 7341.48 | - | - | 1583.00 |  |
| 10-03-053-13 | 16-20 | 36639.96 | 26956.08 | 9683.88 | - | - | 2088.00 |  |
| 10-03-053-14 | 21-25 | 45450.32 | 33475.63 | 11974.69 | - | - | 2593.00 |  |
| 10-03-053-15 | 26-32 | 56085.22 | 41299.09 | 14786.13 | - | - | 3199.00 |  |
| Тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных (питающих) усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-053-16 | 1 | 5123.38 | 3769.72 | 1353.66 | - | - | 292.00 |  |
| 10-03-053-17 | 2 | 7077.03 | 5202.73 | 1874.30 | - | - | 403.00 |  |
| 10-03-053-18 | 3 | 8668.35 | 6377.54 | 2290.81 | - | - | 494.00 |  |
| 10-03-053-19 | 4 | 10233.85 | 7526.53 | 2707.32 | - | - | 583.00 |  |
| 10-03-053-20 | 5 | 11838.08 | 8714.25 | 3123.83 | - | - | 675.00 |  |
| 10-03-053-21 | 6 | 13403.58 | 9863.24 | 3540.34 | - | - | 764.00 |  |
| 10-03-053-22 | 7 | 15007.81 | 11050.96 | 3956.85 | - | - | 856.00 |  |
| 10-03-053-23 | 8 | 16586.22 | 12212.86 | 4373.36 | - | - | 946.00 |  |
| 10-03-053-24 | 9 | 18177.54 | 13387.67 | 4789.87 | - | - | 1037.00 |  |
| 10-03-053-25 | 10 | 19755.96 | 14549.57 | 5206.39 | - | - | 1127.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-054. НАСТРОЙКА ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ НА КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ Измеритель: трубка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракт между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-054-01 | 5 | 11072.29 | 8146.21 | 2926.08 | - | - | 631.00 |  |
| 10-03-054-02 | 10 | 15370.14 | 11309.16 | 4060.98 | - | - | 876.00 |  |
| 10-03-054-03 | 15 | 19704.32 | 14497.93 | 5206.39 | - | - | 1123.00 |  |
| 10-03-054-04 | 20 | 24038.49 | 17686.70 | 6351.79 | - | - | 1370.00 |  |
| 10-03-054-05 | 25 | 28359.75 | 20862.56 | 7497.19 | - | - | 1616.00 |  |
| 10-03-054-06 | 30 | 32706.84 | 24064.24 | 8642.60 | - | - | 1864.00 |  |
| 10-03-054-07 | 32 | 36109.80 | 26530.05 | 9579.75 | - | - | 2055.00 |  |
| 10-03-054-08 | За каждый дополнительный пункт добавлять к расценке 10-03-054-07 | 861.86 | 632.59 | 229.27 | - | - | 49.00 |  |
| Тракт сквозной между двумя оконечными станциями при количестве основных питающих пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-054-09 | 1 | 10220.94 | 7513.62 | 2707.32 | - | - | 582.00 |  |
| 10-03-054-10 | 2 | 13403.58 | 9863.24 | 3540.34 | - | - | 764.00 |  |
| 10-03-054-11 | 3 | 15577.60 | 11464.08 | 4113.52 | - | - | 888.00 |  |
| 10-03-054-12 | 4 | 17724.85 | 13039.10 | 4685.75 | - | - | 1010.00 |  |
| 10-03-054-13 | 5 | 19898.87 | 14639.94 | 5258.93 | - | - | 1134.00 |  |
| 10-03-054-14 | 6 | 22071.93 | 16240.78 | 5831.15 | - | - | 1258.00 |  |
| 10-03-054-15 | 7, 8 | 22861.14 | 16821.73 | 6039.41 | - | - | 1303.00 |  |
| 10-03-054-16 | 9, 10 | 30740.28 | 22618.32 | 8121.96 | - | - | 1752.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-055. НАСТРОЙКА ГРУППОВЫХ ТРАКТОВ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ Измеритель: тракт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тракт первичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-055-01 | 0 | 1226.45 | 1226.45 | - | - | - | 95.00 |  |
| 10-03-055-02 | 1 | 1966.56 | 1445.92 | 520.64 | - | - | 112.00 |  |
| 10-03-055-03 | 2 | 2367.62 | 1742.85 | 624.77 | - | - | 135.00 |  |
| 10-03-055-04 | 3 | 2620.96 | 1923.59 | 697.37 | - | - | 149.00 |  |
| 10-03-055-05 | 4 | 2901.08 | 2130.15 | 770.93 | - | - | 165.00 |  |
| 10-03-055-06 | 5, 6 | 3441.72 | 2530.36 | 911.36 | - | - | 196.00 |  |
| 10-03-055-07 | 7, 8 | 3995.27 | 2943.48 | 1051.79 | - | - | 228.00 |  |
| 10-03-055-08 | 9, 10 | 4528.73 | 3330.78 | 1197.95 | - | - | 258.00 |  |
| Тракт вторичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-055-09 | 0 | 877.88 | 877.88 | - | - | - | 68.00 |  |
| 10-03-055-10 | 1 | 1420.19 | 1045.71 | 374.48 | - | - | 81.00 |  |
| 10-03-055-11 | 2 | 1714.51 | 1266.47 | 448.04 | - | - | 98.10 |  |
| 10-03-055-12 | 3 | 1927.83 | 1407.19 | 520.64 | - | - | 109.00 |  |
| 10-03-055-13 | 4 | 2111.87 | 1549.20 | 562.67 | - | - | 120.00 |  |
| 10-03-055-14 | 5, 6 | 2512.93 | 1846.13 | 666.80 | - | - | 143.00 |  |
| 10-03-055-15 | 7, 8 | 2890.57 | 2130.15 | 760.42 | - | - | 165.00 |  |
| 10-03-055-16 | 9, 10 | 3315.04 | 2439.99 | 875.05 | - | - | 189.00 |  |
| Тракт третичный между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-055-17 | 0 | 451.85 | 451.85 | - | - | - | 35.00 |  |
| 10-03-055-18 | 1 | 721.71 | 534.47 | 187.24 | - | - | 41.40 |  |
| 10-03-055-19 | 2 | 863.15 | 633.88 | 229.27 | - | - | 49.10 |  |
| 10-03-055-20 | 3 | 964.40 | 703.60 | 260.80 | - | - | 54.50 |  |
| 10-03-055-21 | 4 | 1068.37 | 787.51 | 280.86 | - | - | 61.00 |  |
| 10-03-055-22 | 5, 6 | 1261.63 | 928.23 | 333.40 | - | - | 71.90 |  |
| 10-03-055-23 | 7, 8 | 1464.44 | 1068.95 | 395.49 | - | - | 82.80 |  |
| 10-03-055-24 | 9, 10 | 1657.71 | 1209.67 | 448.04 | - | - | 93.70 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-056. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ЛИНЕЙНЫМ ТРАКТАМ Измеритель: канал связи (расценки 01-11), канал одного направления (расценки 12-34) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каналы связи между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-056-01 | 0 | 135.56 | 135.56 | - | - | - | 10.50 |  |
| 10-03-056-02 | 1, 2 | 295.22 | 216.89 | 78.33 | - | - | 16.80 |  |
| 10-03-056-03 | 3, 4 | 375.62 | 276.27 | 99.35 | - | - | 21.40 |  |
| 10-03-056-04 | 5, 6 | 452.49 | 333.08 | 119.41 | - | - | 25.80 |  |
| 10-03-056-05 | 7, 8 | 551.53 | 405.37 | 146.16 | - | - | 31.40 |  |
| 10-03-056-06 | 9, 10 | 629.69 | 463.47 | 166.22 | - | - | 35.90 |  |
| 10-03-056-07 | 11, 12 | 727.44 | 534.47 | 192.97 | - | - | 41.40 |  |
| 10-03-056-08 | 13, 14 | 804.31 | 591.28 | 213.03 | - | - | 45.80 |  |
| 10-03-056-09 | 15, 16 | 880.84 | 646.79 | 234.05 | - | - | 50.10 |  |
| 10-03-056-10 | 17, 18 | 978.60 | 717.80 | 260.80 | - | - | 55.60 |  |
| 10-03-056-11 | 19, 20 | 1079.99 | 799.13 | 280.86 | - | - | 61.90 |  |
| Каналы телевизионные между двумя оконечными станциями при количестве пунктов транзита между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-056-12 | 0 | 4634.69 | 4634.69 | - | - | - | 359.00 |  |
| 10-03-056-13 | 1 | 5577.12 | 5577.12 | - | - | - | 432.00 |  |
| 10-03-056-14 | 2 | 7642.72 | 7642.72 | - | - | - | 592.00 |  |
| 10-03-056-15 | 3 | 9437.21 | 9437.21 | - | - | - | 731.00 |  |
| 10-03-056-16 | 4 | 11438.26 | 11438.26 | - | - | - | 886.00 |  |
| 10-03-056-17 | 5 | 13620.05 | 13620.05 | - | - | - | 1055.00 |  |
| 10-03-056-18 | 6 | 15956.76 | 15956.76 | - | - | - | 1236.00 |  |
| 10-03-056-19 | 7 | 18616.22 | 18616.22 | - | - | - | 1442.00 |  |
| 10-03-056-20 | 8 | 21275.68 | 21275.68 | - | - | - | 1648.00 |  |
| 10-03-056-21 | 9 | 24206.25 | 24206.25 | - | - | - | 1875.00 |  |
| 10-03-056-22 | 10 | 27395.02 | 27395.02 | - | - | - | 2122.00 |  |
| 10-03-056-23 | 11 | 30712.89 | 30712.89 | - | - | - | 2379.00 |  |
| 10-03-056-24 | 12 | 34301.87 | 34301.87 | - | - | - | 2657.00 |  |
| 10-03-056-25 | 13 | 38032.86 | 38032.86 | - | - | - | 2946.00 |  |
| 10-03-056-26 | 14 | 41880.04 | 41880.04 | - | - | - | 3244.00 |  |
| 10-03-056-27 | 15, 16 | 50258.63 | 50258.63 | - | - | - | 3893.00 |  |
| 10-03-056-28 | 17, 18 | 59437.64 | 59437.64 | - | - | - | 4604.00 |  |
| 10-03-056-29 | 19, 20 | 69417.07 | 69417.07 | - | - | - | 5377.00 |  |
| 10-03-056-30 | 21, 22 | 80184.01 | 80184.01 | - | - | - | 6211.00 |  |
| 10-03-056-31 | 23, 24 | 91622.27 | 91622.27 | - | - | - | 7097.00 |  |
| 10-03-056-32 | 25, 26 | 103848.04 | 103848.04 | - | - | - | 8044.00 |  |
| 10-03-056-33 | 27, 28 | 116887.14 | 116887.14 | - | - | - | 9054.00 |  |
| 10-03-056-34 | 29, 30 | 130713.75 | 130713.75 | - | - | - | 10125.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-057. НАСТРОЙКА ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ Измеритель: участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка телемеханики на кабельных линиях на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-057-01 | 10 | 4483.03 | 2878.93 | 1604.10 | 116.00 | - | 223.00 |  |
| 10-03-057-02 | 15 | 6408.25 | 4002.10 | 2406.15 | 174.00 | - | 310.00 |  |
| 10-03-057-03 | 20 | 8346.38 | 5138.18 | 3208.20 | 232.00 | - | 398.00 |  |
| 10-03-057-04 | 25 | 10258.69 | 6248.44 | 4010.25 | 290.00 | - | 484.00 |  |
| 10-03-057-05 | 32 | 12956.58 | 7823.46 | 5133.12 | 371.20 | - | 606.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-058. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ВЕЩАНИЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ КАНАЛАМ ВЧ СИСТЕМ Измеритель: канал вещания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-058-01 | Настройка каналов вещания между двумя оконечными станциями | 2814.38 | 2814.38 | - | - | - | 218.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-03-059. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ Измеритель: система |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настройка каналов ВЧ шестиканальной системы между двумя оконечными станциями при количестве усилительных пунктов между ними: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-03-059-01 | 0 | 942.43 | 942.43 | - | - | - | 73.00 |  |
| 10-03-059-02 | 1 | 1407.19 | 1407.19 | - | - | - | 109.00 |  |
| 10-03-059-03 | За каждый последующий промежуточный усилительный пункт добавлять к расценке 10-03-059-02 | 105.86 | 105.86 | - | - | - | 8.20 |  |

ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 КВТ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на монтаж передатчиков заводской комплектации, вспомогательного оборудования, пультов управления и силового, включая изготовление и установку рамы под шкафы, заземление в пределах шкафов и ограждений.

2. В расценках не учтены затраты на ревизию трансформаторов и дросселей.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих |  |  | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-001. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 КВТ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-001-01 | Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный неавтоматизированный мощностью до 5 кВт | 6636.54 | 1710.80 |  |  | 814.41 | 91.04 | 4111.33 | 182.00 | 1,9 |
| Передатчик коротковолновый телеграфно-телефонный автоматизированный мощность, кВт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-001-02 | 1 | 2992.65 | 289.40 |  |  | 147.58 | 16.50 | 2555.67 | 32.70 | 0,95 |
| 10-04-001-03 | 5 | 8962.82 | 2152.60 |  |  | 1030.39 | 115.19 | 5779.83 | 229.00 | 2,25 |
| 10-04-001-04 | 15-20 | 13416.59 | 2079.75 |  |  | 1059.18 | 118.41 | 10277.66 | 235.00 | 4,4 |
| Передатчик вещательный средневолновый мощность, кВт, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-001-05 | 5 | 2324.99 | 955.36 |  |  | 504.84 | 56.44 | 864.79 | 112.00 | 2,8 |
| 10-04-001-06 | 2x21 | 12854.55 | 6485.05 |  |  | 3217.14 | 359.65 | 3152.36 | 715.00 | 13 |
| 10-04-001-07 | Передатчик средних или длинных волн мощностью до 75 кВт | 31596.72 | 8262.77 |  |  | 4099.94 | 458.33 | 19234.01 | 911.00 | 6,2 |
| 10-04-001-08 | Аппаратура сложения двух передатчиков (Т-Мост) мощностью до 2x75 кВт | 9668.89 | 2279.94 |  |  | 1063.42 | 118.41 | 6325.53 | 237.00 | 1,28 |
| 10-04-001-09 | Передатчик телеграфно-телефонный автоматизированный мощностью до 80 - 100 кВт | 27640.76 | 10530.27 |  |  | 5227.25 | 583.88 | 11883.24 | 1161.00 | 12,8 |
| ТАБЛИЦА 10-04-002. ПЕРЕДАТЧИКИ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 КВТ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-002-01 | Передатчик вещательный коротковолновый мощностью до 250 кВт | 73458.88 | 40442.48 |  |  | 22606.46 | 2264.23 | 10409.94 | 4204.00 | 28,7 |
| РАЗДЕЛ 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ ТАБЛИЦА 10-04-013. КОНДЕНСАТОРЫ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на изоляторах, масса конденсатора, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-013-01 | 10 | 160.22 |  | 86.58 | - |  | - | 73.64 | 9.00 |  |
| 10-04-013-02 | 20 | 183.61 |  | 96.20 | - |  | - | 87.41 | 10.00 |  |
| 10-04-013-03 | 50 | 324.37 |  | 157.82 | 78.29 |  | 8.75 | 88.26 | 17.40 |  |
| 10-04-013-04 | 100 | 354.38 |  | 177.77 | 88.19 |  | 9.86 | 88.42 | 19.60 |  |
| Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полу, масса, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-013-05 | 10 | 58.92 |  | 54.42 | - |  | - | 4.50 | 6.00 |  |
| 10-04-013-06 | 20 | 70.23 |  | 63.49 | - |  | - | 6.74 | 7.00 |  |
| 10-04-013-07 | 50 | 165.92 |  | 108.84 | 49.49 |  | 5.53 | 7.59 | 12.00 |  |
| 10-04-013-08 | 100 | 166.08 |  | 108.84 | 49.49 |  | 5.53 | 7.75 | 12.00 |  |
| Конденсатор одиночный и групповой, контурный, блокировочный и фильтровый, воздушный (переменный и постоянный), масляный и бумажный, устанавливаемый на полке, масса, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-013-09 | 5 | 62.59 |  | 57.72 | - |  | - | 4.87 | 6.00 |  |
| 10-04-013-10 | 10 | 115.39 |  | 63.49 | - |  | - | 51.90 | 7.00 |  |
| 10-04-013-11 | 20 | 117.48 |  | 63.49 | - |  | - | 53.99 | 7.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-014. ДРОССЕЛИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дроссель или трансформатор, масса, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-014-01 | 20 | 162.25 |  | 86.58 | - |  | - | 75.67 | 9.00 |  |
| 10-04-014-02 | 50 | 304.55 |  | 148.75 | 68.39 |  | 7.65 | 87.41 | 16.40 |  |
| 10-04-014-03 | 100 | 535.50 |  | 247.61 | 122.39 |  | 13.68 | 165.50 | 27.30 |  |
| 10-04-014-04 | 200 | 575.50 |  | 266.66 | 132.29 |  | 14.79 | 176.55 | 29.40 |  |
| 10-04-014-05 | 500 | 812.84 |  | 405.43 | 204.91 |  | 22.43 | 202.50 | 44.70 |  |

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на монтаж рамы под шкафы передатчиков, мостов сложения, оборудования и деталей в шкафу, выполнение внутришкафных соединений.

2. В расценках не учтены затраты на:

- прокладку ВЧ заземления в техническом здании;

- монтаж вентиляции и воздухопроводов охлаждения вне ограждения передатчика, определяемые по соответствующим расценкам сборников ФЕР.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-015. РЕТРАНСЛЯТОРЫ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-015-01 | Ретранслятор телевизионный автоматический необслуживаемый с приемом по эфиру мощностью 1 Вт | 183.87 | 118.82 | 58.49 | 6.54 | 6.56 | 13.10 | 0,065 |
| ТАБЛИЦА 10-04-016. РАДИОСТАНЦИИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-016-01 | Радиостанция УКВ ЧМ двухпрограммного вещания мощностью 2x4 кВт | 10120.25 | 6349.20 | 2962.47 | 331.18 | 808.58 | 660.00 | 1,4 |
| ТАБЛИЦА 10-04-017. СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-017-01 | Радиостанция цветного телевидения однопрограммная мощностью 5/1 кВт | 15389.29 | 8956.22 | 4231.81 | 468.19 | 2201.26 | 931.00 | 21,4 |

РАЗДЕЛ 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на изготовление и установку крепежных конструкций.

2. В расценках не учтены:

- затраты на работы по устройству проходов в стене и утеплению;

- стоимость поковок.

| Номера расценок |  | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  | Масса оборудо- вания, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов |  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-018. ФИДЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТЕ Измеритель: м (расценки 01-10), 10 м (расценки 11-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной трубы диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-018-01 |  | 10 | 22.16 | 22.16 |  | - |  | - |  | - |  | 2.00 |  | 0,0014 |  |
| 10-04-018-02 |  | 20 | 38.48 | 38.48 |  | - |  | - |  | - |  | 4.00 |  | 0,002 |  |
| 10-04-018-03 |  | 30 | 48.10 | 48.10 |  | - |  | - |  | - |  | 5.00 |  | 0,0025 |  |
| 10-04-018-04 |  | 40 | 55.40 | 55.40 |  | - |  | - |  | - |  | 5.00 |  | 0,0031 |  |
| Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов в установленном экранирующем коробе из медной ленты, ширина, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-018-05 |  | 100 | 45.35 | 45.35 |  | - |  | - |  | - |  | 5.00 |  | 0,0019 |  |
| 10-04-018-06 |  | 200 | 57.72 | 57.72 |  | - |  | - |  | - |  | 6.00 |  | 0,0027 |  |
| Фидер однопроводный с установкой специальных изоляторов на стене или потолке из медной трубы диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-018-07 | 10 |  | 24.48 |  | 24.48 |  | - |  | - |  | - |  | 3.00 |  | 0,0014 |
| 10-04-018-08 | 20 |  | 36.28 |  | 36.28 |  | - |  | - |  | - |  | 4.00 |  | 0,002 |
| 10-04-018-09 | 30 |  | 48.10 |  | 48.10 |  | - |  | - |  | - |  | 5.00 |  | 0,0025 |
| 10-04-018-10 | 40 |  | 51.75 |  | 51.75 |  | - |  | - |  | - |  | 5.00 |  | 0,0031 |
| Короб экранирующий сечение, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-018-11 | 200x300 |  | 971.13 |  | 414.00 |  | - |  | - |  | 557.13 |  | 40.00 |  | 0,0056 |
| 10-04-018-12 | 400x600 |  | 1355.84 |  | 769.60 |  | - |  | - |  | 586.24 |  | 80.00 |  | 0,0058 |

РАЗДЕЛ 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Вводные указания

1. В расценках не учтены затраты на установку рам.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-030. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-030-01 | Переключатель | 9.62 | 9.62 | - | - | - | 1.00 | 0,0006 |
| 10-04-030-02 | Реле | 4.54 | 4.54 | - | - | - | 0.50 | 0,001 |
| 10-04-030-03 | Кнопка | 8.16 | 8.16 | - | - | - | 1.00 | 0,00016 |
| 10-04-030-04 | Колодка клеммная на 20 клемм | 19.70 | 8.16 | - | - | 11.54 | 1.00 | 0,0005 |
| ТАБЛИЦА 10-04-031. АППАРАТУРА, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМАЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ящик кабельный на количество клемм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-031-01 | 40 | 122.51 | 82.80 | - | - | 39.71 | 8.00 | 0,053 |
| 10-04-031-02 | 80 | 187.89 | 132.96 | - | - | 54.93 | 12.00 | 0,078 |
| 10-04-031-03 | 120 | 269.60 | 199.44 | - | - | 70.16 | 18.00 | 0,091 |

РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на прокладку, крепление и окраску шин заземления.

2. В расценках не учтен расход ленты медной, проволоки медной.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-040. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ВНУТРЕННЕЕ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заземление из медной ленты в каналах, сечение ленты, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-040-01 | 2x30 | 588.35 | 481.00 | - | - | 107.35 | 50.00 | 0,006 |
| 10-04-040-02 | 1x100 | 588.35 | 481.00 | - | - | 107.35 | 50.00 | 0,009 |
| Заземление из медной ленты в каналах или по полу, сечение ленты, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-040-03 | 0,5x300 | 1029.62 | 577.20 | - | - | 452.42 | 60.00 | 0,015 |
| 10-04-040-04 | 0,5x600 | 1443.03 | 577.20 | - | - | 865.83 | 60.00 | 0,029 |
| Заземление из медной ленты по стенам, сечение ленты, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-040-05 | 2x30 | 765.35 | 658.00 | - | - | 107.35 | 70.00 | 0,006 |
| 10-04-040-06 | 1x100 | 765.35 | 658.00 | - | - | 107.35 | 70.00 | 0,009 |
| 10-04-040-07 | 0,5x300 | 1110.42 | 658.00 | - | - | 452.42 | 70.00 | 0,015 |
| 10-04-040-08 | 0,5x600, 1x300 | 1444.31 | 752.00 | - | - | 692.31 | 80.00 | 0,03 |

РАЗДЕЛ 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на:

- монтаж трубопроводов;

- промывку и гидравлическое испытание системы водоохлаждения.

2. В расценках на монтаж передатчиков учтена установка конструкций и ограждений для стендов.

3. В расценках не учтена обвязка стендов полиэтиленовыми и медными трубами.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-050. СТЕНДЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стенд групповой водоохлаждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-050-01 | подмодулятора или предмощных каскадов передатчиков мощностью до 2000 кВт | 1011.72 | 622.69 | 323.96 | 36.22 | 65.07 | 73.00 | 0,55 |
| 10-04-050-02 | мощного каскада или модулятора мощностью до 2000 кВт | 1565.53 | 963.89 | 510.24 | 57.04 | 91.40 | 113.00 | 0,63 |
| 10-04-050-03 | Стенд водоохлаждения фильтров | 1392.39 | 846.18 | 431.95 | 48.29 | 114.26 | 99.20 | 0,49 |
| ТАБЛИЦА 10-04-051. ЭЛЕКТРОДИСТИЛЛЯТОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-051-01 | Электродистиллятор на готовом фундаменте производительностью до 90 л/ч | 7847.69 | 241.40 | 127.79 | 14.29 | 7478.50 | 28.30 | 0,195 |
| ТАБЛИЦА 10-04-052. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ (ВНУТРИ ЗДАНИЯ) Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод из стальных труб на муфтах, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-052-01 | 15, 20 | 2102.19 | 1924.00 | - | - | 178.19 | 200.00 | 0,002 |
| 10-04-052-02 | 25 | 3141.31 | 2886.00 | - | - | 255.31 | 300.00 | 0,003 |
| 10-04-052-03 | 40 | 4147.45 | 3848.00 | - | - | 299.45 | 400.00 | 0,005 |
| 10-04-052-04 | 50 | 5160.42 | 4810.00 | - | - | 350.42 | 500.00 | 0,006 |
| 10-04-052-05 | 70 | 6926.13 | 6734.00 | - | - | 192.13 | 700.00 | 0,01 |
| 10-04-052-06 | 100 | 6265.66 | 5772.00 | - | - | 493.66 | 600.00 | 0,014 |
| Трубопровод из стальных труб на фланцах и сварке, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-052-07 | 50, 70 | 3791.18 | 2070.00 | 253.69 | - | 1467.49 | 200.00 | 0,022 |
| 10-04-052-08 | 100 | 5714.57 | 2886.00 | 281.88 | - | 2546.69 | 300.00 | 0,033 |
| 10-04-052-09 | 150 | 8752.40 | 4810.00 | 573.16 | - | 3369.24 | 500.00 | 0,054 |
| 10-04-052-10 | 200, 250 | 12650.99 | 6734.00 | 798.66 | - | 5118.33 | 700.00 | 0,129 |
| 10-04-052-11 | 300 | 16002.30 | 8658.00 | 977.18 | - | 6367.12 | 900.00 | 0,162 |

РАЗДЕЛ 8. АППАРАТНО - СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ

Вводные указания

В расценках настоящего раздела не учтены затраты на:

- изготовление и установку рам, не поставляемых в комплекте с оборудованием;

- установку стола под аппаратуру;

- концевую разделку силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2;

- прокладку кабелей и проводов.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. |  | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |  | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-062. АППАРАТУРА СТОЕЧНОГО И ШКАФНОГО ТИПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-062-01 | радиосвязи и радиомикрофонов | 1036.07 | 597.40 |  | 279.87 |  | 31.29 |  | 158.80 |  | 62.10 |  | 0,15 |  |
| 10-04-062-02 | системы озвучивания студии | 1103.08 | 607.98 |  | 284.37 |  | 31.79 |  | 210.73 |  | 63.20 |  | 0,18 |  |
| 10-04-062-03 | распределения синхроимпульсов | 928.16 | 586.82 |  | 274.47 |  | 30.68 |  | 66.87 |  | 61.00 |  | 0,15 |  |
| 10-04-062-04 | контроля | 635.60 | 408.85 |  | 191.68 |  | 21.43 |  | 35.07 |  | 42.50 |  | 0,15 |  |
| 10-04-062-05 | включения питания | 575.53 | 367.48 |  | 171.88 |  | 19.21 |  | 36.17 |  | 38.20 |  | 0,15 |  |
| Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-062-06 | 6 | 856.84 | 556.04 |  | 260.07 |  | 29.07 |  | 40.73 |  | 57.80 |  | 0,25 |  |
| 10-04-062-07 | 8 | 1392.05 | 891.77 |  | 416.65 |  | 46.58 |  | 83.63 |  | 92.70 |  | 0,3 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-063. СТОЛЫ ДЛЯ АППАРАТУРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-063-01 | Стол для аппаратуры | 13.64 | 9.62 |  | - |  | - |  | 4.02 |  | 1.00 |  | 0,08 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-064. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНОГО ТИПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-064-01 | Громкоговоритель настольный | 30.47 | 25.59 |  | - |  | - |  | 4.88 |  | 3.00 |  | 0,04 |  |
| 10-04-064-02 | Модулятор осциллографический или магнитофон переносного типа | 17.06 | 17.06 |  | - |  | - |  | - |  | 2.00 |  | 0,023 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-065. АППАРАТУРА КОНСОЛЬНОГО ТИПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-065-01 | Магнитофон однотумбовый стационарный | 145.30 | 88.98 |  | 44.10 |  | 4.93 |  | 12.22 |  | 9.81 |  | 0,15 |  |
| 10-04-065-02 | Магнитофон стерео | 238.84 | 146.97 |  | 63.89 |  | 7.14 |  | 27.98 |  | 14.20 |  | 0,2 |  |
| 10-04-065-03 | Громкоговоритель студийного контроля | 113.87 | 65.08 |  | 34.20 |  | 3.82 |  | 14.59 |  | 7.63 |  | 0,135 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-066. АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-066-01 | 3 | 334.83 | 165.60 |  | - |  | - |  | 169.23 |  | 16.00 |  | 0,03 |  |
| 10-04-066-02 | 6 | 756.39 | 320.85 |  | - |  | - |  | 435.54 |  | 31.00 |  | 0,05 |  |
| 10-04-066-03 | Щит распределительный | 380.72 | 341.55 |  | - |  | - |  | 39.17 |  | 33.00 |  | 0,075 |  |
| 10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 41.53 | 34.12 |  | - |  | - |  | 7.41 |  | 4.00 |  | 0,001 |  |
| 10-04-066-05 | Звонок | 9.52 | 9.07 |  | - |  | - |  | 0.45 |  | 1.00 |  | 0,001 |  |
| 10-04-066-06 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 68.27 | 53.10 |  | - |  | - |  | 15.17 |  | 6.00 |  | 0,05 |  |
| 10-04-066-07 | Розетка микрофонная | 9.16 | 8.53 |  | - |  | - |  | 0.63 |  | 1.00 |  | 0,0001 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-067. АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф камерных каналов, количество каналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-067-01 | 1 | 549.78 | 475.61 |  | 2.70 |  | 0.30 |  | 71.47 |  | 44.70 |  | 0,135 |  |
| 10-04-067-02 | 2 | 1204.95 | 1085.28 |  | 4.50 |  | 0.50 |  | 115.17 |  | 102.00 |  | 0,19 |  |
| Шкаф: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-067-03 | измерений | 1200.17 | 1128.15 |  | 6.30 |  | 0.70 |  | 65.72 |  | 109.00 |  | 0,24 |  |
| 10-04-067-04 | коммутаторов | 2597.07 | 2535.75 |  | 4.50 |  | 0.50 |  | 56.82 |  | 245.00 |  | 0,215 |  |
| 10-04-067-05 | микшера | 1782.72 | 1552.50 |  | 4.50 |  | 0.50 |  | 225.72 |  | 150.00 |  | 0,2 |  |
| 10-04-067-06 | контроля | 1620.27 | 1407.60 |  | 4.50 |  | 0.50 |  | 208.17 |  | 136.00 |  | 0,2 |  |
| 10-04-067-07 | синхрокомплекта и УЭИТ | 1149.93 | 1003.95 |  | 4.50 |  | 0.50 |  | 141.48 |  | 97.00 |  | 0,19 |  |
| 10-04-067-08 | коммутации | 840.36 | 711.05 |  | 3.60 |  | 0.40 |  | 125.71 |  | 68.70 |  | 0,155 |  |
| 10-04-067-09 | питания конденсаторных микрофонов | 351.28 | 292.90 |  | 3.60 |  | 0.40 |  | 54.78 |  | 28.30 |  | 0,16 |  |
| 10-04-067-10 | связи и контроля | 950.03 | 776.33 |  | 3.60 |  | 0.40 |  | 170.10 |  | 80.70 |  | 0,165 |  |
| 10-04-067-11 | системы озвучивания студии | 508.94 | 356.90 |  | 4.50 |  | 0.50 |  | 147.54 |  | 37.10 |  | 0,2 |  |
| 10-04-067-12 | радиомикрофонов и радиосвязи | 433.87 | 346.32 |  | 3.60 |  | 0.40 |  | 83.95 |  | 36.00 |  | 0,18 |  |
| Стеллаж для видеоконтрольных устройств, количество ВКУ, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-067-13 | 9 | 1815.84 | 1179.90 |  | 15.30 |  | 1.71 |  | 620.64 |  | 114.00 |  | 0,605 |  |
| 10-04-067-14 | 18 | 2292.17 | 1759.50 |  | 30.60 |  | 3.42 |  | 502.07 |  | 170.00 |  | 1,21 |  |
| Пульт: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-067-15 | видеоинженера | 746.15 | 524.29 |  | 4.50 |  | 0.50 |  | 217.36 |  | 54.50 |  | 0,175 |  |
| 10-04-067-16 | видеорежиссера | 1239.13 | 1019.72 |  | 8.10 |  | 0.91 |  | 211.31 |  | 106.00 |  | 0,36 |  |
| Пульт звукорежиссера, количество входов, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-067-17 | 20 | 957.12 | 807.12 |  | 6.30 |  | 0.70 |  | 143.70 |  | 83.90 |  | 0,21 |  |
| 10-04-067-18 | 32 | 1049.77 | 911.98 |  | 7.20 |  | 0.80 |  | 130.59 |  | 94.80 |  | 0,25 |  |
| 10-04-067-19 | Пульт УТБ (устройство телевизионное буквопечати) | 368.57 | 293.41 |  | 2.70 |  | 0.30 |  | 72.46 |  | 30.50 |  | 0,11 |  |
| (101-0117) | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500. |  |  |  |  |  |  |  | (Проект) |  |  |  |  |  |
|  | (T) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-067-20 | Пульт видеоэффектов | 430.76 | 335.74 |  | 2.70 |  | 0.30 |  | 92.32 |  | 34.90 |  | 0,11 |  |
| 10-04-067-21 | Видеомагнитофон | 72.36 | 37.19 |  | 3.60 |  | 0.40 |  | 31.57 |  | 4.36 |  | 0,25 |  |
| 10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая | 296.31 | 241.54 |  | 2.70 |  | 0.30 |  | 52.07 |  | 21.80 |  | 0,119 |  |
| 10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное | 25.05 | 24.15 |  | 0.90 |  | 0.10 |  | - |  | 2.18 |  | 0,045 |  |

РАЗДЕЛ 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

1. Настоящий раздел содержит расценки по монтажу станционного оборудования аппаратуры диапазонов 2, 4, 6, 8 и 11 ГГЦ.

2. В расценках не учтены затраты на:

- настройку оборудования;

- изготовление и установку рам и конструкций,

не поставляемых комплектно с оборудованием.

3. При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников применяются коэффициенты, приведенные в таблице.

| При высоте, м | Коэффициент | При высоте, м | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| св. 5 до 30 | 1,25 | до 100 | 1,6 |
| до 60 | 1,4 | св. 100 | 1,8 |

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-077. СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. (расценки 01-16, 28), компл. (расценки 17-27) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стойка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-077-01 | приемная | 568.62 | 325.16 | 152.08 | 17.00 | 91.38 | 33.80 | 0,082 |
| 10-04-077-02 | приемная на 4 приемника | 500.50 | 314.57 | 147.58 | 16.50 | 38.35 | 32.70 | 0,15 |
| 10-04-077-03 | передающая | 469.78 | 272.25 | 127.79 | 14.29 | 69.74 | 28.30 | 0,088 |
| 10-04-077-04 | передающая на 4 передатчика | 483.06 | 303.99 | 142.18 | 15.89 | 36.89 | 31.60 | 0,27 |
| 10-04-077-05 | приемопередающая | 394.43 | 241.46 | 112.49 | 12.58 | 40.48 | 25.10 | 0,08 |
| 10-04-077-06 | приемопередающая на 4 приемопередатчика | 967.39 | 577.20 | 269.97 | 30.18 | 120.22 | 60.00 | 0,32 |
| 10-04-077-07 | оконечная (СО) "КУРС" | 868.34 | 524.29 | 245.67 | 27.46 | 98.38 | 54.50 | 0,2 |
| 10-04-077-08 | резервирования стволов (РС-4) "КУРС" | 842.41 | 481.96 | 225.87 | 25.25 | 134.58 | 50.10 | 0,2 |
| 10-04-077-09 | обслуживания ПРС (ОПРС) "КУРС" | 1325.05 | 838.86 | 392.36 | 43.86 | 93.83 | 87.20 | 0,18 |
| 10-04-077-10 | обслуживания УРС (ОУРС) "КУРС" | 1207.56 | 812.48 | 352.76 | 39.44 | 42.32 | 78.50 | 0,18 |
| 10-04-077-11 | резервирования стволов (РС-8) "КУРС" | 1052.62 | 609.62 | 264.57 | 29.58 | 178.43 | 58.90 | 0,2 |
| 10-04-077-12 | оконечная и резервирования (ОР) "КУРС" | 1025.23 | 577.20 | 269.97 | 30.18 | 178.06 | 60.00 | 0,2 |
| 10-04-077-13 | ввода и выделения групп телефонных каналов на ПРС "КУРС" | 648.58 | 377.10 | 176.38 | 19.72 | 95.10 | 39.20 | 0,095 |
| 10-04-077-14 | распределения постоянного тока (РПТ УРС, РПТ ПРС) "КУРС" | 296.74 | 199.13 | 93.59 | 10.46 | 4.02 | 20.70 | 0,13 |
| 10-04-077-15 | Пульт служебной связи и контроля | 1158.62 | 712.84 | 333.86 | 37.32 | 111.92 | 74.10 | 0,5 |
| 10-04-077-16 | Статив унифицированного оборудования "Электроника-связь" | 765.22 | 408.85 | 191.68 | 21.43 | 164.69 | 42.50 | 0,06 |
| 10-04-077-17 | Комплект блоков резервирования стволов "Электроника-связь" | 1395.74 | 744.17 | 323.96 | 36.22 | 327.61 | 71.90 | 0,08 |
| 10-04-077-18 | Выносное устройство служебной связи "Электроника-связь" | 235.75 | 147.19 | 68.39 | 7.65 | 20.17 | 15.30 | 0,008 |
| Блок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-077-19 | настольного исполнения | 1328.87 | 688.28 | 299.67 | 33.50 | 340.92 | 66.50 | 0,4 |
| 10-04-077-20 | распределения ТВ программ "Электроника-связь" | 866.97 | 598.23 | 260.07 | 29.07 | 8.67 | 57.80 | 0,07 |
| Станция на аппаратуре "Курс-8-02": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-077-21 | оконечная | 834.72 | 556.04 | 260.07 | 29.07 | 18.61 | 57.80 | 0,23 |
| 10-04-077-22 | промежуточная | 1977.29 | 922.56 | 431.95 | 48.29 | 622.78 | 95.90 | 0,38 |
| Станция на аппаратуре "Трал-400-24": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-077-23 | оконечная | 1597.30 | 1087.06 | 510.24 | 57.04 | - | 113.00 | 0,104 |
| 10-04-077-24 | промежуточная | 477.24 | 325.16 | 152.08 | 17.00 | - | 33.80 | 0,165 |
| Станция на аппаратуре "Малютка": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-077-25 | оконечная | 218.25 | 147.19 | 68.39 | 7.65 | 2.67 | 15.30 | 0,04 |
| 10-04-077-26 | промежуточная | 435.89 | 293.41 | 137.68 | 15.39 | 4.80 | 30.50 | 0,08 |
| 10-04-077-27 | Станция на аппаратуре "Радан-2" | 902.83 | 603.16 | 299.67 | 33.50 | - | 66.50 | 0,095 |
| 10-04-077-28 | Шкаф распределения ПОСТОЯННОГО тока (РПТ ОРС) "КУРС" | 211.39 | 138.77 | 68.39 | 7.65 | 4.23 | 15.30 | 0,08 |

РАЗДЕЛ 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Вводные указания

В расценках учтены затраты на разделку концов кабелей и подключение к оборудованию.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-087. СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: 1 блок (расценка 01), устройство (расценки 02, 14), компл. (расценки 03-08, 13), стойка (расценки 09-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-087-01 | Блок резонаторных фильтров приема | 512.59 | 148.75 | 73.79 | 8.25 | 290.05 | 16.40 | 0,11 |
| 10-04-087-02 | Устройство антенное развязывающее | 505.63 | 147.19 | 68.39 | 7.65 | 290.05 | 15.30 | 0,1 |
| Комплект приемно-передающего оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-087-03 | на 8 радиоканалов | 3955.79 | 2299.18 | 1074.48 | 120.12 | 582.13 | 239.00 | 0,6 |
| 10-04-087-04 | диспетчерской связи на количество радиоканалов до трех | 94.49 | 67.34 | - | - | 27.15 | 7.00 | 0,014 |
| Комплект коммутационного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-087-05 | центральной станции для городской связи | 2585.78 | 1577.68 | 736.12 | 82.29 | 271.98 | 164.00 | 0,95 |
| 10-04-087-06 | диспетчерского пункта для городской связи | 1720.79 | 948.06 | 412.15 | 46.07 | 360.58 | 91.60 | 0,24 |
| Комплект телефонно-коммутационного оборудования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-087-07 | пункта центрального диспетчера для сельской связи | 962.50 | 398.27 | 186.28 | 20.82 | 377.95 | 41.40 | 0,17 |
| 10-04-087-08 | пункта диспетчера хозяйства для сельской связи | 293.23 | 199.13 | 93.59 | 10.46 | 0.51 | 20.70 | 0,098 |
| Оборудование генераторное вызывных и сигнальных частот: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-087-09 | для городской связи | 2596.14 | 1800.90 | 784.71 | 87.72 | 10.53 | 174.00 | 0,25 |
| 10-04-087-10 | для сельской связи | 2302.31 | 1604.25 | 696.52 | 77.86 | 1.54 | 155.00 | 0,2 |
| Стойка переключений промежуточная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-087-11 | на один ствол (20 гребенок) | 1421.33 | 962.00 | 449.95 | 50.30 | 9.38 | 100.00 | 0,098 |
| 10-04-087-12 | на каждый последующий ствол | 798.24 | 788.84 | - | - | 9.40 | 82.00 | 0,001 |
| 10-04-087-13 | Комплект аппаратуры опознавания номера радиоабонента | 1053.89 | 702.02 | 348.26 | 38.93 | 3.61 | 77.40 | 0,47 |
| 10-04-087-14 | Устройство цифровой регистрации | 85.51 | 72.56 | - | - | 12.95 | 8.00 | 0,034 |
| ТАБЛИЦА 10-04-088. АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Радиостанция УКВ связи абонентская мощность, до 15 Вт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-088-01 | стационарная | 2394.62 | 96.20 | - | - | 2298.42 | 10.00 | 0,012 |
| 10-04-088-02 | подвижная на автомобиле "Волга" | 304.43 | 192.40 | - | - | 112.03 | 20.00 | 0,012 |
| 10-04-088-03 | подвижная на автомобиле "Чайка", ГАЗ-13, "Латвия", ГАЗ-66 | 290.09 | 221.26 | - | - | 68.83 | 23.00 | 0,012 |
| 10-04-088-04 | подвижная на автомобиле " Чайка", ГАЗ-14 | 381.13 | 269.10 | - | - | 112.03 | 26.00 | 0,012 |
| 10-04-088-05 | подвижная на автомобиле "Жигули", "Москвич" | 277.63 | 165.60 | - | - | 112.03 | 16.00 | 0,012 |
| ТАБЛИЦА 10-04-089. РАЗДЕЛКА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РАЗЪЕМЫ Измеритель: 10 концов кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-089-01 | Разделка ВЧ коаксиального кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, РТС, СР, БС, PC, РД | 114.67 | 110.80 | - | - | 3.87 | 10.00 |  |

РАЗДЕЛ 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ

Вводные указания

В расценках настоящего раздела не учтены затраты на:

- устройство рамы под шкафы и стативы (стойки);

- монтаж усилительных блоков мощностью 25-30 кВт проводного вещания.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-100. ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ Измеритель: шт. (расценки 01-03, 06-09), 10 концов кабеля (расценки 04-05) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф или статив (стойка) масса, до, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-100-01 | 100 | 125.06 | 125.06 | - | - | - | 13.00 |  |
| 10-04-100-02 | 200 | 190.47 | 190.47 | - | - | - | 21.00 |  |
| 10-04-100-03 | 300 | 235.82 | 235.82 | - | - | - | 26.00 |  |
| Разделка и включение кабелей (проводов) в аппаратуру проводного вещания при сечении кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-100-04 | до 6 мм2 | 32.67 | 19.24 | - | - | 13.43 | 2.00 |  |
| 10-04-100-05 | свыше 6 мм2 | 133.36 | 67.34 | - | - | 66.02 | 7.00 |  |
| Аппаратура настольная, масса, до, кг: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-100-06 | 20 | 252.97 | 67.34 | - | - | 185.63 | 7.00 |  |
| 10-04-100-07 | 50 | 272.21 | 86.58 | - | - | 185.63 | 9.00 |  |
| 10-04-100-08 | 100 | 310.69 | 125.06 | - | - | 185.63 | 13.00 |  |
| 10-04-100-09 | Аппаратура настенная | 88.65 | 76.96 | - | - | 11.69 | 8.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-101. АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор фидерный мощность, Вт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-101-01 | 200 | 41.90 | 28.86 | - | - | 13.04 | 3.00 |  |
| 10-04-101-02 | 500 | 51.52 | 38.48 | - | - | 13.04 | 4.00 |  |
| Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-101-03 | деревянной стене | 12.46 | 4.14 | - | - | 8.32 | 0.43 |  |
| 10-04-101-04 | кирпичной или бетонной стене | 12.65 | 4.33 | - | - | 8.32 | 0.45 |  |
| 10-04-101-05 | столбе или трубостойке | 27.56 | 19.24 | - | - | 8.32 | 2.00 |  |
| 10-04-101-06 | Фильтр заградительный (ФНГ) для трехпрограммного вещания | 37.32 | 18.14 | - | - | 19.18 | 2.00 |  |
| Громкоговоритель или звуковая колонка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-101-07 | в помещении | 30.66 | 18.14 | - | - | 12.52 | 2.00 |  |
| 10-04-101-08 | на столбе или на крыше, мощностью до 10 Вт | 54.36 | 36.28 | - | - | 18.08 | 4.00 |  |
| 10-04-101-09 | на столбе или на крыше, мощностью свыше 10 Вт | 63.43 | 45.35 | - | - | 18.08 | 5.00 |  |
| 10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели | 15.87 | 9.07 | - | - | 6.80 | 1.00 |  |
| Колодка клеммная на металлической конструкции, количество перьев: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-101-11 | 20 | 51.67 | 48.10 | - | - | 3.57 | 5.00 |  |
| 10-04-101-12 | 40 | 100.50 | 96.20 | - | - | 4.30 | 10.00 |  |
| Колодка клеммная на стене с установкой защитного кожуха, количество перьев: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-101-13 | 20 | 67.06 | 63.49 | - | - | 3.57 | 7.00 |  |
| 10-04-101-14 | 40 | 113.14 | 108.84 | - | - | 4.30 | 12.00 |  |
| 10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) | 20.97 | 19.24 | - | - | 1.73 | 2.00 |  |

РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК TEAТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вводные указания

В расценках настоящего раздела не учтены затраты на:

- изготовление и установку рам, не поставляемых комплектно с оборудованием;

- концевые разделки силовых кабелей сечением жилы более 10 мм2 и контрольных;

- прокладку кабелей и проводов.

| Номера расценок |  | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  |  | материалы |  |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов |  | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  |
| ТАБЛИЦА 10-04-111. ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Измеритель: шт. (расценки 01-13), компл. (расценки 14-16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пульт микшерским на полу, число сквозных каналов, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-111-01 |  | 4 | 754.18 | 569.25 |  | - |  | - |  | 184.93 |  | 55.00 | 0,058 |  |
| 10-04-111-02 |  | 8 | 1252.17 | 993.60 |  | - |  | - |  | 258.57 |  | 96.00 | 0,174 |  |
| Шкаф оконечных усилителей на полу, количество усилителей, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-111-03 |  | 2 | 250.45 | 199.54 |  | - |  | - |  | 50.91 |  | 22.00 | 0,06 |  |
| 10-04-111-04 |  | 6 | 442.41 | 353.73 |  | - |  | - |  | 88.68 |  | 39.00 | 0,264 |  |
| 10-04-111-05 |  | 9 | 535.73 | 380.94 |  | - |  | - |  | 154.79 |  | 42.00 | 0,38 |  |
| Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий с дистанционным управлением, количество линий до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-111-06 |  | 40 на стене | 540.85 | 317.46 |  | - |  | - |  | 223.39 |  | 33.00 | 0,046 |  |
| 10-04-111-07 |  | 60 на полу | 741.11 | 471.38 |  | - |  | - |  | 269.73 |  | 49.00 | 0,25 |  |
| Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления на стене, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-111-08 |  | 20 | 225.63 | 117.91 |  | - |  | - |  | 107.72 |  | 13.00 | 0,018 |  |
| 10-04-111-09 |  | 40 | 396.35 | 240.50 |  | - |  | - |  | 155.85 |  | 25.00 | 0,03 |  |
| 10-04-111-10 |  | 60 | 512.04 | 307.84 |  | - |  | - |  | 204.20 |  | 32.00 | 0,075 |  |
| Шкаф коммутации микрофонных линий на стене, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-111-11 |  | 10 | 48.56 | 31.05 |  | - |  | - |  | 17.51 |  | 3.00 | 0,001 |  |
| 10-04-111-12 |  | 30 | 169.22 | 105.82 |  | - |  | - |  | 63.40 |  | 11.00 | 0,03 |  |
| 10-04-111-13 |  | Шкаф блоков питания конденсаторных микрофонов на стене, количество блоков до 10 | 101.32 | 67.34 |  | - |  | - |  | 33.98 |  | 7.00 | 0,09 |  |
| Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры в залах вместимостью до 600 мест, тип аппаратуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-111-14 |  | КЗТСП-1 для обслуживания выездных спектаклей | 1416.74 | 1024.91 |  | - |  | - |  | 391.83 |  | 113.00 | 0,45 |  |
| 10-04-111-15 |  | КЗТСП-2 для театров различных жанров, клубов, дворцов культуры | 3133.95 | 2241.46 |  | - |  | - |  | 892.49 |  | 233.00 | 0,9 |  |
| Комплекс звукотехнической театральной стационарно-передвижной аппаратуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-111-16 | КЗТС-1 для звукового оформления спектаклей, театральных представлений и прочих мероприятий в театрах вместимостью до 1200 мест, дворцах культуры и других залах вместимостью до 2000 мест |  | 8569.94 |  | 4992.78 |  | - |  | - |  | 3577.16 | 519.00 |  | 3,9 |
| ТАБЛИЦА 10-04-112. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-112-01 | до 20 |  | 65.30 |  | 48.10 |  | - |  | - |  | 17.20 | 5.00 |  | 0,005 |
| 10-04-112-02 | 100 |  | 350.60 |  | 269.36 |  | - |  | - |  | 81.24 | 28.00 |  | 0,004 |
| 10-04-112-03 | 150 |  | 443.02 |  | 327.08 |  | - |  | - |  | 115.94 | 34.00 |  | 0,004 |
| 10-04-112-04 | 300 |  | 617.25 |  | 375.18 |  | - |  | - |  | 242.07 | 39.00 |  | 0,07 |
| 10-04-112-05 | 400 |  | 792.59 |  | 490.62 |  | - |  | - |  | 301.97 | 51.00 |  | 0,08 |
| 10-04-112-06 | свыше 500 |  | 1140.25 |  | 750.36 |  | - |  | - |  | 389.89 | 78.00 |  | 0,08 |
| Коробка подключения аппаратуры в подпольном люке, количество линий, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-112-07 | 5 |  | 67.58 |  | 41.40 |  | - |  | - |  | 26.18 | 4.00 |  | 0,002 |
| 10-04-112-08 | 10 |  | 96.22 |  | 48.10 |  | - |  | - |  | 48.12 | 5.00 |  | 0,003 |
| 10-04-112-09 | 20 |  | 156.77 |  | 67.34 |  | - |  | - |  | 89.43 | 7.00 |  | 0,005 |
| 10-04-112-10 | 40 |  | 252.41 |  | 86.58 |  | - |  | - |  | 165.83 | 9.00 |  | 0,006 |
| Коробка подключения гибкой петли на рабочей галерее, количество линий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-112-11 | 20 |  | 212.06 |  | 125.06 |  | - |  | - |  | 87.00 | 13.00 |  | 0,006 |
| 10-04-112-12 | 40 |  | 384.72 |  | 221.26 |  | - |  | - |  | 163.46 | 23.00 |  | 0,006 |
| 10-04-112-13 | 60 |  | 516.47 |  | 307.84 |  | - |  | - |  | 208.63 | 32.00 |  | 0,006 |
| 10-04-112-14 | свыше 60 |  | 656.22 |  | 375.18 |  | - |  | - |  | 281.04 | 39.00 |  | 0,006 |
| Пульт связи помощника режиссера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-112-15 | до 10 сигналов режиссерской сигнализации, на 1 направление трансляции и оповещения |  | 137.91 |  | 115.44 |  | - |  | - |  | 22.47 | 12.00 |  | 0,052 |
| 10-04-112-16 | до 30 сигналов режиссерской сигнализации, на 4 направления трансляции и оповещения |  | 268.68 |  | 144.30 |  | - |  | - |  | 124.38 | 15.00 |  | 0,06 |
| ТАБЛИЦА 10-04-113. ТЕЛЕВИДЕНИЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-04-113-01 | Шкаф питания ПТС на полу |  | 224.45 |  | 115.93 |  | 49.49 |  | 5.53 |  | 59.03 | 13.10 |  | 0,25 |
| 10-04-113-02 | Шкаф подключения ПТС на полу |  | 225.04 |  | 148.75 |  | 58.49 |  | 6.54 |  | 17.80 | 16.40 |  | 0,2 |

ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН

РАЗДЕЛ 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-05-001. НАСТРОЙКА КРУПНЫХ СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЁМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (КСКПТ) Измеритель: проектная зона (расценки 01-02), система (расценки 03, 07), антенна (расценки 04-06), измерение (расценки 08-09, 12-13, 17-18), станция (расценки 10-11), подключение (расценки 14-15), усилитель (расценка 16) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение в пределах проектной зоны места установки постоянной антенны, обеспечивающего качественный прием телевидения на 4-х каналах с монтажом и демонтажем измерительной антенны с измерением величины уровня, определением качества телевизионного сигнала на входе головной усилительной станции для канала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-01 | одного | 442.98 | 442.98 | - | - | - | 42.80 |  |
| 10-05-001-02 | каждого последующего | 334.30 | 334.30 | - | - | - | 32.30 |  |
| 10-05-001-03 | Проверка монтажа системы перед настройкой | 668.61 | 668.61 | - | - | - | 64.60 |  |
| Замена существующей антенны с демонтажем ранее установленной антенны и разъема кабеля снижения, подъем и установка мачты и новой антенны, прокладка и разделка кабеля снижения от антенны до головной усилительной станции, полный цикл измерений по каждому каналу качества изображения на антенну, для каналов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-04 | 1-5 | 246.33 | 246.33 | - | - | - | 23.80 |  |
| 10-05-001-05 | 6-12 | 305.33 | 305.33 | - | - | - | 29.50 |  |
| 10-05-001-06 | 21-69 | 570.29 | 570.29 | - | - | - | 55.10 |  |
| 10-05-001-07 | Система из нескольких антенн | 2080.35 | 2080.35 | - | - | - | 201.00 |  |
| Измерение на выходе антенны с разделкой и подключением кабеля к антенне и канальному фильтру, для канала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-08 | одного | 98.33 | 98.33 | - | - | - | 9.50 |  |
| 10-05-001-09 | каждого последующего | 78.66 | 78.66 | - | - | - | 7.60 |  |
| Настройка магистральной усилительной станции, для канала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-10 | одного ТВ | 2266.65 | 2266.65 | - | - | - | 219.00 |  |
| 10-05-001-11 | каждого последующего | 1676.70 | 1676.70 | - | - | - | 162.00 |  |
| Измерение уровня ТВ сигнала на ответвляющем магистральном устройстве, для канала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-12 | одного | 117.99 | 117.99 | - | - | - | 11.40 |  |
| 10-05-001-13 | каждого последующего | 78.66 | 78.66 | - | - | - | 7.60 |  |
| Подключение домовой распределительной сети к магистральной линии с комплексом измерений для канала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-14 | одного | 148.01 | 148.01 | - | - | - | 14.30 |  |
| 10-05-001-15 | каждого последующего | 137.66 | 137.66 | - | - | - | 13.30 |  |
| 10-05-001-16 | Настройка ТВ усилителя в домовой распределительной сети на один ТВ канал | 29.50 | 29.50 | - | - | - | 2.85 |  |
| Сдача работ с контрольными измерениями для канала: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-05-001-17 | одного | 49.16 | 49.16 | - | - | - | 4.75 |  |
| 10-05-001-18 | каждого последующего | 29.50 | 29.50 | - | - | - | 2.85 |  |

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

В расценках настоящего раздела не учтены затраты на транспортирование материальных ресурсов (за исключением учтенных в расценках) по трассе кабельных линий связи. При составлении сметной документации затраты на указанные работы следует учитывать дополнительно.

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

а) планировку трассы до и после прокладки;

б) устройство переходов через водоемы глубиной до 1 м (табл. 10-06-001);

в) проверку дна водоема с промерами глубины (табл. 10-06-002).

2. Проверку герметичности и наполнение кабеля сжатым газом при монтаже муфт и на смонтированных усилительных участках следует определять по расценкам табл. 10-06-014.

3. Стоимость монтажа кабелей при монтаже устройства оконечного кабельного (УОК) следует определять по расценкам на монтаж прямых муфт по табл. 10-06-010.

4. В расценках не учтены затраты на:

а) устройство постели для кабеля в траншее и покрытие кабеля кирпичом, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки";

б) монтаж заземлителей, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки";

в) стоимость конструкций для контрольно-измерительных пунктов, катушки пупиновской (монтаж которой определяется по расценке 10-06-015-09), учитываемых как оборудование.

5. Стоимость прокладки кабелей и проводов кабелеукладчиками в грунтах I и II групп на лесистых и сильно холмистых участках трассы определяется по расценкам табл. 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы.

6. Стоимость прокладки кабелей и проводов на заболоченных участках трассы определяется:

в местах, проходимых для кабелеукладочной колонны, по расценкам табл. 10-06-001 на прокладку кабелей и проводов в грунтах III группы;

на отдельных непроходимых болотистых участках протяженностью до 200 м по расценкам табл. 10-06-002 на переходы через водоемы на выброшенных тросах.

7. Стоимость прокладки кабелеукладчиком коаксиальных кабелей со строительной длиной 300 м и менее определяется по расценкам 10-06-001-13 и 10-06-001-14 с коэффициентом 1,1, по расценкам 10-06-001-15 и 10-06-001-16 с коэффициентом 1,2.

8. Стоимость прокладки кабелей радиофикации, глубина прокладки которых предусматривается свыше 0,9 м, определяется по расценкам 10-06-001-09 и 10-06-001-10 с коэффициентом 1,3.

9. Стоимость прокладки проводов и тросов молниезащиты кабельных линий кабелеукладчиком определяется по расценкам 10-06-001-09 и 10-06-001-10.

10. Стоимость прокладки кабелей на скрытых переходах через улицы и дороги с прокладкой вытянутых концов кабеля в траншее принимается в размере 30% строительной длины по расценкам табл. 10-06-026 и 70% - по расценкам табл. 10-06-003.

При количестве переходов свыше двух на одну строительную длину кабеля стоимость работ определяется по расценкам табл. 10-06-026.

11. Стоимость монтажа разветвительных муфт определяется по расценкам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 при двух ответвлениях (пальцах); 1,3 -свыше двух ответвлений.

12. Стоимость монтажа стыковых конденсаторных и пупиновских муфт низкочастотных кабелей определяется по расценкам табл. 10-06-006 и 10-06-007 с коэффициентом 1,25 для стыковых муфт; 1,4 - для конденсаторных и пупиновских муфт.

13. Стоимость монтажа стыковых муфт без симметрирования на высокочастотных симметричных кабелях определяется по расценкам табл. 10-06-008, 10-06-009 как монтаж прямых муфт.

14. Стоимость измерения сопротивления изоляции определяется по расценке 10-06-013-01.

15. Стоимость испытаний электрической прочности изоляции кабелей определяется по расценкам с 0424 таблицы 10-06-013.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих |  | эксплуатация машин |  |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  | всего |  | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-06-001. КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ Измеритель: км трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-01 | I, II | 5164.57 | 208.61 |  | 4893.54 |  | 249.79 | 62.42 | 23.00 |  |
| 10-06-001-02 | III | 9789.95 | 317.45 |  | 9410.08 |  | 470.31 | 62.42 | 35.00 |  |
| Кабель симметричный на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-03 | I, II | 4541.72 | 172.33 |  | 4320.84 |  | 220.52 | 48.55 | 19.00 |  |
| 10-06-001-04 | III | 8536.29 | 253.96 |  | 8233.78 |  | 411.52 | 48.55 | 28.00 |  |
| Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-05 | I, II | 6577.15 | 290.24 |  | 6162.06 |  | 314.56 | 124.85 | 32.00 |  |
| 10-06-001-06 | III | 14044.72 | 480.71 |  | 13439.16 |  | 671.68 | 124.85 | 53.00 |  |
| Кабель симметричный на двухкабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-07 | I, II | 5681.99 | 226.75 |  | 5358.14 |  | 273.46 | 97.10 | 25.00 |  |
| 10-06-001-08 | III | 12041.76 | 390.01 |  | 11554.65 |  | 577.51 | 97.10 | 43.00 |  |
| Кабель симметричный сельской связи и радиофикации на однокабельной линии, глубина прокладки не менее 0,9 м при строительной длине кабеля до 750 м в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-09 | I, II | 1413.58 | 141.00 |  | 1210.16 |  | 45.63 | 62.42 | 15.00 |  |
| 10-06-001-10 | III | 2187.35 | 159.80 |  | 1965.13 |  | 83.30 | 62.42 | 17.00 |  |
| Кабель коаксиальный МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 500 м в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-11 | I, II | 5155.88 |  | 253.96 |  | 4839.50 | 225.13 | 62.42 | 28.00 |  |
| 10-06-001-12 | III | 6882.31 |  | 317.45 |  | 6502.44 | 302.52 | 62.42 | 35.00 |  |
| Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-4 в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-13 | I, II | 9567.54 |  | 308.38 |  | 9196.74 | 452.76 | 62.42 | 34.00 |  |
| 10-06-001-14 | III | 13169.96 |  | 399.08 |  | 12708.46 | 613.02 | 62.42 | 44.00 |  |
| Кабель коаксиальный, глубина прокладки не менее 1,2 м при строительной длине кабеля до 600 м, марка кабеля КМ-8/6 в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-001-15 | I, II | 13386.38 | 399.08 |  | 12924.88 |  | 636.30 | 62.42 | 44.00 |  |
| 10-06-001-16 | III | 17336.09 | 498.85 |  | 16774.82 |  | 809.08 | 62.42 | 55.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-002. ПЕРЕХОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ ЧЕРЕЗ ВОДОЕМЫ НА ВЫБРОШЕННЫХ ТРОСАХ Измеритель: переход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход однокабельный симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-002-01 | 100 | 27839.81 | 562.34 |  | 27210.44 |  | 1396.16 | 67.03 | 62.00 |  |
| 10-06-002-02 | 200 | 35425.70 | 698.39 |  | 34660.98 |  | 1778.41 | 66.33 | 77.00 |  |
| Переход двухкабельный симметричным кабелем, глубина прокладки не менее 0,9 м, при ширине зеркала воды, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-002-03 | 100 | 38626.45 | 1052.12 |  | 37440.28 |  | 1921.00 | 134.05 | 116.00 |  |
| 10-06-002-04 | 200 | 48921.01 | 1324.22 |  | 47464.13 |  | 2435.33 | 132.66 | 146.00 |  |
| 10-06-002-05 | Переход проводом радиофикации типа ПРВПМ, глубина прокладки от 0,8 до 0,9 м, при ширине зеркала воды до 100 м | 7301.84 | 211.64 |  | 7072.17 |  | 310.90 | 18.03 | 22.00 |  |
| Переход однокабельный коаксиальным кабелем типа МКТ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-002-06 | 100 | 17678.00 | 498.85 |  | 17112.12 |  | 820.90 | 67.03 | 55.00 |  |
| 10-06-002-07 | 200 | 22300.93 | 625.83 |  | 21608.77 |  | 1036.63 | 66.33 | 69.00 |  |
| Переход однокабельный коаксиальным кабелем типа КМ-4, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-002-08 | 100 | 28112.67 | 761.88 |  | 27210.44 |  | 1396.16 | 140.35 | 84.00 |  |
| 10-06-002-09 | 200 | 35578.26 | 834.44 |  | 34604.17 |  | 1775.50 | 139.65 | 92.00 |  |
| Переход однокабельный коаксиальным кабелем типа КМ-8/6, глубина прокладки не менее 1,2 м, при ширине зеркала воды, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-002-10 | 100 | 33929.72 | 816.30 |  | 32942.63 |  | 1690.23 | 170.79 | 90.00 |  |
| 10-06-002-11 | 200 | 43445.75 | 1024.91 |  | 42250.74 |  | 2167.86 | 170.10 | 113.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-003. КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ТРАНШЕЕ Измеритель: км кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель, масса 1 м, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-003-01 | 0,6 | 1498.05 | 244.89 |  | 1253.16 |  | 86.07 | - | 27.00 |  |
| 10-06-003-02 | 2 | 4903.16 | 408.15 |  | 4495.01 |  | 226.68 | - | 45.00 |  |
| 10-06-003-03 | 3 | 5330.86 | 535.13 |  | 4795.73 |  | 241.74 | - | 59.00 |  |
| 10-06-003-04 | 6 | 7234.27 | 767.70 |  | 6466.57 |  | 325.73 | - | 90.00 |  |
| 10-06-003-05 | 9 | 8107.44 | 972.42 |  | 7135.02 |  | 359.52 | - | 114.00 |  |
| 10-06-003-06 | 13 | 8080.74 | 1296.56 |  | 6784.18 |  | 341.95 | - | 152.00 |  |
| 10-06-003-07 | 18 | 8889.91 | 1637.76 |  | 7252.15 |  | 365.70 | - | 192.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-004. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-004-01 | 4x4 | 566.11 | 108.84 |  | 160.75 |  | 16.82 | 296.52 | 12.00 |  |
| 10-06-004-02 | 7x4 | 603.87 | 117.91 |  | 184.03 |  | 19.26 | 301.93 | 13.00 |  |
| 10-06-004-03 | 14x4 | 702.25 | 154.19 |  | 237.24 |  | 24.82 | 310.82 | 17.00 |  |
| 10-06-004-04 | 19x4 | 925.37 | 202.02 |  | 268.28 |  | 28.07 | 455.07 | 21.00 |  |
| 10-06-004-05 | 27x4 | 1070.31 | 250.12 |  | 334.80 |  | 35.03 | 485.39 | 26.00 |  |
| 10-06-004-06 | 37x4 | 1191.45 | 288.60 |  | 404.64 |  | 42.34 | 498.21 | 30.00 |  |
| 10-06-004-07 | 52x4 | 1617.11 | 365.56 |  | 515.50 |  | 53.94 | 736.05 | 38.00 |  |
| 10-06-004-08 | 61x4 | 1746.12 | 413.66 |  | 575.36 |  | 60.20 | 757.10 | 43.00 |  |
| 10-06-004-09 | 80x4 | 2545.06 | 500.24 |  | 713.94 |  | 74.70 | 1330.88 | 52.00 |  |
| 10-06-004-10 | 114x4 | 3168.54 | 692.64 |  | 963.37 |  | 100.80 | 1512.53 | 72.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-004-11 | 4x4 | 601.46 | 117.91 |  | 176.27 |  | 18.44 | 307.28 | 13.00 |  |
| 10-06-004-12 | 7x4 | 638.42 | 126.98 |  | 197.33 |  | 20.65 | 314.11 | 14.00 |  |
| 10-06-004-13 | 14x4 | 733.26 | 154.19 |  | 247.22 |  | 25.87 | 331.85 | 17.00 |  |
| 10-06-004-14 | 19x4 | 946.31 | 211.64 |  | 287.13 |  | 30.04 | 447.54 | 22.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-005. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОЛОДЦАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-005-01 | 4x4 | 343.87 | 85.30 |  | 94.23 |  | 9.86 | 164.34 | 10.00 |  |
| 10-06-005-02 | 7x4 | 384.47 | 102.36 |  | 111.97 |  | 11.72 | 170.14 | 12.00 |  |
| 10-06-005-03 | 14x4 | 469.08 | 136.48 |  | 152.99 |  | 16.01 | 179.61 | 16.00 |  |
| 10-06-005-04 | 19x4 | 665.98 | 190.47 |  | 182.92 |  | 19.14 | 292.59 | 21.00 |  |
| 10-06-005-05 | 27x4 | 786.03 | 244.89 |  | 232.81 |  | 24.36 | 308.33 | 27.00 |  |
| 10-06-005-06 | 37x4 | 899.90 | 290.24 |  | 290.45 |  | 30.39 | 319.21 | 32.00 |  |
| 10-06-005-07 | 52x4 | 1309.65 | 380.94 |  | 371.38 |  | 38.86 | 557.33 | 42.00 |  |
| 10-06-005-08 | 61x4 | 1452.34 | 435.36 |  | 427.92 |  | 44.78 | 589.06 | 48.00 |  |
| 10-06-005-09 | 80x4 | 2112.45 | 535.13 |  | 541.00 |  | 56.61 | 1036.32 | 59.00 |  |
| 10-06-005-10 | 114x4 | 2566.71 | 743.74 |  | 744.98 |  | 77.95 | 1077.99 | 82.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-005-11 | 4x4 | 530.20 | 179.13 |  | 179.59 |  | 18.79 | 171.48 | 21.00 |  |
| 10-06-005-12 | 7x4 | 576.59 | 196.19 |  | 200.66 |  | 21.00 | 179.74 | 23.00 |  |
| 10-06-005-13 | 14x4 | 680.96 | 238.84 |  | 246.11 |  | 25.75 | 196.01 | 28.00 |  |
| 10-06-005-14 | 19x4 | 843.21 | 272.10 |  | 259.41 |  | 27.14 | 311.70 | 30.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-006. МУФТЫ СИММЕТРИРУЮЩИЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-006-01 | 4x4 | 766.53 | 134.68 |  | 195.11 |  | 20.42 | 436.74 | 14.00 |  |
| 10-06-006-02 | 7x4 | 938.09 | 163.54 |  | 232.81 |  | 24.36 | 541.74 | 17.00 |  |
| 10-06-006-03 | 14x4 | 1331.62 | 230.88 |  | 318.17 |  | 33.29 | 782.57 | 24.00 |  |
| 10-06-006-04 | 19x4 | 1740.39 | 300.15 |  | 380.25 |  | 39.79 | 1059.99 | 29.00 |  |
| 10-06-006-05 | 27x4 | 2249.28 | 372.60 |  | 488.89 |  | 51.16 | 1387.79 | 36.00 |  |
| 10-06-006-06 | 37x4 | 2805.93 | 465.75 |  | 611.95 |  | 64.03 | 1728.23 | 45.00 |  |
| 10-06-006-07 | 52x4 | 3878.84 | 610.65 |  | 801.52 |  | 83.87 | 2466.67 | 59.00 |  |
| 10-06-006-08 | 61x4 | 4388.35 | 693.45 |  | 906.83 |  | 94.89 | 2788.07 | 67.00 |  |
| 10-06-006-09 | 80x4 | 6011.51 | 879.75 |  | 1146.29 |  | 119.94 | 3985.47 | 85.00 |  |
| 10-06-006-10 | 114x4 | 8068.04 | 1210.95 |  | 1573.10 |  | 164.60 | 5283.99 | 117.00 |  |
| Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-006-11 | 4x4 | 814.21 | 155.25 |  | 211.74 |  | 22.16 | 447.22 | 15.00 |  |
| 10-06-006-12 | 7x4 | 1003.09 | 196.65 |  | 250.54 |  | 26.22 | 555.90 | 19.00 |  |
| 10-06-006-13 | 14x4 | 1411.23 | 269.10 |  | 335.91 |  | 35.15 | 806.22 | 26.00 |  |
| 10-06-006-14 | 19x4 | 1799.81 | 310.50 |  | 401.31 |  | 41.99 | 1088.00 | 30.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-007. МУФТЫ СИММЕТРИРУЮЩИЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОЛОДЦАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта симметрирующая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-007-01 | 4x4 | 543.17 | 125.06 |  | 114.19 |  | 11.95 | 303.92 | 13.00 |  |
| 10-06-007-02 | 7x4 | 707.64 | 153.92 |  | 144.12 |  | 15.08 | 409.60 | 16.00 |  |
| 10-06-007-03 | 14x4 | 1090.30 | 230.88 |  | 209.53 |  | 21.92 | 649.89 | 24.00 |  |
| 10-06-007-04 | 19x4 | 1463.48 | 278.98 |  | 257.20 |  | 26.91 | 927.30 | 29.00 |  |
| 10-06-007-05 | 27x4 | 1902.51 | 355.94 |  | 337.01 |  | 35.26 | 1209.56 | 37.00 |  |
| 10-06-007-06 | 37x4 | 2442.12 | 461.76 |  | 431.25 |  | 45.12 | 1549.11 | 48.00 |  |
| 10-06-007-07 | 52x4 | 3459.11 | 606.06 |  | 565.39 |  | 59.16 | 2287.66 | 63.00 |  |
| 10-06-007-08 | 61x4 | 3966.60 | 702.26 |  | 654.07 |  | 68.44 | 2610.27 | 73.00 |  |
| 10-06-007-09 | 80x4 | 5235.63 | 808.08 |  | 746.09 |  | 78.07 | 3681.46 | 84.00 |  |
| 10-06-007-10 | 114x4 | 7246.94 | 1240.98 |  | 1164.03 |  | 121.80 | 4841.93 | 129.00 |  |
| Муфта симметрирующая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-007-11 | 4x4 | 754.82 | 230.88 |  | 209.53 |  | 21.92 | 314.41 | 24.00 |  |
| 10-06-007-12 | 7x4 | 934.14 | 269.36 |  | 241.67 |  | 25.29 | 423.11 | 28.00 |  |
| 10-06-007-13 | 14x4 | 1321.29 | 336.70 |  | 311.52 |  | 32.60 | 673.07 | 35.00 |  |
| 10-06-007-14 | 19x4 | 1664.74 | 365.56 |  | 344.77 |  | 36.08 | 954.41 | 38.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-008. МУФТЫ НА ВЫСОКОЧАСТОТНОМ СИММЕТРИЧНОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта прямая на кабеле, емкость 1x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-01 | ЗКПБ, ЗКВБ, КСППБ (с полиэтиленовой оболочкой) | 365.91 | 67.34 |  | 99.77 |  | 10.44 | 198.80 | 7.00 |  |
| 10-06-008-02 | ЗКАБп (с алюминиевой оболочкой) | 639.71 | 134.68 |  | 192.90 |  | 20.18 | 312.13 | 14.00 |  |
| 10-06-008-03 | ЗКАКпШп (с алюминиевой оболочкой) | 789.08 | 202.02 |  | 274.93 |  | 28.77 | 312.13 | 21.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 4x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-04 | МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл | 640.68 | 125.06 |  | 169.62 |  | 17.75 | 346.00 | 13.00 |  |
| 10-06-008-05 | МКБл | 666.92 | 134.68 |  | 186.24 |  | 19.49 | 346.00 | 14.00 |  |
| 10-06-008-06 | МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл | 752.32 | 163.54 |  | 242.78 |  | 25.40 | 346.00 | 17.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 7x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-07 | МКСБ, МКБ, МКСБГ, МКБГ, МКСБл | 703.42 | 144.30 |  | 206.20 |  | 21.58 | 352.92 | 15.00 |  |
| 10-06-008-08 | МКБл | 730.78 | 153.92 |  | 223.94 |  | 23.43 | 352.92 | 16.00 |  |
| 10-06-008-09 | МКСБШп, МКСБпШп, МКСК, МКК, МКСКл | 828.76 | 202.02 |  | 273.82 |  | 28.65 | 352.92 | 21.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-10 | МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл | 1921.78 | 531.84 |  | 903.54 |  | 71.11 | 486.40 | 48.00 |  |
| 10-06-008-11 | МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл | 2068.02 | 598.32 |  | 983.73 |  | 79.34 | 485.97 | 54.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-12 | МКСБ, МКСБГ, МКБ, МКБГ, МКСБл, МКБл | 2748.42 | 786.68 |  | 1369.79 |  | 105.79 | 591.95 | 71.00 |  |
| 10-06-008-13 | МКСБШп, МКК, МКСБпШп, МКСК, МКСКл | 2889.55 | 853.16 |  | 1444.44 |  | 113.45 | 591.95 | 77.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость 4x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-14 | МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп | 809.06 | 163.54 |  | 233.91 |  | 24.48 | 411.61 | 17.00 |  |
| 10-06-008-15 | МКСАБпШп, МКАБпШп | 884.85 | 202.02 |  | 270.50 |  | 28.30 | 412.33 | 21.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, емкость 7x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-16 | МКАБп, МКАБпГ, МКСАБпГ, МКСАБп | 896.44 | 202.02 |  | 273.82 |  | 28.65 | 420.60 | 21.00 |  |
| 10-06-008-17 | МКСАБпШп, МКАБпШп | 953.38 | 221.26 |  | 311.52 |  | 32.60 | 420.60 | 23.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-18 | МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ | 2097.12 | 576.16 |  | 961.68 |  | 77.14 | 559.28 | 52.00 |  |
| 10-06-008-19 | МКСАБпШп, МКАБпШп | 2204.51 | 631.56 |  | 1013.67 |  | 82.48 | 559.28 | 57.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-008-20 | МКСАБп, МКСАБГ, МКАБп, МКАБпГ | 2947.19 | 842.08 |  | 1431.25 |  | 112.17 | 673.86 | 76.00 |  |
| 10-06-008-21 | МКСАБпШп, МКАБпШп | 3034.64 | 875.32 |  | 1485.46 |  | 117.74 | 673.86 | 79.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-009. МУФТЫ НА ВЫСОКОЧАСТОТНОМ СИММЕТРИЧНОМ КАБЕЛЕ В КОЛОДЦАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта прямая на кабеле, емкость 1x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-01 | ЗКП, ЗКВ, КСПП (с полиэтиленовой оболочкой) | 193.47 | 67.34 |  | 58.76 |  | 6.15 | 67.37 | 7.00 |  |
| 10-06-009-02 | ЗКПАШП (с алюминиевой оболочкой) | 345.73 | 136.05 |  | 135.25 |  | 14.15 | 74.43 | 15.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 4x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-03 | МКСГ, МКПГ, МКГ | 336.24 | 81.63 |  | 87.58 |  | 9.16 | 167.03 | 9.00 |  |
| 10-06-009-04 | МКСГШп, МКГШп | 399.13 | 117.91 |  | 114.19 |  | 11.95 | 167.03 | 13.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость 7x4, марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-05 | МКСГ, МКПГ, МКГ | 401.70 | 117.91 |  | 114.19 |  | 11.95 | 169.60 | 13.00 |  |
| 10-06-009-06 | МКСГШп, МКГШп | 534.32 | 199.54 |  | 165.18 |  | 17.28 | 169.60 | 22.00 |  |
| Муфта стыковая с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 4x4, на кабеле марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-07 | МКСГ, МКПГ, МКГ | 1627.24 | 474.76 |  | 844.71 |  | 63.92 | 307.77 | 44.00 |  |
| 10-06-009-08 | МКСГШп, МКГШп | 1844.19 | 604.24 |  | 932.18 |  | 72.96 | 307.77 | 56.00 |  |
| Муфта стыковая с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, емкость 7x4, на кабеле марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-09 | МКСГ, МКПГ, МКГ | 2475.24 | 733.72 |  | 1328.37 |  | 99.64 | 413.15 | 68.00 |  |
| 10-06-009-10 | МКСГШп, МКГШп | 2658.71 | 830.83 |  | 1414.73 |  | 108.58 | 413.15 | 77.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с алюминиевой оболочкой, марки МКСАШп, МКАШп, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-11 | 4x4 | 579.35 | 172.33 |  | 166.29 |  | 17.40 | 240.73 | 19.00 |  |
| 10-06-009-12 | 7x4 | 742.73 | 299.31 |  | 194.01 |  | 20.30 | 249.41 | 33.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой оболочкой с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКСАШп, МКАШп, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-13 | 4x4 | 1875.67 | 548.55 |  | 935.50 |  | 73.31 | 391.62 | 53.00 |  |
| 10-06-009-14 | 7x4 | 2717.10 | 796.95 |  | 1419.16 |  | 109.04 | 500.99 | 77.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле в стальной оболочке, марки МКССШп, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-15 | 4x4 | 484.21 | 154.19 |  | 158.53 |  | 16.59 | 171.49 | 17.00 |  |
| 10-06-009-16 | 7x4 | 554.71 | 190.47 |  | 186.24 |  | 19.49 | 178.00 | 21.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле в стальной оболочке с симметрированием до 252 кГц на дальнем конце, марки МКССШп, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-009-17 | 4x4 | 1811.23 | 571.87 |  | 924.42 |  | 72.15 | 314.94 | 53.00 |  |
| 10-06-009-18 | 7x4 | 2650.70 | 820.04 |  | 1410.29 |  | 108.11 | 420.37 | 76.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-010. МУФТЫ НА КАБЕЛЕ С КОАКСИАЛЬНЫМИ ПАРАМИ Измеритель: шт. (расценки 01-21), устройство (расценка 22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-01 | МКТСБ-4 | 793.93 | 170.24 |  | 218.39 |  | 22.85 | 405.30 | 16.00 |  |
| 10-06-010-02 | КМБГ-4, КМБ-4 | 932.20 | 202.16 |  | 263.85 |  | 27.61 | 466.19 | 19.00 |  |
| 10-06-010-03 | КМБГ-8/6, КМБ-8/6 | 2278.64 | 542.64 |  | 688.44 |  | 72.04 | 1047.56 | 51.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-04 | КМБГ-4, КМБ-4 | 1011.10 | 234.08 |  | 291.56 |  | 30.51 | 485.46 | 22.00 |  |
| 10-06-010-05 | КМБГ-8/6, КМБ-8/6 | 2345.01 | 569.25 |  | 740.54 |  | 77.49 | 1035.22 | 55.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-06 | МКТС-4 | 552.48 | 144.30 |  | 135.25 |  | 14.15 | 272.93 | 15.00 |  |
| 10-06-010-07 | КМГ-4 | 644.21 | 182.78 |  | 174.05 |  | 18.21 | 287.38 | 19.00 |  |
| 10-06-010-08 | КМГ-8/6 | 1581.04 | 538.72 |  | 499.98 |  | 52.32 | 542.34 | 56.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле со свинцовой оболочкой в колодце, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-09 | КМГ-4 | 722.72 | 211.64 |  | 192.90 |  | 20.18 | 318.18 | 22.00 |  |
| 10-06-010-10 | КМГ-8/6 | 1829.20 | 567.58 |  | 539.89 |  | 56.49 | 721.73 | 59.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-11 | ВКПАП | 158.91 | 24.00 |  | 34.37 |  | 3.60 | 100.54 | 2.00 |  |
| 10-06-010-12 | МКТАБп-4 | 1136.05 | 244.72 |  | 303.76 |  | 31.78 | 587.57 | 23.00 |  |
| 10-06-010-13 | МКТАБШп-4 | 1283.03 | 308.56 |  | 386.90 |  | 40.48 | 587.57 | 29.00 |  |
| 10-06-010-14 | КМАБпШп-4, КМАБпГ-4, КМАБп-4 | 1505.26 | 340.48 |  | 432.35 |  | 45.24 | 732.43 | 32.00 |  |
| Муфта стыковая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в котловане, марка кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-15 | КМАБпГ-4, КМАБп-4 | 1495.11 | 287.28 |  | 356.97 |  | 37.35 | 850.86 | 27.00 |  |
| 10-06-010-16 | КМАБпШп-4 | 1715.00 | 383.04 |  | 481.13 |  | 50.34 | 850.83 | 36.00 |  |
| 10-06-010-17 | Муфта прямая на кабеле ВКПАП с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце | 175.90 | 44.32 |  | 31.04 |  | 3.25 | 100.54 | 4.00 |  |
| 10-06-010-18 | Муфта прямая на кабеле МКТП-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце | 747.95 | 265.92 |  | 211.74 |  | 22.16 | 270.29 | 24.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце, кабель марки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-010-19 | МКТАШп-4 | 864.97 | 250.12 |  | 221.72 |  | 23.20 | 393.13 | 26.00 |  |
| 10-06-010-20 | МКАШп-4 | 997.18 | 288.60 |  | 264.96 |  | 27.72 | 443.62 | 30.00 |  |
| 10-06-010-21 | Муфта стыковая на кабеле КМАШп-4 с алюминиевой и полиэтиленовой оболочкой в колодце | 1110.70 | 307.84 |  | 294.89 |  | 30.86 | 507.97 | 32.00 |  |
| 10-06-010-22 | Устройство оконечное кабельное УОК | 151.84 | 66.48 |  | 85.36 |  | 8.93 | - | 6.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-011. МУФТЫ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта изолирующая марки МИС на симметричных кабелях в котловане, диаметр оболочки кабеля, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-011-01 | 20 | 352.52 | 38.48 |  | 46.56 |  | 4.87 | 267.48 | 4.00 |  |
| 10-06-011-02 | 30 | 407.57 | 38.48 |  | 48.78 |  | 5.10 | 320.31 | 4.00 |  |
| 10-06-011-03 | 40 | 451.68 | 48.10 |  | 56.54 |  | 5.92 | 347.04 | 5.00 |  |
| 10-06-011-04 | 60 | 708.33 | 57.72 |  | 73.17 |  | 7.66 | 577.44 | 6.00 |  |
| 10-06-011-05 | 80 | 1222.03 | 57.72 |  | 87.58 |  | 9.16 | 1076.73 | 6.00 |  |
| Муфта изолирующая марки МИСК на коаксиальном кабеле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-011-06 | четырех- трубочном марки КМБ-4 в котловане | 620.11 | 72.45 |  | 96.45 |  | 10.09 | 451.21 | 7.00 |  |
| 10-06-011-07 | восьми- трубочном марки КМБ-8/6 в котловане | 899.75 | 82.80 |  | 104.21 |  | 10.90 | 712.74 | 8.00 |  |
| Муфта газонепроницаемая изолирующая марки ГМС (ГМСИ) на симметричном кабеле в помещении, емкость кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-011-08 | 1x4, 4x4 | 511.59 | 57.72 |  | 80.93 |  | 8.47 | 372.94 | 6.00 |  |
| 10-06-011-09 | 7x4 | 667.27 | 76.96 |  | 105.32 |  | 11.02 | 484.99 | 8.00 |  |
| Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-011-10 | 20 | 211.48 | 19.24 |  | 31.04 |  | 3.25 | 161.20 | 2.00 |  |
| 10-06-011-11 | 30 | 194.92 | 19.24 |  | 34.37 |  | 3.60 | 141.31 | 2.00 |  |
| 10-06-011-12 | 40 | 247.54 | 38.48 |  | 41.02 |  | 4.29 | 168.04 | 4.00 |  |
| 10-06-011-13 | 60 | 361.89 | 38.48 |  | 47.67 |  | 4.99 | 275.74 | 4.00 |  |
| 10-06-011-14 | 80 | 869.19 | 48.10 |  | 57.65 |  | 6.03 | 763.44 | 5.00 |  |
| 10-06-011-15 | Муфта разъемная марки ОГКМ (ОГКМ-С) на одну трубку коаксиального кабеля | 263.14 | 22.16 |  | 28.82 |  | 3.02 | 212.16 | 2.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-012. ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ Измеритель: шт. (расценка 01), кабель (расценка 02), защита (расценка 03), перемычка (расценки 04-05) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-012-01 | Ящик дренажной защиты на готовом основании | 199.73 | 18.14 |  | 70.95 |  | 7.42 | 110.64 | 2.00 |  |
| 10-06-012-02 | Присоединение дренажного кабеля к электродренажу и рельсам | 252.58 | 28.86 |  | 97.56 |  | 10.21 | 126.16 | 3.00 |  |
| 10-06-012-03 | Защита электродная одного кабеля | 1281.55 | 17.70 |  | 14.41 |  | 1.51 | 1249.44 | 2.00 |  |
| Перемычка между кабелями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-012-04 | бронированными | 44.83 | 9.62 |  | 16.63 |  | 1.74 | 18.58 | 1.00 |  |
| 10-06-012-05 | небронированными | 28.74 | 4.81 |  | 6.65 |  | 0.70 | 17.28 | 0.50 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-013. ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ Измеритель: 10х4 жил (расценка 01), 100 измерений при одной частоте (расценки 02-03), кабель (расценки 04-24), катушка (расценка 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-01 | Измерение сопротивления изоляции на смонтированном усилительном участке | 99.29 | 17.48 |  | 81.81 |  | 5.92 | - | 2.00 |  |
| Измерение переходного затухания на смонтированном усилительном участке: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-02 | на ближнем конце | 232.53 | 27.21 |  | 205.32 |  | 14.85 | - | 3.00 |  |
| 10-06-013-03 | на дальнем конце | 371.54 | 36.28 |  | 335.26 |  | 24.24 | - | 4.00 |  |
| Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на однокабельной линии, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-04 | 1x4 | 39.59 | 5.90 |  | 33.69 |  | 2.44 | - | 0.65 |  |
| 10-06-013-05 | 4x4 | 115.99 | 18.14 |  | 97.85 |  | 7.08 | - | 2.00 |  |
| 10-06-013-06 | 7x4 | 186.02 | 27.21 |  | 158.81 |  | 11.48 | - | 3.00 |  |
| Испытание электрической прочности изоляции симметричного кабеля на усилительном участке с оконечных устройств на двухкабельной линии, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-07 | 1x4 | 32.08 | 4.81 |  | 27.27 |  | 1.97 | - | 0.53 |  |
| 10-06-013-08 | 4x4 | 107.97 | 18.14 |  | 89.83 |  | 6.50 | - | 2.00 |  |
| 10-06-013-09 | 7x4 | 163.56 | 27.21 |  | 136.35 |  | 9.86 | - | 3.00 |  |
| Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на однокабельной линии, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-10 | 1x4 | 84.40 | 9.07 |  | 54.54 |  | 3.94 | 20.79 | 1.00 |  |
| 10-06-013-11 | 4x4 | 152.82 | 18.14 |  | 113.89 |  | 8.24 | 20.79 | 2.00 |  |
| 10-06-013-12 | 7x4 | 231.59 | 27.21 |  | 179.66 |  | 12.99 | 24.72 | 3.00 |  |
| Испытание электрической прочности изоляции на смонтированном симметричном кабеле - примерно 1/4 усилительного участка, строительная длина проложенного кабеля на двухкабельной линии, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-13 | 1x4 | 100.52 | 7.17 |  | 41.71 |  | 3.02 | 51.64 | 0.79 |  |
| 10-06-013-14 | 4x4 | 175.65 | 18.14 |  | 105.87 |  | 7.66 | 51.64 | 2.00 |  |
| 10-06-013-15 | 7x4 | 242.79 | 27.21 |  | 163.62 |  | 11.83 | 51.96 | 3.00 |  |
| Испытание электрической прочности изоляции коаксиальных малогабаритных кабелей строительной длины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-16 | на кабельной площадке | 416.77 | 76.96 |  | 315.09 |  | 27.69 | 24.72 | 8.00 |  |
| 10-06-013-17 | после прокладки | 303.82 | 38.48 |  | 240.62 |  | 17.40 | 24.72 | 4.00 |  |
| 10-06-013-18 | смонтированного стыкового или усилительного участка | 328.10 | 55.40 |  | 272.70 |  | 19.72 | - | 5.00 |  |
| Испытание электрической прочности изоляции четырехтрубочного коаксиального кабеля строительной длины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-19 | на кабельной площадке | 364.76 | 57.72 |  | 278.23 |  | 24.45 | 28.81 | 6.00 |  |
| 10-06-013-20 | после прокладки | 262.99 | 38.48 |  | 195.70 |  | 14.15 | 28.81 | 4.00 |  |
| 10-06-013-21 | смонтированного стыкового или усилительного участка | 272.68 | 38.48 |  | 234.20 |  | 16.94 | - | 4.00 |  |
| Испытание электрической прочности изоляции восьмитрубочного коаксиального кабеля строительной длины: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-013-22 | на кабельной площадке | 635.17 | 115.44 |  | 486.85 |  | 42.77 | 32.88 | 12.00 |  |
| 10-06-013-23 | после прокладки | 454.73 | 67.34 |  | 354.51 |  | 25.64 | 32.88 | 7.00 |  |
| 10-06-013-24 | смонтированного стыкового или усилительного участка | 497.23 | 76.96 |  | 420.27 |  | 30.39 | - | 8.00 |  |
| 10-06-013-25 | Измерение сопротивления изоляции и омической асимметрии катушек индуктивности | 9.74 | 2.98 |  | 2.22 |  | 0.23 | 4.54 | 0.31 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-014. НАКАЧИВАНИЕ КАБЕЛЯ СЖАТЫМ ГАЗОМ Измеритель: км кабеля (расценки 01-08), кабель (расценки 09-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в котловане, диаметр кабеля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-014-01 | до 30 | 176.85 | 9.62 |  | 167.23 |  | 18.39 | - | 1.00 |  |
| 10-06-014-02 | до 45 | 240.42 | 19.24 |  | 221.18 |  | 24.19 | - | 2.00 |  |
| 10-06-014-03 | до 60 | 361.10 | 28.86 |  | 332.24 |  | 36.55 | - | 3.00 |  |
| 10-06-014-04 | свыше 60 | 464.75 | 28.86 |  | 435.89 |  | 47.99 | - | 3.00 |  |
| Накачивание в процессе монтажа муфт смонтированных участков или шагов пупинизации в колодце, диаметр кабеля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-014-05 | до 30 | 193.33 | 27.21 |  | 166.12 |  | 18.28 | - | 3.00 |  |
| 10-06-014-06 | до 45 | 263.21 | 45.35 |  | 217.86 |  | 23.84 | - | 5.00 |  |
| 10-06-014-07 | до 60 | 307.96 | 63.49 |  | 244.47 |  | 26.62 | - | 7.00 |  |
| 10-06-014-08 | свыше 60 | 500.49 | 63.49 |  | 437.00 |  | 48.11 | - | 7.00 |  |
| Накачивание на усилительном участке длиной до 5 км, диаметр кабеля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-014-09 | до 40 | 897.83 | 144.04 |  | 753.79 |  | 82.97 | - | 13.00 |  |
| 10-06-014-10 | до 60 | 991.80 | 144.04 |  | 847.76 |  | 93.33 | - | 13.00 |  |
| 10-06-014-11 | свыше 60 | 1101.35 | 166.20 |  | 935.15 |  | 102.92 | - | 15.00 |  |
| Накачивание на усилительном участке длиной до 10 км, диаметр кабеля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-014-12 | до 40 | 1058.76 | 166.20 |  | 892.56 |  | 98.24 | - | 15.00 |  |
| 10-06-014-13 | до 60 | 1174.88 | 188.36 |  | 986.52 |  | 108.59 | - | 17.00 |  |
| 10-06-014-14 | свыше 60 | 1355.75 | 232.68 |  | 1123.07 |  | 123.63 | - | 21.00 |  |
| Накачивание на усилительном участке длиной до 20 км, диаметр кабеля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-014-15 | до 40 | 1398.34 | 232.68 |  | 1165.66 |  | 128.31 | - | 21.00 |  |
| 10-06-014-16 | до 60 | 1559.27 | 254.84 |  | 1304.43 |  | 143.57 | - | 23.00 |  |
| 10-06-014-17 | свыше 60 | 1702.81 | 288.08 |  | 1414.73 |  | 155.71 | - | 26.00 |  |
| Накачивание на усилительном участке длиной до 40 км, диаметр кабеля, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-014-18 | до 40 | 1862.63 | 310.24 |  | 1552.39 |  | 170.86 | - | 28.00 |  |
| 10-06-014-19 | до 60 | 2080.47 | 343.48 |  | 1736.99 |  | 191.22 | - | 31.00 |  |
| 10-06-014-20 | свыше 60 | 2309.47 | 387.80 |  | 1921.67 |  | 211.51 | - | 35.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-015. РАЗНЫЕ РАБОТЫ Измеритель: шт. (расценки 01-04, 08-10), 100 м кабеля (расценки 05-06), 1 провод (расценка 07) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бокс с двумя втулками, емкость жил до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-015-01 | 20 | 1260.66 | 86.58 |  | - |  | - | 1174.08 | 9.00 |  |
| 10-06-015-02 | 40 | 1337.17 | 86.58 |  | - |  | - | 1250.59 | 9.00 |  |
| 10-06-015-03 | 60 | 1383.71 | 115.44 |  | - |  | - | 1268.27 | 12.00 |  |
| 10-06-015-04 | Ящик индуктивности | 118.52 | 22.16 |  | 96.36 |  | 3.91 | - | 2.00 |  |
| Снятие верхнего джутового покрова с кабеля, масса 1 м кабеля, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-015-05 | 9 | 7.80 | 7.80 |  | - |  | - | - | 1.00 |  |
| 10-06-015-06 | 18 | 15.60 | 15.60 |  | - |  | - | - | 2.00 |  |
| 10-06-015-07 | Включение цепей и проводов в кабельный ящик | 9.62 | 9.62 |  | - |  | - | - | 1.00 |  |
| Установка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-015-08 | столбика замерного для линии связи | 313.80 | 16.32 |  | 33.26 |  | 3.48 | 264.22 | 2.00 |  |
| 10-06-015-09 | катушки пупиновской | 24.23 | 19.24 |  | - |  | - | 4.99 | 2.00 |  |
| 10-06-015-10 | Устройство ввода кабеля в НУП | 816.08 | 76.96 |  | 106.43 |  | 11.14 | 632.69 | 8.00 |  |

РАЗДЕЛ 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ

Вводные указания

1. В расценках не учтены затраты на:

- накачивание кабеля сжатым газом после монтажа муфт, определяемые по расценкам с 10-06-014-01 по 10-06-014-08;

- транспортирование кабеля на склад заказчика по расценкам с 10-06-033-25 по 10-06-033-31;

- устройство заземлителей;

проход через стену по расценке 10-06-034-23.

2. Затраты на прокладку в канализации кабелей, предназначенных к уплотнению системами высокочастотной связи, определяются по расценкам табл. 10-06-026 с коэффициентом 1,15.

3. При монтаже муфт с параллельной подпайкой жил кабелей к расценкам табл. 10-06-028, 10-06-029 и 10-06-030 следует применять коэффициент 1,1.

4. Затраты на монтаж разветвительных муфт на кабелях определяются по расценкам на монтаж прямых муфт с коэффициентом: 1,1 - до двух разветвлений (пальцев); 1,15 - до трех разветвлений (пальцев); 1,3 - до шести разветвлений (пальцев); 1,5 - до 10 разветвлений (пальцев); 1,6 - свыше 10 разветвлений (пальцев).

5. При определении стоимости монтажа разветвительных муфт с присоединением стабкабелей ящиков индуктивности к затратам труда по монтажу муфт соответствующей емкости на каждые 100 пупинизированных пар следует добавлять 3,26 чел.-ч, а к затратам по оплате труда рабочих-монтажников следует добавлять 31,36 руб. в уровне цен на 01.01.2000 г.

6. В расценках табл. 10-06-031 на установку ящиков индуктивности учтены монтаж и комплекс измерений. При применении смонтированных на заводе ящиков индуктивности со стабкабелем затраты на установку ящиков определяются по разделу 1.

7. Стоимость монтажа муфт на кабелях подвесных и проложенных по стенам определяется по расценкам на монтаж муфт в колодцах.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-06-026. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ Измеритель: км |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель в подземной канализации, масса 1 м кабеля кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-026-01 | 1 | 4992.31 | 1160.08 | 1861.17 | 127.83 | 1971.06 | 136.00 |  |
| 10-06-026-02 | 2 | 6048.60 | 1569.52 | 2508.02 | 172.26 | 1971.06 | 184.00 |  |
| 10-06-026-03 | 3 | 6767.43 | 1842.48 | 2953.89 | 202.88 | 1971.06 | 216.00 |  |
| 10-06-026-04 | 6 | 7221.32 | 1315.15 | 3935.42 | 290.70 | 1970.75 | 145.00 |  |
| 10-06-026-05 | 9 | 8373.77 | 1560.04 | 4371.99 | 322.94 | 2441.74 | 172.00 |  |
| 10-06-026-06 | 13 | 9736.62 | 1795.86 | 5028.42 | 371.43 | 2912.34 | 198.00 |  |
| 10-06-026-07 | 18 | 11400.93 | 2113.31 | 5920.41 | 437.32 | 3367.21 | 233.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-027. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОЛЛЕКТОРЕ Измеритель: км (расценки 01-07), шт. (расценки 08-12) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель в коллекторе, масса 1 м кабеля кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-027-01 | 1 | 6663.93 | 1197.24 | 5436.57 | 373.40 | 30.12 | 132.00 |  |
| 10-06-027-02 | 2 | 7239.53 | 1560.04 | 5649.37 | 388.02 | 30.12 | 172.00 |  |
| 10-06-027-03 | 3 | 8021.12 | 1995.40 | 5995.60 | 411.80 | 30.12 | 220.00 |  |
| 10-06-027-04 | 6 | 9118.71 | 2251.92 | 6836.67 | 469.57 | 30.12 | 264.00 |  |
| 10-06-027-05 | 9 | 10740.22 | 3412.00 | 7297.74 | 501.24 | 30.48 | 400.00 |  |
| 10-06-027-06 | 13 | 13073.32 | 4461.19 | 8581.30 | 589.40 | 30.83 | 523.00 |  |
| 10-06-027-07 | 18 | 14243.92 | 5459.20 | 8753.57 | 601.23 | 31.15 | 640.00 |  |
| Консоль в коллекторе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-027-08 | одноместная | 20.74 | 1.88 | 3.33 | 0.35 | 15.53 | 0.23 |  |
| 10-06-027-09 | двухместная | 30.24 | 2.86 | 5.54 | 0.58 | 21.84 | 0.35 |  |
| 10-06-027-10 | трехместная | 22.38 | 2.86 | 5.54 | 0.58 | 13.98 | 0.35 |  |
| 10-06-027-11 | четырехместная | 56.69 | 8.16 | 7.76 | 0.81 | 40.77 | 1.00 |  |
| 10-06-027-12 | пяти-шестиместная | 77.69 | 8.16 | 7.76 | 0.81 | 61.77 | 1.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-028. МУФТЫ ПРЯМЫЕ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ В КОТЛОВАНАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта прямая на кабеле, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-028-01 | 10x2 | 239.90 | 54.42 | 73.17 | 7.66 | 112.31 | 6.00 |  |
| 10-06-028-02 | 20x2 | 265.74 | 54.42 | 80.93 | 8.47 | 130.39 | 6.00 |  |
| 10-06-028-03 | 30x2 | 301.76 | 63.49 | 97.56 | 10.21 | 140.71 | 7.00 |  |
| 10-06-028-04 | 50x2 | 382.10 | 81.63 | 123.05 | 12.88 | 177.42 | 9.00 |  |
| 10-06-028-05 | 100x2 | 558.75 | 117.91 | 169.62 | 17.75 | 271.22 | 13.00 |  |
| 10-06-028-06 | 150x2 | 749.16 | 153.92 | 221.72 | 23.20 | 373.52 | 16.00 |  |
| 10-06-028-07 | 200x2 | 940.30 | 192.40 | 257.20 | 26.91 | 490.70 | 20.00 |  |
| 10-06-028-08 | 300x2 | 1204.14 | 250.12 | 342.56 | 35.84 | 611.46 | 26.00 |  |
| 10-06-028-09 | 400x2 | 1544.63 | 334.49 | 411.29 | 43.04 | 798.85 | 31.00 |  |
| 10-06-028-10 | 500x2 | 1873.02 | 388.44 | 475.59 | 49.76 | 1008.99 | 36.00 |  |
| 10-06-028-11 | 600x2 | 2421.17 | 442.39 | 553.19 | 57.88 | 1425.59 | 41.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-029. МУФТЫ ПРЯМЫЕ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ В КОЛОДЦАХ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-029-01 | 10x2 | 121.64 | 25.59 | 51.00 | 5.34 | 45.05 | 3.00 |  |
| 10-06-029-02 | 20x2 | 170.84 | 51.18 | 56.54 | 5.92 | 63.12 | 6.00 |  |
| 10-06-029-03 | 30x2 | 213.73 | 68.24 | 72.06 | 7.54 | 73.43 | 8.00 |  |
| 10-06-029-04 | 50x2 | 290.81 | 85.30 | 95.34 | 9.98 | 110.17 | 10.00 |  |
| 10-06-029-05 | 100x2 | 445.51 | 127.95 | 136.36 | 14.27 | 181.20 | 15.00 |  |
| 10-06-029-06 | 150x2 | 655.00 | 190.47 | 182.92 | 19.14 | 281.61 | 21.00 |  |
| 10-06-029-07 | 200x2 | 784.27 | 217.68 | 215.07 | 22.50 | 351.52 | 24.00 |  |
| 10-06-029-08 | 300x2 | 1042.30 | 281.17 | 279.37 | 29.23 | 481.76 | 31.00 |  |
| 10-06-029-09 | 400x2 | 1326.14 | 365.56 | 338.12 | 35.38 | 622.46 | 38.00 |  |
| 10-06-029-10 | 500x2 | 1647.41 | 423.28 | 392.44 | 41.06 | 831.69 | 44.00 |  |
| 10-06-029-11 | 600x2 | 2084.79 | 490.62 | 460.07 | 48.14 | 1134.10 | 51.00 |  |
| 10-06-029-12 | 700x2 | 2351.30 | 577.20 | 531.02 | 55.56 | 1243.08 | 60.00 |  |
| 10-06-029-13 | 800x2 | 2617.66 | 654.16 | 607.51 | 63.57 | 1355.99 | 68.00 |  |
| 10-06-029-14 | 900x2 | 3115.91 | 721.50 | 672.92 | 70.41 | 1721.49 | 75.00 |  |
| 10-06-029-15 | 1000x2 | 3428.55 | 788.84 | 744.98 | 77.95 | 1894.73 | 82.00 |  |
| 10-06-029-16 | 1200x2 | 3869.72 | 856.18 | 805.95 | 84.33 | 2207.59 | 89.00 |  |
| Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-029-17 | 10x2 | 180.25 | 57.72 | 55.43 | 5.80 | 67.10 | 6.00 |  |
| 10-06-029-18 | 20x2 | 203.79 | 67.34 | 66.52 | 6.96 | 69.93 | 7.00 |  |
| 10-06-029-19 | 30x2 | 227.43 | 76.96 | 77.60 | 8.12 | 72.87 | 8.00 |  |
| 10-06-029-20 | 50x2 | 286.18 | 96.20 | 101.99 | 10.67 | 87.99 | 10.00 |  |
| 10-06-029-21 | 100x2 | 467.51 | 134.68 | 125.27 | 13.11 | 207.56 | 14.00 |  |
| 10-06-029-22 | 150x2 | 532.37 | 153.92 | 150.77 | 15.78 | 227.68 | 16.00 |  |
| 10-06-029-23 | 200x2 | 652.00 | 182.78 | 176.27 | 18.44 | 292.95 | 19.00 |  |
| 10-06-029-24 | 300x2 | 856.65 | 259.74 | 235.02 | 24.59 | 361.89 | 27.00 |  |
| 10-06-029-25 | 400x2 | 1108.24 | 376.72 | 302.65 | 31.67 | 428.87 | 34.00 |  |
| 10-06-029-26 | 500x2 | 1298.58 | 454.28 | 361.40 | 37.82 | 482.90 | 41.00 |  |
| 10-06-029-27 | 600x2 | 1536.30 | 509.68 | 423.49 | 44.31 | 603.13 | 46.00 |  |
| 10-06-029-28 | 700x2 | 1726.71 | 587.24 | 476.70 | 49.88 | 662.77 | 53.00 |  |
| 10-06-029-29 | 800x2 | 2136.90 | 642.64 | 529.91 | 55.45 | 964.35 | 58.00 |  |
| 10-06-029-30 | 900x2 | 2369.23 | 742.36 | 603.08 | 63.10 | 1023.79 | 67.00 |  |
| 10-06-029-31 | 1000x2 | 2562.63 | 819.92 | 659.62 | 69.02 | 1083.09 | 74.00 |  |
| 10-06-029-32 | 1200x2 | 2916.39 | 952.88 | 773.80 | 80.97 | 1189.71 | 86.00 |  |
| 10-06-029-33 | 1400x2 | 3053.04 | 1096.92 | 892.42 | 93.38 | 1063.70 | 99.00 |  |
| 10-06-029-34 | 1600x2 | 3434.03 | 1252.04 | 1003.28 | 104.98 | 1178.71 | 113.00 |  |
| 10-06-029-35 | 1800x2 | 4064.90 | 1396.08 | 1131.88 | 118.44 | 1536.94 | 126.00 |  |
| 10-06-029-36 | 2000x2 | 4306.71 | 1462.56 | 1191.74 | 124.70 | 1652.41 | 132.00 |  |
| 10-06-029-37 | 2400x2 | 5194.23 | 1839.28 | 1492.18 | 156.14 | 1862.77 | 166.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-030. МУФТЫ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта МГНМ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-030-01 | 20 | 344.94 | 33.24 | 51.00 | 5.34 | 260.70 | 3.00 |  |
| 10-06-030-02 | 30 | 445.89 | 55.40 | 69.84 | 7.31 | 320.65 | 5.00 |  |
| 10-06-030-03 | 50 | 705.58 | 77.56 | 95.34 | 9.98 | 532.68 | 7.00 |  |
| 10-06-030-04 | 70 | 994.38 | 99.72 | 131.92 | 13.80 | 762.74 | 9.00 |  |
| Муфта МСГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-030-05 | 30 | 384.50 | 33.24 | 53.21 | 5.57 | 298.05 | 3.00 |  |
| 10-06-030-06 | 40 | 523.65 | 55.40 | 65.41 | 6.84 | 402.84 | 5.00 |  |
| 10-06-030-07 | 50 | 721.30 | 66.48 | 87.58 | 9.16 | 567.24 | 6.00 |  |
| 10-06-030-08 | 60 | 843.21 | 77.56 | 89.80 | 9.40 | 675.85 | 7.00 |  |
| 10-06-030-09 | 70 | 1207.72 | 110.80 | 147.44 | 15.43 | 949.48 | 10.00 |  |
| 10-06-030-10 | 80 | 1589.86 | 132.96 | 152.99 | 16.01 | 1303.91 | 12.00 |  |
| Муфта МГ на кабеле в помещении, диаметр оболочки кабеля, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-030-11 | 20 | 205.82 | 33.24 | 51.00 | 5.34 | 121.58 | 3.00 |  |
| 10-06-030-12 | 30 | 417.75 | 55.40 | 64.30 | 6.73 | 298.05 | 5.00 |  |
| 10-06-030-13 | 40 | 610.01 | 88.64 | 117.51 | 12.30 | 403.86 | 8.00 |  |
| 10-06-030-14 | 50 | 817.72 | 110.80 | 139.68 | 14.62 | 567.24 | 10.00 |  |
| 10-06-030-15 | 60 | 934.09 | 110.80 | 147.44 | 15.43 | 675.85 | 10.00 |  |
| 10-06-030-16 | 70 | 1321.88 | 166.20 | 206.20 | 21.58 | 949.48 | 15.00 |  |
| 10-06-030-17 | 80 | 1414.98 | 210.52 | 254.98 | 26.68 | 949.48 | 19.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-031. ПУПИНИЗАЦИЯ И СИММЕТРИРОВАНИЕ КАБЕЛЯ Измеритель: шт. (расценки 01-04), 100 пар (расценки 05-06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ящик индуктивности в котловане на кабеле емкостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-031-01 | 100x2 | 1224.66 | 398.88 | 649.49 | 57.11 | 176.29 | 36.00 |  |
| 10-06-031-02 | 200x2 | 1971.66 | 698.04 | 1016.44 | 95.51 | 257.18 | 63.00 |  |
| Ящик индуктивности в колодце на кабеле емкостью |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-031-03 | 100x2 | 1465.82 | 507.15 | 782.38 | 60.60 | 176.29 | 49.00 |  |
| 10-06-031-04 | 200x2 | 2261.44 | 890.10 | 1113.85 | 95.28 | 257.49 | 86.00 |  |
| Симметрирование кабеля между оконечными устройствами, расстояние, км: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-031-05 | до 5 | 86.58 | 86.58 | - | - | - | 9.00 |  |
| 10-06-031-06 | свыше 5 | 134.68 | 134.68 | - | - | - | 14.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-032. ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЕЙ Измеритель: 100 пар (расценка 01), кабель (расценки 02-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-032-01 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 129.95 | 125.06 | - | - | 4.89 | 13.00 |  |
| Прослушивание и измерение переходных затуханий на парных кабелях, емкость: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-032-02 | 100x2 | 38.48 | 38.48 | - | - | - | 4.00 |  |
| 10-06-032-03 | 150x2 | 57.72 | 57.72 | - | - | - | 6.00 |  |
| 10-06-032-04 | 200x2 | 96.20 | 96.20 | - | - | - | 10.00 |  |
| 10-06-032-05 | 300x2 | 192.40 | 192.40 | - | - | - | 20.00 |  |
| 10-06-032-06 | 400x2 | 298.22 | 298.22 | - | - | - | 31.00 |  |
| 10-06-032-07 | 500x2 | 461.76 | 461.76 | - | - | - | 48.00 |  |
| 10-06-032-08 | 600x2 | 634.90 | 634.90 | - | - | - | 70.00 |  |
| 10-06-032-09 | 700x2 | 861.65 | 861.65 | - | - | - | 95.00 |  |
| 10-06-032-10 | 800x2 | 1124.68 | 1124.68 | - | - | - | 124.00 |  |
| 10-06-032-11 | 900x2 | 1423.99 | 1423.99 | - | - | - | 157.00 |  |
| 10-06-032-12 | 1000x2 | 1759.58 | 1759.58 | - | - | - | 194.00 |  |
| 10-06-032-13 | 1200x2 | 2521.46 | 2521.46 | - | - | - | 278.00 |  |
| 10-06-032-14 | 1400x2 | 3437.53 | 3437.53 | - | - | - | 379.00 |  |
| 10-06-032-15 | 1600x2 | 4489.65 | 4489.65 | - | - | - | 495.00 |  |
| 10-06-032-16 | 1800x2 | 5677.82 | 5677.82 | - | - | - | 626.00 |  |
| 10-06-032-17 | 2000x2 | 7029.25 | 7029.25 | - | - | - | 775.00 |  |
| 10-06-032-18 | 2400x2 | 10103.98 | 10103.98 | - | - | - | 1114.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-033. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ Измеритель: кабель (расценки 01-24), км (расценки 25-31), ящик (расценка 32), коробка (расценка 33), шт. (расценка 34), 10 пар (расценки 35-40) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекладка кабеля в колодцах, диаметр оболочки, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-01 | 30 | 16.83 | 9.07 | 7.76 | 0.81 | - | 1.00 |  |
| 10-06-033-02 | 50 | 22.37 | 9.07 | 13.30 | 1.39 | - | 1.00 |  |
| 10-06-033-03 | 70 | 39.20 | 18.14 | 21.06 | 2.20 | - | 2.00 |  |
| Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на два новых кабеля, включенных в оконечные устройства, емкость кабеля, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-04 | 50x2 | 672.94 | 253.96 | 242.78 | 25.40 | 176.20 | 28.00 |  |
| 10-06-033-05 | 100x2 | 1541.65 | 571.41 | 557.63 | 58.35 | 412.61 | 63.00 |  |
| 10-06-033-06 | 200x2 | 2758.05 | 1097.47 | 1078.67 | 112.87 | 581.91 | 121.00 |  |
| 10-06-033-07 | 500x2 | 6230.80 | 2648.44 | 2622.95 | 274.46 | 959.41 | 292.00 |  |
| 10-06-033-08 | 700x2 | 8646.92 | 3682.42 | 3646.19 | 381.52 | 1318.31 | 406.00 |  |
| 10-06-033-09 | 900x2 | 11417.54 | 4716.40 | 4662.77 | 487.90 | 2038.37 | 520.00 |  |
| 10-06-033-10 | 1200x2 | 14822.61 | 6258.30 | 6194.86 | 648.21 | 2369.45 | 690.00 |  |
| Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на один новый кабель, включенный в оконечные устройства, емкость кабеля, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-11 | 50x2 | 327.98 | 117.91 | 121.95 | 12.76 | 88.12 | 13.00 |  |
| 10-06-033-12 | 100x2 | 687.34 | 244.89 | 236.13 | 24.71 | 206.32 | 27.00 |  |
| 10-06-033-13 | 200x2 | 1212.54 | 462.57 | 458.96 | 48.02 | 291.01 | 51.00 |  |
| 10-06-033-14 | 500x2 | 2723.00 | 1124.68 | 1118.58 | 117.04 | 479.74 | 124.00 |  |
| 10-06-033-15 | 700x2 | 3879.92 | 1664.26 | 1556.47 | 162.86 | 659.19 | 173.00 |  |
| 10-06-033-16 | 900x2 | 5157.75 | 2145.26 | 1993.26 | 208.57 | 1019.23 | 223.00 |  |
| 10-06-033-17 | 1200x2 | 6672.45 | 2837.90 | 2649.55 | 277.24 | 1185.00 | 295.00 |  |
| Пересоединение действующих кабелей без перерыва действия абонентов на кабельную вставку, емкость кабеля, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-18 | 50x2 | 639.28 | 235.82 | 227.26 | 23.78 | 176.20 | 26.00 |  |
| 10-06-033-19 | 100x2 | 1247.88 | 417.22 | 420.16 | 43.96 | 410.50 | 46.00 |  |
| 10-06-033-20 | 200x2 | 2193.98 | 807.23 | 804.84 | 84.22 | 581.91 | 89.00 |  |
| 10-06-033-21 | 500x2 | 4857.47 | 1959.12 | 1938.94 | 202.88 | 959.41 | 216.00 |  |
| 10-06-033-22 | 700x2 | 6726.56 | 2721.00 | 2687.25 | 281.18 | 1318.31 | 300.00 |  |
| 10-06-033-23 | 900x2 | 8743.76 | 3274.27 | 3431.12 | 359.02 | 2038.37 | 361.00 |  |
| 10-06-033-24 | 1200x2 | 11528.92 | 4607.56 | 4551.91 | 476.30 | 2369.45 | 508.00 |  |
| Вытягивание кабеля из канализации, масса 1 м кабеля, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-25 | 1 | 2324.64 | 588.57 | 1736.07 | 181.66 | - | 69.00 |  |
| 10-06-033-26 | 2 | 3385.50 | 980.95 | 2404.55 | 251.60 | - | 115.00 |  |
| 10-06-033-27 | 3 | 4211.65 | 1253.91 | 2957.74 | 309.49 | - | 147.00 |  |
| 10-06-033-28 | 6 | 5248.01 | 702.26 | 4545.75 | 201.84 | - | 73.00 |  |
| 10-06-033-29 | 9 | 7354.91 | 990.86 | 6364.05 | 282.58 | - | 103.00 |  |
| 10-06-033-30 | 13 | 9091.42 | 1212.12 | 7879.30 | 349.86 | - | 126.00 |  |
| 10-06-033-31 | 18 | 11549.47 | 1548.82 | 10000.65 | 444.05 | - | 161.00 |  |
| Замена нумерации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-32 | на кабельном ящике | 2.56 | 2.56 | - | - | - | 0.30 |  |
| 10-06-033-33 | на распределительной коробке | 1.71 | 1.71 | - | - | - | 0.20 |  |
| 10-06-033-34 | кабелей в колодце | 2.26 | 1.71 | - | - | 0.55 | 0.20 |  |
| Отборка и вырезка запасных пар в действующих кабелях с прозвонкой, емкость кабеля, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-033-35 | 50x2 | 39.20 | 18.14 | 21.06 | 2.20 | - | 2.00 |  |
| 10-06-033-36 | 150x2 | 62.69 | 27.21 | 35.48 | 3.71 | - | 3.00 |  |
| 10-06-033-37 | 300x2 | 122.25 | 63.49 | 58.76 | 6.15 | - | 7.00 |  |
| 10-06-033-38 | 600x2 | 235.42 | 117.91 | 117.51 | 12.30 | - | 13.00 |  |
| 10-06-033-39 | 800x2 | 357.67 | 181.40 | 176.27 | 18.44 | - | 20.00 |  |
| 10-06-033-40 | 1200x2 | 533.53 | 263.03 | 270.50 | 28.30 | - | 29.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-034. РАЗНЫЕ РАБОТЫ Измеритель: шкаф (расценки 01-04), бокс (расценки 05-08, 24-26), ящик (расценки 09-11), коробка (расценки 12-13), м ограждения (расценки 14-17), 100 м кабеля (расценка 18), ввод (расценка 19), 100 шт. (расценки 20-23), канал (расценки 27-30), люк (расценка 31) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600x2 при установке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-01 | на фундаменте | 477.13 | 76.77 | 66.52 | 6.96 | 333.84 | 9.00 |  |
| 10-06-034-02 | в готовой нише | 479.33 | 119.42 | 98.67 | 10.32 | 261.24 | 14.00 |  |
| Шкаф телефонный распределительный емкостью до 1200x2 при установке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-03 | на фундаменте | 541.60 | 102.36 | 78.71 | 8.24 | 360.53 | 12.00 |  |
| 10-06-034-04 | в готовой нише | 538.41 | 145.01 | 117.51 | 12.30 | 275.89 | 17.00 |  |
| Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-05 | до 50x2, оболочка кабеля пластмассовая | 359.10 | 57.72 | 77.60 | 8.12 | 223.78 | 6.00 |  |
| 10-06-034-06 | до 50x2, оболочка кабеля свинцовая или алюминиевая | 501.54 | 57.72 | 80.93 | 8.47 | 362.89 | 6.00 |  |
| 10-06-034-07 | до 100x2 оболочка кабеля, пластмассовая | 569.68 | 76.96 | 115.29 | 12.06 | 377.43 | 8.00 |  |
| 10-06-034-08 | до 100x2 оболочка кабеля, свинцовая или алюминиевая | 917.48 | 115.44 | 152.99 | 16.01 | 649.05 | 12.00 |  |
| Ящик кабельный емкостью до 10x2 при установке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-09 | на чердаке | 625.75 | 96.20 | 143.01 | 14.96 | 386.54 | 10.00 |  |
| 10-06-034-10 | на столбе | 649.50 | 134.68 | 191.79 | 20.07 | 323.03 | 14.00 |  |
| 10-06-034-11 | Ящик кабельный емкостью до 20x2 при установке на столбе | 1013.82 | 125.06 | 175.16 | 18.33 | 713.60 | 13.00 |  |
| Коробка распределительная настенная: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-12 | на кабеле с пластмассовой оболочкой | 67.94 | 19.24 | 37.69 | 3.94 | 11.01 | 2.00 |  |
| 10-06-034-13 | на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой | 120.40 | 28.86 | 43.24 | 4.52 | 48.30 | 3.00 |  |
| Защита кабеля металлическими желобами на стене: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-14 | деревянной или кирпичной | 99.31 | 2.22 | 6.65 | 0.70 | 90.44 | 0.26 |  |
| 10-06-034-15 | бетонной | 102.04 | 2.73 | 8.87 | 0.93 | 90.44 | 0.32 |  |
| Защита кабеля металлическими желобами на лестничной клетке с проходом через площадку по стене: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-16 | деревянной или кирпичной | 102.46 | 4.09 | 6.65 | 0.70 | 91.72 | 0.48 |  |
| 10-06-034-17 | бетонной | 100.90 | 4.09 | 6.65 | 0.70 | 90.16 | 0.48 |  |
| 10-06-034-18 | Окраска проложенного кабеля | 150.75 | 28.86 | 42.13 | 4.41 | 79.76 | 3.00 |  |
| 10-06-034-19 | Ввод абонентский или групповой с установкой коробок или АЗУ со столба или стойки на стену | 255.35 | 15.60 | 42.13 | 4.41 | 197.62 | 2.00 |  |
| Защитная полоса на оконечном устройстве емкостью 25x2, оболочка кабеля: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-20 | пластмассовая | 2531.18 | 2267.50 | - | - | 263.68 | 250.00 |  |
| 10-06-034-21 | свинцовая или алюминиевая | 2894.10 | 2630.30 | - | - | 263.80 | 290.00 |  |
| 10-06-034-22 | Рамка с разделительными пружинами на оконечном устройстве, емкость 40x2, кабель в пластмассовой оболочке | 3251.44 | 2820.00 | - | - | 431.44 | 300.00 |  |
| 10-06-034-23 | Устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену | 14442.97 | 4810.00 | - | - | 9632.97 | 500.00 |  |
| Устройство заземления боксов (под винт) типа: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-24 | БМ 1-1 емкостью 10x2 | 1007.43 | 28.86 | - | - | 978.57 | 3.00 |  |
| 10-06-034-25 | БМ 1-2 емкостью 20x2 | 2013.02 | 57.72 | - | - | 1955.30 | 6.00 |  |
| 10-06-034-26 | БМ 1-3 емкостью 30x2 | 3018.84 | 86.58 | - | - | 2932.26 | 9.00 |  |
| Герметизация канала кабельной канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-27 | свободного | 153.04 | 0.96 | - | - | 152.08 | 0.10 |  |
| 10-06-034-28 | занятого | 157.19 | 5.11 | - | - | 152.08 | 0.55 |  |
| Герметизация канала в помещении ввода кабелей (в шахте АТС): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-034-29 | свободного | 156.83 | 4.64 | 0.11 | - | 152.08 | 0.50 |  |
| 10-06-034-30 | занятого | 161.21 | 9.02 | 0.11 | - | 152.08 | 0.96 |  |
| 10-06-034-31 | Герметизация крышки люка колодца кабельной канализации | 242.83 | 18.18 | - | - | 224.65 | 2.17 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-035. КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ОПОРАХ Измеритель: 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабель на столбовой линии, масса 1 м, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-035-01 | 2 | 1229.92 | 150.45 | 239.46 | 25.06 | 840.01 | 17.00 |  |
| 10-06-035-02 | 4 | 1452.67 | 203.55 | 312.63 | 32.71 | 936.49 | 23.00 |  |
| 10-06-035-03 | Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг | 2110.06 | 203.55 | 251.65 | 26.33 | 1654.86 | 23.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-036. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ЭКРАНИРОВАНИЯ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-036-01 | 25 | 746.67 | 395.60 | 113.93 | - | 237.14 | 44.70 | 0,212 |
| 10-06-036-02 | 40 | 786.87 | 511.53 | 102.25 | - | 173.09 | 57.80 | 0,333 |
| 10-06-036-03 | 50 | 914.04 | 608.00 | 108.64 | - | 197.40 | 68.70 | 0,422 |
| 10-06-036-04 | 80 | 1400.20 | 838.98 | 149.14 | - | 412.08 | 94.80 | 0,734 |
| 10-06-036-05 | 100 | 1642.28 | 1062.00 | 156.94 | - | 423.34 | 120.00 | 1,085 |
| Труба с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-036-06 | 40 | 849.87 | 533.14 | 101.28 | - | 215.45 | 61.00 | 0,333 |
| 10-06-036-07 | 50 | 963.19 | 619.67 | 109.70 | - | 233.82 | 70.90 | 0,422 |
| 10-06-036-08 | 80 | 1241.64 | 857.39 | 150.19 | - | 234.06 | 98.10 | 0,734 |
| 10-06-036-09 | 100 | 1612.90 | 1118.72 | 226.76 | - | 267.42 | 128.00 | 1,085 |
| Труба по установленным металлическим конструкциям, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-036-10 | 25 | 831.86 | 419.52 | 143.59 | - | 268.75 | 48.00 | 0,212 |
| 10-06-036-11 | 40 | 913.99 | 542.75 | 134.73 | - | 236.51 | 62.10 | 0,333 |
| 10-06-036-12 | 50 | 1075.58 | 638.02 | 144.93 | - | 292.63 | 73.00 | 0,422 |
| 10-06-036-13 | 80 | 1603.03 | 874.00 | 190.12 | - | 538.91 | 100.00 | 0,734 |
| 10-06-036-14 | 100 | 1957.77 | 1153.68 | 210.56 | - | 593.53 | 132.00 | 1,085 |
| Труба в стояке с креплением накладными скобами, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-036-15 | 50 | 1223.06 | 781.46 | 196.35 | - | 245.25 | 88.30 | 0,422 |
| 10-06-036-16 | 80 | 1838.53 | 1053.15 | 243.18 | - | 542.20 | 119.00 | 0,734 |
| 10-06-036-17 | 100 | 2304.57 | 1371.75 | 320.80 | - | 612.02 | 155.00 | 1,085 |
| 10-06-036-18 | 125 | 2751.09 | 1708.05 | 418.95 | - | 624.09 | 193.00 | 1,342 |
| Труба в стояке по установленным металлическим конструкциям, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-036-19 | 50 | 1323.54 | 771.72 | 226.28 | - | 325.54 | 87.20 | 0,422 |
| 10-06-036-20 | 80 | 1945.42 | 1053.15 | 305.46 | - | 586.81 | 119.00 | 0,734 |
| 10-06-036-21 | 100 | 2426.42 | 1389.45 | 358.90 | - | 678.07 | 157.00 | 1,085 |
| 10-06-036-22 | 125 | 2959.57 | 1725.75 | 519.55 | - | 714.27 | 195.00 | 1,342 |
| ТАБЛИЦА 10-06-037. ШКАФЫ, ЯЩИКИ И КОРОБКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК Измеритель: шт. (расценки 01-11), 100 шт. (расценки 12-13) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шкаф напольный размер, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-037-01 | 600x600 | 70.52 | 16.81 | 1.91 | - | 51.80 | 2.06 | 0,02 |
| 10-06-037-02 | 700x1000 | 106.67 | 16.81 | 2.87 | - | 86.99 | 2.06 | 0,036 |
| 10-06-037-03 | 700x1500 | 153.71 | 25.21 | 4.79 | - | 123.71 | 3.09 | 0,052 |
| 10-06-037-04 | 800x1800 | 204.21 | 33.62 | 8.63 | - | 161.96 | 4.12 | 0,077 |
| Шкаф настенный размер, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-037-05 | 640x840 | 99.95 | 18.68 | 1.91 | - | 79.36 | 2.06 | 0,027 |
| 10-06-037-06 | 700x1000 | 117.30 | 19.77 | 2.87 | - | 94.66 | 2.18 | 0,036 |
| 10-06-037-07 | 800x1800 | 219.34 | 39.55 | 8.63 | - | 171.16 | 4.36 | 0,077 |
| Ящик протяжной или коробка, размер, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-037-08 | 200x200 | 10.76 | 9.30 | 0.27 | - | 1.19 | 1.09 | 0,0035 |
| 10-06-037-09 | 500x500 | 23.66 | 18.60 | 1.58 | - | 3.48 | 2.18 | 0,016 |
| Ящик протяжной, размер ящика, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-037-10 | 1000x800 | 28.15 | 18.60 | 0.71 | - | 8.84 | 2.18 | 0,035 |
| 10-06-037-11 | 1600x1000 | 37.67 | 18.60 | 3.65 | - | 15.42 | 2.18 | 0,083 |
| 10-06-037-12 | Коробка оконечная | 431.34 | 218.77 | - | - | 212.57 | 24.72 | 0,03 |
| 10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) | 58.59 | 56.05 | - | - | 2.54 | 6.18 | 0,01 |

РАЗДЕЛ 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

1.В расценках настоящего раздела не учтены:

а) затраты на транспортировку материальных ресурсов по трассе кабельных линий;

б) затраты на устройство постели для кабеля в траншее, определяемые по соответствующим расценкам сборника ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки";

в) кабели, шнуры ШСС, УССЛК, полиэтиленовые трубы, камеры, количество которых определяется по конкретному проекту.

2. Стоимость монтажа разветвительных муфт определяется по расценкам на монтаж прямых муфт соответствующей емкости с коэффициентом 1,1 к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами); монтаж муфт на зоновом кабеле в колодце определяется по расценкам с 10-06-052-01 по 10-06-052-08 с коэффициентом 0,95 к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами).

3. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях определяются по расценкам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 (соответствующей емкости кабеля) с коэффициентом 2.

4. Измерения на проложенных строительных длинах определяются по расценкам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 с коэффициентом 0,9.

5. Монтаж и измерения междугородных волоконно-оптических кабелей определяются по расценкам зоновых волоконно-оптических кабелей.

6. Прокладка опознавательной ленты определяется по расценке 10-06-048-05 с коэффициентом 0,3.

7. Предварительная пропорка грунта IV группы кабелеукладчиком определяется по расценке 10-06-048-01 с коэффициентом 0,7 к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) с исключением из расценки стоимости затрат по эксплуатации лаборатории ЛИОК (код 171312) - 13637,48 руб. (в том числе, оплаты труда рабочих, управляющих машиной - 291,44 руб.) в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.

8. При протягивании кабеля в канализации через колодец к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников следует применять коэффициент 1,1, через два колодца - 1,2, через три колодца и более - 1,3.

9. Стоимость прокладки волоконно-оптических кабелей с использованием колесных кабелеукладчиков следует определять по расценкам 10-06-001-13 и 10-06-001-14.

10. Стоимость прокладки трубки кабелеукладчиком следует определять по расценкам 10-06-001-11, 10-06-001-12 на прокладку коаксиального малогабаритного кабеля МКТ-4.

11. Переходы трубкой через водоемы на выброшенных тросах кабелеукладчиком определяются по расценкам 10-06-002-06 и 10-06-002-07.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-06-048. ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ Измеритель: км трассы (расценки 01-02), переход (расценки 03-04), км кабеля (расценка 05), 100 м кабеля (расценки 06-09) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка волоконно-оптических кабелей кабелеукладчиком в грунтах групп: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-048-01 | I, II | 26992.01 | 476.10 | 26515.91 | 721.16 | - | 46.00 |  |
| 10-06-048-02 | III | 37035.53 | 569.25 | 36466.28 | 1077.57 | - | 55.00 |  |
| Переходы волоконно-оптическим кабелем кабелеукладчиком через водоемы на выброшенных тросах, глубина прокладки до 1,2 м, ширина зеркала водоема, м, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-048-03 | 100 | 28785.44 | 589.95 | 28195.49 | 1388.51 | - | 57.00 |  |
| 10-06-048-04 | 200 | 36771.55 | 786.60 | 35984.95 | 1760.96 | - | 76.00 |  |
| 10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 2477.19 | 231.38 | 2245.81 | 113.22 | - | 23.00 |  |
| Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-048-06 | в трубопроводе по свободному каналу | 436.25 | 155.25 | 267.17 | 27.96 | 13.83 | 15.00 |  |
| 10-06-048-07 | в трубопроводе по занятому каналу | 583.34 | 207.00 | 362.51 | 37.93 | 13.83 | 20.00 |  |
| 10-06-048-08 | в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода | 496.12 | 155.25 | 327.04 | 34.22 | 13.83 | 15.00 |  |
| 10-06-048-09 | в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода | 633.97 | 196.65 | 423.49 | 44.31 | 13.83 | 19.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-049. ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ В КАНАЛИЗАЦИИ Измеритель: 100 м канала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-049-01 | по свободному каналу трубопровода в одну нитку | 320.14 | 85.12 | 235.02 | 24.59 | - | 8.00 |  |
| 10-06-049-02 | по свободному каналу трубопровода в две нитки | 359.61 | 95.76 | 263.85 | 27.61 | - | 9.00 |  |
| 10-06-049-03 | по занятому каналу трубопровода | 443.63 | 127.68 | 315.95 | 33.06 | - | 12.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-050. ПРОКЛАДКА, ПРОВЕРКА ЗАТУХАНИЯ И ВВОД ШСС В УССЛК Измеритель: 100 м шнура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-050-01 | Прокладка, проверка затухания и ввод ШСС в УССЛК | 38.48 | 38.48 | - | - | - | 4.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-051. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС В КОЛОДЦЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-051-01 | 4 | 13237.05 | 387.30 | 11826.18 | 401.72 | 1023.57 | 30.00 |  |
| 10-06-051-02 | 8 | 18770.91 | 555.13 | 17181.29 | 583.54 | 1034.49 | 43.00 |  |
| 10-06-051-03 | 12 | 24327.11 | 735.87 | 22545.82 | 765.75 | 1045.42 | 57.00 |  |
| 10-06-051-04 | 16 | 29874.99 | 916.61 | 27902.04 | 947.70 | 1056.34 | 71.00 |  |
| 10-06-051-05 | 20 | 35409.96 | 1084.44 | 33258.25 | 1129.64 | 1067.27 | 84.00 |  |
| 10-06-051-06 | 24 | 40957.84 | 1265.18 | 38614.47 | 1311.58 | 1078.19 | 98.00 |  |
| 10-06-051-07 | 32 | 51988.67 | 1613.75 | 49274.74 | 1673.61 | 1100.18 | 125.00 |  |
| 10-06-051-08 | 48 | 74204.89 | 2310.89 | 70750.65 | 2403.12 | 1143.35 | 179.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-052. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА ЗОНОВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на зоновом кабеле в котловане с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-052-01 | 4 | 33877.90 | 671.32 | 29282.78 | 887.29 | 3923.80 | 52.00 |  |
| 10-06-052-02 | 8 | 49486.98 | 1019.89 | 44539.93 | 1348.21 | 3927.16 | 79.00 |  |
| 10-06-052-03 | 12 | 65083.14 | 1355.55 | 59797.08 | 1809.12 | 3930.51 | 105.00 |  |
| 10-06-052-04 | 16 | 80692.22 | 1704.12 | 75054.23 | 2270.04 | 3933.87 | 132.00 |  |
| 10-06-052-05 | 20 | 96315.32 | 2065.60 | 90312.49 | 2731.07 | 3937.23 | 160.00 |  |
| 10-06-052-06 | 24 | 111912.58 | 2401.26 | 105570.74 | 3192.10 | 3940.58 | 186.00 |  |
| 10-06-052-07 | 32 | 143131.85 | 3098.40 | 136086.15 | 4114.04 | 3947.30 | 240.00 |  |
| 10-06-052-08 | 48 | 205557.57 | 4479.77 | 197116.96 | 5957.93 | 3960.84 | 347.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-053. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ Измеритель: кабель (строительная длина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического кабеля ГТС с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-053-01 | 4 | 2910.15 | 103.28 | 2806.87 | 59.98 | - | 8.00 |  |
| 10-06-053-02 | 8 | 5108.99 | 180.74 | 4928.25 | 105.32 | - | 14.00 |  |
| 10-06-053-03 | 12 | 7307.84 | 258.20 | 7049.64 | 150.65 | - | 20.00 |  |
| 10-06-053-04 | 16 | 9493.78 | 322.75 | 9171.03 | 195.99 | - | 25.00 |  |
| 10-06-053-05 | 20 | 11692.62 | 400.21 | 11292.41 | 241.32 | - | 31.00 |  |
| 10-06-053-06 | 24 | 13891.47 | 477.67 | 13413.80 | 286.66 | - | 37.00 |  |
| 10-06-053-07 | 32 | 18289.16 | 632.59 | 17656.57 | 377.33 | - | 49.00 |  |
| 10-06-053-08 | 48 | 27071.64 | 929.52 | 26142.12 | 558.67 | - | 72.00 |  |
| Измерение затухания на кабельной площадке волоконно-оптического зонового кабеля с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-053-09 | 4 | 3198.38 | 167.83 | 3030.55 | 64.76 | - | 13.00 |  |
| 10-06-053-10 | 8 | 6261.19 | 322.75 | 5938.44 | 126.91 | - | 25.00 |  |
| 10-06-053-11 | 12 | 9316.78 | 477.67 | 8839.11 | 188.90 | - | 37.00 |  |
| 10-06-053-12 | 16 | 12379.59 | 632.59 | 11747.00 | 251.04 | - | 49.00 |  |
| 10-06-053-13 | 20 | 15435.18 | 787.51 | 14647.67 | 313.03 | - | 61.00 |  |
| 10-06-053-14 | 24 | 18497.98 | 942.43 | 17555.55 | 375.17 | - | 73.00 |  |
| 10-06-053-15 | 32 | 24616.38 | 1252.27 | 23364.11 | 499.30 | - | 97.00 |  |
| 10-06-053-16 | 48 | 36853.18 | 1871.95 | 34981.23 | 747.56 | - | 145.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-054. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ Измеритель: участок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля ГТС в одном направлении с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-054-01 | 4 | 2034.41 | 64.55 | 1969.86 | 42.10 | - | 5.00 |  |
| 10-06-054-02 | 8 | 3529.17 | 116.19 | 3412.98 | 72.94 | - | 9.00 |  |
| 10-06-054-03 | 12 | 5016.71 | 167.83 | 4848.88 | 103.62 | - | 13.00 |  |
| 10-06-054-04 | 16 | 6511.47 | 219.47 | 6292.00 | 134.46 | - | 17.00 |  |
| 10-06-054-05 | 20 | 7999.02 | 271.11 | 7727.91 | 165.15 | - | 21.00 |  |
| 10-06-054-06 | 24 | 9493.78 | 322.75 | 9171.03 | 195.99 | - | 25.00 |  |
| 10-06-054-07 | 32 | 12476.08 | 426.03 | 12050.05 | 257.51 | - | 33.00 |  |
| 10-06-054-08 | 48 | 18440.69 | 632.59 | 17808.10 | 380.57 | - | 49.00 |  |
| Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического зонового кабеля в одном направлении с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-054-09 | 4 | 4207.44 | 116.19 | 4091.25 | 87.43 | - | 9.00 |  |
| 10-06-054-10 | 8 | 6999.48 | 180.74 | 6818.74 | 145.72 | - | 14.00 |  |
| 10-06-054-11 | 12 | 9804.44 | 258.20 | 9546.24 | 204.01 | - | 20.00 |  |
| 10-06-054-12 | 16 | 12609.40 | 335.66 | 12273.74 | 262.29 | - | 26.00 |  |
| 10-06-054-13 | 20 | 15401.44 | 400.21 | 15001.23 | 320.58 | - | 31.00 |  |
| 10-06-054-14 | 24 | 18206.40 | 477.67 | 17728.73 | 378.87 | - | 37.00 |  |
| 10-06-054-15 | 32 | 23803.40 | 619.68 | 23183.72 | 495.44 | - | 48.00 |  |
| 10-06-054-16 | 48 | 35010.32 | 916.61 | 34093.71 | 728.60 | - | 71.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-055. МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАНЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ (УССЛК) Измеритель: УССЛК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-055-01 | 4 | 1501.67 | 264.00 | 1234.98 | 129.22 | 2.69 | 22.00 |  |
| 10-06-055-02 | 8 | 2255.64 | 408.00 | 1842.49 | 192.79 | 5.15 | 34.00 |  |
| 10-06-055-03 | 12 | 2985.62 | 528.00 | 2450.01 | 256.36 | 7.61 | 44.00 |  |
| 10-06-055-04 | 16 | 3727.59 | 660.00 | 3057.52 | 319.93 | 10.07 | 55.00 |  |
| 10-06-055-05 | 20 | 4469.56 | 792.00 | 3665.03 | 383.50 | 12.53 | 66.00 |  |
| 10-06-055-06 | 24 | 5212.63 | 924.00 | 4273.65 | 447.18 | 14.98 | 77.00 |  |
| 10-06-055-07 | 32 | 6696.58 | 1188.00 | 5488.68 | 574.32 | 19.90 | 99.00 |  |
| 10-06-055-08 | 48 | 9664.46 | 1716.00 | 7918.73 | 828.59 | 29.73 | 143.00 |  |
| Установка, монтаж УССЛК с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле зоновом с числом волокон: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-055-09 | 4 | 1626.55 | 288.00 | 1335.86 | 139.78 | 2.69 | 24.00 |  |
| 10-06-055-10 | 8 | 2448.15 | 432.00 | 2011.00 | 210.42 | 5.15 | 36.00 |  |
| 10-06-055-11 | 12 | 3269.75 | 576.00 | 2686.14 | 281.07 | 7.61 | 48.00 |  |
| 10-06-055-12 | 16 | 4091.35 | 720.00 | 3361.28 | 351.71 | 10.07 | 60.00 |  |
| 10-06-055-13 | 20 | 4924.94 | 876.00 | 4036.41 | 422.36 | 12.53 | 73.00 |  |
| 10-06-055-14 | 24 | 5746.53 | 1020.00 | 4711.55 | 493.00 | 14.98 | 85.00 |  |
| 10-06-055-15 | 32 | 7389.72 | 1308.00 | 6061.82 | 634.29 | 19.90 | 109.00 |  |
| 10-06-055-16 | 48 | 10688.10 | 1896.00 | 8762.37 | 916.86 | 29.73 | 158.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-056. ИНСТАЛЛЯЦИЯ (ПРОКЛАДКА ПОТОКОМ ВОЗДУХА) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ТРУБКЕ Измеритель: км кабеля (расценка 01), камера (расценка 02), секция (2000 м) (расценка 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-056-01 | Прокладка кабеля в пластмассовой трубке потоком воздуха | 5131.27 | 853.16 | 4278.11 | 192.69 | - | 77.00 |  |
| 10-06-056-02 | Монтаж камер на пластмассовой трубке | 328.07 | 132.96 | 195.11 | 20.42 | - | 12.00 |  |
| 10-06-056-03 | Проверка проложенной пластмассовой трубки на герметичность | 700.72 | 77.56 | 623.16 | 62.58 | - | 7.00 |  |

РАЗДЕЛ 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Вводные указания

1. Электрическая проверка дополнительных секций мультиплексора (EXP SMS-600, MS SMS-2500А, 1641 SM-D и т.п.) определяется по расценке 10-06-068-01 с коэффициентом 0,5 (настройка системы управления по этому оборудованию не производится).

2. Настройка линейного цифрового тракта каждой последующей системы, при наличии нескольких систем, определяется по расценкам с 10-06-068-06 по 10-06-068-09 с коэффициентом 0,6.

3. Составные сетевые тракты настраиваются после настройки простых сетевых трактов по расценкам с 10-06-068-10 по 10-06-068-13.

4. Расценкой 10-06-068-17 учтены работы, проводимые в процессе приемо-сдаточных испытаний сдаваемого этапа или титула.

5. В соответствии с примечанием к таблице 10-06-068 ГЭСНм-2001-10 «Оборудование связи», расценки 10-06-068-0110-06-068-17 учитывают выполнение работ инженерным составом.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-06-068. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ Измеритель: шт. (расценки 01-02, 15), одно направление (расценки 03-05), система (расценки 06-09), тракт (расценки 10-13), рабочая станция (расценка 14), сетевой элемент (расценка 16), объект (расценка 17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрическая проверка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-068-01 | мультиплексора | 976.47 | 976.47 | - | - | - | 66.00 |  |
| 10-06-068-02 | регенератора | 443.85 | 443.85 | - | - | - | 30.00 |  |
| Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "1+0" или "1+1", или "1/1"): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-068-03 | STM-1 | 754.55 | 754.55 | - | - | - | 51.00 |  |
| 10-06-068-04 | STM-4 | 991.27 | 991.27 | - | - | - | 67.00 |  |
| 10-06-068-05 | STM-16 | 2677.90 | 2677.90 | - | - | - | 181.00 |  |
| Настройка линейного цифрового тракта, ТМ, СС и синхронизации одной системы передачи на одном участке "ввода-вывода": |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-068-06 | при количестве НРП=0 (схема "1+0") | 27944.10 | 7989.30 | 19954.80 | 2088.00 | - | 540.00 |  |
| 10-06-068-07 | при количестве НРП=0 (схема "1+1" или "1:1") | 34774.88 | 9942.24 | 24832.64 | 2598.40 | - | 672.00 |  |
| 10-06-068-08 | на каждый НРП (схема "1+0") добавлять к расценке 10-06-068-06 | 3651.70 | 769.34 | 2882.36 | 301.60 | - | 52.00 |  |
| 10-06-068-09 | на каждый НРП (схема "1+1" или "1:1") добавлять к расценке 10-06-068-07 | 4494.40 | 946.88 | 3547.52 | 371.20 | - | 64.00 |  |
| Настройка простых сетевых трактов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-068-10 | 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной | 742.56 | 742.56 | - | - | - | 48.00 |  |
| 10-06-068-11 | 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., последующий | 61.88 | 61.88 | - | - | - | 4.00 |  |
| 10-06-068-12 | 155 Мбит/сек., основной | 3527.16 | 3527.16 | - | - | - | 228.00 |  |
| 10-06-068-13 | 155 Мбит/сек., последующий | 371.28 | 371.28 | - | - | - | 24.00 |  |
| Настройка системы контроля и управления: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-068-14 | Установка операционной системы, программного обеспечения | 3077.36 | 3077.36 | - | - | - | 208.00 |  |
| 10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 473.44 | 473.44 | - | - | - | 32.00 |  |
| 10-06-068-16 | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 295.90 | 295.90 | - | - | - | 20.00 |  |
| Сдача объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-068-17 | Контрольные и приемо-сдаточные испытания | 9597.04 | 4275.76 | 5321.28 | 556.80 | - | 289.00 |  |

РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Вводные указания

Настоящий раздел содержит расценки на электрические измерения цепей связи и радиофикации, подвешенных на столбах и стоечных линиях.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-06-079. ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ Измеритель: усилительный участок цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-079-01 | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | 81.63 | 81.63 | - | - | - | 9.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-080. ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ Измеритель: усилительный участок цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех, диапазон частот, кГц, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-080-01 | 10 | 136.05 | 136.05 | - | - | - | 15.00 |  |
| 10-06-080-02 | 30 | 263.03 | 263.03 | - | - | - | 29.00 |  |
| 10-06-080-03 | 60 | 317.45 | 317.45 | - | - | - | 35.00 |  |
| 10-06-080-04 | 150 | 453.50 | 453.50 | - | - | - | 50.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-081. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ МЕЖДУ ЦЕПЯМИ Измеритель: усилительный участок цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Измерение переходного затухания между цепями на ближнем и дальнем концах, диапазон частот, кГц, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-06-081-01 | 10 | 136.05 | 136.05 | - | - | - | 15.00 |  |
| 10-06-081-02 | 30 | 199.54 | 199.54 | - | - | - | 22.00 |  |
| 10-06-081-03 | 60 | 263.03 | 263.03 | - | - | - | 29.00 |  |
| 10-06-081-04 | 150 | 426.29 | 426.29 | - | - | - | 47.00 |  |

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

РАЗДЕЛ 1. РАДИОСВЯЗЬ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтено горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние от приобъектного склада до 200 м; вертикальное - до 5 м.

2. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения (без стоимости материальных ресурсов) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициента 0,4.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-07-001. АНТЕННЫ Измеритель: антенна |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-001-01 | Высокочастотное возбуждение волновода | 741.82 | 144.76 | - | - | 597.06 | 15.40 |  |
| 10-07-001-02 | Антенна Г-образная | 1676.63 | 170.14 | - | - | 1506.49 | 18.10 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-002. ПОДВЕСКА ВОЛНОВОДНОГО ПРОВОДА И УСТАНОВКА СОГЛАСОВЫВАЮЩЕГО КОНТУРА НА ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ Измеритель: км провода (расценка 01), компл. (расценка 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-002-01 | Подвеска волноводного провода на опорах контактной сети | 2583.09 | 317.45 | - | - | 2265.64 | 35.00 | - |
| 10-07-002-02 | Установка согласовывающего контура на опорах контактной сети | 1909.59 | 37.37 | - | - | 1872.22 | 4.12 | 0,0034 |

РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтено горизонтальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояние от приобъектного склада до 200 м; вертикальное - до 5 м.

2. В расценках не учтены:

- затраты по монтажу электропитающих установок;

- затраты на устройство наружных контуров заземления;

- затраты на установку громкоговорителя;

- затраты на устройство стоек каркаса.

3. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения (без стоимости материальных ресурсов) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициента 0,5.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-07-011. ПУНКТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-011-01 | Пункт промежуточный диспетчерской или постанционной связи | 194.34 | 188.55 | - | - | 5.79 | 19.60 | 0,0027 |
| ТАБЛИЦА 10-07-012. ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПИ ПО СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ В РМТС Измеритель: цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-012-01 | Включение цепи постанционной связи в РМТС | 77.02 | 74.52 | - | - | 2.50 | 7.20 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-013. СТОЙКИ-КАРКАСЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ И СТОЙКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Измеритель: стойка-каркас |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-013-01 | Стойка-каркас для кабельных муфт | 2771.75 | 231.77 | 0.98 | - | 2539.00 | 22.70 | 0,048 |
| 10-07-013-02 | Стойка дополнительного оборудования | 1984.67 | 188.89 | 0.98 | - | 1794.80 | 18.50 | 0,049 |
| ТАБЛИЦА 10-07-014. ИЗМЕРЕНИЯ И НАСТРОЙКА КРУГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ Измеритель: круг избирательной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-014-01 | Измерение и настройка круга избирательной связи | 1972.24 | 1972.24 | - | - | - | 178.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-015. АППАРАТУРА МАГИСТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ Измеритель: устройство (расценка 01), стойка (расценка 02) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-015-01 | Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС" | 191.95 | 181.13 | - | - | 10.82 | 17.50 | 0,006 |
| 10-07-015-02 | Стойка перегонной связи (СКПС) | 2302.60 | 394.34 | - | - | 1908.26 | 38.10 | 0,05 |
| ТАБЛИЦА 10-07-016. ПУНКТЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПАРКОВОЙ СВЯЗИ Измеритель: компл. (3 фазы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт переговорной парковой связи, наружный: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-016-01 | совмещенный с громкоговорителем | 362.28 | 158.73 | - | - | 203.55 | 16.50 | 0,005 |
| 10-07-016-02 | отдельно устанавливаемый | 887.08 | 128.91 | - | - | 758.17 | 13.40 | 0,005 |
| ТАБЛИЦА 10-07-017. КОММУТАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ (КТС) Измеритель: компл. коммутаторного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коммутатор технологической связи на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-017-01 | крупных станциях (два дежурных по станции, маневровый и горочный диспетчеры) | 9075.35 | 8106.74 | - | - | 968.61 | 794.00 | 0,22 |
| 10-07-017-02 | средних станциях (дежурный по станции и маневровый диспетчер) | 6920.04 | 6248.52 | - | - | 671.52 | 612.00 | 0,22 |
| 10-07-017-03 | малых станциях (дежурный по станции и оператор) | 4870.76 | 4492.40 | - | - | 378.36 | 440.00 | 0,22 |
| ТАБЛИЦА 10-07-018. АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА СТРЕЛОЧНЫХ ПОСТОВ ИЛИ ОПЕРАТИВНЫХ АБОНЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОММУТАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ (ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ) Измеритель: абонентское устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-018-01 | Абонентское устройство стрелочного поста или оперативного абонента, включаемое в коммутатор технологической связи (отдельно устанавливаемое) | 348.81 | 211.48 | - | - | 137.33 | 19.60 | 0,003 |
| ТАБЛИЦА 10-07-019. АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА АУ-КТС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ (ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ) Измеритель: абонентское устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-019-01 | Абонентское устройство АУ-КТС избирательной связи (отдельно устанавливаемое) | 298.76 | 227.95 | - | - | 70.81 | 19.60 | 0,0038 |

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на:

- развозку материальных ресурсов по трассе;

- откапывание концов кабеля и присыпку муфт грунтом;

- проверку герметичности кабеля до и после его прокладки и наполнение сжатым газом, измерение сопротивления изоляции жил кабеля, симметрирование.

2. При производстве работ в условиях непрекращающегося движения поездов на смежных путях с тем, где происходит движение, при нормальных междупутьях (до 5,3 м при скоростях движения более 120 км/час), а так же на этих междупутьях и в пределах до 4 м от оси крайнего пути, к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, обслуживающих машины) следует применять коэффициенты, приведенные в таблице.

| Число поездов, проходящих по пути в сутки | Коэффициенты |
| --- | --- |
| 14-36 | 1,15 |
| 37-72 | 1,4 |
| 73-112 | 1,7 |
| 113-140 | 2 |
| св. 140 | 2,3 |

3. Расценки на прокладку кабелей кабелеукладчиком на железнодорожном ходу в теле земляного полотна железных дорог определены при производстве работ «в окно».

Расценки 10-07-063-0110-07-63-04 разработаны при продолжительности «окна» до 2 часов; расценки 10-07-063-0510-07-063-06 - до 3 часов.

4. В расценках не учтены затраты:

- на рытье траншей (кроме случаев, когда эти затраты учтены отдельными расценками);

- на установку желобов на мостах, в т.ч. на кроштейнах по расценке 10-07-065-01;

- на трамбование грунта механизированным способом после прокладки кабеля кабелеукладчиком на железнодорожном ходу по табл. 10-07-063 и вручную в готовые траншеи по табл. 10-07-064 в теле земляного полотна железных дорог;

- на установку замерных столбиков по табл. 10-07-062; 10-07-063; 10-07-064.

5. Используемые при монтаже муфт втулки стальные приняты во всех расценках одного типоразмера (диаметр 56 мм, длина 50 мм) из-за их малого удельного веса в составе материальных ресурсов.

6. Затраты на демонтаж оборудования определяются путем применения (без стоимости материальных ресурсов) к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе, оплате труда рабочих, управляющих машинами) коэффициента 0,5.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-07-050. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ПАЙКИ Измеритель: муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки прямая на кабеле емкостью, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-050-01 | 4x4 | 700.58 | 155.93 | - | - | 544.65 | 15.50 |  |
| 10-07-050-02 | 7x4 | 735.52 | 165.99 | - | - | 569.53 | 16.50 |  |
| Муфта соединительная, монтируемая методом горячей пайки стыковая с симметрированием на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-050-03 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 4x4 | 2144.96 | 755.30 | - | - | 1389.66 | 63.90 |  |
| 10-07-050-04 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 7x4 | 2291.09 | 1047.25 | - | - | 1243.84 | 88.60 |  |
| 10-07-050-05 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 4x4 | 2484.53 | 1107.53 | - | - | 1377.00 | 93.70 |  |
| 10-07-050-06 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 7x4 | 2572.74 | 1347.48 | - | - | 1225.26 | 114.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-051. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ СВАРКИ Измеритель: муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта соединительная, монтируемая методом сварки прямая на кабеле емкостью, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-051-01 | 4x4 | 565.83 | 134.80 | - | - | 431.03 | 13.40 |  |
| 10-07-051-02 | 7x4 | 741.52 | 165.99 | - | - | 575.53 | 16.50 |  |
| Муфта соединительная, монтируемая методом сварки стыковая с симметрированием на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-051-03 | ближнем конце на кабеле емкость, до 4x4 | 2027.19 | 749.39 | - | - | 1277.80 | 63.40 |  |
| 10-07-051-04 | ближнем конце на кабеле емкость, до 7x4 | 2316.55 | 1059.07 | - | - | 1257.48 | 89.60 |  |
| 10-07-051-05 | дальнем конце на кабеля емкость, до 4x4 | 2385.33 | 1107.53 | - | - | 1277.80 | 93.70 |  |
| 10-07-051-06 | дальнем конце на кабеля емкость, до 7x4 | 2605.09 | 1347.48 | - | - | 1257.61 | 114.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-052. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ОПРЕССОВАНИЯ Измеритель: муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования прямая на кабеле емкостью, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-052-01 | 4x4 | 489.79 | 145.68 | - | - | 344.11 | 14.70 |  |
| 10-07-052-02 | 7x4 | 635.75 | 161.53 | - | - | 474.22 | 16.30 |  |
| Муфта соединительная, монтируемая методом холодного опрессования стыковая с симметрированием на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-052-03 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 4x4 | 1966.62 | 775.20 | - | - | 1191.42 | 64.60 |  |
| 10-07-052-04 | ближнем конце на кабеле емкостью, до 7x4 | 2249.99 | 1077.60 | - | - | 1172.39 | 89.80 |  |
| 10-07-052-05 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 4x4 | 1966.62 | 775.20 | - | - | 1191.42 | 64.60 |  |
| 10-07-052-06 | дальнем конце на кабеля емкостью, до 7x4 | 2249.99 | 1077.60 | - | - | 1172.39 | 89.80 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-053. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ (ВИЛАД) Измеритель: муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) прямая на кабеле емкостью, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-053-01 | 1x4 | 286.44 | 104.06 | - | - | 182.38 | 10.50 |  |
| 10-07-053-02 | 4x4 | 329.29 | 124.87 | - | - | 204.42 | 12.60 |  |
| 10-07-053-03 | 7x4 | 366.19 | 130.81 | - | - | 235.38 | 13.20 |  |
| Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на ближнем конце на кабеле емкостью, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-053-04 | 1x4 | 621.31 | 258.00 | - | - | 363.31 | 21.50 |  |
| 10-07-053-05 | 4x4 | 1638.47 | 744.00 | - | - | 894.47 | 62.00 |  |
| 10-07-053-06 | 7x4 | 2120.05 | 1033.20 | - | - | 1086.85 | 86.10 |  |
| Муфта соединительная, монтируемая с применением полиуретановых композиций (ВИЛАД) стыковая с симметрированием на дальнем конце на кабеля емкостью, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-053-07 | 1x4 | 678.91 | 315.60 | - | - | 363.31 | 26.30 |  |
| 10-07-053-08 | 4x4 | 2016.39 | 1122.00 | - | - | 894.39 | 93.50 |  |
| 10-07-053-09 | 7x4 | 2442.85 | 1356.00 | - | - | 1086.85 | 113.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-054. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МУФТ ИЗОЛИРУЮЩИХ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ Измеритель: муфта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта изолирующая алюминиевая для кабелей связи в алюминиевой оболочке на кабеле емкостью, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-054-01 | 4x4 | 733.15 | 276.79 | - | - | 456.36 | 23.80 |  |
| 10-07-054-02 | 7x4 | 876.49 | 301.22 | - | - | 575.27 | 25.90 |  |
| 10-07-054-03 | 12x4 | 1346.46 | 325.64 | - | - | 1020.82 | 28.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-055. МУФТЫ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ПАЙКИ Измеритель: одно ответвление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом горячей пайки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-055-01 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до 4x4 | 2162.24 | 642.83 | - | - | 1519.41 | 63.90 |  |
| 10-07-055-02 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до 7x4 | 2328.71 | 674.02 | - | - | 1654.69 | 67.00 |  |
| 10-07-055-03 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 4x4 | 2343.60 | 678.04 | - | - | 1665.56 | 67.40 |  |
| 10-07-055-04 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 7x4 | 2600.46 | 715.27 | - | - | 1885.19 | 71.10 |  |
| 10-07-055-05 | ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до 12x4 | 2693.06 | 766.57 | - | - | 1926.49 | 76.20 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-056. МУФТЫ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ СВАРКИ Измеритель: одно ответвление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки, ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-056-01 | 4x4 | 2107.69 | 694.14 | - | - | 1413.55 | 69.00 |  |
| 10-07-056-02 | 7x4 | 2355.94 | 735.39 | - | - | 1620.55 | 73.10 |  |
| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом сварки, ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-056-03 | 4x4 | 2389.88 | 735.39 | - | - | 1654.49 | 73.10 |  |
| 10-07-056-04 | 7x4 | 2580.62 | 777.64 | - | - | 1802.98 | 77.30 |  |
| 10-07-056-05 | 12x4 | 3298.99 | 850.07 | - | - | 2448.92 | 84.50 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-057. МУФТЫ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ОПРЕССОВАНИЯ Измеритель: одно ответвление |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования, ответвление от магистрального кабеля емкостью 4x4 при емкости кабеля ответвления, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-057-01 | 4x4 | 2058.23 | 676.03 | - | - | 1382.20 | 67.20 |  |
| 10-07-057-02 | 7x4 | 2247.13 | 708.22 | - | - | 1538.91 | 70.40 |  |
| Муфта ответвления от магистрального кабеля, монтируемая методом холодного опрессования, ответвление от магистрального кабеля емкостью 7x4 при емкости кабеля ответвления, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-057-03 | 4x4 | 2248.57 | 702.19 | - | - | 1546.38 | 69.80 |  |
| 10-07-057-04 | 7x4 | 2429.95 | 734.38 | - | - | 1695.57 | 73.00 |  |
| 10-07-057-05 | 12x4 | 3350.81 | 771.60 | - | - | 2579.21 | 76.70 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-058. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ Измеритель: ввод одного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод кабеля связи в служебно-технические здания, кабель емкостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-058-01 | 4x4 | 2147.24 | 238.42 | - | - | 1908.82 | 23.70 |  |
| 10-07-058-02 | 7x4 | 3676.10 | 269.61 | - | - | 3406.49 | 26.80 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-059. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В ПОДЗЕМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ Измеритель: ввод одного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод кабеля связи в подземные усилительные пункты, кабель емкостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-059-01 | 4x4 | 2961.19 | 590.52 | - | - | 2370.67 | 58.70 |  |
| 10-07-059-02 | 7x4 | 4355.97 | 1086.48 | - | - | 3269.49 | 108.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-060. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В НАЗЕМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ Измеритель: ввод одного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод кабеля связи в наземные усилительные пункты, кабель емкостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-060-01 | 4x4 | 2291.21 | 487.20 | - | - | 1804.01 | 46.40 |  |
| 10-07-060-02 | 7x4 | 3504.45 | 746.55 | - | - | 2757.90 | 71.10 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-061. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В РЕЛЕЙНЫЕ ШКАФЫ Измеритель: ввод одного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод кабелей связи в релейный шкаф, кабель емкостью: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-061-01 | 4x4 | 1407.21 | 128.34 | - | - | 1278.87 | 12.40 |  |
| 10-07-061-02 | 7x4 | 1583.20 | 160.42 | - | - | 1422.78 | 15.50 |  |
| 10-07-061-03 | 12x4 | 2033.51 | 202.86 | - | - | 1830.65 | 19.60 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-062. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В ТЕЛЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Измеритель: пункт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-062-01 | Контрольно-измерительные пункты, устанавливаемые в теле земляного полотна железных дорог | 1135.60 | 75.45 | - | - | 1060.15 | 7.50 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-063. КАБЕЛИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ В ТЕЛО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Измеритель: км кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели, прокладываемые кабелеукладчиком на железнодорожном ходу, количество одновременно прокладываемых кабелей на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-063-01 | действующих линиях с автономной тягой 1 | 9979.55 | 2582.62 | 7339.58 | 329.29 | 57.35 | 278.00 |  |
| 10-07-063-02 | действующих линиях с автономной тягой 2 | 5985.55 | 2192.44 | 3735.76 | 167.59 | 57.35 | 236.00 |  |
| 10-07-063-03 | действующих электрифицированных линиях 1 | 10142.90 | 2638.36 | 7447.19 | 334.09 | 57.35 | 284.00 |  |
| 10-07-063-04 | действующих электрифицированных линиях 2 | 6022.71 | 2229.60 | 3735.76 | 167.59 | 57.35 | 240.00 |  |
| 10-07-063-05 | новостроящихся линиях 1 | 6733.03 | 1673.76 | 5001.92 | 224.42 | 57.35 | 176.00 |  |
| 10-07-063-06 | новостроящихся линиях 2 | 4043.25 | 1540.62 | 2445.28 | 109.67 | 57.35 | 162.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-064. КАБЕЛИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ВРУЧНУЮ В ТЕЛЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (В ГОТОВЫЕ ТРАНШЕИ) Измеритель: км кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели, прокладываемые вручную в теле земляного полотна железной дороги (в готовые траншеи) на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-064-01 | действующих линиях | 6586.88 | 6246.74 | - | - | 340.14 | 571.00 |  |
| 10-07-064-02 | новостроящихся линиях | 4059.74 | 3719.60 | - | - | 340.14 | 340.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-065. КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТАХ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 50 М Измеритель: 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели связи, прокладываемые на железнодорожных мостах длиной более 50 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-065-01 | 8 желобах | 1395.33 | 416.42 | 879.16 | - | 99.75 | 44.30 |  |
| 10-07-065-02 | подвешиваемые на тросах | 7235.80 | 1992.80 | 1758.33 | - | 3484.67 | 212.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-066. КРОНШТЕЙНЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КОНСТРУКЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ В ЖЕЛОБАХ Измеритель: 100 м трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-066-01 | Установка кронштейнов на конструкциях железнодорожных мостов для прокладки желобов | 31373.61 | 1175.04 | 1647.96 | 167.54 | 28550.61 | 128.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-067. КАБЕЛИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ Измеритель: 100 м кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-067-01 | Кабели связи, прокладываемые в железнодорожных тоннелях по установленным конструкциям | 1944.40 | 364.32 | 1082.80 | 115.83 | 497.28 | 35.20 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-068. КАБЕЛИ И ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Измеритель: 100 м кабеля или провода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели и провода в проложенных трубах, каналах и блоках скрытой проводки на пассажирских платформах, тоннелях и в служебно-технических зданиях железных дорог, масса 1 м кабеля, кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-068-01 | 0,6 | 477.24 | 100.63 | - | - | 376.61 | 10.30 |  |
| 10-07-068-02 | 1 | 528.05 | 151.44 | - | - | 376.61 | 15.50 |  |
| 10-07-068-03 | 2 | 537.81 | 161.20 | - | - | 376.61 | 16.50 |  |
| 10-07-068-04 | 3 | 557.36 | 180.75 | - | - | 376.61 | 18.50 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-069. ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ НА МОСТАХ И ПОДХОДАХ К НИМ (В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ) Измеритель: 100 м трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зашита кабелей на мостах и подходах к ним (в готовых траншеях) на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-069-01 | однокабельных линиях | 14416.85 | 926.53 | 433.37 | - | 13056.95 | 92.10 |  |
| 10-07-069-02 | двухкабельных линиях | 16737.74 | 1096.54 | 511.86 | - | 15129.34 | 109.00 |  |
| 10-07-069-03 | трехкабельных линиях | 19594.82 | 2052.24 | 960.25 | - | 16582.33 | 204.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-070. КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРИЖИМНЫХ УЧАСТКАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Измеритель: 100 м трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кабели связи, прокладываемые на прижимных участках железных дорог на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-070-01 | однокабельных линиях | 23817.68 | 2776.56 | 5110.59 | 245.06 | 15930.53 | 276.00 |  |
| 10-07-070-02 | двухкабельных линиях | 26930.32 | 2957.64 | 5473.46 | 262.57 | 18499.22 | 294.00 |  |
| 10-07-070-03 | трехкабельных линиях | 30449.00 | 3581.36 | 6565.53 | 314.88 | 20302.11 | 356.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-071. ПЕРЕХОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЧЕРЕЗ ВОДОЕМЫ НА ВЫБРОШЕННЫХ ТРОСАХ В ПОЛОСЕ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Измеритель: переход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог, переход на однокабельной линии, ширина зеркала водоема, м до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-071-01 | 100 | 57441.29 | 1358.10 | 30975.29 | 2867.04 | 25107.90 | 135.00 |  |
| 10-07-071-02 | 200 | 79847.79 | 2102.54 | 41174.65 | 3812.00 | 36570.60 | 209.00 |  |
| 10-07-071-03 | 300 | 130541.69 | 3812.74 | 78695.65 | 7099.92 | 48033.30 | 379.00 |  |
| Переходы кабельные через водоемы на выброшенных тросах в полосе отвода железных дорог, переход на двухкабельной линии, ширина зеркала водоема, м до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-071-04 | 100 | 72018.02 | 2887.22 | 44022.90 | 4075.29 | 25107.90 | 287.00 |  |
| 10-07-071-05 | 200 | 103500.86 | 4154.78 | 62775.48 | 5730.54 | 36570.60 | 413.00 |  |
| 10-07-071-06 | 300 | 182653.37 | 7786.44 | 126833.63 | 11327.41 | 48033.30 | 774.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-072. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННОЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ В ПОЛОСЕ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Измеритель: км трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог магистрального кабеля на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-072-01 | однокабельной линии | 44752.65 | 1225.20 | 16451.43 | 1343.63 | 27076.02 | 120.00 |  |
| 10-07-072-02 | двухкабельной линии | 46838.41 | 1388.56 | 17489.64 | 1430.47 | 27960.21 | 136.00 |  |
| Бестраншейная прокладка механизированной колонной в полосе отвода железных дорог кабеля вторичной коммутации на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-072-03 | однокабельной линии | 47337.52 | 1255.83 | 17065.41 | 1396.05 | 29016.28 | 123.00 |  |
| 10-07-072-04 | двухкабельной линии | 49578.68 | 1408.98 | 17857.25 | 1459.71 | 30312.45 | 138.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-073. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕИ В ПОЛОСЕ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ Измеритель: км трассы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог одного кабеля, массой 1 м в кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-073-01 | 1 | 19408.16 | 3487.89 | 6579.01 | 694.23 | 9341.26 | 357.00 |  |
| 10-07-073-02 | 2 | 18905.76 | 3663.75 | 6649.67 | 700.41 | 8592.34 | 375.00 |  |
| 10-07-073-03 | 3 | 20365.15 | 3722.37 | 8578.17 | 903.07 | 8064.61 | 381.00 |  |
| Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог двух кабелей, массой 1 м в кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-073-04 | 1 | 21594.25 | 3800.53 | 7540.84 | 794.69 | 10252.88 | 389.00 |  |
| 10-07-073-05 | 2 | 21319.79 | 4201.10 | 7586.43 | 799.16 | 9532.26 | 430.00 |  |
| 10-07-073-06 | 3 | 22760.98 | 4279.26 | 9445.55 | 994.27 | 9036.17 | 438.00 |  |
| Прокладка кабелей связи вручную с одновременной разработкой траншеи в полосе отвода железных дорог трех кабелей, массой 1 м в кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-073-07 | 1 | 23751.39 | 4132.71 | 8449.06 | 887.67 | 11169.62 | 423.00 |  |
| 10-07-073-08 | 2 | 23761.35 | 4728.68 | 8578.17 | 903.07 | 10454.50 | 484.00 |  |
| 10-07-073-09 | 3 | 25776.43 | 4904.54 | 10450.01 | 1100.76 | 10421.88 | 502.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-07-074. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ В ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ Измеритель: км кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по свободному каналу, кабели массой 1 м в кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-074-01 | 1 | 52830.50 | 5595.08 | 6813.80 | 349.65 | 40421.62 | 548.00 |  |
| 10-07-074-02 | 2 | 53738.71 | 5656.34 | 7647.19 | 392.85 | 40435.18 | 554.00 |  |
| 10-07-074-03 | 3 | 54803.61 | 5829.91 | 8506.86 | 437.40 | 40466.84 | 571.00 |  |
| 10-07-074-04 | 6 | 80954.41 | 6054.53 | 9828.35 | 504.90 | 65071.53 | 593.00 |  |
| Прокладка кабелей связи в телефонной канализации на железнодорожных станциях по занятому каналу, кабели массой 1 м в кг, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-07-074-05 | 1 | 53884.78 | 5880.96 | 7166.63 | 368.55 | 40837.19 | 576.00 |  |
| 10-07-074-06 | 2 | 54810.15 | 6074.95 | 7881.46 | 404.73 | 40853.74 | 595.00 |  |
| 10-07-074-07 | 3 | 55884.81 | 6350.62 | 8645.79 | 444.15 | 40888.40 | 622.00 |  |
| 10-07-074-08 | 6 | 82032.40 | 6707.97 | 9828.35 | 504.90 | 65496.08 | 657.00 |  |

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на проверку работоспособности и индивидуальные испытания приборов в соответствии с паспортными данными, ПУЭ, инструкциями по эксплуатации.

2. В расценках не учтены:

- затраты на изготовление и монтаж конструкций, не входящих в комплект приемно-контрольных приборов;

- затраты на защиту блокировочного провода от механических повреждений фанерой, оргалитом и другими материалами, а также окраску заблокированной поверхности;

- затраты на эксплуатацию подъемных механизмов или устройство лесов при осуществлении работ на высоте 5 м и более;

- расход извещателей (датчиков);

- затраты на монтаж диодов, резисторов, устанавливаемых дополнительно.

3. При монтаже извещателей и проводов на высоте 5 м и более от уровня пола затраты на монтаж определяются по соответствующим расценкам отдела с применением к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников коэффициентов:

1,1 - при высоте до 15 м;

1,25 - при высоте свыше 15 м.

4. Расценками 10-08-004-02 и 10-08-004-03 учтена блокировка поверхностей одножильным проводом; затраты по блокировке двумя одножильными проводами определяются по соответствующим расценкам с коэффициентом 1,6.

5. При прокладке 2-3-жильных проводов без разделительного основания затраты определяются по расценке 10-08-005-03.

6. При выполнении работ в зданиях, находящихся под охраной ГИОП, музеях, культовых помещениях затраты на монтаж извещателей, объектовых приборов и устройств, проводов при открытой прокладке определяются по расценкам табл. 10-08-002, 10-08-003 и 10-08-005 с коэффициентом от 1,5 до 2. Размер коэффициента согласовывается с заказчиком.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-08-001. АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ Измеритель: шт. (расценки 01-02, 04-06, 08-13), 10 лучей (расценки 03, 07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые. Концентратор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-001-01 | блок базовый на 10 лучей | 249.05 | 241.44 | 0.31 | - | 7.30 | 24.00 |  |
| 10-08-001-02 | блок базовый на 20 лучей | 403.03 | 392.34 | 0.31 | - | 10.38 | 39.00 |  |
| 10-08-001-03 | блок линейный | 190.46 | 178.38 | 0.31 | - | 11.77 | 18.00 |  |
| Прибор ПС на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-001-04 | 4 луча | 119.07 | 113.85 | 0.57 | - | 4.65 | 11.00 |  |
| 10-08-001-05 | 1 луч | 62.64 | 58.62 | 0.25 | - | 3.77 | 6.00 |  |
| Приборы приемно-контрольные сигнальные. Концентратор: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-001-06 | блок базовый на 10 лучей | 166.75 | 160.96 | 0.31 | - | 5.48 | 16.00 |  |
| 10-08-001-07 | блок линейный. | 133.92 | 128.83 | 0.31 | - | 4.78 | 13.00 |  |
| 10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча | 88.06 | 84.00 | 0.25 | - | 3.81 | 8.00 |  |
| Приборы приемно-контрольные объектовые на: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-001-09 | 2 луча | 200.43 | 196.65 | 0.25 | - | 3.53 | 19.00 |  |
| 10-08-001-10 | 1 луч | 112.65 | 109.01 | 0.25 | - | 3.39 | 11.00 |  |
| Устройства промежуточные на количество лучей: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-001-11 | 10 | 150.50 | 144.90 | 0.25 | - | 5.35 | 14.00 |  |
| 10-08-001-12 | 5 | 86.72 | 82.80 | 0.25 | - | 3.67 | 8.00 |  |
| 10-08-001-13 | 1 | 44.21 | 40.84 | 0.25 | - | 3.12 | 4.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-002. ИЗВЕЩАТЕЛИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Извещатели ПС автоматические: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-002-01 | тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 10.88 | 9.62 | 0.12 | - | 1.14 | 1.00 |  |
| 10-08-002-02 | дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 22.02 | 19.24 | 0.31 | - | 2.47 | 2.00 |  |
| 10-08-002-03 | тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении | 26.84 | 23.64 | 0.37 | - | 2.83 | 2.00 |  |
| Извещатели ОС автоматические: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-002-04 | контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 11.38 | 9.62 | - | - | 1.76 | 1.00 |  |
| 10-08-002-05 | ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле | 11.57 | 9.62 | - | - | 1.95 | 1.00 |  |
| 10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | 6.46 | 3.37 | 0.97 | - | 2.12 | 0.35 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-003. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ Измеритель: шт. (расценки 01-06, 08-09), компл. (расценка 07) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-003-01 | Прибор сигнализирующий емкостной | 111.67 | 107.47 | 0.25 | - | 3.95 | 11.00 |  |
| Устройства ультразвуковые: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-003-02 | прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | 53.36 | 51.05 | 0.18 | - | 2.13 | 5.00 |  |
| 10-08-003-03 | блок питания и контроля | 54.97 | 51.05 | 0.25 | - | 3.67 | 5.00 |  |
| 10-08-003-04 | преобразователь (излучатель или приемник) | 51.39 | 48.10 | 0.25 | - | 3.04 | 5.00 |  |
| Устройства оптико-(фото) электрические: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-003-05 | прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | 80.60 | 76.96 | 0.25 | - | 3.39 | 8.00 |  |
| 10-08-003-06 | блок питания и контроля | 89.20 | 82.80 | 0.34 | - | 6.06 | 8.00 |  |
| 10-08-003-07 | комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) | 94.48 | 86.58 | 0.68 | - | 7.22 | 9.00 |  |
| 10-08-003-08 | отражатель неподвижный | 11.49 | 9.62 | 0.17 | - | 1.70 | 1.00 |  |
| 10-08-003-09 | отражатель регулируемый | 31.00 | 28.20 | 0.25 | - | 2.55 | 3.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-004. БЛОКИРОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОВОДОМ, ФОЛЬГОЙ Измеритель: 100 м блокировки (расценка 01), 1 м2 блокировки (расценки 02-04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-004-01 | Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой | 592.73 | 439.65 | - | - | 153.08 | 45.00 |  |
| Блокировка строительных конструкций на пролом: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-004-02 | дверей, перегородок | 30.46 | 18.80 | 0.98 | - | 10.68 | 2.00 |  |
| 10-08-004-03 | потолков | 40.44 | 28.20 | 1.56 | - | 10.68 | 3.00 |  |
| 10-08-004-04 | Блокировка металлических решеток | 43.64 | 37.60 | 0.64 | - | 5.40 | 4.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-005. ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС Измеритель: 100 м (расценки 01-03), 1 м линии (расценка 04) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-005-01 | деревянным | 182.06 | 99.77 | - | - | 82.29 | 11.00 |  |
| 10-08-005-02 | кирпичным | 1075.84 | 272.60 | 11.23 | - | 792.01 | 29.00 |  |
| 10-08-005-03 | бетонным и металлическим | 1266.54 | 327.08 | 19.50 | - | 919.96 | 34.00 |  |
| 10-08-005-04 | Линия (скрутка) из 2-3 одножильных проводов по любому основанию | 13.84 | 1.95 | - | - | 11.89 | 0.20 |  |

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

Вводные указания

1. В расценках учтены затраты на установку аппаратуры, присоединение к электрочасам жил кабелей и проводов, установку подставки под механизм башенных часов.

2. В расценках не учтены:

- затраты на изготовление стрелок и циферблата для башенных электрочасов;

- кронштейны для подвески электрочасов;

- затраты на распределительные сети к вторичным электрочасам.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-08-015. ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-015-01 | Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1 | 31.83 | 31.50 | - | - | 0.33 | 3.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-016. ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрочасы односторонние: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-016-01 | на стене | 18.62 | 18.14 | - | - | 0.48 | 2.00 |  |
| 10-08-016-02 | на стене с установкой кронштейна на бетонной стене | 22.55 | 19.02 | - | - | 3.53 | 2.00 |  |
| 10-08-016-03 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции | 30.84 | 19.02 | 4.70 | - | 7.12 | 2.00 |  |
| 10-08-016-04 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 80.33 | 19.24 | - | - | 61.09 | 2.00 |  |
| Электрочасы двусторонние: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-016-05 | на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене | 24.81 | 21.28 | - | - | 3.53 | 2.00 |  |
| 10-08-016-06 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции | 33.10 | 21.28 | 4.70 | - | 7.12 | 2.00 |  |
| 10-08-016-07 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 82.97 | 21.88 | - | - | 61.09 | 2.00 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-017. ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрочасы односторонние: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-017-01 | на стене | 181.96 | 42.86 | 138.37 | - | 0.73 | 4.56 |  |
| 10-08-017-02 | на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене | 111.17 | 32.90 | 74.74 | - | 3.53 | 3.42 |  |
| 10-08-017-03 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции | 119.46 | 32.90 | 79.44 | - | 7.12 | 3.42 |  |
| 10-08-017-04 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 169.24 | 33.41 | 74.74 | - | 61.09 | 3.42 |  |
| Электрочасы двусторонние: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-017-05 | на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной колонне | 120.12 | 43.87 | 72.72 | - | 3.53 | 4.56 |  |
| 10-08-017-06 | на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции | 127.76 | 43.87 | 76.77 | - | 7.12 | 4.56 |  |
| 10-08-017-07 | на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 177.68 | 43.87 | 72.72 | - | 61.09 | 4.56 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-018. ЭЛЕКТРОЧАСЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-018-01 | Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип PBI-30 | 10.03 | 8.20 | - | - | 1.83 | 0.74 |  |
| 10-08-018-02 | Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15 м | 326.26 | 99.09 | 149.08 | - | 78.09 | 10.30 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-019. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 5.20 | 4.89 | - | - | 0.31 | 0.50 |  |
| 10-08-019-02 | Реле трансляции минутных импульсов на стене | 11.09 | 7.70 | - | - | 3.39 | 0.80 |  |
| 10-08-019-03 | Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1 | 13.53 | 10.17 | - | - | 3.36 | 0.93 |  |
| 10-08-019-04 | Реле времени программное, тип 2РВМ | 6.56 | 5.64 | - | - | 0.92 | 0.60 |  |
| ТАБЛИЦА 10-08-020. ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-08-020-01 | Часы цифровые электронные подвесные | 19.28 | 18.80 | - | - | 0.48 | 2.00 |  |

ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

В расценках не учтены затраты на установку металлических конструкций под телевизионную аппаратуру.

| Номера расценок | Наименование и характеристика монтажных работ и оборудования | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | Масса оборудо- вания, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБЛИЦА 10-09-001. АППАРАТУРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10-09-001-01 | Аппаратура телевизионная прикладная "Дефектоскоп" с 1 камерой | 344.21 | 269.10 | - | - | 75.11 | 26.00 | 0,0616 |
| 10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 205.91 | 155.25 | - | - | 50.66 | 15.00 | 0,014 |

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ СБОРНИКА

1. Кабель.

2. Провода (кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием), за исключением отдела 07.

3. Извещатели пожарно-охранной сигнализации.

4. Трубы и комплектующие детали к ним, за исключением отделов 06 и 07.

5. Ящики, шкафы.

Приложение 2

УСЛОВНЫЕ (СОКРАЩЕННЫЕ) ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ВИДОВ РАБОТ

АИ - абонентское искание

АК - абонентский комплект

АУД - автоматическая установка данных

АВМ - антенно-волноводный модуль

АМТС - автоматическая междугородная телефонная станция

АУНК-А - аппаратура учета нагрузки и качества

АПНА - аппаратура автоматической настройки каналов

АПКА - аппаратура автоматической проверки каналов

АЗУ - автоматическое запоминающее устройство

БС - антенна бегущей волны коротковолновая

ВВДШ - антенна-вибратор вертикальный диапазонный шунтовый

ВГД - антенна-вибратор горизонтальный диапазонный

ВГДШ - то же с шунтом

ВГДШ-2У - антенна - 2 вибратора горизонтальных, расположенных под углом 90 град, относительно друг друга

ВГИ - статив входящего группового искания

ВГРД - антенна - вибратор горизонтальный расширенного диапазона

ВИП - вторичный источник питания

ВКЗСЛГ - входящий комплект заказно-соединительных линий

ВКЗСЛШ - то же шнурового типа

ВКТН - входящий комплект тонального набора

ВКРШ-Т - статив соединителя и транслятора

ВКУ - видеоконтрольное устройство

ВКШ - входящий комплект межобъектных соединительных линий

ВРКШ - входящий регистр кода МТС шнурового типа

ВСКО - входящий согласующий комплект с одночастотной полуавтоматикой

ВЧ - высокая частота

ВЭ - антенна вертикальная экспоненциальная

ДВО - дополнительные виды обслуживания

ИАТСКЭ - интегральная автоматическая телефонная станция квазиэлектронная

ИАТСЭ - интегральная автоматическая телефонная станция электронная

ИКЗСЛК - исходящий комплект заказно-соединительных линий

ИКМ - импульсно-кодовая модуляция

ИКТН - исходящий комплект тонального набора

ИМРА - исходящий комплект межобъектных соединительных линий

ИРСЛГ-У - исходящий комплект реле соединительных линий ГАТС уплотненный

ИТМ -исходящий транслятор междугородного шнура

ИШК - исходящий комплект межобъектных соединительных линий

КАТ - комплект абонентской тарификации

ККС - комплект конференц-связи

КЛО - комплект линейного оборудования

КС - комплект соединительный

КС-БАЛ - коммутационная система блока абонентских линий

КС-БСЛ - коммутационная система блока соединительных линий

КСЛИ - комплект соединительный линейного искания

КСЛТ - комплект соединительных линий

КСЛУ - комплект соединительных линий управляющий

КСЛШ - комплект соединительный линейный шнурового типа

КУПШ - комплект коммутационных устройств управления пересчетчиками МТС шнурового типа

ЛПВ - антенна логопериодическая вертикально-поляризованная

ЛПН - антенна логопериодическая наклонная

МГИ - маркер группового искания

НУП - необслуживаемый усилительный пункт

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт

НЧ - низкая частота

ОКУ - общий канал управления

ОПС - охранно-пожарная сигнализация

ОПУГ-А - общее проверочное устройство групповых приборов автоматическое

ОС - охранная сигнализация

ОУП - обслуживаемый усилительный пункт

ОЭР - общие эксплуатационные работы

ПС - пожарная сигнализация

ПTH - приемник тастатурного набора

РГД - антенна ромбическая горизонтальная двойная

РИ - регистровое искание

РИВ - ступень регистрового искания входящих регистров

РК-ПШ - статив соединителя регистра кода МТС шнурового типа и пересчетчиков

РПА - антенна рупорно-параболическая

PC - стойка резервирования стволов

РСЛ - реле соединительных линий

РСЛГ - статив комплексов реле соединительных линий с ГАТС

РСЛПВ - реле соединительных линий посылки вызова

РСЛПИ - реле соединительных линий шнурового типа

РСПА-УПФ - статив плат реле соединительных линий автоматической связи и устройства первичной фиксации

РУК-ВРКШ - статив соединителя между комплектом РУК и ВРКШ

РУК-ОУ-МРУ - статив релейно-усилительных комплексов

САРН - стойка автоматической регулировки напряжения

САЦО-4Д - стойка аналого-цифрового оборудования

СВ - стойка вспомогательная

СВВГ - стойка вторичного временного группообразования

СВПГ - стойка выделения первичных групп

СДК - стойка технического контроля

СК - соединительный комплект (служба каналов)

СКГ - соединительный комплект групповой

СКИ - соединительный комплект исходящий

СКТВ - стойка переключения телевидения

СКТПВ - стойка контроля программ телевидения

СКТТ - стойка четырехпроводной коммутации

СЛ - соединительная линия

СЛО - стойка линейного управления

СЛУ - стойка линейных усилителей

СЛУК - стойка линейных усилителей и корректоров

СО - стойка оконечная

СОЛТ - стойка оборудования линейного тракта

СОО - стойка оконечного оборудования

СП - стойка питания

СПУН - стойка промежуточных необслуживаемых усилителей

СТВГ - стойка транзита вторичных групп

СТПГ - стойка транзита первичных групп

СТТГ - стойка транзита третичных групп

СУГО - стойка унифицированная генераторного оборудования

ТРФ - статив тарификации

ТТ - тональный телеграф

ТЭР - технические эксплуатационные работы

УБС - управление, блокировка, сигнализация

УКВ - ультракороткие волны

УКВ ЧМ - станции радиовещательные ультракоротковолновые с частотной модуляцией

УКП - управляющий комплект перфоратора

УПА - устройство подключения аппаратуры

УСК - устройство сопряжения каналов

УСП - унифицированная стойка преобразования

УУ - устройство управления

ФСЛ - физическая соединительная линия

ШК/КСЛ - шнуровой комплект /комплект соединительных линий

УССЛК - устройство стыковки станционного и линейного кабеля

ШСС - шнур станционный стекловолоконный

Приложение 3

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш-ч | 111.99 | 13.50 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш-ч | 193.10 | 31.18 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш-ч | 89.99 | 10.06 |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш-ч | 1.70 | — |
| 031051 | Вышки телескопические на автомобиле, высота до 30-35 м, грузоподъемность 350 кг | маш-ч | 101.00 | — |
| 040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш-ч | 60.00 | 13.50 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш-ч | 8.10 | — |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш-ч | 90.00 | 10.06 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш-ч | 100.00 | 10.06 |
| 050401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность до 0,5 м3/мин | маш-ч | 3.70 | — |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,4 м3 | маш-ч | 103.00 | 13.50 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 80.01 | 14.40 |
| 090501 | Корчеватели-собиратели с трактором 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 88.91 | 14.40 |
| 130502 | Дрезины широкой колеи с краном 3,5 т | маш-ч | 252.40 | 27.00 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш-ч | 16.64 | — |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 (750) кВт (л.с.) | маш-ч | 480.10 | 23.20 |
| 160601 | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | 147.43 | 11.60 |
| 170101 | Кабелеукладчики колесные прицепные легкие для прокладки малогабаритных кабелей связи - КУ-120 В | маш-ч | 86.49 |  |
| 170102 | Кабелеукладчики колесные прицепные для прокладки коаксиального кабеля КУК-5М | маш-ч | 177.87 | — |
| 170103 | Кабелеукладчики навесные вибрационные для прокладки оптического кабеля КНВ-2К | маш-ч | 1056.99 | 25.10 |
| 170104 | Кабелеукладчики прицепные легкие для сельской и зоновой связи ЛПК-20-2 | маш-ч | 79.39 | — |
| 170105 | Кабелеукладчики колесные прицепные КУК-4Б | маш-ч | 140.85 | — |
| 170201 | Машины комплексные кабельные КМ-2А | маш-ч | 203.22 | 11.60 |
| 170300 | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля ГАЗ-66 | маш-ч | 110.86 | 11.60 |
| 170500 | Траншеезасыпщики прицепные колесные ТЗ-2В | маш-ч | 12.95 | — |
| 170602 | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ-7 | маш-ч | 58.03 | — |
| 170700 | Волокуши для транспортировки барабанов с кабелем в заболоченных местностях В-1 | маш-ч | 45.44 | — |
| 170800 | Лыжи для перевозки автокранов в заболоченных местностях с помощью трактора КМ-150 | маш-ч | 7.31 | — |
| 170900 | Краны автомобильные грузоподъемностью 10 т в составе кабелеукладочной колонны | маш-ч | 332.29 | 13.50 |
| 171000 | Бульдозеры 128,7 кВт (175 л.с.) в составе кабелеукладочной колонны | маш-ч | 332.31 | 13.50 |
| 171100 | Тракторы на гусеничном ходу в составе кабелеукладочной колонны | маш-ч | 239.02 | 13.50 |
| 171301 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные | маш-ч | 160.41 | 11.60 |
| 171312 | Лаборатории передвижные монтажно-измерительные на базе КАМАЗ-43101 (ЛИОК) | маш-ч | 721.56 | 15.42 |
| 171351 | Пропорщик прицепной | маш-ч | 47.07 | 15.61 |
| 171401 | Кабелеукладчики на железнодорожном ходу | маш-ч | 515.80 | 18.19 |
| 330206 | Дрели электрические | маш-ч | 1.95 | — |
| 330804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 31.33 | — |
| 391711 | Компрессоры "XANS-175Dd" | маш-ч | 160.08 | 15.61 |
| 392311 | Установки "CABLEJET" фирмы PLUMET (для вдувания кабеля) | маш-ч | 130.45 | — |
| 392401 | Радиостанции "Motorola" | маш-ч | 1.70 | — |
| 392501 | Тележки кабельные "ЛТС-ЕКО" | маш-ч | 9.25 | — |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 75.40 | — |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш-ч | 95.53 | — |
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш-ч | 91.92 | — |
| 500315 | Тракторы колесные сельскохозяйственные общего назначения повышенной проходимости 220 (300) кВт (л.с.) | маш-ч | 242.51 | 18.19 |

Приложение 4

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0016 | Асбестовая бумага марки БЭ толщиной 0.2-0.3 мм | т | 11549.00 |
| 101-0025 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 3.0-5.0 мм | т | 38920.00 |
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 4488.40 |
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БHИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412.50 |
| 101-0088 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм | т | 17700.00 |
| 101-0089 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм | т | 18700.00 |
| 101-0090 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм | т | 19400.00 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 12606.00 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 9680.00 |
| 101-0093 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 20-(22) мм | т | 9800.00 |
| 101-0108 | Бумага мешочная битумированная Б-70 | т | 11696.00 |
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм | т | 12430.00 |
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419.00 |
| 101-0120 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 6 мм | т | 16783.02 |
| 101-0121 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 8 мм | т | 14839.00 |
| 101-0122 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 10 мм | т | 11628.00 |
| 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3x58.5 мм | т | 22558.00 |
| 101-0161 | Гвозди отделочные круглые 1.2x20 мм | т | 9780.15 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 8475.00 |
| 101-0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729.98 |
| 101-0310 | Канифоль сосновая | т | 27740.00 |
| 101-0319 | Картон строительный прокладочный марки Б | т | 19800.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 28.93 |
| 101-0380 | Краски масляные и алкидные: белила густотертые литопонные МА-021 | т | 22533.00 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-0 | т | 15707.00 |
| 101-0387 | Краски масляные и алкидные густотертые: цинковые МА-011-2Н | т | 26891.18 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 15119.00 |
| 101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 15584.00 |
| 101-0424 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-15 | т | 26932.42 |
| 101-0490 | Лаки бакелитовые ЛБС-1, ЛБС-2 | т | 42700.00 |
| 101-0497 | Лаки каменноугольные марки А | т | 6389.00 |
| 101-0511 | Лак пропиточный без растворителей АС-9115 | т | 52539.70 |
| 101-0583 | Марля бытовая суровая арт.6437 | 10 м | 34.59 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 12320.97 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586.47 |
| 101-0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) | 10 м | 73.65 |
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт | 4.50 |
| 101-0626 | Нашатырь (аммоний хлористый) | т | 6745.73 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775.00 |
| 101-0801 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1.0-3.0 мм и выше | т | 37517.00 |
| 101-0806 | Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм | т | 16136.00 |
| 101-0810 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 0,55 мм | т | 16700.00 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 14690.00 |
| 101-0813 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм | т | 12242.00 |
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200.00 |
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 13232.00 |
| 101-0821 | Проволока черная диаметром 1,1 мм | т | 6500.00 |
| 101-0842 | Растворители для лакокрасочных материалов Р-7 | т | 11300.00 |
| 101-0847 | Растворитель для лакокрасочных материалов № 649 | т | 9630.00 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13.56 |
| 101-0964 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, круглый и квадратный размером 52-70 мм, сталь марки Ст0 | т | 4695.66 |
| 101-0985 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 5817.58 |
| 101-0993 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равнополочный, толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5451.52 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, N 14 | т | 5374.30 |
| 101-1150 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный класс A-I диаметром 10 мм | т | 5650.00 |
| 101-1298 | Фольга алюминиевая для технических целей мягкая, рулонная, толщиной 0,1 мм | т | 35490.00 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | 480.00 |
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 300.00 |
| 101-1365 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 6.0 до 8.0 мм включительно | кг | 24.53 |
| 101-1377 | Шпатлевка МС-006 розовая | т | 19326.44 |
| 101-1479 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5x30 мм | т | 16974.00 |
| 101-1481 | Шурупы строительные | т | 12430.00 |
| 101-1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5x70 мм | т | 12430.00 |
| 101-1484 | Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм | т | 11350.00 |
| 101-1521 | Электроды диаметром 5 мм Э42 | т | 10362.00 |
| 101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | 3060.00 |
| 101-1613 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 12 мм | т | 5230.00 |
| 101-1616 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 10 мм | т | 5230.00 |
| 101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм | т | 5763.00 |
| 101-1641 | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм | т | 5763.00 |
| 101-1644 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 10 | т | 6780.00 |
| 101-1645 | Швеллер N 12 | т | 6780.00 |
| 101-1646 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 16 | т | 6423.20 |
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 | кг | 35.63 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | т. шт | 253.80 |
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23.09 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9.04 |
| 101-1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200.00 |
| 101-1707 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 1,0 мм | т | 10500.00 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 21309.00 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978.00 |
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16.95 |
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32.60 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28.26 |
| 101-1855 | Лак шеллачный | кг | 177.98 |
| 101-1925 | Жесть белая толщиной 0,25 мм | т | 10971.06 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068.00 |
| 101-1937 | Клей ВК-9 (расфасовка 25 г) | кг | 435.05 |
| 101-1938 | Компаунд эпоксидный ЭТЗК (комплект 2 кг) | кг | 77.74 |
| 101-1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 15481.00 |
| 101-1963 | Канифоль сосновая | кг | 27.74 |
| 101-1966 | Толь-кожа | кг | 14.70 |
| 101-1970 | Вентили автомобильные в сборе | компл | 4.25 |
| 101-1977 | Болты строительные с гайками и шайбами | кг | 9.04 |
| 101-1985 | Сталь листовая | т | 8900.00 |
| 101-1995 | Мастика битумная | т | 3316.55 |
| 101-2011 | Мел природный кусковой пиленый | кг | 1.37 |
| 101-2013 | Массы прошпарочные и заливочные для кабелей связи МКС-6 | кг | 1.27 |
| 101-2015 | Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 | кг | 1.27 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 7.40 |
| 101-2018 | Бумага кабельная электроизоляционная, двухслойная | кг | 21.32 |
| 101-2019 | Бумага изоляционная, толщина 0,4 мм | кг | 13.20 |
| 101-2021 | Заполнитель гидрофобный "Гидрофобинол М" | кг | 30.40 |
| 101-2022 | Лента "Сэвилен" | кг | 177.10 |
| 101-2023 | Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК) | кг | 67.62 |
| 101-2041 | Шайбы оцинкованные диаметр 6 мм | кг | 27.72 |
| 101-2043 | Шайбы оцинкованные диаметр 10 мм | кг | 28.17 |
| 101-2070 | Нитки капроновые | кг | 112.57 |
| 101-2073 | Нитки суровые | кг | 155.00 |
| 101-2074 | Шпагат из пенькового волокна | т | 37600.00 |
| 101-2075 | Шпагат бумажный влагопрочный одножильный 3.7 мм | кг | 18.90 |
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12x70 мм | 10 шт | 8.30 |
| 101-2362 | Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита) | т | 14690.00 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт | 86.00 |
| 101-9105-3 | Дюбель-гвоздь | кг | 75.00 |
| 101-9229 | Винты латунные | кг | 65.45 |
| 101-9502-2 | Лента киперная 40 мм | 10 м | 94.00 |
| 101-9692 | Хомутик | шт | 7.20 |
| 101-9787 | Замазка уплотнительная | кг | 18.32 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 558.33 |
| 102-0025 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1287.00 |
| 102-0057 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски обрезные длиной 4-6.5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1155.00 |
| 102-0073 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 792.00 |
| 102-0077 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 832.70 |
| 102-0179 | Пиломатериалы березовые и мягких лиственных пород: береза, липа. Доски обрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 542.10 |
| 102-0245 | Дрова разделанные длиной 1.5-2 м: ель, кедр, пихта, осина, липа, ива | м3 | 88.60 |
| 102-0262 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ, толщиной 4 мм | м3 | 4949.40 |
| 102-0292 | Пробки деревянные диаметр 100 мм, длина 100 мм | шт | 8.24 |
| 103-0006 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3 мм | м | 28.05 |
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 19.40 |
| 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 39.60 |
| 103-0152 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм толщина стенки 2.8 мм | м | 43.60 |
| 103-0671 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 100 мм, внутренний диаметр 104 мм | м | 14.74 |
| 104-0002 | Вата минеральная | м3 | 200.00 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт | 121.00 |
| 110-0007 | Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 5,8 | т | 14969.51 |
| 110-0014 | Глухари | 100 шт | 164.00 |
| 110-0040 | Изоляторы линейные штыревые типа ТФ-12 | 100 шт | 475.47 |
| 110-0082 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 | 100 шт | 1442.45 |
| 110-0083 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 | 100 шт | 2060.75 |
| 110-0084 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 | 100 шт | 1290.00 |
| 110-0085 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-4 | 100 шт | 3916.77 |
| 110-0086 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-6 | 100 шт | 5975.25 |
| 110-0087 | Консоли для крепления и подвески стального каната КСП-2 | 100 шт | 903.44 |
| 110-0110 | Поковки для конструкций связи | кг | 17.67 |
| 110-0113 | Скрепы 10x2 | кг | 15.37 |
| 110-0136 | Канаты стальные двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6x19 (1+6+6/6)+1 о.с., канат стальной оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6.9 мм | 10 м | 64.31 |
| 110-0138 | Канаты спиральные типа ТК конструкции 1x19(1+6+12)+1 о.с., канат оцинкованный из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметр каната 6,1 мм | 10 м | 266.70 |
| 110-0171 | Сталь полосовая 40x4 мм | т | 6100.00 |
| 110-0173 | Сталь угловая 50x50 мм | т | 5763.00 |
| 110-0183 | Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 | кг | 82.20 |
| 110-0185 | Подрозетники сборные деревянные, диаметр 60 мм | шт | 2.00 |
| 110-0187 | Изоляторы такелажные ИТО-20-VI | шт | 9.27 |
| 110-0189 | Столбики замерные металлические из угловой стали весом 5 кг | шт | 5.00 |
| 110-0191 | Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм | кг | 54.70 |
| 110-0194 | Кольца полиэтиленовые наружным диаметром 52 мм с уплотняющими поясками | компл | 7.00 |
| 110-0197 | Конус полиэтиленовый 25x30x53 | 10 шт | 203.51 |
| 110-0198 | Скрепы фигурные СкФ-30 | 100 шт | 216.51 |
| 110-0200 | Трубки радиационно-модифицированные термоусаживающиеся внутренний диаметр 60,0/30,0 мм | кг | 181.23 |
| 110-0201 | Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм | шт | 0.11 |
| 110-0202 | Кольца групповые полиэтиленовые длина 8 мм диаметр внутренний 4,6 мм | т.шт | 30.10 |
| 110-0209 | Траверсы одноштыревые, пропитанные, оснащенные, длина 1250+550 мм (сосновый брус сеч. 100x80 мм, пропитаны антисептиками, оснащены штырем и хомутом) | шт | 48.40 |
| 110-0210 | Траверсы деревянные, пропитанные, длина 550 мм | шт | 14.80 |
| 110-0212 | Манжеты стальные для стыка асбестоцементных труб М-100 | 10 шт | 30.00 |
| 110-0213 | Хомут для крепления траверс окрашенный | шт | 34.60 |
| 110-0221 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 1,5 мм | т | 12600.00 |
| 110-0223 | Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи, диаметр 2,5 мм | т | 10300.00 |
| 110-0227 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 1,2 мм | т | 13650.00 |
| 110-0228 | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, диаметр 2 мм | т | 10270.00 |
| 110-0231 | Втулки стальные диаметром 65 мм длиной 50 мм | т | 6541.23 |
| 110-0232 | Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах | шт | 203.40 |
| 110-0233 | Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах | шт | 365.44 |
| 110-0236 | Детали МКТСБ-4 (КМД-1) для монтажа коксиальных пар кабеля типа МКТ-4 | 10 шт | 974.43 |
| 110-0237 | Детали КМБ-4 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-4 | 10 шт | 1005.25 |
| 110-0238 | Детали КМБ-8/6 (КМД-2) для монтажа коксиальных пар кабеля типа КМ-8 | 10 шт | 3079.96 |
| 110-0240 | Масса кабельная заливочная МКС-М | т | 129159.00 |
| 110-0241 | Масса кабельная прошпарочная МКП-М | т | 90338.98 |
| 110-9160 | Крюки | кг | 29.15 |
| 111-0107 | Изолятор фарфоровый типа ТФ-20 | 100 шт | 889.48 |
| 111-0109 | Бирки маркировочные пластмассовые | 100 шт | 30.74 |
| 111-0110 | Бирки маркировочные пластмассовые БМ полистироловые | 100 шт | 142.50 |
| 111-0111 | Бирки винипластовые (кольца нумерационные) | т.шт | 48.82 |
| 111-0112 | Наконечники кабельные латунные сечением 2,5 мм2, диаметр 10 мм, длиной 25 мм | шт | 0.53 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 1195.00 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 2420.00 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | т.шт | 818.00 |
| 113-0003 | Ацетон технический сорт I | т | 7716.70 |
| 113-0072 | Кислота соляная техническая | т | 1205.70 |
| 113-0079 | Лак БТ-577 | т | 9550.00 |
| 113-0211 | Эмаль ЭП-140 защитная | т | 75000.00 |
| 113-0337 | Порошок цинковый ПЦ1 | т | 25684.00 |
| 113-0342 | Эмаль КЧ-728 белая | т | 27278.00 |
| 113-0367 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А | кг | 23.00 |
| 113-0379 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | кг | 38.89 |
| 113-0380 | Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон 100 л) | шт | 7454.86 |
| 113-0381 | Клей марки ГИПК-14 | кг | 20.45 |
| 113-0382 | Клей-герметик (эластосил 137-352) марки А | кг | 146.83 |
| 113-0421 | Лапромол 294 (полиэфирные смолы и пластмассы) | кг | 36.15 |
| 113-0422 | Компонент Вилад (полиэфир) | кг | 28.80 |
| 113-0425 | Полиизоцианад Д (фенол-формальдегидные смолы и пластмассы) | кг | 23.00 |
| 113-9406-1 | Нитроэмаль НЦ-132П | кг | 29.75 |
| 201-9044-1 | Стяжки винтовые | шт | 22.80 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12.60 |
| 201-9251 | Кронштейны | кг | 9.12 |
| 203-9013-1 | Пробки переходные деревянные | 100 шт | 320.00 |
| 300-9247 | Колпачки типа К-440 | т.шт | 760.00 |
| 401-0025 | Бетон M 150 | м3 | 580.00 |
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В 15 (М200) | м3 | 665.00 |
| 402-0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 497.00 |
| 404-0004 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 | т.шт | 1066.14 |
| 408-0021 | Щебень | м3 | 131.08 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55.26 |
| 408-0141 | Песок для строительных работ природный | м3 | 59.99 |
| 410-0021 | Смесь асфальтобетонная, марка 1 | т | 459.91 |
| 411-0041 | Электроэнергия | квт-ч | 0.43 |
| 500-9008-5 | Лампы люминисцентные ЛБ-65 | шт | 21.42 |
| 500-9011-81 | Выключатели ВК-11-1930 | шт | 27.60 |
| 500-9013-1 | Штепсельные розетки с заземляющим контактом | шт | 19.83 |
| 500-9028-1 | Протектор ПМ-10У | шт | 1200.00 |
| 500-9030-2 | Заглушки У469 УХЛ2; У470 УХЛ2 | 10 шт | 21.37 |
| 500-9030-3 | Заглушки КЗ-1/1/2" | 10 шт | 29.75 |
| 500-9030-4 | Заглушки КЗ-2" | 10 шт | 35.70 |
| 500-9031-4 | Скобы монтажные СО-6-УЗ | 10 шт | 22.61 |
| 500-9032-1 | Скобы металлические для крепления проводов | 10 шт | 29.40 |
| 500-9035-1 | Скобы СО-22 | 10 шт | 21.18 |
| 500-9046-3 | Подвес металлический кабелей связи П-40 | т | 13900.00 |
| 500-9055-3 | Наконечники кабельные медные ТМ-4 | шт | 3.93 |
| 500-9056-2 | Колпачки изолирующие КПУ25/30 | 10 шт | 180.00 |
| 500-9056-3 | Колпачки изолирующие КПУ35/40 | 10 шт | 520.00 |
| 500-9056-4 | Колпачки изолирующие КПУ60/65 | 10 шт | 650.00 |
| 500-9062-30 | Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУЗ | шт | 2.03 |
| 500-9062-31 | Наконечники кабельные П6-4Д-МУЗ | шт | 5.80 |
| 500-9062-32 | Наконечники кабельные П10-6Д-МУЗ | шт | 6.25 |
| 500-9062-33 | Наконечники кабельные П16-6Д-МУЗ | шт | 8.71 |
| 500-9066-1 | Зажим двухболтовой | кг | 12.00 |
| 500-9096-1 | Разветвительная коробка УК-2 | шт | 2.85 |
| 500-9097-1 | Разветвительная коробка У994 | шт | 20.82 |
| 500-9126-1 | Подрозетники деревянные диаметром 60 мм | 100 шт | 458.00 |
| 500-9134-1 | Гильзы бумажные ГБ от 0.5мм до 1.2 мм | т.шт | 306.42 |
| 500-9264-4 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм | кг | 38.34 |
| 500-9422-1 | Скоба накладная К-145У2 | 100 шт | 1060.00 |
| 500-9508-1 | Втулки ВК-10 | т.шт | 282.03 |
| 500-9511-1 | Втулки В22 | т.шт | 119.00 |
| 500-9514-1 | Втулки В42 | т.шт | 282.03 |
| 500-9522-1 | Втулки В54 | т.шт | 416.50 |
| 500-9524-1 | Втулки В69 | т.шт | 535.50 |
| 500-9528-1 | Втулки В82 | т.шт | 785.40 |
| 500-9598 | Шлифовальная бумага | лист | 2.14 |
| 500-9635 | Мешковина джутовая | м2 | 8.33 |
| 500-9653 | Конденсатор КТИ | шт | 31.74 |
| 500-9724-1 | Столбик замерный железобетонный СЗК | шт | 238.70 |
| 500-9730-1 | Желоб металлический 48x1000 | шт | 45.22 |
| 500-9755-1 | Комплект монтажных материалов АЗУ-2 | 100 шт | 877.00 |
| 500-9763-1 | Детали и полуфабрикаты магистральной проводки | компл | 2975.00 |
| 500-9826-5 | Сжим соединительный (при ответвлении стальных проводов) | 100 шт | 107.42 |
| 500-9901-1 | Кольцо опорное | шт | 2.30 |
| 500-9903-1 | Кольцо бумажное 2.7x5 | т.шт | 200.00 |
| 501-0586 | Кабель силовой на напряжение 0,66 кВ с двумя медными жилами с резиновой изоляцией, в ПВХ оболочке марки ВРГ 2x1,5 | 100 м | 6783.39 |
| 504-0302 | Кабели телефонные однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией сечением 2x1,2 мм2 | 100 м | 1617.50 |
| 507-0173 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки МГ, сечением 4 мм2 | т | 75162.29 |
| 507-0475 | Провода неизолированные медные гибкие марки МГ, сечением 10 мм2, с числом проволок 49 и номинальным диаметром проволоки 0,52 мм | 100 м | 7083.50 |
| 507-0501 | Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГШВЭ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки сечением 0,50 мм | 100 м | 1600.00 |
| 507-0511 | Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В | 100 м | 370.00 |
| 507-0541 | Провода телефонные распределительные однопарные марки ТРВ с медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм с поливинилхлоридной изоляцией | 100 м | 480.00 |
| 507-0581 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката марки ПКСВ с двумя медными однопроволочными жилами диаметром 0,5 мм | 100 м | 500.00 |
| 507-0601 | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 5 мм2 | 100 м | 3625.00 |
| 507-0602 | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 10 мм2 | 100 м | 7737.50 |
| 507-0603 | Провода с поливилхлоридной изоляцией для электрических установок марки ПВ1 с медной жилой ограниченной гибкости сечением 16 мм2 | 100 м | 11942.00 |
| 507-0655 | Провода с двумя параллельно уложенными медными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из поливинилхлоридного пластиката марки ПРПВМ 1,2 | 100 м | 2889.41 |
| 507-0682 | Провода монтажные однопроволочные эмалированные с двойной обмоткой из капроновой нити, лакированные, марки МЭШДЛ сечением 0,2 мм2 | 100 м | 2689.40 |
| 507-0733 | Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости, изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с плоским разделительные | 100 м | 1412.50 |
| 507-0752 | Провода с алюминиевой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки АПРН сечением 1x35 мм2 | 100 м | 10534.99 |
| 507-0812 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1x2,5 мм2 | 100 м | 3128.97 |
| 507-0813 | Провода с медной гибкой жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРГН сечением 1x4 мм2 | 100 м | 4205.30 |
| 507-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1x1,5 мм2 | 100 м | 1819.30 |
| 507-1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 | 100 м | 3005.80 |
| 507-1044 | Провода связи с двумя параллельно уложенными жилами диаметром 1,2 мм, с полиэтиленовой изоляцией и с общей оболочкой из светостабилизированного полиэтилена марки ПРППМ сечением 2x1,2 мм2 | 100 м | 2889.41 |
| 507-1077 | Провода кроссовые станционные с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, двужильные марки ПКСВ-2 | 100 м | 685.91 |
| 509-0008 | Проволока биметаллическая сталемедная марки БСМ-1 диаметром 4,0 мм2 | т | 39060.00 |
| 510-0002 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-25 | шт | 33.67 |
| 510-0003 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-35 | шт | 56.01 |
| 510-0004 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-50 | шт | 84.16 |
| 510-0005 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-65 | шт | 115.45 |
| 510-0006 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-75 | шт | 222.33 |
| 510-0007 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗС-85 | шт | 348.58 |
| 510-0008 | Муфта защитная для кабелей связи соединительная марки МЗСК-70 | шт | 410.50 |
| 510-0021 | Муфта защитная чугунная МЧЗ | шт | 806.50 |
| 510-0041-1 | Муфта оптическая МОГ-М-01-IV | компл | 927.00 |
| 510-0051 | Муфта оптическая МТОК 96-01-IV | компл | 2880.37 |
| 510-0055 | Муфта ГМС 4x4 | шт | 327.90 |
| 510-0056 | Муфта ГМС 7x4 | шт | 423.80 |
| 510-0061 | Соединитель СМЖ-10 | шт | 5.09 |
| 510-9010-1 | Муфты изолирующие типа МИСт-2 | шт | 116.62 |
| 510-9010-2 | Муфты изолирующие типа МИСт-3 | шт | 139.23 |
| 510-9010-3 | Муфты изолирующие типа МИСт-5 | шт | 240.38 |
| 510-9010-4 | Муфты изолирующие типа МИСт-6 | шт | 684.25 |
| 511-0004 | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-50х2 | шт | 176.37 |
| 511-0005 | Боксы кабельные телефонные (корпус алюминиевый) типа БКТ-100x2 | шт | 291.86 |
| 511-0006 | Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПЭ-6 | шт | 1123.79 |
| 511-0012 | Боксы кабельные междугородные (корпус алюминиевый) типа БММ-2-3 с плинтом ПН-10 | шт | 1162.28 |
| 511-0021 | Кабелейтер для БМ 1-1 с 10 ответвлениями | шт | 1.13 |
| 511-0022 | Кабелейтер для БМ 1-2 с 20 ответвлениями | шт | 1.36 |
| 511-0023 | Кабелейтер для БМ 1-3 с 30 ответвлениями | шт | 1.70 |
| 511-0030 | Полоса в сборе для заземления | шт | 478.56 |
| 511-9011-1 | Боксы БМ1-2 | шт | 1210.00 |
| 511-9011-2 | Боксы БМ2-2 | шт | 1335.00 |
| 511-9011-3 | Боксы БМ 2-3 | шт | 1728.00 |
| 513-0001 | Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-10 | шт | 296.35 |
| 513-0002 | Устройство кабельное для городской и сельской связи марки УКС-20 | шт | 662.26 |
| 513-0007 | Устройство защитное абонентское марки АЗУ-4 | шт | 131.53 |
| 516-0169 | Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм | т | 96027.40 |
| 516-0610 | Лента алюминиевая марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 43.41 |
| 516-0633 | Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АДО без термической обработки, размером 4x30 мм | кг | 62.65 |
| 517-0164 | Листы свинцовые, нормальной точности, марки СО, толщиной, мм 1.0 | т | 39855.10 |
| 521-0021 | Свинец марки СО | т | 20567.13 |
| 522-0031 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОС-Су40-0,5 | т | 85399.75 |
| 522-0053 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | т | 63598.66 |
| 522-0075 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61 | кг | 114.22 |
| 522-0076 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40 | кг | 65.75 |
| 522-0077 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30 | кг | 68.05 |
| 522-0079 | Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОС-Су61-0,5 | кг | 125.46 |
| 522-0086 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2 | кг | 73.09 |
| 522-0093 | Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 | кг | 63.60 |
| 522-0108 | Припои марки ЦОП-40 | кг | 110.65 |
| 530-9008-1 | Трубы свинцовые длиной 24 мм | шт | 3.57 |
| 530-9013-2 | Трубка термоусаживаемая ТУТ 60/30 | м | 23.80 |
| 530-9016-1 | Трубка полиэтиленовая диам.6-10 мм | 10 м | 29.75 |
| 530-9017-1 | Трубка пластиковая типа ТВ40 | кг | 44.62 |
| 530-9018-1 | Трубка линоксиновая | кг | 46.41 |
| 530-9020-1 | Трубка изоляционная ТПВ | кг | 38.34 |
| 534-9061-1 | Муфты газонепроницаемые МГ-3 | шт | 116.62 |
| 534-9061-2 | Муфты газонепроницаемые МГ-4 | шт | 117.00 |
| 534-9100-5 | Муфта МСГ-30 | шт | 116.62 |
| 534-9100-6 | Муфта МСГ-45 | шт | 138.23 |
| 534-9100-7 | Муфта МСГ-50 | шт | 240.38 |
| 534-9100-8 | Муфта МСГ-60 | шт | 240.38 |
| 534-9100-9 | Муфта МСГ-70 | шт | 336.77 |
| 534-9100-10 | Муфта МСГ-80 | шт | 684.25 |
| 534-9100-11 | Муфта МГ-2 | шт | 69.00 |
| 534-9100-12 | Муфта МГ-3 | шт | 116.62 |
| 534-9100-13 | Муфта МГ-4 | шт | 139.23 |
| 534-9100-14 | Муфта МГ-5 | шт | 240.38 |
| 534-9100-15 | Муфта МГ-7 | шт | 240.38 |
| 534-9100-16 | Муфта МГ-10 | шт | 336.77 |
| 534-9101-1 | Муфта свинцовая МС-4П | шт | 139.20 |
| 534-9101-2 | Муфта свинцовая МС-7П | шт | 139.20 |
| 534-9101-3 | Муфта свинцовая МС-14П | шт | 139.20 |
| 534-9101-4 | Муфта свинцовая МС-19П | шт | 243.95 |
| 534-9101-5 | Муфта свинцовая МС-27П | шт | 243.95 |
| 534-9101-6 | Муфта свинцовая МС-37П | шт | 243.95 |
| 534-9101-7 | Муфта свинцовая МС-52П | шт | 446.25 |
| 534-9101-8 | Муфта свинцовая МС-61П | шт | 458.15 |
| 534-9101-9 | Муфта свинцовая МС-80П | шт | 873.46 |
| 534-9101-10 | Муфта свинцовая МС-114х4П | шт | 873.46 |
| 534-9101-11 | Муфта свинцовая МС-4С | шт | 139.20 |
| 534-9101-12 | Муфта свинцовая МС-7С | шт | 139.20 |
| 534-9101-13 | Муфта свинцовая МСК-4П | шт | 139.20 |
| 534-9101-14 | Муфта свинцовая МСК-4С | шт | 139.20 |
| 534-9101-15 | Муфта свинцовая 7СП43/48 | шт | 163.00 |
| 534-9101-16 | Муфта свинцовая 8СП49/45 | шт | 163.00 |
| 534-9101-17 | Муфта свинцовая П-10 | шт | 23.80 |
| 534-9101-18 | Муфта свинцовая П-20 | шт | 31.65 |
| 534-9101-19 | Муфта свинцовая П-30 | шт | 31.65 |
| 534-9101-20 | Муфта свинцовая П-50 | шт | 47.60 |
| 534-9101-21 | Муфта свинцовая П-100 | шт | 70.21 |
| 534-9101-22 | Муфта свинцовая П-150 | шт | 80.92 |
| 534-9101-23 | Муфта свинцовая П-200 | шт | 91.63 |
| 534-9101-24 | Муфта свинцовая П-300 | шт | 116.62 |
| 534-9101-25 | Муфта свинцовая П-400 | шт | 139.23 |
| 534-9101-26 | Муфта свинцовая-П-500 | шт | 243.95 |
| 534-9101-27 | Муфта свинцовая П-600 | шт | 446.25 |
| 534-9101-28 | Муфта свинцовая П-700 | шт | 458.15 |
| 534-9101-29 | Муфта свинцовая П-800 | шт | 476.00 |
| 534-9101-30 | Муфта свинцовая П-900 | шт | 728.28 |
| 534-9101-31 | Муфта свинцовая П-1000 | шт | 777.10 |
| 534-9101-32 | Муфта свинцовая П-1200 | шт | 873.46 |
| 534-9102-1 | Муфта полиэтиленовая МПС-7/13 | шт | 61.88 |
| 534-9102-2 | Муфта полиэтиленовая МПС-13/20 | шт | 61.88 |
| 534-9102-3 | Муфта полиэтиленовая МПС-20/27 | шт | 71.40 |
| 534-9102-4 | Муфта полиэтиленовая МПС-32/40 | шт | 138.04 |
| 534-9102-5 | Муфта полиэтиленовая 6СП-37/41 | шт | 149.94 |
| 534-9102-6 | Муфта полиэтиленовая 7СП-43/48 | шт | 163.03 |
| 534-9102-7 | Муфта полиэтиленовая 8СП-49/55 | шт | 163.03 |
| 534-9102-8 | Муфта полиэтиленовая 9СП-60/66 | шт | 176.12 |
| 534-9102-9 | Муфта полиэтиленовая 10СП-69/74 | шт | 238.00 |
| 534-9102-10 | Муфта полиэтиленовая 11 СП-77/82 | шт | 476.00 |
| 534-9102-11 | Муфта полиэтиленовая МГНМс-19/29 | шт | 204.68 |
| 534-9102-12 | Муфта полиэтиленовая МГНМс-27/40 | шт | 254.66 |
| 534-9102-13 | Муфта полиэтиленовая МГНМс-40/66 | шт | 443.87 |
| 534-9102-14 | Муфта полиэтиленовая МГНМс-60/77 | шт | 573.58 |
| 534-9103-1 | Муфта разъемная марки ОГКМ | шт | 204.68 |
| 534-9104-1 | Муфта МИСк-2 | шт | 116.62 |
| 534-9104-2 | Муфта МИСк-3 | шт | 139.23 |
| 534-9104-3 | Муфта МИСт-5 | шт | 240.38 |
| 534-9104-4 | Муфта МИСт-6 | шт | 684.25 |
| 534-9106-1 | Муфта тупиковая полиэтиленовая МТ-36 | шт | 59.50 |
| 534-9106-2 | Муфта тупиковая полиэтиленовая МТ-45 | шт | 146.37 |
| 534-9201-1 | Муфты свинцовые прямые МС-50 | шт | 269.65 |
| 534-9201-2 | Муфты свинцовые прямые МС-40 | шт | 153.21 |
| 534-9202-1 | Муфты свинцовые разветвительные МС-50 | шт | 269.65 |
| 534-9202-2 | Муфты свинцовые разветвительные МС-40 | шт | 153.21 |
| 534-9202-3 | Муфты свинцовые разветвительные МС-60 | шт | 409.36 |
| 534-9203-1 | Муфты свинцовые изолирующие МС-50 | шт | 269.65 |
| 534-9203-2 | Муфты свинцовые изолирующие МС-40 | шт | 153.20 |
| 534-9301-1 | Муфты алюминиевые прямые МС-50 | шт | 250.60 |
| 534-9301-2 | Муфты алюминиевые прямые МС-40 | шт | 140.20 |
| 534-9302-1 | Муфты алюминиевые разветвительные МС-50 | шт | 250.60 |
| 534-9302-2 | Муфты алюминиевые разветвительные МС-60 | шт | 390.30 |
| 534-9401-1 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные типа 6СП-37/41 | шт | 149.94 |
| 534-9401-2 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные типа 7СП-43/48 | шт | 163.03 |
| 534-9401-3 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные 5СП-30/35 | шт | 138.04 |
| 534-9401-4 | Муфты полиэтиленовые прямые защитные 11СП-77/82 | шт | 476.00 |
| 534-9402-1 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные 2МПР-13/20 | шт | 79.73 |
| 534-9402-2 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные 2МПР-20/27 | шт | 89.25 |
| 534-9402-4 | Муфты полиэтиленовые разветвительные защитные 7СП-43/48 | шт | 163.03 |
| 537-0025 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 11 мм | 10 м | 117.01 |
| 537-0042 | Канат двойной свивки типа ЛК-Р без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 37 мм | 10 м | 920.05 |
| 537-0056 | Канат двойной свивки типа ЛК-О без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 10 мм | 10 м | 82.46 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8.48 |
| 542-0050 | Тавот | кг | 10.49 |
| 542-0054 | Стеарин | кг | 16.80 |
| 542-0055 | Вазелин технический | кг | 44.97 |
| 543-0005 | Трубки резиновые технические для автомобилей АвтоВАЗа и других заводов | т | 51381.10 |
| 544-0004 | Гетинакс электротехнический листовой марки 1, толщиной от 2 до 4,5 мм включительно | кг | 28.32 |
| 544-0021 | Текстолит листовой марки А, толщиной от 1,2 до 2 мм включительно | кг | 107.51 |
| 544-0066 | Лакоткани стеклянные марки ЛСК-155/180, шириной 690, 790, 890, 940, 990, 1060, 1140 мм, толщиной 0,08 мм | 10 м2 | 405.22 |
| 544-0089 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | кг | 91.29 |
| 544-0091 | Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани, толщиной 0,8 мм | кг | 68.00 |
| 544-0100 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм | кг | 30.40 |
| 544-0101 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 21.30 |
| 544-0102 | Лента полиэтиленовая с липким споем толщиной 0,10 мм | кг | 81.75 |
| 544-0110 | Лента изоляционная хлопчатобумажная шириной 20 мм | кг | 60.00 |
| 544-0112 | Лакоткань изоляционная хлопчатобумажная ЛХБ толщиной 0,2 мм | кг | 41.70 |
| 544-0150 | Прессшпан листовой, марки А | кг | 47.57 |
| 545-9081 | Резисторы | шт | 1.19 |
| 550-0012 | Паста паяльная ПБК-26М | кг | 758.70 |
| 550-0016 | Паста паяльная ПМКН-40 | кг | 446.00 |
| 550-0111 | Флюс ЛТИ-1 | кг | 16.80 |
| 550-0122 | Флюс ФКДТ | кг | 138.76 |
| 551-0023 | Ролик подвесной (КС-030) | шт | 95.00 |
| 551-0214 | Зажим плашечный для заземляющего провода (КС-066-2) | шт | 17.00 |
| 551-0239 | Скоба крепления троса (КС-162) | шт | 10.48 |
| 551-0450 | Коуш для медных проводов (КС-063) | шт | 2.80 |
| 551-1044 | Хомут для анкеровки троса: окрашенный | шт | 78.48 |
| 551-1073 | Колпачки полиэтиленовые | шт | 6.10 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | ресурсы по ГЭСН |  |  | ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм | расход | код | ед. изм | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10-01-001-01 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 507-0682 | 1000 м | 0.0004 |  |  |  |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
|  |  |  |  | 507-0655 | 1000 м | 0.4 |
| 10-01-001-02 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
| 10-01-001-03 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 507-0682 | 1000 м | 0.0004 |  |  |  |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
|  |  |  |  | 507-0655 | 1000 м | 0.4 |
| 10-01-001-04 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
| 10-01-001-15 | 500-9006 | шт | 0.2 |  |  |  |
|  | 500-9011 | шт | 0.2 |  |  |  |
|  | 500-9013 | шт | 0.2 |  |  |  |
|  | 500-9097 | шт | 1 | 500-9097-1 | шт | 1 |
|  | 530-9018 | кг | 0.005 | 530-9018-1 | кг | 0.005 |
|  |  |  |  | 500-9008-5 | шт | 0.2 |
|  |  |  |  | 500-9011-81 | шт | 0.2 |
|  |  |  |  | 500-9013-1 | шт | 0.2 |
| 10-01-014-01 | 101-9502 | 10 м | 0.008 | 101-9502-2 | 10 м | 0.008 |
|  | 500-9062 | шт | 0.32 | 500-9062-30 | шт | 0.32 |
|  | 507-0655 | 1000 м | 0.0018 | 507-0682 | 1000 м | 0.0018 |
| 10-01-051-01 | 101-9502 | 10 м | 0.6 | 101-9502-2 | 10 м | 0.6 |
| 10-01-051-02 | 101-9502 | 10 м | 0.6 | 101-9502-2 | 10 м | 0.6 |
| 10-01-051-03 | 101-9502 | 10 м | 0.6 | 101-9502-2 | 10 м | 0.6 |
| 10-01-051-04 | 101-9502 | 10 м | 0.6 | 101-9502-2 | 10 м | 0.6 |
| 10-01-051-05 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-06 | 101-9502 | 10 м | 0.4 | 101-9502-2 | 10 м | 0.4 |
| 10-01-051-07 | 101-9502 | 10 м | 0.4 | 101-9502-2 | 10 м | 0.4 |
| 10-01-051-08 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-09 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-10 | 101-9502 | 10 м | 0.6 | 101-9502-2 | 10 м | 0.6 |
| 10-01-051-11 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-12 | 101-9502 | 10 м | 0.4 | 101-9502-2 | 10 м | 0.4 |
| 10-01-051-13 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-14 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-15 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-16 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-17 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-18 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-19 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-20 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-21 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-22 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-23 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-24 | 101-9502 | 10 м | 0.5 | 101-9502-2 | 10 м | 0.5 |
| 10-01-051-25 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-26 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-27 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-28 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-29 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-30 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-01-051-31 | 101-9502 | 10 м | 0.3 | 101-9502-2 | 10 м | 0.3 |
| 10-02-001-01 | 101-9502 | 10 м | 0.13 | 101-9502-2 | 10 м | 0.13 |
| 10-02-001-02 | 101-9502 | 10 м | 0.005 | 101-9502-2 | 10 м | 0.005 |
|  | 500-9062 | шт | 3.02 | 500-9062-30 | шт | 3.02 |
|  | 500-9763 | компл | 0.0026 | 500-9763-1 | компл | 0.0026 |
|  | 507-0655 | 1000 м | 0.0004 |  |  |  |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
|  |  |  |  | 507-0682 | 1000 м | 0.4 |
| 10-02-015-01 | 530-9020 | кг | 0.05 | 530-9020-1 | кг | 0.05 |
| 10-02-015-02 | 500-9032 | 10 шт | 1 | 500-9032-1 | 10 шт | 1 |
|  | 530-9020 | кг | 0.05 | 530-9020-1 | кг | 0.05 |
| 10-02-015-03 | 500-9032 | 10 шт | 1.5 | 500-9032-1 | 10 шт | 1.5 |
|  | 530-9020 | кг | 0.03 | 530-9020-1 | кг | 0.03 |
| 10-02-015-04 | 500-9032 | 10 шт | 2 | 500-9032-1 | 10 шт | 2 |
|  | 500-9264 | кг | 0.03 | 500-9264-4 | кг | 0.03 |
| 10-02-015-05 | 500-9032 | 10 шт | 2.5 | 500-9032-1 | 10 шт | 2.5 |
|  | 500-9264 | кг | 0.1 | 500-9264-4 | кг | 0.1 |
| 10-02-015-06 | 500-9032 | 10 шт | 3 | 500-9032-1 | 10 шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.05 | 500-9264-4 | кг | 0.05 |
| 10-02-015-07 | 101-0117 | т | 0 | 101-0117 | т | 0.00001 |
|  | 500-9032 | 10 шт | 0.5 | 500-9032-1 | 10 шт | 0.5 |
|  | 500-9264 | кг | 0.03 | 500-9264-4 | кг | 0.03 |
| 10-02-015-08 | 500-9032 | 10 шт | 1 | 500-9032-1 | 10 шт | 1 |
|  | 500-9264 | кг | 0.01 | 500-9264-4 | кг | 0.01 |
| 10-02-016-01 | 500-9032 | 10 шт | 1 | 500-9032-1 | 10 шт | 1 |
|  | 500-9264 | кг | 0.01 | 500-9264-4 | кг | 0.01 |
| 10-02-016-02 | 500-9032 | 10 шт | 1 | 500-9032-1 | 10 шт | 1 |
|  | 500-9264 | кг | 0.01 | 500-9264-4 | кг | 0.01 |
| 10-02-016-03 | 500-9032 | 10 шт | 1 | 500-9032-1 | 10 шт | 1 |
|  | 500-9264 | кг | 0.01 | 500-9264-4 | кг | 0.01 |
| 10-02-016-04 | 500-9032 | 10 шт | 1 | 500-9032-1 | 10 шт | 1 |
|  | 500-9264 | кг | 0.05 | 500-9264-4 | кг | 0.05 |
| 10-02-016-05 | 500-9032 | 10 шт | 1 | 500-9032-1 | 10 шт | 1 |
|  | 500-9264 | кг | 0.06 | 500-9264-4 | кг | 0.06 |
| 10-02-016-06 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-30 | шт | 10 |
|  | 500-9264 | кг | 0.08 | 500-9264-4 | кг | 0.08 |
| 10-02-016-07 | 500-9264 | кг | 0.01 | 500-9264-4 | кг | 0.01 |
| 10-02-017-01 | 500-9264 | кг | 0.02 | 500-9264-4 | кг | 0.02 |
| 10-02-017-02 | 500-9264 | кг | 0.01 | 500-9264-4 | кг | 0.01 |
| 10-02-030-01 | 500-9031 | 10 шт | 0.2 | 500-9031-4 | 10 шт | 0.2 |
|  | 500-9126 | 100 шт | 0.01 | 500-9126-1 | 100 шт | 0.01 |
| 10-02-030-02 | 500-9031 | 10 шт | 0.2 | 500-9031-4 | 10 шт | 0.2 |
|  | 500-9126 | 100 шт | 0.01 | 500-9126-1 | 100 шт | 0.01 |
| 10-02-030-03 | 500-9031 | 10 шт | 0.5 | 500-9031-4 | 10 шт | 0.5 |
|  | 500-9126 | 100 шт | 0.02 | 500-9126-1 | 100 шт | 0.02 |
| 10-02-030-04 | 500-9031 | 10 шт | 0.8 | 500-9031-4 | 10 шт | 0.8 |
|  | 500-9126 | 100 шт | 0.01 | 500-9126-1 | 100 шт | 0.01 |
| 10-02-030-05 | 500-9031 | 10 шт | 1 | 500-9031-4 | 10 шт | 1 |
|  | 500-9126 | 100 шт | 0.01 | 500-9126-1 | 100 шт | 0.01 |
| 10-02-040-07 | 500-9055 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 500-9062 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9055-3 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 500-9062-30 | шт | 2 |
| 10-02-040-08 | 500-9055 | шт | 4 |  |  |  |
|  | 500-9062 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9055-3 | шт | 4 |
|  |  |  |  | 500-9062-30 | шт | 4 |
| 10-02-040-09 | 500-9055 | шт | 8 |  |  |  |
|  | 500-9062 | шт | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9055-3 | шт | 8 |
|  |  |  |  | 500-9062-30 | шт | 8 |
| 10-02-040-10 | 500-9055 | шт | 16 |  |  |  |
|  | 500-9062 | шт | 16 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9055-3 | шт | 16 |
|  |  |  |  | 500-9062-30 | шт | 16 |
| 10-02-040-11 | 500-9062 | шт | 1 | 500-9062-30 | шт | 1 |
|  | 500-9264 | кг | 0.023 | 500-9264-4 | кг | 0.023 |
| 10-02-040-12 | 500-9062 | шт | 2 | 500-9062-30 | шт | 2 |
|  | 500-9264 | кг | 0.034 | 500-9264-4 | кг | 0.034 |
| 10-02-040-13 | 500-9062 | шт | 3 | 500-9062-30 | шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.045 | 500-9264-4 | кг | 0.045 |
| 10-03-013-01 | 530-9016 | 10 м | 0.2 | 530-9016-1 | 10 м | 0.2 |
| 10-03-013-04 | 530-9016 | 10 м | 0.2 | 530-9016-1 | 10 м | 0.2 |
| 10-03-013-06 | 530-9016 | 10 м | 0.1 | 530-9016-1 | 10 м | 0.1 |
| 10-03-013-07 | 530-9016 | 10 м | 0.1 | 530-9016-1 | 10 м | 0.1 |
| 10-03-013-10 | 530-9016 | 10 м | 1.8 | 530-9016-1 | 10 м | 1.8 |
| 10-03-027-01 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 507-0655 | 1000 м | 0.0004 |  |  |  |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
|  |  |  |  | 507-0682 | 1000 м | 0.4 |
| 10-03-027-02 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 507-0655 | 1000 м | 0.0004 |  |  |  |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
|  |  |  |  | 507-0682 | 1000 м | 0.4 |
| 10-03-027-03 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 507-0655 | 1000 м | 0.0004 |  |  |  |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
|  |  |  |  | 507-0682 | 1000 м | 0.4 |
| 10-03-027-04 | 500-9062 | шт | 0.3 | 500-9062-30 | шт | 0.3 |
|  | 507-0655 | 1000 м | 0.0004 |  |  |  |
|  | 530-9017 | кг | 0.08 | 530-9017-1 | кг | 0.08 |
|  |  |  |  | 507-0682 | 1000 м | 0.4 |
| 10-04-001-01 | 500-9062 | шт | 360 | 500-9062-31 | шт | 360 |
|  | 500-9264 | кг | 1.2 | 500-9264-4 | кг | 1.2 |
| 10-04-001-02 | 500-9062 | шт | 360 | 500-9062-30 | шт | 360 |
|  | 500-9264 | кг | 1.2 | 500-9264-4 | кг | 1.2 |
| 10 -04-001-03 | 500-9062 | шт | 495 | 500-9062-31 | шт | 495 |
|  | 500-9264 | кг | 1.65 | 500-9264-4 | кг | 1.65 |
| 10-04-001-04 | 500-9062 | шт | 900 | 500-9062-32 | шт | 900 |
|  | 500-9264 | кг | 3 | 500-9264-4 | кг | 3 |
| 10-04-001-05 | 500-9062 | шт | 72 | 500-9062-31 | шт | 72 |
| 10 -04-001-06 | 500-9062 | шт | 288 | 500-9062-32 | шт | 288 |
|  | 500-9264 | кг | 0.96 | 500-9264-4 | кг | 0.96 |
| 10-04-001-07 | 500-9062 | шт | 1440 | 500-9062-32 | шт | 1440 |
|  | 500-9264 | кг | 4.8 | 500-9264-4 | кг | 4.8 |
| 10-04-001-08 | 500-9062 | шт | 450 | 500-9062-33 | шт | 450 |
|  | 500-9264 | кг | 1.5 | 500-9264-4 | кг | 1.5 |
| 10-04-001-09 | 500-9062 | шт | 650 | 500-9062-33 | шт | 650 |
|  | 500-9264 | кг | 3.9 | 500-9264-4 | кг | 3.9 |
| 10-04-002-01 | 500-9264 | кг | 62.5 | 500-9264-4 | кг | 62.5 |
| 10-04-014-01 | 500-9062 | шт | 8 | 500-9062-30 | шт | 8 |
| 10-04-014-02 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-30 | шт | 10 |
| 10-04-014-03 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-33 | шт | 10 |
| 10-04-014-04 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-33 | шт | 10 |
| 10-04-014-05 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-33 | шт | 10 |
| 10-04-015-01 | 500-9264 | кг | 0.05 | 500-9264-4 | кг | 0.05 |
| 10-04-016-01 | 500-9062 | шт | 155 | 500-9062-30 | шт | 155 |
|  | 500-9264 | кг | 1 | 500-9264-4 | кг | 1 |
| 10-04-017-01 | 500-9062 | шт | 300 | 500-9062-31 | шт | 300 |
| 10-04-062-01 | 500-9264 | кг | 0.72 | 500-9264-4 | кг | 0.72 |
| 10-04-062-02 | 500-9264 | кг | 0.9 | 500-9264-4 | кг | 0.9 |
| 10-04-062-03 | 500-9264 | кг | 0.28 | 500-9264-4 | кг | 0.28 |
| 10-04-062-06 | 500-9264 | кг | 0.14 | 500-9264-4 | кг | 0.14 |
| 10-04-065-01 | 500-9264 | кг | 0.09 | 500-9264-4 | кг | 0.09 |
| 10-04-065-02 | 500-9264 | кг | 0.18 | 500-9264-4 | кг | 0.18 |
| 10-04-065-03 | 500-9264 | кг | 0.209 | 500-9264-4 | кг | 0.209 |
| 10-04-067-01 | 500-9062 | шт | 11 | 500-9062-30 | шт | 11 |
|  | 500-9264 | кг | 0.093 | 500-9264-4 | кг | 0.093 |
| 10-04-067-02 | 500-9062 | шт | 8 | 500-9062-30 | шт | 8 |
|  | 500-9264 | кг | 0.195 | 500-9264-4 | кг | 0.195 |
| 10-04-067-03 | 500-9062 | шт | 4 | 500-9062-30 | шт | 4 |
|  | 500-9264 | кг | 0.003 | 500-9264-4 | кг | 0.003 |
| 10-04-067-04 | 500-9062 | шт | 2 | 500-9062-30 | шт | 2 |
|  | 500-9264 | кг | 0.0006 | 500-9264-4 | кг | 0.0006 |
| 10-04-067-05 | 500-9062 | шт | 8 | 500-9062-30 | шт | 8 |
|  | 500-9264 | кг | 0.009 | 500-9264-4 | кг | 0.009 |
| 10-04-067-06 | 500-9062 | шт | 14 | 500-9062-30 | шт | 14 |
|  | 500-9264 | кг | 0.039 | 500-9264-4 | кг | 0.039 |
| 10-04-067-07 | 500-9062 | шт | 3 | 500-9062-30 | шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.008 | 500-9264-4 | кг | 0.008 |
| 10-04-067-08 | 500-9062 | шт | 3 | 500-9062-30 | шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.031 | 500-9264-4 | кг | 0.031 |
| 10-04-067-09 | 500-9062 | шт | 3 | 500-9062-30 | шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.011 | 500-9264-4 | кг | 0.011 |
| 10-04-067-10 | 500-9062 | шт | 3 | 500-9062-30 | шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.0267 | 500-9264-4 | кг | 0.0267 |
| 10-04-067-11 | 500-9062 | шт | 3 | 500-9062-30 | шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.0061 | 500-9264-4 | кг | 0.0061 |
| 10-04-067-12 | 500-9062 | шт | 3 | 500-9062-30 | шт | 3 |
|  | 500-9264 | кг | 0.0026 | 500-9264-4 | кг | 0.0026 |
| 10-04-067-13 | 500-9062 | шт | 30 | 500-9062-30 | шт | 30 |
|  | 500-9264 | кг | 0.099 | 500-9264-4 | кг | 0.099 |
| 10-04-067-14 | 500-9062 | шт | 25 | 500-9062-30 | шт | 25 |
|  | 500-9264 | кг | 0.047 | 500-9264-4 | кг | 0.047 |
| 10-04-067-15 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-30 | шт | 10 |
|  | 500-9264 | кг | 0.02 | 500-9264-4 | кг | 0.02 |
| 10-04-067-16 | 500-9062 | шт | 7 | 500-9062-30 | шт | 7 |
|  | 500-9264 | кг | 1.025 | 500-9264-4 | кг | 1.025 |
| 10-04-067-17 | 500-9062 | шт | 8 | 500-9062-30 | шт | 8 |
|  | 500-9264 | кг | 0.031 | 500-9264-4 | кг | 0.031 |
| 10-04-067-18 | 500-9062 | шт | 2 | 500-9062-30 | шт | 2 |
|  | 500-9264 | кг | 0.021 | 500-9264-4 | кг | 0.021 |
| 10-04-067-19 | 500-9062 | шт | 4 | 500-9062-30 | шт | 4 |
|  | 500-9264 | кг | 0.032 | 500-9264-4 | кг | 0.032 |
| 10-04-067-20 | 500-9062 | шт | 17 | 500-9062-30 | шт | 17 |
|  | 500-9264 | кг | 0.046 | 500-9264-4 | кг | 0.046 |
| 10-04-067-22 | 500-9062 | шт | 4 | 500-9062-30 | шт | 4 |
|  | 500-9264 | кг | 0.118 | 500-9264-4 | кг | 0.118 |
| 10-04-077-01 | 500-9062 | шт | 13 | 500-9062-31 | шт | 13 |
| 10-04-077-02 | 500-9062 | шт | 5 | 500-9062-31 | шт | 5 |
| 10-04-077-03 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-31 | шт | 10 |
| 10-04-077-04 | 500-9062 | шт | 5 | 500-9062-31 | шт | 5 |
| 10-04-077-05 | 500-9062 | шт | 5 | 500-9062-31 | шт | 5 |
| 10-04-077-06 | 500-9062 | шт | 18 | 500-9062-31 | шт | 18 |
| 10-04-077-07 | 500-9062 | шт | 14 | 500-9062-31 | шт | 14 |
| 10-04-077-08 | 500-9062 | шт | 20 | 500-9062-31 | шт | 20 |
| 10-04-077-09 | 500-9062 | шт | 12 | 500-9062-31 | шт | 12 |
| 10-04-077-10 | 500-9062 | шт | 4 | 500-9062-31 | шт | 4 |
| 10-04-077-11 | 500-9062 | шт | 26 | 500-9062-31 | шт | 26 |
| 10-04-077-12 | 500-9062 | шт | 26 | 500-9062-31 | шт | 26 |
| 10-04-077-13 | 500-9062 | шт | 14 | 500-9062-31 | шт | 14 |
| 10-04-077-15 | 500-9062 | шт | 16 | 500-9062-31 | шт | 16 |
| 10-04-077-16 | 500-9062 | шт | 23 | 500-9062-31 | шт | 23 |
| 10-04-077-17 | 500-9062 | шт | 49 | 500-9062-31 | шт | 49 |
| 10-04-077-18 | 500-9062 | шт | 2 | 500-9062-31 | шт | 2 |
| 10-04-077-19 | 500-9062 | шт | 51 | 500-9062-31 | шт | 51 |
| 10-04-077-22 | 500-9062 | шт | 95 | 500-9062-31 | шт | 95 |
| 10-04-087-01 | 500-9062 | шт | 45 | 500-9062-31 | шт | 45 |
| 10-04-087-02 | 500-9062 | шт | 45 | 500-9062-31 | шт | 45 |
| 10-04-087-03 | 500-9062 | шт | 90 | 500-9062-31 | шт | 90 |
| 10-04-087-04 | 500-9062 | шт | 4 | 500-9062-31 | шт | 4 |
| 10-04-087-05 | 500-9062 | шт | 40 | 500-9062-31 | шт | 40 |
| 10-04-087-06 | 500-9062 | шт | 60 | 500-9062-31 | шт | 60 |
| 10-04-087-07 | 500-9062 | шт | 60 | 500-9062-31 | шт | 60 |
| 10-04-087-14 | 500-9062 | шт | 2 | 500-9062-31 | шт | 2 |
| 10-04-088-01 | 113-9406 | кг | 0.5 | 113-9406-1 | кг | 0.5 |
| 10-04-088-02 | 500-9035 | 10 шт | 2 | 500-9035-1 | 10 шт | 2 |
| 10-04-088-04 | 500-9035 | 10 шт | 2 | 500-9035-1 | 10 шт | 2 |
| 10-04-088-05 | 500-9035 | 10 шт | 2 | 500-9035-1 | 10 шт | 2 |
| 10-04-100-04 | 500-9062 | шт | 2 | 500-9062-31 | шт | 2 |
| 10-04-100-05 | 500-9062 | шт | 10 | 500-9062-32 | шт | 10 |
| 10-04-101-01 | 500-9062 | шт | 4 | 500-9062-30 | шт | 4 |
| 10-04-101-02 | 500-9062 | шт | 4 | 500-9062-30 | шт | 4 |
| 10-04-111-03 | 500-9264 | кг | 0.35 | 500-9264-4 | кг | 0.35 |
| 10-04-111-04 | 500-9264 | кг | 0.09 | 500-9264-4 | кг | 0.09 |
| 10-04-111-05 | 500-9264 | кг | 0.1 | 500-9264-4 | кг | 0.1 |
| 10-04-111-06 | 500-9264 | кг | 0.8 | 500-9264-4 | кг | 0.8 |
| 10-04-111-07 | 500-9264 | кг | 1.05 | 500-9264-4 | кг | 1.05 |
| 10-04-111-08 | 500-9264 | кг | 0.7 | 500-9264-4 | кг | 0.7 |
| 10-04-111-09 | 500-9264 | кг | 0.5 | 500-9264-4 | кг | 0.5 |
| 10-04-111-10 | 500-9264 | кг | 0.8 | 500-9264-4 | кг | 0.8 |
| 10-04-111-11 | 500-9264 | кг | 0.04 | 500-9264-4 | кг | 0.04 |
| 10-04-111-12 | 500-9264 | кг | 0.3 | 500-9264-4 | кг | 0.3 |
| 10-04-111-13 | 500-9264 | кг | 0.1 | 500-9264-4 | кг | 0.1 |
| 10-04-111-14 | 500-9264 | кг | 1.582 | 500-9264-4 | кг | 1.582 |
| 10-04-111-15 | 500-9264 | кг | 4.911 | 500-9264-4 | кг | 4.911 |
| 10-04-111-16 | 500-9264 | кг | 8.411 | 500-9264-4 | кг | 8.411 |
| 10-04-112-01 | 500-9264 | кг | 0.05 | 500-9264-4 | кг | 0.05 |
| 10-04-112-02 | 500-9264 | кг | 0.1 | 500-9264-4 | кг | 0.1 |
| 10-04-112-03 | 500-9264 | кг | 0.15 | 500-9264-4 | кг | 0.15 |
| 10-04-112-04 | 500-9264 | кг | 0.15 | 500-9264-4 | кг | 0.15 |
| 10-04-112-05 | 500-9264 | кг | 0.2 | 500-9264-4 | кг | 0.2 |
| 10-04-112-06 | 500-9264 | кг | 0.3 | 500-9264-4 | кг | 0.3 |
| 10-04-112-07 | 500-9264 | кг | 0.1 | 500-9264-4 | кг | 0.1 |
| 10-04-112-08 | 500-9264 | кг | 0.2 | 500-9264-4 | кг | 0.2 |
| 10-04-112-09 | 500-9264 | кг | 0.4 | 500-9264-4 | кг | 0.4 |
| 10-04-112-10 | 500-9264 | кг | 0.8 | 500-9264-4 | кг | 0.8 |
| 10-04-112-11 | 500-9264 | кг | 0.4 | 500-9264-4 | кг | 0.4 |
| 10-04-112-12 | 500-9264 | кг | 0.8 | 500-9264-4 | кг | 0.8 |
| 10-04-112-13 | 500-9264 | кг | 1 | 500-9264-4 | кг | 1 |
| 10-04-112-14 | 500-9264 | кг | 1.5 | 500-9264-4 | кг | 1.5 |
| 10-04-112-15 | 500-9264 | кг | 0.04 | 500-9264-4 | кг | 0.04 |
| 10-04-112-16 | 500-9264 | кг | 0.15 | 500-9264-4 | кг | 0.15 |
| 10-04-113-01 | 500-9264 | кг | 0.15 | 500-9264-4 | кг | 0.15 |
| 10-04-113-02 | 500-9264 | кг | 0.08 | 500-9264-4 | кг | 0.08 |
| 10-06-002-01 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-2 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-002-02 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-2 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-002-03 | 500-9056 | 10 шт | 0.4 | 500-9056-2 | 10 шт | 0.4 |
| 10-06-002-04 | 500-9056 | 10 шт | 0.4 | 500-9056-2 | 10 шт | 0.4 |
| 10-06-002-06 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-2 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-002-07 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-2 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-002-08 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-3 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-002-09 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-3 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-002-10 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-4 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-002-11 | 500-9056 | 10 шт | 0.2 | 500-9056-4 | 10 шт | 0.2 |
| 10-06-004-01 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-004-02 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-004-03 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-004-04 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-004-05 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-5 | шт | 1 |
| 10-06-004-06 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-6 | шт | 1 |
| 10-06-004-07 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-7 | шт | 1 |
| 10-06-004-08 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-8 | шт | 1 |
| 10-06-004-09 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-9 | шт | 1 |
| 10-06-004-10 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-10 | шт | 1 |
| 10-06-004-11 | 101-2016 | т | 0.00035 | 101-2016 | кг | 0.35 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-004-12 | 101-2016 | т | 0.00035 | 101-2016 | кг | 0.35 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-004-13 | 101-2016 | т | 0.00035 | 101-2016 | кг | 0.35 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-004-14 | 101-2016 | т | 0.00035 | 101-2016 | кг | 0.35 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-005-01 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-005-02 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-005-03 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-005-04 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-005-05 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-5 | шт | 1 |
| 10-06-005-06 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-6 | шт | 1 |
| 10-06-005-07 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-7 | шт | 1 |
| 10-06-005-08 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-8 | шт | 1 |
| 10-06-005-09 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-9 | шт | 1 |
| 10-06-005-10 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-10 | шт | 1 |
| 10-06-005-11 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-005-12 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-005-13 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-005-14 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-006-01 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-006-02 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-006-03 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-006-04 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-006-05 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-5 | шт | 1 |
| 10-06-006-06 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-6 | шт | 1 |
| 10-06-006-07 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-7 | шт | 1 |
| 10-06-006-08 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-8 | шт | 1 |
| 10-06-006-09 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-9 | шт | 1 |
| 10-06-006-10 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-10 | шт | 1 |
| 10-06-006-11 | 101-2016 | т | 0.00015 | 101-2016 | кг | 0.15 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-006-12 | 101-2016 | т | 0.00015 | 101-2016 | кг | 0.15 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-006-13 | 101-2016 | т | 0.00015 | 101-2016 | кг | 0.15 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-006-14 | 101-2016 | т | 0.00015 | 101-2016 | кг | 0.15 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-007-01 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-007-02 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-007-03 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-007-04 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-007-05 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-5 | шт | 1 |
| 10-06-007-06 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-6 | шт | 1 |
| 10-06-007-07 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-7 | шт | 1 |
| 10-06-007-08 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-8 | шт | 1 |
| 10-06-007-09 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-9 | шт | 1 |
| 10-06-007-10 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-10 | шт | 1 |
| 10-06-007-11 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-007-12 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-007-13 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-3 | шт | 1 |
| 10-06-007-14 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-4 | шт | 1 |
| 10-06-008-01 | 534-9106 | шт | 1 | 534-9106-1 | шт | 1 |
| 10-06-008-02 | 101-2016 | т | 0.0001 | 101-2016 | кг | 0.1 |
|  | 534-9106 | шт | 1 | 534-9106-2 | шт | 1 |
| 10-06-008-03 | 101-2016 | т | 0.0001 | 101-2016 | кг | 0.1 |
|  | 534-9106 | шт | 1 | 534-9106-2 | шт | 1 |
| 10-06-008-04 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-008-05 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-008-06 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-008-07 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-008-08 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-008-09 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-008-10 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-008-11 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-008-12 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-008-13 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-008-14 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-13 | шт | 1 |
| 10-06-008-15 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-13 | шт | 1 |
| 10-06-008-16 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-008-17 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-008-18 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-008-19 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-008-20 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-008-21 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-009-01 | 534-9106 | шт | 1 | 534-9106-1 | шт | 1 |
| 10-06-009-02 | 534-9106 | шт | 1 | 534-9106-1 | шт | 1 |
| 10-06-009-03 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-009-04 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-009-05 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-009-06 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-009-07 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-009-08 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-009-09 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-009-10 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-009-11 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-009-12 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-009-13 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-009-14 | 530-9013 |  | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-009-15 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-009-16 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-2 | шт | 1 |
| 10-06-009-17 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-009-18 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-12 | шт | 1 |
| 10-06-010-01 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-010-02 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-13 | шт | 1 |
| 10-06-010-03 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-13 | шт | 1 |
| 10-06-010-04 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-14 | шт | 1 |
| 10-06-010-05 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-14 | шт | 1 |
| 10-06-010-06 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-010-07 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-010-08 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-010-09 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-010-10 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-010-12 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-15 | шт | 1 |
| 10-06-010-13 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-16 | шт | 1 |
| 10-06-010-14 | 530-9013 | м | 1.1 | 530-9013-2 | м | 1.1 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-14 | шт | 1 |
| 10-06-010-15 | 530-9013 | м | 1.1 | 530-9013-2 | м | 1.1 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-14 | шт | 1 |
| 10-06-010-16 | 530-9013 | м | 1.1 | 530-9013-2 | м | 1.1 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-14 | шт | 1 |
| 10-06-010-18 | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-010-19 | 530-9013 | м | 0.7 | 530-9013-2 | м | 0.7 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-010-20 | 530-9013 | м | 1.1 | 530-9013-2 | м | 1.1 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-1 | шт | 1 |
| 10-06-010-21 | 530-9013 | м | 1.1 | 530-9013-2 | м | 1.1 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-11 | шт | 1 |
| 10-06-011-01 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-1 | шт | 1 |
| 10-06-011-02 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-1 | шт | 1 |
| 10-06-011-03 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-2 | шт | 1 |
| 10-06-011-04 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-3 | шт | 1 |
| 10-06-011-05 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-4 | шт | 1 |
| 10-06-011-06 | 534-9104 | шт | 1 | 534-9104-1 | шт | 1 |
| 10-06-011-07 | 534-9104 | шт | 1 | 534-9104-2 | шт | 1 |
| 10-06-011-10 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-1 | шт | 1 |
| 10-06-011-11 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-1 | шт | 1 |
| 10-06-011-12 | 510-9010 | шт | 1 | 510-9010-2 | шт | 1 |
| 10-06-011-13 | 534-9104 | шт | 1 | 534-9104-3 | шт | 1 |
| 10-06-011-14 | 534-9104 | шт | 1 | 534-9104-4 | шт | 1 |
| 10-06-011-15 | 534-9103 | шт | 1 | 534-9103-1 | шт | 1 |
| 10-06-012-03 | 500-9028 | шт | 1 | 500-9028-1 | шт | 1 |
| 10-06-015-08 | 500-9724 | шт | 1 | 500-9724-1 | шт | 1 |
| 10-06-015-10 | 500-9508 | т.шт | 0.002 | 500-9508-1 | т.шт | 0.002 |
| 10-06-028-01 | 500-9134 | т.шт | 0.021 | 500-9134-1 | т.шт | 0.021 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.012 | 500-9903-1 | т.шт | 0.012 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-17 | шт | 1 |
| 10-06-028-02 | 500-9134 | т.шт | 0.042 | 500-9134-1 | т.шт | 0.042 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.024 | 500-9903-1 | т.шт | 0.024 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-18 | шт | 1 |
| 10-06-028-03 | 500-9134 | т.шт | 0.063 | 500-9134-1 | т.шт | 0.063 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.036 | 500-9903-1 | т.шт | 0.036 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-19 | шт | 1 |
| 10-06-028-04 | 500-9134 | т.шт | 0.105 | 500-9134-1 | т.шт | 0.105 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.055 | 500-9903-1 | т.шт | 0.055 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-20 | шт | 1 |
| 10-06-028-05 | 500-9134 | т.шт | 0.21 | 500-9134-1 | т.шт | 0.21 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.105 | 500-9903-1 | т.шт | 0.105 |
|  | 534-9101 | шт |  | 534-9101-21 | шт | 1 |
| 10-06-028-06 | 500-9134 | т.шт | 0.315 | 500-9134-1 | т.шт | 0.315 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.155 | 500-9903-1 | т.шт | 0.155 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-22 | шт | 1 |
| 10-06-028-07 | 500-9134 | т.шт | 0.42 | 500-9134-1 | т.шт | 0.42 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.21 | 500-9903-1 | т.шт | 0.21 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-23 | шт | 1 |
| 10-06-028-08 | 500-9134 | т.шт | 0.63 | 500-9134-1 | т.шт | 0.63 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.31 | 500-9903-1 | т.шт | 0.31 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-24 | шт | 1 |
| 10-06-028-09 | 500-9134 | т.шт | 0.84 | 500-9134-1 | т.шт | 0.84 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.415 | 500-9903-1 | т.шт | 0.415 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-25 | шт | 1 |
| 10-06-028-10 | 500-9134 | т.шт | 1.05 | 500-9134-1 | т.шт | 1.05 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.52 | 500-9903-1 | т.шт | 0.52 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-26 | шт | 1 |
| 10-06-028-11 | 500-9134 | т.шт | 1.26 | 500-9134-1 | т.шт | 1.26 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.63 | 500-9903-1 | т.шт | 0.63 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-27 | шт | 1 |
| 10-06-029-01 | 500-9134 | т.шт | 0.021 | 500-9134-1 | т.шт | 0.021 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.012 | 500-9903-1 | т.шт | 0.012 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-17 | шт | 1 |
| 10-06-029-02 | 500-9134 | т.шт | 0.042 | 500-9134-1 | т.шт | 0.042 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.024 | 500-9903-1 | т.шт | 0.024 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-18 | шт | 1 |
| 10-06-029-03 | 500-9134 | т.шт | 0.063 | 500-9134-1 | т.шт | 0.063 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.036 | 500-9903-1 | т.шт | 0.036 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-19 | шт | 1 |
| 10-06-029-04 | 500-9134 | т.шт | 0.105 | 500-9134-1 | т.шт | 0.105 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.055 | 500-9903-1 | т.шт | 0.055 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-20 | шт | 1 |
| 10-06-029-05 | 500-9134 | т.шт | 0.21 | 500-9134-1 | т.шт | 0.21 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.105 | 500-9903-1 | т.шт | 0.105 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-21 | шт | 1 |
| 10-06-029-06 | 500-9134 | т.шт | 0.315 | 500-9134-1 | т.шт | 0.315 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.155 | 500-9903-1 | т.шт | 0.155 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-22 | шт | 1 |
| 10-06-029-07 | 500-9134 | т.шт | 0.42 | 500-9134-1 | т.шт | 0.42 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.21 | 500-9903-1 | т.шт | 0.21 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-23 | шт | 1 |
| 10-06-029-08 | 500-9134 | т.шт | 0.63 | 500-9134-1 | т.шт | 0.63 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.31 | 500-9903-1 | т.шт | 0.31 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-24 | шт | 1 |
| 10-06-029-09 | 500-9134 | т.шт | 0.84 | 500-9134-1 | т.шт | 0.84 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.415 | 500-9903-1 | т.шт | 0.415 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-25 | шт | 1 |
| 10-06-029-10 | 500-9134 | т.шт | 1.05 | 500-9134-1 | т.шт | 1.05 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.52 | 500-9903-1 | т.шт | 0.52 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-26 | шт | 1 |
| 10-06-029-11 | 500-9134 | т.шт | 1.26 | 500-9134-1 | т.шт | 1.26 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.63 | 500-9903-1 | т.шт | 0.63 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-27 | шт | 1 |
| 10-06-029-12 | 500-9134 | т.шт | 1.47 | 500-9134-1 | т.шт | 1.47 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.74 | 500-9903-1 | т.шт | 0.74 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-28 | шт | 1 |
| 10-06-029-13 | 500-9134 | т.шт | 1.68 | 500-9134-1 | т.шт | 1.68 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.85 | 500-9903-1 | т.шт | 0.85 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-29 | шт | 1 |
| 10-06-029-14 | 500-9134 | т.шт | 1.89 | 500-9134-1 | т.шт | 1.89 |
|  | 500-9903 | т.шт | 0.96 | 500-9903-1 | т.шт | 0.96 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-30 | шт | 1 |
| 10-06-029-15 | 500-9134 | т.шт | 2.1 | 500-9134-1 | т.шт | 2.1 |
|  | 500-9903 | т.шт | 1.07 | 500-9903-1 | т.шт | 1.07 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-31 | шт | 1 |
| 10-06-029-16 | 500-9134 | т.шт | 2.54 | 500-9134-1 | т.шт | 2.54 |
|  | 500-9903 | т.шт | 1.3 | 500-9903-1 | т.шт | 1.3 |
|  | 534-9101 | шт | 1 | 534-9101-32 | шт | 1 |
| 10-06-029-17 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-1 | шт | 1 |
| 10-06-029-18 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-2 | шт | 1 |
| 10-06-029-19 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-2 | шт | 1 |
| 10-06-029-20 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-3 | шт | 1 |
| 10-06-029-21 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-4 | шт | 1 |
| 10-06-029-22 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-5 | шт | 1 |
| 10-06-029-23 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-6 | шт | 1 |
| 10-06-029-24 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-7 | шт | 1 |
| 10-06-029-25 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-8 | шт | 1 |
| 10-06-029-26 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-8 | шт | 1 |
| 10-06-029-27 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-9 | шт | 1 |
| 10-06-029-28 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-9 | шт | 1 |
| 10-06-029-29 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-029-30 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-029-31 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-029-32 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-029-33 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-9 | шт | 1 |
| 10-06-029-34 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-9 | шт | 1 |
| 10-06-029-35 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-029-36 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-029-37 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-030-01 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-11 | шт | 1 |
| 10-06-030-02 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-12 | шт | 1 |
| 10-06-030-03 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-13 | шт | 1 |
| 10-06-030-04 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-14 | шт | 1 |
| 10-06-030-05 | 101-0240 | т | 0.0008 | 110-0240 | т | 0.0008 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-5 | шт | 1 |
| 10-06-030-06 | 101-0240 | т | 0.0013 | 110-0240 | т | 0.0013 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-6 | шт | 1 |
| 10-06-030-07 | 101-0240 | т | 0.0017 | 110-0240 | т | 0.0017 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-7 | шт | 1 |
| 10-06-030-08 | 101-0240 | т | 0.0024 | 110-0240 | т | 0.0024 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-8 | шт | 1 |
| 10-06-030-09 | 101-0240 | т | 0.0036 | 110-0240 | т | 0.0036 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  | 1 |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-9 | шт | 1 |
| 10-06-030-10 | 101-0240 | т | 0.0036 | 110-0240 | т | 0.0036 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-10 | шт | 1 |
| 10-06-030-11 | 101-0240 | т | 0.0001 | 110-0240 | т | 0.0001 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-11 | шт | 1 |
| 10-06-030-12 | 101-0240 | т | 0.0008 | 110-0240 | т | 0.0008 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-12 | шт | 1 |
| 10-06-030-13 | 101-0240 | т | 0.0013 | 110-0240 | т | 0.0013 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-13 | шт | 1 |
| 10-06-030-14 | 101-0240 | т | 0.0017 | 110-0240 | т | 0.0017 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-14 | шт | 1 |
| 10-06-030-15 | 101-0240 | т | 0.0024 | 110-0240 | т | 0.0024 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-15 | шт | 1 |
| 10-06-030-16 | 101-0240 | т | 0.0036 | 110-0240 | т | 0.0036 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-16 | шт | 1 |
| 10-06-030-17 | 101-0240 | т | 0.0036 | 110-0240 | т | 0.0036 |
|  | 530-9008 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9100 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 530-9008-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9100-16 | шт | 1 |
| 10-06-031-01 | 500-9134 | т.шт | 0.247 | 500-9134-1 | т.шт | 0.247 |
| 10-06-031-02 | 500-9134 | т.шт | 0.45 | 500-9134-1 | т.шт | 0.45 |
| 10-06-031-03 | 500-9134 | т.шт | 0.247 | 500-9134-1 | т.шт | 0.247 |
| 10-06-031-04 | 500-9134 | т.шт | 0.45 | 500-9134-1 | т.шт | 0.45 |
| 10-06-033-04 | 534-9102 | шт | 2 | 534-9102-3 | шт | 2 |
| 10-06-033-05 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | пгг | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-4 | шт | 2 |
| 10-06-033-06 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-6 | шт | 2 |
| 10-06-033-07 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-8 | шт | 2 |
| 10-06-033-08 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-9 | шт | 2 |
| 10-06-033-09 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 2 |
| 10-06-033-10 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 2 |
| 10-06-033-11 | 534-9102 | шт | 1 | 534-9102-3 | шт | 1 |
| 10-06-033-12 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-4 | шт | 1 |
| 10-06-033-13 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-6 | шт | 1 |
| 10-06-033-14 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-8 | шт | 1 |
| 10-06-033-15 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-9 | шт | 1 |
| 10-06-033-16 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-033-17 | 500-9901 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 1 |
| 10-06-033-18 | 534-9102 | шт | 2 | 534-9102-3 | шт | 2 |
| 10-06-033-19 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-4 | шт | 2 |
| 10-06-033-20 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-6 | шт | 2 |
| 10-06-033-21 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-8 | шт | 2 |
| 10-06-033-22 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-9 | шт | 2 |
| 10-06-033-23 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 2 |
| 10-06-033-24 | 500-9901 | шт | 2 |  |  |  |
|  | 534-9102 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9901-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9102-10 | шт | 2 |
| 10-06-034-01 | 101-0240 | т | 0.001 | 110-0240 | т | 0.001 |
| 10-06-034-02 | 101-0240 | т | 0.001 | 110-0240 | т | 0.001 |
| 10-06-034-03 | 101-0240 | т | 0.001 | 110-0240 | т | 0.001 |
| 10-06-034-04 | 101-0240 | т | 0.001 | 110-0240 | т | 0.001 |
| 10-06-034-05 | 500-9134 | т.шт | 0.105 | 500-9134-1 | т.шт | 0.105 |
| 10-06-034-06 | 101-0240 | т | 0.001 | 110-0240 | т | 0.001 |
|  | 500-9134 | т.шт | 0.105 | 500-9134-1 | т.шт | 0.105 |
| 10-06-034-07 | 500-9134 | т.шт | 0.21 | 500-9134-1 | т.шт | 0.21 |
| 10-06-034-08 | 101-0240 | т | 0.002 | 110-0240 | т | 0.002 |
|  | 500-9134 | т.шт | 0.21 | 500-9134-1 | т.шт | 0.21 |
| 10-06-034-09 | 101-0240 | т | 0.00043 | 110-0240 | т | 0.00043 |
|  | 500-9134 | т.шт | 0.02 | 500-9134-1 | т .шт | 0.02 |
| 10-06-034-10 | 101-0240 | т | 0.00008 | 110-0240 | т | 0.00008 |
|  | 500-9134 | т.шт | 0.021 | 500-9134-1 | т.шт | 0.021 |
| 10-06-034-11 | 101-0240 | т | 0.00014 | 110-0240 | т | 0.00014 |
|  | 500-9134 | т.шт | 0.042 | 500-9134-1 | т.шт | 0.042 |
| 10-06-034-13 | 101-0240 | т | 0.00014 | 110-0240 | т | 0.00014 |
|  | 500-9134 | т.шт | 0.042 | 500-9134-1 | т.шт | 0.042 |
| 10-06-034-14 | 500-9422 | 100 шт | 0.003 |  |  |  |
|  | 500-9730 | шт | 1 | 500-9730-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 500-9422-1 | 100 шт | 0.03 |
| 10-06-034-15 | 500-9422 | 100 шт | 0.03 | 500-9422-1 | 100 шт | 0.03 |
|  | 500-9730 | шт | 1 | 500-9730-1 | шт | 1 |
| 10-06-034-16 | 500-9422 | 100 шт | 0.003 |  |  |  |
|  | 500-9730 | шт | 1 | 500-9730-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 500-9422-1 | 100 шт | 0.03 |
| 10-06-034-17 | 500-9422 | 100 шт | 0.3 |  |  |  |
|  | 500-9730 | шт | 1 | 500-9730-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 500-9422-1 | 100 шт | 0.03 |
| 10-06-034-19 | 110-9160 | кг | 0.042 | 110-9160 | кг | 0.42 |
|  | 500-9096 | шт | 1 | 500-9096-1 | шт | 1 |
|  | 500-9755 | 100 шт | 0.01 | 500-9755-1 | 100 шт | 0.01 |
|  | 500-9826 | 100 шт | 0.02 | 500-9826-5 | 100 шт | 0.02 |
| 10-06-034-23 | 203-9013 | 100 шт | 2 | 203-9013-1 | 100 шт | 2 |
| 10-06-035-01 | 201-9044 | шт | 0.2 | 201-9044-1 | шт | 0.2 |
|  | 500-9046 | т | 0.0066 | 500-9046-3 | т | 0.0066 |
|  | 500-9066 | кг | 2.48 | 500-9066-1 | кг | 2.48 |
| 10-06-035-02 | 201-9044 | шт | 0.2 | 201-9044-1 | шт | 0.2 |
|  | 500-9046 | т | 0.0134 | 500-9046-3 | т | 0.0134 |
|  | 500-9066 | кг | 2.48 | 500-9066-1 | кг | 2.48 |
| 10-06-035-03 | 500-9046 | т | 0.066 | 500-9046-3 | т | 0.066 |
|  | 500-9066 | кг | 2.48 | 500-9066-1 | кг | 2.48 |
| 10-06-036-01 | 500-9030 | 10 шт | 5 | 500-9030-2 | 10 шт | 5 |
|  | 500-9511 | т.шт | 0.05 | 500-9511-1 | т.шт | 0.05 |
| 10-06-036-02 | 500-9030 | 10 шт | 2.4 | 500-9030-2 | 10 шт | 2.4 |
|  | 500-9514 | т.шт | 0.024 | 500-9514-1 | т.шт | 0.024 |
| 10-06-036-03 | 500-9030 | 10 шт | 2 | 500-9030-3 | 10 шт | 2 |
|  | 500-9522 | т.шт | 0.02 | 500-9522-1 | т.шт | 0.02 |
| 10-06-036-04 | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9524 | т.шт | 0.02 | 500-9524-1 | т.шт | 0.02 |
| 10-06-036-05 | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
| 10-06-036-06 | 101-9105 | кг | 0.072 | 101-9105-3 | кг | 0.072 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 2.4 | 500-9030-2 | 10 шт | 2.4 |
|  | 500-9514 | т.шт | 0.024 | 500-9514-1 | т.шт | 0.024 |
| 10-06-036-07 | 101-9105 | кг | 0.05 | 101-9105-3 | кг | 0.05 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 2 | 500-9030-3 | 10 шт | 2 |
| 10-06-036-08 | 101-9105 | кг | 0.05 | 101-9105-3 | кг | 0.05 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9031 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9522 | т.шт | 0.02 |  |  |  |
|  | 500-9524 | т.шт | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9522-1 | т.шт | 0.02 |
|  |  |  |  | 500-9524-1 | т.шт | 0.02 |
| 10-06-036-09 | 101-9105 | кг | 0.05 | 101-9105-3 | кг | 0.05 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9031 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9528 | т.шт | 0.01 | 500-9528-1 | т.шт | 0.01 |
| 10-06-036-10 | 500-9030 | 10 шт | 5 | 500-9030-2 | 10 шт | 5 |
|  | 500-9511 | т.шт | 0.05 | 500-9511-1 | т.шт | 0.05 |
| 10-06-036-11 | 500-9030 | 10 шт | 2.4 | 500-9030-2 | 10 шт | 2.4 |
|  | 500-9514 | т.шт | 0.024 | 500-9514-1 | т.шт | 0.024 |
| 10-06-036-12 | 500-9030 | 10 шт | 2 | 500-9030-3 | 10 шт | 2 |
|  | 500-9522 | т.шт | 0.02 | 500-9522-1 | т.шт | 0.02 |
| 10-06-036-13 | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9524 | т.шт | 0.02 | 500-9524-1 | т.шт | 0.02 |
| 10-06-036-14 | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9528 | т.шт | 0.01 | 500-9528-1 | т.шт | 0.01 |
| 10-06-036-15 | 101-9105 | кг | 0.05 | 101-9105-3 | кг | 0.05 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 2 | 500-9030-3 | 10 шт | 2 |
|  | 500-9522 | т.шт | 0.066 | 500-9522-1 | т.шт | 0.066 |
| 10-06-036-16 | 101-9105 | кг | 0.05 | 101-9105-3 | кг | 0.05 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9524 | т.шт | 0.066 | 500-9524-1 | т.шт | 0.066 |
| 10-06-036-17 | 101-9105 | кг | 0.05 | 101-9105-3 | кг | 0.05 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9528 | т.шт | 0.066 | 500-9528-1 | т.шт | 0.066 |
| 10-06-036-18 | 101-9105 | кг | 0.05 | 101-9105-3 | кг | 0.05 |
|  | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9528 | т.шт | 0.006 | 500-9528-1 | т.шт | 0.006 |
| 10-06-036-19 | 500-9030 | 10 шт | 2 | 500-9030-3 | 10 шт | 2 |
|  | 500-9522 | т.шт | 0.066 | 500-9522-1 | т.шт | 0.066 |
| 10-06-036-20 | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9524 | т.шт | 0.066 | 500-9524-1 | т.шт | 0.066 |
| 10-06-036-21 | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9528 | т.шт | 0.066 | 500-9528-1 | т.шт | 0.066 |
| 10-06-036-22 | 500-9030 | 10 шт | 6.6 | 500-9030-4 | 10 шт | 6.6 |
|  | 500-9528 | т.шт | 0.006 | 500-9528-1 | т.шт | 0.006 |
| 10-06-037-01 | 113-0211 | т | 0.066 | 113-0211 | т | 0.00066 |
| 10-06-037-02 | 113-0211 | т | 0.112 | 113-0211 | т | 0.00112 |
| 10-06-037-03 | 113-0211 | т | 0.16 | 113-0211 | т | 0.0016 |
| 10-06-037-04 | 113-0211 | т | 0.21 | 113-0211 | т | 0.0021 |
| 10-06-037-05 | 113-0211 | т | 0.09 | 113-0211 | т | 0.0009 |
| 10-06-037-06 | 113-0211 | т | 0.00011 | 113-0211 | т | 0.0011 |
| 10-06-037-07 | 113-0211 | т | 0.00021 | 113-0211 | т | 0.0021 |
| 10-06-037-11 | 113-0211 | т | 0.196 | 113-0211 | т | 0.000196 |
| 10-06-037-12 | 113-0211 | т | 0.02 | 113-0211 | т | 0.00002 |
| 10-06-051-01 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-06-051-02 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-06-051-03 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-06-051-04 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-06-051-05 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-06-051-06 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-06-051-07 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-06-051-08 | 510-0041 | компл | 1 | 510-0041-1 | компл | 1 |
| 10-07-015-02 | 511-9011 | шт | 1 | 511-9011-3 | шт | 1 |
| 10-07-050-01 | 522-0031 | т | 0.013 | 522-0031 | т | 0.00013 |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-050-02 | 522-0031 | т | 0.015 | 522-0031 | т | 0.00015 |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-050-03 | 522-0031 | т | 0.017 | 522-0031 | т | 0.00017 |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-050-04 | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-050-05 | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-050-06 | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-051-01 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-051-02 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-051-03 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-051-04 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-051-05 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-051-06 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-052-01 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-052-02 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-052-03 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-052-04 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-052-05 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-052-06 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-053-01 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-3 | шт | 1 |
| 10-07-053-02 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-053-03 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-053-04 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-3 | шт | 1 |
| 10-07-053-05 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-053-06 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-053-07 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-3 | шт | 1 |
| 10-07-053-08 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-053-09 | 534-9401 | шт | 1 | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-054-01 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-1 | шт | 1 |
| 10-07-054-02 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-2 | шт | 1 |
| 10-07-054-03 | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9401-4 | шт | 1 |
| 10-07-055-01 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-1 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9202-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-1 | шт | 1 |
| 10-07-055-02 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-2 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9202-1 | шт | 1 |
| 10-07-055-03 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-1 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9202-3 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-055-04 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-2 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9201-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9202-3 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-055-05 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9201 | шт | 2 | 534-9201-1 | шт | 2 |
|  | 534-9202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9202-3 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-056-01 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-1 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-1 | шт | 1 |
| 10-07-056-02 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-2 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-1 | шт | 1 |
| 10-07-056-03 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-1 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-056-04 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-2 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-056-05 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-4 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-057-01 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-1 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-1 | шт | 1 |
| 10-07-057-02 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-2 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-1 | шт | 1 |
| 10-07-057-03 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  | 1 |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-1 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-057-04 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-2 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-057-05 | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9301 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9302 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-4 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 534-9061-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9301-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9302-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-2 | шт | 1 |
| 10-07-058-01 | 511-9011 | шт | 1 | 511-9011-1 | шт | 1 |
| 10-07-058-02 | 511-9011 | шт | 2 | 511-9011-2 | шт | 2 |
| 10-07-059-01 | 511-9011 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9203 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-1 | шт | 2 |
|  |  |  |  | 511-9011-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9061-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9201-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9203-2 | шт | 1 |
| 10-07-059-02 | 511-9011 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9201 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9203 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9401 | шт | 2 | 534-9401-2 | шт | 2 |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 511-9011-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9061-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9201-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9202-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9203-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-4 | шт | 1 |
| 10-07-060-01 | 511-9011 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9061 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 511-9011-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9061-2 | шт | 1 |
| 10-07-060-02 | 511-9011 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9061 | шт | 2 | 534-9061-2 | шт | 2 |
|  | 534-9202 | шт | 1 |  |  |  |
|  | 534-9402 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 511-9011-2 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9202-1 | шт | 1 |
|  |  |  |  | 534-9402-4 | шт | 1 |
| 10-07-061-01 | 511-9011 | шт | 1 | 511-9011-1 | шт | 1 |
| 10-07-061-02 | 511-9011 | шт | 1 | 511-9011-2 | шт | 1 |
| 10-07-061-03 | 511-9011 | шт | 1 | 511-9011-3 | шт | 1 |
| 10-07-062-01 | 534-9103 | шт | 1 | 534-9103-1 | шт | 1 |
| 10-07-063-01 | 132602 | м-час | 12.18 | 132601 | маш-ч | 12.18 |
| 10-07-063-02 | 132602 | м-час | 6.2 | 132601 | маш-ч | 6.2 |
| 10-07-063-03 | 132602 | м-час | 12.36 | 132601 | маш-ч | 12.36 |
| 10-07-063-04 | 132602 | м-час | 6.2 | 132601 | маш-ч | 6.2 |
| 10-07-063-05 | 132602 | м-час | 8.3 | 132601 | маш-ч | 8.3 |
| 10-07-063-06 | 132602 | м-час | 4.06 | 132601 | маш-ч | 4.06 |
| 10-07-072-01 | 132602 | м-час | 6.77 | 132601 | маш-ч | 6.77 |
| 10-07-072-02 | 132602 | м-час | 7.48 | 132601 | маш-ч | 7.48 |
| 10-07-072-03 | 132602 | м-час | 7.17 | 132601 | маш-ч | 7.17 |
| 10-07-072-04 | 132602 | м-час | 7.65 | 132601 | маш-ч | 7.65 |
| 10-08-002-04 | 500-9264 | кг | 0.00142 | 500-9264-4 | кг | 0.00142 |
| 10-08-002-05 | 500-9264 | кг | 0.00142 | 500-9264-4 | кг | 0.00142 |
| 10-08-004-01 | 500-9264 | кг | 0.021 | 500-9264-4 | кг | 0.021 |
| 10-08-004-02 | 500-9264 | кг | 0.011 | 500-9264-4 | кг | 0.011 |
| 10-08-004-03 | 500-9264 | кг | 0.011 | 500-9264-4 | кг | 0.011 |
| 10-08-004-04 | 500-9264 | кг | 0.005 | 500-9264-4 | кг | 0.005 |
| 10-08-005-02 | 500-9031 | 10 шт | 24 | 500-9031-4 | 10 шт | 24 |
|  | 500-9264 | кг | 0.12 | 500-9264-4 | кг | 0.12 |
| 10-08-005-03 | 500-9031 | 10 шт | 32 | 500-9031-4 | 10 шт | 32 |
|  | 500-9264 | кг | 0.16 | 500-9264-4 | кг | 0.16 |
| 10-08-005-04 | 101-0329 | кг | 2.016 | 101-0329 | кг | 0.02 |
|  | 500-9031 | 10 шт | 48 |  |  |  |
|  | 500-9264 | кг | 0.92 |  |  |  |
|  |  |  |  | 500-9031-4 | 10 шт | 0.48 |
|  |  |  |  | 500-9264-4 | кг | 0.006 |
| 10-09-001-01 | 500-9264 | кг | 0.12 | 500-9264-4 | кг | 0.12 |
| 10-09-001-02 | 500-9264 | кг | 0.06 | 500-9264-4 | кг | 0.06 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

ОТДЕЛ 01. ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-01-001. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ АТСКУ

ТАБЛИЦА 10-01-002. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ АТСКУ

ТАБЛИЦА 10-01-003. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ "ПЕНТАКОНТА"

РАЗДЕЛ 2. КРОССЫ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-01-014. КРОССЫ

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТУРА УПЛОТНЕНИЯ МЕЖСТАНЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-01-025. ОБОРУДОВАНИЕ ИКМ

ТАБЛИЦА 10-01-026. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ИКМ-15

ТАБЛИЦА 10-01-027. НАСТРОЙКА ИКМ-15

РАЗДЕЛ 4. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-01-038. ЖЕЛОБА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-01-039. ДЕТАЛИ РАЗНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-01-040. РЕШЕТКИ, СЕТКИ КАБЕЛЬНЫЕ НА СТАНЦИИ ТИПА "ПЕНТАКОНТА"

РАЗДЕЛ 5. КАБЕЛИ И ПРОВОДА СТАНЦИОННЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-01-051. РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 10-01-052. КРОССИРОВКА

ТАБЛИЦА 10-01-053. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ НА ПРОВОДОДЕРЖАТЕЛЯХ

ТАБЛИЦА 10-01-054. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО ВОЗДУШНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЖЕЛОБАМ

ТАБЛИЦА 10-01-055. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ

ТАБЛИЦА 10-01-056. ПРОКЛАДКА И ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ ПИТАНИЯ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ НА СТАНЦИИ ТИПА "ПЕНТАКОНТА"

ОТДЕЛ 02. МЕСТНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ МАЛОЙ ЕМКОСТИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-02-001. СТАНЦИИ СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ

РАЗДЕЛ 2. ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-02-015. СТАНЦИИ, ПУЛЬТЫ И УСТАНОВКИ ОПЕРАТИВНО-ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

ТАБЛИЦА 10-02-016. УСТРОЙСТВА ПЕРЕГОВОРНЫЕ (КОММУТАТОРЫ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ И ДИРЕКТОРСКОЙ СВЯЗИ)

ТАБЛИЦА 10-02-017. УСТРОЙСТВА ТЕЛЕФОННЫЕ

РАЗДЕЛ 3. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

ТАБЛИЦА 10-02-030. АППАРАТЫ ТЕЛЕФОННЫЕ

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-02-040. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ

ТАБЛИЦА 10-02-041. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 10-02-042. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРИФЕРИИ

ТАБЛИЦА 10-02-043. ТРЕНИРОВКА СТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 5. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК»

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-02-050. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИИ

ТАБЛИЦА 10-02-051. ПРОКЛАДКА, ВКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ, ПРОВОДОВ, ШИН

ТАБЛИЦА 10-02-052. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА УПРАВЛЯЮЩЕГО КОМПЛЕКСА

ТАБЛИЦА 10-02-053. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ ПЕРИФЕРИИ

ТАБЛИЦА 10-02-054. АВТОНОМНАЯ ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ ИАТСКЭ-3

ТАБЛИЦА 10-02-055. ТРЕНИРОВКА СТАНЦИИ

ОТДЕЛ 03. МЕЖДУГОРОДНАЯ ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

РАЗДЕЛ 1. ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-03-001. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ

ТАБЛИЦА 10-03-002. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 2. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ РУЧНЫЕ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-03-013. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ

ТАБЛИЦА 10-03-014. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-03-015. ТРЕНИРОВКА СТАНЦИЙ

РАЗДЕЛ 3. СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-03-026. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ АРМ-20, АРЕ-13

ТАБЛИЦА 10-03-027. ОБОРУДОВАНИЕ СТАНЦИЙ АМТС-3

ТАБЛИЦА 10-03-028. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА ОБОРУДОВАНИЯ АМТС-3

ТАБЛИЦА 10-03-029. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ АТС ТИПА SI-2000 (И АНАЛОГИЧНЫХ TDX-IB, TDX-I0, SDX-100, STAREX-RX, DRX-4, DMS-100)

ТАБЛИЦА 10-03-030. МОНТАЖ И НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОННЫХ АТС ТИПА АХЕ-10, EWSD

РАЗДЕЛ 4. СТАНЦИИ ТЕЛЕГРАФНЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-03-039. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА АППАРАТУРЫ ТОНАЛЬНОГО ТЕЛЕГРАФА

РАЗДЕЛ 5. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-03-050. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ НА ВОЗДУШНЫХ ЦЕПЯХ

ТАБЛИЦА 10-03-051. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ НА ВОЗДУШНЫХ ЦЕПЯХ

ТАБЛИЦА 10-03-052. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ТОНАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ НА КАБЕЛЬНЫХ ЦЕПЯХ

ТАБЛИЦА 10-03-053. НАСТРОЙКА ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ НА СИММЕТРИЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

ТАБЛИЦА 10-03-054. НАСТРОЙКА ЛИНЕЙНЫХ ТРАКТОВ НА КОАКСИАЛЬНЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

ТАБЛИЦА 10-03-055. НАСТРОЙКА ГРУППОВЫХ ТРАКТОВ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

ТАБЛИЦА 10-03-056. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ ЛИНЕЙНЫМ ТРАКТАМ

ТАБЛИЦА 10-03-057. НАСТРОЙКА ТЕЛЕМЕХАНИКИ НА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

ТАБЛИЦА 10-03-058. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ ВЕЩАНИЯ ПО ПОДГОТОВЛЕННЫМ КАНАЛАМ ВЧ СИСТЕМ

ТАБЛИЦА 10-03-059. НАСТРОЙКА КАНАЛОВ СЕЛЬСКОЙ СВЯЗИ

ОТДЕЛ 04. РАДИОСВЯЗЬ, РАДИОВЕЩАНИЕ, РАДИОФИКАЦИЯ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 кВт

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-001. ПЕРЕДАТЧИКИ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 КВТ

ТАБЛИЦА 10-04-002. ПЕРЕДАТЧИКИ КОРОТКОВОЛНОВЫЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 2000 КВТ.

РАЗДЕЛ 2. ДЕТАЛИ МОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ

ТАБЛИЦА 10-04-013. КОНДЕНСАТОРЫ

ТАБЛИЦА 10-04-014. ДРОССЕЛИ И ТРАНСФОРМАТОРЫ

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕДАТЧИКИ УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВЫЕ И СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-015. РЕТРАНСЛЯТОРЫ

ТАБЛИЦА 10-04-016. РАДИОСТАНЦИИ УКВ ЧМ ВЕЩАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-04-017. СТАНЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ

РАЗДЕЛ 4. ФИДЕРЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-018. ФИДЕРЫ ВОЗДУШНЫЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ НА МЕСТЕ

РАЗДЕЛ 5. АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-030. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ

ТАБЛИЦА 10-04-031. АППАРАТУРА, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМАЯ

РАЗДЕЛ 6. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-040. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ ВНУТРЕННЕЕ

РАЗДЕЛ 7. ОХЛАЖДЕНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-050. СТЕНДЫ ВОДООХЛАЖДЕНИЯ

ТАБЛИЦА 10-04-051. ЭЛЕКТРОДИСТИЛЛЯТОРЫ

ТАБЛИЦА 10-04-052. ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ (ВНУТРИ ЗДАНИЯ)

РАЗДЕЛ 8. АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-062. АППАРАТУРА СТОЕЧНОГО И ШКАФНОГО ТИПА

ТАБЛИЦА 10-04-063. СТОЛЫ ДЛЯ АППАРАТУРЫ

ТАБЛИЦА 10-04-064. АППАРАТУРА НАСТОЛЬНОГО ТИПА

ТАБЛИЦА 10-04-065. АППАРАТУРА КОНСОЛЬНОГО ТИПА

ТАБЛИЦА 10-04-066. АППАРАТУРА НАСТЕННОГО ТИПА

ТАБЛИЦА 10-04-067. АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

РАЗДЕЛ 9. РАДИОРЕЛЕЙНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-077. СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 10. РАДИОСВЯЗЬ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-087. СТАНЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 10-04-088. АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 10-04-089. РАЗДЕЛКА ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ КАБЕЛЕЙ В РАЗЪЕМЫ

РАЗДЕЛ 11. РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫЕ УЗЛЫ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-100. ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ УЗЛОВ

ТАБЛИЦА 10-04-101. АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 12. ОБОРУДОВАНИЕ ЗВУКОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ТЕАТРАЛЬНО-ЗРЕЛИЩНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-04-111.. ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 10-04-112. СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

ТАБЛИЦА 10-04-113. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ОТДЕЛ 05. АНТЕННЫ, ВОЛНОВОДЫ, ФИДЕРЫ И СИГНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ МАЧТ И БАШЕН

РАЗДЕЛ 1. АНТЕННЫ ПРИЕМНЫЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-05-001. НАСТРОЙКА КРУПНЫХ СИСТЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ (КСКПТ)

ОТДЕЛ 06. ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

РАЗДЕЛ 1. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ МЕЖДУГОРОДНЫЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-06-001. КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ

ТАБЛИЦА 10-06-002. ПЕРЕХОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ ЧЕРЕЗ ВОДОЕМЫ НА ВЫБРОШЕННЫХ ТРОСАХ

ТАБЛИЦА 10-06-003. КАБЕЛИ И ПРОВОДА, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ТРАНШЕЕ

ТАБЛИЦА 10-06-004. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 10-06-005. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОЛОДЦАХ

ТАБЛИЦА 10-06-006. МУФТЫ СИММЕТРИРУЮЩИЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 10-06-007. МУФТЫ СИММЕТРИРУЮЩИЕ НА НИЗКОЧАСТОТНОМ КАБЕЛЕ В КОЛОДЦАХ

ТАБЛИЦА 10-06-008. МУФТЫ НА ВЫСОКОЧАСТОТНОМ СИММЕТРИЧНОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 10-06-009. МУФТЫ НА ВЫСОКОЧАСТОТНОМ СИММЕТРИЧНОМ КАБЕЛЕ В КОЛОДЦАХ

ТАБЛИЦА 10-06-010. МУФТЫ НА КАБЕЛЕ С КОАКСИАЛЬНЫМИ ПАРАМИ

ТАБЛИЦА 10-06-011. МУФТЫ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ТАБЛИЦА 10-06-012. ЗАЩИТА КАБЕЛЯ ОТ КОРРОЗИИ

ТАБЛИЦА 10-06-013. ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ТАБЛИЦА 10-06-014. НАКАЧИВАНИЕ КАБЕЛЯ СЖАТЫМ ГАЗОМ

ТАБЛИЦА 10-06-015. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-06-026. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПОДЗЕМНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА 10-06-027. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В КОЛЛЕКТОРЕ

ТАБЛИЦА 10-06-028. МУФТЫ ПРЯМЫЕ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ В КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 10-06-029. МУФТЫ ПРЯМЫЕ ПАРНЫХ КАБЕЛЕЙ В КОЛОДЦАХ

ТАБЛИЦА 10-06-030. МУФТЫ ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ

ТАБЛИЦА 10-06-031. ПУПИНИЗАЦИЯ И СИММЕТРИРОВАНИЕ КАБЕЛЯ

ТАБЛИЦА 10-06-032. ИЗМЕРЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 10-06-033. РЕКОНСТРУКЦИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ

ТАБЛИЦА 10-06-034. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 10-06-035. КАБЕЛИ, ПОДВЕШИВАЕМЫЕ НА ОПОРАХ

ТАБЛИЦА 10-06-036. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СЛАБОТОЧНЫХ СЕТЕЙ, ТРЕБУЮЩИХ ЭКРАНИРОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-06-037. ШКАФЫ, ЯЩИКИ И КОРОБКИ ДЛЯ ТРУБНЫХ ПРОВОДОК

РАЗДЕЛ 3. ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-06-048. ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 10-06-049. ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ В КАНАЛИЗАЦИИ

ТАБЛИЦА 10-06-050. ПРОКЛАДКА, ПРОВЕРКА ЗАТУХАНИЯ И ВВОД ШСС В УССЛК

ТАБЛИЦА 10-06-051. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ ГТС В КОЛОДЦЕ

ТАБЛИЦА 10-06-052. МУФТЫ ПРЯМЫЕ НА ЗОНОВОМ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОМ КАБЕЛЕ В КОТЛОВАНЕ

ТАБЛИЦА 10-06-053. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НА КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

ТАБЛИЦА 10-06-054. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ НА СМОНТИРОВАННОМ УЧАСТКЕ

ТАБЛИЦА 10-06-055. МОНТАЖ УСТРОЙСТВА СТЫКОВКИ СТАНЦИОННОГО И ЛИНЕЙНОГО КАБЕЛЕЙ (УССЛК)

ТАБЛИЦА 10-06-056. ИНСТАЛЛЯЦИЯ (ПРОКЛАДКА ПОТОКОМ ВОЗДУХА) ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ В ПЛАСТМАССОВОЙ ТРУБКЕ

РАЗДЕЛ 4. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-06-068. НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ

РАЗДЕЛ 5. ИЗМЕРЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ СВЯЗИ

Вводные указания,

ТАБЛИЦА 10-06-079. ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ

ТАБЛИЦА 10-06-080. ИЗМЕРЕНИЕ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ

ТАБЛИЦА 10-06-081. ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕХОДНОГО ЗАТУХАНИЯ МЕЖДУ ЦЕПЯМИ

ОТДЕЛ 07. СВЯЗЬ СЛУЖЕБНАЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

РАЗДЕЛ 1. РАДИОСВЯЗЬ

ТАБЛИЦА 10-07-001. АНТЕННЫ

ТАБЛИЦА 10-07-002. ПОДВЕСКА ВОЛНОВОДНОГО ПРОВОДА И УСТАНОВКА СОГЛАСОВЫВАЮЩЕГО КОНТУРА НА ОПОРАХ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

РАЗДЕЛ 2. ПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-07-011. ПУНКТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ИЛИ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ

ТАБЛИЦА 10-07-012. ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПИ ПО СТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ В РМТС

ТАБЛИЦА 10-07-013. СТОЙКИ-КАРКАСЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ МУФТ И СТОЙКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-07-014. ИЗМЕРЕНИЯ И НАСТРОЙКА КРУГОВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ

ТАБЛИЦА 10-07-015. АППАРАТУРА МАГИСТРАЛЬНОЙ СВЯЗИ

ТАБЛИЦА 10-07-016. ПУНКТЫ ПЕРЕГОВОРНЫЕ ПАРКОВОЙ СВЯЗИ

ТАБЛИЦА 10-07-017. КОММУТАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ (КТС)

ТАБЛИЦА 10-07-018. АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА СТРЕЛОЧНЫХ ПОСТОВ ИЛИ ОПЕРАТИВНЫХ АБОНЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В КОММУТАТОРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ (ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ)

ТАБЛИЦА 10-07-019. АБОНЕНТСКИЕ УСТРОЙСТВА АУ-КТС ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СВЯЗИ (ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ)

РАЗДЕЛ 3. КАБЕЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ ЛИНИИ СВЯЗИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-07-050. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ПАЙКИ

ТАБЛИЦА 10-07-051. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ СВАРКИ

ТАБЛИЦА 10-07-052. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ОПРЕССОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-07-053. МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ, МОНТИРУЕМЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ (ВИЛАД)

ТАБЛИЦА 10-07-054. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МУФТ ИЗОЛИРУЮЩИХ АЛЮМИНИЕВЫХ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ В АЛЮМИНИЕВОЙ ОБОЛОЧКЕ

ТАБЛИЦА 10-07-055. МУФТЫ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ГОРЯЧЕЙ ПАЙКИ

ТАБЛИЦА 10-07-056. МУФТЫ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ СВАРКИ

ТАБЛИЦА 10-07-057. МУФТЫ ОТВЕТВЛЕНИЯ ОТ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, МОНТИРУЕМЫЕ МЕТОДОМ ХОЛОДНОГО ОПРЕССОВАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-07-058. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗДАНИЯ

ТАБЛИЦА 10-07-059. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В ПОДЗЕМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

ТАБЛИЦА 10-07-060. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В НАЗЕМНЫЕ УСИЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ

ТАБЛИЦА 10-07-061. ВВОДЫ КАБЕЛЕЙ В РЕЛЕЙНЫЕ ШКАФЫ

ТАБЛИЦА 10-07-063. КАБЕЛИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ КАБЕЛЕУКЛАДЧИКОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ В ТЕЛО ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 10-07-064. КАБЕЛИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ВРУЧНУЮ В ТЕЛЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ (В ГОТОВЫЕ ТРАНШЕИ)

ТАБЛИЦА 10-07-065. КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТАХ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 50 М

ТАБЛИЦА 10-07-066. КРОНШТЕЙНЫ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КОНСТРУКЦИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ В ЖЕЛОБАХ

ТАБЛИЦА 10-07-067. КАБЕЛИ. ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЯХ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

ТАБЛИЦА 10-07-068. КАПЕЛИ И ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КАНАЛАХ И БЛОКАХ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ НА ПАССАЖИРСКИХ ПЛАТФОРМАХ, ТОННЕЛЯХ И В СЛУЖЕБНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 10-07-069. ЗАЩИТА КАБЕЛЕЙ НА МОСТАХ И ПОДХОДАХ К НИМ (В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ)

ТАБЛИЦА 10-07-070. КАБЕЛИ СВЯЗИ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ НА ПРИЖИМНЫХ УЧАСТКАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 10-07-071. ПЕРЕХОДЫ КАБЕЛЬНЫЕ ЧЕРЕЗ ВОДОЕМЫ НА ВЫБРОШЕННЫХ ТРОСАХ В ПОЛОСЕ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 10-07-072. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КОЛОННОЙ МАГИСТРАЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И КАБЕЛЕЙ ВТОРИЧНОЙ КОММУТАЦИИ В ПОЛОСЕ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 10-07-073. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ ВРУЧНУЮ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕИ В ПОЛОСЕ ОТВОДА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ТАБЛИЦА 10-07-074. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ В ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ СТАНЦИЯХ

ОТДЕЛ 08. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ, ПОЖАРНАЯ, ВЫЗЫВНАЯ И ДИСТАНЦИОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-08-001. АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-08-002. ИЗВЕЩАТЕЛИ

ТАБЛИЦА 10-08-003. ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ

ТАБЛИЦА 10-08-004. БЛОКИРОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОВОДОМ, ФОЛЬГОЙ

ТАБЛИЦА 10-08-005. ПРОВОДА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ ДЛЯ СИСТЕМ ОПС

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-08-015. ЭЛЕКТРОЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-08-016. ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ

ТАБЛИЦА 10-08-017. ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ УЛИЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-08-018. ЭЛЕКТРОЧАСЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-08-019. ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ

ТАБЛИЦА 10-08-020. ЧАСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ОТДЕЛ 09. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

ТАБЛИЦА 10-09-001. АППАРАТУРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ

Приложение 1 ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, НЕ УЧТЕННЫХ В РАСЦЕНКАХ СБОРНИКА

Приложение 2 УСЛОВНЫЕ (СОКРАЩЕННЫЕ) ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ И ВИДОВ РАБОТ

Приложение 3 СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Приложение 4 СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ