Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

ФЕР-2001-16

Сборник № 16

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Утверждены и введены в действие с 3 марта 2004 г.

постановлением Госстроя России от 03.03.2004 г. № 14.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов, Н.В.Малютина - ответственный исполнитель).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (В.А.Степанов, И.Ю.Носенко, Т.Л.Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий черной металлургии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования предприятий черной металлургии.

2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.

3. Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕРм) разработаны на основе:

- государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования предприятий черной металлургии (ГЭСНм 81-03-16-2001), утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.2003 № 143;

- уровня оплаты труда рабочих-монтажников и рабочих, управляющих машинами, принятого по данным государственной статистической отчетности в строительстве и капитальном ремонте для условий строительства первого территориального района, принятого в качестве базисного, по состоянию на 1 января 2000 г. Оплата труда рабочих-монтажников принята с учетом разрядности работ при ставке рабочего-монтажника четвертого разряда в размере 1600 рублей в месяц (1 чел.-ч - 9,62 руб.), при этом ставка рабочего-монтажника первого разряда составила 7,19 руб./чел.-ч. Оплата труда рабочих-монтажников с учетом разрядности работ приведена в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм-2001), введенных в действие постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 105;

- средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по первому территориальному району по состоянию на 1 января 2000 г., приведенных в приложении 2;

- сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и механизмов по Федеральному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, введенного в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 86, с учетом внесенных дополнений и изменений, приведенных в приложении 1.

4. Настоящий сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования предприятий черной металлургии при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

5. В расценках настоящего сборника учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:

а) перемещение оборудования: горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 200 м, кроме отдела 04, по которому горизонтальное перемещение учтено на расстояние до 1000 м; вертикальное - до проектных отметок;

б) установку воздухопроводов и газопроводов при монтаже миксера;

в) монтаж централизованной системы смазки коксовыталкивателя и оборудования труболитейного и ферросплавного производств;

г) монтаж трубопроводов в пределах оборудования;

д) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

6. В расценках не учтены затраты на:

а) монтаж систем централизованной густой смазки доменного оборудования, определяемые по расценке 16-02-070-01;

б) монтаж централизованных систем густой, жидкой смазки и гидропневматических систем коксового, сталеплавильного производств и оборудования машин непрерывного литья заготовок, определяемые по расценкам сборника ФЕРм-2001-12 "Технологические трубопроводы" и сборника ФЕРм-2001-14 "Оборудование прокатных производств".

7. В расценке 16-02-070-01 учтены затраты на монтаж одной точки системы густой смазки оборудования доменного производства, включая монтаж станции автоматической или ручной (без резервных), участка трубопроводов от питателей к точкам, участка трубопровода, аппаратуры, арматуры, креплений и других необходимых деталей.

Корректировка расценки 16-02-070-01 на монтаж точки системы густой смазки в зависимости от изменения массы точки не производится.

8. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства работ по монтажу оборудования в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КОКСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

| Шифр расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих-монтаж- ников, чел.-ч | Масса обору- дова- ния, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих-монтаж- ников | эксплуатация машин |  | материалы |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда рабочих, управ- ляющих машиной | расход неучтенных материалов |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ УГЛЕПОДГОТОВКИ ТАБЛИЦА 16-01-001. ДОЗАТОРЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-01-001-01 | Дозатор ЛДА-100 т | 3600.57 | 1367.82 | 1189.65 | 152.16 | 1043.10 | 149.00 | 4,55 |
| ТАБЛИЦА 16-01-002. МАШИНЫ УГЛЕПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-01-002-01 | Машина дробильно- фрезерная | 48515.73 | 3928.86 | 38057.45 | 3837.56 | 6529.42 | 438.00 | 23,4 |
| 16-01-002-02 | Устройство маневровое для сбора вагонов | 8627.88 | 1959.06 | 4269.83 | 595.78 | 2398.99 | 206.00 | 7,95 |
| ТАБЛИЦА 16-01-003. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОБ УГЛЯ И ПОДГОТОВКИ ШИХТЫ Измеритель: компл. (расценки 01-02), шт. (расценка 03) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пробоотборник ковшевый механизированный для отбора проб угля и кокса, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-01-003-01 | 0,8 | 1699.10 | 820.69 | 345.52 | 39.88 | 532.89 | 93.90 | - |
| 16-01-003-02 | 1,58 | 2556.68 | 1005.10 | 521.59 | 60.29 | 1029.99 | 115.00 | - |
| 16-01-003-03 | Отделитель мелких классов угля в кипящем слое | 20743.94 | 4955.00 | 11516.85 | 1407.70 | 4272.09 | 500.00 | 11 |
| РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА ТАБЛИЦА 16-01-021. УСТАНОВКА СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-01-021-01 | Вагон для перевозки раскаленного кокса | 44340.82 | 7373.04 | 30448.17 | 3318.42 | 6519.61 | 744.00 | 51,5 |
| 16-01-021-02 | Подъемник передвижной для обслуживания УСТК | 321632.84 | 24868.32 | 252519.86 | 16479.42 | 44244.66 | 2472.00 | 168,5 |
| 16-01-021-03 | Устройство загрузочное УСТК с электромеханическим приводом | 39155.02 | 6531.98 | 24256.95 | 2380.78 | 8366.09 | 679.00 | 26,1 |
| 16-01-021-04 | Устройство разгрузочное УСТК | 41288.09 | 8587.83 | 21874.73 | 2136.57 | 10825.53 | 879.00 | 29 |
| 16-01-021-05 | Устройство дутьевое | 52143.95 | 10898.46 | 36749.48 | 3291.88 | 4496.01 | 1146.00 | 27,83 |
| ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ ТАБЛИЦА 16-02-001. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕЧЕЙ Измеритель: шт. (расценки 01-12), компл. (расценки 13-18) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кольцо опорное, колошниковое, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-001-01 | 4,1 | 14131.40 | 4884.00 | 5471.64 | 365.63 | 3775.76 | 407.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (1.53) |  |  |
| 16-02-001-02 | 6,6 | 18021.81 | 6338.35 | 7389.04 | 493.47 | 4294.42 | 545.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (1.84) |  |  |
| 16-02-001-03 | 7,1 | 19683.49 | 7127.46 | 7666.77 | 512.22 | 4889.26 | 603.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (2.08) |  |  |
| 16-02-001-04 | 18,4 | 33856.80 | 9380.80 | 18444.30 | 1200.60 | 6031.70 | 820.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (2.39) |  |  |
| 16-02-001-05 | 32,4 | 39142.71 | 11698.26 | 20677.66 | 1366.79 | 6766.79 | 1038.00 |  |
| (999-9911) | Возврат-дрова. (м3) |  |  |  |  | (2.72) |  |  |
| 16-02-001-06 | Рама летки для чугуна | 10802.46 | 1950.11 | 4398.13 | 352.41 | 4454.22 | 191.00 | 0,725 |
| 16-02-001-07 | Прибор фурменный | 11121.81 | 4284.00 | 2178.19 | 185.17 | 4659.62 | 408.00 | 6,2 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.02) |  |  |
| 16-02-001-08 | Прибор шлаковый | 7698.24 | 1489.02 | 2612.30 | 240.58 | 3596.92 | 138.00 | 3,3 |
| 16-02-001-09 | Площадка механизированная для смены фуры над чугунной леткой, масса 1,8 т | 1968.15 | 1360.50 | 489.19 | 53.32 | 118.46 | 150.00 | - |
| Машины для вскрытия чугунной летки, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-001-10 | 1,43 | 3486.90 | 1358.64 | 1141.88 | 178.47 | 986.38 | 148.00 |  |
| 16-02-001-11 | 10,53 | 6048.32 | 1826.82 | 3084.36 | 381.64 | 1137.14 | 199.00 |  |
| 16-02-001-12 | 18,2 | 9825.93 | 2653.02 | 4729.32 | 583.79 | 2443.59 | 289.00 |  |
| Пушка электрическая, массой, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-001-13 | 9,8 | 21112.35 | 8416.74 | 8970.70 | 907.86 | 3724.91 | 906.00 |  |
| 16-02-001-14 | 29 | 46948.99 | 10327.86 | 28419.92 | 2142.99 | 8201.21 | 1086.00 |  |
| 16-02-001-15 | 50 | 75820.65 | 15434.73 | 47267.49 | 3330.76 | 13118.43 | 1623.00 |  |
| Стопор шлаковый, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-001-16 | 2,2 | 2031.06 | 1453.14 | 528.72 | 66.73 | 49.20 | 162.00 |  |
| 16-02-001-17 | 3,8 | 2960.56 | 2129.76 | 741.43 | 93.54 | 89.37 | 232.00 |  |
| 16-02-001-18 | 6,4 | 3703.74 | 2554.75 | 1002.04 | 126.28 | 146.95 | 275.00 |  |
| ТАБЛИЦА 16-02-002. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ Измеритель: шт. (расценки 01-04,07-13), т (расценки 05-06) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-002-01 | Желоб для чугуна и шлака, поворотный | 10706.44 | 2350.37 | 5144.84 | 685.68 | 3211.23 | 253.00 | 14 |
| 16-02-002-02 | Желоб для чугуна, качающийся | 15815.89 | 4886.54 | 3342.35 | 549.46 | 7587.00 | 526.00 | 8,2 |
| 16-02-002-03 | Желоб для шлака, качающийся | 15847.26 | 2963.09 | 10836.74 | 762.52 | 2047.43 | 299.00 | 35,95 |
| 16-02-002-04 | Устройство отсечное для чугуна и шлака | 1207.80 | 303.37 | 424.41 | 62.98 | 480.02 | 31.90 | 2 |
| 16-02-002-05 | Укрытие желобов | 2255.21 | 313.96 | 1151.41 | 98.03 | 789.84 | 34.20 | - |
| 16-02-002-06 | Окна и двери смотровых укрытий желобов | 955.20 | 177.66 | 568.43 | 97.12 | 209.11 | 18.90 | - |
| 16-02-002-07 | Устройство для сушки желобов | 766.11 | 485.59 | 247.85 | 33.99 | 32.67 | 49.00 | 1,15 |
| 16-02-002-08 | Зонт над главным желобом откатной | 18854.20 | 5382.66 | 13011.88 | 1308.02 | 459.66 | 566.00 | 19,97 |
| 16-02-002-09 | Зонт над главным желобом поворотный | 3791.57 | 1065.12 | 2526.37 | 411.78 | 200.08 | 112.00 | 8,64 |
| Толкатель стационарный для перемещения чугуновозных и шлаковозных ковшей усилием, кН (тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-002-10 | 73,5 (7,4) | 23744.05 | 4230.41 | 13265.88 | 1158.89 | 6247.76 | 433.00 | 27,5 |
| 16-02-002-11 | 245 (25) | 43949.52 | 7610.88 | 25327.11 | 1796.92 | 11011.53 | 768.00 | 49,75 |
| 16-02-002-12 | Толкатель тележечный | 46158.79 | 6194.18 | 39378.31 | 2156.54 | 586.30 | 634.00 | 69,5 |
| 16-02-002-13 | Кран мостовой кольцевой для обслуживания доменной печи | 112059.57 | 23389.50 | 75043.41 | 6052.61 | 13626.66 | 2325.00 | 81,4 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (1.2) |  |  |
| ТАБЛИЦА 16-02-003. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАМИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фильтр для воды, диаметр условного прохода, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-003-01 | 250 | 1179.52 | 523.96 | 555.96 | 78.57 | 99.60 | 56.40 | 2,5 |
| 16-02-003-02 | 600 | 4866.75 | 1660.90 | 2866.42 | 411.89 | 339.43 | 170.00 | 13,07 |
| 16-02-003-03 | 700 | 5409.88 | 1863.08 | 3152.98 | 452.73 | 393.82 | 188.00 | 15,44 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ ТАБЛИЦА 16-02-010. КОЛОШНИКОВЫЕ УСТРОЙСТВА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппарат засыпной с распределителем шихты, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-010-01 | 151,5 | 340818.73 | 45667.45 | 251114.31 | 15732.05 | 44036.97 | 5035.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (4.2) |  |  |
| 16-02-010-02 | 246 | 411279.46 | 48589.74 | 317583.94 | 19932.57 | 45105.78 | 5293.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (4.2) |  |  |
| 16-02-010-03 | 324,5 | 483097.99 | 66977.28 | 369956.52 | 23227.57 | 46164.19 | 7296.00 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (4.2) |  |  |
| 16-02-010-04 | Балансиры конусов с подвесками, масса 61,17 т | 56087.91 | 9870.12 | 44979.27 | 2674.18 | 1238.52 | 1026.00 |  |
| 16-02-010-05 | Балансиры конусов с подвесками, масса 108 т | 82286.71 | 16863.86 | 62999.58 | 3741.00 | 2423.27 | 1753.00 |  |
| 16-02-010-06 | Зонд цепной, масса 3,5 т | 4086.51 | 2350.37 | 1528.07 | 79.52 | 208.07 | 253.00 | - |
| 16-02-010-07 | Зонд цепной, масса 7,95 т | 6395.11 | 3576.65 | 2468.58 | 119.21 | 349.88 | 385.00 | - |
| Тележка монтажная с крюками, направляющим блоком, грузоподъемность, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-010-08 | 100 | 27606.59 | 4845.99 | 22165.95 | 1304.43 | 594.65 | 489.00 | 17,6 |
| 16-02-010-09 | 150 | 32541.85 | 5509.96 | 26213.33 | 1556.91 | 818.56 | 556.00 | 25,5 |
| 16-02-010-10 | 170 | 37865.31 | 7571.24 | 29353.12 | 1742.37 | 940.95 | 764.00 | 30,1 |
| 16-02-010-11 | Кран полукозловой с лебедкой, грузоподъемность 15 т | 45369.86 | 6352.31 | 16397.99 | 1472.64 | 22619.56 | 641.00 | 15 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (2.12) |  |  |
| 16-02-010-12 | Кран консольно- поворотный, грузоподъемность 3 т | 15072.24 | 2180.20 | 12697.16 | 926.95 | 194.88 | 220.00 | 8,42 |
| 16-02-010-13 | Кран консольно- поворотный, грузоподъемность 5 т | 35156.30 | 4455.12 | 30315.19 | 1643.16 | 385.99 | 456.00 | 16,7 |
| ТАБЛИЦА 16-02-011. ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ КОЛОШНИКОВОГО ПОДЪЕМНИКА Измеритель: шт. (расценки 01-03), компл. (расценки 04-05) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лебедка скиповая двухмоторная, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-011-01 | 71,8 | 53653.79 | 20370.42 | 13466.13 | 1792.23 | 19817.24 | 2142.00 |  |
| 16-02-011-02 | 90,2 | 66946.35 | 26200.05 | 15477.15 | 2059.44 | 25269.15 | 2755.00 |  |
| 16-02-011-03 | 127,5 | 85806.77 | 27898.00 | 18917.01 | 2508.12 | 38991.76 | 2900.00 |  |
| 16-02-011-04 | Механизм предельного натяжения каната, масса 1,4 т | 1928.30 | 1226.79 | 669.40 | 44.15 | 32.11 | 129.00 |  |
| 16-02-011-05 | Механизм предельного натяжения каната, масса 7,2 т | 7190.29 | 3632.82 | 3390.82 | 228.15 | 166.65 | 382.00 |  |
| ТАБЛИЦА 16-02-012. ПОДЪЕМНИКИ КОКСОВОЙ МЕЛОЧИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-012-01 | Подъемник мелочи коксовой | 2221.14 | 1400.60 | 804.31 | 100.09 | 16.23 | 149.00 | 3,24 |
| 16-02-012-02 | Подъемник мелочи агломерита | 6833.66 | 3496.80 | 3303.96 | 364.45 | 32.90 | 372.00 | 16,7 |
| РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ ТАБЛИЦА 16-02-020. ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горелка газовая, производительность, м3/ч: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-01 | 75000 | 8241.50 | 2159.17 | 3131.52 | 521.34 | 2950.81 | 221.00 | 4,08 |
| 16-02-020-02 | 120000 | 9540.60 | 3224.10 | 3921.35 | 652.42 | 2395.15 | 330.00 | 6 |
| 16-02-020-03 | 200000 | 24106.26 | 5324.65 | 13579.48 | 1443.92 | 5202.13 | 545.00 | 17,5 |
| Клапан горячего дутья, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-04 | 1100 | 8776.26 | 2132.72 | 3840.59 | 591.78 | 2802.95 | 212.00 | 8,22 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.07) |  |  |
| 16-02-020-05 | 1300, с гидроприводом | 12806.05 | 3048.18 | 6052.47 | 769.64 | 3705.40 | 303.00 | 12,5 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.09) |  |  |
| 16-02-020-06 | 2000 | 25063.46 | 4637.66 | 13219.69 | 1354.04 | 7206.11 | 461.00 | 32 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.22) |  |  |
| Клапан отсечной, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-07 | 1100 | 9064.96 | 2374.16 | 3934.07 | 619.01 | 2756.73 | 236.00 | 7,55 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.07) |  |  |
| 16-02-020-08 | 1300, с гидроприводом | 15386.02 | 3521.00 | 6607.78 | 836.06 | 5257.24 | 350.00 | 12,5 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.09) |  |  |
| 16-02-020-09 | 2000 | 22367.48 | 4195.02 | 11467.74 | 1207.34 | 6704.72 | 417.00 | 27 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.22) |  |  |
| Клапан отсечной холодного дутья, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-10 | 1200 | 9712.10 | 1740.38 | 5995.94 | 759.26 | 1975.78 | 173.00 | 7 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.08) |  |  |
| 16-02-020-11 | 1400 | 11026.46 | 1851.04 | 6622.29 | 835.25 | 2553.13 | 184.00 | 8,4 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.11) |  |  |
| 16-02-020-12 | 1600, с гидроприводом | 16914.83 | 2297.25 | 11421.36 | 1367.86 | 3196.22 | 225.00 | 12,9 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.14) |  |  |
| Клапан дымовой, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-13 | 1100 | 7110.96 | 1529.12 | 3152.51 | 416.17 | 2429.33 | 152.00 | 5,7 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.07) |  |  |
| 16-02-020-14 | 1300 | 8802.70 | 1669.96 | 3954.41 | 522.19 | 3178.33 | 166.00 | 8,05 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.09) |  |  |
| 16-02-020-15 | 2000 | 37371.46 | 5180.90 | 22652.55 | 1713.01 | 9538.01 | 515.00 | 36,1 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.2) |  |  |
| Клапан дроссельный газовый, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-16 | 1100 | 6765.62 | 1066.36 | 4019.91 | 456.08 | 1679.35 | 106.00 | 2,21 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.07) |  |  |
| 16-02-020-17 | 1300 | 8403.93 | 1458.70 | 4710.36 | 547.87 | 2234.87 | 145.00 | 2,9 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.09) |  |  |
| 16-02-020-18 | 1500 | 9522.00 | 1237.38 | 5416.01 | 629.70 | 2868.61 | 123.00 | 3,6 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.12) |  |  |
| Клапан для сброса воздуха, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-19 | 900 | 3401.11 | 921.50 | 1361.37 | 186.45 | 1118.24 | 91.60 | 1,04 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.05) |  |  |
| 16-02-020-20 | 1500 | 9102.74 | 2293.68 | 3930.00 | 577.41 | 2879.06 | 228.00 | 4,1 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.12) |  |  |
| Клапан перепускной, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-020-21 | 600, с гидроприводом | 3598.80 | 1218.93 | 1774.13 | 279.48 | 605.74 | 123.00 | 1,9 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.021) |  |  |
| 16-02-020-22 | 500 | 3576.62 | 1129.74 | 1943.05 | 306.59 | 503.83 | 114.00 | 2,2 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.014) |  |  |
| 16-02-020-23 | 1800, дроссельный | 5811.74 | 2052.24 | 3085.57 | 438.67 | 673.93 | 204.00 | 1,43 |
| 16-02-020-24 | Привод клапана дымового или горячего дутья | 2970.61 | 158.86 | 2376.88 | 329.78 | 434.87 | 16.90 | 0,704 |
| РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОПРОВОДОВ, ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ТАБЛИЦА 16-02-030. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан отсекающий, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-030-01 | 2460 | 11825.20 | 2378.20 | 9195.17 | 762.60 | 251.83 | 253.00 | 11 |
| 16-02-030-02 | 3000 | 27488.56 | 5922.00 | 21141.22 | 1233.24 | 425.34 | 630.00 | 23,7 |
| 16-02-030-03 | Задвижка газовая термическая, диаметр 2000/1700 мм | 16142.57 | 3160.50 | 10980.89 | 1182.18 | 2001.18 | 301.00 | 10,5 |
| ТАБЛИЦА 16-02-031. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОПРОВОДОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан воздушно-разгрузочный с приводом, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-031-01 | 1400 | 10256.66 | 2655.88 | 4686.02 | 618.71 | 2914.76 | 268.00 | 7,36 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.11) |  |  |
| 16-02-031-02 | 1600 | 12893.11 | 2836.92 | 5835.39 | 770.10 | 4220.80 | 282.00 | 12,2 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.14) |  |  |
| 16-02-031-03 | 2000 | 19952.02 | 3873.10 | 10166.90 | 1038.57 | 5912.02 | 385.00 | 23,2 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.18) |  |  |
| Клапан дроссельный смесительный, диаметр, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-031-04 | 700 | 5301.58 | 879.02 | 2948.68 | 395.73 | 1473.88 | 88.70 | 1,3 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.03) |  |  |
| 16-02-031-05 | 900 | 7178.77 | 1040.55 | 3329.08 | 446.96 | 2809.14 | 105.00 | 1,9 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.04) |  |  |
| 16-02-031-06 | 1200 | 8400.57 | 1247.44 | 3689.17 | 495.00 | 3463.96 | 124.00 | 2,5 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.08) |  |  |
| 16-02-031-07 | 1400 | 9472.18 | 1368.16 | 4065.52 | 545.80 | 4038.50 | 136.00 | 2,8 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.11) |  |  |
| 16-02-031-08 | Клапан дроссельный отделительный с приводом, диаметр 1200 мм | 9971.15 | 2229.75 | 4967.88 | 585.38 | 2773.52 | 225.00 | 7,4 |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (0.08) |  |  |
| РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ ТАБЛИЦА 16-02-040. ЭСТАКАДЫ БУНКЕРНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-040-01 | Затвор рудного бункера барабанный с уплотнением | 1261.50 | 846.91 | 338.78 | 39.29 | 75.81 | 96.90 | 3,3 |
| 16-02-040-02 | Затвор коксового бункера | 1255.27 | 982.68 | 242.03 | 27.44 | 30.56 | 114.00 | 1,33 |
| ТАБЛИЦА 16-02-041. ОБОРУДОВАНИЕ РУДНЫХ ДВОРОВ И СКЛАДОВ КОКСА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вагоноопрокидыватель роторный: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-041-01 | грузоподъемностью 60 и 93 т | 137416.75 | 31341.96 | 96341.71 | 11219.33 | 9733.08 | 3258.00 | 121 |
| 16-02-041-02 | для загрузки полувагонов грузоподъемностью 60, 93 и 125 т | 177682.18 | 43531.40 | 120283.11 | 13982.28 | 13867.67 | 4631.00 | 220 |
| 16-02-041-03 | Трансферкар рудный, грузоподъемность 65 т | 38488.86 | 7263.32 | 28140.31 | 2930.28 | 3085.23 | 722.00 | 72 |
| РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ УБОРКИ ПРОДУКТОВ ПЛАВКИ ТАБЛИЦА 16-02-050. ЧУГУНОВОЗ И ШЛАКОВОЗ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чугуновоз, вместимость, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-050-01 | 100-140 | 16555.95 | 1797.68 | 14615.05 | 1057.02 | 143.22 | 184.00 | 44,1 |
| 16-02-050-02 | 300 | 17423.01 | 1895.38 | 15384.41 | 1112.88 | 143.22 | 194.00 | 49,3 |
| 16-02-050-03 | Шлаковоз, вместимость ковша 16 м3 | 47977.31 | 7122.48 | 39170.83 | 2245.97 | 1684.00 | 708.00 | 71,4 |
| 16-02-050-04 | Устройство для опрыскивания шлаковозных ковшей | 4589.40 | 2956.82 | 1632.58 | 196.75 | - | 326.00 | 6,61 |
| ТАБЛИЦА 16-02-051. РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-051-01 | Машина чугуноразливочная ленточного типа | 147669.79 | 48469.08 | 70274.97 | 5440.79 | 28925.74 | 4818.00 | 248 |
| 16-02-051-02 | Площадка поворотная | 1925.81 | 352.10 | 1325.67 | 183.08 | 248.04 | 35.00 | 1,12 |
| 16-02-051-03 | Устройство для кантования чугоновозных ковшей | 23885.71 | 4810.00 | 11945.60 | 922.73 | 7130.11 | 500.00 | 28,4 |
| 16-02-051-04 | Устройство маневровое для платформ и ковшей | 11649.20 | 3647.20 | 7444.44 | 1033.03 | 557.56 | 388.00 | 7,8 |
| ТАБЛИЦА 16-02-052. УСТАНОВКА ПРИДОМЕННОЙ ГРАНУЛЯЦИИ ШЛАКА Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-052-01 | Обезвоживатель, диаметр 13500 мм | 659692.04 | 84940.38 | 523150.31 | 26770.43 | 51601.35 | 8694.00 | 219 |
| 16-02-052-02 | Агрегат гидрожелобный, производительность 15 т/м | 109071.36 | 15101.55 | 90921.60 | 6729.99 | 3048.21 | 1665.00 | 53,9 |
| Эрлифт: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-052-03 | шламовый | 8523.86 | 2444.00 | 5795.50 | 796.79 | 284.36 | 260.00 | 5,62 |
| 16-02-052-04 | шлаковый | 13428.16 | 4082.92 | 7836.76 | 1008.19 | 1508.48 | 412.00 | 8,1 |
| 16-02-052-05 | подачи воды на грануляцию, высота подъема трубы 57 м | 53490.56 | 11582.39 | 40544.95 | 3788.19 | 1363.22 | 1277.00 | 32,5 |
| РАЗДЕЛ 7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 16-02-060. МАШИНА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ГАЗА И ЗАМЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ФУРМУ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-060-01 | Машина для отбора проб газа и замера температуры через фурму | 11415.12 | 3107.26 | 6219.86 | 993.90 | 2088.00 | 323.00 | 7,7 |
| РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ГУСТОЙ СМАЗКИ ТАБЛИЦА 16-02-070. ТОЧКА СИСТЕМЫ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Измеритель: 1 точка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-070-01 | Точка системы густой смазки | 802.38 | 129.87 | 498.54 | 62.61 | 173.97 | 13.50 | 0,052 |
| РАЗДЕЛ 9. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТАБЛИЦА 16-02-080. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Измеритель: 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канаты управления механизмами доменной печи, диаметр, мм, до: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-02-080-01 | 39 | 971.26 | 584.34 | 386.92 | 24.71 | - | 62.90 | 1,22 |
| 16-02-080-02 | 53 | 1412.90 | 633.56 | 779.34 | 49.41 | - | 67.40 | 2,5 |

| ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ ТАБЛИЦА 16-03-001. МИКСЕР Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Миксер цилиндрический, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-01 | 1300 | 516683.08 | 70627.33 | 335320.41 | 22436.06 | 110735.34 |  | 7229.00 |  | 310 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (13.6) |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-02 | 2500 | 1379770.19 | 194776.14 | 1001672.65 | 65428.26 | 183321.40 |  | 20247.00 |  | 966,5 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  | (15.6) |  |  |  |  |  |
| Машина для скачивания шлака из миксера: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-001-03 | стационарная | 8930.18 | 2760.94 | 4159.14 | 711.68 | 2010.10 |  | 287.00 |  | 7,4 |  |
| 16-03-001-04 | консольная или передвижная | 13846.76 | 2676.98 | 7946.37 | 1032.44 | 3223.41 |  | 274.00 |  | 13,9 |  |
| ТАБЛИЦА 16-03-002. МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТНЫЕ И КОВШИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-01 | Тележка несамоходная для шлаковозного ковша, вместимость 16 м3 | 7438.14 | 1491.10 | 5947.04 | 805.92 | - |  | 155.00 |  | 14 |  |
| Тележка шлаковозная для уборки шлаковых ковшей из-под печи, вместимость ковша, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-02 | 11 | 6842.69 | 1289.64 | 5553.05 | 762.67 | - |  | 132.00 |  | 15 |  |
| 16-03-002-03 | 16 | 9048.82 | 1445.96 | 7602.86 | 914.47 | - |  | 148.00 |  | 20,8 |  |
| 16-03-002-04 | Тележка для уборки шлака из-под печи по эстакаде, вместимость ковша 11 м3 | 11062.90 | 1455.73 | 9607.17 | 926.84 | - |  | 149.00 |  | 24,3 |  |
| Тележка передаточная, грузоподъемность, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-05 | 40 | 6158.89 | 1529.12 | 4388.42 | 608.78 |  | 241.35 |  | 152.00 |  | 14,2 |
| 16-03-002-06 | 150 | 38036.57 | 4174.90 | 33780.97 | 2034.90 |  | 80.70 |  | 415.00 |  | 78,5 |
| Тележка сталеразливочная, вместимость ковша, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-07 | 50 | 7966.23 | 1452.62 | 5861.09 | 652.87 |  | 652.52 |  | 151.00 |  | 17,4 |
| 16-03-002-08 | 68 | 18802.74 | 2039.44 | 16077.88 | 1163.07 |  | 685.42 |  | 212.00 |  | 45 |
| 16-03-002-09 | 130 | 25616.46 | 2337.66 | 22177.86 | 1336.72 |  | 1100.94 |  | 243.00 |  | 58,1 |
| 16-03-002-10 | 250-300 | 34202.74 | 2472.34 | 30603.25 | 1746.88 |  | 1127.15 |  | 257.00 |  | 88 |
| Толкатель для тележек с изложницами, усилие, кН (тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-11 | 98 (10) | 11097.17 | 1367.80 | 2942.21 | 423.42 |  | 6787.16 |  | 140.00 |  | 14,2 |
| 16-03-002-12 | 245 (25) | 26146.63 | 2333.92 | 9672.94 | 686.88 |  | 14139.77 |  | 232.00 |  | 42,3 |
| 16-03-002-13 | 1177 (120) | 18981.88 | 1780.62 | 7195.73 | 517.86 |  | 10005.53 |  | 177.00 |  | 24,8 |
| Ковш сталеразливочный для разливки с крана, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-14 | 15 | 40758.67 | 6309.52 | 32765.21 | 3200.48 |  | 1683.94 |  | 593.00 |  | 15,65 |
| 16-03-002-15 | 120 | 61104.12 | 7394.80 | 51381.06 | 5030.88 |  | 2328.26 |  | 695.00 |  | 18,2 |
| 16-03-002-16 | 130-150 | 50008.54 | 8235.36 | 39241.87 | 3833.02 |  | 2531.31 |  | 774.00 |  | 20,9 |
| 16-03-002-17 | 230 | 56840.95 | 9235.52 | 44198.37 | 4316.43 |  | 3407.06 |  | 868.00 |  | 26 |
| Ковш сталеразливочный для разливки стали с двумя стопорами, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-18 | 300 | 106742.47 | 14687.60 | 91218.42 | 7394.26 |  | 836.45 |  | 1460.00 |  | 36,4 |
| 16-03-002-19 | 330 | 176561.91 | 16991.34 | 158587.81 | 13771.81 |  | 982.76 |  | 1689.00 |  | 42,75 |
| 16-03-002-20 | 350 | 184585.83 | 17846.44 | 165714.55 | 14387.81 |  | 1024.84 |  | 1774.00 |  | 44,6 |
| 16-03-002-21 | 480 | 423687.60 | 28349.08 | 393696.02 | 20791.37 |  | 1642.50 |  | 2818.00 |  | 71,4 |
| Шлаковоз самоходный, грузоподъемность, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-002-22 | 100 | 27467.10 | 5777.53 | 21020.22 | 1632.15 |  | 669.35 |  | 583.00 |  | 27,3 |
| 16-03-002-23 | 220 | 55275.78 | 7514.82 | 45757.52 | 2522.18 |  | 2003.44 |  | 747.00 |  | 85,3 |
| 16-03-002-24 | Шлаковоз несамоходный, вместимость 16 м3 | 48054.99 | 7001.76 | 39471.29 | 2268.38 |  | 1581.94 |  | 696.00 |  | 67 |
| ТАБЛИЦА 16-03-003. СТЕНДЫ Измеритель: т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стенды для установки разливочных, шлаковозных, чугуновозных ковшей, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-003-01 | до 8 | 2097.90 | 59.86 | 1854.17 | 263.40 |  | 183.87 |  | 5.95 |  |  |
| 16-03-003-02 | до 35,5 | 13917.76 | 47.89 | 13054.27 | 933.39 |  | 815.60 |  | 4.76 |  |  |
| ТАБЛИЦА 16-03-004. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ КОВШЕЙ Измеритель: компл. (расценки 01-04), шт. (расценки 05-08) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство для сушки сталеразливочных ковшей газом, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-004-01 | 130-175 | 7149.31 | 1368.16 | 3117.93 | 386.89 |  | 2663.22 |  | 136.00 |  | 11,6 |
| 16-03-004-02 | 350 | 12667.72 | 2293.68 | 5562.66 | 558.88 |  | 4811.38 |  | 228.00 |  | 21 |
| Устройство для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-004-03 | сушки чугуновозного ковша | 13547.87 | 2972.58 | 5562.66 | 558.88 |  | 5012.63 |  | 309.00 |  | 21 |
| 16-03-004-04 | охлаждения ковшей (без стенда) | 13648.93 | 3048.24 | 5565.14 | 558.88 |  | 5035.55 |  | 312.00 |  | 22 |
| Машина для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-004-05 | обрушения футеровки сталеразливочного ковша | 5791.06 | 1183.26 | 3689.32 | 461.01 |  | 918.48 |  | 123.00 |  | 11,8 |
| 16-03-004-06 | ломки футеровки конвертеров | 10594.63 | 1491.10 | 7763.99 | 800.37 |  | 1339.54 |  | 155.00 |  | 25,6 |
| 16-03-004-07 | Подъемник телескопический для ремонта футеровки ковша, вместимость 330 т | 7634.46 | 1641.36 | 5910.23 | 628.68 |  | 82.87 |  | 168.00 |  | 3,6 |
| 16-03-004-08 | Устройство для ремонта ковша | 7638.92 | 1641.36 | 5910.29 | 628.68 |  | 87.27 |  | 168.00 |  | 3,8 |
| ТАБЛИЦА 16-03-005. МЕХАНИЗМ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-005-01 | Механизм наклона качающейся мартеновской печи, вместимость 300-370 т | 133796.17 | 18250.36 | 83567.03 | 4758.78 |  | 31978.78 |  | 1868.00 |  | 77,1 |
| Механизм подъема заслонок мартеновской печи с числом заколоченных окон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-005-02 | 3 | 10103.81 | 4800.38 | 4090.26 | 410.82 |  | 1213.17 |  | 499.00 |  | 10 |
| 16-03-005-03 | 5 | 13398.65 | 6099.08 | 5312.99 | 533.43 |  | 1986.58 |  | 634.00 |  | 16 |
| 16-03-005-04 | Механизм подъема кислородных фурм | 9036.91 | 4684.94 | 3205.14 | 306.92 |  | 1146.83 |  | 487.00 |  | 7,6 |
| 16-03-005-05 | Стопор отсечной на выпускных желобах | 8498.38 | 3751.68 | 3795.02 | 382.75 |  | 951.68 |  | 384.00 |  | 10 |

| ТАБЛИЦА 16-03-006. ЗАПРАВОЧНЫЕ МАШИНЫ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Машина заправочная ленточная подвесная, объем бункера, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-006-01 | 2,5 | 6470.51 | 889.07 |  | 5456.58 | 587.26 |  | 124.86 |  | 91.00 |  | 4,4 |
| 16-03-006-02 | 4,5 | 6491.08 | 901.81 |  | 5457.36 | 587.26 |  | 131.91 |  | 91.00 |  | 4,7 |
| Машина заправочная самоходная, объем бункера, м3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-006-03 | 13 | 10234.04 | 2511.66 |  | 7315.19 | 796.17 |  | 407.19 |  | 246.00 |  | 16,6 |
| 16-03-006-04 | 19 | 10655.16 | 2618.55 |  | 7579.37 | 829.05 |  | 457.24 |  | 253.00 |  | 18,8 |
| ТАБЛИЦА 16-03-007. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ СЛИТКОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина гидравлическая для раздевания слитков, выталкивающее усилие, кН (тс): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-007-01 | 6867 (700) | 24642.92 | 4939.46 |  | 14134.93 | 1289.44 |  | 5568.53 |  | 491.00 |  | 24 |
| 16-03-007-02 | 9810 (1000) | 72203.90 | 11025.00 |  | 47121.53 | 3069.31 |  | 14057.37 |  | 1050.00 |  | 60,9 |
| ТАБЛИЦА 16-03-008. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СОСТАВОВ С ИЗЛОЖНИЦАМИ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина для чистки изложниц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-008-01 | кранового типа, пролет 12 м | 8245.08 |  | 2726.26 | 5113.79 | 733.07 | 405.03 |  | 271.00 |  | 14,3 |  |
| 16-03-008-02 | для гидравлической чистки, смонтированная на мосту | 5125.03 |  | 2154.88 | 2830.67 | 393.91 | 139.48 |  | 224.00 |  | 5,1 |  |
| 16-03-008-03 | под слитки массой 150; 500 и 1000 кг | 3952.24 |  | 1477.06 | 2399.37 | 334.21 | 75.81 |  | 169.00 |  | 3,3 |  |
| Машина для смазки изложниц, масса, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-008-04 | 4,2 кранового типа | 4449.97 |  | 2178.71 | 2081.97 | 452.91 | 189.29 |  | 223.00 |  |  |  |
| 16-03-008-05 | 1,6 стационарная | 2880.60 |  | 1074.70 | 1769.00 | 244.73 | 36.90 |  | 110.00 |  |  |  |
| 16-03-008-06 | 4,6 стационарная | 4440.68 |  | 1934.46 | 2400.37 | 483.50 | 105.85 |  | 198.00 |  |  |  |
| Машина для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-008-07 | ломки литников, усилие сжатия 44 (45) кН (тс) | 34180.37 |  | 5355.09 | 19706.48 | 1777.17 | 9118.80 |  | 597.00 |  | 33,8 |  |
| 16-03-008-08 | сборки центровых | 7237.84 |  | 1327.94 | 5829.65 | 868.36 | 80.25 |  | 134.00 |  | 2,8 |  |
| 16-03-008-09 | укладки пробок и манжет в изложницы | 5069.64 |  | 3253.41 | 1564.94 | 226.99 | 251.29 |  | 333.00 |  | 8,6 |  |
| 16-03-008-10 | накрывания и снятия крышек с изложниц | 5642.31 |  | 3583.71 | 1803.76 | 261.29 | 254.84 |  | 351.00 |  | 10,8 |  |
| 16-03-008-11 | чистки центровых | 1173.21 |  | 825.93 | 315.82 | 32.43 | 31.46 |  | 82.10 |  | 1,1 |  |
| 16-03-008-12 | Площадка передвижения для установки манжет и пробок | 11827.55 |  | 3185.02 | 8382.62 | 1214.41 | 259.91 |  | 326.00 |  | 8,9 |  |
| ТАБЛИЦА 16-03-009. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИДКИ И ОТВОДА ГАЗА Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шиберы дымовые наклонные без привода, размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-01 | 1200х1500 | 4953.80 |  | 1504.58 | 1065.85 | 138.56 | 2383.37 |  | 154.00 |  | 4,86 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.13) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-02 | 1500х2100 | 7174.09 |  | 1699.98 | 1282.84 | 166.56 | 4191.27 |  | 174.00 |  | 6,4 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.22) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-03 | 1800х2100 | 7935.80 |  | 1645.02 | 1338.13 | 173.61 | 4952.65 |  | 171.00 |  | 6,96 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.27) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-04 | 2000х2600 | 10077.13 |  | 1818.18 | 1498.56 | 194.15 | 6760.39 |  | 189.00 |  | 8,4 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.36) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-05 | 2100х3000 | 11660.85 |  | 1866.28 | 1608.54 | 208.15 | 8186.03 |  | 194.00 |  | 9,49 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.44) |  |  |  |  |  |
| Шиберы дымовые наклонные с индивидуальным электроприводом, размеры, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-06 | 1200х1500 | 5389.94 |  | 1690.08 | 1201.51 | 160.39 | 2498.35 |  | 168.00 |  | 5,68 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.13) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-07 | 1500х2100 | 7495.23 |  | 1789.32 | 1381.62 | 184.15 | 4324.29 |  | 186.00 |  | 7,25 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.22) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-08 | 1800х2100 | 8465.58 |  | 1904.76 | 1444.77 | 192.44 | 5116.05 |  | 198.00 |  | 7,8 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.27) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-09 | 2000х2600 | 10735.65 |  | 1991.34 | 1684.15 | 224.09 | 7060.16 |  | 207.00 |  | 9,8 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.36) |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-10 | 2100х3000 | 11992.60 |  | 2039.44 | 1747.64 | 232.38 | 8205.52 |  | 212.00 |  | 10,34 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (0.44) |  |  |  |  |  |
| Лебедка для: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-009-11 | подъема и опускания заслонок регулирующего или наклонного шибера | 902.50 |  | 722.88 | 173.04 | 19.33 | 6.58 |  | 79.70 |  | 0,52 |  |
| 16-03-009-12 | перекидки клапанов или шиберов | 1247.05 |  | 733.76 | 480.39 | 66.73 | 32.90 |  | 80.90 |  | 2,12 |  |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОНВЕРТЕРНЫХ ЦЕХОВ ТАБЛИЦА 16-03-020. КОНВЕРТЕРЫ Измеритель: компл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конвертер кислородный, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-020-01 | 250-300 | 1639176.11 |  | 174394.50 | 895117.74 | 71974.54 | 569663.87 |  | 17850.00 |  | 1445,6 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (82.4) |  |  |  |  |  |
| 16-03-020-02 | 350-400 | 2697809.33 |  | 260751.53 | 1548875.89 | 93325.80 | 888181.91 |  | 26689.00 |  | 1793,3 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (127.5) |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 16-03-021. ОБОРУДОВАНИЕ КОНВЕРТЕРОВ Измеритель: шт. (расценки 01-13), компл. (расценки 14-17) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фурма кислородная с механизмом подъема для конвертеров, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-021-01 | 100 | 18803.44 |  | 11176.88 | 6012.92 | 790.78 | 1613.64 |  | 1144.00 |  | 24,1 |  |
| 16-03-021-02 | 130 | 20916.95 |  | 11909.63 | 7211.89 | 947.43 | 1795.43 |  | 1219.00 |  | 32 |  |
| 16-03-021-03 | 250 | 44403.19 |  | 16804.40 | 24790.04 | 1916.60 | 2808.75 |  | 1720.00 |  | 76,1 |  |
| 16-03-021-04 | Тележка домкратная для снятия днищ конвертера, грузоподъемность 350 т | 41917.11 |  | 4022.74 | 35464.97 | 2211.85 | 2429.40 |  | 394.00 |  | 66,35 |  |
| 16-03-021-05 | Устройство домкратное для подъема конвертера | 163527.95 |  | 17429.40 | 137951.99 | 8703.75 | 8146.56 |  | 1684.00 |  | 268 |  |
| 16-03-021-06 | Механизм стационарный с реечным приводом для поворота совков со скрапом | 3649.83 |  | 1423.76 | 1278.66 | 254.32 | 947.41 |  | 148.00 |  | 3,7 |  |
| 16-03-021-07 | Машина для загрузки скрапа в конвертер | 224932.70 |  | 49082.74 | 163420.71 | 11239.79 | 12429.25 |  | 4879.00 |  | 350 |  |
| 16-03-021-08 | Круг для поворота совков | 66283.41 |  | 9969.46 | 49410.90 | 2937.95 | 6903.05 |  | 991.00 |  | 52,4 |  |
| Площадка подвижная для взятия пробы и разделки отверстий конвертера, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-021-09 | 100 | 1393.00 |  | 481.00 | 903.93 | 143.88 | 8.07 |  | 50.00 |  | 3,8 |  |
| 16-03-021-10 | 250 | 4375.15 |  | 1231.02 | 2994.42 | 492.12 | 149.71 |  | 126.00 |  | 8,6 |  |
| 16-03-021-11 | Установка для охлаждения футеровки конвертера, вместимость 250 т | 5298.30 |  | 2387.01 | 2026.05 | 464.93 | 885.24 |  | 251.00 |  | 3,67 |  |
| 16-03-021-12 | Машина для ремонта футеровки глуходонного конвертера | 78067.67 |  | 11620.96 | 49202.77 | 4133.45 | 17243.94 |  | 1208.00 |  | 54,7 |  |
| (999-9912) | Возврат-металлолом. (т) |  |  |  |  |  | (3) |  |  |  |  |  |
| 16-03-021-13 | Подъемник телескопический для ремонта футеровки конвертера | 43638.74 |  | 5975.64 | 33284.04 | 2693.68 | 4379.06 |  | 594.00 |  | 68,2 |  |
| Установка щитов отбойных под конвертер, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-021-14 | 100 | 69388.82 |  | 11990.54 | 53785.85 | 4975.97 | 3612.43 |  | 1322.00 |  | 54 |  |
| 16-03-021-15 | 250 | 115489.38 |  | 19553.40 | 89411.57 | 8075.53 | 6524.41 |  | 2130.00 |  | 128,4 |  |
| Стенд механизированный для ковша, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-021-16 | 130 | 37576.24 |  | 5500.51 | 30283.29 | 2189.84 | 1792.44 |  | 563.00 |  | 40,5 |  |
| 16-03-021-17 | 280 | 80476.04 |  | 7933.24 | 69334.22 | 3518.15 | 3208.58 |  | 812.00 |  | 102 |  |
| ТАБЛИЦА 16-03-022. МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталевоз самоходный для транспортировки ковша, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-022-01 | 180 | 17353.72 |  | 2577.21 | 14639.23 | 1123.58 | 137.28 |  | 271.00 |  | 38,4 |  |
| 16-03-022-02 | 220 | 17372.74 |  | 2596.23 | 14639.23 | 1123.58 | 137.28 |  | 273.00 |  | 41,67 |  |
| 16-03-022-03 | 320 | 30230.20 |  | 4164.20 | 25815.56 | 2103.31 | 250.44 |  | 443.00 |  | 65,3 |  |
| 16-03-022-04 | 500 | 48308.65 |  | 4201.80 | 43856.41 | 2512.57 | 250.44 |  | 447.00 |  | 77,15 |  |
| Тележка сталевозная с механизмом передвижения для ковша, вместимость, т: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-03-022-05 | 30-35 | 9387.50 |  | 1539.20 | 7672.86 | 864.94 | 175.44 |  | 160.00 |  | 25,7 |  |
| 16-03-022-06 | 130 | 15773.19 |  | 1651.13 | 14041.36 | 1065.29 | 80.70 |  | 169.00 |  | 33,1 |  |
| 16-03-022-07 | 300 | 22681.47 |  | 1914.92 | 20688.92 | 1657.15 | 77.63 |  | 196.00 |  | 43 |  |
| 16-03-022-08 | Тележка для передачи фурм, грузоподъемность 3 т | 798.67 |  | 251.09 | 452.84 | 66.81 | 94.74 |  | 25.70 |  | 1,4 |  |
| ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛИЦА 16-04-001. МАШИНЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина центробежная для отливки труб диаметром, мм: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-04-001-01 | 100-150 | 28965.87 |  | 9139.11 | 13022.44 | 1475.02 | 6804.32 |  | 961.00 |  | 40 |  |
| 16-04-001-02 | 200-300 | 54494.21 |  | 13766.22 | 32846.29 | 2503.29 | 7881.70 |  | 1431.00 |  | 86,7 |  |
| ОТДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАБЛИЦА 16-05-001. МАШИНА ДЛЯ РАЗЛИВКИ ФЕРРОСПЛАВОВ Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машина для разливки ферросплавов длиной, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16-05-001-01 | 40, одноленточная | 112031.45 |  | 29157.66 | 75495.47 | 5753.80 | 7378.32 |  | 3066.00 |  | 99,5 |  |
| 16-05-001-02 | 70, двухленточная | 694972.78 |  | 83124.20 | 544201.44 | 32057.79 | 67647.14 |  | 8843.00 |  | 502 |  |

Приложение 1

СМЕТНЫЕ PAСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование машин и механизмов | Ед. изм. | Сметная расценка, руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машиной, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 020101 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 5 т | маш.-ч | 83.43 | 13.50 |
| 020104 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 12.5 т | маш.-ч | 200.86 | 13.50 |
| 020105 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 332.74 | 16.44 |
| 020120 | Краны башенные при работе на гидроэнергетическом строительстве 16-50 т | маш.-ч | 239.11 | 13.50 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 312.21 | 15.42 |
| 020402 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 20 т | маш.-ч | 107.13 | 15.42 |
| 020810 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 5 т | маш.-ч | 42.32 | 11.60 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 73.12 | 13.50 |
| 020812 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 16 т | маш.-ч | 109.73 | 13.50 |
| 020813 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 20 т | маш.-ч | 136.61 | 13.50 |
| 020814 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 32 т | маш.-ч | 168.73 | 13.50 |
| 020815 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 50 т | маш.-ч | 197.01 | 14.40 |
| 020816 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 80 т | маш.-ч | 283.37 | 14.40 |
| 020817 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 100 т | маш.-ч | 312.42 | 14.40 |
| 020818 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 125 т | маш.-ч | 348.27 | 14.40 |
| 020819 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 160 т | маш.-ч | 380.21 | 14.40 |
| 020820 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 200 т | маш.-ч | 421.97 | 14.40 |
| 020838 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования специальные 500 т | маш.-ч | 1167.52 | 27.90 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134.65 | 13.50 |
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 180.67 | 13.50 |
| 021201 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования до 16 т | маш.-ч | 99.78 | 13.50 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 137.15 | 13.50 |
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-ч | 175.56 | 14.40 |
| 021204 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 50-63 т | маш.-ч | 286.09 | 25.10 |
| 021205 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 100 т | маш.-ч | 533.27 | 27.90 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 193.10 | 31.18 |
| 021313 | Краны на железнодорожном ходу 25 т | маш.-ч | 184.40 | 25.10 |
| 021314 | Краны на железнодорожном ходу 80 т | маш.-ч | 363.37 | 27.00 |
| 021315 | Краны на железнодорожном ходу 125 т | маш.-ч | 971.25 | 54.00 |
| 021401 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-ч | 131.16 | 13.50 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 1.00 | - |
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1.70 | - |
| 030402 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т) | маш.-ч | 3.28 | - |
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-ч | 6.66 | - |
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-ч | 6.90 | - |
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-ч | 8.20 | - |
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-ч | 29.08 | 10.06 |
| 030407 | Лебедки электрические, тяговым усилием 122,62 (12,5) кН (т) | маш.-ч | 80.74 | 11.60 |
| 031892 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 2.89 | - |
| 031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 3.34 | - |
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 26.77 | - |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.10 | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1.20 | - |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш.-ч | 90.00 | 10.06 |
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин | маш.-ч | 91.63 | 10.06 |
| 132602 | Платформы широкой колеи 63 т | маш.-ч | 13.16 | - |
| 132603 | Платформы широкой колеи 20 т | маш.-ч | 9.10 | - |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129.80 | 10.06 |
| 151302 | Станки трубогибочные для труб диаметром до 1000 мм | маш.-ч | 151.48 | 10.06 |
| 220101 | Лебедки слиповые электрические 10 т | маш.-ч | 75.94 | 10.06 |
| 252305 | Тельферы электрические 5 т | маш.-ч | 8.95 | - |
| 261200 | Поддержки для переносных перфораторов пневматических | маш.-ч | 1.82 | - |
| 310155 | Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч | маш.-ч | 18.68 | - |
| 330201 | Дрели электрические | маш.-ч | 4.29 | - |
| 330202 | Дрели пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 15.82 | - |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5.13 | - |
| 331002 | Станки сверлильные | маш.-ч | 2.36 | - |
| 331004 | Станки токарно-винторезные | маш.-ч | 19.76 | 11.60 |
| 331005 | Станки трубоотрезные | маш.-ч | 52.61 | 11.60 |
| 331462 | Молотки клепальные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 24.34 | - |
| 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом | маш.-ч | 1.11 | - |
| 351401 | Горн | маш.-ч | 0.64 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.40 | - |
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-ч | 95.53 | - |
| 400004 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 15 т | маш.-ч | 104.42 | - |

Приложение 2

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование материальных ресурсов | Ед. изм. | Сметная цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм | т | 5040.00 |
| 101-0029 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 15,0 мм | т | 18326.43 |
| 101-0030 | Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 18,0-25,0 мм | т | 23100.00 |
| 101-0091 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 12-(14) мм | т | 12606.00 |
| 101-0179 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм | т | 8475.00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606.90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0586 | Масло зимнее М-ВДМ | т | 12320.97 |
| 101-0795 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 3 мм | т | 8190.00 |
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13.56 |
| 101-1032 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б" сталь марки Ст0, № 14 | т | 5374.30 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750.00 |
| 101-1514 | Электроды диаметром 4 мм Э42А | т | 12650.00 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38.51 |
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 15.14 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040.00 |
| 101-1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900.00 |
| 101-9380 | Сталь марки IV н08кп | т | 5800.00 |
| 101-9381 | Сталь марки IV н10кп | т | 5200.00 |
| 101-9892 | Прокладки паронитовые | кг | 26.44 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 558.33 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 684.00 |
| 103-0362 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 6 мм | м | 66.31 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 266.67 |
| 113-0037 | Дихлорэтан технический сорт I | т | 4934.48 |
| 113-0314 | Кокс молотый | т | 1013.70 |
| 113-0368 | Стекло жидкое калийное | т | 2734.60 |
| 201-1113 | конструкции металлические (седло под трубопроводы, хомуты или подвески) | т | 9600.00 |
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 12.60 |
| 300-9851 | Набивки сальниковые пеньковые, пропитанные | кг | 40.70 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3.15 |
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт·ч | 0.43 |
| 542-0017 | Кислота серная аккумуляторная, сорт высший | т | 6720.00 |
| 542-9027 | Раствор серный | кг | 3.40 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Шифр расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16-01-002-02 | 330204 | маш.-ч | 1.42 | 330202 | маш.-ч | 1.42 |
| 16-01-021-01 | 330204 | маш.-ч | 7.1 | 330202 | маш.-ч | 7.1 |
| 16-01-021-03 | 330204 | маш.-ч | 23.86 | 330202 | маш.-ч | 23.86 |
| 16-01-021-04 | 330204 | маш.-ч | 14.45 | 330202 | маш.-ч | 14.45 |
| 16-01-021-05 | 330204 | маш.-ч | 91.17 | 330202 | маш.-ч | 91.17 |
| 16-02-001-06 | 330204 | маш.-ч | 44.66 | 330202 | маш.-ч | 44.66 |
| 16-02-001-07 | 330204 | маш.-ч | 0.23 | 330202 | маш.-ч | 0.23 |
| 16-02-001-08 | 330204 | маш.-ч | 0.17 | 330202 | маш.-ч | 0.17 |
| 16-02-002-13 | 201-9288 | т | 1.2 | 201-1113 | т | 1.2 |
| 16-02-010-01 | 201-9288 | т | 4.2 | 201-1113 | т | 4.2 |
| 16-02-010-02 | 201-9288 | т | 4.2 | 201-1113 | т | 4.2 |
| 16-02-010-03 | 201-9288 | т | 4.2 | 201-1113 | т | 4.2 |
| 16-02-010-08 | 330204 | маш.-ч | 4.4 | 330202 | маш.-ч | 4.4 |
| 16-02-010-09 | 330204 | маш.-ч | 5.47 | 330202 | маш.-ч | 5.47 |
| 16-02-010-10 | 330204 | маш.-ч | 6.19 | 330202 | маш.-ч | 6.19 |
| 16-02-010-11 | 330204 | маш.-ч | 4.4 | 330202 | маш.-ч | 4.4 |
|  | 201-9288 | т | 2.12 | 201-1113 | т | 2.12 |
| 16-02-010-12 | 330204 | маш.-ч | 0.44 | 330202 | маш.-ч | 0.44 |
| 16-02-010-13 | 330204 | маш.-ч | 0.67 | 330202 | маш.-ч | 0.67 |
| 16-02-020-01 | 330204 | маш.-ч | 2.62 | 330202 | маш.-ч | 2.62 |
| 16-02-020-02 | 330204 | маш.-ч | 3.27 | 330202 | маш.-ч | 3.27 |
| 16-02-020-03 | 330204 | маш.-ч | 17.14 | 330202 | маш.-ч | 17.14 |
| 16-02-020-04 | 330204 | маш.-ч | 0.95 | 330202 | маш.-ч | 0.95 |
| 16-02-020-05 | 330204 | маш.-ч | 1.24 | 330202 | маш.-ч | 1.24 |
| 16-02-020-11 | 330204 | маш.-ч | 1.15 | 330202 | маш.-ч | 1.15 |
| 16-02-020-12 | 330204 | маш.-ч | 1.9 | 330202 | маш.-ч | 1.9 |
| 16-02-020-13 | 330204 | маш.-ч | 0.9 | 330202 | маш.-ч | 0.9 |
| 16-02-020-14 | 330204 | маш.-ч | 1.12 | 330202 | маш.-ч | 1.12 |
| 16-02-020-15 | 330204 | маш.-ч | 2.91 | 330202 | маш.-ч | 2.91 |
| 16-02-020-16 | 330204 | маш.-ч | 0.94 | 330202 | маш.-ч | 0.94 |
| 16-02-020-17 | 330204 | маш.-ч | 1.13 | 330202 | маш.-ч | 1.13 |
| 16-02-020-18 | 330204 | маш.-ч | 1.31 | 330202 | маш.-ч | 1.31 |
| 16-02-020-19 | 330204 | маш.-ч | 0.63 | 330202 | маш.-ч | 0.63 |
| 16-02-020-20 | 330204 | маш.-ч | 1.75 | 330202 | маш.-ч | 1.75 |
| 16-02-020-21 | 330204 | маш.-ч | 0.3 | 330202 | маш.-ч | 0.3 |
| 16-02-020-22 | 330204 | маш.-ч | 0.33 | 330202 | маш.-ч | 0.33 |
| 16-02-031-01 | 330204 | маш.-ч | 1.49 | 330202 | маш.-ч | 1.49 |
| 16-02-031-02 | 330204 | маш.-ч | 1.87 | 330202 | маш.-ч | 1.87 |
| 16-02-031-03 | 330204 | маш.-ч | 2.71 | 330202 | маш.-ч | 2.71 |
| 16-02-031-04 | 330204 | маш.-ч | 0.84 | 330202 | маш.-ч | 0.84 |
| 16-02-031-05 | 330204 | маш.-ч | 0.95 | 330202 | маш.-ч | 0.95 |
| 16-02-031-06 | 330204 | маш.-ч | 1.05 | 330202 | маш.-ч | 1.05 |
| 16-02-031-07 | 330204 | маш.-ч | 1.15 | 330202 | маш.-ч | 1.15 |
| 16-02-031-08 | 330204 | маш.-ч | 1.05 | 330202 | маш.-ч | 1.05 |
| 16-02-041-01 | 330204 | маш.-ч | 291.16 | 330202 | маш.-ч | 291.16 |
| 16-02-041-02 | 330204 | маш.-ч | 364.24 | 330202 | маш.-ч | 364.24 |
| 16-02-041-03 | 330204 | маш.-ч | 15.9 | 330202 | маш.-ч | 15.9 |
| 16-02-050-01 | 330204 | маш.-ч | 3.72 | 330202 | маш.-ч | 3.72 |
| 16-02-050-02 | 330204 | маш.-ч | 3.93 | 330202 | маш.-ч | 3.93 |
| 16-02-051-01 | 330204 | маш.-ч | 94.49 | 330202 | маш.-ч | 94.49 |
| 16-02-052-01 | 330204 | маш.-ч | 179.69 | 330202 | маш.-ч | 179.69 |
|  | 201-9288 | т | 0.16 | 201-1113 | т | 0.16 |
| 16-02-052-02 | 330204 | маш.-ч | 9.7 | 330202 | маш.-ч | 9.7 |
| 16-02-052-03 | 330204 | маш.-ч | 1.73 | 330202 | маш.-ч | 1.73 |
| 16-02-052-04 | 330204 | маш.-ч | 2.14 | 330202 | маш.-ч | 2.14 |
| 16-02-052-05 | 330204 | маш.-ч | 1.94 | 330202 | маш.-ч | 1.94 |
| 16-02-060-01 | 330204 | маш.-ч | 1.31 | 330202 | маш.-ч | 1.31 |
| 16-03-001-01 | 330204 | маш.-ч | 714 | 330202 | маш.-ч | 714 |
| 16-03-001-02 | 330204 | маш.-ч | 2281.23 | 330202 | маш.-ч | 2281.23 |
| 16-03-005-02 | 330204 | маш.-ч | 8.02 | 330202 | маш.-ч | 8.02 |
| 16-03-005-03 | 330204 | маш.-ч | 10.36 | 330202 | маш.-ч | 10.36 |
| 16-03-005-04 | 330204 | маш.-ч | 4.86 | 330202 | маш.-ч | 4.86 |
| 16-03-005-05 | 330204 | маш.-ч | 2.44 | 330202 | маш.-ч | 2.44 |
| 16-03-008-06 | 330204 | маш.-ч | 6.21 | 330202 | маш.-ч | 6.21 |
| 16-03-009-01 | 330204 | маш.-ч | 1.73 | 330202 | маш.-ч | 1.73 |
| 16-03-009-02 | 330204 | маш.-ч | 2.08 | 330202 | маш.-ч | 2.08 |
| 16-03-009-03 | 330204 | маш.-ч | 2.16 | 330202 | маш.-ч | 2.16 |
| 16-03-009-04 | 330204 | маш.-ч | 2.42 | 330202 | маш.-ч | 2.42 |
| 16-03-009-05 | 330204 | маш.-ч | 2.6 | 330202 | маш.-ч | 2.6 |
| 16-03-009-06 | 330204 | маш.-ч | 1.73 | 330202 | маш.-ч | 1.73 |
| 16-03-009-07 | 330204 | маш.-ч | 1.98 | 330202 | маш.-ч | 1.98 |
| 16-03-009-08 | 330204 | маш.-ч | 2.08 | 330202 | маш.-ч | 2.08 |
| 16-03-009-09 | 330204 | маш.-ч | 2.42 | 330202 | маш.-ч | 2.42 |
| 16-03-009-10 | 330204 | маш.-ч | 2.51 | 330202 | маш.-ч | 2.51 |
| 16-03-021-07 | 330204 | маш.-ч | 248.71 | 330202 | маш.-ч | 248.71 |
| 16-03-021-14 | 330204 | маш.-ч | 35.95 | 330202 | маш.-ч | 35.95 |
| 16-03-021-15 | 330204 | маш.-ч | 53.98 | 330202 | маш.-ч | 53.98 |
| 16-04-001-01 | 101-9269 | т | 0.094 | 101-0795 | т | 0.094 |
| 16-04-001-02 | 101-9269 | т | 0.114 | 101-0795 | т | 0.114 |
| 16-05-001-01 | 101-9269 | т | 0.0542 | 101-0795 | т | 0.0542 |
| 16-05-001-02 | 101-9269 | т | 0.131 | 101-0795 | т | 0.131 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ОБОРУДОВАНИЕ КОКСОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ УГЛЕПОДГОТОВКИ

ТАБЛИЦА 16-01-001. ДОЗАТОРЫ

ТАБЛИЦА 16-01-002. МАШИНЫ УГЛЕПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ТАБЛИЦА 16-01-003. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРОБ УГЛЯ И ПОДГОТОВКИ ШИХТЫ

РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА

ТАБЛИЦА 16-01-021. УСТАНОВКА СУХОГО ТУШЕНИЯ КОКСА

ОТДЕЛ 02. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ПЕЧЕЙ И ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ

ТАБЛИЦА 16-02-001. ОБОРУДОВАНИЕ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 16-02-002. ОБОРУДОВАНИЕ ЛИТЕЙНЫХ ДВОРОВ

ТАБЛИЦА 16-02-003. ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАМИ

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ЗАГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

ТАБЛИЦА 16-02-010. КОЛОШНИКОВЫЕ УСТРОЙСТВА

ТАБЛИЦА 16-02-011. ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ КОЛОШНИКОВОГО ПОДЪЕМНИКА

ТАБЛИЦА 16-02-012. ПОДЪЕМНИКИ КОКСОВОЙ МЕЛОЧИ

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 16-02-020. ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, ВОЗДУХОПРОВОДОВ, ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ

ТАБЛИЦА 16-02-030. ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ

ТАБЛИЦА 16-02-031. ОБОРУДОВАНИЕ ВОЗДУХОПРОВОДОВ

РАЗДЕЛ 5. ОБОРУДОВАНИЕ СКЛАДА СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТАБЛИЦА 16-02-040. ЭСТАКАДЫ БУНКЕРНЫЕ

ТАБЛИЦА 16-02-041. ОБОРУДОВАНИЕ РУДНЫХ ДВОРОВ И СКЛАДОВ КОКСА

РАЗДЕЛ 6. ОБОРУДОВАНИЕ УБОРКИ ПРОДУКТОВ ПЛАВКИ

ТАБЛИЦА 16-02-050. ЧУГУНОВОЗ И ШЛАКОВОЗ

ТАБЛИЦА 16-02-051. РАЗЛИВОЧНЫЕ МАШИНЫ

ТАБЛИЦА 16-02-052. УСТАНОВКА ПРИДОМЕННОЙ ГРАНУЛЯЦИИ ШЛАКА

РАЗДЕЛ 7. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 16-02-060. МАШИНА ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ ГАЗА И ЗАМЕРА ТЕМПЕРАТУРЫ ЧЕРЕЗ ФУРМУ

РАЗДЕЛ 8. СИСТЕМА ГУСТОЙ СМАЗКИ

ТАБЛИЦА 16-02-070. ТОЧКА СИСТЕМЫ ГУСТОЙ СМАЗКИ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАЗДЕЛ 9. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 16-02-080. РАЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОТДЕЛ 03. ОБОРУДОВАНИЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 16-03-001. МИКСЕР

ТАБЛИЦА 16-03-002. МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТНЫЕ И КОВШИ

ТАБЛИЦА 16-03-003. СТЕНДЫ

ТАБЛИЦА 16-03-004. УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ КОВШЕЙ

ТАБЛИЦА 16-03-005. МЕХАНИЗМ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕЙ

ТАБЛИЦА 16-03-006. ЗАПРАВОЧНЫЕ МАШИНЫ

ТАБЛИЦА 16-03-007. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ СЛИТКОВ

ТАБЛИЦА 16-03-008. ОБОРУДОВАНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СОСТАВОВ С ИЗЛОЖНИЦАМИ

ТАБЛИЦА 16-03-009. ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИДКИ И ОТВОДА ГАЗА

РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ КОНВЕРТЕРНЫХ ЦЕХОВ

ТАБЛИЦА 16-03-020. КОНВЕРТЕРЫ

ТАБЛИЦА 16-03-021. ОБОРУДОВАНИЕ КОНВЕРТЕРОВ

ТАБЛИЦА 16-03-022. МЕХАНИЗМЫ ТРАНСПОРТНЫЕ

ОТДЕЛ 04. ОБОРУДОВАНИЕ ТРУБОЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТАБЛИЦА 16-04-001. МАШИНЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

ОТДЕЛ 05. ОБОРУДОВАНИЕ ФЕРРОСПЛАВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ТАБЛИЦА 16-05-001. МАШИНА ДЛЯ РАЗЛИВКИ ФЕРРОСПЛАВОВ

Приложение 1

Приложение 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ