ГН 2.1.7.020-94

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, БЫТОВЫЕ

И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОТХОДЫ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка

в почвах с различными физико-химическими свойствами (валовое содержание, мг/кг)

(Дополнение N 1 к перечню ПДК и ОДК N 6229-91)

Tentative allowable concentrations (TAC) of heavy metals and arsenic in soils with

different phisical and chemical properties (gross contens, mg/kg)

(Addendum N 1 to the list of MAC and TAC N 6229-91)

Дата введения -

с момента опубликования

РАЗРАБОТАНЫ НИИ Экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина РАМН (д.м.н. Русаков Н.В., к.м.н. Тонкопий Н.И., к.б.н. Великанов Н.Л.); Минсельхозпромом России (к.х.н. Овчаренко М.М., д.б.н. Поляков А.Н.); Минприроды России (к.б.н. Симонов В.Д., к.б.н. Матвеев Ю.М.); МГУ им. М.В.Ломоносова (к.б.н. Обухов А.И.); НВФ "Экокомплекс" (Ли С. К.).

2. УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 27 декабря 1994 года № 13.

3. ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

При наличии аналитических данных по валовым и подвижным формам элементов оценку почв производят по более "жесткому" нормативу.

Методики определения никеля, меди, цинка, мышьяка, кадмия и свинца в почвах изложены в РД 52.18.191-89 "Методические указания. Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов (меди, свинца, цинка, никеля, кадмия) в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом", утв. бывшим ГКГМ СССР.

Метод определения мышьяка описан в Приложении к списку ПДК химических веществ в почве, утв. 30.10.80 N 2264-80 бывшим МЗ СССР.

| № п/п | Наименование вещества (элемента) | Группа почв | Величина ОДК с учетом фона | Агрегатное состояние вещества в почвах | Классы опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Никель | а/ песчаные и супесчаные | 20 | Твердое: в виде солей, в сорбированном виде, в составе минералов | 2 | Для теплокровных и человека малотоксичен. Ингибитор оксидаз. Обладает мутагенным действием |
|  |  | б/ кислые (суглинистые и глинистые), рН КСI <5,5 | 40 |  |  |  |
|  |  | в/ близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl >5,5 | 80 |  |  |  |
| 2. | Медь | а/ песчаные и супесчаные | 33 | Твердое: в виде солей, органоминеральных соединений, в сорбированном виде, в составе минералов | 2 | Повышает клеточную проницаемость, ингибирует глутатионредуктазу, нарушает метаболизм, взаимодействуя с -SH, -NH2 и COOH- группами |
|  |  | б/ кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl <5,5 | 66 |  |  |  |
|  |  | в/ близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСI >5,5 | 132 |  |  |  |
| 3. | Цинк | а/ песчаные и супесчаные | 55 | Твердое: в виде солей, органоминеральных соединений, в сорбированном виде, в составе минералов | 1 | Недостаток или избыток вызывают отклонения в развитии. Отравления при нарушении технологии внесения цинксодержащих пестицидов |
|  |  | б/ кислые (суглинистые и глинистые), рН КСI <5,5 | 110 |  |  |  |
|  |  | в/ близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСI >5,5 | 220 |  |  |  |
| 4. | Мышьяк | а/ песчаные и супесчаные | 2 | Твердые: в виде солей, органоминеральных соединений, в сорбированном виде, в составе минералов | 1 | Ядовитое вещество, ингибирующее различные ферменты, отрицательное действие на метаболизм. |
|  |  | б/ кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl <5,5 | 5 |  |  | Возможно канцерогенное действие |
|  |  | в/ близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl >5,5 | 10 |  |  |  |
| 5. | Кадмий | а/ песчаные и супесчаные | 0,5 | Твердое: в виде солей, органоминеральных соединений, в сорбированном виде, в составе минералов | 1 | Сильно ядовитое вещество, блокирует сульфгидрильные группы ферментов, нарушает обмен железа и кальция, нарушает синтез ДНК |
|  |  | б/ кислые (суглинистые и глинистые), рН КСI <5,5 | 1,0 |  |  |  |
|  |  | в/ близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСI >5,5 | 2,0 |  |  |  |
| 6. | Свинец | а/ песчаные и супесчаные | 32 | Твердое: в виде солей, органоминеральных соединений, в сорбированном виде, в составе минералов | 1 | Разностороннее негативное действие. |
|  |  | б/ кислые (суглинистые и глинистые), рН КСl <5,5 | 65 |  |  | Блокирует -SH группы белков, ингибирует ферменты, вызывает отравления, поражения нервной системы |
|  |  | в/ близкие к нейтральным, нейтральные (суглинистые и глинистые), рН КСl >5,5 | 130 |  |  |  |