О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО

ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУ 152-12-010-99

I. Общие положения

1. Настоящие "Методические указания о проведении государственного технического осмотра <1> газобаллонных автотранспортных средств" <2> разработаны в развитие "Правил проведения государственного технического осмотра транспортных средств Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" <3>, утвержденных Приказом МВД России от 15 марта 1999 г. N 190, и учитывают особенности использования и технического состояния на ГБТС газобаллонного оборудования <4> для компримированного (сжатого) природного газа <5> и сжиженных нефтяных газов <6>.

--------------------------------

<1> Далее - сокращенно "Указания" и "гостехосмотр".

<2> Далее - сокращенно "ГБТС".

<3> Далее - сокращенно "Правила".

<4> Далее - сокращенно "ГБО".

<5> Далее - сокращенно "КПГ".

<6> Далее - сокращенно "ГСН".

II. Документы, предъявляемые при государственном

техническом осмотре газобаллонных транспортных средств

2. При проведении гостехосмотра ГБТС дополнительно к документам, установленным "Правилами", в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения <*> предъявляются:

--------------------------------

<*> Далее - сокращенно "ГИБДД".

2.1. Копия свидетельства формы 3а или 3б (приложения 5, 6 к ТУ 152-12-007-99 (для КПГ) и ТУ 152-12-008-99 (для ГСН)) о проведении испытаний газобаллонного оборудования ГБТС, эксплуатируемого на газовом топливе (соответственно КПГ или ГСН), - 1 экз. <*>.

--------------------------------

<*> Выдается предприятием, проводившим испытания газобаллонного оборудования на соответствие требованиям безопасности, и предъявляется при проведении периодических гостехосмотров.

2.2. Копия сертификатов на газобаллонное оборудование <*> ГБТС, предъявленное на гостехосмотр, - по 1 экз. <**>.

--------------------------------

<*> Производства после 01.01.1996.

<**> Выдается собственникам ГБТС предприятиями, проводившими переоборудование базовых автотранспортных средств или прицепов в ГБТС или их реализацию через торговую сеть для эксплуатации на КПГ или ГСН.

III. Организация и порядок проведения государственного

технического осмотра ГБТС

3. Организация и порядок проведения гостехосмотра ГБТС, в том числе с использованием технического диагностирования технических центров, а также привлекаемых в установленном порядке к проверке технического состояния ГБТС юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется ГИБДД данного региона как и для базовых автотранспортных средств и прицепов.

4. Гостехосмотр и оформление его результатов проводится в соответствии с "Правилами" с учетом требований подпунктов 2.1, 2.2 настоящих Указаний.

Приложение 1

к МУ 152-12-010-99

ПЕРЕЧЕНЬ

НОРМАТИВНО - ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ

И ГАЗОТОПЛИВНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ГАЗОБАЛЛОННЫХ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ <*>

--------------------------------

<*> Дополнение к приложению 1 "Правил".

1. Стандарт национальной межотраслевой Ассоциации производителей газотопливного оборудования для транспорта, СТА ГТО-1-97 "Газобаллонное оборудование для транспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива. Общие технические требования, требования по безопасности и методы испытаний".

2. Стандарт национальной межотраслевой Ассоциации производителей газотопливного оборудования для транспорта, СТА ГТО-2-97 "Агрегаты и устройства газотопливной аппаратуры для транспортных средств, использующих компримированный природный и сжиженный нефтяной газы в качестве моторного топлива. Общие технические требования, требования по безопасности и методы испытаний".

3. Стандарт национальной межотраслевой Ассоциации производителей газотопливного оборудования для транспорта, СТА ГТО-3-97 "Баллоны высокого давления для хранения компримированного природного газа, используемого в качестве моторного топлива на транспортных средствах. Общие технические требования и методы испытаний".

4. ТУ 152-12-007-99 "Автомобили. Переоборудование грузовых, легковых и специализированных автомобилей в газобаллонные для работы на компримированном природном газе. Приемка на переоборудование и выпуск после переоборудования. Испытания газотопливных систем. Технические условия".

5. ТУ 152-12-008-99 "Автомобили и автобусы. Переоборудование грузовых, легковых автомобилей и автобусов в газобаллонные для работы на сжиженных нефтяных газах. Приемка на переоборудование и выпуск после переоборудования. Испытания газотопливных систем. Технические условия".

6. РД 3112194-1014-97 "Автобусы. Переоборудование автобусов в газобаллонные, работающие на компримированном природном газе. Приемка на переоборудование и выпуск после переоборудования. Испытания газотопливных систем. Технические условия".

7. ИР 3112199-0301-88 "Классификатор дефектов автомобильных баллонов для сжатого природного газа".

8. ГОСТ Р 50460. Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма. Размеры и технические требования.