Утверждаю

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

23 октября 1999 года

Дата введения -

с момента утверждения

2.6.1. ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗОНИРОВАНИЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,

ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИОАКТИВНОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ ВСЛЕДСТВИЕ

АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС, ПО КРИТЕРИЮ ГОДОВОЙ

ДОЗЫ ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ZONING OF LOCALITIES OF THE RUSSIAN

FEDERATION SUBJECTED TO RADIOACTIVE CONTAMINATION

DUE TO THE ACCIDENT AT THE CHERNOBYL NPP, BASED

ON THE ANNUAL DOSE OF POPULATION EXPOSURE

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

МУ 2.6.1.784-99

(в ред. Дополнения N 1,

утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.01.2002)

1. Разработаны НИИ радиационной гигиены Минздрава России (директор - проф. Рамзаев П.В.) и Научно-техническим центром "Защита" (г. С.-Петербург, директор - Данилова И.О.). Исполнители: д.б.н. Балонов М.И., к.т.н. Брук Г.Я., с.н.с. Голиков В.Ю., к.б.н. Коваленко В.И. и к.б.н. Шутов В.Н.

2. Утверждены и введены в действие Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 октября 1999 года.

3. Введены взамен Методических указаний "Определение средней годовой эффективной дозы облучения жителей населенных пунктов Российской Федерации, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии на Чернобыльской АЭС" (МУ 2.7.7.001-93), изменения N 1 (МУ 2.6.1.018-94) и изменения N 2 (МУ 2.6.1.547-96) к данным Методическим указаниям.

1. Область применения

1.1. Настоящие Методические указания (далее - Указания) предназначены для зонирования населенных пунктов (НП), расположенных на территориях Российской Федерации, загрязненных долгоживущими радионуклидами цезием-137, стронцием-90 и трансурановыми радионуклидами (изотопами плутония и америцием-241) вследствие Чернобыльской аварии, в отдаленный период после аварии, а именно с 1999 г.

Зонирование населенных пунктов проводится по уровню средней годовой эффективной дозы (СГЭД) у их жителей, обусловленной радиоактивным загрязнением, и является основой для принятия решений о мерах социальной и радиационной защиты населения согласно Закону Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15 мая 1991 г., Концепции радиационной, медицинской, социальной защиты и реабилитации населения Российской Федерации, подвергшегося аварийному облучению (РНКРЗ, 1995) и Нормам радиационной безопасности НРБ-99.

1.2. Настоящие Указания предназначены для использования органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор в Российской Федерации, а также другими уполномоченными организациями для проведения расчета средней годовой эффективной дозы у жителей населенных пунктов, попавших в зону радиоактивного загрязнения. Исходные данные и результаты расчета подлежат экспертизе специалистов, уполномоченных для этого Министерством здравоохранения Российской Федерации.

2. Нормативные ссылки

2.1. Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ.

2.2. Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от 15 мая 1991 г.

2.3. Нормы радиационной безопасности НРБ-99.

2.4. Концепция радиационной, медицинской, социальной защиты и реабилитации населения Российской Федерации, подвергшегося аварийному облучению (РНКРЗ, 1995).

2.5. Публикации Международной Комиссии по радиологической защите N 60, 67 и 74.

3. Общие положения

3.1. Согласно настоящим   Указаниям   для  целей   зонирования

населенных пунктов определяется средняя годовая эффективная доза Е

у  взрослых  жителей  НП как сумма дозы  внешнего  гамма-излучения

Е      и дозы внутреннего облучения Е  :

гамма                               вн

Е = Е      + Е  .                   (3.1)

гамма    вн

Доза внутреннего облучения населения в отдаленный период после Чернобыльской аварии рассматривается как ожидаемая в течение предстоящих 50 лет вследствие поступления в текущем году долгоживущих радиоактивных продуктов выброса Чернобыльской аварии цезия-137 и стронция-90 в организм взрослых жителей населенного пункта с местными пищевыми продуктами. Согласно данным дозиметрического контроля в 1990-х гг., вклад в годовую дозу вследствие поступления этих радионуклидов и трансурановых радионуклидов (изотопов плутония и америция-241) с вдыхаемым воздухом в организм жителей загрязненных территорий России не превышает 1% и поэтому в данных Указаниях не учитывается.

В качестве средней дозы у всех жителей НП консервативно принята средняя доза у взрослых. По данным дозиметрического контроля населения в зоне Чернобыльской аварии в 1987 - 1997 гг. средняя годовая эффективная доза у детей различного возраста не превышала среднюю дозу у взрослых жителей того же НП.

3.2.  Согласно  настоящим Указаниям дозовые границы зоны  в  1

мЗв в  год  и  зоны  в  5  мЗв  в  год  сопоставляются  с  верхним

90%-ым  квантилем  средней  годовой  эффективной  дозы  (СГЭД  ) у

90

жителей  населенного   пункта,   определенной  для  условий   "без

активных мер радиационной   защиты".   Значения  СГЭД   определяют

90

по   данным   радиационного   мониторинга   с  учетом  результатов

индивидуального дозиметрического контроля  внешнего  и внутреннего

облучения   жителей  тех  НП,  где  не  проводятся  активные  меры

радиационной защиты (дезактивация, замена местных   молочно-мясных

продуктов радиационно чистыми, применение препаратов  феррацина  в

животноводстве  и др.). Таким образом, при зонировании учитывается

статистическая  погрешность  определения средней дозы у жителей НП

для  условий  "без  активных  мер  радиационной защиты" и вносится

соответствующий   коэффициент  запаса.  Вероятность  того,  что  в

населенных  пунктах, отнесенных к зонам ниже дозовой границы 1 или

5  мЗв  в  год,  фактическая  средняя  доза у жителей превысит эти

границы, значительно ниже 10%.

3.3. 90%-ый  квантиль частотного распределения средней годовой

дозы  у  жителей  населенного  пункта  СГЭД    оценивается  по  ее

90

среднему значению СГЭД, вычисленному согласно настоящим Указаниям,

с  учетом соотношений между расчетной дозой внешнего и внутреннего

облучения   и   фактической   дозой,   полученной   жителями   НП,

загрязненных   радионуклидами   вследствие  Чернобыльской  аварии,

согласно  результатам  индивидуального  дозиметрического контроля.

Для  сравнения  расчетных  и  экспериментальных методов дозиметрии

использованы  многолетние  данные  измерений  индивидуальной  дозы

внешнего  гамма-излучения  термолюминесцентным  методом,  а  также

измерений содержания радионуклидов цезия в теле жителей НП, где не

проводятся активные меры радиационной защиты.

3.4. Зонирование населенных пунктов по годовой дозе у населения проводится в два этапа. На первом этапе значения СГЭД для каждого НП оценивают согласно требованиям, изложенным в разделах 4 - 6, по исходным данным радиационного мониторинга, собранным за предыдущие 3 года органами и учреждениями, осуществляющими государственный радиационный контроль и надзор за уровнями облучения населения Российской Федерации. По результатам первого этапа зонирования определяют и исключают из дальнейшего рассмотрения те населенные пункты, жители которых с вероятностью 95% не подвергаются облучению в дозе 1 мЗв и более.

При недостатке данных радиационного мониторинга, отвечающим требованиям раздела 4 настоящих Указаний, на первом этапе зонирования допускается использование упрощенных методов оценки дозы внешнего облучения (по региональным социально-демографическим данным) и внутреннего облучения (по данным о типах сельскохозяйственных почв в НП и его ареале или в коллективном хозяйстве).

3.5.  На  втором  этапе  зонирования  значения СГЭД и СГЭД   у

90

жителей населенных пунктов, отобранных на первом этапе по критерию

превышения  годовой  дозы 1 мЗв с вероятностью более 5%, оценивают

по   уточненным   данным   радиационного  мониторинга,  отвечающим

требованиям раздела 4 настоящих Указаний. Использование упрощенных

методов  оценки  дозы  не  допускается  ввиду  социальной важности

результата.   При  недостатке  данных  радиационного  мониторинга,

отвечающих  требованиям раздела 4 настоящих Указаний, организации,

уполномоченные  для  проведения  зонирования,  обязаны собрать для

каждого НП недостающие социально-демографические данные для оценки

дозы  внешнего  облучения,  а  также обеспечить отбор необходимого

числа  проб  пищевых  продуктов  местного производства и измерение

содержания в них долгоживущих радионуклидов.

3.6. В связи с постепенным улучшением радиационной обстановки на территориях, загрязненных долгоживущими радионуклидами, вследствие их радиоактивного распада, миграции в глубину почвы и фиксации почвенными структурами, процедуру зонирования следует повторять каждые три года.

3.7. В Указаниях используются следующие радиационные и дозиметрические величины, измеряемые в единицах СИ:

| Величина | Символ | Единицы СИ |
| --- | --- | --- |
| Эффективная доза | Е | мЗв, мкЗв |
| Поверхностная активность радионуклида в почве | сигма | кБк/кв. м |
| Удельная активность радионуклида в веществе | S | Бк/кг |
| Концентрация радионуклида в жидкости | С | Бк/куб. м, Бк/л |

Примечание: 1 Ки/кв. км = 37 кБк/кв. м; 1 бэр = 10 мЗв

3.8. Расчеты доз для ПГТ и городов районного подчинения с численностью менее 10 тыс. человек осуществляются с использованием коэффициентов и рационов питания для сельских НП. Расчеты доз для городов областного подчинения с численностью менее 100 тыс. человек осуществляются с использованием коэффициентов и рационов питания для городов районного подчинения.

(п. 3.8 введен Дополнением N 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.01.2002)

4. Требования к исходным данным

4.1. Для вычисления СГЭД внешнего  гамма-излучения  у  жителей

населенных   пунктов,  загрязненных  долгоживущими  радионуклидами

вследствие  Чернобыльской  аварии,  используют  следующие исходные

данные:

137

- среднюю поверхностную активность    Cs на почве в населенном

пункте  в  рассматриваемый  период  времени  сигма      по  данным

137

Росгидромета;

- тип населенного пункта (село, поселок городского типа - пгт,

город районного или областного подчинения);

-   распределение   жителей   по  типам  жилых зданий (одно-,

двухэтажные деревянные здания, одно-, двухэтажные кирпичные здания

и многоэтажные здания).

4.2.  Для   вычисления   СГЭД  внутреннего  облучения  жителей

населенных  пунктов,   загрязненных  долгоживущими  радионуклидами

вследствие  Чернобыльской  аварии,  используют  следующие исходные

данные:

137     90

-  среднюю  концентрацию    Cs и   Sr  в  молоке  и   удельную

активность в картофеле местного производства за последние 3 года;

137

- среднюю удельную  активность    Cs в  грибах дикорастущих за

последние 3 года;

137      90

-  среднюю  поверхностную  активность    Cs  и   Sr на почве в

населенном  пункте  и  его ареале в рассматриваемый период времени

сигма    и сигма  , по данным Росгидромета;

137        90

- данные о типах почв, преобладающих на территории населенного

пункта    или   хозяйства,   на   которой   выпасается   скот   из

индивидуального    и    коллективного   сектора   и   выращиваются

сельскохозяйственные     продукты,     либо     о    распределении

сельскохозяйственных угодий по типам почвы;

-  тип  населенного пункта (село,  пгт,  город  районного  или

областного подчинения);

- типовой рацион питания жителей населенного пункта.

4.3. В отдаленный период после Чернобыльской аварии для определения средней удельной активности радионуклидов в молоке и картофеле используют результаты всех гамма-спектрометрических или радиохимических анализов проб молока и картофеля, полученных в течение последних трех лет в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) данного сельского населенного пункта (деревня, село, поселок). При отсутствии молочного скота в ЛПХ или недостаточном количестве данных о концентрации радионуклидов в молоке из ЛПХ (см. п. 4.6) используют результаты анализов всех проб молока текущего года из соответствующего коллективного хозяйства, отобранных в период выпаса скота.

В населенных пунктах, где  молочный  скот  получает  препараты

137

феррацина  для  снижения концентрации    Cs в молоке, пробы молока

137

для измерений концентрации в них    Cs отбирают только у коров, не

получающих эти препараты.

В расчетах дозы для городов районного подчинения и пгт используют результаты всех анализов проб молока и картофеля из торговой сети (магазины, рынки) и ЛПХ, а для городов областного подчинения - результаты всех анализов проб молока и картофеля из торговой сети.

4.4. Результаты измерения суммарной бета-активности для дозиметрических расчетов в отдаленный период непригодны. Отбор результатов анализов по их величине для использования с целью зонирования не допускается.

(в ред. Дополнения N 1, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 20.01.2002)

4.5. Среднюю удельную активность цезия-137 в грибах дикорастущих вычисляют по результатам гамма-спектрометрических анализов проб свежих очищенных или готовых к употреблению продуктов. Удельную активность стронция-90 в этих продуктах не определяют вследствие его незначительного содержания по сравнению с цезием-137. Следует анализировать смешанные пробы 3 - 5 видов грибов массой не менее 0,3 кг, традиционно наиболее употребляемых в пищу в данной местности.

4.6. Минимальное число проб продуктов, проанализированных в течение последних 3 лет, необходимое для расчета дозы внутреннего облучения жителей данного населенного пункта с целью зонирования, приведено в таблице 4.1.

Таблица 4.1

МИНИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПРОБ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ,

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

С ЦЕЛЬЮ ЗОНИРОВАНИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ

РАДИОНУКЛИДАМИ ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АВАРИИ

| Продукт | Нуклид | Сельские НП | Пгт и город районного подчинения | Город областного подчинения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Молоко | Cs-137 | 5/10 | 10/30 | 30/100 |
|  | Sr-90 | -/3 | -/5 | -/10 |
| Картофель | Cs-137 | 3/5 | 5/10 | 10/30 |
|  | Sr-90 | -/3 | -/5 | -/10 |
| Грибы | Cs-137 | 3/5 | 5/10 | 10/30 |

Примечание: в числителе - необходимое число проб для первого этапа зонирования, в знаменателе - для второго этапа.

137     90

4.7. При отсутствии данных об удельной активности    Cs и   Sr

в молоке и картофеле  или  их  недостаточности  в  соответствии  с

таблицей  4.1,  для  расчетной оценки этих величин на первом этапе

зонирования   допускается  использовать  сведения  о  типах  почв,

преобладающих   на   территории  хозяйства  или  НП,  и  величинах

коэффициентов   перехода   радионуклидов   в   1999  -  2001  гг.,

характерных для этих типов почв.

Если почвенный покров хозяйства сформирован различными почвами, коэффициенты перехода оценивают с учетом долевого вклада каждого типа почвы в общую площадь сельскохозяйственных угодий, используемых для производства молока и картофеля.

137

При  отсутствии  данных  об удельной активности    Cs в грибах

или их недостаточности в  соответствии  с  таблицей 4.1, на первом

этапе зонирования допускается оценивать дозу внутреннего облучения

без учета вклада грибов.

4.8. Среднюю концентрацию радионуклидов в молоке С     и  С

m137     m90

и удельную активность  в  картофеле  S      и  S     оценивают  по

k137      k90

формулам:

С         = КП         х сигма       , Бк/л,         (4.1)

m137(90)     м137(90)        137(90)

S         = КП         х сигма       , Бк/кг,      (4.2)

k137(90)     к137(90)        137(90)

где:

-3                       -3

КП ,  10    кв. м/л,  и  КП ,  10    кв. м/кг, -  коэффициенты

м                        к

137        90

перехода   радионуклида   (   Cs  или   Sr)  из почвы  в молоко  и

картофель,   соответственно.   Численные   значения  коэффициентов

перехода для различных почв приведены в таблице 4.2;

сигма      и  сигма  , кБк/кв. м, - поверхностная активность в

137           90

137       90

почве населенного пункта    Cs или   Sr, соответственно, по данным

Росгидромета на текущий год.

При отсутствии данных Росгидромета о загрязнении территории НП

90

стронцием-90  поверхностную  активность   Sr на почве оценивают по

формуле:

сигма   = k х сигма   , кБк/кв. м,           (4.3)

90            137

где:

k,  отн. ед., - среднее отношение  поверхностной  активности в

90     137

почве   Sr и    Cs Чернобыльского происхождения в данном  регионе.

Для  Брянской  области  численное  значение  k  равно 0,017, а для

Тульской, Калужской и Орловской областей - 0,028.

4.9. Средние значения коэффициентов перехода цезия-137 и стронция-90 в молоко и картофель из почвы разных типов, полученные в натурных исследованиях в 1993 - 1998 гг. и экстраполированные на 1999 - 2001 гг., представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2

137     90

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕХОДА    CS И   SR ИЗ ПОЧВЫ В МОЛОКО

КП  И КАРТОФЕЛЬ КП  В 1999 - 2001 ГГ. В ЗАВИСИМОСТИ

м               к

ОТ ТИПА ПОЧВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

-3

УГОДЬЯХ, 10   КВ. М/Л(КГ)

┌─────────────────────────────────┬──────────────┬───────────────┐

│             Тип почвы           │    Молоко    │   Картофель   │

│                                 ├──────┬───────┼───────┬───────┤

│                                 │137   │90     │137    │90     │

│                                 │   Cs │  Sr   │   Cs  │  Sr   │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Черноземы                        │0,01  │0,03   │0,004  │0,02   │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Серые лесные, каштановые, луговые│0,03  │0,07   │0,005  │0,03   │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Дерново-подзолистые:             │      │       │       │       │

│ тяжелосуглинистые               │0,03  │0,07   │0,005  │0,03   │

│ среднесуглинистые               │0,04  │0,1    │0,007  │0,05   │

│ легкосуглинистые                │0,05  │0,13   │0,01   │0,07   │

│ супесчаные                      │0,1   │0,15   │0,02   │0,1    │

│ песчаные                        │0,2   │0,2    │0,04   │0,15   │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Дерновые глеевые                 │0,1   │0,15   │0,02   │0,01   │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Пойменные дерновые:              │      │       │       │       │

│ легкосуглинистые                │0,08  │-      │0,02   │-      │

│ супесчаные                      │0,15  │-      │0,03   │-      │

│ песчаные                        │0,3   │-      │0,06   │-      │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Торфяные                         │1,0   │0,07   │0,06   │-      │

└─────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

4.10. Если сельскохозяйственные   угодья   населенного  пункта

(хозяйства)  сформированы  из  различных почв, то средневзвешенное

___   ___

значение  коэффициентов  перехода  КП  и КП  рассчитывают с учетом

м     к

долевого вклада w  каждого j-го типа почвы в общую площадь угодий,

j

используемых,  соответственно,  в  качестве  пастбищ  и  сенокосов

(совокупно) и пахотных почв:

__                   -3

КП = SUM w  х КП , 10   кв. м/кг(л),          (4.4)

j   j     j

где:

w  - отношение площади  пастбищ и  сенокосов  (совокупно)  или

j

пахотных  почв,  занимаемых почвами j-го типа, к суммарной площади

этих угодий в хозяйстве;

КП  - коэффициент перехода радионуклида  из  почвы j-го типа в

j

молоко или картофель, соответственно.

Структуру сельскохозяйственных угодий в данном сельском НП или хозяйстве, в состав которого НП входит, используемых в качестве пастбищ и сенокосов (совокупно) и пахотных почв, определяют по данным местных органов агрохимической службы.

137

4.11. В связи с миграцией и химическим взаимодействием    Cs и

90

Sr  с  почвенными  структурами,  значения коэффициентов перехода

этих  радионуклидов  из  почвы  в молоко и  картофель  (КП  и КП )

м     к

должны корректироваться каждые 3 года.

5. Требования к определению дозы внешнего гамма-излучения

5.1. В отдаленный период после  Чернобыльской  аварии  уровень

внешнего  облучения  населения  гамма-излучением  ее радиоактивных

продуктов  определяется уровнем загрязнения местности цезием-137 и

модифицирующими  факторами,  зависящими,  главным образом, от типа

населенного   пункта,  типа  жилых  зданий  и  видов  деятельности

жителей. Средняя годовая эффективная доза внешнего гамма-излучения

Е      у жителей населенного пункта в 1999 - 2001 гг. определяется

гамма

по формуле:

Е      = k      х сигма   (1999), мкЗв,        (5.1)

гамма    гамма        137

где:

сигма   (1999),  кБк/кв. м, - средняя поверхностная активность

137

цезия-137 в почве на территории населенного  пункта  в 1999 г., по

данным Росгидромета;

k     ,  мкЗв  х  кв. м/кБк, - коэффициент,  равный  отношению

гамма

СГЭД внешнего облучения в период 1999 - 2001 гг., к  поверхностной

активности цезия-137 в почве в 1999 г.

5.2. Значения коэффициента, используемые для вычислений по формуле (5.1), приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА k      В ФОРМУЛЕ (5.1)

гамма

НА ПЕРИОД 1999 - 2001 ГГ.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                      k     , мкЗв х кв. м/кБк                  │

│                       гамма                                    │

├────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┤

│Сельские населенные │ Пгт и город районного│  Город областного  │

│       пункты       │      подчинения      │     подчинения     │

├────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤

│1,38                │0,76                  │0,66                │

└────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘

5.3. Значения коэффициента  k       установлены  на  основании

гамма

результатов обследований нескольких десятков НП России, включающих

измерения мощности дозы гамма-излучения внутри НП и в его ареале и

опрос жителей о времени их пребывания на различных участках внутри

и  вне  НП  в  разные  сезоны,  а также нескольких тысяч измерений

индивидуальной  дозы  у  жителей  НП Брянской области с плотностью

загрязнения почвы цезием-137 от 0,4 до 4 МБк/кв. м.

5.4. Значения коэффициента k     , приведенные  в таблице 5.1,

гамма

определены  для  типовой  структуры  жилого фонда, характерной для

западных  районов  Брянской области: в сельских населенных пунктах

60%  жителей  проживают  в  одно-, двухэтажных деревянных домах  и

40% - в  одно,- двухэтажных  каменных  домах;  в пгт и городах 20%

жителей проживают в одно-, двухэтажных  деревянных домах и 40% - в

одно-, двухэтажных каменных домах и 40% - в многоэтажных  домах. В

регионах,  где  структура  жилого  фонда существенно отличается от

описанной выше, значение СГЭД внешнего облучения в разных типах НП

может быть более точно рассчитано с учетом местных данных:

3

Е      = сигма   (1999) х SUM w  х k       , мкЗв,   (5.2)

гамма        137         k=1  k    гамма k

где:

w , отн. ед., - доля населения в НП, проживающего в домах k-го

k

типа: одно-, двухэтажных деревянных, одно-, двухэтажных кирпичных,

многоэтажных.  При  отсутствии  данных о числе жителей данного НП,

проживающих  в  домах  различного  типа, при расчете СГЭД внешнего

облучения  жителей  НП  используют  средние  данные по сельсовету,

району или области;

k       , мкЗв х  кв. м/кБк,  -  коэффициент, равный отношению

гамма k

средней годовой эффективной дозы внешнего облучения жителей зданий

k-го   типа   в  период  1999  -  2001  гг.  к  среднему  значению

137

поверхностной  активности    Cs в почве на территории данного НП в

1999 г.

5.5.   Значения   коэффициента   k       ,   используемые  для

гамма k

вычислений по формуле (5.2), приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА k        В ФОРМУЛЕ (5.2)

гамма k

НА ПЕРИОД 1999 - 2001 ГГ.

┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────┐

│     Тип жилого здания     │     k       , мкЗв х кв. м/кБк     │

│                           │      гамма k                       │

│                           ├───────────┬────────────┬───────────┤

│                           │ Сельские  │Пгт и город │  Город    │

│                           │населенные │ районного  │областного │

│                           │  пункты   │подчинения  │подчинения │

├───────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Одно-, двухэтажное         │1,44       │0,87        │0,76       │

│деревянное                 │           │            │           │

├───────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Одно-, двухэтажное         │1,29       │0,81        │0,70       │

│кирпичное                  │           │            │           │

├───────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤

│Многоэтажное               │1,17       │0,66        │0,57       │

└───────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘

5.6. Значения k       , приведенные  в  таблицах 5.1 и 5.2 для

гамма k

периода    1999    -    2001    гг.,    определены   для   типовой

социально-демографической   структуры  населения  НП  и  учитывают

сезонные  колебания  дозы внешнего облучения. В связи с распадом и

миграцией  цезия-137 эти значения должны корректироваться каждые 3

года.

5.7. На первом этапе  зонирования  для  оценки  СГЭД  внешнего

гамма-излучения   у   жителей   населенных  пунктов,  загрязненных

долгоживущими   радионуклидами  вследствие  Чернобыльской  аварии,

допускается  использовать  упрощенную  методику  расчета  дозы  по

региональным данным о распределении жителей по типам жилых зданий.

На втором этапе зонирования СГЭД и СГЭД   внешнего гамма-излучения

90

у  жителей  населенных  пунктов,  отобранных  на  первом  этапе по

критерию  превышения  годовой  дозы 1 мЗв с вероятностью более 5%,

оценивают  по  уточненным  данным. Организации, уполномоченные для

проведения  зонирования,  обязаны  собрать для каждого населенного

пункта   или   сельской   администрации   недостающие  сведения  о

распределении жителей по типам жилых зданий.

6. Требования к определению дозы внутреннего облучения

6.1. Средняя годовая эффективная  доза  внутреннего  облучения

жителей  населенного  пункта  излучением  цезия-137 и стронция-90,

обусловленная  их  пищевым  поступлением, определяется по данным о

содержании    цезия-137    и   стронция-90   в   местных   пищевых

сельскохозяйственных  и  природных продуктах, полученным в течение

трех  последних  лет, и о типовых рационах питания населения. СГЭД

внутреннего    облучения   (Е  )   жителей   населенных   пунктов,

вн

загрязненных долгоживущими радионуклидами вследствие Чернобыльской

аварии, вычисляют по формуле:

Е   = dk    х I    + dk   х I  , мЗв,          (6.1)

вн     137    137     90    90

где:

-5

dk    = 1,3 х 10   мЗв/Бк - дозовый коэффициент  для  пищевого

137

поступления цезия-137 в  организм  взрослых,  согласно  Публикации

67 МКРЗ;

I   , Бк, - среднее годовое  поступление  цезия-137 в организм

137

взрослых жителей населенного пункта;

-5

dk   = 2,8 х 10    мЗв/Бк  -  дозовый коэффициент для пищевого

90

поступления  стронция-90  в организм взрослых, согласно Публикации

67 МКРЗ;

I  , Бк, - среднее годовое  поступление стронция-90 в организм

90

взрослых жителей населенного пункта.

6.2.   Среднее   годовое   поступление   цезия-137   (I   )  и

137

стронция-90 (I  ) в организм взрослых жителей  населенного  пункта

90

определяют по формулам:

I    = V     х С     + V     х S     + 0,5 х V  х S     , Бк, (6.2)

137    m137    m137    k137    k137          п    гр137

I   = V    х С    + V    х S   , Бк,         (6.3)

90    m90    m90    k90    k90

где:

V       и  V   ,  л/год,  -   эквивалент   среднего   годового

m137       m90

потребления сельскохозяйственных животных продуктов (молока,  мяса

137     90

и др.), содержащих    Cs и   Sr, соответственно;

V       и   V   ,   кг/год,  -  эквивалент  среднего  годового

k137        k90

потребления     сельскохозяйственных     растительных    продуктов

137          90

(картофеля,   овощей   и   др.),   содержащих      Cs   и      Sr,

соответственно;

С     и С   ,  Бк/л,  - средняя концентрация в молоке местного

m137    m90

137     90

производства    Cs и   Sr, соответственно;

S     и S   , Бк/кг, - средняя удельная активность в картофеле

k137    k90

137     90

местного производства    Cs и   Sr, соответственно;

137

0,5,  отн.  ед.,  -  средний  коэффициент  потерь      Cs  при

кулинарной обработке свежих грибов;

V ,  кг/год,  -  эквивалент   среднего   годового  потребления

п

137

природных пищевых продуктов, содержащих    Cs;

137

S     ,  Бк/кг, - средняя удельная активность    Cs  в  грибах

гр137

свежих очищенных <*>, собранных жителями населенного пункта.

----------------------------

137

<*> При  наличии  данных об удельной активности    Cs в пробах

грибов,  готовых  к  употреблению  (маринованных, соленых  и пр.),

следует включать их в общий набор данных для  определения  S     ,

гр137

предварительно   умножив   каждый   результат  на  коэффициент  2,

учитывающий потери радионуклида при кулинарной обработке.

6.2.1. При отсутствии  данных  о  средней  удельной активности

137

Cs  в  грибах  свежих очищенных,  собранных  жителями сельского

населенного пункта (или их недостаточном количестве в соответствии

с табл. 4.1), допускается для такого  НП  использовать усредненные

данные по грибам, собранным во всех НП, входящих в состав сельской

администрации, в которую входит данный НП.

(п. 6.2.1. введен Дополнением N 1,  утв.  Главным  государственным

санитарным врачом РФ 20.01.2002)

6.3. Среднее годовое алиментарное поступление цезия-137 в организм взрослого жителя средней полосы европейской части России с полным рационом питания эквивалентно потреблению молока (эквивалент животных сельскохозяйственных продуктов), картофеля (эквивалент растительных сельскохозяйственных продуктов) и грибов лесных (эквивалент природных пищевых продуктов), а стронция-90 - молока и картофеля местного производства в количествах, указанных в таблице 6.1.

Таблица 6.1

ЭКВИВАЛЕНТ ГОДОВОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ (V ),

м

РАСТИТЕЛЬНЫХ (V ) И ПРИРОДНЫХ (V ) ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

к                п

ВЗРОСЛЫМИ ЖИТЕЛЯМИ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ

ЧАСТИ РОССИИ, КГ(Л)/ГОД

┌────────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────┐

│   Нуклид   │ Продукт │           V       , кг(л)/год           │

│            │         │            м, к, п                      │

│            │         ├───────────┬───────────┬─────────────────┤

│            │         │Сельские НП│Пгт и город│Город областного │

│            │         │           │ районного │   подчинения    │

│            │         │           │ подчинения│                 │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│Cs-137, -134│молоко   │370        │300        │220              │

│            ├─────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│            │картофель│370        │300        │220              │

│            ├─────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│            │грибы    │7          │5          │4                │

├────────────┼─────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│Sr-90       │молоко   │250        │180        │130              │

│            ├─────────┼───────────┼───────────┼─────────────────┤

│            │картофель│250        │200        │150              │

└────────────┴─────────┴───────────┴───────────┴─────────────────┘

137

6.4. Требования к определению  средней  концентрации     Cs  и

90

Sr  в  молоке   и   картофеле  местного  производства  и грибах,

собираемых и употребляемых  в пищу  жителями  населенного  пункта,

приведены в разделе 4 Указаний.

6.5. На первом этапе зонирования  для  оценки СГЭД внутреннего

облучения у жителей населенных пунктов, загрязненных долгоживущими

радионуклидами   вследствие   Чернобыльской   аварии,  допускается

137

использовать упрощенную методику оценки средней концентрации    Cs

90

и    Sr в сельскохозяйственных пищевых продуктах по данным о типах

сельскохозяйственных  почв  в населенном пункте и его ареале или в

коллективном хозяйстве.

На втором этапе зонирования СГЭД внутреннего облучения жителей

населенных   пунктов,  отобранных  на  первом  этапе  по  критерию

превышения  годовой  дозы 1 мЗв с вероятностью более 5%, оценивают

по   уточненным   данным  о  содержании  радионуклидов  в  пищевых

продуктах. Организации, уполномоченные для проведения зонирования,

обязаны     обеспечить     отбор     необходимого    числа    проб

сельскохозяйственных   и   природных  пищевых  продуктов  местного

137

производства  (табл.  4.1)  и  измерение содержания в них     Cs и

90

Sr.  Для НП, где весь молочный скот поголовно получает препараты

феррацина,  допускается  оценивать  верхний  90%-ый  квантиль СГЭД

внутреннего  облучения по данным о типах сельскохозяйственных почв

в населенном пункте и его ареале или в коллективном хозяйстве.

7. Требования к зонированию населенных пунктов

7.1. На первом этапе зонирования для исключения из дальнейшего

рассмотрения тех населенных пунктов, жители которых с вероятностью

95%   не   подвергаются   облучению  в  дозе  1  мЗв  и  более,  с

использованием  СГЭД  и  ее  компонентов,  относящихся  к внешнему

облучению  (Е     )  и внутреннему облучению (Е   ), консервативно

гамма                             int

вычисляют 95%-ый  квантиль средней годовой дозы СГЭД   по формуле:

95

СГЭД   = альфа   х Е      + бета   х Е   , мЗв,     (7.1)

95        95    гамма       95    int

где:

альфа   и бета  ,   отн.  ед.,  -  квантильные   коэффициенты,

95       95

приведенные  в  таблицах 7.1 и 7.2. Численные значения квантильных

коэффициентов     получены    по    результатам    индивидуального

дозиметрического   контроля   внешнего   и  внутреннего  облучения

населения   Брянской   и   других   областей   России   вследствие

Чернобыльской аварии.

7.2. В таблице 7.1 приведены  численные  значения  квантильных

коэффициентов  для дозы внешнего гамма-излучения альфа   и бета  ,

90       95

равные 90%-ому и 95%-ому квантилям,  соответственно, распределения

отношения     СГЭД    внешнего     гамма-излучения,     полученной

термолюминесцентным   методом   индивидуального   дозиметрического

контроля, к расчетной Е     .

гамма

Таблица 7.1

ЗНАЧЕНИЯ КВАНТИЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ДЛЯ ДОЗЫ ВНЕШНЕГО ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ

┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐

│           Способ оценки Е                  │ альфа   │ альфа   │

│                          гамма             │      90 │      95 │

├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤

│По местным социально-демографическим данным │1,12     │1,18     │

├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤

│По средним социально-демографическим данным │1,16     │1,24     │

└────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘

7.3. В таблице 7.2 приведены  численные  значения  квантильных

коэффициентов  для  дозы  внутреннего  облучения  бета    и бета ,

90       95

равные    90%-ому    и    95%-ому    квантилям,    соответственно,

распределения  отношения  СГЭД  внутреннего  облучения, полученной

путем  индивидуальных  измерений  с  помощью  счетчиков  излучения

человека, к расчетной Е   .

int

Таблица 7.2

ЗНАЧЕНИЯ КВАНТИЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ДЛЯ ДОЗЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ

┌───────────────────────────────────────┬────────────┬───────────┐

│          Способ оценки Е              │   бета     │   бета    │

│                         int           │       90   │       95  │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤

│По содержанию радионуклидов в продуктах│0,84        │1,13       │

├───────────────────────────────────────┼────────────┼───────────┤

│По типам почвы                         │1,60        │2,20       │

└───────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘

7.4. На втором этапе зонирования  для сопоставления с дозовыми

границами  зоны  1  мЗв  в  год  и  зоны 5 мЗв в год консервативно

оценивают  верхний  90%-ый   квантиль  средней годовой эффективной

дозы (СГЭД  ) внешнего и внутреннего облучения жителей населенного

90

пункта по формуле:

СГЭД   = альфа   х Е      + бета   х Е   , мЗв.    (7.2)

90        90    гамма       90    int

Для вычисления Е       и  Е     на  втором  этапе  зонирования

гамма      int

используют  тот  же  набор исходных данных, что и на первом этапе,

если  эти  данные  отвечают  требованиям  раздела 4 Указаний, либо

дополнительно собранные данные.

7.5. Значения СГЭД   и СГЭД    для  первого  и  второго  этапа

95       90

зонирования  округляют   до   десятых   долей   миллизиверта.   По

Результатам второго этапа зонирования  выделяют  зону,  в  которую

входят населенные  пункты, где СГЭД   равно или больше 1,0 мЗв, но

90

Меньше 5,0 мЗв, и зону, в которую входят  населенные  пункты,  где

СГЭД   равно или больше 5,0 мЗв.

90

(в ред. Дополнения N 1, утв.  Главным  государственным  санитарным

врачом РФ 20.01.2002)