Утверждаю

Первый заместитель Директора

Департамента АТ

Г.П.НИКОЛАЕВ

12 января 1995 года

РУКОВОДСТВО

ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ШИНАМИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

РД 3112199-0188-95

Руководство по комплектации шинами автотранспортных средств состоит из 4-х частей:

1 часть - "Общие сведения о назначении, конструкции, маркировке шин и основные указания по их эксплуатации";

2 часть - "Руководство по комплектации отечественными шинами автобусов в автотранспортных предприятиях";

3 часть - "Руководство по комплектации отечественными шинами базовых грузовых автотранспортных средств в автотранспортных предприятиях";

4 часть - "Руководство по комплектации базовых малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов в автотранспортных предприятиях" <*>.

--------------------------------

<*> Эта часть согласно плану будет разрабатываться в 1995 году, после чего будет дополнительно включена в "Руководство".

Настоящий документ предназначен для обеспечения применения на автотранспортных средствах шин, официально рекомендованных для этих транспортных средств, с рекомендованными режимами эксплуатации.

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем Руководстве изложены общие сведения о назначении, конструкции, маркировке, эксплуатации шин, а также конкретные рекомендации о комплектовании шинами автотранспортных средств в АТП с указанием основных характеристик шин и режимов их эксплуатации на этих автотранспортных средствах.

Часть I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ, КОНСТРУКЦИИ,

МАРКИРОВКЕ ШИН И ОСНОВНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основной функцией автомобильных пневматических шин является амортизация динамических воздействий неровностей дороги на автотранспортное средство при его движении, сцепление с дорогой и преобразование крутящего момента ведущих колес в тяговое усилие, развиваемое автотранспортным средством.

Автомобильные шины разделяются по назначению, конструкции, принципу герметизации (по давлению воздуха в шине), форме профиля, габаритам.

По назначению:

Шины легковых, грузовых автомобилей малой грузоподъемности и микроавтобусов применяются на указанных автотранспортных средствах, предназначенных для эксплуатации во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от -45 °C до +55 °C.

Шины для грузовых автомобилей, прицепов (полуприцепов), автобусов и троллейбусов применяются на указанных автотранспортных средствах, предназначенных для эксплуатации на дорогах различной категории, при температуре окружающей среды до -45 °C.

Шины в северном исполнении, кроме шин для легковых автомобилей, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости, выпускаются для всех автотранспортных средств, предназначенных для эксплуатации на дорогах различной категории при температуре окружающей среды до -60 °C.

Шины в северном исполнении изготавливаются из морозостойких материалов.

Шины для тропического климата изготавливаются из материалов, хорошо выдерживающих высокие температуры до +55 °C и влажность и повышенное содержание озона в атмосфере.

В зависимости от назначения шины имеют следующие рисунки протектора:

дорожный - для работы преимущественно на дорогах с твердым усовершенствованным капитальным покрытием (I, II и III категорий);

универсальный - преимущественно на дорогах с усовершенствованным покрытием (III, IV и IV-п категорий) и переходных (IV и V категорий);

повышенной проходимости - для работы преимущественно по мягкому грунту, в том числе направленный, несимметричный относительно радиальной плоскости колеса.

Шины с направленным рисунком (направление вращения указано стрелкой) применяются для эксплуатации в условиях бездорожья и на мягких грунтах. Такая шина монтируется с учетом обеспечения строго определенного направления качения:

зимний (снежный) рисунок без шипов и с шипами противоскольжения предназначен для работы на заснеженных и обледенелых дорогах;

всесезонный рисунок преимущественно на дорогах, где применяются шины с дорожным, универсальным и зимним рисунками протектора;

карьерный рисунок предназначен для работы в карьерах, на лесоразработках и т.п.

По конструкции:

Шины диагональной конструкции, у которых нити корда каркаса и брекера перекрещиваются в смежных слоях, а угол наклона нитей корда посередине беговой дорожки в каркасе и брекере от 45° до 60°. Как правило, при изготовлении диагональных шин применяются полиамидные и другие корды из синтетических волокон, однако иногда в брекере этих шин, наряду с синтетическими, может применяться один-два слоя металлического корда (в обозначении шины символ диагональной конструкции не указывается).

Шины радиальной конструкции, у которых угол наклона нитей корда каркаса 0, а брекера - не менее 65° (в обозначении шины указывается индекс R). Эти шины имеют каркас с меньшим числом слоев корда (включая металлический), чем у диагональных, мощный брекер (как правило металлокордный), что обеспечивает меньшие окружную деформацию шины при качении и проскальзывание протектора в контакте с дорожным покрытием, и, как следствие, радиальные шины имеют меньшие теплообразование и потери на качение, больший срок службы, максимальную нагрузку и допустимую скорость движения. Радиальные шины выпускаются трех видов:

- только с металлокордом в каркасе и брекере (ЦМК);

- с кордом из синтетических волокон в каркасе и с металлокордом в брекере (комбинированные);

- с кордом из синтетических волокон в каркасе и брекере (текстильные).

Корд является основной тканью, из которой изготавливают каркас и брекер. Ткань для покрышки обычно изготавливают из вискозного шелка, капрона, нейлона, тефлона и других синтетических волокон.

Наиболее перспективным является применение капронового и амидного кордов из полиамидных волокон, т.к. по сравнению с вискозным кордом они обладают большей прочностью, устойчивостью к действию многократных деформаций изгиба, влагостойкостью и малой массой.

Все большее применение в производстве пневматических автомобильных шин находит металлокорд, применяемый не только для изготовления каркаса и брекера, но и для других деталей шины.

Металлокорд представляет собой тонкий трос, состоящий из стальных латунированных проволок диаметром 0,15 - 0,25 мм.

Металлокорд отличается высокой прочностью с малым удлинением по сравнению с "текстильным", обладает высокой стойкостью к тепловому старению и обеспечивает повышенную износостойкость протектора.

По принципу герметизации:

Камерные шины, состоящие:

- из покрышки, камеры и ободной ленты, предназначены для грузовых автомобилей, прицепного состава, автобусов и троллейбусов;

- из покрышки и камеры, предназначены для легковых автомобилей, прицепов к ним, малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов.

Бескамерные шины, состоящие только из покрышки, имеющей на внутренней поверхности герметизирующий слой, применяются на всех автомобилях, прицепном составе и автобусах со специальным неразъемным ободом.

Основными преимуществами бескамерных шин являются:

- повышенная надежность в результате отсутствия возможности мгновенной разгерметизации;

- меньший нагрев шины во время движения;

- меньшее сопротивление качению;

- меньшая масса шины;

- меньшее время простоя автомобиля в пути при ремонте шины из-за прокола.

При потере герметичности обода или бескамерной шины она может быть использована как обычная покрышка с камерой.

По давлению воздуха в шине:

Шины с постоянным давлением воздуха в них.

В обычных камерных и бескамерных шинах поддерживается постоянное заданное давление воздуха.

Шины с регулируемым давлением воздуха в них.

Эти шины выпускаются для автомобилей повышенной проходимости, в них допускается изменение (снижение) заданного давления воздуха с целью повышения проходимости автомобиля. Эти шины применяются на дорогах всех категорий во всех климатических зонах при температуре от -60 °C до +55 °C. Указанные шины могут быть камерными и бескамерными. Они отличаются от обычных шин большей шириной профиля, меньшим числом слоев корда, наличием резиновых прослоек между слоями корда, рисунком протектора и способностью некоторое время работать при сниженном давлении воздуха в них. Эти шины имеют увеличенную площадь контакта с грунтом, меньшее удельное давление на грунт и обеспечивают высокую проходимость автомобиля. Обычно эти шины имеют повышенную грузоподъемность по сравнению с обычными шинами того же размера.

По форме профиля:

Обычного профиля - с отношением высоты профиля (Н) к его ширине (В) - Н/В более 0,89, выпускаются для большинства транспортных средств автомобильного транспорта.

Низкопрофильные - с отношением высоты профиля (Н) к его ширине (В) - Н/В = 0,7 - 0,88 за счет уменьшения высоты профиля шины.

Сверхнизкопрофильные - с отношением высоты профиля (Н) к его ширине (В) - Н/В менее 0,7 за счет еще большего уменьшения высоты профиля шины.

Низкопрофильные и сверхнизкопрофильные шины выпускаются для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, эксплуатирующихся на дорогах с твердым усовершенствованным покрытием. Они имеют пониженную высоту профиля, что повышает устойчивость и управляемость автомобиля, но снижает его проходимость, обладают большей грузоподъемностью, ходимостью и меньшим сопротивлением качению.

Широкопрофильные - с отношением высоты профиля (Н) к его ширине (В) - Н/В = 0,6 - 0,9 за счет увеличения ширины профиля, применяются на автомобилях большой грузоподъемности, полноприводных автомобилях и прицепах. Их применение позволяет повысить проходимость автомобиля, сократить расход шинных материалов, т.к. они часто применяются по одной шине вместо сдвоенных.

Арочные - с отношением высоты профиля (Н) к его ширине (В) - Н/В = 0,39 - 0,5, выпускаются бескамерными и имеют профиль в виде арки большой ширины. Они монтируются на специальный обод и устанавливаются на заднюю ось грузовых автомобилей по одной вместо двух обычных. Протектор арочной шины имеет редко расположенные грунтозацепы. Использование этих шин резко повышает проходимость автомобилей по мягким грунтам, песку, снежной целине, заболоченным участкам.

Применение их на дорогах с твердым покрытием должно быть максимально ограниченным. Промышленность выпускает небольшие партии этих шин по специальным заказам.

Пневмокатки - с отношением высоты профиля (Н) к его ширине (В) - Н/В = 0,25 - 0,39, выпускаются для специальных транспортных средств типа "Буран", используемых в тундрах и других заболоченных местах и по снежной целине.

По габаритам:

Крупногабаритные - с шириной профиля 350 мм (14 дюймов) и более, независимо от посадочного диаметра, применяются на строительно-дорожных машинах и внедорожных транспортных средствах.

Среднегабаритные - с шириной профиля от 200 до 350 мм (от 7 до 14 дюймов) и посадочным диаметром не менее 457 мм (18 дюймов), применяются на подавляющем большинстве грузовых автомобилей, прицепах к ним, автобусах и троллейбусах.

Малогабаритные - с шириной профиля не более 200 мм (до 10 дюймов) и посадочным диаметром не более 457 мм (18 дюймов), применяются на легковых автомобилях, прицепах к ним, малотоннажных грузовых автомобилях и микроавтобусах.

Маркировка шин:

На каждой покрышке (бескамерной шине) имеется следующая маркировка по действующим стандартам:

наименование или товарный знак завода-изготовителя;

обозначение шины - условный размер и тип каркаса;

модель шины - обычно условное обозначение разработчика шины и порядковый номер разработки;

заводской номер покрышки, включающий дату изготовления покрышки, индекс завода-изготовителя и порядковый номер шины. Для шин автомобилей ВАЗ, изготавливаемых ПО "Белоцерковшина", порядковый номер может не ставиться;

индекс скорости;

норма слойности "НС" или "РР" для шин грузовых автомобилей, а для легковых и с регулированным давлением - индекс грузоподъемности;

норма слойности характеризует грузоподъемность шины;

надпись "Tubeless" - для бескамерных шин;

балансировочная метка, обозначающая самое легкое место покрышки (на шинах для легковых автомобилей в виде круга диаметром 5 - 10 мм над закраиной обода, с которой должен совмещаться вентиль камеры);

номер государственного стандарта (ГОСТ) или технических условий (ТУ) на шину;

штамп отдела технического контроля с указанием сорта шины.

При необходимости могут быть следующие дополнительные обозначения:

максимально допустимая нагрузка и давление, соответствующее этой нагрузке, серия шины и др.;

знак направления вращения (стрелка) на покрышках с направленным рисунком протектора;

для радиальных шин - надпись "Radial" (не обязательно);

надпись "Regroovable" - на шинах для грузовых автомобилей, на которых имеется возможность углубления рисунка протектора нарезкой;

для шин типа Р с текстильным брекером - буква Т;

для шин с металлокордным брекером - надпись "Steel";

для морозостойких - надпись "Север";

для шин, предназначенных для ошиповки, - буква "Ш";

для шин с зимним рисунком - знак "М + S".

Индексы скорости представлены в следующей таблице:

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│  Индекс категории скорости  │  Максимальная скорость, км/час   │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│              F              │                 80               │

│              G              │                 90               │

│              I              │                100               │

│              K              │                110               │

│              L              │                120               │

│              M              │                130               │

│              N              │                140               │

│              P              │                150               │

│              Q              │                160               │

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

Индекс грузоподъемности - условное обозначение максимально допускаемой нагрузки на шину, выраженное условными цифрами. Их соотношения приведены в ГОСТ 5513.

Норма слойности (НС) - условное обозначение прочности каркаса.

Шины имеют дюймовое, миллиметровое и смешанное обозначение, например:

9,00-20 (260-508), где:

9,00 и 20 - обозначение соответственно ширины профиля и посадочного диаметра шины в дюймах, а

260 и 508 - обозначение ширины профиля и посадочного диаметра шины в миллиметрах.

Шины радиальной конструкции имеют в обозначении индекс R, например:

260R508 и 370/70R20, где:

70 - индекс серии низкопрофильной шины, обозначающий отношение высоты профиля Н к ширине профиля В в процентах.

Шины диагональной конструкции буквенного индекса не имеют, например:

260-508.

Пример маркировки радиальной шины:

9,00R20 (260R508) И-Н142Б НС-12 ГОСТ 5513-86 128Нк085743, где:

9,00 и 260 - обозначение ширины профиля шины в дюймах и миллиметрах;

20 и 508 - обозначение посадочного диаметра в дюймах и миллиметрах;

R - радиальная шина;

И-142Б - модель шины;

НС-12 - норма слойности;

ГОСТ 5513-86 - стандарт, по которому выпускается шина;

128Нк085743 - порядковый номер шины, где:

12 - 12-я неделя года;

8 - год изготовления 1988;

Нк - обозначение завода-изготовителя;

085743 - порядковый номер шины.

Номер также разрешается обозначать и по старым правилам:

Нк0388085743, где:

Нк - завод-изготовитель;

0388 - март 1988 г.;

085743 - порядковый номер шины.

Пример маркировки широкопрофильной шины с регулируемым давлением:

1300х530-533 ВИ-3 НС-12 ГОСТ 13298-90 1190R051457, где:

1300 - обозначение наружного диаметра в миллиметрах;

530 - ширина профиля в миллиметрах;

533 - обозначение посадочного диаметра в миллиметрах;

ВИ-3 - модель шины;

НС-12 - норма слойности;

ГОСТ 13298-90 - стандарт, по которому выпускается шина;

11 - 11-я неделя года;

90 - год изготовления 1990;

В - обозначение завода-изготовителя;

051457 - порядковый номер шины.

Камеры автомобильных шин изготовляются как по государственному стандарту, так и по отдельным ТУ.

Камеры должны иметь следующую маркировку:

товарный знак завода-изготовителя;

обозначение размера;

дата изготовления;

штамп ОТК.

Камеры и ободные ленты имеют только дюймовое обозначение.

На камерах из бутилкаучука имеется маркировка "БК". Допускаются дополнительные надписи.

На некоторых камерах ширина профиля указывается в миллиметрах, например

185-16.

Вентили дл автомобильных шин изготавливаются по ГОСТ 8107-75 двух типов:

для шин грузовых камерных - ГК;

бескамерных - АБ, т.е. автомобильный бескамерный.

На восстановленных покрышках и бескамерных шинах должна быть сохранена или восстановлена их маркировка. Кроме того, на боковине или плечевой зоне должны быть обозначены наименование или товарный знак предприятия, производившего восстановление, класс, дата восстановления (год и месяц) и штамп отдела технического контроля.

Пригодные к восстановлению покрышки в зависимости от их технического состояния разделяют на три класса восстановления (ТУ 38.108050-89):

1 класс - покрышки, имеющие ограниченное число проколов, как для легковых, так и для грузовых автомобилей;

2 класс - покрышки, имеющие регламентированное число проколов и повреждений, как для легковых, так и грузовых автомобилей;

класс Д - покрышки, имеющие значительное число повреждений, как для легковых, так и грузовых автомобилей. По классу Д восстанавливаются только радиальные покрышки легковых автомобилей с усилением лентами обрезиненного корда.

Покрышки грузовых автомобилей по классу Д восстанавливаются с усилением резинокордным поясом.

На некоторых шинах кроме модели указана серия, которая обозначает идентичность конструкции шин разных размеров (например, Д-1М).

Шины, которые по своей конструкции допускают углубление рисунка протектора методом его нарезания, имеют на боковине обозначение "Regroovable".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ШИНЫ

Промышленность выпускает автомобильные шины в соответствии со следующими ГОСТами:

ГОСТ 4754-80 "Шины пневматические для легковых автомобилей";

ГОСТ 5513-86 "Шины пневматические для грузовых автомобилей, автоприцепов, автобусов и троллейбусов"

ГОСТ 8430-85 "Шины пневматические для большегрузных автомобилей, строительных, дорожных и подъемно-транспортных машин";

ГОСТ 13298-90 "Шины пневматические с регулируемым давлением".

Некоторые шины выпускаются по специальным техническим условиям (ТУ).

Примечание: * - в настоящее время эти ГОСТы перерабатываются.

Запрещается:

- применение на автотранспортных средствах нерекомендованных шин;

- применение на автотранспортных средствах и прицепном составе к ним некондиционных шин. У этих шин сшерохован товарный знак завода-изготовителя и порядковый номер;

- установка на одну ось, сдвоенные колеса шин диагональной и радиальной конструкции, а также шин с различными типами рисунка протектора;

- эксплуатация шин с износом рисунка протектора больше предельно допустимого. Предельно допустимая величина остаточной высоты рисунка протектора шин:

а) для грузовых и легковых автомобилей - 1,6 мм;

б) для автобусов - 2 мм;

- нарезка рисунка протектора у шин, не имеющих на боковине надписи "Regroovable".

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕСАХ И ОБОДЬЯХ

Колесо - вращающийся элемент автомобиля, передающий крутящий момент и воспринимающий нагрузку от шины автомобиля.

Колесо расположено между шиной и ступицей. Обычно колесо состоит из двух составных частей - обода и диска (часто применяются на автомобилях бездисковые колеса).

Обод - часть колеса, на которую монтируется и опирается шина.

Диск колеса - часть колеса, являющаяся соединительным элементом между ступицей и ободом.

Одинарное колесо - колесо, установленное на ступице и несущее одну шину.

Сдвоенное колесо - колесо, состоящее из двух одинарных колес, установленных на одной ступице.

Колеса для автомобилей классифицируются:

по их принадлежности к тому или иному типу автомобиля;

по конструкции;

по типу устанавливаемых на них шин:

- колеса для легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей малой грузоподъемности и прицепов к ним (ГОСТ 10408-74), имеющие неразборные глубокие ободья с коническими полками и предназначенные для камерных или бескамерных шин постоянного давления;

- колеса дисковые и бездисковые для грузовых автомобилей, автобусов, автомобильных прицепов, полуприцепов и троллейбусов (ГОСТ 10409-74), имеющие разборные ободья с коническими полками, предназначенные для камерных шин, и колеса, имеющие неразборные ободья, предназначенные для бескамерных шин (например, у автобусов ЛиАЗ-5256);

- колеса бездисковые (типа "Трилекс"), эксплуатирующиеся у нас в стране на автобусах фирмы "Икарус";

- колеса дисковые и бездисковые для грузовых автомобилей, работающих в условиях бездорожья и на легких грунтах (ТУ 37.001.257-77), имеющие разборные ободья с распорными кольцами или с тороидальными полками без распорных колец, предназначенные для шин с регулируемым давлением воздуха.

Колеса принято обозначать основными размерами ободьев - шириной профиля и диаметром обода (посадочным диаметром).

Например:

5J - 13 (127J - 330);

6,0Б - 20 (152Б - 508), где цифры 5 (127) и 6,0 (152) обозначают ширину профиля обода в дюймах и миллиметрах, а буквы J и Б и др. обозначают тип бортовых закраин ободьев;

Р - указывает на то, что обод предназначен для шин с регулируемым давлением воздуха.

КОМПЛЕКТАЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ШИНАМИ

В УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть 2. РУКОВОДСТВО ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ШИНАМИ

АВТОБУСОВ В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Часть 3. РУКОВОДСТВО ПО КОМПЛЕКТАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ШИНАМИ

БАЗОВЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В АТП

Выбор пневматических шин по конструкции, размерам, моделям, норме слойности (индексу грузоподъемности), типу рисунка протектора и согласование их применения для каждой конкретной марки и модели автотранспортного средства как для вновь разрабатываемых, так и для выпускаемых автомобильной промышленностью и другими соответствующими предприятиями производится в соответствии с действующим порядком согласования применения шин.

В инструкции по эксплуатации автотранспортного средства должны быть указаны шины и режимы их работы.

Сокращенное и полное наименование заводов-изготовителей приведено в таблице 1.

Обозначение (размер) и режимы работы шин для каждой конкретной марки и модели автобусов приведены в таблице 2.

Обозначение (размер) и режимы работы шин для каждой конкретной марки и модели грузовых автомобилей приведены в таблице 3.

Шинная промышленность не принимает претензий по шинам при нарушении правил эксплуатации шин или применение которых для данного автотранспортного средства не рекомендовано.

На каждом автотранспортном средстве устанавливаются шины рекомендованных размеров, конструкции с одинаковым типом рисунка протектора.

Шины, восстановленные по первому классу, применяются без ограничения на всех осях легковых и грузовых автомобилей, на троллейбусах, прицепах, полуприцепах, а также на автобусах, кроме междугородных.

На междугородных автобусах шины, восстановленные по первому классу, могут устанавливаться на колеса средней/задней осей.

Шины с отремонтированными местными повреждениями не рекомендуется устанавливать на колеса передних осей автомобилей, автобусов и троллейбусов.

Автотранспортные средства, предназначенные для эксплуатации в районах Крайнего Севера и приравненных к ним при температуре ниже -45 °C, рекомендуется комплектовать шинами с маркировкой "Север", т.е. в северном исполнении.

Восстановленные и отремонтированные шины эксплуатируются на автотранспортных средствах с теми же режимами, что и новые.

Таблица 1

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│Сокращенное обо-│Полное наименование заводов - изготовителей шин│

│значение заводов│                                               │

│- изготовителей │                                               │

│шин             │                                               │

├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│БрШЗ            │Барнаульский шинный завод                      │

│ЗМШ "Белшина"   │Завод массовых шин "Белшина" (г. Бобруйск)     │

│БцШЗ            │Производственное объединение "Белоцерковшина"  │

│ВлШЗ            │Акционерное общество "Волтайр" (Волжский шинный│

│                │завод)                                         │

│ВШЗ             │Акционерное общество открытого типа            │

│                │"Воронежшина"                                  │

│ДнШЗ            │Производственное объединение "Днепрошина"      │

│КШЗ             │Кировский шинный завод                         │

│КрШЗ            │Красноярский шинный завод                      │

│МШЗ             │Акционерное общество "Московский шинный завод" │

│НкШЗ            │Производственное объединение "Нижнекамскшина"  │

│ОШЗ             │Производственное объединение "Омскшина"        │

│ОпШЗ НИИШП      │Опытный завод НИИШПа                           │

│СШЗ             │Свердловский шинный завод                      │

│ЧмШЗ            │Производственное объединение "Чимкентшина"     │

│ЯШЗ             │Ярославский шинный завод                       │

└────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

Таблица 2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИН ДЛЯ АВТОБУСОВ

| Транспорт- ное сред- ство | Обозначе- ние и кон- струкция шины | Модель шины | Тип ри- сунка протек- тора | Норма слой- ности | Обозначе- ние обода | Нагрузка на шину по осям, кгс |  |  | Документ, по которому выпускается шина | Документ, разрешающий применение шины | Завод- изго- тови- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Давление воздуха в шине по осям, кг/кв. см |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пе- ред- няя | сред- няя | зад- няя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| КАвЗ-3976 | 8,25-20 (240-508) диагональ- ная | ИК-6АМ | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 840 --- 3,2 |  | 1155 ---- 3,5 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | БрШЗ; СШЗ; ОШЗ; ВлШЗ; ВШЗ |
|  | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55а | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 8,40 ---- 4,0 |  | 1155 ---- 4,3 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ |
|  |  | КИ-63 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 840 --- 4,0 |  | 1155 ---- 4,3 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ; БрШЗ |
| КАвЗ-3976 | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 840 ---- 4,0 |  | 1155 ---- 4,3 | ТУ 38.104365-84 | Акт приемки шины 01-83 от 17.05.83 | КШЗ |
| ПАЗ-672 и его моди- фикации | 8,25-20 (240-508) диагональ- ная | ИК-6АМ ИК- 6АМ-1 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1270 ---- 3,9 |  | 1325 ---- 4,1 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | БрШЗ; СШЗ; ОШЗ; ВлШЗ |
|  | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55а | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1270 ---- 5,6 |  | 1325 ---- 6,1 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ |
|  |  | КИ-63 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1270 ---- 5,6 |  | 1325 ---- 6,1 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ; БрШЗ; ВШЗ |
|  |  | К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1270 ---- 5,6 |  | 1325 ---- 6,1 | ТУ 38.104365-84 | Акт приемки шины 01-83 от 17.05.83 | КШЗ |
| ПАЗ-3201 (ПАЗ- 320101) | 8,25-20 (240-508) диагональ- ная | ИК-6АМ ИК- 6АМ-1 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1325 ---- 4,1 |  | 1130 ---- 3,4 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | БрШЗ; СШЗ; ОШЗ; ВлШЗ |
|  | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55а | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1325 ---- 5,6 |  | 1130 ---- 4,9 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 562-82Г | КШЗ |
|  |  | КИ-63 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1325 ---- 5,6 |  | 1130 ---- 4,9 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 562-82Г | БрШЗ; КШЗ; ВШЗ |
|  |  | К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1325 ---- 5,6 |  | 1130 ---- 4,9 | ТУ 38.104365-84 | Протокол раз- решения при- менения N 562-82Г | КШЗ |
| ПАЗ-3205 | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55а | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1385 ---- 6,1 |  | 1175 ---- 5,0 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ |
|  |  | КИ-63 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1385 ---- 6,1 |  | 1175 ---- 5,0 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | БрШЗ; КШЗ; ВШЗ |
|  |  | К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1385 ---- 6,1 |  | 1175 ---- 5,0 | ТУ 38.104365-84 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ |
| ПАЗ-3206 | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55а | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1500 ---- 6,4 |  | 1050 ---- 4,4 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ |
|  |  | КИ-63 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1500 ---- 6,4 |  | 1050 ---- 4,4 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автобуса | КШЗ; БрШЗ; ВШЗ |
|  |  | К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 1500 ---- 6,4 |  | 1050 ---- 4,4 | ТУ 38.104365-84 | Протокол раз- решения при- менения N 452-80Г, ве- домость изме- нений к про- токолу N 452-82Г | КШЗ |
| ЛАЗ-695 и его моди- фикации | 10,00-20 (280-508) диагональ- ная | ИВл-1А ------ ИВл- 1АБ | дорож- ный | 12 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2045 ---- 5,1 |  | 1885 ---- 5,1 | ГОСТ 5513-86 ------------ ТУ 38.104111-88 | Инструкция по эксплуатации автобуса | ВлШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | ОИ-73А (для шин ОШЗ) ОИ-73Б (для шин ОШЗ) | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2045 ---- 6,1 |  | 1885 ---- 6,1 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 406-80 только для шин про- изводства ОШЗ | ОШЗ |
|  |  | И-А185 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2045 ---- 6,1 |  | 1885 ---- 6,1 | ТУ 38.404271-93 | Протокол раз- решения при- менения 407-80Г | ЗМШ "Бел- шина"; БцШЗ; ВШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-321 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2045 ---- 6,1 |  | 1885 ---- 6,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины МГ-27-88 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП |
|  |  | И-А265 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2045 ---- 6,1 |  | 1885 ---- 6,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины МГ-27-88 | ОпШЗ НИИШП; ЯШЗ |
| ЛАЗ-697 и его моди- фикации | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-А185 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 1885 ---- 6,1 |  | 1780 ---- 6,1 | ТУ 38.404271-93 | Акт приемки шины МГ-44-93 | ЗМШ "Бел- шина"; БцШЗ; ВШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-321 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 1885 ---- 6,1 |  | 1780 ---- 6,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины МГ-27-88 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП |
|  |  | И-А265 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 1885 ---- 6,1 |  | 1780 ---- 6,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины МГ-27-88 | ОпШЗ НИИШП; ЯШЗ |
| ЛАЗ-699А, ЛАЗ-699НР | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-А185 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2275 ---- 6,4 |  | 2115 ---- 6,1 | ТУ 38.404271-93 | Протокол раз- решения при- менения N 559-82Г | ЗМШ "Бел- шина"; БцШЗ; ВШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-321 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2775 ---- 6,4 |  | 2115 ---- 6,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины МГ-24-88 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП |
|  |  | И-А265 | дорож- ный | 16 | 7,5-20 ------ 8,0-20 | 2775 ---- 6,4 |  | 2115 ---- 6,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины МГ-24-88 | ОпШЗ НИИШП; ЯШЗ |
| ЛАЗ-42021 пригород- ный | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-А185 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2440 ---- 7,0 |  | 2525 ---- 7,0 | ТУ 38.404271-93 | Инструкция по эксплуатации автобуса | ОпШЗ НИИШП; ВШЗ |
| ЛАЗ-4207 междуго- родный | 11R22,5 радиальная бескамер- ная с ме- таллокор- дом в кар- касе и брекере | И-336 И-346 | дорож- ный | 16 | 8,25х22,5 | 2260 ---- 6,7 |  | 2185 ---- 6,7 | ТУ 38.404178-89 | Акт приемки шины МГ-35-91 | ОпШЗ НИИШП |
| ЛиАЗ-677 и его моди- фикации | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | ОИ-73А ОИ-73Б | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2870 ---- 7,6 |  | 2080 ---- 7,1 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 143-75 | БцШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-А185 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2870 ---- 7,6 |  | 2080 ---- 7,1 | ТУ 38.404271-93 | Акт приемки шины МГ-44-43 | ЗМШ "Бел- шина"; БцШЗ; ВШЗ |
|  |  | И-309 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2870 ---- 7,6 |  | 2080 ---- 7,1 | ТУ 38.404274-94 | Акт приемки шины МГ-12-87; акт приемки шины МГ-31-89 | ОпШЗ НИИШП; БцШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-321 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2870 ---- 7,6 |  | 2080 ---- 7,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины 27-88 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП |
|  |  | И-А265 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2870 ---- 7,6 |  | 2080 ---- 7,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины 27-88 | ОпШЗ НИИШП; ЯШЗ |
| ЛиАЗ-5256 городской | 11/70R22,5 (280R572) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-305 И-334 | дорож- ный | 16 | 8,25х22,5 | 3155 ---- 8,75 |  | 2830 ---- 8,75 | ТУ 38.404172-89 | Акт приемки шины МГ-29-89 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП |
| Икарус-263 городской | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2885 ---- 8,1 |  | 2402 ---- 7,6 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 1063-91 | БцШЗ; ЗМШ "Бел- шина"; ОпШЗ НИИШП; НкШЗ |
|  |  | И-310А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2885 ---- 8,0 |  | 2402 ---- 8,0 | ТУ 38.604- 11-07-91 | Протокол раз- решения при- менения N 1063-91 | ОпШЗ НИИШП; НкШЗ |
| Икарус-255 междуго- родный | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2670 ---- 7,0 |  | 2455 ---- 7,0 | ГОСТ 5513-86 | Рекомендации N 10-73А; акт приемки шины N МГ-39-92; акт приемки шины N МГ-43-93 | БцШЗ; ЗМШ "Бел- шина"; НкШЗ |
| Икарус- 250.12 междуго- родный | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-А185 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2900 ---- 8,0 |  | 2500 ---- 8,0 | ТУ 38.404271-93 | Акт приемки шины N 998-89Г | БцШЗ; ЗМШ "Бел- шина"; ВШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-265А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2900 ---- 8,1 |  | 2500 ---- 8,1 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины N МГ-27-88 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП; ЯШЗ |
|  |  | И-321 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2900 ---- 8,1 |  | 2500 ---- 8,1 | ТУ 38.404168-89 | ТУ 38.404168-89 | ДнШЗ; НИИШП |
| Икарус- 250.58; -250.59; -250.93; -250.95 междуго- родные | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-А185 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2895 ---- 8,0 |  | 2412 ---- 8,0 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шины N МГ-44- 93; протокол разрешения применения 995-88Г; протокол раз- решения при- менения 998- 89Г; протокол разрешения применения 997-89Г | БцШЗ; ЗМШ "Бел- шина"; ВШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-А265 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2895 ---- 8,0 |  | 2412 ---- 8,0 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины N МГ-27-88 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП; ЯШЗ |
|  |  | И-321 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2895 ---- 8,0 |  | 2412 ---- 8,0 | ТУ 38.404168-89 | ТУ 38.404168-89 | ДнШЗ; ОпШЗ НИИШП |
| Икарус- 256.74; -256.75 междуго- родные | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-А185 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2745 ---- 7,7 |  | 2288 ---- 7,6 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 606-82Г; акт приемки шины N МГ-44-93 | БцШЗ; ЗМШ "Бел- шина"; ВШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-А265 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2745 ---- 7,7 |  | 2288 ---- 7,6 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины N МГ-27-88 | ОпШЗ НИИШП; ДнШЗ; ЯШЗ |
| Икарус- 256.54 междуго- родный | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-А185 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2780 ---- 7,7 |  | 2325 ---- 7,6 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 606-82Г | ЗМШ "Бел- шина"; БцШЗ; ВШЗ |
|  | 10,00R20 (280R508) радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-А265 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2780 ---- 7,7 |  | 2325 ---- 7,6 | ТУ 38.404168-89 | Акт приемки шины N МГ-27-88 | ОпШЗ НИИШП; ДнШЗ; ЯШЗ |
| Икарус-280 городской | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3075 ---- 8,0 | 3552 ---- 8,0 | 2602 ---- 8,0 | ГОСТ 5513-86 | Рекомендации N 12-73А; акт приемки шины N МГ-43-93 | НкШЗ; ЗМШ "Бел- шина"; ВШЗ; ОпШЗ НИИШП |
|  |  | В-212 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3075 ---- 8,1 | 3552 ---- 8,1 | 2602 ---- 8,1 | ТУ 05.01.03-93 | Акт приемки шины N МГ-54-94 | ВШЗ |
|  |  | М-206 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3075 ---- 8,1 | 3552 ---- 8,1 | 2602 ---- 8,1 | ТУ 38.304- 10-79-94 | Акт приемки шины N 10-10-94 от 30.09.94 | МШЗ |
|  | 11,00-20 (300-508) диагональ- ная | В-195А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3075 ---- 7,5 | 3552 ---- 7,5 | 2602 ---- 6,5 | ТУ 38.10446-86 | Протокол раз- решения при- менения N 402-80Г | ВШЗ |
| Икарус-283 городской | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3422 ---- 8,0 | 2602 ---- 8,0 | 2467 ---- 8,0 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 1064-91 | НкШЗ; ОпШЗ НИИШП |
|  |  | И-310А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3422 ---- 8,0 | 2602 ---- 8,0 | 2467 ---- 8,0 | ТУ 38.604- 11-07-91 | Протокол раз- решения при- менения N 1064-91 | ОпШЗ НИИШП; НкШЗ |
|  |  | В-212 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3422 ---- 8,0 | 2602 ---- 8,0 | 2467 ---- 8,0 | ТУ 05.01.03-93 | Акт приемки шины N МГ-54-94 | ВШЗ |
|  |  | М-206 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3422 ---- 8,0 | 2602 ---- 8,0 | 2467 ---- 8,0 | ТУ 38.304- 10-79-94 | Акт приемки шины N 10-11-94 от 30.09.94 | МШЗ |
| Икарус-260 городской | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2885 ---- 8,1 |  | 2402 ---- 7,1 | ГОСТ 5513-86 | Рекомендации N 11-73А; акт приемки шины N МГ-39-92 | ОпШЗ НИИШП; НкШЗ |
|  |  | И-68А | универ- сальный | 14 | 8,0-20 | 2885 ---- 7,5 |  | 2402 ---- 7,5 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 980-88Г | ЧмШЗ |
|  |  | И-310А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2885 ---- 8,1 |  | 2402 ---- 7,1 | ТУ 38.604- 11-07-91 | Акт приемки шины N МГ-40-92 | ОпШЗ НИИШП; НкШЗ |
|  |  | В-212 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2885 ---- 8,1 |  | 2402 ---- 7,1 | ТУ 05.01.03-93 | Акт приемки шины N МГ-54-94 | ВШЗ |
|  |  | М-206 | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2885 ---- 8,1 |  | 2402 ---- 7,1 | ТУ 38.304- 10-79-94 | Акт приемки шины N 10-11-94 от 30.09.94 | МШЗ |
|  | 11,00-20 (300-508) диагональ- ная | В-195А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 2885 ---- 7,5 |  | 2402 ---- 6,5 | ТУ 38.10446-86 | Рекомендации N 403-80Г | ВШЗ |
| МАН-192 (ФРГ) городской | 11R22,5 радиальная с металло- кордом в каркасе и брекере | И-336 И-346 | дорож- ный | 16 | 8,25-20 | 3250 ---- 7,65 | 2500 ---- 7,65 | 3250 ---- 7,65 | ТУ 38.404178-89 | Протокол раз- решения при- менения от 27.05.94 | ОпШЗ НИИШП |
| ТАМ 161 АВ5Т (Югосла- вия) меж- дугородный | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | И-350 | универ- сальный | 14 | 6,5-20 | 2000 ---- 7,2 |  | 1875 ---- 7,1 | ТУ 38.104-90 Изменение N 1 | Протокол раз- решения при- менения N 1076-94Г | ОпШЗ НИИШП |

Примечание: 1. На всех автобусах "Икарус" применяются ободья типа "TRILEX" (Трилекс).

2. Заводы-изготовители, указанные в графе 12 таблицы 2, по мере освоения производства шин и изменения ассортимента выпускаемых шин могут изменяться.

3. Полное наименование заводов-изготовителей, указанных в сокращенном виде в графе 12 таблицы 2, приведено в таблице 1.

4. Для других импортных автобусов (до проведения лабораторно-дорожных испытаний) рекомендации по применению отечественных шин на них отсутствуют.

Таблица 3

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИН ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

| Транспорт- ное сред- ство | Обозначе- ние и кон- струкция шины | Модель шины | Тип ри- сунка протек- тора | Норма слой- ности | Обозначе- ние обода | Нагрузка на шину по осям, кгс |  |  | Документ, по которому выпускается шина | Документ, разрешающий применение шины | Завод- изго- тови- тель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Давление воздуха в шине по осям, кг/кв. см |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | пе- ред- няя | сред- няя | зад- няя |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ГАЗ-52 бортовой и его мо- дификации | 7,50-20 (220-508) диагональ- ная | МИ-173 МИ-173-1 | универ- сальный | 8 | 6,0-20 | 760 --- 2,6 |  | 990 --- 3,6 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения прим. N 518-81Г | БрШЗ; СШЗ; МШЗ |
|  | 7,50R20 (220R508) радиальная комбиниро- ванная | ИЯ-196 | универ- сальный | 8 | 6,0-20 | 760 --- 4,5 |  | 990 --- 5,3 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения прим. N 518-81 | ЯШЗ |
| ГАЗ-53А бортовой и его мо- дификации | 8,25-20 (240-508) диагональ- ная | ИК-6АМ ИК-6АМ-1 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 940 --- 2,4 |  | 1495 ---- 5,4 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шины N 516-81Г | ВлШЗ; ОШЗ; БрШЗ; СШЗ |
|  | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55А | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 940 --- 4,5 |  | 1495 ---- 6,3 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шины N 516-81Г | КШЗ |
|  |  | КИ-63 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 940 --- 4,5 |  | 1495 ---- 6,3 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шины N 517-81Г Технический отчет N 232 и акт квалифи- кационных ис- пытаний | ВШЗ; КШЗ; БрШЗ; КШЗ |
|  |  | К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 940 --- 4,5 |  | 1495 ---- 6,3 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ВШЗ; КШЗ; БрШЗ; КШЗ |
| ГАЗ-53-12 ГАЗ-3307 бортовой и их мо- дификации | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55А | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 | 940 --- 4,5 |  | 1495 ---- 6,3 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 665-83Г | КШЗ |
|  | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | КИ-63 К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 | 940 --- 4,5 |  | 1495 ---- 6,3 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 665-83Г | ВШЗ; БрШЗ; КШЗ ВШЗ; КШЗ |
| ГАЗ-66-01 ГАЗ-66-11 бортовой повышенной проходи- мости | 12,00-18 (320-457) | К-70 | повы- шенной прохо- димости | 10 | 9,0РГ-18 --------- 8,00ГУ-18 | 1360 ---- 3,1 |  | 1530 ---- 3,1 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 554-82 | КШЗ; СШЗ |
| ГАЗ-САЗ- 53Б самосвал | 8,25-20 (240-508) диагональ- ная | ИК-6АМ ИК-6АМ-1 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 925 --- 2,4 |  | 1390 ---- 5,0 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шины МГ-26-88 | ВШЗ; БрШЗ; СШЗ; ОШЗ |
|  | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55 | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 925 --- 3,5 |  | 1390 ---- 6,5 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шины N 516-81Г | КШЗ |
|  |  | КИ-63 К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 925 --- 3,5 |  | 1390 ---- 6,5 | ГОСТ 5513-86 | Технический отчет N 232 и акт квалифи- кационных ис- пытаний | КШЗ |
| САЗ-3503 самосвал | 8,25-20 (240-508) диагональ- ная | ИК-6АМ ИК-6АМ-1 | универ- сальный | 10 | 6,0-20 ------- 6,0Б-20 | 800 --- 2,5 |  | 925 ---- 2,8 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шины N 517-81Г | ВШЗ; БрШЗ; ОШЗ; СШЗ |
|  | 8,25R20 (240R508) радиальная комбиниро- ванная | К-55 | повы- шенной прохо- димости | 10 | 6,0-20 ------- 6,0Б-20 | 800 --- 3,3 |  | 925 --- 3,5 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения прим. N 516-81Г | КШЗ |
|  |  | КИ-63 К-84 | универ- сальный | 10 | 6,5-20 ------- 6,0Б-20 | 800 --- 3,3 |  | 925 --- 3,5 | ГОСТ 5513-86 | Технический отчет N 232 и акт квалиф. испытаний 518-81Г | ВШЗ; КШЗ |
| ГАЗ-5206 седельный тягач | 7,50-20 (220-508) диагональ- ная | МИ-173 МИ-173-1 | дорож- ный универ- сальный | 8 | 6,0-20 | 760 --- 2,6 |  | 990 --- 3,6 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 518-81Г | БрШЗ; МШЗ; СШЗ |
|  | 7,50R20 (220R508) радиальная комбиниро- ванная | ИЯ-196 | универ- сальный | 8 | 6,0-20 | 760 --- 4,5 |  | 990 --- 5,3 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 518-81Г | ЯШЗ |
| ГАЗ-5204 самосвал | 7,50-20 (220-508) диагональ- ная | МИ-173 МИ-173-1 | универ- сальный | 8 | 6,0-20 | 780 --- 2,6 |  | 905 --- 3,2 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 518-81Г | БрШЗ; МШЗ; СШЗ |
|  | 7,50R20 (220R508) радиальная комбиниро- ванная | ИЯ-196 | универ- сальный | 8 | 6,0-20 | 780 --- 4,5 |  | 905 --- 5,0 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 518-81Г | ЯШЗ |
| ЗИЛ-431510 на базе (ЗИЛ-130 ЗИЛ-130-76 ЗИЛ-130- 80) борто- вой | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1422 ---- 3,5 |  | 1982 ---- 5,8 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1422 ---- 3,5 |  | 1982 ---- 5,8 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-11-87 МГ-23-88 МГ-25-88 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1422 ---- 4,5 |  | 1982 ---- 6,3 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1422 ---- 4,6 |  | 1982 ---- 5,6 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1422 ---- 4,6 |  | 1982 ---- 6,3 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-431410 бортовой | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1255 ---- 3,0 |  | 1972 ---- 5,8 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1255 ---- 3,0 |  | 1972 ---- 5,8 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-11-87 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1255 ---- 4,0 |  | 1972 ---- 6,3 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-32-90 МГ-05-87 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1255 ---- 4,0 |  | 1972 ---- 6,3 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1255 ---- 4,0 |  | 1972 ---- 6,3 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-433100 бортовой тягач | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1862 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1862 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-11-87 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1862 ---- 6,0 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1862 ---- 6,0 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1862 ---- 6,0 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-133ГЯ бортовой тягач | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2230 ---- 6,0 |  | 1672 ---- 4,5 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2230 ---- 6,0 |  | 1672 ---- 4,5 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-11-87 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2230 ---- 7,3 |  | 1672 ---- 5,3 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2230 ---- 7,3 |  | 1672 ---- 5,3 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 2230 ---- 7,3 |  | 1672 ---- 5,3 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-131Н бортовой повышенной проходи- мости | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная с ре- гулируемым давлением | М-93 | повы- шенной прохо- димости | 8 | 228Г-508 | 1530 ---- 4,2 <*> |  | 1781 ---- 4,2 <*> | ГОСТ 13298-90 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | МШЗ |
|  | 12,00R508 (320R508) радиальная с регулируе- мым давле- нием | КИ-113 | повы- шенной прохо- димости | 8 | 228Г-508 | 1530 ---- 4,2 <*> |  | 1781 ---- 4,2 <*> | ГОСТ 13298-90 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | КШЗ |
| ЗИЛ-157КД бортовой повышенной проходи- мости | 12,00-18 (320-457) диагональ- ная с ре- гулируемым давлением | К-70 | повы- шенной прохо- димости | 8 | 228Г-457 | 1235 ---- 3,5 <*> |  | 1432 ---- 3,5 <*> | ГОСТ 13298-90 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | КШЗ; ОШЗ |
| ЗИЛ-431810 бортовой тягач га- зобаллон- ный | 9,00-20 (260-508) диагональ- ный | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1390 ---- 3,1 |  | 1985 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1390 ---- 3,1 |  | 1985 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-11-87 МГ-23-88 МГ-25-88 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1390 ---- 4,1 |  | 1985 ---- 6,4 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1390 ---- 4,1 |  | 1985 ---- 6,4 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1390 ---- 4,1 |  | 1985 ---- 6,4 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-431610 бортовой тягач га- зобаллон- ный | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1110 ---- 2,9 |  | 1990 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1110 ---- 2,9 |  | 1990 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-11-87 МГ-23-88 МГ-25-88 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1110 ---- 4,0 |  | 1990 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1110 ---- 4,0 |  | 1990 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1110 ---- 4,0 |  | 1990 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 554М самосвал | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 3,5 |  | 2006 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 3,5 |  | 2006 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-11-87 МГ-23-88 МГ-25-88 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 4,5 |  | 2006 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 4,5 |  | 2006 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 4,5 |  | 2006 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 4502 самосвал | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1425 ---- 3,4 |  | 2000 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1425 ---- 3,4 |  | 2000 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-11-87 МГ-23-88 МГ-25-88 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1425 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1425 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1425 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104133-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 45023 самосвал | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1400 ---- 3,4 |  | 1990 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1400 ---- 3,4 |  | 1990 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-11-87 МГ-23-88 МГ-25-88 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1400 ---- 4,5 |  | 1990 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1400 ---- 4,5 |  | 1990 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1400 ---- 4,5 |  | 1990 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 4505 самосвал | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1472 ---- 3,4 |  | 2050 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1472 ---- 3,4 |  | 2050 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-11-87 МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-49-93 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1472 ---- 4,5 |  | 2050 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1472 ---- 4,5 |  | 2050 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; НкШЗ; ЯШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1472 ---- 4,5 |  | 2050 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 4510 самосвал | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1237 ---- 3,0 |  | 1612 ---- 5,8 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1237 ---- 3,0 |  | 1612 ---- 5,8 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-49-93 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1237 ---- 4,0 |  | 1612 ---- 6,3 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1237 ---- 4,5 |  | 1612 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1237 ---- 4,0 |  | 1612 ---- 6,3 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 45053 самосвал | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1460 ---- 3,4 |  | 1995 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1460 ---- 3,4 |  | 1995 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-49-93 | ВШЗ; МШЗ; ОШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1460 ---- 4,5 |  | 1995 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1460 ---- 4,5 |  | 1995 ---- 6,5 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1460 ---- 4,5 |  | 1995 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 45054 самосвал | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 3,5 |  | 2000 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 3,5 |  | 2000 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-49-93 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1500 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-441610 седельный тягач | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1320 ---- 3,1 |  | 2000 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1320 ---- 3,1 |  | 2000 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-49-93 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1320 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1320 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1320 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| ЗИЛ-441510 седельный тягач | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1215 ---- 3,0 |  | 1998 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1215 ---- 3,0 |  | 1998 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-88 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-49-93 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1215 ---- 4,5 |  | 1998 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1215 ---- 4,5 |  | 1998 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1215 ---- 4,5 |  | 1998 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации шин | ОШЗ |
| ЗИЛ-ММЗ- 4413 седельный тягач | 9,00-20 (260-508) диагональ- ная | И-252Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1280 ---- 3,0 |  | 2000 ---- 5,9 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЯШЗ |
|  |  | ВИ-244 ВИ-244-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1280 ---- 3,1 |  | 2000 ---- 5,9 | ТУ 38.104114-89 | Акты приемки шин МГ-23-88 МГ-25-88 МГ-49-93 | ВШЗ; ОШЗ; ЯШЗ |
|  | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1280 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104149-89 | Акты приемки шин МГ-05-87 МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
|  |  | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 1280 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.10461-87 | Акт приемки шин МГ-17-87 | БцШЗ; МШЗ; НкШЗ |
|  |  | О-43 | повы- шенной прохо- димости | 12 | 7,0-20 | 1280 ---- 4,5 |  | 2000 ---- 6,5 | ТУ 38.104233-82 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ОШЗ |
| КамАЗ-5410 седельный тягач | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2030 ---- 7,3 |  | 1370 ---- 4,3 | ТУ 38.10461-88 | Протокол раз- решения при- менения N 344-79Г | ВШЗ; МШЗ; НкШЗ; ОШЗ |
|  |  | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2030 ---- 7,3 |  | 1370 ---- 4,3 | ТУ 38.104149-89 | Акт приемки шин МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
| КамАЗ- 54112 седельный тягач | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2198 ---- 7,3 |  | 1745 ---- 6,0 | ТУ 38.10461-88 | Протокол раз- решения при- менения N 346-79Г | ВШЗ; МШЗ; НкШЗ; ОШЗ |
|  |  | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2198 ---- 7,3 |  | 1745 ---- 6,0 | ТУ 38.104149-89 | Акт приемки шин МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
| КамАЗ- 5511 самосвал | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2235 ---- 7,3 |  | 1860 ---- 6,0 | ТУ 38.10461-88 | Протокол раз- решения при- менения N 449-80Г | МШЗ; НкШЗ; ОШЗ |
|  |  | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2235 ---- 7,3 |  | 1860 ---- 6,0 | ТУ 38.104149-89 | Акт приемки шин МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
| КамАЗ- 55111 самосвал | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-281, У-4 | универ- сальный | 16 | 7,0-20 | 2750 ---- 7,3 |  | 2090 ---- 6,3 | ТУ 38.10477-87 | Протокол раз- решения при- менения N 958-88 | МШЗ; НкШЗ |
| КамАЗ- 55102 самосвал | 9,00R508 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2750 ---- 7,3 |  | 1390 ---- 4,3 | ТУ 38.10461-88 | Протокол раз- решения при- менения N 492-81Г | ВШЗ; МШЗ; НкШЗ; ОШЗ |
|  |  | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2750 ---- 7,3 |  | 1390 ---- 4,3 | ТУ 38.104149-89 | Акт приемки шин МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
| КамАЗ- 55118 самосвал | 10,00R20 (280R508) радиальная комбиниро- ванная | И-281, У-4 | универ- сальный | 16 | 7,0-20 | 2750 ---- 7,3 |  | 2540 ---- 6,3 | ТУ 38.10477-87 | Протокол раз- решения при- менения N 958-88 | МШЗ; НкШЗ |
| КамАЗ-5320 бортовой тягач | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2187 ---- 7,3 |  | 1370 ---- 4,3 | ТУ 38.10461-88 | Акт приемки шин МГ-05-87 | МШЗ; НкШЗ; ОШЗ |
|  |  | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2187 ---- 7,3 |  | 1370 ---- 4,3 | ТУ 38.104149-89 | Акт приемки шин МГ-32-90 | МШЗ; ОШЗ |
| КамАЗ- 53212 бортовой тягач | 9,00R20 (260R508) радиальная комбиниро- ванная | И-Н142Б | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2145 ---- 7,3 |  | 1815 ---- 6,0 | ТУ 38.104149-88 | Протокол раз- решения при- менения N 345-79Г | ВШЗ; МШЗ; НкШЗ; ОШЗ |
|  |  | О-40БМ-1 | универ- сальный | 12 | 7,0-20 | 2145 ---- 7,3 |  | 1815 ---- 6,0 | ТУ 38.104149-88 | Акт приемки шин МГ-32-90 | ВШЗ; ОШЗ |
| КамАЗ- 43101 бор- товой по- вышенной проходи- мости | 1220х400- 533 с ре- гулируемым давлением | ИП-184 широко- профиль- ная | повы- шенной прохо- димости | 10 | 310-533 | 2510 ---- 3,2 <*> |  | 2546 ---- 3,2 <*> | ТУ 38.104326-82 | Протокол раз- решения при- менения N 641-82Г | ВШЗ |
| КамАЗ- 43105 бор- товой по- вышенной проходи- мости | 1220х400- 533 с ре- гулируемым давлением | ИП-184 широко- профиль- ная | повы- шенной прохо- димости | 10 | 310-533 | 2618 ---- 3,5 <*> |  | 2600 ---- 3,5 <*> | ТУ 38.104326-82 | Протокол раз- решения при- менения N 642-82Г | ВШЗ |
| КамАЗ- 43106 бор- товой по- вышенной проходи- мости | 1220х400- 533 с ре- гулируемым давлением | ИП-184 широко- профиль- ная | повы- шенной прохо- димости | 10 | 310-533 | 2618 ---- 3,5 <*> |  | 2600 ---- 3,5 <*> | ТУ 38.104326-82 | Протокол раз- решения при- менения N 642-82Г | ВШЗ |
| МАЗ-53371 бортовой | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,5-20 | 3000 ---- 7,5 |  | 2500 ---- 6,7 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шин МГ-43-93 | НкШЗ |
|  |  | И-68А | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 3000 ---- 7,5 |  | 2500 ---- 6,7 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЧШЗ |
|  | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная | ВИ-243, УД-1 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 3000 ---- 6,0 |  | 2500 ---- 5,5 | ТУ 38.10432-86 | Акты приемки шин МГ-28-89 МГ-46-93 | ВШЗ; МШЗ; ЯШЗ |
| МАЗ-53362 -53363 бортовой | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,5-20 | 3190 ---- 8,0 |  | 2500 ---- 6,7 | ГОСТ 5513-86 | Акты приемки шин МГ-43-93 МГ-39-92 | НкШЗ |
| МАЗ-5549 самосвал | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-68А | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2690 ---- 6,5 |  | 2500 ---- 6,7 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЧМЗ |
|  | 12,00R20 (320R508) радиальная комбиниро- ванная | И-109Б | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2690 ---- 7,0 |  | 2500 ---- 6,7 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЗМШ "Бел- шина" |
| МАЗ-5549 самосвал | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная | ИЯВ-12Б | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2690 ---- 5,5 |  | 2500 ---- 5,0 | ГОСТ 5513-86 | Акт приемки шин МГ-09-86 | КяШЗ |
|  |  | ВИ-243, УД-1 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 2690 ---- 5,5 |  | 2500 ---- 5,0 | ТУ 38.10432-86 | Акты приемки шин МГ-28-89 МГ-46-93 | ВШЗ; МШЗ; ЯШЗ |
| МАЗ-5551 самосвал | 12,00R20 (320R508) радиальная комбиниро- ванная | И-109Б | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2990 ---- 7,0 |  | 2562 ---- 6,7 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | ЗМШ "Бел- шина" |
|  |  | ИД-304, У-4 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 2990 ---- 7,0 |  | 2500 ---- 6,7 | ТУ 38.10478-87 | Акт приемки шин МГ-57-94 | БцШЗ; НкШЗ |
|  | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная | ВИ-243 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 2990 ---- 6,0 |  | 2562 ---- 5,0 | ТУ 38.10432-86 | Акты приемки шин МГ-28-89 МГ-46-93 | ВШЗ; МШЗ; ЯШЗ |
| КрАЗ-250 бортовой | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-68А | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 3000 ---- 7,5 |  | 2250 ---- 6,0 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 161-78Г | ЧШЗ |
|  | 12,00R20 (320R508) радиальная комбиниро- ванная | ИД-304 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 3000 ---- 7,5 |  | 2250 ---- 6,0 | ТУ 38.404230-92 | Акт приемки шин МГ-57-94 | БцШЗ; НкШЗ |
| КрАЗ-25561 бортовой повышенной проходимо- сти | 1300х530- 533 с ре- гулируемым давлением | ВИ-3, ВИД-201 широко- профиль- ная | повы- шенной прохо- димости | 12 | 440-533 | 2595 ---- 3,5 <*> |  | 3560 ---- 4,0 <*> | ГОСТ 13298-90 | Протокол раз- решения при- менения N 329-79 | ВШЗ |
| КрАЗ-260 бортовой повышенной проходимо- сти | 1300х530- 533 с ре- гулируемым давлением | ВИД-201 широко- профиль- ная | повы- шенной прохо- димости | 12 | 440-533 | 3160 ---- 4,0 <*> |  | 3790 ---- 4,0 <*> | ГОСТ 13298-90 | Протокол раз- решения при- менения N 329-79 | ВШЗ |
| КрАЗ-260В седельный тягач | 1300х530- 533 | ВИД-201 широко- профиль- ная | повы- шенной прохо- димости | 12 | 440-533 | 2950 ---- 4,0 <*> |  | 3685 ---- 4,0 <*> | ГОСТ 13298-90 | Протокол раз- решения при- менения N 329-79 | ВШЗ |
| КрАЗ-25861 седельный тягач | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная | ВИ-243 | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2135 ---- 3,2 |  | 2135 ---- 3,7 | ТУ 38.104145-89 | Акт приемки шин МГ-28-89 | ВШЗ; МШЗ; ЯШЗ |
|  | 12,00R20 (320R20) радиальная комбиниро- ванная | И-109Б | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2135 ---- 4,7 |  | 2135 ---- 5,3 | ТУ 38. 604-06-42-89 | Акт приемки шин МГ-34-90 | БцШЗ; ЗМШ "Бел- шина" |
|  |  | ИД-304 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 2135 ---- 4,7 |  | 2135 ---- 5,3 | ТУ 38.404230-87 | Акты приемки шин МГ-36-91 МГ-57-94 | БцШЗ; НкШЗ |
|  | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-68А | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2135 ---- 5,3 |  | 2135 ---- 5,6 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 161-78Г | ЧШЗ |
| КрАЗ-25661 самосвал | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная | ВИ-243 ВИ-243-1 | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2285 ---- 3,5 |  | 2370 ---- 4,2 | ТУ 38.104145-89 | Акт приемки шин МГ-28-89 | ВШЗ; МШЗ; ЯШЗ |
|  |  | ВИ-243 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 2285 ---- 3,5 |  | 2370 ---- 4,2 | ТУ 38.304- 10-70-93 | Акты приемки шин МГ-46-93 МГ-1112-89Г | ВШЗ; МШЗ; ЯШЗ |
|  | 12,00R20 (320R508) радиальная комбиниро- ванная | И-109Б | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2285 ---- 5,0 |  | 2370 ---- 5,6 | ТУ 38.604- 06-42-89 | Акт приемки шин МГ-34-90 | ЗМШ "Бел- шина" |
|  |  | ИД-304 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 2285 ---- 5,0 |  | 2370 ---- 5,6 | ТУ 38.604-78-87 | Акты приемки шин МГ-36-91 МГ-57-94 | БцШЗ; НкШЗ |
|  | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,5-20 | 2285 ---- 5,4 |  | 2370 ---- 6,3 | ГОСТ 5513-86 | Инструкция по эксплуатации автомобиля | НкШЗ |
|  |  | И-68А | универ- сальный | 14 | 8,5-20 | 2285 ---- 5,4 |  | 2370 ---- 6,3 | ГОСТ 5513-86 | Протокол раз- решения при- менения N 137-78Г | ЧШЗ |
| LIAZ- 110551 седельный тягач | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3250 ---- 8,0 |  | 2500 ---- 7,0 | ГОСТ 5513-86 | ГОСТ 5513-86 | НкШЗ |
| IVECO 190-36РТ седельный тягач | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3250 ---- 8,0 |  | 2750 ---- 7,0 | ГОСТ 5513-86 | ГОСТ 5513-86 | НкШЗ |
| MERCEDES BENZ 2235 | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3350 ---- 8,0 | 2500 ---- 7,0 | 2000 ---- 6,5 | ГОСТ 5513-86 | ГОСТ 5513-86 | НкШЗ |
| VOLVO 12 седельный тягач | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3350 ---- 8,0 |  | 3250 ---- 7,0 | ГОСТ 5513-86 | ГОСТ 5513-86 | НкШЗ |
| TATRA 815-2 SIA самосвал | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная | ВИ-243 | универ- сальный | 16 | 8,5-20 | 3150 ---- 7,0 | 2775 ---- 7,0 | 2775 ---- 7,0 | ТУ 38.10432-86 | Протокол раз- решения при- менения N 1012-89Г от 22.05.89 | ВШЗ; ЯШЗ |
| TATRA 815-2 SIA самосвал | 12,00-20 (320-508) диагональ- ная | ВИ-243 | универ- сальный | 18 | 8,5-20 | 3150 ---- 7,0 | 2775 ---- 7,0 | 2775 ---- 7,0 | ТУ 38.304- 10-70-93 | Акт приемки шин МГ-52-94 | МШЗ |
| TATRA 138S1 самосвал | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 4490 ---- 6,0 |  | 2205 ---- 6,0 | ГОСТ 5513-86 | ГОСТ 5513-86 | НкШЗ |
| TATRA 148S1 самосвал | 11,00R20 (300R508) радиальная комбиниро- ванная | И-111А | дорож- ный | 16 | 8,0-20 | 3000 ---- 7,0 |  | 2500 ---- 6,0 | ГОСТ 5513-86 | ГОСТ 5513-86 | Нк |

--------------------------------

<*> Допускается снижение давления при прохождении тяжелых участков (заболоченных, заснеженных) до 0,5 кгс/кв. см, при этом максимальная скорость должна быть при давлении 1,0 кгс/см - 20 км/час, при давлении 0,5 кгс/см - 10 км/час.