СНиП 5.01.17-85

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитена

Дата введения 1986-06-01

РАЗРАБОТАНЫ проектными организациями Минтрансстроя, МГА, Минморфлота под методическим руководством НИИЭС Госстроя СССР (канд. экон. наук Л.Я. Лифшиц; Г.В. Большов; Т.Ф. Лосева; Г.Л. Санникова; Л.А. Платонова).

ВНЕСЕНЫ  НИИЭС Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом нормирования расхода строительных материалов Госстроя СССР (С.А. Новикова), Отделом норм и нормативов Госплана СССР (канд. экон. наук В.А. Королев; канд. техн. наук В.Л. Соколов; К.В. Ткачев).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства и Государственного планового комитета СССР от 29 декабря 1985 г. № 268/294.

ВЗАМЕН СН 499-77, СН 443-79, СН 526-80.

С введением в действие СНиП 5.01.17-85 утрачивают силу "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Железнодорожный транспорт. Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог" (СН 499-77), "Нормы расхода материалов и изделий на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Морской транспорт. Воздушный транспорт. Метрополитены" (СН 443-79), "Нормы расходы труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ. Промышленное, транспортное, сельскохозяйственное, коммунальное строительство, связь. Объекты здравоохранения, просвещения, культуры и спорта. На 1000 м2 приведенной общей площади жилых зданий" (СН 526-80) в части норм расхода труб по объектам железнодорожного, воздушного, морского, автомобильного транспорта, строительства автомобильных дорог и метрополитенов.

Общая часть

1. Настоящие нормы предназначены для расчета средних норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при определении потребности в материальных ресурсах на строительство, осуществляемое министерствами, ведомствами СССР и советами министров союзных республик*.

_________________

* Потребность в материалах, изделиях и трубах на строительство отдельных объектов или их групп следует определять по проектно-сметной документации.

2. Нормы учитывают расход материалов, определенный по рабочим чертежам и сметным нормам исходя из объемов работ, предусмотренных проектно-сметной документацией на объекты строительства, принятые для разработки норм, а также затраты материалов на устройство временных зданий и сооружений, включаемые в сводные сметные расчеты на строительство, и на работы, выполняемые за счет накладных расходов, включая монтажную оснастку и приспособления для оснащения рабочих бригад.

3. В нормах учтены отходы и потери материалов при производстве строительно-монтажных работ и изготовлении строительных конструкций и изделий, а также узлов и деталей трубопроводов.

4. Нормы расхода стали определены в  стали класса А-I и марки Ст3 и учитывают расход на:

изготовление арматуры и закладных деталей для сборных и монолитных железобетонных конструкций;

изготовление стальных конструкций согласно "Перечню стальных конструкций, стоимость которых включается в объемы строительно-монтажных работ, а изготовление их обеспечивается материальными ресурсами, выделяемыми для капитального строительства министерствам (ведомствам) - исполнителям работ", утвержденному Госстроем СССР;

изготовление плоских приварных фланцев с гладкими соединительными поверхностями (кроме ответных);

выполнение строительно-монтажных работ - кровельных, санитарно-технических, электромонтажных, вентиляционных, по теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов и других.

Нормы расхода стали не учитывают расход стального шпунта для производства работ (кроме шпунта, предусмотренного проектом в качестве постоянного элемента конструкций в железнодорожном, воздушном, автомобильном транспорте), литья, поковок, штамповок, метизов (выпускаемых промышленностью), проволочной сетки (кроме арматурной), скобяных и других изделий, подвергаемых при изготовлении механической обработке, пружинных и катковых опор под трубопроводы, а также металлических балок для крепления котлованов при сооружении метрополитенов.

5. Нормы учитывают расход профилей и листов из алюминиевых сплавов на изготовление окон, дверей, витрин и витражей, подвесных потолков и на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов.

6. Нормы учитывают расход цемента на изготовление бетонов и растворов всех видов (кроме цемента, необходимого для изготовления специальных железобетонных изделий и стеновых камней, номенклатура и объем производства которых устанавливаются Госпланом СССР).

Нормы определены, исходя из условий применения материалов и технологии изготовления изделий, принятых при разработке "Типовых норм расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных, бетонных, железобетонных изделий и конструкций", утвержденных Госстроем СССР.

7. Нормы расхода цемента определены в портландцементе марки 400.

Если средняя марка поставляемого потребителю цемента отличается от марки 400, то к средней расчетной норме расхода цемента следует вводить поправку П, %, на марочную прочность, рассчитываемую по формуле

±П=(400−Мц)0,1,

где МЦ - средняя марка поставляемого цемента;

0,1 - средний коэффициент использования марочной прочности цемента (10%) на 100 единиц марки цемента.

8. В нормах расхода пиломатериалов, круглых лесоматериалов, древесно-волокнистых и древесно-стружечных плит и клееной фанеры учтен их расход на изготовление деревянных и клеефанерных конструкций и столярных изделий (включая встроенные шкафы), предусмотренных  проектом.

Нормы расхода пиломатериалов определены в необрезных пиломатериалах.

В нормах не учтен расход:

лесоматериалов на столбы и приставки для линий электропередачи, связи и освещения, на устройство лежневых дорог, на опалубку для изготовления сборных бетонных и железобетонных изделий;

пиломатериалов для оснований под щитовой паркет и паркетную доску.

9. Нормы расхода стекла оконного учитывают расход стекла: оконного, витринного неполированного, армированного, узорчатого, солнцезащитного, плоского закаленного и стеклопакетов, применяемого для заполнения оконных и дверных проемов, фонарей, а также на устройство внутренних перегородок.

10. Нормы расхода керамических плиток не учитывают их расход на облицовку фасадов зданий.

11. Для окраски столярных изделий, трубопроводов, стальных и других конструкций нормами предусмотрено применение безолифной шпатлевки ОКС. Расход олифы и белил определен в соответствии с требованиями документов по проектированию и строительству и "Технических правил по экономному расходованию основных строительных материалов", утвержденных Госстроем СССР.

Нормы не учитывают расход олифы на огрунтовку металлических конструкций и столярных изделий, различных видов красок и лакокрасочных материалов.

12. В нормах расхода материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных учтен расход рубероида, стеклорубероида, фольгоизола, толя, пергамина, изола на устройство кровли, гидроизоляции и другие работы, предусмотренные проектами.

13. Нормы учитывают расход нефтебитума на изготовление мастик, грунтовок, асфальтобетонных и асфальтопесчаных смесей и битумных эмульсий, но не учитывают расход его на антикоррозионную защиту магистральных трубопроводов.

14. Нормы учитывают расход труб на:

все виды санитарно-технических устройств и технологических трубопроводов;

защиту проводов и кабелей;

изготовление тепловых панелей, регистров, полотенцесушителей, грязевиков и гибких компенсаторов, изогнутых из труб;

изготовление фасонных соединительных деталей (из стальных труб) для чугунных и других напорных трубопроводов;

обустройство всех сооружений на внеплощадочных сетях (насосных станций, станций перекачки, очистных сооружений и т.п.);

сооружение установок автоматического пожаротушения (дренчерного, спринклерного, газового и др.);

устройство сетей временных зданий и сооружений, затраты на которые включаются в сводные сметы на строительство;

устройство сетей, выполняемых за счет накладных расходов.

Для монтажа контрольно-измерительных приборов и средств автоматики нормами учтен расход только водогазопроводных и тонкостенных электросварных труб.

Нормы учитывают также отходы и потери труб при производстве строительно-монтажных работ и при изготовлении узлов и деталей трубопроводов.

Нормы расхода стальных водогазопроводных труб определены с учетом применения неоцинкованных труб на отопление и газоснабжение и оцинкованных труб - на водопровод.

Соединительные части в нормах расхода водогазопроводных труб не учтены, за исключением муфт, устанавливаемых на концах труб.

15. Нормы не учитывают расход труб на сооружение:

внеплощадочных сетей предприятий;

сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения и канализации городов и поселков, а также трубопроводов, прокладываемых между инженерными сооружениями городского водоснабжения и канализации;

технологических трубопроводов, прокладываемых между предприятиями для транспортирования различных продуктов.

16. Нормы не учитывают расход труб на производство работ гидромеханизированных, по временному и постоянному водопонижению, по замораживанию грунтов, а также расход труб на изготовление котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов (КВОиТ).

Нормы не учитывают расход труб (за исключением водогазопроводных и тонкостенных электросварных) на монтаж контрольно-измерительных приборов и средств автоматики.

17. Нормами не учтены трубы тонкостенные бесшовные холоднодеформированные.

18. Потребность во всех видах труб, необходимых для сооружения внеплощадочных сетей, а также на другие нужды, указанные в пп. 15 -17, определяется на основании проектно-сметной документации и объемов работ на планируемый год.

К внеплощадочным сетям относятся:

сети водопровода от источников водоснабжения до точки ввода на территорию площадки;

сети канализации от границы площадки объекта до коллекторов, узлов очистных сооружений или до места сброса;

тепловые сети, прокладываемые от источников теплоснабжения (ТЭЦ, ГРЭС, котельных, магистральных сетей) до границы территории площадки;

сети газоснабжения, прокладываемые от газораспределительной станции до газораспределительного пункта предприятия;

технологические трубопроводы, прокладываемые вне территории площадки, по которым транспортируются сырье, полуфабрикаты, пар, топливо, реагенты, готовый продукт, отходы производства и др.

19. Нормы расхода радиаторов, конвекторов отопительных и труб ребристых определены для расчетной зимней температуры наружного воздуха минус 25°С. При других расчетных температурах к средним расчетным нормам необходимо применять коэффициенты, принимаемые для ближайшей к расчетной температуре по следующей таблице:

| Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С | Коэффициент |
| --- | --- |
| -10 | 0,68 |
| -15 | 0,802 |
| -20 | 0,916 |
| -25 | 1 |
| -30 | 1,098 |
| -35 | 1,15 |
| -40 | 1,187 |
| -45 | 1,2 |
| -50 | 1,221 |

20. Нормы учитывают расход железнодорожных рельсов широкой (новые и старогодные) и узкой колеи для внутренних подъездных путей, а также рельсов для мостовых кранов.

Нормы не учитывают расход рельсов на сооружение трамвайных путей и на временные подкрановые пути монтажных кранов, используемых при производстве строительно-монтажных работ.

21. Нормы расхода материалов не учитывают особенностей строительства в сейсмических районах.

При строительстве в районах с сейсмичностью 7-9 баллов к средним нормам следует вводить коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 1.

22. Нормы определены для условий строительства в базисном районе (Московская обл.) и не учитывают дополнительного расхода материалов на производство работ в зимнее время.

При определении средних расчетных норм необходимо применять отраслевые коэффициенты изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по районам СССР, разработанные министерствами и ведомствами СССР и утвержденные Госстроем СССР и Госпланом СССР в 1977 - 1978 гг., и учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, K согласно обязательным приложениям 2 и 3.

23. Нормы не учитывают потери материалов и изделий при транспортировании от поставщика до склада строительства, а также при погрузочно-разгрузочных работах и хранении на складах.

24. Нормы определены в сметных ценах 1969 г.

При пересчете норм в сметные цены, введенные с 1 января 1984 г., нормы следует умножать на соответствующие коэффициенты, приведенные в обязательном приложении 4.

Нормы расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ

Таблица 1

| Объекты строительства | Код | Сталь класса А-I и марки Ст3, т |  |  |  |  |  | Трубы стальные для строительных конструкций, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на |  |  |  |  |  |
|  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | монолитный железобетон | конструкции строительные стальные | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | прочие работы |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | 286 261 | 108 89 | 7 8 | 157 151 | 1 1 | 13 12 | 1 1 |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 34 | 19 | 1 | 3 | - | 11 | - |
| искусственные сооружения | 69030 | 683 | 177 | 18 | 474 | - | 14 | 10 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 327 | 170 | 19 | 113 | 2 | 13 | 0,6 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 172 | 100 | 37 | 20 | 2 | 13 | 0,1 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 | 296 251 | 188 169 | 10 11 | 84 58 | 1 1 | 13 12 | 0,5 0,6 |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 81 | 60 | - | 11 | - | 10 | - |
| искусственные сооружения | 69130 | 793 | 453 | 28 | 298 | - | 14 | 3,5 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 46 | 32 | - | 4 | - | 10 | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 403 | 267 | 8 | 96 | 1 | 31 | 1 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 | 607 702 | 401 645 | 1 - | 184 33 | - | 21 24 | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 306 | 152 | 106 | 19 | 1 | 28 | - |
| Вокзалы | 69210 | 389 | 88 | 34 | 210 | 3 | 54 | 1 |
| Развитие станций | 69220 | 251 | 128 | 9 | 97 | 1 | 16 | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 236 | 194 | 1 | 22 | - | 19 | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 560 | 310 | 6 | 232 | - | 12 | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 934 | 233 | 114 | 575 | - | 12 | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 250 | 10 | 29 | 150 | - | 61 | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 835 | 506 | 76 | 215 | 2 | 36 | - |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 | 295 | 129 | 70 | 60 | 4 | 32 | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 269 | 97 | 57 | 78 | - | 37 | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 411 | 193 | 51 | 127 | 2 | 38 | 1 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 | 452 | 241 | 34 | 144 | 2 | 31 | - |
| реконструкция | 69400 | 404 | 224 | 55 | 84 | 1 | 40 | - |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 | 557 | 268 | 20 | 223 | 2 | 44 | - |
| реконструкция | 69430 | 456 | 148 | 61 | 169 | 3 | 75 | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 261 | 136 | 15 | 91 | - | 19 | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт – комплекс | 74001 | 313 | 124 | 113 | 46 | 1 | 29 | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 | 420 | 25 | 382 | 1 | 1 | 11 | - |
| реконструкция | 74011 | 335 | 17 | 303 | 3 | - | 12 | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 95 | 53 | 3 | 20 | - | 19 | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 497 | 280 | 73 | 88 | 2 | 54 | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 525 | 301 | 83 | 93 | 4 | 44 | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 1069 | 109 | 267 | 617 | 4 | 72 | 9 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 447 | 110 | 48 | 236 | 3 | 50 | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 272 | 141 | 42 | 51 | 4 | 34 | 1,7 |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 | 33 | 24 | - | 9 | - | - | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 412 | 213 | 94 | 75 | 5 | 25 | 0,1 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 29 | 6 | 1 | 5 | - | 17 | - |
| Берегоукрепление | 71260 | 232 | 195 | 15 | 5 | - | 17 | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 | 871 | 708 | 71 | 73 | - | 19 | - |
| " металлического шпунта | 71002 | 508 | 246 | 110 | 134 | - | 18 | 0,5 |
| " массивовой кладки | 71003 | 105 | 42 | 37 | 9 | - | 17 | 0,9 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 69 | 42 | 4 | 6 | - | 17 | - |
| Склады закрытые | 71004 | 669 | 359 | 31 | 235 | 3 | 41 | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 510 | 228 | 109 | 145 | 4 | 24 | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 | 421 | 282 | 70 | 35 | 1 | 33 | 33 |
| реконструкция | 72641 | 379 | 167 | 53 | 119 | 1 | 39 | - |
| Таксомоторные парки | 72020 | 586 | 310 | 109 | 134 | 2 | 31 | 27 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 320 | 176 | 27 | 76 | 2 | 39 | 3 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 394 | 228 | 45 | 72 | 2 | 47 | 1 |
| Автомобильные дороги – комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 | 138 | 84 | 27 | 16 | - | 11 | - |
| реконструкция | 72551 | 123 | 69 | 28 | 15 | - | 11 | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 | 138 | 97 | 10 | 20 | - | 11 | - |
| реконструкция | 72561 | 121 | 84 | 15 | 11 | - | 11 | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 | 134 | 95 | 1 | 27 | - | 11 | - |
| реконструкция | 72571 | 118 | 80 | 15 | 11 | - | 12 | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 | 109 | 85 | 6 | 4 | - | 14 | - |
| реконструкция | 72581 | 101 | 80 | 1 | 9 | - | 11 | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 | 326 | 151 | 20 | 145 | - | 10 | - |
| реконструкция | 72591 | 290 | 184 | 57 | 38 | - | 11 | 1 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 506 | 389 | 64 | 45 | 1 | 7 | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 216 | 132 | 18 | 43 | - | 23 | 1 |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены - комплексы | 73500 | 465 | 329 | 40 | 42 | 1 | 53 | 3 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | 756 | 545 | 109 | 51 | 1 | 50 | 4 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | 476 | 237 | 34 | 151 | - | 54 | 11 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | 349 | 244 | 30 | 45 | - | 30 | 3 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | 261 | 107 | 29 | 95 | - | 30 | 9 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | 218 | 112 | 24 | 51 | - | 31 | 10 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 | 490 | 388 | 17 | 20 | 1 | 64 | 1 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | 260 | 172 | 7 | 27 | - | 54 | 1 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | 101 | 35 | 6 | 22 | - | 38 | 4 |

Таблица 2

| Объекты строительства | Код | Прокат алюминиевый, т |  |  |  | Канаты стальные (трос), т |  | Рельсы, т |  |  | Переводы стрелочные, компл. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  | железнодорожные |  | для мостовых кранов | широкой колеи | узкой колеи |
|  |  |  |  |  |  |  |  | широкой колеи | узкой колеи |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | - |  | - |  | 0,2 - |  | 315,9 | 0,3 | - | 1,3 | - |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | - |  | - | - | 424 |  | 0,06 | - | 6,3 | - |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 |  | - |  | - | 2 - | - |  | - | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Вокзалы | 69210 |  | 15 |  | 1 | - | - |  | - | - | - | - |
| Развитие станций | 69220 |  | - |  | - | 0,4 | 565,6 |  | - | - | 47,8 | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | - |  | - | 4 | 39,8 |  | 0,74 | 0,053 | 1,05 | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | - |  | - | - | 115,3 |  | - | - | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | - |  | - | - | 32,7 |  | 19 | - | - | 1,7 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | 0,3 |  | 0,3 | 0,3 | 143,8 |  | - | 11,9 | 2,7 | - |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | - |  | - | - | 112 |  | - | - | 1,3 | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | 0,2 |  | - | - | 393 |  | - | - | 16 | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | 3,8 |  | 1,2 | - | 144,2 |  | - | 1,1 | 7,4 | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 |  | - |  | - | - | 148,08 |  | - | - | 4,21 | - |
| реконструкция | 69400 |  | 0,1 |  | - | 0,1 | 45 |  | 4 | 3 | 1 | - |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | - |  | - | - | 87,7 |  | 0,09 | - | 2,77 | - |
| реконструкция | 69430 |  | - |  | - | - | 113 |  | 0,3 | 8 | 1 | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | 5,3 |  | - | 0,3 | - |  | - | - | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 74011 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | 0,2 |  | - | 2,1 | - |  | - | - | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | 26 |  | - | 0,2 | - |  | - | - | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | 0,1 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | 0,5 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и Пормстройпроект.) | 74070 |  | 0,1 |  | - | 0,3 | - |  | - | - | - | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,3 | - |  | - | - | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 |  | - |  | - | 2,2 | - |  | - | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 |  | 3,1 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 1,5 |  | 1,5 | - | - |  | - | - | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72641 |  | 0,4 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | - |  | - | 0,6 | - |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72551 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | - |  | - | 2 | - |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72561 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72571 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72581 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72591 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены – комплексы | 73500 |  | 2,3 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | 7 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | 3 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | 4 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | 3 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | 3 |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |

Таблица 3

| Объекты строительства | Код |  | Цемент, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего |  | в том числе на |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | конструкции и изделия сборные железобетонные | сборный бетон | монолитный железобетон |  |  | монолитный бетон | раствор |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 |  | 662 652 |  | 256 230 | 67 65 | 51 56 |  |  | 240 255 | 48 46 |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69020 |  | 114 | 71 | 1 |  | 3 | 16 |  | 23 |
| искусственные сооружения |  | 69030 |  | 1609 | 450 | 186 |  | 135 | 802 |  | 36 |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69040 |  | 1278 | 511 | 75 |  | 254 | 324 |  | 114 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69050 |  | 548 | 275 | 6 |  | 54 | 146 |  | 67 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |  | 69080 69090 |  | 548 521 | 312 288 | 41 39 |  | 30 26 | 132 138 |  | 33 30 |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69120 |  | 165 | 127 | 6 |  | - | 14 |  | 18 |
| искусственные сооружения |  | 69130 |  | 1555 | 693 | 241 |  | 176 | 397 |  | 48 |
| устройства связи и СЦБ |  | 69140 |  | 81 | 56 | 1 |  | 1 | 10 |  | 13 |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69160 |  | 1465 | 701 | 76 |  | 75 | 391 |  | 222 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |  | 69180 69190 |  | 843 1170 | 652 765 | 56 4 |  | 6 - | 54 271 |  | 75 130 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69200 |  | 1046 | 351 | 185 |  | 201 | 247 |  | 62 |
| Вокзалы |  | 69210 |  | 1121 | 393 | 7 |  | 191 | 272 |  | 258 |
| Развитие станций |  | 69220 |  | 507 | 212 | 20 |  | 39 | 169 |  | 67 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация |  | 69230 |  | 594 | 358 | 15 |  | 14 | 83 |  | 124 |
| Электрификация действующих железных дорог |  | 69240 |  | 828 | 569 | 45 |  | 19 | 99 |  | 96 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением |  | 69250 |  | 955 | 481 | 125 |  | 245 | 91 |  | 13 |
| Тоннель железнодорожный |  | 69260 |  | 2396 | 64 | 57 |  | 86 | 1908 |  | 281 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов |  | 69270 |  | 1694 | 709 | 181 |  | 186 | 434 |  | 184 |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69280 |  | 979 | 261 | 175 |  | 315 | 142 |  | 86 |
| реконструкция технических сортировочных средств |  | 69290 |  | 687 | 281 | 25 |  | 201 | 90 |  | 90 |
| Промывочно-пропарочные станции |  | 69310 |  | 1332 | 412 | 172 |  | 337 | 236 |  | 175 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69390 |  | 1216 | 548 | 41 |  | 120 | 390 |  | 117 |
| реконструкция |  | 69400 |  | 1249 | 523 | 160 |  | 143 | 261 |  | 162 |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69420 |  | 1293 | 757 | 29 |  | 88 | 298 |  | 121 |
| реконструкция |  | 69430 |  | 1254 | 386 | 180 |  | 201 | 294 |  | 193 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта |  | 69600 |  | 1210 | 516 | 59 |  | 235 | 320 |  | 80 |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс |  | 74001 |  | 2471 | 297 | 99 |  | 758 | 1240 |  | 77 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 74010 |  | 4655 | 63 | 5 |  | 2773 | 1806 |  | 8 |
| реконструкция |  | 74011 |  | 6022 | 40 | 20 |  | 2760 | 3195 |  | 7 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование |  | 74031 |  | 389 | 130 | 97 |  | 14 | 72 |  | 76 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок |  | 74040 |  | 1378 | 557 | 151 |  | 228 | 262 |  | 180 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов |  | 74060 |  | 1858 | 645 | 202 |  | 445 | 284 |  | 282 |
| Авиаремонтные заводы |  | 74090 |  | 1522 | 278 | 65 |  | 662 | 352 |  | 165 |
| Объекты авиатопливообеспечения |  | 74080 |  | 1341 | 385 | 100 |  | 449 | 290 |  | 117 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) |  | 74070 |  | 1183 | 350 | 110 |  | 202 | 402 |  | 119 |
| Аэродромы сельской авиации |  | 74100 |  | 127 | 45 | 6 |  | - | 33 |  | 43 |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс |  | 71070 |  | 1581 | 385 | 76 |  | 824 | 228 |  | 68 |
| Оградительные сооружения (молы) |  | 71250 |  | 4640 | 35 | 4 |  | 8 | 4568 |  | 25 |
| Берегоукрепление |  | 71260 |  | 2691 | 321 | 1804 |  | 37 | 510 |  | 19 |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона |  | 71001 |  | 1431 | 872 | 5 |  | 265 | 263 |  | 26 |
| " металлического шпунта |  | 71002 |  | 778 | 368 | 5 |  | 332 | 42 |  | 31 |
| " массивовой кладки |  | 71003 |  | 2244 | 32 | 56 |  | 372 | 1766 |  | 18 |
| Образование территории и дноуглубительные работы |  | 71230 |  | 107 | 61 | 3 |  | 10 | 18 |  | 15 |
| Склады закрытые |  | 71004 |  | 1412 | 781 | 11 |  | 157 | 321 |  | 142 |
| Реконструкция судоремонтных заводов |  | 71300 |  | 1525 | 409 | 101 |  | 379 | 547 |  | 89 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72640 |  | 1668 | 521 | 240 |  | 197 | 631 |  | 79 |
| реконструкция |  | 72641 |  | 1313 | 457 | 91 |  | 223 | 356 |  | 186 |
| Таксомоторные парки |  | 72020 |  | 1526 | 610 | 75 |  | 405 | 246 |  | 190 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей |  | 72035 |  | 796 | 365 | 37 |  | 132 | 166 |  | 96 |
| Гаражи и автобазы |  | 72001 |  | 1604 | 550 | 141 |  | 488 | 327 |  | 98 |
| Автомобильные дороги – комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72550 |  | 3430 | 250 | 385 |  | 195 | 2546 |  | 54 |
| реконструкция |  | 72551 |  | 2775 | 177 | 9 |  | 126 | 2447 |  | 16 |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72560 |  | 727 | 335 | 60 |  | 50 | 228 |  | 54 |
| реконструкция |  | 72561 |  | 321 | 201 | 25 |  | 33 | 16 |  | 46 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72570 |  | 1720 | 985 | 310 |  | 129 | 45 |  | 251 |
| реконструкция |  | 72571 |  | 761 | 221 | 80 |  | 8 | 433 |  | 19 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72580 |  | 482 | 285 | 17 |  | 32 | 95 |  | 53 |
| реконструкция |  | 72581 |  | 380 | 228 | 96 |  | 2 | 33 |  | 21 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72590 |  | 790 | 298 | 199 |  | 135 | 119 |  | 39 |
| реконструкция |  | 72591 |  | 1038 | 270 | 12 |  | 85 | 609 |  | 62 |
| Мосты и путепроводы железобетонные |  | 72600 |  | 1650 | 1076 | - |  | 420 | 95 |  | 59 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта |  | 72998 |  | 649 | 333 | 51 |  | 86 | 115 |  | 64 |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены – комплексы |  | 73500 |  | 1176 | 488 | 13 |  | 106 | 347 |  | 222 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ |  | 73550 |  | 1424 | 635 | 22 |  | 257 | 325 |  | 185 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73580 |  | 908 | 348 | 9 |  | 155 | 251 |  | 145 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73581 |  | 1135 | 437 | 7 |  | 210 | 296 |  | 185 |
| колонного типа с чугунной обделкой |  | 73582 |  | 699 | 168 | 4 |  | 125 | 235 |  | 167 |
| пилонного типа с чугунной обделкой |  | 73583 |  | 718 | 180 | 4 |  | 131 | 232 |  | 171 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ |  | 73650 |  | 1072 | 454 | 9 |  | 84 | 421 |  | 104 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой |  | 73651 |  | 1548 | 623 | 8 |  | 47 | 361 |  | 509 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой |  | 73652 |  | 515 | 40 | 5 |  | 33 | 277 |  | 160 |

Таблица 4

| Объекты строительства |  | Код | Конструкции и изделия сборные железобетонные, м3 | Сборный бетон, м3 | Монолитный железобетон, м3 |  | Монолитный бетон, м3 |  | Раствор, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс |  | 69001* 69010 | 673 589 | 189 184 | 121 130 |  | 729 768 |  | 127 122 |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | 263 | 4 | 15 | 64 |  | 78 |  |
| искусственные сооружения | 69030 |  | 967 | 532 | 271 | 2187 |  | 122 |  |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | 1703 | 300 | 868 | 1143 |  | 484 |  |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |  | 1034 | 22 | 219 | 729 |  | 267 |  |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | 949 841 | 215 203 | 122 139 | 373 440 |  | 139 135 |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | 413 | 22 | - | 56 |  | 60 |  |
| искусственные сооружения | 69130 |  | 2059 | 844 | 572 | 1606 |  | 168 |  |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | 148 | 4 | 4 | 34 |  | 48 |  |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | 2197 | 304 | 213 | 1669 |  | 767 |  |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 |  | 1691 1935 | 209 13 | 15 - | 207 816 |  | 220 374 |  |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | 1234 | 836 | 744 | 1048 |  | 348 |  |
| Вокзалы | 69210 |  | 1110 | 29 | 644 | 962 |  | 1360 |  |
| Развитие станций | 69220 |  | 731 | 97 | 136 | 716 |  | 308 |  |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | 1138 | 67 | 48 | 331 |  | 429 |  |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | 1578 | 184 | 56 | 295 |  | 220 |  |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | 1478 | 502 | 841 | 454 |  | 67 |  |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | 125 | 180 | 253 | 5803 |  | 761 |  |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | 2299 | 686 | 541 | 1659 |  | 616 |  |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | 873 | 672 | 1062 | 488 |  | 450 |  |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | 826 | 106 | 631 | 398 |  | 446 |  |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | 1776 | 687 | 1124 | 909 |  | 700 |  |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 |  | 2744 | 217 | 580 | 2166 |  | 650 |  |
| реконструкция | 69400 |  | 1705 | 631 | 512 | 1251 |  | 783 |  |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | 2880 | 144 | 310 | 1155 |  | 505 |  |
| реконструкция | 69430 |  | 1250 | 674 | 867 | 1455 |  | 1071 |  |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | 1360 | 240 | 690 | 915 |  | 390 |  |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | 891 | 309 | 2106 | 3559 |  | 308 |  |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | 190 | 17 | 9244 | 6944 |  | 29 |  |
| реконструкция | 74011 |  | 127 | 74 | 7262 | 8408 |  | 28 |  |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | 433 | 443 | 46 | 372 |  | 306 |  |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | 1740 | 540 | 759 | 1104 |  | 631 |  |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | 1898 | 720 | 1436 | 931 |  | 1009 |  |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | 794 | 234 | 2135 | 1193 |  | 589 |  |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | 1099 | 456 | 1247 | 1022 |  | 468 |  |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |  | 1230 | 393 | 775 | 1391 |  | 406 |  |
| ## Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | 203 | 29 | - | 146 |  | 193 |  |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 1085 | 189 | 2326 | 780 |  | 236 |  |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | 80 | 10 | 25 | 12308 |  | 64 |  |
| Берегоукрепление | 71260 |  | 628 | 4790 | 94 | 1458 |  | 62 |  |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 |  | 2006 | 10 | 502 | 581 |  | 63 |  |
| " металлического шпунта | 71002 |  | 882 | 11 | 804 | 120 |  | 75 |  |
| " массивовой кладки | 71003 |  | 80 | 187 | 955 | 5897 |  | 59 |  |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | 249 | 10 | 35 | 72 |  | 58 |  |
| Склады закрытые | 71004 |  | 2217 | 43 | 524 | 1165 |  | 491 |  |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 1363 | 335 | 1264 | 2187 |  | 307 |  |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | 1728 | 1008 | 672 | 2862 |  | 396 |  |
| реконструкция | 72641 |  | 1548 | 406 | 770 | 1509 |  | 641 |  |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | 2148 | 298 | 1351 | 987 |  | 956 |  |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | 1367 | 184 | 489 | 806 |  | 524 |  |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | 1826 | 706 | 1620 | 1637 |  | 490 |  |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | 522 | 665 | 278 | 4855 |  | 112 |  |
| реконструкция | 72551 |  | 457 | 34 | 339 | 7690 |  | 48 |  |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | 870 | 248 | 123 | 463 |  | 135 |  |
| реконструкция | 72561 |  | 504 | 77 | 112 | 52 |  | 62 |  |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | 1820 | 742 | 222 | 42 |  | 503 |  |
| реконструкция | 72571 |  | 554 | 340 | 17 | 2434 |  | 53 |  |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | 867 | 60 | 90 | 317 |  | 175 |  |
| реконструкция | 72581 |  | 569 | 360 | 5 | 119 |  | 57 |  |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | 637 | 397 | 263 | 241 |  | 85 |  |
| реконструкция | 72591 |  | 648 | 45 | 246 | 2325 |  | 107 |  |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | 2236 | - | 1011 | 258 |  | 125 |  |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | 725 | 122 | 246 | 403 |  | 285 |  |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Метрополитены - комплексы | 73500 |  | 1421 | 44 | 352 | 1158 |  | 765 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | 1951 | 86 | 757 | 1035 |  | 662 |  |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | 846 | 32 | 300 | 685 |  | 519 |  |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | 934 | 23 | 475 | 665 |  | 617 |  |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | 450 | 14 | 416 | 809 |  | 597 |  |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | 500 | 15 | 379 | 871 |  | 610 |  |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | 1580 | 36 | 224 | 1586 |  | 458 |  |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | 1559 | 28 | 114 | 1032 |  | 1575 |  |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | 134 | 21 | 95 | 966 |  | 798 |  |

Таблица 5

| Объекты строительства |  | Код |  | Лесоматериалы круглые, м3 |  | Пиломатериалы, м3 | Плиты древесноволокнистые, м2 |  |  |  |  |  | Плиты древесностружечные, м3 | Фанера клееная, м3 | Изделия деревянные для паркетных покрытий (паркет), м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | твердые (включая полутвердые и сверхтвердые) |  |  | изоляционные |  | изоляционно-отделочные |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс |  | 69001* 69010 |  | 154 156 |  | 333 336 | 62 55 |  |  | - |  | 7 7 | 0,7 0,8 | 0,1 0,1 | - |  |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | 107 |  | 267 |  |  | 43 | - |  | 12 |  | 0,5 | 0,1 |  | - |
| искусственные сооружения | 69030 |  | 258 |  | 455 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | 176 |  | 423 |  |  | 608 | - |  | - |  | 8 | 0,2 |  | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69 050 |  | 180 |  | 374 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | 121 117 |  | 312 312 |  |  | 51 31 | 3 4 |  | - |  | 0,3 0,3 | 0,1 0,1 |  | - |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | 87 |  | 233 |  |  | 1 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| искусственные сооружения | 69130 |  | 282 |  | 512 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | 70 |  | 222 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | 103 |  | 623 |  |  | 639 | 69 |  | - |  | 6 | 0,6 |  | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 |  | 122 76 |  | 304 290 |  |  | 121 - | - |  | - |  | - | - 2 |  | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | 148 |  | 453 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Вокзалы | 69210 |  | 133 |  | 298 |  |  | 462 | - |  | - |  | 9 | 0,7 |  | 727 |
| Развитие станций | 69220 |  | 100 |  | 374 |  |  | 165 | 53 |  | - |  | 2 | 1 |  | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | 86 |  | 346 |  |  | 120 | - |  | - |  | 3 | 0,4 |  | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | 83 |  | 302 |  |  | 100 | - |  | - |  | - | 0,3 |  | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | 171 |  | 339 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | 403 |  | 502 |  |  | 45 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | 78 |  | 367 |  |  | 206 | - |  | 2 |  | - | 0,3 |  | - |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | 81 |  | 246 |  |  | 224 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | 87 |  | 250 |  |  | 233 | - |  | 1 |  | - | - |  | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | 95 |  | 519 |  |  | 356 | - |  | 4 |  | - | - |  | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 |  | 78 |  | 367 |  |  | 205 | - |  | - |  | 11 | - |  | - |
| реконструкция | 69400 |  | 79 |  | 264 |  |  | 762 | 2 |  | - |  | - | - |  | 60 |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | 78 |  | 367 |  |  | 130 | - |  | - |  | 14 | - |  | - |
| реконструкция | 69430 |  | 83 |  | 318 |  |  | 242 | - |  | - |  | 16 | - |  | 22 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | 140 |  | 369 |  |  | 486 | - |  | - |  | 7 | 0,3 |  | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | 39 |  | 227 |  |  | 419 | 494 |  | - |  | 1 | - |  | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | 28 |  | 182 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| реконструкция | 74011 |  | 27 |  | 156 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | 34 |  | 265 |  |  | 234 | 67 |  | - |  | - | - |  | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | 81 |  | 226 |  |  | 798 | 2364 |  | - |  | - | - |  | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | 67 |  | 296 |  |  | 1114 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | 103 |  | 292 |  |  | 611 | - |  | - |  | 10 | 0,1 |  |  |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | 74 |  | 212 |  |  | 633 | 81 |  | - |  | - | - |  | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |  | 82 |  | 201 |  |  | 598 | - |  | - |  | 2 | 0,1 |  | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | 65 |  | 88 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 102 |  | 224 |  |  | 125 | 34 |  | 1 |  | 1 | 0,1 |  | 35 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | 58 |  | 195 |  |  | 17 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Берегоукрепление | 71260 |  | 70 |  | 140 |  |  | 17 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| из железобетона | 71001 |  | 112 |  | 155 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " металлического шпунта | 71002 |  | 115 |  | 200 |  |  | 17 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| " массивовой кладки | 71003 |  | 58 |  | 138 |  |  | 17 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | 80 |  | 152 |  |  | 17 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Склады закрытые | 71004 |  | 61 |  | 230 |  |  | 86 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 113 |  | 217 |  |  | 16 | - |  | - |  | - | 0,1 |  | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | 78 |  | 229 |  |  | 17 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| реконструкция | 72641 |  | 78 |  | 207 |  |  | 438 | - |  | - |  | 8 | - |  | 122 |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | 87 |  | 309 |  |  | 18 | - |  | - |  | 1 | 4 |  | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | 72 |  | 337 |  |  | 231 | - |  | - |  | - | 2 |  | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | 70 |  | 340 |  |  | 137 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Автомобильные дороги – комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | 121 |  | 311 |  |  | 101 | 9 |  | - |  | 0,2 | - |  | - |
| реконструкция | 72551 |  | 74 |  | 218 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | 94 |  | 266 |  |  | 59 | 9 |  | 1 |  | 3 | 0,2 |  | - |
| реконструкция | 72561 |  | 70 |  | 196 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | 121 |  | 223 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| реконструкция | 72571 |  | 63 |  | 204 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | 80 |  | 229 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| реконструкция | 72581 |  | 66 |  | 203 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | 84 |  | 252 |  |  | 20 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| реконструкция | 72591 |  | 70 |  | 261 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | 266 |  | 515 |  |  | - | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | 74 |  | 293 |  |  | 99 | - |  | - |  | - | 1 |  | - |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены - комплексы | 73500 |  | 103 |  | 281 |  |  | 50 | 4 |  | 4 |  | - | 0,2 |  | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | 85 |  | 209 |  |  | 42 | 12 |  | 12 |  | - | 0,6 |  | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | 145 |  | 328 |  |  | 105 | - |  | - |  | 0,2 | 0,6 |  | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | 248 |  | 318 |  |  | 107 | - |  | - |  | 0,3 | 0,3 |  | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | 133 |  | 241 |  |  | 88 | - |  | - |  | 0,2 | 0,2 |  | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | 133 |  | 246 |  |  | 91 | - |  | - |  | 0,3 | 0,2 |  | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | 80 |  | 195 |  |  | 42 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | 123 |  | 469 |  |  | 42 | - |  | - |  | - | - |  | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | 104 |  | 375 |  |  | 42 | - |  | - |  | - | - |  | - |

Таблица 6

| Объекты строительства | Код |  | Стекло |  | Стекло |  | Блоки | Стекло листовое | Линолеум | Плитки керамические, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оконное, м2 |  | профильное строительное, м2 |  | стеклянные пустотелые, м2 | полированное витринное, м2 | (рулоны и плитки), м2 | для полов | глазурованные для внутренней облицовки стен | кислотоупорные и термокислотоупорные |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 |  | 345 323 |  | - |  | - | 6 - | 55 47 | 60 20 | 57 24 | - |  |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69020 |  | 301 |  | - | - | - | 1 | 3 | 4 |  | - |
| искусственные сооружения |  | 69030 |  | 250 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69040 |  | 1185 |  | 154 | - | - | 805 | 361 | 390 |  | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69050 |  | 290 |  | - | - | - | 7 | 43 | 47 |  | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |  | 69080 69090 |  | 368 327 |  | - | - | - | 62 44 | 99 18 | 90 22 |  | 1,7 2 |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69120 |  | 263 |  | - | - | - | - | 4 | - |  | - |
| искусственные сооружения |  | 69130 |  | 250 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| устройства связи и СЦБ |  | 69140 |  | 256 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69160 |  | 1516 |  | - | - | - | 914 | 156 | 410 |  | 50 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |  | 69180 69190 |  | 566 444 |  | - | - | - | 123 - | 423 - | 358 - |  | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69200 |  | 328 |  | - | - | - | 19 | 160 | 72 |  | - |
| Вокзалы |  | 69210 |  | 732 |  | 929 | - | 62 | - | 1067 | 611 |  | - |
| Развитие станций |  | 69220 |  | 423 |  | - | - | - | 47 | 15 | 22 |  | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация |  | 69230 |  | 672 |  | - | 25 | - | 324 | 187 | 250 |  | - |
| Электрификация действующих железных дорог |  | 69240 |  | 672 |  | - | - | - | 130 | 395 | 217 |  | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением |  | 69250 |  | 250 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Тоннель железнодорожный |  | 69260 |  | 250 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов |  | 69270 |  | 2536 |  | - | - | 3 | 290 | 355 | 419 |  | 6 |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69280 |  | 529 |  | 96 | - | - | 30 | 320 | 755 |  | 82 |
| реконструкция технических сортировочных средств |  | 69290 |  | 445 |  | - | 20 | 19 | 551 | 360 | 230 |  | 2 |
| Промывочно-пропарочные станции |  | 69310 |  | 685 |  | - | 1 | - | 323 | 353 | 788 |  | 12 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69390 |  | 2522 |  | - | - | - | 300 | 350 | 420 |  | - |
| реконструкция |  | 69400 |  | 999 |  | 115 | 58 | 246 | 525 | 754 | 1243 |  | - |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69420 |  | 2420 |  | - | - | - | 250 | 350 | 420 |  | - |
| реконструкция |  | 69430 |  | 2274 |  | 74 | 3 | - | 24 | 1549 | 973 |  | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта |  | 69600 |  | 1005 |  | - | - | - | 644 | 290 | 312 |  | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс |  | 74001 |  | 361 |  | - | 5 | 476 | 631 | 257 | 315 |  | 1 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 74010 |  | 102 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| реконструкция |  | 74011 |  | 102 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование |  | 74031 |  | 243 |  | - | - | 11 | 358 | 7 | - |  | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок |  | 74040 |  | 140 |  | - | 10 | 2217 | 1555 | 638 | 966 |  | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов |  | 74060 |  | 1767 |  | - | 11 | 122 | 1891 | 1118 | 16 |  | - |
| Авиаремонтные заводы |  | 74090 |  | 310 |  | 672 | - | 750 | 105 | 705 | 725 |  | - |
| Объекты авиатопливообеспечения |  | 74080 |  | 350 |  | - | 11 | - | 303 | 430 | 418 |  | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) |  | 74070 |  | 563 |  | - | 8 | 57 | 1221 | 130 | 422 |  | - |
| Аэродромы сельской авиации |  | 74100 |  | 19 |  | - | 1 | - | - | - | - |  | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс |  | 71070 |  | 260 |  | - | 42 | 49 | 231 | 234 | 330 |  | 1 |
| Оградительные сооружения (молы) |  | 71250 |  | 91 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Берегоукрепление |  | 71260 |  | 91 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона |  | 71001 |  | 91 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| " металлического шпунта |  | 71002 |  | 91 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| " массивовой кладки |  | 71003 |  | 91 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы |  | 71230 |  | 91 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Склады закрытые |  | 71004 |  | 127 |  | - | 765 | - | 134 | 47 | 251 |  | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов |  | 71300 |  | 278 |  | - | 25 | - | 307 | 244 | 202 |  | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72640 |  | 2008 |  | - | - | 532 | 601 | 1032 | 976 |  | - |
| реконструкция |  | 72641 |  | 1621 |  | 94 | 4 | - | 913 | 757 | 878 |  | 163 |
| Таксомоторные парки |  | 72020 |  | 900 |  | - | - | - | 105 | 1411 | 890 |  | 12 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей |  | 72035 |  | 786 |  | - | 171 | 132 | 347 | 4816 | 1520 |  | - |
| Гаражи и автобазы |  | 72001 |  | 1677 |  | - | 19 | - | 1316 | 634 | 1434 |  | 36 |
| Автомобильные дороги – комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72550 |  | 312 |  | - | 1 | 5 | 30 | 26 | 27 |  | - |
| реконструкция |  | 72551 |  | 90 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72560 |  | 253 |  | - | - | 6 | 14 | 19 | 35 |  | - |
| реконструкция |  | 72561 |  | 90 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72570 |  | 250 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| реконструкция |  | 72571 |  | 92 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| с гравийным, щебеночным или другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72580 |  | 250 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| реконструкция |  | 72581 |  | 91 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72590 |  | 250 |  | - | - | - | - | 9 | 12 |  | - |
| реконструкция |  | 72591 |  | 90 |  | - | - | - | - | - | - |  |  |
| Мосты и путепроводы железобетонные |  | 72600 |  | 250 |  | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта |  | 72998 |  | 600 |  | - | 85 | - | 174 | 400 | 360 |  | - |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены - комплексы |  | 73500 |  | 94 |  | - | - | 1 | 34 | 92 | 127 |  | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ |  | 73550 |  | 96 |  | - | - | - | 116 | 264 | 339 |  | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73580 |  | 93 |  | - | - | 2 | 47 | 113 | 250 |  | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73581 |  | 93 |  | - | - | 2 | 8 | 103 | 323 |  | - |
| колонного типа с чугунной обделкой |  | 73582 |  | 93 |  | - | - | 2 | 6 | 78 | 229 |  | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой |  | 73583 |  | 93 |  | - | - | 2 | 6 | 78 | 245 |  | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ |  | 73650 |  | 93 |  | - | - | - | - | 19 | - |  | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой |  | 73651 |  | 93 |  | - | - | - | - | 13 | - |  | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой |  | 73652 |  | 93 |  | - | - | - | - | 8 | - |  | - |

Таблица 7

| Объекты строительства | Код | Нефтебитум, т |  |  |  |  |  | Олифа, кг |  |  |  | Белила густотертые, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | из расхода "всего" битум строительный твердых марок |  | всего |  | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
|  |  |  |  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | 46 44 |  | 1 1 |  | 3 2,4 | - | 868 832 |  | 6 6 |  | 688 718 | 7 7 |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | 48 |  | - | 2 | - | 729 | - |  | 258 |  | - |
| искусственные сооружения | 69030 |  | 29 |  | - | - | - | 911 | - |  | 1622 |  | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | 148 |  | - | 30 | - | 2330 | 15 |  | 1325 |  | 17 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |  | 26 |  | 2 | 1 | - | 327 | - |  | 160 |  | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | 45 41 |  | 1 1 | 2,4 1 | - | 805 706 | 5 5 |  | 314 304 |  | 6 6 |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | 40 |  | - | - | - | 314 | - |  | 129 |  | - |
| искусственные сооружения | 69130 |  | 33 |  | - | - | - | 441 | - |  | 554 |  | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | 12 |  | - | - | - | 443 | - |  | 128 |  | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | 149 |  | - | 12 | - | 3430 | 12 |  | 2142 |  | 13 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 |  | 61 40 |  | - | 9 4 | - | 1122 406 | - |  | 306 131 |  | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | 28 |  | 1 | 1 | - | 582 | - |  | 298 |  | - |
| Вокзалы | 69210 |  | 152 |  | 1 | 21 | - | 2987 | - |  | 912 |  | - |
| Развитие станций | 69220 |  | 24 |  | - | - | - | 2079 | - |  | 745 |  | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | 67 |  | - | 5 | - | 2260 | - |  | 695 |  | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | 89 |  | - | 2 | - | 1553 | - |  | 417 |  | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | 34 |  | 1 | - | - | 1502 | - |  | 2241 |  | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | 12 |  | - | - | - | 374 | - |  | 161 |  | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | 219 |  | 1 | 16 | - | 1334 | 18 |  | 1157 |  | 20 |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | 278 |  | 1 | 27 | - | 562 | - |  | 252 |  | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | 109 |  | - | 11 | - | 1063 | 25 |  | 499 |  | 28 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | 93 |  | 2 | 9 | - | 1966 | 38 |  | 1260 |  | 42 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 |  | 121 |  | - | 5 | - | 1307 | - |  | 1110 |  | - |
| реконструкция | 69400 |  | 211 |  | 1 | 42 | - | 1216 | 175 |  | 934 |  | 134 |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | 85 |  | - | 4 | - | 1032 | - |  | 420 |  | - |
| реконструкция | 69430 |  | 104 |  | 1 | 12 | - | 1036 | 25 |  | 415 |  | 28 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | 24 |  | - | 1 | - | 1864 | - |  | 1060 |  | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | 89 |  | - | 6 | - | 1138 | 1 |  | 916 |  | 1 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | 124 |  | 0,6 | - | - | 427 | - |  | 387 |  | - |
| реконструкция | 74011 |  | 115 |  | 0,1 | - | - | 427 | - |  | 387 |  | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | 61 |  | - | 3 | - | 957 | - |  | 735 |  | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | 119 |  | 0,7 | 15 | - | 1535 | - |  | 1143 |  | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | 128 |  | - | 20 | - | 3550 | - |  | 2725 |  | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | 144 |  | 0,3 | 17 | - | 2880 | 15 |  | 1664 |  | 16 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | 121 |  | - | 9 | - | 1375 | 39 |  | 647 |  | 34 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |  | 108 |  | - | 6 | - | 325 | - |  | 452 |  | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | 1 |  | - | - | - | 138 | - |  | 81 |  | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 138 |  | 2 | 4 | - | 1017 | 75 |  | 413 |  | 83 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | 2 |  | - | - | - | 282 | - |  | 117 |  | - |
| Берегоукрепление | 71260 |  | 10 |  | - | - | - | 282 | - |  | 117 |  | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 |  | 6 |  | - | - | - | 285 | - |  | 117 |  | - |
| " металлического шпунта | 71002 |  | 22 |  | - | - | - | 340 | - |  | 132 |  | - |
| " массивовой кладки | 71003 |  | 5 |  | - | - | - | 295 | - |  | 118 |  | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | 4 |  | - | - | - | 285 | - |  | 117 |  | - |
| Склады закрытые | 71004 |  | 360 |  | 2 | 38 | - | 786 | 80 |  | 460 |  | 88 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 89 |  | 1 | - | - | 802 | 12 |  | 457 |  | 13 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | 178 |  | 1 | 15 | - | 962 | 18 |  | 521 |  | 20 |
| реконструкция | 72641 |  | 92 |  | 1 | 15 | - | 1244 | 58 |  | 527 |  | 63 |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | 149 |  | 1 | 10 | - | 971 | 35 |  | 727 |  | 38 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | 152 |  | 1 | 8 | - | 893 | 40 |  | 651 |  | 44 |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | 399 |  | 1 | 11 | - | 1662 | 52 |  | 885 |  | 57 |
| Автомобильные дороги – комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | 158 |  | - | - | - | 335 | - |  | 181 |  | - |
| реконструкция | 72551 |  | 165 |  | - | - | - | 272 | - |  | 120 |  | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | 1085 |  | - | - | - | 362 | - |  | 165 |  | - |
| реконструкция | 72561 |  | 1002 |  | - | 143 | - | 272 | - |  | 125 |  | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | 1205 |  | - | - | - | 272 | - |  | 122 |  | - |
| реконструкция | 72571 |  | 1062 |  | - | 143 | - | 272 | - |  | 125 |  | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | 112 |  | - | - | - | 216 | - |  | 138 |  | - |
| реконструкция | 72581 |  | 750 |  | - | - | - | 277 | - |  | 127 |  | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | 359 |  | - | - | - | 343 | - |  | 143 |  | - |
| реконструкция | 72591 |  | 109 |  | - | 17 | - | 272 | - |  | 120 |  | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | 42 |  | - | 5 | - | 272 | 3 |  | 120 |  | 4 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | 132 |  | - | 4 | - | 555 | 13 |  | 395 |  | 14 |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены - комплексы | 73500 |  | 84 |  | 1 | - | - | 392 | 4 |  | 262 |  | 4 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | 103 |  | - | - | - | 500 | 4 |  | 413 |  | 4 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | 32 |  | 1 | - | - | 513 | 4 |  | 298 |  | 4 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | 40 |  | - | - | - | 498 | 2 |  | 308 |  | 2 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | 32 |  | - | - | - | 439 | 2 |  | 255 |  | 2 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | 29 |  | - | - | - | 448 | 4 |  | 264 |  | 4 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | 144 |  | 1 | - | - | 323 | 2 |  | 199 |  | 2 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | 27 |  | 1 | - | - | 320 | 3 |  | 184 |  | 3 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | 21 |  | - | - | - | 312 | 1 |  | 165 |  | 1 |

Таблица 8

| Объекты строительства | Код | Листы асбестоцементные, тыс. условных плиток |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные, тыс. м2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего |  |  | в том числе на теплоизоляцию |  | из расхода "всего" конструктивные |  |  |  |  | всего | в том числе на теплоизоляцию |  | из расхода "всего" материалы с применением фольги |  |  |
|  |  |  |  |  | промышленного оборудования и трубопроводов |  | всего |  | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  | промышленного оборудования и трубопроводов |  | всего |  | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | 5,4 5,6 |  |  | - |  | - |  |  | - |  | 3,3 3,1 | 0,2 0,2 |  | - |  | - |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | 5,4 | - |  | - |  | - |  |  | 2 |  |  | - | - | - |  |
| искусственные сооружения | 69030 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 3,5 |  |  | - | - | - |  |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | 31,5 | - |  | - |  | - |  |  | 14 |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 3,2 |  |  | 0,5 | - | - |  |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | 5 5,4 | - |  | - |  | - |  |  | 3,7 3,4 |  |  | 0,2 0,2 | 0,1 0,1 | 0,1 0,1 |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | 3,6 | - |  | - |  | - |  |  | 2 |  |  | - | - | - |  |
| искусственные сооружения | 69130 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 3,4 |  |  | - | - | - |  |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 0,7 |  |  | - | - | - |  |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | 47,7 | - |  | - |  | - |  |  | 19,3 |  |  | 0,2 | 0,1 | 0,1 |  |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180-----------69190 |  | 2,7------2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 5----3,1 |  |  | - | - | - |  |
| водоснабжени, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 5,8 |  |  | 0,5 | - | - |  |
| Вокзалы | 69210 |  | 3,6 | - |  | - |  | - |  |  | 15,1 |  |  | 0,5 | 0,2 | 0,2 |  |
| Развитие станций | 69220 |  | 16,2 | - |  | - |  | - |  |  | 4 |  |  | 0,3 | - | - |  |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | 7,2 | - |  | - |  | - |  |  | 11,4 |  |  | 0,1 | - | - |  |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | 3,6 | - |  | - |  | - |  |  | 6,0 |  |  | 0,1 | - | - |  |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 2,2 |  |  | 0,2 | - | - |  |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | 3,6 | - |  | - |  | - |  |  | 1,9 |  |  | - | - | - |  |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | 21,6 | - |  | 2,8 |  |  |  |  | 29,4 |  |  | 0,8 | - | - |  |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | 1,8 | - |  | - |  | - |  |  | 11 |  |  | 0,7 | 0,3 | 0,3 |  |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | 7,2 | - |  | 0,4 |  | - |  |  | 9,5 |  |  | - | - | - |  |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | 1,8 | - |  | 33,6 |  | - |  |  | 14,5 |  |  | 1,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 |  | 7,2 | - |  | - |  | - |  |  | 29,4 |  |  | 0,5 | - | - |  |
| реконструкция | 69400 |  | 12,9 | - |  | 1,1 |  | - |  |  | 27,7 |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | 7,2 | - |  | - |  | - |  |  | 25,5 |  |  | 0,7 | - | - |  |
| реконструкция | 69430 |  | 14,5 | - |  | 8,4 |  | - |  |  | 24,8 |  |  | 0,9 | 0,1 | - |  |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | 25,2 | - |  | - |  | - |  |  | 11,2 |  |  | - | - | - |  |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | 6 | - |  | 0,7 |  | - |  |  | 30,5 |  |  | 0,1 | - | - |  |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 47,7 |  |  | 0,5 | - | - |  |
| реконструкция | 74011 |  | - | - |  | - |  | - |  |  | 42,4 |  |  | 0,02 | - | - |  |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | 0,51 | - |  | 0,3 |  | - |  |  | 7,1 |  |  | - | - | - |  |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | 12,9 | - |  | - |  | - |  |  | 24,6 |  |  | 1,4 | - | - |  |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | 16,0 | - |  | - |  | - |  |  | 31,8 |  |  | 0,4 | - | - |  |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | 2,3 | - |  | 0,4 |  | - |  |  | 27,6 |  |  | 0,5 | - | - |  |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | 2 | - |  | - |  | - |  |  | 21,9 |  |  | 0,3 | - | - |  |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |  | 6,6 | - |  | 3 |  | - |  |  | 23,5 |  |  | 2,7 | - | 0,4 |  |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | 0,9 | - |  | - |  | - |  |  | 0,5 |  |  | - | - | - |  |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 1,8 | - |  | 0,1 |  | - |  |  | 14,6 |  |  | 0,7 | 0,5 | 0,5 |  |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - | - |  |
| Берегоукрепление | 71260 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - | - |  |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 1,7 |  |  | - | - | - |  |
| " металлического шпунта | 71002 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - | - |  |
| " массивовой кладки | 71003 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - | - |  |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  | - | - | - |  |
| Склады закрытые | 71004 |  | 3,2 | - |  | 0,6 |  | - |  |  | 41 |  |  | 0,6 | 0,2 | 0,2 |  |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 1,6 | - |  | 1,3 |  | - |  |  | 9,3 |  |  | 0,8 | 0,3 | 0,3 |  |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | 1,8 | - |  | - |  | - |  |  | 26 |  |  | 0,2 | - | - |  |
| реконструкция | 72641 |  | 3,7 | - |  | - |  | - |  |  | 28 |  |  | 0,8 | 0,7 | 0,6 |  |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | 10,8 | - |  | - |  | - |  |  | 19,6 |  |  | 0,3 | - | - |  |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | 4,5 | - |  | - |  | - |  |  | 15 |  |  | 0,2 | - | - |  |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 25 |  |  | 0,3 | - | - |  |
| Автомобильные дороги – комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | 7,2 | - |  | - |  | - |  |  | 2,9 |  |  | 0,2 | - | - |  |
| реконструкция | 72551 |  | 7,6 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - | - |  |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | 1,8 | - |  | - |  | - |  |  | 3,3 |  |  | 0,1 | - | - |  |
| реконструкция | 72561 |  | 1,8 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - | - |  |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | 0,2 | - | 0,1 |  |
| реконструкция | 72571 |  | 1,8 | - |  | - |  | - |  |  | 2,3 |  |  | - | - | - |  |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 1,4 |  |  | 0,1 | - | - |  |
| реконструкция | 72581 |  | 1,8 | - |  | - |  | - |  |  | 1,8 |  |  | - | - | - |  |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 2,4 |  |  | - | - | - |  |
| реконструкция | 72591 |  | 2,7 | - |  | 2 |  | - |  |  | 2,2 |  |  | - | - | - |  |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | 2,7 | - |  | - |  | - |  |  | 1,6 |  |  | - | - | - |  |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | 3,6 | - |  | - |  | - |  |  | 8,3 |  |  | 0,2 | - | - |  |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены - комплексы | 73500 |  | 2,8 | - |  | 1,2 |  | - |  |  | 23,5 |  |  | 0,3 | 0,1 | 0,1 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | 2,1 | - |  | - |  | - |  |  | 33,1 |  |  | 0,5 | 0,3 | 0,3 |  |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | 9,8 | - |  | 8,4 |  | - |  |  | 8,6 |  |  | 0,1 | - | - |  |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | 5,1 | - |  | 3,7 |  | - |  |  | 10,6 |  |  | - | - | - |  |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | 15,3 | - |  | 13,9 |  | - |  |  | 8,6 |  |  | - | - | - |  |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | 4,2 | - |  | 2,8 |  | - |  |  | 8,6 |  |  | 0,1 | - | - |  |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 38,6 |  |  | 0,3 | - | - |  |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 5,4 |  |  | - | - | - |  |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | 1,4 | - |  | - |  | - |  |  | 3,8 |  |  | - | - | - |  |

Таблица 9

| Объекты строительства | Код | Изделия из пластмасс, кг |  | Вата, м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на | минеральная |  | стеклянная |  |
|  |  |  | теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |
| # Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | - | - | 10 10 | 2 2 | - | - |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | - | 10 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - | 8 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - | 13 | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | - | - | 9 | - | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 | - | - | 12 12 | - | - | - |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - | 8 | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - | 8 | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - | 8 | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - | 25 | - | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 | - | - | 8 8 | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | - | - | 66 | - | - | - |
| Вокзалы | 69210 | - | - | 123 | - | - | - |
| Развитие станций | 69220 | - | - | 8 | - | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | - | - | 9 | - | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | - | - | 11 | - | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - | 8 | 2 | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - | 8 | - | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | - | - | 12 | 3 | - | - |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 | - | - | 5 | - | - | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | - | - | 15 | - | - | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | - | - | 34 | 34 | - | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 | - | - | 23 | - | - | - |
| реконструкция | 69400 | 913 | - | 19 | 14 | - | - |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 | - | - | 14 | - | - | - |
| реконструкция | 69430 | 13 | - | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - | 10 | - | - | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 | 63 | - | 9 | - | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 74011 | - | - | - | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | - | - | - | - | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 309 | - | 12 | - | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | - | - | 8 | 3 | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | - | - | 56 | - | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | - | - | 61 | - | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | - | - | 28 | - | - | - |
| ## Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - | 2 | - | - | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | 88 | - | 17 | 8 | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - | 5 | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 | - | - | 5 | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 | - | - | 5 | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 | - | - | 5 | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 | - | - | 5 | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - | 5 | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 | - | - | 227 | 6 | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | - | - | 12 | 5 | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 | - | - | 5 | - | - | - |
| реконструкция | 72641 | 905 | - | 5 | - | 18 | 1 |
| Таксомоторные парки | 72020 | - | - | 7 | - | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | - | - | 5 | - | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 69 | - | 46 | - | - | - |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 | 3 | - | 11 | - | - | - |
| реконструкция | 72551 | - | - | 8 | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 | 3 | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72561 | - | - | 8 | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 | - | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72571 | - | - | 8 | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 | - | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72581 | - | - | 8 | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 | - | - | 8 | - | - | - |
| реконструкция | 72591 | - | - | 8 | - | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - | 8 | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | - | - | 6 | - | - | - |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Метрополитены - комплексы | 73500 | - | - | 4 | 3 | - | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | - | - | 5 | 4 | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | - | - | 2 | 1 | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | - | - | 1 | - | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | - | - | 1 | - | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | - | - | 3 | 2 | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 | - | - | 6 | 5 | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | - | - | 1 | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | - | - | 1 | - | - | - |

Таблица 10

| Объекты строительства | Код | Изделия тепло- и звукоизоляционные |  |  |  |  |  |  | Плиты |  | Штукатурка сухая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из стекловолокна и стекловаты, м3 |  |  |  | из минеральной ваты, м3 |  | полуцилиндры асбестоцементные, тыс. м2 | фибролитовые и арболитовые, м3 |  | гипсовая (листы гипсовые обшивочные), м2 |
|  |  | всего |  | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  | всего | в том числе на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов |  |  |  |  |
| # Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | - |  | - |  | 15 15 | 14 14 | - | 10 10 |  | 90 93 |
| _________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 58 |  |
| искусственные сооружения | 69030 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 42 |  |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | - |  | - | 22 | 18 | - | 40 | 801 |  |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |  | -- |  | - | 12 | 12 | 0,2 | 8 | 42 |  |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | 3 |  | 3 | 8 | 8 | - | 12 12 | 90 98 |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 43 |  |
| искусственные сооружения | 69130 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 42 |  |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 49 |  |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | - |  | - | 10 | 10 | - | 59 | 926 |  |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 |  | - |  | - | 11 | - | - | 8 8 | 42 42 |  |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | 7 |  | 7 | 12 | 12 | - | 49 | 152 |  |
| Вокзалы | 69210 |  | - |  | - | 62 | 56 | - | 410 | 87 |  |
| Развитие станций | 69220 |  | - |  | - | 32 | 32 | - | 8 | 46 |  |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | - |  | - | 5 | 5 | - | 12 | 58 |  |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | - |  | - | 4 | 4 | - | 8 | 54 |  |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | - |  | - | 3 | 3 | - | 8 | 42 |  |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | - |  | - | 1 | - | - | 8 | 142 |  |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | - |  | - | 97 | 28 | 0,2 | 9 | 14 |  |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | - |  | - | 132 | 63 | - | 8 | 11 |  |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | - |  | - | 32 | 6 | - | 13 | 687 |  |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | - |  | - | 205 | 77 | - | 12 | 58 |  |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 |  | - |  | - | 85 | 42 | - | 9 | 14 |  |
| реконструкция | 69400 |  | 8 |  | - | 68 | 67 | - | 8 | 75 |  |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | - |  | - | 88 | 29 | - | 9 | 14 |  |
| реконструкция | 69430 |  | - |  | - | 44 | 44 | - | - | - |  |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | - |  | - | 3 | - | - | 32 | 640 |  |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | - |  | - | 107 | 52 | - | 8 | 172 |  |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | - |  | - | 21 | 21 | - | 8 | 172 |  |
| реконструкция | 74011 |  | - |  | - | 3 | 3 | - | 8 | 172 |  |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | - |  | - | 18 | 2 | - | 8 | 779 |  |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | - |  | - | 325 | 129 | - | 8 | 172 |  |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | - |  | - | 212 | 61 | - | 8 | 14 |  |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | - |  | - | 89 | 76 | - | 8 | 14 |  |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | - |  | - | 132 | 44 | - | 8 | 14 |  |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |  | - |  | - | 320 | 252 | - | 9 | 14 |  |
| ## Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | - |  | - | - | - | - | 5 | - |  |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 3 |  | 3 | 95 | 55 | 0,3 | 9 | 57 |  |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | - |  | - | 8 | - | - | - | 14 |  |
| Берегоукрепление | 71260 |  | - |  | - | 8 | - | - | - | 14 |  |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 |  | - |  | - | 8 | - | - | - | 14 |  |
| " металлического шпунта | 71002 |  | - |  | - | 8 | - | - | - | 14 |  |
| " массивовой кладки | 71003 |  | - |  | - | 8 | - | - | - | 14 |  |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | - |  | - | 8 | - | - | - | 14 |  |
| Склады закрытые | 71004 |  | - |  | - | 51 | 37 | 0,2 | - | 710 |  |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 11 |  | 11 | 50 | 50 | 0,2 | 7 | 195 |  |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | 7 |  | 7 | 15 | 15 | - | 8 | 14 |  |
| реконструкция | 72641 |  | 2 |  | 1 | 336 | 61 | - | 8 | 14 |  |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | - |  | - | 27 | 25 | - | 8 | 14 |  |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | - |  | - | 61 | 36 | - | 8 | 14 |  |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | - |  | - | 86 | 35 | - | 5 | 2132 |  |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | - |  | - | 17 | 5 | - | 10 | 42 |  |
| реконструкция | 72551 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | - |  |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | - |  | - | 8 | 3 | - | 8 | 75 |  |
| реконструкция | 72561 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | - |  |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 42 |  |
| реконструкция | 72571 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 42 |  |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | - |  |
| реконструкция | 72581 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 42 |  |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | - |  | - | 16 | - | - | 8 | 42 |  |
| реконструкция | 72591 |  | - |  | - | - | - | - | 8 | 42 |  |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | - |  | - | 13 | 13 | - | 8 | 42 |  |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | - |  | - | 12 | 10 | - | 8 | 7 |  |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Метрополитены - комплексы | 73500 |  | - |  | - | 5 | 5 | - | 8 | 65 |  |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | - |  | - | 6 | 6 | - | 8 | 65 |  |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | - |  | - | 3 | 3 | - | 8 | 65 |  |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | - |  | - | 1 | 1 | - | 8 | 65 |  |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | - |  | - | 2 | 2 | - | 8 | 65 |  |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | - |  | - | 2 | 2 | - | 8 | 65 |  |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | - |  | - | 5 | 5 | - | 8 | 65 |  |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | - |  | - | 2 | 2 | - | 8 | 65 |  |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | - |  | - | 3 | 3 | - | 8 | 65 |  |

Таблица 11

| Объекты строительства | Код |  | Кирпич строительный, тыс. шт. | Камень бутовый, м3 | Щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных смесей, м3 |  | Заполнители пористые, м3 | Песок строительный природный, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 |  | 90 93 | 4866 5292 | 10280 10910 |  | - | 1899 1963 |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69020 | 67 | 8667 |  | 15326 | - | 590 |
| искусственные сооружения |  | 69030 | 29 | 1122 |  | 4444 | - | 2732 |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69040 | 500 | 184 |  | 15980 | - | 13278 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69050 | 227 | 136 |  | 2525 | - | 4027 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |  | 69080 69090 | 143 169 | 298 358 |  | 11272 12628 | - | 7119 8176 |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69120 | 45 | 294 |  | 18482 | - | 9631 |
| искусственные сооружения |  | 69130 | 29 | 913 |  | 6005 | - | 10763 |
| устройства связи и СЦБ |  | 69140 | 85 | 57 |  | 351 | - | 480 |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69160 | 860 | 367 |  | 5139 | - | 4843 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |  | 69180 69190 | 152 586 | 61 395 |  | 3025 2812 | - | 1687 4094 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69200 | 259 | 144 |  | 4188 | - | 5043 |
| Вокзалы |  | 69210 | 1010 | 15 |  | 3330 | - | 4793 |
| Развитие станций |  | 69220 | 490 | 213 |  | 2103 | - | 3397 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация |  | 69230 | 653 | 129 |  | 2042 | - | 2065 |
| Электрификация действующих железных дорог |  | 69240 | 191 | 55 |  | 3096 | - | 1799 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением |  | 69250 | 29 | 6215 |  | 3373 | - | 2233 |
| Тоннель железнодорожный |  | 69260 | 63 | 55 |  | 6504 | - | 4511 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов |  | 69270 | 184 | 29 |  | 8439 | - | 3934 |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69280 | 393 | 88 |  | 6303 | - | 5934 |
| реконструкция технических сортировочных средств |  | 69290 | 445 | 57 |  | 4783 | 220 | 4513 |
| Промывочно-пропарочные станции |  | 69310 | 567 | 2451 |  | 7025 | - | 85044 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69390 | 490 | 173 |  | 5134 | - | 3730 |
| реконструкция |  | 69400 | 583 | 16 |  | 3869 | 716 | 3607 |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69420 | 364 | 166 |  | 5557 | - | 3840 |
| реконструкция |  | 69430 | 1040 | 29 |  | 3960 | 708 | 6813 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта |  | 69600 | 400 | 147 |  | 12700 | - | 10600 |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс |  | 74001 | 326 | 43 |  | 8352 | - | 14238 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 74010 | 17 | 37 |  | 17000 | - | 12000 |
| реконструкция |  | 74011 | 17 | 37 |  | 17266 | - | 12286 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование |  | 74031 | 463 | 37 |  | 2070 | - | 2259 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок |  | 74040 | 359 | 16 |  | 4910 | - | 4815 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов |  | 74060 | 908 | 16 |  | 6930 | - | 8248 |
| Авиаремонтные заводы |  | 74090 | 270 | 20 |  | 5400 | - | 6022 |
| Объекты авиатопливообеспечения |  | 74080 | 491 | 16 |  | 6366 | - | 9431 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) |  | 74070 | 492 | 47 |  | 8316 | - | 7075 |
| ## Аэродромы сельской авиации |  | 74100 | 120 | 737 |  | 31525 | - | 24800 |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс |  | 71070 | 151 | 15939 |  | 9852 | - | 12291 |
| Оградительные сооружения (молы) |  | 71250 | 13 | 17874 |  | 17986 | - | 13247 |
| Берегоукрепление |  | 71260 | 13 | 9102 |  | 10638 | - | 55915 |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона |  | 71001 | 13 | 13537 |  | 6651 | - | 24080 |
| " металлического шпунта |  | 71002 | 13 | 9570 |  | 6071 | - | 20997 |
| " массивовой кладки |  | 71003 | 13 | 31381 |  | 13154 | - | 5860 |
| Образование территории и дноуглубительные работы |  | 71230 | 13 | 33 |  | 336 | - | 5007 |
| Склады закрытые |  | 71004 | 393 | 15 |  | 8178 | - | 37680 |
| Реконструкция судоремонтных заводов |  | 71300 | 180 | 1900 |  | 6037 | - | 5155 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72640 | 358 | 15 |  | 5285 | - | 5812 |
| реконструкция |  | 72641 | 428 | 16 |  | 3970 | 554 | 3526 |
| Таксомоторные парки |  | 72020 | 630 | 15 |  | 3900 | - | 4179 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей |  | 72035 | 444 | 15 |  | 6015 | - | 2292 |
| Гаражи и автобазы |  | 72001 | 585 | 13 |  | 8143 | - | 5847 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72550 | 48 | 756 |  | 9802 | - | 22526 |
| реконструкция |  | 72551 | 38 | 56 |  | 12447 | - | 8360 |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72560 | 57 | 345 |  | 25653 | - | 5850 |
| реконструкция |  | 72561 | 29 | 69 |  | 9593 | - | 3484 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72570 | 33 | 228 |  | 15472 | - | 20770 |
| реконструкция |  | 72571 | 29 | 115 |  | 19639 | - | 7193 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72580 | 29 | 1160 |  | 14240 | - | 10200 |
| реконструкция |  | 72581 | 30 | 92 |  | 26886 | - | 9871 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72590 | 74 | 2087 |  | 15547 | - | 4135 |
| реконструкция |  | 72591 | 34 | 235 |  | 5265 | - | 2940 |
| Мосты и путепроводы железобетонные |  | 72600 | 29 | 52 |  | 4523 | - | 13350 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта |  | 72998 | 240 | 59 |  | 10000 | - | 6250 |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Метрополитены - комплексы |  | 73500 | 15 | 39 |  | 2677 | - | 6444 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ |  | 73550 | 36 | 69 |  | 3549 | - | 6238 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73580 | 13 | 165 |  | 1709 | - | 2355 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73581 | 15 | 28 |  | 1910 | - | 3542 |
| колонного типа с чугунной обделкой |  | 73582 | 12 | 21 |  | 1562 | - | 2861 |
| пилонного типа с чугунной обделкой |  | 73583 | 12 | 22 |  | 1626 | - | 3072 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ |  | 73650 | 6 | 11 |  | 3008 | - | 10788 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой |  | 73651 | 6 | 13 |  | 2411 | - | 4762 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой |  | 73652 | 6 | 9 |  | 1103 | - | 1092 |

Таблица 12

| Объекты строительства | Код |  | Известь, т |  |  | Блоки в сборе, м2 |  |  | Доски для чистых полов, м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительная |  | технологическая для производства силикатобетонных изделий | дверные | оконные |  |  |  |  |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 |  | 18 18 |  | - | 82 72 | 82 72 |  | 4 4 |  |  |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69020 |  | 14 | - | 67 |  | 50 |  | 4 |  |
| искусственные сооружения |  | 69030 |  | 8 | - | 16 |  | 18 |  | 4 |  |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69040 |  | 102 | - | 486 |  | 588 |  | 4 |  |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69050 |  | 31 | - | 88 |  | 60 |  | 4 |  |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |  | 69080 69090 |  | 22 22 | - | 80 58 |  | 97 67 |  | 6,6 7 |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69120 |  | 10 | - | 25 |  | 26 |  |  | 4 |
| искусственные сооружения |  | 69130 |  | 8 | - | 16 |  | 18 |  |  | 4 |
| устройства связи и СЦБ |  | 69140 |  | 10 | - | 16 |  | 18 |  |  | 4 |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69160 |  | 172 | - | 685 |  | 811 |  |  | 66 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |  | 69180 69190 |  | 25 65 | - | 178 86 |  | 234 130 |  |  | 4 4 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69200 |  | 45 | - | 101 |  | 124 |  |  | 4 |
| Вокзалы |  | 69210 |  | 86 | - | 344 |  | 336 |  |  | 2 |
| Развитие станций |  | 69220 |  | 54 | - | 388 |  | 180 |  |  | 4 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация |  | 69230 |  | 84 | - | 307 |  | 295 |  |  | 35 |
| Электрификация действующих железных дорог |  | 69240 |  | 39 | - | 118 |  | 270 |  |  | 5 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением |  | 69250 |  | 8 | - | 16 |  | 18 |  |  | 4 |
| Тоннель железнодорожный |  | 69260 |  | 11 | - | 43 |  | 36 |  |  | 4 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов |  | 69270 |  | 92 | - | 154 |  | 824 |  |  | 4 |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69280 |  | 62 | - | 122 |  | 181 |  |  | 2 |
| реконструкция технических сортировочных средств |  | 69290 |  | 56 | - | 164 |  | 232 |  |  | 13 |
| Промывочно-пропарочные станции |  | 69310 |  | 75 | - | 229 |  | 558 |  |  | 2 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69390 |  | 26 | - | 247 |  | 808 |  |  | 10 |
| реконструкция |  | 69400 |  | 76 | - | 222 |  | 701 |  |  | 5 |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69420 |  | 8 | - | 217 |  | 588 |  |  | 10 |
| реконструкция |  | 69430 |  | 92 | - | 188 |  | 554 |  |  | 6 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта |  | 69600 |  | 80 | - | 380 |  | 470 |  |  | 2 |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс |  | 74001 |  | 40 | - | 202 |  | 171 |  |  | 2 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 74010 |  | 2 | - | 19 |  | 21 |  |  | - |
| реконструкция |  | 74011 |  | 2 | - | 19 |  | 21 |  |  | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование |  | 74031 |  | 34 | - | 146 |  | 105 |  |  | 12 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок |  | 74040 |  | 72 | - | 405 |  | 51 |  |  | 4 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов |  | 74060 |  | 157 | - | 588 |  | 1067 |  |  | 2 |
| Авиаремонтные заводы |  | 74090 |  | 302 | - | 163 |  | 34 |  |  | 2 |
| Объекты авиатопливообеспечения |  | 74080 |  | 48 | - | 236 |  | 169 |  |  | 2 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) |  | 74070 |  | 54 | - | 189 |  | 253 |  |  | 3 |
| ## Аэродромы сельской авиации |  | 74100 |  | 37 | - | 6 |  | 10 |  |  | 1 |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс |  | 71070 |  | 24 | - | 87 |  | 119 |  |  | 4 |
| Оградительные сооружения (молы) |  | 71250 |  | 8 | - | 11 |  | 14 |  |  | 2 |
| Берегоукрепление |  | 71260 |  | 8 | - | 11 |  | 14 |  |  | 2 |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона |  | 71001 |  | 8 | - | 11 |  | 14 |  |  | 2 |
| " металлического шпунта |  | 71002 |  | 8 | - | 11 |  | 14 |  |  | 2 |
| " массивовой кладки |  | 71003 |  | 8 | - | 11 |  | 14 |  |  | 2 |
| Образование территории и дноуглубительные работы |  | 71230 |  | 8 | - | 11 |  | 14 |  |  | 2 |
| Склады закрытые |  | 71004 |  | 36 | - | 47 |  | 38 |  |  | 9 |
| Реконструкция судоремонтных заводов |  | 71300 |  | 25 | - | 102 |  | 109 |  |  | 2 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72640 |  | 62 | - | 251 |  | 232 |  |  | 2 |
| реконструкция |  | 72641 |  | 39 | - | 213 |  | 253 |  |  | 2 |
| Таксомоторные парки |  | 72020 |  | 107 | - | 279 |  | 271 |  |  | 2 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей |  | 72035 |  | 58 | - | 207 |  | 177 |  |  | 2 |
| Гаражи и автобазы |  | 72001 |  | 46 | - | 238 |  | 588 |  |  | 1 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72550 |  | 77 | - | 41 |  | 64 |  |  | 6 |
| реконструкция |  | 72551 |  | 9 | - | 16 |  | 18 |  |  | 4 |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72560 |  | 17 | - | 45 |  | 45 |  |  | 7 |
| реконструкция |  | 72561 |  | 8 | - | 17 |  | 18 |  |  | 4 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72570 |  | 8 | - | 16 |  | 18 |  |  | 4 |
| реконструкция |  | 72571 |  | 10 | - | 19 |  | 20 |  |  | 4 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72580 |  | 8 | - | 14 |  | 16 |  |  | 5 |
| реконструкция |  | 72581 |  | 11 | - | 20 |  | 19 |  |  | 4 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72590 |  | 8 | - | 45 |  | 34 |  |  | 8 |
| реконструкция |  | 72591 |  | 8 | - | 17 |  | 18 |  |  | 4 |
| Мосты и путепроводы железобетонные |  | 72600 |  | 8 | - | 16 |  | 18 |  |  | 4 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта |  | 72998 |  | 33 | - | 110 |  | 96 |  |  | 3 |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Метрополитены - комплексы |  | 73500 |  | 12 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ |  | 73550 |  | 13 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73580 |  | 21 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73581 |  | 26 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| колонного типа с чугунной обделкой |  | 73582 |  | 20 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| пилонного типа с чугунной обделкой |  | 73583 |  | 21 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ |  | 73650 |  | 10 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой |  | 73651 |  | 8 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой |  | 73652 |  | 7 | - | 22 |  | 25 |  |  | 2 |

Таблица 13

| Объекты строительства | Код | Санитарно-технические изделия, шт. |  |  |  |  |  |  |  | Радиаторы и | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ванны | мойки | умывальники |  | раковины | унитазы | писсуары |  | конвекторы отопительные, экм | ребристы отопительные, м2 |
| # Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | - | 1 1 | 3 2 |  | 1 1 | 2 1,2 | 1 0,4 |  | 61 12 | 38 7 |
| __________________ *Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | - | 1 |  | 1 | 1 | 2 | - | 38 |  | 4 |
| искусственные сооружения | 69030 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | - | - |  | 31 | 13 | 16 | 3 | 383 |  | 68 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | - | - |  | - | 3 | 1 | - | 38 |  | 4 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 | - | - |  | 3,2 1 | 1 1 | 2,6 1 | 1,4 1 | 133 37 |  | 69 5 |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| искусственные сооружения | 69130 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | - | - |  | 29 | 16 | 16 | 4 | 329 |  | 33 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 | - | - |  | 12 - | - | 9 - | 7 - | 517 24 |  | 327 4 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | - | - |  | 2 | 8 | 5 | - | 68 |  | 17 |
| Вокзалы | 69210 | - | - |  | 40 | 8 | 22 | 7 | 258 |  | 6 |
| Развитие станций | 69220 | - | - |  | 2 | 3 | 3 | 1 | 48 |  | 7 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | - | - |  | 21 | 10 | 15 | 3 | 63 |  | 6 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | - | - |  | 11 | 3 | 6 | 5 | 228 |  | 90 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | 35 |  | 4 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | - | 3 |  | 19 | 7 | 5 | 4 | 175 |  | 522 |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 | - | - |  | 6 | 7 | 5 | 2 | 379 |  | 6 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | - | 1 |  | 6 | 2 | 5 | 1 | 143 |  | 121 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | - | 1 |  | 13 | 5 | 7 | 3 | 553 |  | 25 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 | - | - |  | 20 | 7 | 5 | 4 | 70 |  | 260 |
| реконструкция | 69400 | - | 1 |  | 38 | 3 | 15 | 8 | 274 |  | 441 |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 | - | - |  | 18 | 7 | 5 | 2 | 80 |  | 180 |
| реконструкция | 69430 | - | - |  | 9 | 4 | 7 | 7 | 131 |  | 1040 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | - | - |  | - | 5 | 5 | - | 300 |  | 55 |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 | - | 1 |  | 13 | 5 | 10 | 3 | 118 |  | 56 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 | - | - |  | 1 | 1 | 2 | - | 4 |  | 4 |
| реконструкция | 74011 | - | - |  | 1 | 1 | 2 | - | 4 |  | 4 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | - | - |  | 1 | 1 | 2 | - | 4 |  | 4 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | - | 1 |  | 38 | 10 | 30 | 10 | 483 |  | 31 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | - | - |  | 32 | 15 | 22 | 6 | 896 |  | 31 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | - | - |  | 19 | 4 | 9 | 5 | 118 |  | 11 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | - | - |  | 13 | 8 | 6 | 2 | 84 |  | 90 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | - | 2 |  | 8 | 10 | 10 | 4 | 160 |  | 196 |
| ## Аэродромы сельской авиации | 74100 | - | - |  | 1 | 1 | 2 | - | 4 |  | 4 |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 | - | 1 |  | 7 | 3 | 5 | 3 | 107 |  | 50 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 6 |
| Берегоукрепление | 71260 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 6 |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 6 |
| " металлического шпунта | 71002 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 6 |
| " массивовой кладки | 71003 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 6 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 6 |
| Склады закрытые | 71004 | - | - |  | 5 | 2 | 6 | 4 | 94 |  | 6 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | - | 1 |  | 2 | 3 | 6 | 4 | 123 |  | 83 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 | - | - |  | 26 | 5 | 17 | 6 | 182 |  | 6 |
| реконструкция | 72641 | - | 1 |  | 19 | 2 | 9 | 7 | 228 |  | 371 |
| Таксомоторные парки | 72020 | - | - |  | 28 | 3 | 15 | 5 | 258 |  | 566 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | - | - |  | 18 | 3 | 8 | 4 | 124 |  | 6 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | - | - |  | 18 | 5 | 9 | 5 | 259 |  | 210 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 | - | - |  | 2 | 2 | 2 | - | 41 |  | 19 |
| реконструкция | 72551 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 | - | - |  | 2 | 1 | 2 | - | 39 |  | 17 |
| реконструкция | 72561 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| реконструкция | 72571 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| реконструкция | 72581 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 | - | - |  | - | 2 | 2 | - | 30 |  | 4 |
| реконструкция | 72591 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | - | - |  | - | - | - | - | 24 |  | 4 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | - | - |  | 9 | 1 | 4 | 2 | 73 |  | 5 |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Метрополитены - комплексы | 73500 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 3 |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 3 |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 3 |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 3 |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 3 |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | 10 |  | 3 |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 | - | - |  | - | - | - | - | 10 |  | 3 |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 | - | - |  | - | - | - | - | 10 |  | 3 |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 | - | - |  | - | - | - | - | 10 |  | 3 |

Таблица 14

| Объекты строительства |  | Код |  | Трубы стальные, тм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | нефтепроводные бесшовные | катаные (общего назначения) | тянутые (общего назначения) | сварные водо-газопроводные (газовые) | тонкостенные электросварные углеродистые диаметром до 114 мм |  | нефтепроводные электросварные диаметром от 114 до 480 мм (включ.) | сварные больших диаметров (св. 480 мм) | обсадные |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс |  | 69001* 69010 |  | 9 1840 9 1766 |  | - | - | - | 8 1830 8 1756 | - |  | - | - | 1 10 1 10 |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | 7 1504 |  | - |  | - | - | 7 1504 |  | - | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | 19 5058 |  | - |  | - | - | 17 4507 |  | 2 551 | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |  | 60 7227 |  | - |  | - | - | 37 6860 |  | - | - | - | 23 367 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | 18 3080 18 3080 |  | - |  | - | - | 18 3080 18 3080 |  | - | - | - | - |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | 86 12040 |  | - |  | - | - | 86 12040 |  | - | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | 16 5406 |  | - |  | - | - | 16 5406 |  | - | - | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 |  | 9 2176 6 1370 |  | - |  | - | - | 9 2176 6 1370 |  | - | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | 53 6748 |  | - |  | - | - | 53 6748 |  | - | - | - | - |
| Вокзалы | 69210 |  | 34 9310 |  | - |  | 3 174 | - | 17 4216 |  | 7 4226 | 7 694 | - | - |
| Развитие станций | 69220 |  | 10 2370 |  | - |  | - | - | 8 1996 |  | - | 2 374 | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | 12 2376 |  | - |  | - | - | 9 2342 |  | - | 3 34 | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | 13 3518 |  | - |  | - | - | 12 3444 |  | - | 1 74 | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | 27 1853 |  | - |  | - | - | 6 1490 |  | - | 21 363 | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | 29 5228 |  | - |  | 5 352 | - | 9 2769 |  | 2 394 | 13 1713 | - | - |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | 83 6889 |  | - |  | 3 126 | - | 35 3160 |  | 1 252 | 43 3343 | 1 8 | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | 25,3 6111 |  | - |  | - | 0,3 52 | 16 3936 |  | 7 1868 | 2 255 | - | - |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | 87 9752 |  | - |  | 15 2069 | 1 344 | 28 2653 |  | 15 2747 | 12 1323 | 16 616 | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  | 41 8930 |  | - |  | 7 675 | 2 400 | 18 5900 |  | 2 770 | 12 1185 | - | - |
| реконструкция | 69400 |  | 58 13288 |  | 1 28 |  | - | - | 22 5693 |  | 18 6240 | 17 1327 | - | - |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | 31 7145 |  | - |  | 8 790 | 1 175 | 17 5550 |  | 1 360 | 4 270 | - | - |
| реконструкция | 69430 |  | 47,5 10987 |  | - |  | 2 203 | 0,5 82 | 18 5059 |  | 12 5595 | 15 2048 | - | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | 15 4046 |  | - |  | - | - | 14 3606 |  | 1 440 | - | - | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | 42,74 6244 |  | - |  | 6,24 226 | 0,1 29 | 11,44 3175 |  | 6,24 1714 | 14,56 1050 | 1,04 19 | 3,12 31 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 74011 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | 18,72 2293 |  | - |  | - | - | 7,28 1577 |  | 2,08 606 | 1,04 66 | 8,32 44 | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | 60,32 7630 |  | - |  | 9,36 275 | - | 17,68 4688 |  | 5,2 1229 | 27,04 1432 | 1,04 6 | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | 57,2 7790 |  | - |  | 18,72 1337 | - | 7,28 1763 |  | - | 31,20 4690 | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | 46,8 9826 |  | - |  | 4,16 182 | 1,04 561 | 8,32 2727 |  | 5,2 3172 | 28,08 3184 | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | 82,16 11916 |  | - |  | 9,36 223 | - | 11,44 3687 |  | 37,44 6984 | 23,92 1022 | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |  | 47,01 6940 |  | - |  | 11,44 337 | 0,21 141 | 11,44 3079 |  | 7,28 2490 | 16,64 893 | - | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | - |  | - |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 23 2804 |  | - |  | 1 74 | - | 5 1410 |  | 2 879 | 12 430 | 3 11 | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | 2 600 |  | - |  | - | - | 2 600 |  | - | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 |  | 2 600 |  | - |  | - | - | 2 600 |  | - | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 |  | 2 600 |  | - |  | - | - | 2 600 |  | - | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 |  | 2 600 |  | - |  | - | - | 2 600 |  | - | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 |  | 2 600 |  | - |  | - | - | 2 600 |  | - | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | 2 600 |  | - |  | - | - | 2 600 |  | - | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 |  | 9 2885 |  | - |  | - | - | 3 1196 |  | 3 1014 | 3 675 | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 44 4086 |  | 1 31 |  | 3 130 | - | 6 950 |  | 7 2027 | 24 941 | 3 7 | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | 39 6829 |  | - |  | - | - | 16 3750 |  | 22 2873 | 1 206 | - | - |
| реконструкция | 72641 |  | 48 11761 |  | 1 124 |  | - | - | 15 5223 |  | 13 5190 | 19 1224 | - | - |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | 37 5502 |  | - |  | - | - | 16 4271 |  | 4 771 | 17 460 | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | 25 6125 |  | - |  | 1 98 | - | 15 3915 |  | 3 1326 | 6 786 | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | 33 7471 |  | - |  | 3 214 | - | 15 4600 |  | 7 1840 | 8 817 | - | - |
| Автомобильные дороги – комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | 7 1570 |  | - |  | - | - | 7 1570 |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72551 |  | 6 2018 |  | - |  | - | - | 6 2018 |  | - | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | 7 1545 |  | - |  | - | - | 7 1545 |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72561 |  | 6 2018 |  | - |  | - | - | 6 2018 |  | - | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72571 |  | 6 2018 |  | - |  | - | - | 6 2018 |  | - | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72581 |  | 6 2018 |  | - |  | - | - | 6 2018 |  | - | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| реконструкция | 72591 |  | 6 2018 |  | - |  | - | - | 6 2018 |  | - | - | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | 6 1370 |  | - |  | - | - | 6 1370 |  | - | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | 17 4077 |  | - |  | 1 94 | - | 9 2555 |  | 3 950 | 4 478 | - | - |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены - комплексы | 73500 |  | 53 6226 |  | - |  | 9 836 | - | 2 749 |  | 12 4204 | 13 314 | 17 123 | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | 48 7324 |  | - |  | 9 809 | - | 3 1011 |  | 15 5158 | 11 256 | 10 90 | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | 31 6225 |  | - |  | 6 592 | - | 2 744 |  | 12 4728 | 6 129 | 5 32 | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | 35 6903 |  | - |  | 7 651 | - | 3 788 |  | 12 5253 | 7 168 | 6 43 | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | 29 6064 |  | - |  | 6 578 | - | 2 734 |  | 12 4601 | 5 120 | 4 31 | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | 30 6203 |  | - |  | 6 590 | - | 2 743 |  | 12 4709 | 5 128 | 5 33 | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | 72 6039 |  | - |  | 11 966 | - | 2 631 |  | 10 3749 | 22 505 | 27 188 | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | 53 5508 |  | - |  | 10 893 | - | 2 642 |  | 10 3562 | 11 269 | 20 142 | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | 41 5017 |  | - |  | 8 732 | - | 2 628 |  | 10 3379 | 8 182 | 13 96 | - |

Таблица 15

| Объекты строительства | Код | Трубы чугунные, т |  |  |  |  |  | Трубы железобетонные, напорные, м3м | Трубы и муфты асбестоцементные, м условных труб |  | Трубы и детали трубопроводов из термопластов, тм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | напорные водопроводные |  |  |  | канализационные и |  |  | напорные | безнапорнеые | полиолефи | поливинил |
|  |  | всего |  | в том числе диаметром 500 мм и более |  | фасонные части к ним |  |  |  |  | новые | хлоридные |
| Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 | 5 5 |  | - |  | 3 3 |  | - | - | 18 19 | - | - |
| __________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 |  | 1 |  | - |  | 1 | - | - | 16 | - | - |
| искусственные сооружения | 69030 |  | - |  | - |  | - | - | - | 10 | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 |  | 3 |  | - |  | 4 | - | - | 29 | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 |  | 152 |  | - |  | 80 | - | - | 13 | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 |  | 10 10 |  | - |  | 10 10 | - | 4 4 | 215 215 | - | - |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 |  | - |  | - |  |  | - | - | 10 | - | - |
| искусственные сооружения | 69130 |  | - |  | - |  |  | - | - | 10 | - | - |
| устройства связи и СЦБ | 69140 |  | - |  | - |  |  | - | - | 360 | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 |  | 11 |  | - |  | 6 | - | - | 3495 | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 |  | 1 - |  | - |  | 1 - | - | - | 48 10 | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 |  | 174 |  | - |  | 184 | - | - | 94 | - | - |
| Вокзалы | 69210 |  | 7 |  | - |  | 7 | - | 92 | 279 | - | - |
| Развитие станций | 69220 |  | 2 |  | 2 |  | 2 | - | - | 781 | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 |  | 3 |  | - |  | 7 | - | 17 | 330 | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 |  | 15 |  | - |  | 6 | - | 11 | 265 | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 |  | - |  | - |  | - | - | - | 10 | - | - |
| Тоннель железнодорожный | 69260 |  | 11 |  | - |  | 1 | - | - | 10 | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 |  | 78 |  | 78 |  | 8 | - | - | 904 |  | - |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69280 |  | 107 |  | 107 |  | 127 | - | - | 80 | - | - |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 |  | 11 |  | - |  | 2 | - | 15 | 1100 | - | 0,02 64 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 |  | 30 |  | 30 |  | 1 | - | - | 239 | - | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69390 |  | 20 |  | - |  | 2 | - | 555 | 600 | - | - |
| реконструкция | 69400 |  | 16 |  | - |  | 34 | - | 37 | 250 | 0,03 39 | - |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 69420 |  | 14 |  | - |  | 2 | - | 400 | 540 | - | - |
| реконструкция | 69430 |  | 18 |  | - |  | 3 | - | 1 | 278 | - | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 |  | 3 |  | - |  | 3 | - | - | 23 | - | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 |  | 22 |  | - |  | 7 | 26 133 | 2421 | 1830 | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 74010 |  | - |  | - |  | - | 4,2 83 | 3966 | 34 | - | - |
| реконструкция | 74011 |  | 1,3 |  | - |  | - | - | 66 | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 |  | 1 |  | - |  | - | - | 10772 | 671 | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 |  | 45 |  | - |  | 1 | - | 179 | 159 | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 |  | 44 |  | - |  | 22 | - | 103 | 138 | - | - |
| Авиаремонтные заводы | 74090 |  | 8 |  | - |  | 3 | - | 526 | 200 | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 |  | 44 |  | - |  | 14 | - | 866 | 138 | 11 | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 |  | 22 |  | - |  | 7 | - | 51 | 79 | - | - |
| Аэродромы сельской авиации | 74100 |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс | 71070 |  | 28 |  | - |  | 1 | - | 4 | 1188 | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - |
| Берегоукрепление | 71260 |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона | 71001 |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - |
| " металлического шпунта | 71002 |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - |
| " массивовой кладки | 71003 |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 |  | - |  | - |  | - | - | 1 | - | - | - |
| Склады закрытые | 71004 |  | - |  | - |  | 1 | - | 1 | 18 | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 |  | 10 |  | - |  | 7 | - | 220 | 94 | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72640 |  | 2 |  | - |  | 2 | - | 68 | - | - | - |
| реконструкция | 72641 |  | 7 |  | - |  | 13 | 0,1 2 | 1 | 295 | 0,02 14 | 0,1 2 |
| Таксомоторные парки | 72020 |  | 11 |  | - |  | 7 | 7 65 | 1 | - | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 |  | 13 |  | - |  | 9 | - | - | - | - | - |
| Гаражи и автобазы | 72001 |  | 20 |  | - |  | 11 | - | 136 | - | - | - |
| Автомобильные дороги – комплекс: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72550 |  | 1 |  | - |  | 1 | - | 1 | 85 | - | - |
| реконструкция | 72551 |  | - |  | - |  | - | - | - | 10 | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72560 |  | 1 |  | - |  | 1 | - | - | 32 | - | - |
| реконструкция | 72561 |  | - |  | - |  | - | - | - | 10 | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72570 |  | 1 |  | - |  | - | - | - | 182 | - | - |
| реконструкция | 72571 |  | - |  | - |  | - | - | - | 10 | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72580 |  | - |  | - |  | - | - | - | 160 | - | - |
| реконструкция | 72581 |  | - |  | - |  | - | - | - | 61 | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | 72590 |  | - |  | - |  | - | - | - | 150 | - | - |
| реконструкция | 72591 |  | - |  | - |  | - | - | - | 21 | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 |  | - |  | - |  | - | - | - | 295 | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 |  | 10 |  | - |  | 6 | - | 41 | - | - | - |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метрополитены - комплексы | 73500 |  | 1 |  | - |  | 3 | - | 4 | - | - | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ | 73550 |  | 2 |  | - |  | 3 | - | 1 | - | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73580 |  | 1 |  | - |  | 2 | - | 9 | - | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой | 73581 |  | 1 |  | - |  | 2 | - | 11 | - | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой | 73582 |  | 1 |  | - |  | 2 | - | 8 | - | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой | 73583 |  | 1 |  | - |  | 2 | - | 9 | - | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ | 73650 |  | 1 |  | - |  | 4 | - | 1 | - | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой | 73651 |  | 1 |  | - |  | 2 | - | 8 | - | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой | 73652 |  | 1 |  | - |  | 1 | - | 5 | - | - | - |

Таблица 16

| Объекты | Код |  | Трубы керамические |  |  | Трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | канализационные, м условного диаметра |  | дренажные, тыс. шт. | стеклянные и фасонные части к ним, м условного диаметра |
| # Железнодорожный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001* 69010 |  | 32 32 |  | - | - |
| _________________ * Над чертой приведены нормы расхода при электровозной, под чертой - при тепловозной тяге. |  |  |  |  |  |  |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69020 |  | - | - | - |
| искусственные сооружения |  | 69030 |  | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69040 |  | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69050 |  | 1315 | - | - |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс |  | 69080 69090 |  | 30 30 | - | - |
| Из него: |  |  |  |  |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути |  | 69120 |  | - | - | - |
| искусственные сооружения |  | 69130 |  | - | - | - |
| устройства связи и СЦБ |  | 69140 |  | - | - | - |
| здания и сооружения производственные и служебные |  | 69160 |  | - | - | - |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации |  | 69180 69190 |  | - | - | - |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение |  | 69200 |  | 557 | - | - |
| Вокзалы |  | 69210 |  | 135 | - | - |
| Развитие станций |  | 69220 |  | - | - | - |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация |  | 69230 |  | 14 | - | - |
| Электрификация действующих железных дорог |  | 69240 |  | 11 | - | - |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением |  | 69250 |  | - | - | - |
| Тоннель железнодорожный |  | 69260 |  | - | - | - |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов |  | 69270 |  | 637 | - | - |
| Технические станции обслуживания: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69280 |  | 1 | - | - |
| реконструкция технических сортировочных средств |  | 69290 |  | 48 | - | - |
| Промывочно-пропарочные станции |  | 69310 |  | 1 | - | - |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69390 |  | 72 | - | - |
| реконструкция |  | 69400 |  | 37 | - | - |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 69420 |  | 37 | - | - |
| реконструкция |  | 69430 |  | 229 | - | - |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта |  | 69600 |  | - | - | - |
| # Воздушный транспорт |  |  |  |  |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс |  | 74001 |  | 434 | - | - |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 74010 |  | - | - | - |
| реконструкция |  | 74011 |  | - | - | - |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование |  | 74031 |  | 1003 | - | - |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок |  | 74040 |  | - | - | - |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов |  | 74060 |  | 1003 | - | - |
| Авиаремонтные заводы |  | 74090 |  | 122 | - | - |
| Объекты авиатопливообеспечения |  | 74080 |  | 1147 | - | - |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) |  | 74070 |  | 447 | - | - |
| ## Аэродромы сельской авиации |  | 74100 |  | 185 | - | - |
| # Морской транспорт |  |  |  |  |  |  |
| Морские торговые порты – комплекс |  | 71070 |  | 230 | - | - |
| Оградительные сооружения (молы) |  | 71250 |  | 1 | - | - |
| Берегоукрепление |  | 71260 |  | 1 | - | - |
| Причалы с конструкциями: |  |  |  |  |  |  |
| из железобетона |  | 71001 |  | 1 | - | - |
| " металлического шпунта |  | 71002 |  | 1 | - | - |
| " массивовой кладки |  | 71003 |  | 1 | - | - |
| Образование территории и дноуглубительные работы |  | 71230 |  | 1 | - | - |
| Склады закрытые |  | 71004 |  | 1 | - | - |
| Реконструкция судоремонтных заводов |  | 71300 |  | 678 | - | - |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72640 |  | 303 | - | - |
| реконструкция |  | 72641 |  | 307 | - | - |
| Таксомоторные парки |  | 72020 |  | 155 | - | - |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей |  | 72035 |  | 318 | - | - |
| Гаражи и автобазы |  | 72001 |  | 456 | - | - |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |  |  |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72550 |  | 21 | - | - |
| реконструкция |  | 72551 |  | - | - | - |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |  |  |  | - |
| новое строительство |  | 72560 |  | 14 | - | - |
| реконструкция |  | 72561 |  | - | - | - |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72570 |  | - | - | - |
| реконструкция |  | 72571 |  | - | - | - |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72580 |  | - | - | - |
| реконструкция |  | 72581 |  | - | - | - |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  | 72590 |  | - | - | - |
| реконструкция |  | 72591 |  | 31 | - | - |
| Мосты и путепроводы железобетонные |  | 72600 |  | - | - | - |
| Прочие объекты автомобильного транспорта |  | 72998 |  | 232 | - | - |
| # Метрополитены |  |  |  |  |  |  |
| ## Метрополитены - комплексы |  | 73500 |  | 13 | - | - |
| Из них: |  |  |  |  |  |  |
| станции мелкого заложения с пристанционными сооружениями открытого способа работ |  | 73550 |  | 13 | - | - |
| станции глубокого заложения с пристанционными сооружениями закрытого способа работ: |  |  |  |  |  |  |
| колонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73580 |  | 13 | - | - |
| пилонного типа со сборной железобетонной обделкой |  | 73581 |  | 13 | - | - |
| колонного типа с чугунной обделкой |  | 73582 |  | 13 | - | - |
| пилонного типа с чугунной обделкой |  | 73583 |  | 13 | - | - |
| Перегонные тоннели с притоннельными сооружениями: |  |  |  |  |  |  |
| открытый способ работ |  | 73650 |  | 13 | - | - |
| закрытый способ работ со сборной железобетонной обделкой |  | 73651 |  | 13 | - | - |
| закрытый способ работ с чугунной обделкой |  | 73652 |  | 13 | - | - |

Приложение 1

Обязательное

Коэффициенты к нормам расхода стали и цемента на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ при строительстве в сейсмических районах

| Отрасли народного хозяйства и | Сталь |  |  | Цемент |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| промышленности | Сейсмичность в баллах |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 |
| I. Промышленность | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Электроэнергетика | 1,03 | 1,03 | 1,06 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Нефтеперерабатывающая | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Нефтедобывающая | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1 | 1,01 |
| Газовая | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Угольная | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Торфяная и сланцевая | 1,03 | 1,05 | 1,09 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
| Черная металлургия | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Цветная металлургия | 1,05 | 1,08 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| Химическая и нефтехимическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Машиностроение и металлообработка | 1,09 | 1,13 | 1,23 | 1,03 | 1,04 | 1,07 |
| Лесная промышленность и лесное хозяйство | 1,06 | 1,09 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Целлюлозно-бумажная промышленность и лесохимическая | 1,07 | 1,1 | 1,17 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Промышленность стройматериалов | 1,07 | 1,1 | 1,18 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| Легкая | 1,1 | 1,14 | 1,25 | 1,04 | 1,04 | 1,08 |
| Пищевая | 1,08 | 1,12 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,07 |
| Микробиологическая | 1,06 | 1,1 | 1,16 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |
| II. Сельское хозяйство | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| III. Водохозяйственное строительство и мелиорация | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| IV. Связь | 1,03 | 1,04 | 1,08 | 1,01 | 1,02 | 1,03 |
| V. Транспорт | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| VI. Строительство и промышленность строительных конструкций и деталей | 1,07 | 1,11 | 1,2 | 1,03 | 1,03 | 1,06 |
| VII. Торговля | 1,1 | 1,15 | 1,28 | 1,04 | 1,05 | 1,09 |
| VIII. Материально-техническое снабжение | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,04 |
| IX. Прочие виды деятельности материального производства | 1,06 | 1,09 | 1,15 | 1,03 | 1,03 | 1,05 |

Настоящие коэффициенты применяются к расходу стали и цемента, рассчитанному для объемов строительно-монтажных работ, выполняемых в районах с сейсмичностью 7-9 баллов.

Районы с сейсмичностью 7-9 баллов определяются по списку населенных пунктов СССР, расположенных в сейсмических районах, с указанием принятой для них сейсмичности в баллах прил. 1 СНиП II-7-81.

Приложение 2

Обязательное

Расчет дополнительной потребности в материалах к нормам расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время

При определении средних расчетных норм расхода материалов на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ следует учитывать дополнительную потребность в материалах, вызываемую производством работ в зимнее время, K:

K=ПД365

где П - поправка к нормам расхода материалов  на 1 млн. руб.  сметной стоимости строительно-монтажных работ в связи с производством работ в зимнее время;

Д - средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода, дин;

365 - число дней в году.

Средневзвешенная продолжительность расчетного зимнего периода определяется по удельному весу строительно-монтажных работ, выполняемых в различных районах строительства.

Продолжительность расчетного зимнего периода для различных районов СССР принимается по обязательному приложению 3.

Поправку к нормам расхода основных строительных материалов, связанных с выполнением работ в зимнее время, необходимо устанавливать согласно следующей таблице:

| Материал | Единица измерения | Поправка к нормам на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ |
| --- | --- | --- |
| Сталь класса А-I и марки Ст3 | т | 7 |
| Цемент | " | 130 |
| Пиломатериалы | м3 | 25 |
| Лесоматериалы круглые | " | 8 |
| Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные | тыс. м2 | 3,5 |
| Стекло оконное | м2 | 30 |

Приложение 3

Обязательное

Продолжительность расчетного зимнего периода и расчетная зимняя температура наружного воздуха

| Район, республика, край и область | Продолжительность расчетного зимнего периода, дни | Расчетная зимняя температура наружного воздуха, °С |
| --- | --- | --- |
| ### I. Северо-Западный район |  |  |
| Карельская АССР | 183 | -27 |
| Коми АССР | 203 | -38 |
| Архангельская обл. | 200 | -33 |
| Вологодская " | 166 | -27 |
| Ленинград | 152 | -25 |
| Ленинградская обл. | 152 | -25 |
| Мурманская " | 198 | -28 |
| Новгородская " | 147 | -25 |
| Псковская " | 143 | -23 |
| ### II. Центральный район |  |  |
| Брянская обл. | 137 | -23 |
| Владимирская " | 152 | -27 |
| Ивановская " | 157 | -28 |
| Калининская " | 152 | -25 |
| Калужская " | 147 | -25 |
| Костромская " | 161 | -30 |
| Москва | 152 | -26 |
| Московская обл. | 152 | -26 |
| Орловская " | 142 | -25 |
| Рязанская " | 152 | -27 |
| Смоленская " | 148 | -24 |
| Тульская " | 152 | -26 |
| Ярославская " | 156 | -27 |
| ### III. Волго-Вятский район |  |  |
| Марийская АССР | 162 | -30 |
| Мордовская АССР | 152 | -28 |
| Чувашская АССР | 156 | -29 |
| Горьковская обл. | 156 | -28 |
| Кировская " | 168 | -31 |
| ### IV. Поволжский район |  |  |
| Башкирская АССР | 168 | -32 |
| Калмыцкая АССР | 116 | -22 |
| Татарская АССР | 161 | -30 |
| Астраханская обл. | 121 | -24 |
| Волгоградская " | 131 | -26 |
| Куйбышевская " | 152 | -29 |
| Пензенская " | 152 | -28 |
| Саратовская " | 152 | -28 |
| Ульяновская " | 157 | -29 |
| ### V. Центрально-Черноземный район |  |  |
| Белгородская обл. | 131 | -23 |
| Воронежская " | 137 | -25 |
| Курская " | 142 | -25 |
| Липецкая " | 147 | -26 |
| Тамбовская " | 152 | -27 |
| ### VI. Северо-Кавказский район |  |  |
| Дагестанская АССР | 81 | -15 |
| Кабардино-Балкарская АССР | 81 | -16 |
| Северо-Осетинская АССР | 81 | -17 |
| Чечено-Ингушская АССР | 81 | -16 |
| Краснодарский край | 81 | -16 |
| Ставропольский " | 95 | -18 |
| Ростовская обл. | 115 | -22 |
| ### VII. Уральский район |  |  |
| Удмуртская АССР | 168 | -32 |
| Курганская обл. | 173 | -35 |
| Оренбургская " | 157 | -30 |
| Пермская " | 168 | -32 |
| Свердловская " | 178 | -33 |
| Челябинская " | 178 | -33 |
| ### VIII. Западно-Сибирский район |  |  |
| Алтайский край | 173 | -37 |
| Кемеровская обл. | 178 | -38 |
| Новосибирская " | 188 | -38 |
| Омская " | 188 | -36 |
| Томская обл.: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 193 | -40 |
| севернее 60-й " | 260 | -43 |
| Тюменская обл.: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 213 | -40 |
| севернее 60-й " | 253 | -42 |
| ### IX. Восточно-Сибирский район |  |  |
| Бурятская АССР | 203 | -40 |
| Тувинская АССР | 198 | -50 |
| Красноярский край: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 217 | -43 |
| севернее 60-й " | 245 | -47 |
| Иркутская обл.: |  |  |
| южнее 60-й параллели | 203 | -42 |
| севернее 60-й " | 217 | -50 |
| Читинская обл. | 196 | -39 |
| ### X. Дальневосточный район |  |  |
| Приморский край | 156 | -24 |
| Хабаровский " | 218 | -36 |
| Амурская обл. | 188 | -40 |
| Камчатская " | 243 | -42 |
| Магаданская " | 243 | -43 |
| Сахалинская " | 161 | -25 |
| Якутская АССР | 218 | -51 |
| ### XI. Донецко-Приднепровский район |  |  |
| Ворошиловградская обл. | 121 | -22 |
| Днепропетровская " | 111 | -21 |
| Донецкая " | 108 | -21 |
| Запорожская " | 106 | -20 |
| Кировоградская " | 106 | -21 |
| Полтавская " | 121 | -23 |
| Сумская " | 121 | -23 |
| Харьковская " | 121 | -23 |
| ### XII. Юго-Западный район |  |  |
| Винницкая обл. | 111 | -21 |
| Волынская " | 111 | -20 |
| Житомирская " | 116 | -21 |
| Закарпатская " | 90 | -17 |
| Ивано-Франковская " | 101 | -18 |
| Киев | 121 | -21 |
| Киевская обл. | 121 | -21 |
| Львовская " | 95 | -16 |
| Ровенская " | 121 | -20 |
| Тернопольская " | 111 | -18 |
| Хмельницкая " | 111 | -21 |
| Черкасская " | 116 | -21 |
| Черниговская " | 121 | -22 |
| Черновицкая " | 95 | -17 |
| ### XIII. Южный район |  |  |
| Крымская обл. | 53 | -13 |
| Николаевская " | 90 | -18 |
| Одесская " | 87 | -15 |
| Херсонская " | 86 | -18 |
| ### XIV. Прибалтийский район |  |  |
| Литовская ССР | 111 | -19 |
| Латвийская ССР | 111 | -20 |
| Эстонская ССР | 131 | -21 |
| Калининградская обл. | 100 | -19 |
| ### XV. Закавказский район |  |  |
| Азербаджанская ССР | 68 | -7 |
| Армянская ССР | 110 | -15 |
| Грузинская ССР | 75 | -10 |
| ### XVI. Среднеазиатский район |  |  |
| Киргизская ССР | 120 | -19 |
| Таджикская ССР | 100 | -17 |
| Туркменская ССР | 57 | -12 |
| Узбекская ССР: |  |  |
| Каракалпакская АССР | 90 | -15 |
| Андижанская обл. | 63 | -15 |
| Бухарская " | 75 | -16 |
| Джизакская " | 43 | -16 |
| Кашкадарьинская " | 27 | -12 |
| Наманганская " | 63 | -12 |
| Самаркандская " | 39 | -12 |
| Сурхандарьинская " | 43 | -12 |
| Сырдарьинская " | 43 | -12 |
| Ташкент | 58 | -16 |
| Ташкентская обл. | 58 | -16 |
| Ферганская " | 53 | -15 |
| Хорезмская " | 86 | -17 |
| ### XVII. Казахстанский район |  |  |
| Актюбинская обл. | 141 | -28 |
| Алма-Ата | 126 | -27 |
| Алма-Атинская обл. | 126 | -27 |
| Восточно-Казахстанская " | 166 | -33 |
| Гурьевская " | 126 | -20 |
| Джамбулская " | 121 | -24 |
| Карагандинская " | 156 | -33 |
| Джезгазганская " | 156 | -33 |
| Мангышлакская " | 141 | -28 |
| Тургайская " | 168 | -34 |
| Кзыл-Ординская " | 141 | -25 |
| Кокчетавская " | 168 | -35 |
| Кустанайская " | 168 | -34 |
| Павлодарская " | 173 | -35 |
| Северо-Казахстанская " | 178 | -34 |
| Семипалатинская " | 161 | -33 |
| Талды-Курганская " | 135 | -28 |
| Уральская " | 146 | -27 |
| Целиноградская " | 168 | -44 |
| Чимкентская " | 121 | -23 |
| ### XVIII. Белорусская ССР |  |  |
| Брестская обл. | 126 | -22 |
| Витебская " | 142 | -25 |
| Гомельская " | 131 | -23 |
| Гродненская " | 126 | -22 |
| Минская " | 131 | -23 |
| Могилевская " | 131 | -23 |
| ### XIX. Молдавская ССР | 95 | -18 |

Приложение 4

Обязательное

Коэффициенты для пересчета норм расхода материалов, изделий и труб на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-монтажных работ в сметные цены, введенные в действие с 1 января 1984 г.

| Объекты строительства | Код | Коэффициенты для пересчета норм |
| --- | --- | --- |
| # Железнодорожный транспорт |  |  |
| Однопутные железные дороги - комплекс | 69001 69010 | 0,826 |
| Из него: |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69020 | 0,826 |
| искусственные сооружения | 69030 | 0,826 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69040 | 0,826 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69050 | 0,826 |
| Вторые пути и двухпутные вставки – комплекс | 69080 69090 | 0,813 |
| Из него: |  |  |
| подготовка территории строительства, земляное полотно и верхнее строение железнодорожного пути | 69120 | 0,826 |
| искусственные сооружения | 69130 | 0,826 |
| устройства связи и СЦБ | 69140 | 0,826 |
| здания и сооружения производственные и служебные | 69160 | 0,826 |
| энергетическое хозяйство и устройства электрификации | 69180 69190 | 0,833 |
| водоснабжение, канализация, теплоснабжение и газоснабжение | 69200 | 0,826 |
| Вокзалы | 69210 | 0,763 |
| Развитие станций | 69220 | 0,840 |
| Автоматическая блокировка и диспетчерская централизация | 69230 | 0,833 |
| Электрификация действующих железных дорог | 69240 | 0,833 |
| Железнодорожный мост с металлическим пролетным строением | 69250 | 0,826 |
| Тоннель железнодорожный | 69260 | 0,826 |
| Депо по ремонту рефрижераторных вагонов | 69270 | 0,826 |
| Технические станции обслуживания: |  |  |
| новое строительство | 69280 | 0,840 |
| реконструкция технических сортировочных средств | 69290 | 0,840 |
| Промывочно-пропарочные станции | 69310 | 0,826 |
| Депо по ремонту локомотивов: |  |  |
| новое строительство | 69390 | 0,735 |
| реконструкция | 69400 | 0,735 |
| Депо по ремонту вагонов: |  |  |
| новое строительство | 69420 | 0,826 |
| реконструкция | 69430 | 0,826 |
| Прочие объекты железнодорожного транспорта | 69600 | 0,826 |
| # Воздушный транспорт |  |  |
| ## Аэропорт - комплекс | 74001 | 0,862 |
| Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием: |  |  |
| новое строительство | 74010 | 0,862 |
| реконструкция | 74011 | 0,862 |
| Объекты радионавигации, посадки воздушных судов и светосигнальное оборудование | 74031 | 0,862 |
| Здания и сооружения обслуживания пассажирских перевозок | 74040 | 0,862 |
| Здания и сооружения технического обслуживания воздушных судов | 74060 | 0,862 |
| Авиаремонтные заводы | 74090 | 0,862 |
| Объекты авиатопливообеспечения | 74080 | 0,862 |
| Другие объекты аэропортов (базы механизации, здания управления аэропортов, АС УВД, аэрологические станции и пр.) | 74070 | 0,862 |
| ## Аэродромы сельской авиации | 74100 | 0,847 |
| # Морской транспорт |  |  |
| Морские торговые порты - комплекс | 71070 | 0,833 |
| Оградительные сооружения (молы) | 71250 | 0,833 |
| Берегоукрепление | 71260 | 0,840 |
| Причалы с конструкциями: |  |  |
| из железобетона | 71001 | 0,833 |
| " металлического шпунта | 71002 | 0,833 |
| " массивовой кладки | 71003 | 0,833 |
| Образование территории и дноуглубительные работы | 71230 | 0,840 |
| Склады закрытые | 71004 | 0,840 |
| Реконструкция судоремонтных заводов | 71300 | 0,847 |
| Автомобильный транспорт и строительство автомобильных дорог |  |  |
| Авторемонтные заводы: |  |  |
| новое строительство | 72640 | 0,826 |
| реконструкция | 72641 | 0,826 |
| Таксомоторные парки | 72020 | 0,840 |
| Профилакторий технического обслуживания легковых автомобилей | 72035 | 0,826 |
| Гаражи и автобазы | 72001 | 0,840 |
| Автомобильные дороги - комплекс: |  |  |
| с цементно-бетонным покрытием: |  |  |
| новое строительство | 72550 | 0,877 |
| реконструкция | 72551 | 0,877 |
| с асфальтобетонным покрытием: |  |  |
| новое строительство | 72560 | 0,885 |
| реконструкция | 72561 | 0,885 |
| с черным щебеночным или гравийным покрытием: |  |  |
| новое строительство | 72570 | 0,909 |
| реконструкция | 72571 | 0,909 |
| с гравийным, щебеночным и другими типами покрытий: |  |  |
| новое строительство | 72580 | 0,909 |
| реконструкция | 72581 | 0,909 |
| Автомобильные дороги для горных условий: |  |  |
| новое строительство | 72590 | 0,855 |
| реконструкция | 72591 | 0,855 |
| Мосты и путепроводы железобетонные | 72600 | 0,901 |
| Прочие объекты автомобильного транспорта | 72998 | 0,840 |
| # Метрополитены | 73500; | 0,787 |
|  | 73550; |  |
|  | 73580- |  |
|  | -73583; |  |
|  | 73650- |  |
|  | -73652 |  |