Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-03

Сборник № 03

БУРОВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Утверждены и введены в действие с 20 октября 2002 года

постановлением Госстроя России от 15.10.2002 года № 128

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П.Шуппо, Е.Б.Дзюбанов, Н.В.Малютина), ГУ Московской области "Центр Государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве" ("Мособлгосэкспертиза") (И.Е.Горячев, Л.Ф.Галицкий) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А.Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, В.Г.Козьмодемьянский, Л.В.Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении буровзрывных работ.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки) на буровзрывные работы, выполняемые в составе комплекса земляных и горно-вскрышных работ при строительстве и реконструкции предприятий зданий и сооружений, железных и автомобильных дорог, карьеров и специальных земляных сооружений.

1.2. Классификация грунтов по группам для буровзрывных работ приведена в табл.1 Технической части сборника, где время чистого бурения перфоратором ПП-36 установлено для буров с головками однодолотчатой формы армированными пластинками твердого сплава с лезвием длиной 40 мм. Если в табл.1 Технической части отсутствуют данные о времени чистого бурения 1 м шпура, то группа определяется по наименованию и характеристике грунтов.

КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ

Таблица 1

| № п.п. | Наименование и характеристика грунтов | Средняя плотность в естественном залегании, кг/м3 | Время чистого бурения 1 м шпура перфоратором ПП-36, мин | Группа грунтов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Алевролиты: |  |  |  |
|  | а) низкой прочности | 1500 | до 2,8 | 4 |
|  | б) малопрочные | 2200 | 2,9-3,5 | 5 |
| 2. | Ангидрит, прочный | 2900 | 3,6-4,8 | 6 |
| 3. | Аргиллиты: |  |  |  |
|  | а) плитчатые, малопрочные | 2000 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | б) массивные, средней прочности | 2200 | 3,6-4,8 | 6 |
| 4. | Бокситы средней прочности | 2600 | 3,6-4,8 | 6 |
| 5. | Гравийно-галечные грунты: |  |  |  |
|  | а) при размере частиц до 80 мм | 1750 | - | 2 |
|  | б) при размере частиц более 80 мм | 1950 | - | 3 |
| 6. | Гипс, малопрочный | 2200 | до 2,8 | 4 |
| 7. | Глина: |  |  |  |
|  | а) мягко- и тугопластичная без примесей | 1800 | - | 2 |
|  | б) то же, с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1750 | - | 2 |
|  | в) то же, с примесью более 10% | 1900 | - | 3 |
|  | г) полутвердая | 1950 | - | 3 |
|  | д) твердая | 1950-2150 | - | 4 |
| 8. | Грунт растительного слоя: |  |  |  |
|  | а) без корней и примесей | 1200 | - | 1 |
|  | б) с корнями кустарника и деревьев | 1200 | - | 2 |
|  | в) с примесью гравия, щебня или строительного мусора | 1400 | - | 2 |
| 9. | Грунты ледникового происхождения (моренные), аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |  |  |  |
|  | а) глина моренная с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | - | 3 |
|  | б) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве от 10 до 35% | 2000 | - | 4 |
|  | в) пески, супеси и суглинки моренные с содержанием крупнообломочных включений в количестве до 10% | 1800 | - | 2 |
|  | г) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 10 до 35% | 2000 | - | 4 |
|  | д) грунты всех видов с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | - | 5 |
|  | е) то же, с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | - | 6 |
|  | ж) то же, с содержанием крупнообломочных включений более 65% | 2500 | - | 7 |
| 10. | Грунты вечномерзлые и сезонномерзлые моренные, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения: |  |  |  |
|  | а) растительный слой, торф, заторфованные грунты, пески, супеси, суглинки и глина без примесей | 1150 | - | 4 |
|  |  | 1750 | - | 4 |
|  | б) пески, супеси, суглинки и глины с примесью гравия, гальки, дресвы и щебня в количестве до 20% и валунов до 10% | 1950 | - | 5 |
|  | в) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений до 35% | 2000 | - | 5 |
|  | г) то же, с примесью гравия, гальки, дресвы, щебня, в количестве более 20% и валунов более 10%, гравийно-галечные и щебенисто-дресвяные грунты, а также моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 35 до 50% | 2100 | - | 6 |
|  | д) моренные грунты, аллювиальные, делювиальные и пролювиальные отложения с содержанием крупнообломочных включений от 50 до 65% | 2300 | - | 7 |
|  | е) то же, с содержанием крупнообломочных включений в количестве более 65% | 2500 | - | 8 |
| 11. | Диабаз: |  |  |  |
|  | а) сильновыветрившийся, малопрочный | 2600 | 6,1-8,1 | 8 |
|  | б) слабовыветрившийся, прочный | 2700 | 8,2-10,3 | 9 |
|  | в) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2800 | 10,4-13,7 | 10 |
|  | г) не затронутый выветриванием, очень прочный | 2900 | 13,8 и более | 11 |
| 12. | Доломит: |  |  |  |
|  | а) мягкий, пористый, выветрившийся, средней прочности | 2700 | 3,6-4,8 | 6 |
|  | б) прочный | 2800 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | в) очень прочный | 2900 | 6,1-8,1 | 8 |
| 13. | Дресва в коренном залегании (элювий) | 2000 | 2,9-3,5 | 5 |
| 14. | Дресвяный грунт | 1800 | до 2,8 | 4 |
| 15. | Змеевик (серпентин) |  |  |  |
|  | а) выветрившийся, малопрочный | 2400 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | б) средней прочности | 2500 | 3,6-4,8 | 6 |
|  | в) прочный | 2600 | 4,9-6,0 | 7 |
| 16. | Известняк: |  |  |  |
|  | а) выветрившийся, малопрочный | 1200 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | б) мергелистый, средней прочности | 2300 | 3,6-4,8 | 6 |
|  | в) мергелистый, прочный | 2700 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | г) доломитизированный, прочный | 2900 | 6,1-8,1 | 8 |
|  | д) окварцованный, очень прочный | 3100 | 8,2-10,3 | 9 |
| 17. | Кварцит: |  |  |  |
|  | а) сильновыветрившийся, средней прочности | 2500 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | б) средневыветрившийся, прочный | 2600 | 6,1-8,1 | 8 |
|  | в) слабовыветрившийся, очень прочный | 2700 | 8,2-10,3 | 9 |
|  | г) невыветрившийся, очень прочный | 2800 | 10,4-13,7 | 10 |
|  | д) невыветрившийся, мелкозернистый, очень прочный | 3000 | 13,8 и более | 11 |
| 18. | Конгломераты и брекчии: |  |  |  |
|  | а) на глинистом цементе, средней прочности | 2100 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | б) на известковом цементе, прочные | 2300 | 3,6-4,8 | 6 |
|  | в) на кремнистом цементе, прочные | 2600 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | г) то же, очень прочные | 2900 | 6,1-8,1 | 8 |
| 19. | Коренные глубинные породы (граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др.): |  |  |  |
|  | а) крупнозернистые, выветрившиеся и дресвяные, малопрочные | 2500 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | б) среднезернистые, выветрившиеся, средней прочности | 2600 | 3,6-4,8 | 6 |
|  | в) мелкозернистые, выветрившиеся, прочные | 2700 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | г) крупнозернистые, не затронутые выветриванием, прочные | 2800 | 6,1-8,1 | 8 |
|  | д) среднезернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 2900 | 8,2-10,3 | 9 |
|  | е) мелкозернистые, не затронутые выветриванием, очень прочные | 3100 | 10,4-13,7 | 10 |
|  | ж) порфировые, незатронутые выветриванием, очень прочные | 3300 | 13,8 и более | 11 |
| 20. | Коренные излившиеся породы (андезиты, базальты, порфириты, трахиты и др.): |  |  |  |
|  | а) сильновыветрившиеся, средней прочности | 2600 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | б) слабовыветрившиеся, прочные | 2700 | 6,1-8,1 | 8 |
|  | в) со следами выветривания, очень прочные | 2800 | 8,2-10,3 | 9 |
|  | г) без следов выветривания, очень прочные | 3100 | 10,4-13,7 | 10 |
|  | д) то же, очень прочные | 3300 | 13,8 и более | 11 |
| 21. | Кремень, очень прочный | 3300 | 13,8 и более | 11 |
| 22. | Лес: |  |  |  |
|  | а) мягкопластичный | 1600 | - | 1 |
|  | б) тугопластичный | 1800 | - | 2 |
|  | в) твердый | 1800 | - | 3 |
| 23. | Мел: |  |  |  |
|  | а) низкой прочности | 1550 | до 2,8 | 4 |
|  | б) малопрочный | 1800 | 2,9-3,5 | 5 |
| 24. | Мергель: |  |  |  |
|  | а) низкой прочности | 1900 | до 2,8 | 4 |
|  | б) малопрочный | 2300 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | в) средней прочности | 2500 | 3,6-4,8 | 6 |
| 25. | Мрамор, прочный | 2700 | 4,9-6,0 | 7 |
| 26. | Опока | 1900 | до 2,8 | 5 |
| 27. | Пемза | 1900 | 2,9-3,5 | 5 |
| 28. | Песок: |  |  |  |
|  | а) без примесей | 1600 | - | 1 |
|  | б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% | 1600 | - | 1 |
|  | в) то же, с примесью более 10% | 1700 | - | 2 |
|  | г) барханный и дюнный | 1600 | - | 2 |
| 29. | Песчаник: |  |  |  |
|  | а) выветрившийся, малопрочный | 2200 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | б) глинистый, средней прочности | 2300 | 3,6-4,8 | 6 |
|  | в) на известковом цементе, прочный | 2500 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | г) на известковом или железистом цементе, прочный | 2600 | 6,1-8,1 | 8 |
|  | д) на кварцевом цементе, очень прочный | 2700 | 8,2-10,3 | 9 |
|  | е) кремнистый, очень прочный | 2700 | 10,4-13,7 | 10 |
| 30. | Ракушечник: |  |  |  |
|  | а) слабосцементированный, низкой прочности | 1200 | до 2,8 | 4 |
|  | б) сцементированный, малопрочный | 1800 | 2,9-3,5 | 5 |
| 31. | Сланцы: |  |  |  |
|  | а) выветрившиеся, низкой прочности | 2000 | до 2,8 | 4 |
|  | б) глинистые, малопрочные | 2600 | 2,9-3,5 | 5 |
|  | в) средней прочности | 2800 | 3,5-4,8 | 6 |
|  | г) окварцованные, прочные | 2300 | 4,9-6,0 | 7 |
|  | д) песчаные, прочные | 2500 | 6,1-8,1 | 8 |
|  | е) окремнелые, очень прочные | 2600 | 8,2-13,7 | 10 |
|  | ж) кремнистые, очень прочные | 2600 | 13,8 и более | 11 |
| 32. | Солончак и солонец: |  |  |  |
|  | а) пластичные | 1600 | - | 2 |
|  | б) твердые | 1800 | до 2,8 | 4 |
| 33. | Суглинок: |  |  |  |
|  | а) мягкопластичный без примесей | 1700 | - | 1 |
|  | б) то же, с примесью гальки, щебня, гравия или строительного мусора до 10% и тугопластичный без примесей | 1700 | - | 1 |
|  | в) мягкопластичный с примесью более 10%, тугопластичный с примесью до 10%, а также полутвердый и твердый без примеси и с примесью до 10% | 1750 | - | 2 |
|  | г) полутвердый и твердый с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора более 10% | 1950 | - | 3 |
| 34. | Супесь: |  |  |  |
|  | а) пластичная без примесей | 1650 | - | 1 |
|  | б) твердая без примесей, а также пластичная и твердая с примесью щебня, гальки, гравия или строительного мусора до 10% | 1650 | - | 1 |
|  | в) твердая и пластичная с примесью более 10% | 1850 | - | 2 |
| 35. | Торф: |  |  |  |
|  | а) без древесных корней | 800-1000 | - | 1 |
|  | б) с древесными корнями толщиной до 30 мм | 850-1100 | - | 2 |
|  | в) то же, более 30 мм | 900-1200 | - | 2 |
| 36. | Трепел: |  |  |  |
|  | а) низкой прочности | 1550 | до 2,8 | 4 |
|  | б) малопрочный | 1770 | 2,9-3,5 | 5 |
| 37. | Туф | 1100 | 2,9-3,5 | 5 |
| 38. | Чернозем и каштановый грунт: |  |  |  |
|  | а) пластичный | 1300 | - | 1 |
|  | б) пластичный с корнями кустарника | 1300 | - | 2 |
|  | в) твердый | 1200 | - | 3 |
| 39. | Щебень: |  |  |  |
|  | а) при размере частиц до 40 мм | 1750 | - | 2 |
|  | б) при размере частиц до 150 мм | 1950 | - | 3 |
| 40. | Шлак: |  |  |  |
|  | а) котельный, рыхлый | 700 | - | 1 |
|  | б) котельный слежавшийся | 700 | - | 2 |
|  | в) металлургический, выветрившийся | 1200 | - | 3 |
|  | г) металлургический, невыветрившийся | 1500 | - | 4 |

Примечание:

1. Плотность грунтов указана в соответствии с ГОСТ 25100-82* "Грунты. Классификация"

1.3. В расценках, наряду с основными работами, перечень которых приведен в составах работ, учтены затраты на выполнение вспомогательных и сопутствующих работ, к которым относятся:

а) крепление горных выработок (шурфов, штолен, камер, рассечек), проходимых для взрывания камерными зарядами в грунтах до 7 группы включительно;

б) заправка буров и долот, доставка взрывчатых материалов на место производства работ.

1.4. Расценками учтены затраты на выполнение работ при следующих условиях:

а) производство работ на косогорах с уклоном до 30 град.;

б) взрывание при одной обнаженной поверхности (табл.01-001, 01-00301-005, 02-00102-003, 02-021, 03-00103-008, 05-009);

в) взрывание при двух обнаженных поверхностях (табл.01-002, 02-00602-018, 04-00704-009);

г) взрывание с зачисткой дна и откосов выемок (табл.01-001, 01-00301-005, 02-021, 03-004, 03-005, 03-008, 05-009);

д) производство работ в необводненных грунтах.

Для определения затрат на выполнение работ в условиях, отличающихся от указанных выше, следует применять коэффициенты, приведенные в разд.3 Технической части.

1.5. Расценки, указанные в табл.02-021, предназначены для определения затрат при устройстве профильных выемок железных и автомобильных дорог.

1.6. В расценках на массовое взрывание грунтов предусмотрено разрыхление полного профильного объема при одновременном выбросе (сбросе) 80% табл.03-00403-005 или 60% табл.03-008 проектного объема выемки.

Затраты на дробление негабаритов и уборку оставшегося разрыхленного грунта (20% по табл.03-00403-005 или 40% по табл.03-008) следует определять дополнительно по расценкам настоящего сборника (в части дробления негабаритов) и по сборнику ФЕР-2001-01 "Земляные работы".

1.7. В случаях, предусмотренных проектом, следует дополнительно определять затраты на отдельные работы и устройства, потребность в которых встречается при производстве буровзрывных работ, а именно:

а) устройство укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов для защиты зданий и сооружений от повреждений при производстве буровзрывных работ;

б) устройство полок-площадок для размещения бурового оборудования;

в) устройство специальных настилов на железнодорожном пути при уширении скальных выемок действующих железных дорог, проведение предусмотренных проектом мероприятий по защите от повреждений зданий, искусственных сооружений, путевых устройств, линий электропередач, связи, автоблокировки, контактной сети и других сооружений, а также на содержание бригад рабочих в дни производства взрывов для уборки с эксплуатируемой дороги взорванного грунта и устранения возможных сооружений;

г) производства водоотлива;

д) зачистка бортов и дна выемок и карьеров при пользовании расценками табл.01-002, 02-00102-018, 04-00704-009.

1.8. Затраты на устройство укрытий поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов при производстве буровзрывных работ с целью предохранения от повреждений зданий, оборудования, лесонасаждений, сельскохозяйственных угодий, коммуникаций и других сооружений подлежат включению в сметы с отнесением их на основные работы.

1.9. Затраты на устройство специальных настилов на железнодорожном пути при уширении скальных выемок действующих дорог, проведение предусмотренных проектом мероприятий по защите от повреждений зданий, искусственных сооружений, путевых устройств, линий электропередач, связи, автоблокировки, контактной сети и других сооружений, а также на содержание бригад рабочих и механизмов в дни производства взрывов для уборки с эксплуатируемой дороги взорванного грунта и устранения возможных повреждений, должны определяться по расчету и включаться в объектную смету как основные работы.

1.10. В тех случаях, когда кроме укрытия поверхности выемок, площадок, траншей и котлованов при буровзрывных работах производится укрытие щитами застекленных частей зданий или оборудования, то затраты по этим укрытиям следует рассчитывать согласно калькуляциям за счет средств на временные здания и сооружения.

1.11. Затраты на устройство укрытий, сооружаемых в стороне от места производства буровзрывных работ с целью предохранения персонала, непосредственно участвующего при производстве взрывов, независимо от конструкции укрытий относятся к накладным расходам.

1.12. В сводных сметах должны предусматриваться соответствующие средства на затраты по ликвидации повреждений сооружений и устройств, на расчистку от скального грунта после взрыва угодий и земельных участков и компенсацию в установленном порядке возможных повреждений леса и плодово-ягодных насаждений.

1.13. При уборке взорванного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 4,6 м3 или бульдозером затраты на дробление негабаритов следует определять по расценкам табл.04-00104-003 независимо от объема их в разрыхленном состоянии. При уборке взорванного грунта экскаватором с ковшом вместимостью более 4,6 м3 затраты на дробление негабаритов учитывать не следует.

В случае использования разрыхленного грунта для сооружений насыпей железнодорожных и автомобильных дорог затраты на дробление негабаритов следует определять по расценкам для экскаватора с ковшом емкостью до 1,25 м3.

В случае необходимости получения разрыхленного грунта с фракциями размером не более 0,5 м затраты на дополнительное дробление негабаритов следует определять по расценкам табл.04-012.

В случаях проявления неблагоприятных факторов строения структуры массива, влияющих на дробление грунтов, таких, как крупная блочность массива, большая ширина раскрытия трещин, обратное падение напластования или основной системы трещиноватости и т.п., затраты на дробление негабаритов следует принимать по расценкам табл.04-002 с поправочным коэффициентом, приведенным в п.3.7 разд.3 Технической части.

1.14. Затраты на разрыхление мерзлых и моренных грунтов в траншеях шириной по дну до 3 м и котлованах площадью до 25 м2 следует определять по расценкам табл.01-00301-005, 02-00102-003.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем грунтов, предназначенных к разрыхлению, следует определять в естественном залегании на основе проектных данных с разделением по группам грунтов и по способам производства работ.

2.2. Объем грунтов, предназначенных к массовому выбросу (сбросу), следует определять по проектному очертанию выемки с разделением грунтов по группам. Если в поперечном сечении грунт одной группы составляет не менее 75%, то весь объем грунта принимается по одной группе крепости.

2.3. Объем работ по зачистке бортов и дна выемок и карьеров, если это предусмотрено проектом, следует принимать по табл.2 Технической части сборника.

При разрыхлении грунтов в котлованах и выемках с оставлением, согласно проекту, защитного слоя объем подчистных работ следует определять в пределах профильного объема выемки, при разрыхлении грунтов без оставления защитного слоя, следует определять сверх профильного объема.

Таблица 2

|  | Объем работ по зачистке, % от профильного объема выемки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Способ производства работ | Группа грунтов |  |  |  |  |
|  | 4-5 | 6 | 7 | 8 | 9-11 |
| Шпуровыми зарядами | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Скважинными зарядами | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Камерными зарядами | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2.4. Объем работ по корчевке пней взрывным способом следует определять исходя из среднего диаметра пней.

2.5. Выполненные объемы работ при взрывах на выброс или сброс определяются в плотном теле по полному профильному объему грунта в выемке. В случае выброса или сброса меньше проектного объема (80% или 60%) затраты по уборке излишне оставшегося грунта удерживаются с подрядной организации, производящей буровзрывные работы, по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы" на разработку выемок экскаваторами с укладкой грунта в кавальеры.

2.6. Невыброшенным или несброшенным при массовом взрыве следует считать объем грунта, который расположен в переделах проектного очертания траншеи, канала, котлована и другой выемки.

Для определения в плотном теле объема грунта, оставшегося в пределах проектного очертания выемки, следует применять коэффициенты:

0,83 - для грунтов 1-3 групп;

0,75 - для грунтов 4-11 групп.

2.7. В случае образования при производстве взрывных работ на выброс переборов по дну, не предусмотренных проектом, с подрядной организации следует удерживать стоимость работ по ликвидации указанных переборов.

3. Коэффициенты к расценкам

|  |  | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (норм) | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Взрывание в условиях обводненных грунтов по группам: |  |  |  |  |
| 3.1. 4-7 | 01-00101-005, 02-00102-023, 03-00103-005, 03-008, 05-009 | 1,1 | 1,1 | 1,5 |
| 3.2. 8-9 | 01-00101-005, 02-00102-023, 03-00103-005, 03-008, 05-009 | 1,1 | 1,1 | 1.4 |
| 3.3. 10-11 | 01-00101-005, 02-00102-023, 03-00103-005, 03-008, 05-009 | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| 3.4. Взрывание с одной обнаженной поверхностью (в выемках, в забоях на косогорах, а также во всех случаях, когда шпуры или скважины расположены в три и более ряда). | 01-002, 02-00602-018, 04-00704-009 | 1,2 | 1.2 | 1,2 |
| 3.5. Взрывание на горных склонах с уклоном более 30 град. | 01-00101-005, 02-00102-023, 03-00103-008, 04-00704-009, 05-009 | 1,25 |  |  |
| 3.6. Дробление негабаритов при пользовании расценками табл.01-002005, 02-001018, 04-007009 для условий взрывания при одной обнаженной поверхности. | 04-001, 04-002 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 3.7. Дробление негабаритов при пользовании расценками табл.02-001018 для условий взрывания при одной обнаженной поверхности, при неблагоприятных условиях залегания пород и структуры скального массива. | 04-002 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3.8. Дробление негабаритов при разрыхлении грунтов в условиях, предусмотренных табл.02-021. | 04-001, 04-002 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3.9. Взрывание на выброс в оплывающих грунтах | 03-00403-008 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Взрывание в условиях строительства вторых железнодорожных путей на участках интенсивного движения поездов. Число пар поездов, проходящих в 1 сутки: |  | 1,15 | 1,15 |  |
| 3.10. От 7 до 18 | 01-00101-005, 02-00102-023, 04-00104-002, 04-00704-009, 05-009 | 1,15 | 1,15 |  |
| 3.11. От 19 до 36 | 01-00101-005, 02-00102-023, 04-001, 04-002, 04-00704-009, 05-009 | 1,35 | 1,35 |  |
| 3.12. Более 36 | 01-00101-005, 02-00102-023, 04-001, 04-002, 04-00704-009 | 1,5 | 1,5 |  |
| Взрывание на участках уширения полотна автомобильных дорог. Число автомобилей, проходящих в 1 час: |  |  |  |  |
| 3.13. До 30 | 01-00101-005, 02-00102-023, 04-001, 04-002, 04-00704-009, 05-009 | 1,05 | 1,05 |  |
| 3.14. Более 30 | 01-00101-005, 02-00102-023, 04-001, 04-002, 04-00704-009 | 1,1 | 1,1 |  |
| 3.15. Разрыхление скальных грунтов при уборке их экскаватором с ковшом вместимостью более 4,6 м3 на горно-вскрышных работах. | 02-00602-015 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| 3.16. Разрыхление скальных грунтов в выемках, когда проектом предусмотрена отработка откосов методом контурного взрывания. | 02-021 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 3.17. Разрыхление скальных грунтов при уширении вновь сооружаемой выемки за пределы ее проектного очертания с целью получения разрыхленного скального материала. | 02-021 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 3.18. Разрыхление скальных грунтов в притрассовых карьерах (резервах). | 02-021 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Отработка откосов выемок способом контурного взрывания при бурении вертикальных скважин в грунтах по группам: |  |  |  |  |
| 3.19. 5-6 | 02-023 | 0,85 | 0,85 |  |
| 3.20. 7-8 | 02-023 | 0,9 | 0,9 |  |
| 3.21. 9-11 | 02-023 | 0,95 | 0,95 |  |
| Взрывание грунтов на выброс и сброс при глубине выемки: |  |  |  |  |
| 3.21. От 25 до 50 м | 03-005, 03-008 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 3.22. От 50 до 75 м | 03-005, 03-008 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| 3.23. Более 75 м | 03-005, 03-008 | 2 | 2 | 2 |
| 3.24. Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при бурении станками УГБ-50 М. | 02-00102-008 | 1,75 | 0,92 |  |
| 3.25. Разрыхление вечномерзлых скальных грунтов. | 01-00101-005, 02-00102-015, 02-021, 05-009 | 1,2 | 1,2 | 1.2 |
| 3.26. Разрыхление вечномерзлых грунтов в условиях положительных температур | 04-00704-009 |  |  | 1,3 |
| Разрыхление вечномерзлых и сезонномерзлых моренных грунтов при высоте уступа: |  |  |  |  |
| 3.27. До 1 м | 04-009 | 2 | 2 | 2 |
| 3.28. Более 1 до 3 м | 04-009 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

РАЗДЕЛ 01. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих |  |  | эксплуатация машин |  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  |  |  | всего |  |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  | расход неучтенных материалов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| ТАБЛИЦА 3-01-001. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 0,5 м (ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа до 0,5 м (планировка поверхности), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-01-001-01 | 4-5 | 8476.19 | 876.09 |  |  | 4430.09 |  |  | 213.27 |  |  | 3170.01 |  | 91.07 |  |
| 3-01-001-02 | 6-7 | 14927.08 | 1459.45 |  |  | 9078.82 |  |  | 438.82 |  |  | 4388.81 |  | 151.71 |  |
| 3-01-001-03 | 8 | 22936.11 | 2122.65 |  |  | 14865.81 |  |  | 718.28 |  |  | 5947.65 |  | 220.65 |  |
| 3-01-001-04 | 9 | 29370.55 | 2644.35 |  |  | 19772.92 |  |  | 955.70 |  |  | 6953.28 |  | 274.88 |  |
| 3-01-001-05 | 10 | 40251.56 | 3504.47 |  |  | 28271.96 |  |  | 1365.34 |  |  | 8475.13 |  | 364.29 |  |
| 3-01-001-06 | 11 | 59722.10 | 4877.34 |  |  | 41140.20 |  |  | 1985.04 |  |  | 13704.56 |  | 507.00 |  |
| ТАБЛИЦА 3-01-002. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 0,5 ДО 1 м Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами при высоте уступа более 0,5 до 1 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-01-002-01 | 4-5 | 5718.14 | 591.15 |  |  | 3389.46 |  |  | 163.37 |  |  | 1737.53 |  | 61.45 |  |
| 3-01-002-02 | 6-7 | 9442.69 | 930.54 |  |  | 6126.34 |  |  | 296.17 |  |  | 2385.81 |  | 96.73 |  |
| 3-01-002-03 | 8 | 14459.36 | 1332.37 |  |  | 9900.96 |  |  | 478.45 |  |  | 3226.03 |  | 138.50 |  |
| 3-01-002-04 | 9 | 18375.24 | 1659.83 |  |  | 12911.14 |  |  | 624.12 |  |  | 3804.27 |  | 172.54 |  |
| 3-01-002-05 | 10 | 24803.13 | 2166.23 |  |  | 17887.55 |  |  | 865.86 |  |  | 4749.35 |  | 225.18 |  |
| 3-01-002-06 | 11 | 36772.22 | 3015.87 |  |  | 25907.10 |  |  | 1250.06 |  |  | 7849.25 |  | 313.50 |  |
| ТАБЛИЦА 3-01-003. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 1,5 м Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну до 1,5 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-01-003-01 | 4-5 | 6687.78 | 761.04 |  |  | 3472.96 |  |  | 164.18 |  |  | 2453.78 |  | 79.11 |  |
| 3-01-003-02 | 6-7 | 9631.30 | 1037.04 |  |  | 5632.78 |  |  | 268.60 |  |  | 2961.48 |  | 107.80 |  |
| 3-01-003-03 | 8 | 15555.26 | 1572.77 |  |  | 9981.23 |  |  | 478.45 |  |  | 4001.26 |  | 163.49 |  |
| 3-01-003-04 | 9 | 20787.01 | 1992.69 |  |  | 13821.17 |  |  | 663.86 |  |  | 4973.15 |  | 207.14 |  |
| 3-01-003-05 | 10 | 29756.31 | 2763.15 |  |  | 20645.26 |  |  | 991.11 |  |  | 6347.90 |  | 287.23 |  |
| 3-01-003-06 | 11 | 46187.06 | 3977.77 |  |  | 31572.53 |  |  | 1517.05 |  |  | 10636.76 |  | 413.49 |  |
| ТАБЛИЦА 3-01-004. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3 м Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-01-004-01 | 4-5 | 2449.65 | 248.00 |  |  | 1533.45 |  |  | 72.94 |  |  | 668.20 |  | 25.78 |  |
| 3-01-004-02 | 6-7 | 4451.20 | 427.80 |  |  | 2990.46 |  |  | 142.95 |  |  | 1032.94 |  | 44.47 |  |
| 3-01-004-03 | 8 | 9738.07 | 878.88 |  |  | 6752.78 |  |  | 323.83 |  |  | 2106.41 |  | 91.36 |  |
| 3-01-004-04 | 9 | 12980.53 | 1139.10 |  |  | 9269.59 |  |  | 444.95 |  |  | 2571.84 |  | 118.41 |  |
| 3-01-004-05 | 10 | 17398.13 | 1498.89 |  |  | 12650.99 |  |  | 608.43 |  |  | 3248.25 |  | 155.81 |  |
| 3-01-004-06 | 11 | 26147.43 | 2123.52 |  |  | 18579.94 |  |  | 895.04 |  |  | 5443.97 |  | 220.74 |  |
| ТАБЛИЦА 3-01-005. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 м2 Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах площадью до 25 м2, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-01-005-01 | 4-5 | 2273.35 |  |  | 230.01 |  |  | 1428.71 |  |  | 67.91 |  | 614.63 |  | 23.91 |
| 3-01-005-02 | 6-7 | 3385.47 |  |  | 317.84 |  |  | 2211.49 |  |  | 105.23 |  | 856.14 |  | 33.04 |
| 3-01-005-03 | 8 | 5101.11 |  |  | 453.10 |  |  | 3448.97 |  |  | 164.88 |  | 1199.04 |  | 47.10 |
| 3-01-005-04 | 9 | 6555.12 |  |  | 570.37 |  |  | 4564.22 |  |  | 218.91 |  | 1420.53 |  | 59.29 |
| 3-01-005-05 | 10 | 9078.73 |  |  | 776.72 |  |  | 6517.45 |  |  | 313.47 |  | 1784.56 |  | 80.74 |
| 3-01-005-06 | 11 | 12644.57 |  |  | 1017.22 |  |  | 8817.28 |  |  | 424.73 |  | 2810.07 |  | 105.74 |
| РАЗДЕЛ 02. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ 1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ ТАБЛИЦА 3-02-001. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1 ДО 1,5 м Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1 до 1,5 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-001-01 | 4-5 | 4036.80 |  |  | 68.39 |  |  | 2647.09 |  |  | 69.51 |  | 1321.32 |  | 7.45 |
| 3-02-001-02 | 6 | 5812.79 |  |  | 72.61 |  |  | 3990.63 |  |  | 105.53 |  | 1749.55 |  | 7.91 |
| 3-02-001-03 | 7 | 7956.85 |  |  | 76.65 |  |  | 5677.28 |  |  | 150.80 |  | 2202.92 |  | 8.35 |
| 3-02-001-04 | 8 | 12357.08 |  |  | 82.68 |  |  | 9226.06 |  |  | 246.07 |  | 3048.34 |  | 8.90 |
| 3-02-001-05 | 9 | 18980.13 |  |  | 84.91 |  |  | 14417.02 |  |  | 385.60 |  | 4478.20 |  | 9.14 |
| 3-02-001-06 | 10 | 31544.96 |  |  | 91.32 |  |  | 24792.71 |  |  | 664.56 |  | 6660.93 |  | 9.83 |
| 3-02-001-07 | 11 | 51249.15 |  |  | 93.27 |  |  | 41841.14 |  |  | 1124.00 |  | 9314.74 |  | 10.04 |
| ТАБЛИЦА 3-02-002. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3 м Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-002-01 | 4-5 | 3648.07 |  |  | 63.16 |  |  | 2403.46 |  |  | 63.18 |  | 1181.45 |  | 6.88 |
| 3-02-002-02 | 6-7 | 6368.80 |  |  | 70.70 |  |  | 4419.28 |  |  | 116.90 |  | 1878.82 |  | 7.61 |
| 3-02-002-03 | 8 | 11291.90 |  |  | 77.20 |  |  | 8362.83 |  |  | 222.93 |  | 2851.87 |  | 8.31 |
| 3-02-002-04 | 9 | 17335.63 |  |  | 80.45 |  |  | 13047.42 |  |  | 349.08 |  | 4207.76 |  | 8.66 |
| 3-02-002-05 | 10 | 28609.00 |  |  | 83.42 |  |  | 22418.40 |  |  | 601.69 |  | 6107.18 |  | 8.98 |
| 3-02-002-06 | 11 | 46482.63 |  |  | 86.95 |  |  | 37843.98 |  |  | 1017.77 |  | 8551.70 |  | 9.36 |
| ТАБЛИЦА 3-02-003. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ 25 м2 Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в котлованах площадью 25 м2, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-003-01 | 4-5 | 3161.06 |  |  | 49.39 |  |  | 2090.41 |  |  | 54.83 |  | 1021.26 |  | 5.38 |
| 3-02-003-02 | 6 | 4606.24 |  |  | 55.26 |  |  | 3175.30 |  |  | 83.80 |  | 1375.68 |  | 6.02 |
| 3-02-003-03 | 7 | 6174.76 |  |  | 62.06 |  |  | 4393.66 |  |  | 116.29 |  | 1719.04 |  | 6.76 |
| 3-02-003-04 | 8 | 9819.83 |  |  | 65.82 |  |  | 7381.73 |  |  | 196.27 |  | 2372.28 |  | 7.17 |
| 3-02-003-05 | 9 | 15122.64 |  |  | 69.77 |  |  | 11511.36 |  |  | 307.43 |  | 3541.51 |  | 7.51 |
| 3-02-003-06 | 10 | 25092.38 |  | 73.02 |  |  | 19767.92 |  |  | 529.86 |  |  | 5251.44 |  | 7.86 |
| 3-02-003-07 | 11 | 40846.92 |  | 76.27 |  |  | 33351.35 |  |  | 896.14 |  |  | 7419.30 |  | 8.21 |
| 2. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ НА УСТУПАХ ТАБЛИЦА 3-02-006. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 1 ДО 2 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 1 до 2 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-006-01 | 4-5 | 3010.66 |  | 56.23 |  |  | 1978.17 |  |  | 52.61 |  |  | 976.26 |  | 6.20 |
| 3-02-006-02 | 6 | 4665.23 |  | 61.95 |  |  | 3251.13 |  |  | 86.82 |  |  | 1352.15 |  | 6.83 |
| 3-02-006-03 | 7 | 7005.45 |  | 68.93 |  |  | 5175.13 |  |  | 138.63 |  |  | 1761.39 |  | 7.60 |
| 3-02-006-04 | 8 | 11283.52 |  | 75.46 |  |  | 8668.47 |  |  | 232.79 |  |  | 2539.59 |  | 8.32 |
| 3-02-006-05 | 9 | 19711.54 |  | 83.35 |  |  | 15304.12 |  |  | 411.66 |  |  | 4324.07 |  | 9.19 |
| 3-02-006-06 | 10 | 35819.75 |  | 88.80 |  |  | 28677.93 |  |  | 772.41 |  |  | 7053.02 |  | 9.79 |
| 3-02-006-07 | 11 | 64727.05 |  | 95.51 |  |  | 53537.86 |  |  | 1443.01 |  |  | 11093.68 |  | 10.53 |
| ТАБЛИЦА 3-02-007. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 2 ДО 4 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-007-01 | 4 | 1379.82 |  | 39.57 |  |  | 852.29 |  |  | 22.33 |  |  | 487.96 |  | 4.31 |
| 3-02-007-02 | 5 | 1511.86 |  | 39.57 |  |  | 945.47 |  |  | 24.85 |  |  | 526.82 |  | 4.31 |
| 3-02-007-03 | 6 | 2320.80 |  | 44.16 |  |  | 1513.45 |  |  | 39.94 |  |  | 763.19 |  | 4.81 |
| 3-02-007-04 | 7 | 3336.03 |  | 46.54 |  |  | 2335.92 |  |  | 62.07 |  |  | 953.57 |  | 5.01 |
| 3-02-007-05 | 8 | 5133.60 |  | 49.24 |  |  | 3775.37 |  |  | 100.80 |  |  | 1308.99 |  | 5.30 |
| 3-02-007-06 | 9 | 8914.84 |  | 52.30 |  |  | 6471.07 |  |  | 173.43 |  |  | 2391.47 |  | 5.63 |
| 3-02-007-07 | 10 | 15730.14 |  | 56.58 |  |  | 12392.40 |  |  | 333.09 |  |  | 3281.16 |  | 6.09 |
| 3-02-007-08 | 11 | 26875.98 |  | 58.90 |  |  | 22003.66 |  |  | 592.43 |  |  | 4813.42 |  | 6.34 |
| ТАБЛИЦА 3-02-008. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 105 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-008-01 | 4 | 511.95 |  | 18.64 |  |  | 264.44 |  |  | 6.74 |  |  | 228.87 |  | 2.03 |
| 3-02-008-02 | 5 | 601.40 |  | 19.92 |  |  | 304.17 |  |  | 7.75 |  |  | 277.31 |  | 2.17 |
| 3-02-008-03 | 6 | 836.24 |  | 22.95 |  |  | 450.25 |  |  | 11.57 |  |  | 363.04 |  | 2.50 |
| 3-02-008-04 | 7 | 1304.83 |  | 25.15 |  |  | 809.30 |  |  | 21.23 |  |  | 470.38 |  | 2.74 |
| 3-02-008-05 | 8 | 2025.18 |  | 27.72 |  |  | 1358.68 |  |  | 35.91 |  |  | 638.78 |  | 3.02 |
| 3-02-008-06 | 9 | 3279.20 |  | 29.38 |  |  | 2343.92 |  |  | 62.47 |  |  | 905.90 |  | 3.20 |
| 3-02-008-07 | 10 | 5736.66 |  | 32.13 |  |  | 4360.02 |  |  | 116.80 |  |  | 1344.51 |  | 3.50 |
| 3-02-008-08 | 11 | 9736.58 |  | 32.96 |  |  | 7801.69 |  |  | 209.65 |  |  | 1901.93 |  | 3.59 |
| ТАБЛИЦА 3-02-009. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 8 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 214 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 214 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-009-01 | 4 | 321.40 | 6.73 |  |  | 112.27 |  |  | - |  |  |  | 202.40 | 0.70 |  |
| 3-02-009-02 | 5 | 417.16 | 8.03 |  |  | 146.40 |  |  | - |  |  |  | 262.73 | 0.81 |  |
| 3-02-009-03 | 6 | 532.86 | 9.51 |  |  | 202.13 |  |  | - |  |  |  | 321.22 | 0.96 |  |
| 3-02-009-04 | 7 | 765.16 | 13.28 |  |  | 342.33 |  |  | - |  |  |  | 409.55 | 1.32 |  |
| 3-02-009-05 | 8 | 1089.97 | 16.64 |  |  | 498.98 |  |  | - |  |  |  | 574.35 | 1.63 |  |
| 3-02-009-06 | 9 | 1481.78 | 20.80 |  |  | 751.36 |  |  | - |  |  |  | 709.62 | 2.01 |  |
| 3-02-009-07 | 10 | 2643.27 | 31.60 |  |  | 1414.69 |  |  | - |  |  |  | 1196.98 | 3.01 |  |
| 3-02-009-08 | 11 | 3951.42 | 40.11 |  |  | 1965.86 |  |  | - |  |  |  | 1945.45 | 3.77 |  |
| ТАБЛИЦА 3-02-010. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 8 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 243 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа более 8 до 15 м (диаметр скважин 243 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-010-01 | 4 | 251.70 | 5.67 |  |  | 61.88 |  |  | - |  |  | 184.15 |  | 0.58 |  |
| 3-02-010-02 | 5 | 318.89 | 6.64 |  |  | 81.75 |  |  | - |  |  | 230.50 |  | 0.67 |  |
| 3-02-010-03 | 6 | 419.71 | 7.83 |  |  | 133.51 |  |  | - |  |  | 278.37 |  | 0.79 |  |
| 3-02-010-04 | 7 | 570.42 | 9.76 |  |  | 200.70 |  |  | - |  |  | 359.96 |  | 0.97 |  |
| 3-02-010-05 | 8 | 741.56 | 12.25 |  |  | 286.81 |  |  | - |  |  | 442.50 |  | 1.20 |  |
| 3-02-010-06 | 9 | 1196.15 | 16.03 |  |  | 530.77 |  |  | - |  |  | 649.35 |  | 1.57 |  |
| 3-02-010-07 | 10 | 1776.54 | 20.60 |  |  | 823.27 |  |  | - |  |  | 932.67 |  | 1.99 |  |
| 3-02-010-08 | 11 | 3066.70 | 29.30 |  |  | 1407.81 |  |  | - |  |  | 1629.59 |  | 2.79 |  |
| 3. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ ТАБЛИЦА 3-02-013. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 2 ДО 4 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 160 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 2 до 4 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-013-01 | 4 | 1278.55 | 31.49 |  |  | 789.29 |  |  | 13.88 |  |  | 457.77 |  | 3.35 |  |
| 3-02-013-02 | 5 | 1592.04 | 35.91 |  |  | 1049.61 |  |  | 18.61 |  |  | 506.52 |  | 3.82 |  |
| 3-02-013-03 | 6 | 2151.86 | 46.81 |  |  | 1446.65 |  |  | 25.75 |  |  | 658.40 |  | 4.98 |  |
| 3-02-013-04 | 7 | 2981.80 | 59.41 |  |  | 2106.36 |  |  | 37.62 |  |  | 816.03 |  | 6.32 |  |
| 3-02-013-05 | 8 | 5104.37 | 90.63 |  |  | 3681.77 |  |  | 66.09 |  |  | 1331.97 |  | 9.53 |  |
| 3-02-013-06 | 9 | 10594.49 | 169.28 |  |  | 8068.55 |  |  | 145.57 |  |  | 2356.66 |  | 17.80 |  |
| 3-02-013-07 | 10 | 19332.11 | 297.74 |  |  | 15137.45 |  |  | 273.63 |  |  | 3896.92 |  | 30.95 |  |
| ТАБЛИЦА 3-02-014. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 160 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 160 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-014-01 | 4 | 525.19 | 13.98 |  |  | 229.07 |  |  | 3.82 |  |  | 282.14 |  | 1.47 |  |
| 3-02-014-02 | 5 | 690.25 | 17.21 |  |  | 331.69 |  |  | 5.63 |  |  | 341.35 |  | 1.81 |  |
| 3-02-014-03 | 6 | 951.98 | 21.97 |  |  | 496.30 |  |  | 8.55 |  |  | 433.71 |  | 2.31 |  |
| 3-02-014-04 | 7 | 1435.48 | 30.62 |  |  | 834.10 |  |  | 14.59 |  |  | 570.76 |  | 3.22 |  |
| 3-02-014-05 | 8 | 2300.95 | 44.06 |  |  | 1449.54 |  |  | 25.65 |  |  | 807.35 |  | 4.58 |  |
| 3-02-014-06 | 9 | 4161.07 | 71.00 |  |  | 2912.51 |  |  | 52.11 |  |  | 1177.56 |  | 7.38 |  |
| 3-02-014-07 | 10 | 7481.57 | 119.87 |  |  | 5565.38 |  |  | 100.10 |  |  | 1796.32 |  | 12.46 |  |
| ТАБЛИЦА 3-02-015. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 150 мм) Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов скважинными зарядами в карьерах и котлованах при высоте уступа более 4 до 15 м (диаметр скважин 150 мм), группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-015-01 | 4 | 355.31 | 12.46 |  |  | 95.24 |  |  | 2.55 |  |  | 247.61 |  | 1.31 |  |
| 3-02-015-02 | 5 | 397.57 | 13.50 |  |  | 121.69 |  |  | 3.36 |  |  | 262.38 |  | 1.42 |  |
| 3-02-015-03 | 6 | 498.49 | 16.45 |  |  | 193.41 |  |  | 5.68 |  |  | 288.63 |  | 1.73 |  |
| 3-02-015-04 | 7 | 715.13 | 22.32 |  |  | 350.57 |  |  | 10.90 |  |  | 342.24 |  | 2.32 |  |
| 4. РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 м ТАБЛИЦА 3-02-018. РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 м Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов скважинными зарядами при высоте уступа до 6 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-018-01 | 4 | 1115.40 |  | 30.10 |  |  | 659.84 |  |  | 11.47 |  |  | 425.46 |  | 3.24 |
| 3-02-018-02 | 5 | 1497.51 |  | 37.81 |  |  | 962.03 |  |  | 16.90 |  |  | 497.67 |  | 4.07 |
| 3-02-018-03 | 6 | 2219.67 |  | 49.63 |  |  | 1466.07 |  |  | 25.95 |  |  | 703.97 |  | 5.28 |
| 3-02-018-04 | 7 | 3489.25 |  | 68.15 |  |  | 2398.58 |  |  | 42.76 |  |  | 1022.52 |  | 7.25 |

| 5. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ ТАБЛИЦА 3-02-021. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ОДНОЙ ОБНАЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрыхление скальных грунтов в выемках скважинными зарядами при одной обнаженной поверхности, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-021-01 | 4-5 | 1217.89 |  | 46.22 |  | 648.12 |  | 13.68 |  | 523.55 |  | 4.86 |
| 3-02-021-02 | 6 | 2247.67 |  | 94.62 |  | 1336.18 |  | 34.30 |  | 816.87 |  | 9.95 |
| 3-02-021-03 | 7 | 2979.54 |  | 120.30 |  | 1863.69 |  | 46.58 |  | 995.55 |  | 12.65 |
| 3-02-021-04 | 8 | 4740.81 |  | 191.63 |  | 3122.16 |  | 82.59 |  | 1427.02 |  | 19.92 |
| 3-02-021-05 | 9 | 8135.79 |  | 289.85 |  | 5779.84 |  | 145.67 |  | 2066.10 |  | 30.13 |
| 3-02-021-06 | 10 | 13007.64 |  | 409.43 |  | 9625.55 |  | 233.39 |  | 2972.66 |  | 42.56 |
| 3-02-021-07 | 11 | 14835.11 |  | 514.00 |  | 10961.49 |  | 284.60 |  | 3359.62 |  | 53.43 |
| 6. ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ ТАБЛИЦА 3-02-023. ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ Измеритель: 100 м2 поверхности откоса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отработка откосов выемок в скальных грунтах методом контурного взрывания, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-02-023-01 | 5 | 11236.94 |  | 154.91 |  | 9620.62 |  | 257.03 |  | 1461.41 |  | 17.27 |
| 3-02-023-02 | 6 | 15872.48 |  | 154.91 |  | 13717.84 |  | 367.19 |  | 1999.73 |  | 17.27 |
| 3-02-023-03 | 7 | 25001.65 |  | 174.56 |  | 21684.25 |  | 581.67 |  | 3142.84 |  | 19.46 |
| 3-02-023-04 | 8 | 38633.92 |  | 174.56 |  | 33928.12 |  | 911.44 |  | 4531.24 |  | 19.46 |
| 3-02-023-05 | 9 | 59488.97 |  | 208.46 |  | 50203.32 |  | 1349.25 |  | 9077.19 |  | 23.24 |
| 3-02-023-06 | 10 | 81066.34 |  | 208.46 |  | 66645.84 |  | 1791.69 |  | 14212.04 |  | 23.24 |
| 3-02-023-07 | 11 | 133682.04 |  | 208.46 |  | 112615.60 |  | 3030.27 |  | 20857.98 |  | 23.24 |
| РАЗДЕЛ 03. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ, МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ВЫЕМОК (КАНАЛОВ) 1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ТАБЛИЦА 3-03-001. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 6 ДО 15 м Измеритель: 100 м3 проектного объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 6 до 15 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-03-001-01 | 5 | 792.58 | 296.26 |  | 134.12 |  | 5.94 |  | 362.20 |  | 27.08 |  |
| 3-03-001-02 | 6 | 870.41 | 305.55 |  | 176.75 |  | 7.95 |  | 388.11 |  | 27.93 |  |
| 3-03-001-03 | 7 | 1055.63 | 334.55 |  | 281.50 |  | 12.98 |  | 439.58 |  | 30.58 |  |
| 3-03-001-04 | 8 | 880.34 | 253.04 |  | 321.89 |  | 14.69 |  | 305.41 |  | 23.13 |  |
| 3-03-001-05 | 9 | 1199.34 | 284.77 |  | 552.27 |  | 25.65 |  | 362.30 |  | 26.03 |  |
| 3-03-001-06 | 10 | 1736.69 | 360.91 |  | 891.03 |  | 41.55 |  | 484.75 |  | 32.99 |  |
| 3-03-001-07 | 11 | 2529.88 | 415.28 |  | 1399.86 |  | 65.39 |  | 714.74 |  | 37.96 |  |
| ТАБЛИЦА 3-03-002. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 15 ДО 30 м Измеритель: 100 м3 проектного объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов камерными зарядами при высоте уступа более 15 до 30 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-03-002-01 | 5 | 389.95 | 68.40 |  | 45.09 |  | 1.61 |  | 276.46 |  | 7.11 |  |
| 3-03-002-02 | 6 | 423.25 | 72.94 |  | 56.67 |  | 2.11 |  | 293.64 |  | 7.25 |  |
| 3-03-002-03 | 7 | 487.97 | 78.92 |  | 78.61 |  | 3.12 |  | 330.44 |  | 7.73 |  |
| 3-03-002-04 | 8 | 408.73 | 71.71 |  | 113.35 |  | 4.63 |  | 223.67 |  | 6.74 |  |
| 3-03-002-05 | 9 | 483.16 | 79.91 |  | 155.29 |  | 6.54 |  | 247.96 |  | 7.51 |  |
| 3-03-002-06 | 10 | 568.13 | 93.21 |  | 186.93 |  | 7.85 |  | 287.99 |  | 8.52 |  |
| 3-03-002-07 | 11 | 903.39 | 109.62 |  | 455.39 |  | 20.52 |  | 338.38 |  | 10.02 |  |
| 2. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 80% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ТАБЛИЦА 3-03-004. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ ОТ 3 ДО 5 м, ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 м Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовое взрывание грунтов камерными зарядами при глубине выемки от 3 до 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-03-004-01 | 1-3 | 2840.52 | 392.92 |  | 177.09 |  | - |  | 2270.51 |  | 41.80 |  |
| 3-03-004-02 | 4-5 | 3309.74 | 479.12 |  | 519.54 |  | 15.89 |  | 2311.08 |  | 49.04 |  |
| 3-03-004-03 | 6-7 | 3929.16 | 590.11 |  | 968.80 |  | 35.51 |  | 2370.25 |  | 60.40 |  |
| 3-03-004-04 | 8 | 4375.11 | 432.27 |  | 1372.99 |  | 54.12 |  | 2569.85 |  | 43.62 |  |
| 3-03-004-05 | 9 | 5634.12 | 543.94 |  | 2083.69 |  | 86.92 |  | 3006.49 |  | 54.07 |  |
| 3-03-004-06 | 10 | 7490.76 | 685.19 |  | 3210.70 |  | 139.43 |  | 3594.87 |  | 68.11 |  |
| 3-03-004-07 | 11 | 10076.78 | 880.61 |  | 4837.38 |  | 217.09 |  | 4358.79 |  | 86.25 |  |
| ТАБЛИЦА 3-03-005. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ БОЛЕЕ 5 м, ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 м Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовое взрывание грунтов при глубине выемки более 5 м, ширине по дну до 15 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-03-005-01 | 1-3 | 1761.58 |  | 118.92 |  | 143.00 |  | - |  | 1499.66 |  | 12.00 |
| 3-03-005-02 | 4-5 | 2233.06 |  | 231.74 |  | 294.97 |  | 5.83 |  | 1706.35 |  | 22.07 |
| 3-03-005-03 | 6-7 | 2616.47 |  | 299.36 |  | 497.08 |  | 14.79 |  | 1820.03 |  | 28.51 |
| 3-03-005-04 | 8 | 3096.90 |  | 257.78 |  | 767.26 |  | 26.86 |  | 2071.86 |  | 24.55 |
| 3-03-005-05 | 9 | 3628.79 |  | 295.79 |  | 895.75 |  | 31.59 |  | 2437.25 |  | 28.17 |
| 3-03-005-06 | 10 | 5031.75 |  | 379.16 |  | 1759.56 |  | 71.73 |  | 2893.03 |  | 36.11 |
| 3-03-005-07 | 11 | 6441.31 |  | 475.02 |  | 2591.52 |  | 110.86 |  | 3374.77 |  | 45.24 |
| ТАБЛИЦА 3-03-006. УСТРОЙСТВО ВЫЕМОК (КАНАЛОВ) ВЗРЫВАНИЕМ ГРУНТОВ 1-3 ГРУПП ТРАНШЕЙНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС ДО 80% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство выемок (каналов) взрыванием грунтов 1-3 групп траншейными зарядами на выброс до 80% проектного объема выемки траншейными зарядами, глубина выемки, м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-03-006-01 | до 3, ширина по дну до 3,5 м | 2893.46 |  | 82.12 |  | 181.37 |  | 9.33 |  | 2629.97 |  | 8.84 |
| 3-03-006-02 | до 8, ширина по дну до 9 м | 2047.61 |  | 21.83 |  | 152.63 |  | 6.20 |  | 1873.15 |  | 2.35 |
| 3. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 м ТАБЛИЦА 3-03-008. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 м Измеритель: 100 м3 проектного объема выемки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Массовое взрывание грунтов камерными зарядами на выброс и сброс до 60% проектного объема выемки глубиной более 3 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-03-008-01 | 1-3 | 1944.52 |  | 305.28 |  | 116.42 |  | - |  | 1522.82 |  | 29.90 |
| 3-03-008-02 | 4-5 | 2463.11 |  | 483.00 |  | 398.52 |  | 12.47 |  | 1581.59 |  | 44.15 |
| 3-03-008-03 | 6-7 | 2930.86 |  | 527.42 |  | 689.98 |  | 25.25 |  | 1713.46 |  | 48.21 |
| 3-03-008-04 | 8 | 3338.30 |  | 387.71 |  | 1033.65 |  | 40.94 |  | 1916.94 |  | 35.44 |
| 3-03-008-05 | 9 | 4276.10 |  | 431.36 |  | 1586.73 |  | 66.50 |  | 2258.01 |  | 39.43 |
| 3-03-008-06 | 10 | 5739.05 |  | 577.19 |  | 2461.82 |  | 107.34 |  | 2700.04 |  | 52.76 |
| 3-03-008-07 | 11 | 7697.42 |  | 718.21 |  | 3671.11 |  | 165.08 |  | 3308.10 |  | 65.65 |

| РАЗДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ 1. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ШПУРОВОМ, СКВАЖИННОМ КАМЕРНОМ МЕТОДАХ ВЗРЫВАНИЯ ТАБЛИЦА 3-04-001. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ ШПУРОВОМ МЕТОДЕ ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ Измеритель: 100 м3 грунта основного взрывания |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-001-01 | 7 | 45.41 | 5.29 | 12.80 | 0.60 | 27.32 | 0.55 |
| 3-04-001-02 | 8 | 97.22 | 11.06 | 29.94 | 1.51 | 56.22 | 1.15 |
| 3-04-001-03 | 9 | 140.36 | 15.20 | 50.88 | 2.62 | 74.28 | 1.58 |
| 3-04-001-04 | 10 | 191.53 | 20.20 | 75.63 | 3.92 | 95.70 | 2.10 |
| 3-04-001-05 | 11 | 316.30 | 30.59 | 138.47 | 7.24 | 147.24 | 3.18 |
| Дробление негабаритных кусков грунта при шпуровом методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 2 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-001-06 | 8 | 50.15 | 5.58 | 16.61 | 0.80 | 27.96 | 0.58 |
| 3-04-001-07 | 9 | 82.06 | 9.33 | 29.94 | 1.51 | 42.79 | 0.97 |
| 3-04-001-08 | 10 | 157.15 | 16.45 | 62.31 | 3.22 | 78.39 | 1.71 |
| 3-04-001-09 | 11 | 241.50 | 23.18 | 106.10 | 5.53 | 112.22 | 2.41 |
| ТАБЛИЦА 3-04-002. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ СКВАЖИННОМ МЕТОДЕ ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ Измеритель: 100 м3 грунта основного взрывания |  |  |  |  |  |  |  |
| Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-002-01 | 4 | 105.83 | 13.47 | 19.27 | 0.91 | 73.09 | 1.40 |
| 3-04-002-02 | 5 | 224.89 | 28.48 | 44.02 | 2.21 | 152.39 | 2.96 |
| 3-04-002-03 | 6 | 306.08 | 37.90 | 70.68 | 3.62 | 197.50 | 3.94 |
| 3-04-002-04 | 7 | 396.72 | 47.43 | 106.85 | 5.53 | 242.44 | 4.93 |
| 3-04-002-05 | 8 | 520.33 | 59.45 | 159.49 | 8.25 | 301.39 | 6.18 |
| 3-04-002-06 | 9 | 793.61 | 87.93 | 283.26 | 14.79 | 422.42 | 9.14 |
| 3-04-002-07 | 10 | 1032.59 | 108.90 | 413.97 | 21.63 | 509.72 | 11.32 |
| 3-04-002-08 | 11 | 1843.80 | 148.34 | 674.16 | 35.31 | 1021.30 | 15.42 |
| Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 2 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-002-09 | 4 | 68.76 | 8.95 | 13.55 | 0.60 | 46.26 | 0.93 |
| 3-04-002-10 | 5 | 124.44 | 19.34 | 30.69 | 1.51 | 74.41 | 2.01 |
| 3-04-002-11 | 6 | 176.88 | 26.36 | 51.64 | 2.62 | 98.88 | 2.74 |
| 3-04-002-12 | 7 | 225.58 | 32.80 | 72.58 | 3.72 | 120.20 | 3.41 |
| 3-04-002-13 | 8 | 365.76 | 41.56 | 114.07 | 5.83 | 210.13 | 4.32 |
| 3-04-002-14 | 9 | 580.58 | 63.49 | 210.11 | 10.76 | 306.98 | 6.60 |
| 3-04-002-15 | 10 | 820.61 | 85.81 | 332.56 | 17.00 | 402.24 | 8.92 |
| 3-04-002-16 | 11 | 1159.31 | 113.77 | 513.01 | 26.26 | 532.53 | 11.48 |
| Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 3 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-002-17 | 6 | 38.78 | 4.33 | 12.80 | 0.60 | 21.65 | 0.45 |
| 3-04-002-18 | 7 | 49.49 | 5.48 | 16.61 | 0.80 | 27.40 | 0.57 |
| 3-04-002-19 | 8 | 68.97 | 7.02 | 26.13 | 1.31 | 35.82 | 0.73 |
| 3-04-002-20 | 9 | 116.04 | 11.45 | 47.07 | 2.41 | 57.52 | 1.19 |
| 3-04-002-21 | 10 | 155.23 | 15.01 | 69.92 | 3.62 | 70.30 | 1.56 |
| 3-04-002-22 | 11 | 246.42 | 21.65 | 115.62 | 6.04 | 109.15 | 2.25 |
| Дробление негабаритных кусков грунта при скважинном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 4,6 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-002-23 | 6 | 26.86 | 3.08 | 8.99 | 0.40 | 14.79 | 0.32 |
| 3-04-002-24 | 7 | 34.64 | 3.56 | 12.80 | 0.60 | 18.28 | 0.37 |
| 3-04-002-25 | 8 | 47.73 | 4.91 | 18.51 | 0.91 | 24.31 | 0.51 |
| 3-04-002-26 | 9 | 78.44 | 7.89 | 31.84 | 1.61 | 38.71 | 0.82 |
| 3-04-002-27 | 10 | 110.69 | 10.58 | 50.88 | 2.62 | 49.23 | 1.10 |
| 3-04-002-28 | 11 | 175.65 | 15.39 | 83.25 | 4.33 | 77.01 | 1.60 |
| ТАБЛИЦА 3-04-003. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ КАМЕРНОМ МЕТОДЕ ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ Измеритель: 100 м3 грунта основного взрывания |  |  |  |  |  |  |  |
| Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 1,25 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-003-01 | 4 | 402.39 | 65.42 | 70.68 | 3.62 | 266.29 | 6.80 |
| 3-04-003-02 | 5 | 585.11 | 93.41 | 116.37 | 6.04 | 375.33 | 9.71 |
| 3-04-003-03 | 6 | 820.33 | 126.79 | 190.63 | 9.96 | 502.91 | 13.18 |
| 3-04-003-04 | 7 | 1100.36 | 163.73 | 295.36 | 15.49 | 641.27 | 17.02 |
| 3-04-003-05 | 8 | 1423.00 | 197.40 | 442.53 | 23.14 | 783.07 | 20.52 |
| 3-04-003-06 | 9 | 1916.85 | 251.18 | 693.28 | 36.22 | 972.39 | 26.11 |
| 3-04-003-07 | 10 | 2576.80 | 310.15 | 1043.71 | 54.63 | 1222.94 | 32.24 |
| 3-04-003-08 | 11 | 3582.50 | 381.43 | 1589.66 | 83.40 | 1611.41 | 39.65 |
| Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 2 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-003-09 | 4 | 85.89 | 12.70 | 19.27 | 0.91 | 53.92 | 1.32 |
| 3-04-003-10 | 5 | 145.59 | 20.88 | 38.31 | 1.91 | 86.40 | 2.17 |
| 3-04-003-11 | 6 | 213.94 | 29.44 | 61.16 | 3.12 | 123.34 | 3.06 |
| 3-04-003-12 | 7 | 292.18 | 37.61 | 93.53 | 4.83 | 161.04 | 3.91 |
| 3-04-003-13 | 8 | 424.71 | 48.68 | 151.88 | 7.85 | 224.15 | 5.06 |
| 3-04-003-14 | 9 | 558.76 | 59.55 | 225.46 | 11.67 | 273.75 | 6.19 |
| 3-04-003-15 | 10 | 704.40 | 66.28 | 312.38 | 16.20 | 325.74 | 6.89 |
| 3-04-003-16 | 11 | 1102.14 | 89.66 | 526.65 | 27.77 | 485.83 | 9.32 |
| Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 3 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-003-17 | 4 | 69.58 | 10.10 | 16.61 | 0.80 | 42.87 | 1.05 |
| 3-04-003-18 | 5 | 80.12 | 11.26 | 20.42 | 1.01 | 48.44 | 1.17 |
| 3-04-003-19 | 6 | 102.58 | 13.85 | 29.94 | 1.51 | 58.79 | 1.44 |
| 3-04-003-20 | 7 | 149.48 | 18.86 | 45.17 | 2.31 | 85.45 | 1.96 |
| 3-04-003-21 | 8 | 210.52 | 24.72 | 71.83 | 3.72 | 113.97 | 2.57 |
| 3-04-003-22 | 9 | 290.74 | 32.13 | 113.04 | 5.83 | 145.57 | 3.34 |
| 3-04-003-23 | 10 | 369.32 | 38.58 | 156.84 | 8.15 | 173.90 | 4.01 |
| 3-04-003-24 | 11 | 544.25 | 51.08 | 247.56 | 12.88 | 245.61 | 5.31 |
| Дробление негабаритных кусков грунта при камерном методе взрывания при разработке разрыхленного грунта экскаватором с ковшом вместимостью до 4,6 м3, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-003-25 | 4 | 21.29 | 2.79 | 5.18 | 0.20 | 13.32 | 0.29 |
| 3-04-003-26 | 5 | 37.77 | 5.00 | 10.90 | 0.50 | 21.87 | 0.52 |
| 3-04-003-27 | 6 | 53.03 | 7.02 | 14.70 | 0.70 | 31.31 | 0.73 |
| 3-04-003-28 | 7 | 71.91 | 8.37 | 20.42 | 1.01 | 43.12 | 0.87 |
| 3-04-003-29 | 8 | 103.50 | 11.35 | 33.74 | 1.71 | 58.41 | 1.18 |
| 3-04-003-30 | 9 | 144.34 | 14.91 | 52.79 | 2.72 | 76.64 | 1.55 |
| 3-04-003-31 | 10 | 196.74 | 19.34 | 79.44 | 4.12 | 97.96 | 2.01 |
| 3-04-003-32 | 11 | 287.86 | 25.49 | 123.24 | 6.44 | 139.13 | 2.65 |
| 2. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ТАБЛИЦА 3-04-007. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ БУРЕНИИ СТАНКАМИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения грунтов 4 группы при глубине промерзания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-007-01 | до 1 м | 4545.23 | 224.53 | 2656.64 | 89.44 | 1664.06 | 23.34 |
| 3-04-007-02 | более 1 м | 2385.58 | 100.61 | 1407.27 | 46.52 | 877.70 | 10.83 |
| Разрыхление мерзлых грунтов при бурении станками вращательного бурения грунтов 5-6 групп при глубине промерзания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-007-03 | до 1 м | 7671.78 | 305.92 | 4967.02 | 168.20 | 2398.84 | 31.80 |
| 3-04-007-04 | более 1 м | 4069.48 | 155.38 | 2582.97 | 86.77 | 1331.13 | 16.53 |
| ТАБЛИЦА 3-04-008. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ МАШИНАМИ БУРОВЫМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ ТРАКТОРА 118 кВт Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении машинами буровыми шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт грунтов 4 группы при глубине промерзания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-008-01 | до 1 м | 4147.79 | 191.44 | 2282.80 | 40.64 | 1673.55 | 19.90 |
| 3-04-008-02 | более 1 м | 2166.54 | 83.89 | 1200.10 | 21.03 | 882.55 | 9.03 |
| Разрыхление мерзлых грунтов при шнековом бурении машинами буровыми шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт грунтов 5-6 групп при глубине промерзания: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-008-03 | до 1 м | 7456.44 | 252.33 | 4770.73 | 85.61 | 2433.38 | 26.23 |
| 3-04-008-04 | более 1 м | 3960.53 | 126.90 | 2481.09 | 44.16 | 1352.54 | 13.66 |
| ТАБЛИЦА 3-04-009. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ БУРОВЫМИ МАШИНАМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ С ДИАМЕТРОМ ДОЛОТА 150 мм НА БАЗЕ ТРАКТОРА 118 кВт ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 3 ДО 6 м Измеритель: 100 м3 мерзлого грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление мерзлых моренных, аллювиальных, делювиальных и пролювиальных грунтов буровыми машинами шарошечного бурения с диаметром долота 150 мм на базе трактора 118 кВт при высоте уступа более 3 до 6 м, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-009-01 | 5 | 1471.94 | 33.93 | 799.56 | 13.88 | 638.45 | 3.61 |
| 3-04-009-02 | 6 | 2194.45 | 42.21 | 1125.04 | 19.62 | 1027.20 | 4.49 |
| 3-04-009-03 | 7 | 3234.03 | 52.55 | 1612.98 | 28.37 | 1568.50 | 5.59 |
| 3-04-009-04 | 8 | 5088.02 | 71.99 | 2593.49 | 46.07 | 2422.54 | 7.57 |
| 3. ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ТАБЛИЦА 3-04-012. ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ Измеритель: 100 м3 валунов в плотном теле |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-012-01 | Дробление валунов шпуровыми зарядами | 4464.95 | 414.62 | 2997.11 | 144.66 | 1053.22 | 43.10 |
| 4. КОРЧЕВКА ПНЕЙ ТАБЛИЦА 3-04-014. КОРЧЕВКА ПНЕЙ Измеритель: 100 пней |  |  |  |  |  |  |  |
| Корчевка пней диаметром: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-04-014-01 | до 400 мм | 911.62 | 207.40 | 27.06 | - | 677.16 | 25.20 |
| 3-04-014-02 | более 400 мм | 2046.57 | 608.20 | 73.80 | - | 1364.57 | 73.90 |
| РАЗДЕЛ 05. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ 1. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ ТАБЛИЦА 3-05-001. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СЕТКАМИ И МЕШКАМИ С ПЕСКОМ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА) Измеритель: 100 м2 укрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-001-01 | Укрытие взрываемой площади для защиты сооружений металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) | 5475.99 | 156.98 | 44.67 | 2.30 | 5274.34 | 16.70 |
| ТАБЛИЦА 3-05-002. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА) Измеритель: 100 м2 укрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-002-01 | Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) | 9995.14 | 752.89 | 5546.14 | 428.20 | 3696.11 | 89.10 |
| (440-9122) | Блоки железобетонные. (т) |  |  |  |  | (1.12) |  |
| ТАБЛИЦА 3-05-003. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА) Измеритель: 100 м2 укрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-003-01 | Укрытие взрываемой площади бревенчатыми щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) | 18933.67 | 1571.70 | 13652.53 | 1032.19 | 3709.44 | 186.00 |
| (440-9122) | Блоки железобетонные. (т) |  |  |  |  | (4.69) |  |
| ТАБЛИЦА 3-05-004. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА) Измеритель: 100 м2 укрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-004-01 | Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта) | 11550.92 | 1058.46 | 9861.90 | 766.26 | 630.56 | 118.00 |
| (440-9122) | Блоки железобетонные. (т) |  |  |  |  | (3.57) |  |
| ТАБЛИЦА 3-05-005. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА) Измеритель: 100 м2 укрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-005-01 | Укрытие взрываемой площади металлическими щитами, пригруженными железобетонными блоками (для предотвращения разлета кусков взрываемого грунта) | 27546.13 | 2424.90 | 24490.67 | 1902.82 | 630.56 | 274.00 |
| (440-9122) | Блоки железобетонные. (т) |  |  |  |  | (9.62) |  |
| 2. ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ ТАБЛИЦА 3-05-008. УКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НАСТИЛОМ ПЕРЕЕЗДНОГО ТИПА ПРИ УШИРЕНИИ ВЫЕМОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ Измеритель: 100 м2 укрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-008-01 | Укрытие железнодорожного пути настилом переездного типа при уширении выемок буровзрывным способом | 52968.82 | 6605.19 | 32.58 | - | 46331.05 | 711.00 |
| ТАБЛИЦА 3-05-009. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В КОТЛОВАНАХ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ Измеритель: 100 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Разрыхление скальных грунтов шпуровыми зарядами в котлованах под опоры контактной сети, группа грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-009-01 | 4 | 6170.76 | 927.48 | 2936.78 | 137.12 | 2306.50 | 104.80 |
| 3-05-009-02 | 5 | 7141.13 | 969.43 | 3499.42 | 163.37 | 2672.28 | 109.54 |
| 3-05-009-03 | 6 | 8769.59 | 1083.06 | 4203.08 | 196.07 | 3483.45 | 122.38 |
| 3-05-009-04 | 7 | 12556.55 | 1507.51 | 7038.36 | 333.19 | 4010.68 | 170.34 |
| 3-05-009-05 | 8 | 17553.20 | 1820.09 | 10310.54 | 490.12 | 5422.57 | 205.66 |
| 3-05-009-06 | 9 | 25257.81 | 3348.31 | 15730.53 | 752.69 | 6178.97 | 378.34 |
| 3-05-009-07 | 10 | 37717.44 | 4030.29 | 24550.69 | 1178.63 | 9136.46 | 455.40 |
| ТАБЛИЦА 3-05-010. УКРЫТИЕ КОТЛОВАНОВ Измеритель: 1 котлован |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрытие первого котлована при разработке: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-010-01 | в 1 слой | 2564.74 | 102.82 | - | - | 2461.92 | 11.20 |
| 3-05-010-02 | в 2 слоя | 2822.82 | 112.91 | - | - | 2709.91 | 12.30 |
| 3-05-010-03 | в 3 слоя | 3080.91 | 123.01 | - | - | 2957.90 | 13.40 |
| Добавлять на каждый последующий котлован: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-05-010-04 | к расценке 03-05-010-1 | 279.84 | 31.85 | - | - | 247.99 | 3.47 |
| 3-05-010-05 | к расценке 03-05-010-2 | 526.71 | 36.72 | - | - | 489.99 | 4.00 |
| 3-05-010-06 | к расценке 03-05-010-3 | 778.83 | 40.85 | - | - | 737.98 | 4.45 |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | м-час | 111.99 | 13.50 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | м-час | 22.29 | 11.60 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | м-час | 14.00 | - |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | м-час | 1.20 | - |
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 800 кПа (8 ат) 10 м3/мин | м-час | 91.63 | 10.06 |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | м-час | 70.01 | 11.60 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | м-час | 80.01 | 14.40 |
| 100503 | Станки ударно-вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 50 м, диаметр скважин до 125 мм | м-час | 281.10 | - |
| 100508 | Машины шарошечного бурения на базе трактора 118 кВт (160 л.с.), глубина бурения 32 м, диаметр скважин 160 мм | м-час | 460.65 | - |
| 100515 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения 36 м, диаметр скважин 215 мм | м-час | 761.04 | - |
| 100516 | Машины шарошечного бурения на гусеничном ходу, глубина бурения 32 м, диаметр скважин 250 мм | м-час | 809.10 | - |
| 100603 | Молотки бурильные легкие | м-час | 49.39 | - |
| 100653 | Молотки бурильные средние | м-час | 57.70 | - |
| 100810 | Станки буровые вращательного бурения самоходные, глубина бурения до 23 м, диаметр скважин 150 мм | м-час | 338.76 | 11.60 |
| 330206 | Дрели электрические | м-час | 19.20 | - |
| 331542 | Станки для заточки бурового инструмента | м-час | 14.45 | - |
| 331601 | Бензопилы | м-час | 5.09 | - |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | м-час | 75.40 | - |
| 400301 | Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ | м-час | 123.00 | - |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16-(18) мм | т | 9680.00 |
| 101-0114 | Веревка техническая из пенькового волокна | т | 38400.00 |
| 101-0169 | Гвозди проволочные круглые формовочные 1,8х150 мм | т | 6924.00 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.22 |
| 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | т.шт. | 2240.00 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989.00 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40, сталь марки Ст0 | т | 4920.00 |
| 101-1084 | Широкополосный (универсальный) горячекатаный прокат с ребровой кривизной по точности изготовления класса "А" из стали С345 толщиной до 14 мм | т | 6754.36 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 12650.00 |
| 101-1587 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм крученая | м2 | 6.60 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38.51 |
| 101-2109 | Карборунд | кг | 5.71 |
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 12-24 см | м3 | 558.33 |
| 102-0013 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Жерди длиной 3-6,5 м, толщиной 3-5 см | м3 | 400.00 |
| 102-0016 | Стойки рудничные длиной 1,5-2,4 м | м3 | 760.00 |
| 102-0026 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 1056.00 |
| 102-0081 | Пиломатериалы хвойных пород. Доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 684.00 |
| 105-0049 | Рельсы железнодорожные широкой колеи 1 группы тип Р-65, марка стали М76В | м | 324.00 |
| 105-0073 | Шпалы непропитанные для железных дорог 3 тип | шт. | 121.00 |
| 109-0020 | Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ЦВ | шт. | 1750.00 |
| 109-0021 | Долота трехшарошечные типа Ш1460К-ПВ | шт. | 2440.00 |
| 109-0031 | Долота трехшарошечные типа Ш215,9МС3-ГН | шт. | 5676.00 |
| 109-0034 | Долота трехшарошечные типа Ш244,5С-ГКУ-1 | шт. | 6680.00 |
| 109-0043 | Коронки твердосплавные мелкорезцовые самозатягивающиеся типа СМИ-151 | шт. | 132.00 |
| 109-0047 | Коронки типа КДП43-25 | шт. | 90.80 |
| 109-0057 | Коронки типа К-105КА | шт. | 698.00 |
| 109-0083 | Пневмоударники погружные типа II-105-2.6 | шт. | 3100.00 |
| 109-0101 | Штанга буровая типа БТС-150 | шт. | 1375.00 |
| 109-0131 | Резец породный типа РПП | шт. | 152.20 |
| 109-0143 | Штанга буровая типа БТС-2 | шт. | 786.00 |
| 109-0148 | Шнек диаметром 135 мм | шт. | 597.00 |
| 109-0149 | Штанга буровая для 2СБШ-200Н диаметром 180 мм, толщиной стенки 16 мм, длиной 8,1 м | шт. | 5490.00 |
| 109-0154 | Сталь буровая пустотелая марки 55С2, шестигранная, наружный размер 22 мм, внутренний диаметр 6,5 мм | кг | 9.60 |
| 109-9140 | Штанги буровые | м | 62.00 |
| 112-0002 | Аммонит № 6 ЖВ порошком | т | 4610.00 |
| 112-0003 | Аммонит № 6 ЖВ в патронах | т | 6460.00 |
| 112-0015 | Провод АПРН для взрывных работ марки ВП | км | 450.00 |
| 112-0019 | Шнур огнепроводный ОША | км | 1195.00 |
| 112-0020 | Шнур детонирующий | км | 2420.00 |
| 112-0021 | Капсюли-детонаторы КД-8С | т.шт. | 818.00 |
| 112-0023 | Пиротехнические реле КЗДШ-69 | т.шт. | 5120.00 |
| 112-0025 | Электродетонаторы короткозамедленного действия водостойкие ЭД-КЗ | т.шт. | 4000.00 |
| 113-0129 | Пленка из фторопласта-4 изоляционная марки ИО, ориентированная | т | 220500.00 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ: средний | м3 | 55.26 |
| 440-9122 | Блоки железобетонные | т | - |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера расценок | Ресурсы по ГЭСН |  |  | Ресурсы по ФЕР |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | код | ед.изм. | расход | код | ед.изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3-01-001-01 | 101-9130 | кг | 0.078 | 101-2109 | кг | 0.078 |
| 3-01-001-02 | 101-9130 | кг | 0.274 | 101-2109 | кг | 0.274 |
| 3-01-001-03 | 101-9130 | кг | 3.74 | 101-2109 | кг | 3.74 |
| 3-01-001-04 | 101-9130 | кг | 6.017 | 101-2109 | кг | 6.017 |
| 3-01-001-05 | 101-9130 | кг | 14.97 | 101-2109 | кг | 14.97 |
| 3-01-001-06 | 101-9130 | кг | 29.79 | 101-2109 | кг | 29.79 |
| 3-01-002-01 | 101-9130 | кг | 0.059 | 101-2109 | кг | 0.059 |
| 3-01-002-02 | 101-9130 | кг | 0.176 | 101-2109 | кг | 0.176 |
| 3-01-002-03 | 101-9130 | кг | 2.39 | 101-2109 | кг | 2.39 |
| 3-01-002-04 | 101-9130 | кг | 3.8 | 101-2109 | кг | 3.8 |
| 3-01-002-05 | 101-9130 | кг | 9.35 | 101-2109 | кг | 9.35 |
| 3-01-002-06 | 101-9130 | кг | 18.4 | 101-2109 | кг | 18.4 |
| 3-01-003-01 | 101-9130 | кг | 0.059 | 101-2109 | кг | 0.059 |
| 3-01-003-02 | 101-9130 | кг | 0.157 | 101-2109 | кг | 0.157 |
| 3-01-003-03 | 101-9130 | кг | 2.39 | 101-2109 | кг | 2.39 |
| 3-01-003-04 | 101-9130 | кг | 4.06 | 101-2109 | кг | 4.06 |
| 3-01-003-05 | 101-9130 | кг | 10.72 | 101-2109 | кг | 10.72 |
| 3-01-003-06 | 101-9130 | кг | 22.34 | 101-2109 | кг | 22.34 |
| 3-01-004-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-01-004-02 | 101-9130 | кг | 0.078 | 101-2109 | кг | 0.078 |
| 3-01-004-03 | 101-9130 | кг | 0.22 | 101-2109 | кг | 0.22 |
| 3-01-004-04 | 101-9130 | кг | 2.72 | 101-2109 | кг | 2.72 |
| 3-01-004-05 | 101-9130 | кг | 3.74 | 101-2109 | кг | 3.74 |
| 3-01-004-06 | 101-9130 | кг | 6.76 | 101-2109 | кг | 6.76 |
| 3-01-005-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-01-005-02 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-01-005-03 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-01-005-04 | 101-9130 | кг | 0.1 | 101-2109 | кг | 0.1 |
| 3-01-005-05 | 101-9130 | кг | 0.2 | 101-2109 | кг | 0.2 |
| 3-01-005-06 | 101-9130 | кг | 0.25 | 101-2109 | кг | 0.25 |
| 3-02-001-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-001-02 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-02-001-03 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-02-001-04 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-02-001-05 | 101-9130 | кг | 0.1 | 101-2109 | кг | 0.1 |
| 3-02-001-06 | 101-9130 | кг | 0.2 | 101-2109 | кг | 0.2 |
| 3-02-001-07 | 101-9130 | кг | 3.31 | 101-2109 | кг | 3.31 |
| 3-02-002-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-002-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-002-03 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-02-002-04 | 101-9130 | кг | 0.1 | 101-2109 | кг | 0.1 |
| 3-02-002-05 | 101-9130 | кг | 0.176 | 101-2109 | кг | 0.176 |
| 3-02-002-06 | 101-9130 | кг | 0.25 | 101-2109 | кг | 0.25 |
| 3-02-003-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-003-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-003-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-003-04 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-02-003-05 | 101-9130 | кг | 0.08 | 101-2109 | кг | 0.08 |
| 3-02-003-06 | 101-9130 | кг | 0.16 | 101-2109 | кг | 0.16 |
| 3-02-003-07 | 101-9130 | кг | 0.22 | 101-2109 | кг | 0.22 |
| 3-02-006-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-006-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-006-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-006-04 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-02-006-05 | 101-9130 | кг | 0.12 | 101-2109 | кг | 0.12 |
| 3-02-006-06 | 101-9130 | кг | 0.22 | 101-2109 | кг | 0.22 |
| 3-02-006-07 | 101-9130 | кг | 0.35 | 101-2109 | кг | 0.35 |
| 3-02-007-01 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-02-007-02 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-02-007-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-007-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-007-05 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-007-06 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-02-007-07 | 101-9130 | кг | 0.1 | 101-2109 | кг | 0.1 |
| 3-02-007-08 | 101-9130 | кг | 0.14 | 101-2109 | кг | 0.14 |
| 3-02-008-01 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-02-008-02 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-02-008-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-008-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-008-05 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-008-06 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-008-07 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-02-008-08 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-02-021-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-021-02 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-02-021-03 | 101-9130 | кг | 0.12 | 101-2109 | кг | 0.12 |
| 3-02-021-04 | 101-9130 | кг | 0.22 | 101-2109 | кг | 0.22 |
| 3-02-021-05 | 101-9130 | кг | 0.41 | 101-2109 | кг | 0.41 |
| 3-02-021-06 | 101-9130 | кг | 1.04 | 101-2109 | кг | 1.04 |
| 3-02-021-07 | 101-9130 | кг | 2.08 | 101-2109 | кг | 2.08 |
| 3-02-023-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-023-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-023-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-02-023-04 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-02-023-05 | 101-9130 | кг | 0.27 | 101-2109 | кг | 0.27 |
| 3-02-023-06 | 101-9130 | кг | 0.51 | 101-2109 | кг | 0.51 |
| 3-02-023-07 | 101-9130 | кг | 0.71 | 101-2109 | кг | 0.71 |
| 3-03-001-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-001-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-001-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-001-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-001-05 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-001-06 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-03-001-07 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-03-002-01 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-002-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-002-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-002-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-002-05 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-03-002-06 | 101-9130 | кг | 0.05 | 101-2109 | кг | 0.05 |
| 3-03-002-07 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-03-004-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-004-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-004-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-004-05 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-03-004-06 | 101-9130 | кг | 0.08 | 101-2109 | кг | 0.08 |
| 3-03-004-07 | 101-9130 | кг | 0.14 | 101-2109 | кг | 0.14 |
| 3-03-005-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-005-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-005-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-005-05 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-005-06 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-03-005-07 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-03-008-02 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-008-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-008-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-008-05 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-03-008-06 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-03-008-07 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-04-001-01 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-001-02 | 101-9130 | кг | 0.015 | 101-2109 | кг | 0.015 |
| 3-04-001-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-001-04 | 101-9130 | кг | 0.025 | 101-2109 | кг | 0.025 |
| 3-04-001-05 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-001-06 | 101-9130 | кг | 0.016 | 101-2109 | кг | 0.016 |
| 3-04-001-07 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-001-08 | 101-9130 | кг | 0.022 | 101-2109 | кг | 0.022 |
| 3-04-001-09 | 101-9130 | кг | 0.025 | 101-2109 | кг | 0.025 |
| 3-04-002-01 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-002-02 | 101-9130 | кг | 0.015 | 101-2109 | кг | 0.015 |
| 3-04-002-03 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-002-04 | 101-9130 | кг | 0.023 | 101-2109 | кг | 0.023 |
| 3-04-002-05 | 101-9130 | кг | 0.027 | 101-2109 | кг | 0.027 |
| 3-04-002-06 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-002-07 | 101-9130 | кг | 0.035 | 101-2109 | кг | 0.035 |
| 3-04-002-08 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-04-002-09 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-002-10 | 101-9130 | кг | 0.015 | 101-2109 | кг | 0.015 |
| 3-04-002-11 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-002-12 | 101-9130 | кг | 0.024 | 101-2109 | кг | 0.024 |
| 3-04-002-13 | 101-9130 | кг | 0.026 | 101-2109 | кг | 0.026 |
| 3-04-002-14 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-002-15 | 101-9130 | кг | 0.04 | 101-2109 | кг | 0.04 |
| 3-04-002-16 | 101-9130 | кг | 0.05 | 101-2109 | кг | 0.05 |
| 3-04-002-17 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-002-18 | 101-9130 | кг | 0.016 | 101-2109 | кг | 0.016 |
| 3-04-002-19 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-002-20 | 101-9130 | кг | 0.024 | 101-2109 | кг | 0.024 |
| 3-04-002-21 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-002-22 | 101-9130 | кг | 0.035 | 101-2109 | кг | 0.035 |
| 3-04-002-23 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-002-24 | 101-9130 | кг | 0.015 | 101-2109 | кг | 0.015 |
| 3-04-002-25 | 101-9130 | кг | 0.018 | 101-2109 | кг | 0.018 |
| 3-04-002-26 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-002-27 | 101-9130 | кг | 0.024 | 101-2109 | кг | 0.024 |
| 3-04-002-28 | 101-9130 | кг | 0.028 | 101-2109 | кг | 0.028 |
| 3-04-003-01 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-003-02 | 101-9130 | кг | 0.014 | 101-2109 | кг | 0.014 |
| 3-04-003-03 | 101-9130 | кг | 0.018 | 101-2109 | кг | 0.018 |
| 3-04-003-04 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-003-05 | 101-9130 | кг | 0.023 | 101-2109 | кг | 0.023 |
| 3-04-003-06 | 101-9130 | кг | 0.026 | 101-2109 | кг | 0.026 |
| 3-04-003-07 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-003-08 | 101-9130 | кг | 0.045 | 101-2109 | кг | 0.045 |
| 3-04-003-09 | 101-9130 | кг | 0.013 | 101-2109 | кг | 0.013 |
| 3-04-003-10 | 101-9130 | кг | 0.017 | 101-2109 | кг | 0.017 |
| 3-04-003-11 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-003-12 | 101-9130 | кг | 0.024 | 101-2109 | кг | 0.024 |
| 3-04-003-13 | 101-9130 | кг | 0.026 | 101-2109 | кг | 0.026 |
| 3-04-003-14 | 101-9130 | кг | 0.029 | 101-2109 | кг | 0.029 |
| 3-04-003-15 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-003-16 | 101-9130 | кг | 0.034 | 101-2109 | кг | 0.034 |
| 3-04-003-17 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-003-18 | 101-9130 | кг | 0.015 | 101-2109 | кг | 0.015 |
| 3-04-003-19 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-003-20 | 101-9130 | кг | 0.023 | 101-2109 | кг | 0.023 |
| 3-04-003-21 | 101-9130 | кг | 0.025 | 101-2109 | кг | 0.025 |
| 3-04-003-22 | 101-9130 | кг | 0.028 | 101-2109 | кг | 0.028 |
| 3-04-003-23 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-003-24 | 101-9130 | кг | 0.035 | 101-2109 | кг | 0.035 |
| 3-04-003-25 | 101-9130 | кг | 0.01 | 101-2109 | кг | 0.01 |
| 3-04-003-26 | 101-9130 | кг | 0.015 | 101-2109 | кг | 0.015 |
| 3-04-003-27 | 101-9130 | кг | 0.018 | 101-2109 | кг | 0.018 |
| 3-04-003-28 | 101-9130 | кг | 0.02 | 101-2109 | кг | 0.02 |
| 3-04-003-29 | 101-9130 | кг | 0.023 | 101-2109 | кг | 0.023 |
| 3-04-003-30 | 101-9130 | кг | 0.026 | 101-2109 | кг | 0.026 |
| 3-04-003-31 | 101-9130 | кг | 0.03 | 101-2109 | кг | 0.03 |
| 3-04-003-32 | 101-9130 | кг | 0.034 | 101-2109 | кг | 0.034 |
| 3-04-012-01 | 101-9130 | кг | 0.06 | 101-2109 | кг | 0.06 |
| 3-05-001-01 | 408-9040 | м3 | 9 | 408-0122 | м3 | 9 |
| 3-05-009-01 | 101-9130 | кг | 0.08 | 101-2109 | кг | 0.08 |
| 3-05-009-02 | 101-9130 | кг | 0.118 | 101-2109 | кг | 0.118 |
| 3-05-009-03 | 101-9130 | кг | 0.235 | 101-2109 | кг | 0.235 |
| 3-05-009-04 | 101-9130 | кг | 0.39 | 101-2109 | кг | 0.39 |
| 3-05-009-05 | 101-9130 | кг | 3.49 | 101-2109 | кг | 3.49 |
| 3-05-009-06 | 101-9130 | кг | 5.29 | 101-2109 | кг | 5.29 |
| 3-05-009-07 | 101-9130 | кг | 11.92 | 101-2109 | кг | 11.92 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Коэффициенты к расценкам

РАЗДЕЛ 01. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-01-001. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 0,5 м (ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ)

ТАБЛИЦА 3-01-002. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 0,5 ДО 1 м

ТАБЛИЦА 3-01-003. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ ДО 1,5 м

ТАБЛИЦА 3-01-004. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3 м

ТАБЛИЦА 3-01-005. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 25 м2

РАЗДЕЛ 02. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ

1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ И КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 3-02-001. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1 ДО 1,5 м

ТАБЛИЦА 3-02-002. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ПО ДНУ БОЛЕЕ 1,5 ДО 3 м

ТАБЛИЦА 3-02-003. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ 25 м2

2. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ НА УСТУПАХ

ТАБЛИЦА 3-02-006. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 1 ДО 2 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 мм)

ТАБЛИЦА 3-02-007. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 2 ДО 4 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 мм)

ТАБЛИЦА 3-02-008. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 105 мм)

ТАБЛИЦА 3-02-009. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 8 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 214 мм)

ТАБЛИЦА 3-02-010. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 8 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 243 мм)

3. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ

ТАБЛИЦА 3-02-013. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 2 ДО 4 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 160 мм)

ТАБЛИЦА 3-02-014. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 160 мм)

ТАБЛИЦА 3-02-015. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ В КАРЬЕРАХ И КОТЛОВАНАХ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 4 ДО 15 м (ДИАМЕТР СКВАЖИН 150 мм)

4. РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 м

ТАБЛИЦА 3-02-018. РАЗРЫХЛЕНИЕ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА ДО 6 м

5. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ

ТАБЛИЦА 3-02-021. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ В ВЫЕМКАХ СКВАЖИННЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ОДНОЙ ОБНАЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

6. ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ

ТАБЛИЦА 3-02-023. ОТРАБОТКА ОТКОСОВ ВЫЕМОК В СКАЛЬНЫХ ГРУНТАХ МЕТОДОМ КОНТУРНОГО ВЗРЫВАНИЯ

РАЗДЕЛ 03. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ, МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ НА ВЫБРОС И СБРОС ВЫЕМОК (КАНАЛОВ)

1. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-03-001. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 6 ДО 15 м

ТАБЛИЦА 3-03-002. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 15 ДО 30 м

2. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 80% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

ТАБЛИЦА 3-03-004. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ ОТ 3 ДО 5 м, ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 м

ТАБЛИЦА 3-03-005. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ГЛУБИНЕ ВЫЕМКИ БОЛЕЕ 5 м, ШИРИНЕ ПО ДНУ ДО 15 м

ТАБЛИЦА 3-03-006. УСТРОЙСТВО ВЫЕМОК (КАНАЛОВ) ВЗРЫВАНИЕМ ГРУНТОВ 1-3 ГРУПП ТРАНШЕЙНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС ДО 80% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ

3. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 м

ТАБЛИЦА 3-03-008. МАССОВОЕ ВЗРЫВАНИЕ ГРУНТОВ КАМЕРНЫМИ ЗАРЯДАМИ НА ВЫБРОС И СБРОС ДО 60% ПРОЕКТНОГО ОБЪЕМА ВЫЕМКИ ГЛУБИНОЙ БОЛЕЕ 3 м

РАЗДЕЛ 04. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

1. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ ПРИ ШПУРОВОМ, СКВАЖИННОМ КАМЕРНОМ МЕТОДАХ ВЗРЫВАНИЯ

ТАБЛИЦА 3-04-001. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ ШПУРОВОМ МЕТОДЕ ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

ТАБЛИЦА 3-04-002. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ СКВАЖИННОМ МЕТОДЕ ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

ТАБЛИЦА 3-04-003. ДРОБЛЕНИЕ НЕГАБАРИТНЫХ КУСКОВ ГРУНТА ПРИ КАМЕРНОМ МЕТОДЕ ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ

2. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ

ТАБЛИЦА 3-04-007. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ БУРЕНИИ СТАНКАМИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО БУРЕНИЯ

ТАБЛИЦА 3-04-008. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ ПРИ ШНЕКОВОМ БУРЕНИИ МАШИНАМИ БУРОВЫМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ НА БАЗЕ ТРАКТОРА 118 кВт

ТАБЛИЦА 3-04-009. РАЗРЫХЛЕНИЕ МЕРЗЛЫХ МОРЕННЫХ, АЛЛЮВИАЛЬНЫХ, ДЕЛЮВИАЛЬНЫХ И ПРОЛЮВИАЛЬНЫХ ГРУНТОВ БУРОВЫМИ МАШИНАМИ ШАРОШЕЧНОГО БУРЕНИЯ С ДИАМЕТРОМ ДОЛОТА 150 мм НА БАЗЕ ТРАКТОРА 118 кВт ПРИ ВЫСОТЕ УСТУПА БОЛЕЕ 3 ДО 6 м

3. ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

ТАБЛИЦА 3-04-012. ДРОБЛЕНИЕ ВАЛУНОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ

4. КОРЧЕВКА ПНЕЙ

ТАБЛИЦА 3-04-014. КОРЧЕВКА ПНЕЙ

РАЗДЕЛ 05. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

1. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 3-05-001. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ СЕТКАМИ И МЕШКАМИ С ПЕСКОМ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

ТАБЛИЦА 3-05-002. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

ТАБЛИЦА 3-05-003. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ БРЕВЕНЧАТЫМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

ТАБЛИЦА 3-05-004. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ОГРАНИЧЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

ТАБЛИЦА 3-05-005. УКРЫТИЕ ВЗРЫВАЕМОЙ ПЛОЩАДИ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩИТАМИ, ПРИГРУЖЕННЫМИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ БЛОКАМИ (ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗЛЕТА КУСКОВ ВЗРЫВАЕМОГО ГРУНТА)

2. ПРОИЗВОДСТВО БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЯХ

ТАБЛИЦА 3-05-008. УКРЫТИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ НАСТИЛОМ ПЕРЕЕЗДНОГО ТИПА ПРИ УШИРЕНИИ ВЫЕМОК БУРОВЗРЫВНЫМ СПОСОБОМ

ТАБЛИЦА 3-05-009. РАЗРЫХЛЕНИЕ СКАЛЬНЫХ ГРУНТОВ ШПУРОВЫМИ ЗАРЯДАМИ В КОТЛОВАНАХ ПОД ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ

ТАБЛИЦА 3-05-010. УКРЫТИЕ КОТЛОВАНОВ

Приложение 1

Приложение 2

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ