Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-22

Сборник № 22

ВОДОПРОВОД – НАРУЖНЫЕ СЕТИ

УДК 69.003.12

ББК 65.31

Г 72

ISBN 5-88737-111-7

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по строительству наружных сетей водопровода, а также для расчетов за выполненные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, В.А.Лаврова, Е.Л.Суворова, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, А.Ф.Лыкова, В.В.Сафонов, Н.К.Кобозева, И.В.Кобец, Е.В.Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки) на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода

1.2. Расценки предназначены для определения затрат на строительство наружных сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на строительство аналогичных трубопроводов другого назначения.

1.3. Затраты на прокладку стальных трубопроводов, организация строительства которых запроектирована методами, применяемыми при прокладке магистральных трубопроводов газонефтепродуктов, следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-25 “Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов”.

1.4. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ основных, которые перечислены в “Составе работ”, а также вспомогательных, сопутствующих и связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб, переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов и др.).

Затраты на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-01 “Земляные работы”.

Затраты на устройство искусственных оснований под трубопроводы следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-23 “Канализация – наружные сети”.

1.5. Затраты на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного железобетона расценками табл. 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-017, 01-021 на укладку трубопроводов не учтены и подлежат учету по сборникам ФЕР-2001-06 и ФЕР-2001-07 на строительные работы в соответствии с проектом.

При отсутствии данных о количестве упоров затраты на их устройство следует принимать по расценкам табл. 06-012.

1.6. В расценках учтены усредненные условия производства работ. Вносить в расценки изменения или поправки в зависимости от длины и толщины стенок труб (кроме стальных труб), глубины и состояния траншей и т.п. не допускается.

1.7. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопроводов следует определять по расценкам табл. 06-011.

Затраты на устройство различного рода настилов, стремянок, переходных мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев возмещаются за счет накладных расходов.

1.8. В расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных в расценках, следует применять расценки для труб или арматуры большего диаметра.

1.9. Затраты на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует определять по расценкам табл. 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-011, 01-012, 01-017, 01-021. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать коэффициенты, приведенные в п. 3.1 Технической части.

1.10. Применение расценок на укладку труб с пневматическим испытанием допускается только в случаях, оговоренных в проекте.

1.11. В расценках на антикоррозионную изоляцию стальных трубопроводов учтены затраты на изоляцию фасонных частей.

1.12. В случае, когда проектом предусматривается поставка стальных труб с заводской изоляцией, затраты на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных частей следует определять по расценкам табл. 02-004¸02-006, 02-011¸02-013.

1.13. Затраты на битумную изоляцию железобетонных труб следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001- 23 “Канализация – наружные сети”.

1.14. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим, электрическим и электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует определять по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

1.15. В расценках табл. 03-006 и 03-007 учтено присоединение арматуры на фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку ответных фланцев следует учитывать по расценкам табл. 03-014.

1.16. Расценки, приведенные в табл. 04-001¸04-003, предназначены для определения затрат на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 м3. Затраты на устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35 м3 следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.

1.17. В расценках на колодцы принята арматура, приведенная к стали класса А-I.

1.18. Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять по расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением затрат на:

а) уплотнение грунта в основании колодца, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-01 “Земляные работы”;

б) устройство водоупорного замка из глины, определяемых по расценкам сборника ФЕР-2001-08 “Конструкции из кирпича и блоков”.

1.19. В расценках табл. 05-001 и 05-002 учтена бестраншейная прокладка труб (футляров) в грунтах 2 группы, а при ведении работ в грунтах 1 и 3 групп следует пользоваться коэффициентами, приведенными в п.п. 3.2 и 3.3 технической части. Затраты на земляные работы по устройству рабочего и выходного котлованов и устройство упорной стенки следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.

1.20. Затраты на укладку футляров из стальных или железобетонных труб в открытых траншеях следует определять по расценкам на укладку соответствующих труб.

1.21. Затраты на электрохимическую защиту стальных трубопроводов следует определять дополнительно по расценкам сборника ФЕР-2001-25 “Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов”.

1.22. Затраты на устройство вводов водопровода от наружной стены до первого колодца учтены расценками сборника ФЕР-2001-16 “Трубопроводы внутренние”.

1.23. Затраты на устройство принудительной вентиляции при продавливании стальных труб с разработкой грунта вручную на длину 10 м и более следует учитывать дополнительно в соответствии с проектом.

1.24. Расценками табл. 04-001¸04-003 учтены затраты на установку люков и металлических стремянок. Число и тип люков, а также марку и массу металлических стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.

1.25. Затраты на производство работ по проверке качества сварных соединений физическими методами (просвечивание гамма-лучами, магнитографирование и др.) определяются по расценкам сборника ФЕР-2001-25 “Магистральные трубопроводы газонефтепродуктов”. Количество сварных стыков, подлежащих проверке качества сварных соединений, берется по проекту.

1.26. Указанный в настоящем сборнике размер “до” включает в себя этот размер.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов за вычетом длины, занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.

2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно также согласно спецификации.

2.3. Расценки табл. 04-001 на устройство круглых колодцев из сборного железобетона учитывают колодцы, состоящие из колец, плит покрытий и днищ, колец горловины и опорного кольца.

Расценки табл. 04-002 на устройство кирпичных колодцев учитывают колодцы, состоящие из монолитного железобетонного или бетонного днища, кирпичных стен и горловины, плит покрытий и днищ сборных железобетонных, а расценки табл. 04-003 на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона учитывают колодцы, состоящие из железобетонных и бетонных днищ, стен, плит покрытий и днищ и колец горловины.

Бетон, идущий на заделку отверстий, устройство упоров и опор для установки трубопроводной арматуры, а также объем бетонной подготовки в мокрых грунтах расценками учтены и включению в объем основных конструкций водопроводных колодцев не подлежат.

2.4. При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек их расход следует учитывать дополнительно.

2.5. Затраты на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-27 “Автомобильные дороги”.

3. Коэффициенты к расценкам

| Условия | Номер | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| применения | таблиц (расценок) | к нормам затрат труда и оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. Трубопроводы на высоте более 5 м | 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-011 | 1,1 | 1 | 1 |
| 3.2. Продавливание стальных труб с разработкой грунта вручную в грунтах: |  |  |  |  |
| 1 группы | 05-001 | 0,85 | 0,84 | 1 |
| 3 группы | 05-001 | 1,26 | 1,27 | 1 |
| 3.3. Продавливание стальных труб без разработки грунта (прокол) в грунтах: |  |  |  |  |
| 1 группы | 05-002 | 0,86 | 0,85 | 1 |
| 3 группы | 05-002 | 1,18 | 1,19 | 1 |

| Номера | Наименование | Прямые | В том числе, руб. : |  |  |  | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | и характеристика строительных работ и конструкций | затраты, руб. | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы | труда рабочих, чел.-ч. |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-001-1 | 100 мм | 29283,39 | 3331,56 | 530,18 | 27,40 | 25421,65 | 362,52 |
| 22-01-001-2 | 150 мм | 45095,38 | 3863,11 | 559,07 | 30,79 | 40673,20 | 420,36 |
| 22-01-001-3 | 200 мм | 70435,70 | 3676,18 | 2415,31 | 184,52 | 64344,21 | 400,02 |
| 22-01-001-4 | 250 мм | 91867,69 | 4425,90 | 2849,51 | 227,05 | 84592,28 | 481,60 |
| 22-01-001-5 | 300 мм | 117480,07 | 4878,79 | 3059,65 | 248,31 | 109541,63 | 530,88 |
| 22-01-001-6 | 350 мм | 141436,93 | 6134,51 | 6790,12 | 554,60 | 128512,30 | 667,52 |
| 22-01-001-7 | 400 мм | 199405,75 | 6155,09 | 7531,40 | 627,50 | 185719,26 | 669,76 |
| 22-01-001-8 | 500 мм | 291943,48 | 7853,41 | 12079,54 | 901,63 | 272010,53 | 854,56 |
| ТАБЛИЦА 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-002-1 | 100 мм | 37749,17 | 3331,56 | 535,44 | 28,04 | 33882,17 | 362,52 |
| 22-01-002-2 | 150 мм | 57271,42 | 3863,11 | 584,21 | 33,75 | 52824,10 | 420,36 |
| 22-01-002-3 | 200 мм | 81769,03 | 3643,65 | 2427,70 | 186,00 | 75697,68 | 396,48 |
| 22-01-002-4 | 250 мм | 110514,35 | 4425,90 | 2911,78 | 234,35 | 103176,67 | 481,60 |
| 22-01-002-5 | 300 мм | 144068,94 | 4878,79 | 3138,81 | 257,62 | 136051,34 | 530,88 |
| 22-01-002-6 | 350 мм | 179135,85 | 6134,51 | 6914,31 | 569,20 | 166087,03 | 667,52 |
| 22-01-002-7 | 400 мм | 241968,42 | 6155,09 | 7669,09 | 643,69 | 228144,24 | 669,76 |
| 22-01-002-8 | 500 мм | 336240,68 | 7853,41 | 12201,10 | 1662,44 | 316186,17 | 854,56 |
| ТАБЛИЦА 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-006-1 | 65 мм | 96573,90 | 3354,35 | 252,56 | 11,32 | 92966,99 | 365,00 |
| 22-01-006-2 | 80 мм | 115263,38 | 3354,35 | 253,31 | 11,43 | 111655,72 | 365,00 |
| 22-01-006-3 | 100 мм | 141188,96 | 3409,49 | 622,09 | 40,20 | 137157,38 | 371,00 |
| 22-01-006-4 | 125 мм | 178447,46 | 4172,26 | 623,60 | 40,42 | 173651,60 | 454,00 |
| 22-01-006-5 | 150 мм | 212420,96 | 4172,26 | 625,86 | 40,73 | 207622,84 | 454,00 |
| 22-01-006-6 | 200 мм | 303798,02 | 4686,90 | 2759,81 | 224,40 | 296351,31 | 510,00 |
| 22-01-006-7 | 250 мм | 434062,13 | 5155,59 | 9293,59 | 836,35 | 419612,95 | 561,00 |
| 22-01-006-8 | 300 мм | 519511,49 | 5872,41 | 16734,05 | 1518,65 | 496905,03 | 639,00 |
| 22-01-006-9 | 350 мм | 635397,53 | 6561,66 | 18969,79 | 1725,92 | 609866,08 | 714,00 |
| 22-01-006-10 | 400 мм | 778406,78 | 7370,38 | 22290,50 | 2038,13 | 748745,90 | 802,00 |
| 22-01-006-11 | 500 мм | 980459,98 | 10017,10 | 33872,18 | 2645,53 | 936570,70 | 1090,00 |
| 22-01-006-12 | 600 мм | 1181832,37 | 11947,00 | 44376,73 | 3479,87 | 1125508,64 | 1300,00 |
| 22-01-006-13 | 700 мм | 1352254,30 | 14244,50 | 50340,99 | 3928,14 | 1287668,81 | 1550,00 |
| 22-01-006-14 | 800 мм | 1580003,59 | 16174,40 | 60375,79 | 4101,34 | 1503453,40 | 1760,00 |
| 22-01-006-15 | 900 мм | 1775980,22 | 19482,80 | 62747,86 | 4248,72 | 1693749,56 | 2120,00 |
| 22-01-006-16 | 1000 мм | 1979134,64 | 21320,80 | 67668,51 | 4570,77 | 1890145,33 | 2320,00 |
| ТАБЛИЦА 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-007-1 | 65 мм | 96772,82 | 2852,39 | 252,56 | 11,32 | 93667,87 | 314,14 |
| 22-01-007-2 | 80 мм | 115552,00 | 2852,39 | 253,31 | 11,43 | 112446,30 | 314,14 |
| 22-01-007-3 | 100 мм | 141542,81 | 2852,39 | 622,09 | 40,20 | 138068,33 | 314,14 |
| 22-01-007-4 | 150 мм | 213482,90 | 3426,97 | 627,37 | 40,94 | 209428,56 | 377,42 |
| 22-01-007-5 | 200 мм | 304497,20 | 3650,89 | 2759,81 | 224,40 | 298086,50 | 402,08 |
| 22-01-007-6 | 250 мм | 435312,05 | 4383,10 | 9292,84 | 836,24 | 421636,11 | 482,72 |
| 22-01-007-7 | 300 мм | 515866,93 | 4993,27 | 10965,19 | 972,30 | 499908,47 | 549,92 |
| ТАБЛИЦА 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | # Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-011-1 | 50 мм | 41703,02 | 3294,48 | 2100,19 | 197,74 | 36308,35 | 318,00 |
| 22-01-011-2 | 75 мм | 58900,08 | 3574,20 | 2526,29 | 249,79 | 52799,59 | 345,00 |
| 22-01-011-3 | 100 мм | 75623,00 | 3657,08 | 3327,43 | 332,95 | 68638,49 | 353,00 |
| 22-01-011-4 | 125 мм | 103231,71 | 4413,36 | 3854,80 | 395,90 | 94963,55 | 426,00 |
| 22-01-011-5 | 150 мм | 125564,45 | 4848,48 | 6213,28 | 614,17 | 114502,69 | 468,00 |
| 22-01-011-6 | 200 мм | 221143,36 | 5066,04 | 14393,36 | 1289,70 | 201683,96 | 489,00 |
| 22-01-011-7 | 250 мм | 271618,85 | 5304,32 | 15209,53 | 1401,11 | 251105,00 | 512,00 |
| 22-01-011-8 | 300 мм | 384043,56 | 6153,84 | 19156,62 | 1753,85 | 358733,10 | 594,00 |
| 22-01-011-9 | 350 мм | 445288,94 | 7386,68 | 21933,81 | 2044,37 | 415968,45 | 713,00 |
| 22-01-011-10 | 400 мм | 581491,21 | 7718,20 | 25294,19 | 2355,32 | 548478,82 | 745,00 |
| 22-01-011-11 | 500 мм | 823386,43 | 10080,28 | 33464,73 | 3007,79 | 779841,42 | 973,00 |
| 22-01-011-12 | 600 мм | 969815,21 | 11914,00 | 43480,65 | 3882,65 | 914420,56 | 1150,00 |
| 22-01-011-13 | 700 мм | 1354511,71 | 13675,20 | 50945,27 | 4548,34 | 1289891,24 | 1320,00 |
| 22-01-011-14 | 800 мм | 1547959,87 | 14711,20 | 59438,98 | 5174,78 | 1473809,69 | 1420,00 |
| 22-01-011-15 | 900 мм | 1772486,68 | 17715,60 | 100988,72 | 8454,48 | 1653782,36 | 1710,00 |
| 22-01-011-16 | 1000 мм | 2316997,18 | 19373,20 | 103349,09 | 8716,33 | 2194274,89 | 1870,00 |
| 22-01-011-17 | 1100 мм | 2670382,13 | 24242,40 | 235774,51 | 11037,59 | 2410365,22 | 2340,00 |
| 22-01-011-18 | 1200 мм | 2909900,19 | 24656,80 | 240548,87 | 11489,67 | 2644694,52 | 2380,00 |
| 22-01-011-19 | 1300 мм | 3190017,63 | 29318,80 | 296854,07 | 13243,83 | 2863844,76 | 2830,00 |
| 22-01-011-20 | 1400 мм | 3966966,96 | 29733,20 | 299418,17 | 13513,41 | 3637815,59 | 2870,00 |
| 22-01-011-21 | 1500 мм | 3748741,94 | 32841,20 | 345532,82 | 15237,21 | 3370367,92 | 3170,00 |
| 22-01-011-22 | 1600 мм | 4536483,14 | 33255,60 | 347485,57 | 15519,17 | 4155741,97 | 3210,00 |
| ТАБЛИЦА 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | # Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-012-1 | 50 мм | 47112,19 | 4257,96 | 6555,64 | 739,97 | 36298,59 | 411,00 |
| 22-01-012-2 | 75 мм | 64295,64 | 4537,68 | 6982,28 | 792,23 | 52775,68 | 438,00 |
| 22-01-012-3 | 100 мм | 80883,30 | 4620,56 | 7662,56 | 870,52 | 68600,18 | 446,00 |
| 22-01-012-4 | 125 мм | 109067,81 | 5480,44 | 8711,66 | 994,73 | 94875,71 | 529,00 |
| 22-01-012-5 | 150 мм | 131049,00 | 5894,84 | 10739,31 | 1194,69 | 114414,85 | 569,00 |
| 22-01-012-6 | 200 мм | 227393,18 | 6112,40 | 19750,05 | 1989,25 | 201530,73 | 590,00 |
| 22-01-012-7 | 250 мм | 277483,94 | 6475,00 | 20415,28 | 2094,63 | 250593,66 | 625,00 |
| 22-01-012-8 | 300 мм | 389776,95 | 7324,52 | 24361,82 | 2447,15 | 358090,61 | 707,00 |
| 22-01-012-9 | 350 мм | 451920,63 | 8764,56 | 27956,99 | 2851,52 | 415199,08 | 846,00 |
| 22-01-012-10 | 400 мм | 587978,33 | 9106,44 | 31316,83 | 3162,26 | 547555,06 | 879,00 |
| 22-01-012-11 | 500 мм | 831009,41 | 11603,20 | 40675,33 | 3983,48 | 778730,88 | 1120,00 |
| 22-01-012-12 | 600 мм | 976908,40 | 13364,40 | 50851,97 | 4858,34 | 912692,03 | 1290,00 |
| 22-01-012-13 | 700 мм | 1361892,47 | 15332,80 | 58547,23 | 5573,76 | 1288012,44 | 1480,00 |
| 22-01-012-14 | 800 мм | 1554763,17 | 16368,80 | 67039,32 | 6199,56 | 1471355,05 | 1580,00 |
| 22-01-012-15 | 900 мм | 1781230,96 | 19684,00 | 110868,28 | 9770,74 | 1650678,68 | 1900,00 |
| 22-01-012-16 | 1000 мм | 2325014,34 | 21341,60 | 113228,65 | 10032,59 | 2190444,09 | 2060,00 |
| 22-01-012-17 | 1100 мм | 2679611,19 | 26521,60 | 247401,85 | 12583,96 | 2405687,74 | 2560,00 |
| 22-01-012-18 | 1200 мм | 2918282,57 | 26936,00 | 252176,21 | 13036,04 | 2639170,36 | 2600,00 |
| 22-01-012-19 | 1300 мм | 3200424,56 | 31805,20 | 311294,28 | 15182,93 | 2857325,08 | 3070,00 |
| 22-01-012-20 | 1400 мм | 3976075,93 | 32219,60 | 313555,94 | 15440,24 | 3630300,39 | 3110,00 |
| 22-01-012-21 | 1500 мм | 3759285,52 | 35327,60 | 362254,44 | 17507,68 | 3361703,48 | 3410,00 |
| 22-01-012-22 | 1600 мм | 4545575,04 | 35742,00 | 363904,75 | 17777,36 | 4145928,29 | 3450,00 |
| ТАБЛИЦА 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | # Укладка железобетонных напорных труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-017-1 | 500 мм | 586116,18 | 9353,57 | 12903,50 | 982,56 | 563859,11 | 1005,76 |
| 22-01-017-2 | 600 мм | 658593,64 | 11040,96 | 16970,24 | 1313,61 | 630582,44 | 1187,20 |
| 22-01-017-3 | 700 мм | 886319,22 | 15207,36 | 23340,23 | 1817,86 | 847771,63 | 1635,20 |
| 22-01-017-4 | 800 мм | 1022216,47 | 15415,68 | 27598,60 | 1881,23 | 979202,19 | 1657,60 |
| 22-01-017-5 | 900 мм | 1199202,56 | 20102,88 | 29582,21 | 2010,94 | 1149517,47 | 2161,60 |
| 22-01-017-6 | 1000 мм | 1497516,77 | 20311,20 | 33007,94 | 2252,80 | 1444197,63 | 2184,00 |
| 22-01-017-7 | 1200 мм | 2260104,10 | 25831,68 | 196987,44 | 2971,82 | 2037284,98 | 2777,60 |
| 22-01-017-8 | 1400 мм | 3069615,94 | 32081,28 | 256236,56 | 3670,63 | 2781298,10 | 3449,60 |
| 22-01-017-9 | 1600 мм | 3849786,18 | 36456,00 | 301802,06 | 4337,48 | 3511528,12 | 3920,00 |
| ТАБЛИЦА 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | # Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-01-021-1 | 50 мм | 178697,59 | 1866,32 | 2290,16 | 226,52 | 174541,11 | 200,68 |
| 22-01-021-2 | 65 мм | 262776,39 | 1931,05 | 2567,56 | 255,93 | 258277,78 | 207,64 |
| 22-01-021-3 | 100 мм | 641737,43 | 2092,87 | 3298,13 | 325,86 | 636346,43 | 225,04 |
| 22-01-021-4 | 125 мм | 825120,60 | 2545,97 | 3795,36 | 378,66 | 818779,27 | 273,76 |
| 22-01-021-5 | 150 мм | 1337675,30 | 2633,12 | 4752,55 | 464,89 | 1330289,63 | 286,52 |
| 22-01-021-6 | 200 мм | 2348726,22 | 3048,87 | 6317,20 | 611,63 | 2339360,15 | 331,76 |
| 22-01-021-7 | 250 мм | 3603190,84 | 3128,28 | 7185,05 | 695,21 | 3592877,51 | 340,40 |
| 22-01-021-8 | 300 мм | 5548508,11 | 3233,96 | 8019,76 | 786,20 | 5537254,39 | 351,90 |
| ТАБЛИЦА 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-001-1 | 50 мм | 3554,08 | 1218,56 | 1030,16 | 0,63 | 1305,36 | 128,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,77 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 220,0 | - |
| 22-02-001-2 | 75 мм | 3940,55 | 1218,56 | 1031,06 | 0,74 | 1690,93 | 128,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,03 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 300,0 | - |
| 22-02-001-3 | 100 мм | 4667,37 | 1228,08 | 1060,76 | 1,06 | 2378,53 | 129,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,46 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 420,0 | - |
| 22-02-001-4 | 125 мм | 5340,63 | 1298,58 | 1132,29 | 1,27 | 2909,76 | 138,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,8 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 530,0 | - |
| 22-02-001-5 | 150 мм | 7669,29 | 1411,50 | 2941,04 | 119,98 | 3316,75 | 150,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,14 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 620,0 | - |
| 22-02-001-6 | 200 мм | 9570,88 | 1552,65 | 3399,11 | 134,68 | 4619,12 | 165,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,92 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 870,0 | - |
| 22-02-001-7 | 250 мм | 11516,77 | 1816,13 | 3977,29 | 158,28 | 5723,35 | 193,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 3,7 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1100,0 | - |
| 22-02-001-8 | 300 мм | 13118,04 | 2032,56 | 4464,61 | 179,65 | 6620,87 | 216,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 4,39 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1300,0 | - |
| 22-02-001-9 | 350 мм | 21361,45 | 1850,70 | 11879,73 | 816,04 | 7631,02 | 199,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 5,11 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1500,0 | - |
| 22-02-001-10 | 400 мм | 24008,88 | 2101,80 | 13140,77 | 926,28 | 8766,31 | 226,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 5,78 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1710,0 | - |
| 22-02-001-11 | 500 мм | 31310,42 | 2408,70 | 18186,14 | 1249,92 | 10715,58 | 259,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 7,13 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2090,0 | - |
| 22-02-001-12 | 600 мм | 41643,39 | 2604,00 | 25988,97 | 1346,73 | 13050,42 | 280,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 8,23 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2600,0 | - |
| 22-02-001-13 | 700 мм | 39057,67 | 3059,70 | 21742,33 | 1436,98 | 14255,64 | 329,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 9,45 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2760,0 | - |
| 22-02-001-14 | 800 мм | 45808,82 | 3496,80 | 25261,00 | 1553,04 | 17051,02 | 376,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 10,9 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3420,0 | - |
| 22-02-001-15 | 900 мм | 53973,32 | 3933,90 | 30717,82 | 1729,09 | 19321,60 | 423,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 12,2 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3780,0 | - |
| 22-02-001-16 | 1000 мм | 59360,90 | 4371,00 | 33419,14 | 1897,95 | 21570,76 | 470,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 13,8 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4180,0 | - |
| 22-02-001-17 | 1100 мм | 127457,52 | 5059,20 | 99606,59 | 2058,34 | 22791,73 | 544,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 15,2 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4470,0 | - |
| 22-02-001-18 | 1200 мм | 140502,86 | 5133,60 | 110628,26 | 2238,09 | 24741,00 | 552,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 16,6 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4850,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-002-1 | 50 мм | 4438,64 | 1666,00 | 1467,28 | 0,74 | 1305,36 | 175,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,16 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 220,0 | - |
| 22-02-002-2 | 75 мм | 4816,17 | 1656,16 | 1469,08 | 0,95 | 1690,93 | 176,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,54 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 300,0 | - |
| 22-02-002-3 | 100 мм | 5493,22 | 1665,57 | 1480,18 | 1,38 | 2347,47 | 177,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,19 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 420,0 | - |
| 22-02-002-4 | 125 мм | 5966,70 | 1759,67 | 1545,75 | 1,69 | 2661,28 | 187,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,75 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 530,0 | - |
| 22-02-002-5 | 150 мм | 9317,94 | 1910,23 | 4090,96 | 168,86 | 3316,75 | 203,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 3,21 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 620,0 | - |
| 22-02-002-6 | 200 мм | 11372,37 | 2098,43 | 4716,94 | 186,95 | 4557,00 | 223,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 4,39 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 870,0 | - |
| 22-02-002-7 | 250 мм | 13488,00 | 2418,37 | 5439,46 | 214,77 | 5630,17 | 257,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 5,46 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1100,0 | - |
| 22-02-002-8 | 300 мм | 15500,41 | 2719,49 | 6128,99 | 244,61 | 6651,93 | 289,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 6,58 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1300,0 | - |
| 22-02-002-9 | 350 мм | 22984,01 | 2408,96 | 12940,64 | 823,97 | 7634,41 | 256,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 7,64 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1500,0 | - |
| 22-02-002-10 | 400 мм | 26782,70 | 2799,30 | 15213,70 | 1026,79 | 8769,70 | 301,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 8,7 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1710,0 | - |
| 22-02-002-11 | 500 мм | 33416,90 | 2817,90 | 19880,03 | 1309,06 | 10718,97 | 303,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 10,7 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2090,0 | - |
| 22-02-002-12 | 600 мм | 40885,27 | 3450,30 | 24381,16 | 1605,20 | 13053,81 | 371,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 12,3 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2600,0 | - |
| 22-02-002-13 | 700 мм | 45292,96 | 4064,10 | 26973,22 | 1742,00 | 14255,64 | 437,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 13,9 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2760,0 | - |
| 22-02-002-14 | 800 мм | 53825,24 | 4687,20 | 32087,02 | 1930,85 | 17051,02 | 504,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 16,2 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3420,0 | - |
| 22-02-002-15 | 900 мм | 66557,33 | 5217,30 | 42018,43 | 2471,17 | 19321,60 | 561,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 18,3 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3780,0 | - |
| 22-02-002-16 | 1000 мм | 71682,13 | 5626,50 | 44484,87 | 2621,09 | 21570,76 | 605,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 20,5 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4180,0 | - |
| 22-02-002-17 | 1100 мм | 162744,60 | 6322,72 | 133630,15 | 2815,76 | 22791,73 | 688,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 22,6 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4470,0 | - |
| 22-02-002-18 | 1200 мм | 179268,54 | 6433,00 | 148069,55 | 3098,99 | 24765,99 | 700,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 24,6 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4850,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-003-1 | 50 мм | 5996,12 | 2098,43 | 1831,35 | 1,06 | 2066,34 | 223,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,73 | - |
| 22-02-003-2 | 75 мм | 6580,12 | 2107,84 | 1834,05 | 1,38 | 2638,23 | 224,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,31 | - |
| 22-02-003-3 | 100 мм | 7712,01 | 2117,25 | 1908,55 | 1,90 | 3686,21 | 225,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 3,32 | - |
| 22-02-003-4 | 125 мм | 8875,85 | 2352,50 | 2049,90 | 2,33 | 4473,45 | 250,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 4,06 | - |
| 22-02-003-5 | 150 мм | 13620,77 | 2644,21 | 5693,71 | 237,31 | 5282,85 | 281,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 4,83 | - |
| 22-02-003-6 | 200 мм | 16718,41 | 2879,46 | 6547,30 | 259,53 | 7291,65 | 306,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 6,63 | - |
| 22-02-003-7 | 250 мм | 19972,32 | 3340,55 | 7582,42 | 301,21 | 9049,35 | 355,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 8,29 | - |
| 22-02-003-8 | 300 мм | 22782,99 | 3688,72 | 8370,76 | 335,17 | 10723,51 | 392,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 9,88 | - |
| 22-02-003-9 | 350 мм | 34787,28 | 3199,20 | 19242,21 | 1364,50 | 12345,87 | 344,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 11,5 | - |
| 22-02-003-10 | 400 мм | 40401,80 | 3757,20 | 20984,89 | 1477,18 | 15659,71 | 404,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 13,0 | - |
| 22-02-003-11 | 500 мм | 49741,75 | 3914,94 | 28537,53 | 1988,83 | 17289,28 | 426,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 16,2 | - |
| 22-02-003-12 | 600 мм | 59032,10 | 4686,90 | 33508,91 | 2253,12 | 20836,29 | 510,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 18,7 | - |
| 22-02-003-13 | 700 мм | 65116,55 | 5495,62 | 36675,17 | 2435,20 | 22945,76 | 598,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 21,1 | - |
| 22-02-003-14 | 800 мм | 76899,56 | 6313,53 | 43311,71 | 2690,28 | 27274,32 | 687,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 24,4 | - |
| 22-02-003-15 | 900 мм | 92543,30 | 7103,87 | 54732,73 | 3199,71 | 30706,70 | 773,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 27,6 | - |
| 22-02-003-16 | 1000 мм | 100595,19 | 8059,63 | 58350,02 | 3330,69 | 34185,54 | 877,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 31,0 | - |
| 22-02-003-17 | 1100 мм | 234171,49 | 9925,20 | 187652,79 | 3757,91 | 36593,50 | 1080,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 34,1 | - |
| 22-02-003-18 | 1200 мм | 271313,66 | 10109,00 | 221478,72 | 4358,33 | 39725,94 | 1100,00 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 37,3 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопро-водов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-004-1 | 50 мм | 1308,03 | 442,63 | 666,29 | 87,39 | 199,11 | 44,62 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,05 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 14,3 | - |
| 22-02-004-2 | 75 мм | 1346,27 | 442,63 | 668,55 | 87,71 | 235,09 | 44,62 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,07 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 19,5 | - |
| 22-02-004-3 | 100 мм | 1396,30 | 443,62 | 678,17 | 88,13 | 274,51 | 44,72 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 27,3 | - |
| 22-02-004-4 | 125 мм | 1568,96 | 492,63 | 733,49 | 94,80 | 342,84 | 49,66 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,12 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 34,5 | - |
| 22-02-004-5 | 150 мм | 1642,62 | 493,72 | 737,62 | 95,64 | 411,28 | 49,77 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,14 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 40,3 | - |
| 22-02-004-6 | 200 мм | 1812,57 | 505,52 | 755,58 | 99,88 | 551,47 | 50,96 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,19 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 56,2 | - |
| 22-02-004-7 | 250 мм | 2163,83 | 590,14 | 884,69 | 115,64 | 689,00 | 59,49 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,24 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 72,0 | - |
| 22-02-004-8 | 300 мм | 2280,26 | 591,13 | 893,03 | 116,91 | 796,10 | 59,59 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,29 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 85,0 | - |
| 22-02-004-9 | 350 мм | 2660,66 | 715,53 | 1041,93 | 131,40 | 903,20 | 72,13 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,33 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 98,0 | - |
| 22-02-004-10 | 400 мм | 2877,43 | 718,70 | 1073,45 | 136,16 | 1085,28 | 72,45 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,53 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 156,0 | - |
| 22-02-004-11 | 500 мм | 3802,70 | 957,18 | 1538,54 | 162,40 | 1306,98 | 96,49 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,65 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 190,0 | - |
| 22-02-004-12 | 600 мм | 4529,07 | 1137,43 | 1824,40 | 187,27 | 1567,24 | 114,66 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,76 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 237,0 | - |
| 22-02-004-13 | 700 мм | 5115,43 | 1308,25 | 2064,29 | 205,15 | 1742,89 | 131,88 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,86 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 251,0 | - |
| 22-02-004-14 | 800 мм | 6019,66 | 1512,11 | 2584,73 | 229,06 | 1922,82 | 152,43 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,98 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 311,0 | - |
| 22-02-004-15 | 900 мм | 6844,21 | 1741,36 | 2956,19 | 254,45 | 2146,66 | 175,54 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,1 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 344,0 | - |
| 22-02-004-16 | 1000 мм | 7460,35 | 1894,82 | 3197,16 | 271,48 | 2368,37 | 191,01 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,22 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 380,0 | - |
| 22-02-004-17 | 1100 мм | 17708,40 | 2191,33 | 12936,64 | 305,76 | 2580,43 | 220,90 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,34 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 407,0 | - |
| 22-02-004-18 | 1200 мм | 17969,66 | 2191,33 | 12975,12 | 315,07 | 2803,21 | 220,90 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,46 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 441,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-005-1 | 50 мм | 1535,70 | 562,46 | 797,71 | 97,86 | 175,53 | 56,70 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,07 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 14,3 | - |
| 22-02-005-2 | 75 мм | 1598,28 | 562,46 | 800,73 | 98,29 | 235,09 | 56,70 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,1 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 19,5 | - |
| 22-02-005-3 | 100 мм | 1646,82 | 563,46 | 808,85 | 98,92 | 274,51 | 56,80 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,14 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 27,3 | - |
| 22-02-005-4 | 125 мм | 1924,89 | 627,04 | 893,99 | 108,87 | 403,86 | 63,21 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,18 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 34,5 | - |
| 22-02-005-5 | 150 мм | 1936,23 | 627,04 | 897,91 | 109,29 | 411,28 | 63,21 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,21 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 40,3 | - |
| 22-02-005-6 | 200 мм | 2123,75 | 643,71 | 928,57 | 116,91 | 551,47 | 64,89 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,28 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 56,6 | - |
| 22-02-005-7 | 250 мм | 2596,20 | 784,28 | 1122,92 | 137,96 | 689,00 | 79,06 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,35 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 72,0 | - |
| 22-02-005-8 | 300 мм | 2713,95 | 785,37 | 1132,48 | 139,66 | 796,10 | 79,17 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,43 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 85,0 | - |
| 22-02-005-9 | 350 мм | 3214,20 | 939,52 | 1340,42 | 162,40 | 934,26 | 94,71 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,49 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 98,0 | - |
| 22-02-005-10 | 400 мм | 3402,10 | 942,60 | 1374,22 | 166,95 | 1085,28 | 95,02 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,79 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 156,0 | - |
| 22-02-005-11 | 500 мм | 4580,21 | 1241,59 | 2000,58 | 204,72 | 1338,04 | 125,16 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,97 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 190,0 | - |
| 22-02-005-12 | 600 мм | 5403,72 | 1483,73 | 2352,75 | 233,39 | 1567,24 | 149,57 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,02 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 237,0 | - |
| 22-02-005-13 | 700 мм | 6079,96 | 1684,52 | 2652,55 | 261,11 | 1742,89 | 169,81 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,27 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 251,0 | - |
| 22-02-005-14 | 800 мм | 7201,62 | 1942,14 | 3325,79 | 290,53 | 1933,69 | 195,78 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,44 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 311,0 | - |
| 22-02-005-15 | 900 мм | 8151,67 | 2200,85 | 3793,29 | 321,84 | 2157,53 | 221,86 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,62 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 344,0 | - |
| 22-02-005-16 | 1000 мм | 8818,63 | 2392,21 | 4047,18 | 339,51 | 2379,24 | 241,15 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,79 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 380,0 | - |
| 22-02-005-17 | 1100 мм | 21818,66 | 2810,73 | 16416,63 | 375,48 | 2591,30 | 283,34 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,97 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 407,0 | - |
| 22-02-005-18 | 1200 мм | 22038,20 | 2784,44 | 16439,68 | 380,14 | 2814,08 | 280,69 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,11 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 441,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-006-1 | 50 мм | 1951,93 | 734,97 | 1003,44 | 117,12 | 213,52 | 74,09 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,11 | - |
| 22-02-006-2 | 75 мм | 2036,28 | 734,97 | 1004,95 | 117,33 | 296,36 | 74,09 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,15 | - |
| 22-02-006-3 | 100 мм | 2113,61 | 734,97 | 1017,63 | 118,18 | 361,01 | 74,09 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,21 | - |
| 22-02-006-4 | 125 мм | 2329,62 | 781,20 | 1103,85 | 131,72 | 444,57 | 78,75 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,27 | - |
| 22-02-006-5 | 150 мм | 2429,39 | 782,19 | 1107,62 | 132,25 | 539,58 | 78,85 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,31 | - |
| 22-02-006-6 | 200 мм | 2649,91 | 798,86 | 1120,41 | 134,26 | 730,64 | 80,53 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,43 | - |
| 22-02-006-7 | 250 мм | 3144,79 | 927,02 | 1305,18 | 154,36 | 912,59 | 93,45 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,54 | - |
| 22-02-006-8 | 300 мм | 3304,90 | 929,11 | 1315,70 | 155,95 | 1060,09 | 93,66 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,64 | - |
| 22-02-006-9 | 350 мм | 3902,36 | 1104,10 | 1558,54 | 184,73 | 1239,72 | 111,30 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,74 | - |
| 22-02-006-10 | 400 мм | 4269,81 | 1104,10 | 1595,17 | 189,49 | 1570,54 | 111,30 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,18 | - |
| 22-02-006-11 | 500 мм | 5798,80 | 1479,07 | 2383,82 | 237,31 | 1935,91 | 149,10 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,47 | - |
| 22-02-006-12 | 600 мм | 6801,20 | 1756,04 | 2779,63 | 274,13 | 2265,53 | 177,02 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,63 | - |
| 22-02-006-13 | 700 мм | 7863,84 | 2071,49 | 3247,69 | 309,68 | 2544,66 | 208,82 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 1,92 | - |
| 22-02-006-14 | 800 мм | 9244,73 | 2334,37 | 4046,39 | 356,12 | 2863,97 | 235,32 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,2 | - |
| 22-02-006-15 | 900 мм | 10447,94 | 2660,35 | 4590,92 | 395,06 | 3196,67 | 268,18 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,46 | - |
| 22-02-006-16 | 1000 мм | 11515,88 | 2923,23 | 5062,04 | 435,58 | 3530,61 | 294,68 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 2,72 | - |
| 22-02-006-17 | 1100 мм | 27773,05 | 3448,99 | 20480,92 | 488,48 | 3843,14 | 347,68 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 3,0 | - |
| 22-02-006-18 | 1200 мм | 28186,81 | 3448,99 | 20558,23 | 507,52 | 4179,59 | 347,68 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 3,26 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-007. Нанесение изоляции стальных трубопроводов диаметром более 1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение изоляции стальных трубопроводов диаметром более 1200 мм битумно-резиновой или битумно-полимерной |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-007-1 | нормальной | 3775,80 | 135,78 | 3042,23 | 63,06 | 597,79 | 14,60 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,42 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 124,0 | - |
| 22-02-007-2 | усиленной | 4780,31 | 174,84 | 3976,15 | 81,89 | 629,32 | 18,80 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,62 | - |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 124,0 | - |
| 22-02-007-3 | весьма усиленной | 6865,45 | 258,54 | 5594,81 | 123,89 | 1012,10 | 27,80 |
| 101-9090 | Мастика, т | - | - | - | - | 0,98 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-008-1 | 50 мм | 38848,39 | 865,75 | 786,25 | 35,02 | 37196,39 | 90,94 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 220,0 | - |
| 22-02-008-2 | 75 мм | 59643,33 | 967,42 | 1093,12 | 49,51 | 57582,79 | 101,62 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 300,0 | - |
| 22-02-008-3 | 100 мм | 73018,04 | 1034,73 | 1451,94 | 66,76 | 70531,37 | 108,69 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 420,0 | - |
| 22-02-008-4 | 125 мм | 89607,76 | 1105,46 | 1710,97 | 79,03 | 86791,33 | 116,12 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 530,0 | - |
| 22-02-008-5 | 150 мм | 118841,15 | 432,81 | 14666,23 | 932,73 | 103742,11 | 42,98 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 620,0 | - |
| 22-02-008-6 | 200 мм | 166846,49 | 492,52 | 23525,74 | 1443,96 | 142828,23 | 48,91 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 870,0 | - |
| 22-02-008-7 | 250 мм | 202869,05 | 544,18 | 24397,26 | 1494,95 | 177927,61 | 54,04 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1100,0 | - |
| 22-02-008-8 | 300 мм | 244171,70 | 601,44 | 31603,95 | 1946,83 | 211966,31 | 61,56 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1300,0 | - |
| 22-02-008-9 | 350 мм | 280105,87 | 650,49 | 33759,19 | 2045,11 | 245696,19 | 66,58 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1500,0 | - |
| 22-02-008-10 | 400 мм | 312962,51 | 690,57 | 34523,97 | 2087,33 | 277747,97 | 71,71 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1710,0 | - |
| 22-02-008-11 | 500 мм | 352123,77 | 833,48 | 39280,96 | 2280,20 | 312009,33 | 87,55 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2090,0 | - |
| 22-02-008-12 | 600 мм | 420238,60 | 979,99 | 47618,76 | 2721,60 | 371639,85 | 102,94 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2600,0 | - |
| 22-02-008-13 | 700 мм | 483887,12 | 1303,38 | 58384,13 | 3302,34 | 424199,61 | 136,91 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2760,0 | - |
| 22-02-008-14 | 800 мм | 554672,16 | 1500,92 | 69269,52 | 3968,13 | 483901,72 | 157,66 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3420,0 | - |
| 22-02-008-15 | 900 мм | 672478,00 | 1753,87 | 127660,19 | 6870,33 | 543063,94 | 184,23 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3780,0 | - |
| 22-02-008-16 | 1000 мм | 743387,54 | 2042,90 | 139198,60 | 7551,26 | 602146,04 | 214,59 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4180,0 | - |
| 22-02-008-17 | 1100 мм | 977394,57 | 2330,78 | 314591,61 | 10658,82 | 660472,18 | 244,83 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4470,0 | - |
| 22-02-008-18 | 1200 мм | 1061405,85 | 2441,40 | 339537,92 | 11857,54 | 719426,53 | 256,45 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4850,0 | - |
| 22-02-008-19 | 1400 мм | 1402555,23 | 3307,34 | 562105,06 | 19741,96 | 837142,83 | 347,41 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 5520,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-009-1 | 50 мм | 92388,89 | 1391,44 | 708,66 | 28,46 | 90288,79 | 146,16 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 220,0 | - |
| 22-02-009-2 | 75 мм | 141630,83 | 1535,00 | 1029,84 | 43,38 | 139065,99 | 161,24 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 300,0 | - |
| 22-02-009-3 | 100 мм | 173851,55 | 1601,26 | 1339,58 | 58,30 | 170910,71 | 168,20 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 420,0 | - |
| 22-02-009-4 | 125 мм | 201339,83 | 1667,52 | 1723,78 | 76,81 | 197948,53 | 175,16 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 530,0 | - |
| 22-02-009-5 | 150 мм | 268169,02 | 531,49 | 16167,02 | 1014,30 | 251470,51 | 52,78 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 620,0 | - |
| 22-02-009-6 | 200 мм | 372364,27 | 613,06 | 25375,38 | 1572,40 | 346375,83 | 60,88 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 870,0 | - |
| 22-02-009-7 | 250 мм | 458710,14 | 684,16 | 26091,99 | 1617,68 | 431933,99 | 67,94 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1100,0 | - |
| 22-02-009-8 | 300 мм | 546241,34 | 760,69 | 31289,68 | 1937,83 | 514190,97 | 77,86 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1300,0 | - |
| 22-02-009-9 | 350 мм | 632979,15 | 828,69 | 35850,93 | 2185,30 | 596299,53 | 84,82 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1500,0 | - |
| 22-02-009-10 | 400 мм | 711251,04 | 897,67 | 36510,58 | 2228,48 | 673842,79 | 91,88 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1710,0 | - |
| 22-02-009-11 | 500 мм | 721767,65 | 1066,81 | 40573,51 | 2402,82 | 680127,33 | 112,06 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2090,0 | - |
| 22-02-009-12 | 600 мм | 865456,85 | 1258,92 | 54184,88 | 3180,35 | 810013,05 | 132,24 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2600,0 | - |
| 22-02-009-13 | 700 мм | 991825,41 | 1671,33 | 64809,04 | 3803,09 | 925345,04 | 175,56 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2760,0 | - |
| 22-02-009-14 | 800 мм | 1130538,94 | 1931,80 | 74162,62 | 4168,63 | 1054444,52 | 202,92 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3420,0 | - |
| 22-02-009-15 | 900 мм | 1325984,46 | 2288,13 | 140475,99 | 7694,20 | 1183220,34 | 240,35 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3780,0 | - |
| 22-02-009-16 | 1000 мм | 1464995,48 | 2605,62 | 150163,22 | 8255,47 | 1312226,64 | 273,70 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4180,0 | - |
| 22-02-009-17 | 1100 мм | 1756726,71 | 3065,44 | 313783,04 | 10622,53 | 1439878,23 | 322,00 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4470,0 | - |
| 22-02-009-18 | 1200 мм | 1938504,00 | 3153,02 | 367087,65 | 12925,48 | 1568263,33 | 331,20 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4850,0 | - |
| 22-02-009-19 | 1400 мм | 2438420,63 | 4225,93 | 609298,47 | 21165,71 | 1824896,23 | 443,90 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 5520,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-010-1 | 50 мм | 126975,44 | 1910,47 | 1092,18 | 45,81 | 123972,79 | 200,68 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 220,0 | - |
| 22-02-010-2 | 75 мм | 195684,86 | 2109,25 | 1417,22 | 60,62 | 192158,39 | 221,56 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 300,0 | - |
| 22-02-010-3 | 100 мм | 238701,74 | 2164,47 | 1626,96 | 69,40 | 234910,31 | 227,36 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 420,0 | - |
| 22-02-010-4 | 125 мм | 293408,17 | 2230,73 | 1961,31 | 84,11 | 289216,13 | 234,32 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 530,0 | - |
| 22-02-010-5 | 150 мм | 362370,77 | 631,39 | 16114,07 | 1000,97 | 345625,31 | 62,70 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 620,0 | - |
| 22-02-010-6 | 200 мм | 504926,79 | 734,71 | 28213,05 | 1755,86 | 475979,03 | 72,96 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 870,0 | - |
| 22-02-010-7 | 250 мм | 622770,75 | 824,23 | 28489,73 | 1769,29 | 593456,79 | 81,85 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1100,0 | - |
| 22-02-010-8 | 300 мм | 741067,31 | 921,12 | 33956,42 | 2076,64 | 706189,77 | 94,28 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1300,0 | - |
| 22-02-010-9 | 350 мм | 861834,56 | 1006,90 | 41732,53 | 2483,87 | 819095,13 | 103,06 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1500,0 | - |
| 22-02-010-10 | 400 мм | 969677,75 | 1094,83 | 42591,33 | 2540,47 | 925991,59 | 112,06 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1710,0 | - |
| 22-02-010-11 | 500 мм | 1024856,60 | 1302,34 | 45724,53 | 2654,10 | 977829,73 | 136,80 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2090,0 | - |
| 22-02-010-12 | 600 мм | 1230402,34 | 1551,95 | 64379,14 | 3752,09 | 1164471,25 | 163,02 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2600,0 | - |
| 22-02-010-13 | 700 мм | 1408403,32 | 2040,33 | 75847,55 | 4500,63 | 1330515,44 | 214,32 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 2760,0 | - |
| 22-02-010-14 | 800 мм | 1599275,22 | 2365,91 | 80833,59 | 4618,17 | 1516075,72 | 248,52 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3420,0 | - |
| 22-02-010-15 | 900 мм | 1861639,17 | 2824,58 | 157823,05 | 8702,16 | 1700991,54 | 296,70 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 3780,0 | - |
| 22-02-010-16 | 1000 мм | 2056631,57 | 3174,92 | 167308,61 | 9306,17 | 1886148,04 | 333,50 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4180,0 | - |
| 22-02-010-17 | 1100 мм | 2456778,41 | 3788,01 | 382740,17 | 13269,01 | 2070250,23 | 397,90 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4470,0 | - |
| 22-02-010-18 | 1200 мм | 2655829,21 | 3853,70 | 397039,78 | 13880,11 | 2254935,73 | 404,80 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 4850,0 | - |
| 22-02-010-19 | 1400 мм | 3295628,80 | 5145,56 | 666313,81 | 23381,59 | 2624169,43 | 540,50 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 5520,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-011-1 | 50 мм | 5517,32 | 347,70 | 520,50 | 83,79 | 4649,12 | 35,05 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 47,0 | - |
| 22-02-011-2 | 75 мм | 6858,72 | 359,00 | 533,76 | 85,17 | 5965,96 | 36,19 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 63,0 | - |
| 22-02-011-3 | 100 мм | 9359,63 | 370,41 | 549,98 | 86,86 | 8439,24 | 37,34 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 90,0 | - |
| 22-02-011-4 | 125 мм | 11385,26 | 380,73 | 574,50 | 91,09 | 10430,03 | 38,38 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 110,0 | - |
| 22-02-011-5 | 150 мм | 13374,04 | 392,04 | 592,24 | 93,32 | 12389,76 | 39,52 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 132,0 | - |
| 22-02-011-6 | 200 мм | 18040,76 | 403,35 | 621,89 | 98,61 | 17015,52 | 40,66 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 182,0 | - |
| 22-02-011-7 | 250 мм | 22317,15 | 438,46 | 688,84 | 110,46 | 21189,85 | 44,20 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 226,0 | - |
| 22-02-011-8 | 300 мм | 26423,34 | 461,18 | 712,99 | 112,99 | 25249,17 | 46,49 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 269,0 | - |
| 22-02-011-9 | 350 мм | 30480,22 | 505,52 | 782,75 | 122,83 | 29191,95 | 50,96 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 312,0 | - |
| 22-02-011-10 | 400 мм | 34725,43 | 557,21 | 842,03 | 129,82 | 33326,19 | 56,17 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 357,0 | - |
| 22-02-011-11 | 500 мм | 42802,00 | 717,61 | 1179,67 | 154,89 | 40904,72 | 72,34 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 440,0 | - |
| 22-02-011-12 | 600 мм | 51120,40 | 866,61 | 1401,39 | 179,01 | 48852,40 | 87,36 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 514,0 | - |
| 22-02-011-13 | 700 мм | 58320,12 | 1014,72 | 1591,96 | 197,21 | 55713,44 | 102,29 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 600,0 | - |
| 22-02-011-14 | 800 мм | 66921,41 | 1167,19 | 2030,98 | 219,54 | 63723,24 | 117,66 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 680,0 | - |
| 22-02-011-15 | 900 мм | 75155,59 | 1356,46 | 2334,30 | 245,14 | 71464,83 | 136,74 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 760,0 | - |
| 22-02-011-16 | 1000 мм | 83101,47 | 1472,13 | 2522,15 | 261,54 | 79107,19 | 148,40 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 850,0 | - |
| 22-02-011-17 | 1100 мм | 99752,78 | 1587,80 | 11240,75 | 282,49 | 86924,23 | 160,06 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 930,0 | - |
| 22-02-011-18 | 1200 мм | 108404,61 | 1703,46 | 12069,86 | 302,59 | 94631,29 | 171,72 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1010,0 | - |
| 22-02-011-19 | 1400 мм | 128048,03 | 2080,42 | 15307,91 | 348,08 | 110659,70 | 209,72 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1180,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-012-1 | 50 мм | 10083,20 | 462,47 | 640,81 | 95,43 | 8979,92 | 46,62 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 47,0 | - |
| 22-02-012-2 | 75 мм | 13025,86 | 472,89 | 652,21 | 96,60 | 11900,76 | 47,67 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 63,0 | - |
| 22-02-012-3 | 100 мм | 16990,68 | 494,71 | 678,33 | 99,24 | 15817,64 | 49,87 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 90,0 | - |
| 22-02-012-4 | 125 мм | 22246,51 | 516,63 | 713,45 | 104,42 | 21016,43 | 52,08 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 110,0 | - |
| 22-02-012-5 | 150 мм | 26317,74 | 527,05 | 729,33 | 106,43 | 25061,36 | 53,13 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 132,0 | - |
| 22-02-012-6 | 200 мм | 35818,04 | 548,87 | 770,05 | 112,89 | 34499,12 | 55,33 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 182,0 | - |
| 22-02-012-7 | 250 мм | 44478,55 | 608,29 | 866,01 | 127,59 | 43004,25 | 61,32 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 226,0 | - |
| 22-02-012-8 | 300 мм | 52731,58 | 668,71 | 937,70 | 135,11 | 51125,17 | 67,41 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 270,0 | - |
| 22-02-012-9 | 350 мм | 61152,92 | 728,03 | 1018,40 | 145,90 | 59406,49 | 73,39 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 312,0 | - |
| 22-02-012-10 | 400 мм | 69789,79 | 805,50 | 1103,73 | 155,42 | 67880,56 | 81,20 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 357,0 | - |
| 22-02-012-11 | 500 мм | 85944,27 | 1033,66 | 1576,44 | 187,80 | 83334,17 | 104,20 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 440,0 | - |
| 22-02-012-12 | 600 мм | 102404,22 | 1230,28 | 1857,90 | 216,89 | 99316,04 | 124,02 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 514,0 | - |
| 22-02-012-13 | 700 мм | 117383,49 | 1411,72 | 2080,01 | 237,73 | 113891,76 | 142,31 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 600,0 | - |
| 22-02-012-14 | 800 мм | 131374,72 | 1634,62 | 2690,26 | 266,93 | 127049,84 | 164,78 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 680,0 | - |
| 22-02-012-15 | 900 мм | 149807,86 | 1846,91 | 3032,92 | 295,50 | 144928,03 | 186,18 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 760,0 | - |
| 22-02-012-16 | 1000 мм | 163331,90 | 2016,74 | 3291,17 | 316,87 | 158023,99 | 203,30 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 840,0 | - |
| 22-02-012-17 | 1100 мм | 193161,24 | 2186,57 | 15188,84 | 343,00 | 175785,83 | 220,42 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 930,0 | - |
| 22-02-012-18 | 1200 мм | 210849,31 | 2345,78 | 16349,04 | 368,29 | 192154,49 | 236,47 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1010,0 | - |
| 22-02-012-19 | 1400 мм | 249422,18 | 2780,97 | 20493,51 | 423,41 | 226147,70 | 280,34 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1180,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыках и фасонные части стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | Hанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами стыков и фасонных частей стальных трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-02-013-1 | 50 мм | 14618,61 | 579,43 | 728,46 | 103,90 | 13310,72 | 58,41 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 47,0 | - |
| 22-02-013-2 | 75 мм | 19168,32 | 589,94 | 742,82 | 105,38 | 17835,56 | 59,47 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 63,0 | - |
| 22-02-013-3 | 100 мм | 24577,21 | 622,48 | 758,69 | 107,07 | 23196,04 | 62,75 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 90,0 | - |
| 22-02-013-4 | 125 мм | 33053,62 | 654,03 | 796,76 | 112,57 | 31602,83 | 65,93 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 110,0 | - |
| 22-02-013-5 | 150 мм | 39212,00 | 664,54 | 814,50 | 114,79 | 37732,96 | 66,99 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 132,0 | - |
| 22-02-013-6 | 200 мм | 53524,88 | 696,09 | 846,07 | 120,40 | 51982,72 | 70,17 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 182,0 | - |
| 22-02-013-7 | 250 мм | 66497,20 | 773,86 | 904,69 | 131,62 | 64818,65 | 78,01 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 226,0 | - |
| 22-02-013-8 | 300 мм | 78783,53 | 870,78 | 963,18 | 137,86 | 76949,57 | 87,78 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 269,0 | - |
| 22-02-013-9 | 350 мм | 91600,04 | 953,71 | 1084,64 | 152,67 | 89561,69 | 96,14 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 312,0 | - |
| 22-02-013-10 | 400 мм | 104600,91 | 1051,52 | 1182,83 | 163,46 | 102366,56 | 106,00 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 357,0 | - |
| 22-02-013-11 | 500 мм | 128663,85 | 1335,43 | 1651,20 | 194,57 | 125677,22 | 134,62 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 439,0 | - |
| 22-02-013-12 | 600 мм | 152986,20 | 1613,39 | 2011,97 | 230,22 | 149360,84 | 162,64 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 514,0 | - |
| 22-02-013-13 | 700 мм | 174956,42 | 1793,83 | 2168,43 | 245,88 | 170994,16 | 180,83 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 597,0 | - |
| 22-02-013-14 | 800 мм | 195545,52 | 2091,04 | 2886,24 | 281,96 | 190568,24 | 210,79 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 681,0 | - |
| 22-02-013-15 | 900 мм | 223880,32 | 2313,94 | 3175,15 | 306,93 | 218391,23 | 233,26 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 763,0 | - |
| 22-02-013-16 | 1000 мм | 243547,34 | 2547,46 | 3417,49 | 327,35 | 237582,39 | 256,80 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 845,0 | - |
| 22-02-013-17 | 1100 мм | 283354,99 | 2759,74 | 15981,51 | 357,92 | 264613,74 | 278,20 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 930,0 | - |
| 22-02-013-18 | 1200 мм | 310597,70 | 2972,03 | 17981,67 | 395,59 | 289644,00 | 299,60 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1010,0 | - |
| 22-02-013-19 | 1400 мм | 368483,82 | 3524,77 | 22842,15 | 460,02 | 342116,90 | 355,32 |
| 113-9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные, м2 | - | - | - | - | 1180,0 | - |
| ТАБЛИЦА 22-03-001. Установка фасонных частей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: т фасонных частей |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка фасонных частей чугунных диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-001-1 | 50-100 мм | 9642,61 | 400,91 | 79,17 | 11,11 | 9162,53 | 47,00 |
| 22-03-001-2 | 125-200 мм | 8374,36 | 321,92 | 287,95 | 30,47 | 7764,49 | 37,74 |
| 22-03-001-3 | 250-400 мм | 7641,45 | 292,58 | 252,85 | 26,77 | 7096,02 | 34,30 |
| 22-03-001-4 | 500-1000 мм | 6511,82 | 196,02 | 442,37 | 37,45 | 5873,43 | 22,98 |
|  | # Установка фасонных частей стальных сварных диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-001-5 | 100-250 мм | 24857,28 | 3923,64 | 13985,48 | 1114,60 | 6948,16 | 353,80 |
| 22-03-001-6 | 300-800 мм | 19792,09 | 1708,97 | 10981,68 | 880,89 | 7101,44 | 154,10 |
| 22-03-001-7 | 900-1600 мм | 22721,56 | 1039,35 | 14729,97 | 582,11 | 6952,24 | 93,72 |
| ТАБЛИЦА 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 фасонных частей |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка полиэтиленовых фасонных частей |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-002-1 | отводов, колен, патрубков, переходов | 388,27 | 43,58 | 262,13 | 27,72 | 82,56 | 4,80 |
| 22-03-002-2 | тройников | 824,79 | 64,38 | 386,01 | 40,84 | 374,40 | 7,09 |
| 22-03-002-3 | крестовин | 703,12 | 87,17 | 523,15 | 55,33 | 92,80 | 9,60 |
| ### ТАБЛИЦА 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: задвижка (или клапан обратный) |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-006-1 | 50 мм | 279,79 | 8,95 | 0,75 | 0,11 | 270,09 | 1,01 |
| 22-03-006-2 | 80 мм | 445,82 | 14,80 | 2,26 | 0,32 | 428,76 | 1,67 |
| 22-03-006-3 | 100 мм | 518,58 | 15,06 | 2,26 | 0,32 | 501,26 | 1,70 |
| 22-03-006-4 | 125 мм | 665,93 | 24,01 | 3,77 | 0,53 | 638,15 | 2,71 |
| 22-03-006-5 | 150 мм | 911,66 | 25,24 | 5,28 | 0,74 | 881,14 | 2,78 |
| 22-03-006-6 | 200 мм | 1356,49 | 36,12 | 35,85 | 3,81 | 1284,52 | 3,93 |
| 22-03-006-7 | 250 мм | 1735,58 | 40,99 | 89,08 | 9,42 | 1605,51 | 4,46 |
| 22-03-006-8 | 300 мм | 2389,26 | 55,60 | 121,98 | 12,91 | 2211,68 | 6,05 |
| 22-03-006-9 | 350 мм | 1830,09 | 67,64 | 143,80 | 15,24 | 1618,65 | 7,36 |
| 22-03-006-10 | 400 мм | 5107,43 | 86,29 | 181,10 | 19,15 | 4840,04 | 9,39 |
| 22-03-006-11 | 500 мм | 8494,43 | 132,14 | 228,28 | 21,48 | 8134,01 | 13,88 |
| 22-03-006-12 | 600 мм | 13473,53 | 169,08 | 379,15 | 35,65 | 12925,30 | 17,76 |
| 22-03-006-13 | 800 мм | 23162,79 | 286,36 | 702,64 | 59,46 | 22173,79 | 30,08 |
| 22-03-006-14 | 1000 мм | 37667,96 | 497,71 | 1224,75 | 103,58 | 35945,50 | 52,28 |
| 22-03-006-15 | 1200 мм | 36384,17 | 729,14 | 6397,59 | 142,41 | 29257,44 | 76,59 |
| ТАБЛИЦА 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: задвижка (или клапан обратный) |  |  |  |  |  |  |
|  | # Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-007-1 | 50 мм | 822,12 | 12,68 | 2,26 | 0,32 | 807,18 | 1,38 |
| 22-03-007-2 | 100 мм | 1184,12 | 21,05 | 3,77 | 0,53 | 1159,30 | 2,29 |
| 22-03-007-3 | 150 мм | 4508,66 | 31,61 | 31,05 | 3,28 | 4446,00 | 3,44 |
| 22-03-007-4 | 200 мм | 5639,92 | 48,06 | 46,94 | 4,97 | 5544,92 | 5,23 |
| 22-03-007-5 | 250 мм | 6154,76 | 64,97 | 63,97 | 6,77 | 6025,82 | 7,07 |
| 22-03-007-6 | 300 мм | 7302,75 | 84,64 | 80,96 | 8,57 | 7137,15 | 9,21 |
| 22-03-007-7 | 400 мм | 10833,33 | 115,24 | 172,99 | 18,30 | 10545,10 | 12,54 |
| 22-03-007-8 | 500 мм | 14374,15 | 172,40 | 224,92 | 21,16 | 13976,83 | 18,76 |
| 22-03-007-9 | 600 мм | 17884,05 | 216,24 | 349,62 | 32,90 | 17318,19 | 23,53 |
| 22-03-007-10 | 800 мм | 29430,42 | 371,28 | 870,82 | 73,64 | 28188,32 | 40,40 |
| ТАБЛИЦА 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: шт. |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-011-1 | Установка вантузов одинарных | 587,28 | 14,71 | 1,51 | 0,21 | 571,06 | 1,62 |
| 22-03-011-2 | Установка вантузов двойных | 1007,50 | 23,55 | 6,38 | 0,74 | 977,57 | 2,41 |
|  | # Установка |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-011-3 | гидрантов пожарных | 1212,70 | 16,89 | 4,50 | 0,53 | 1191,31 | 1,98 |
| 22-03-011-4 | колонок водоразборных | 654,54 | 67,38 | 9,76 | 1,16 | 577,40 | 7,16 |
| ТАБЛИЦА 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: фланец |  |  |  |  |  |  |
|  | # Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-03-014-1 | 50 мм | 61,21 | 4,10 | 28,13 | 2,22 | 28,98 | 0,37 |
| 22-03-014-2 | 80 мм | 86,56 | 5,88 | 41,53 | 3,28 | 39,15 | 0,53 |
| 22-03-014-3 | 100 мм | 111,86 | 7,76 | 56,27 | 4,44 | 47,83 | 0,70 |
| 22-03-014-4 | 125 мм | 135,13 | 9,09 | 61,63 | 4,87 | 64,41 | 0,82 |
| 22-03-014-5 | 150 мм | 170,61 | 11,53 | 79,79 | 6,35 | 79,29 | 1,04 |
| 22-03-014-6 | 200 мм | 270,85 | 18,41 | 146,78 | 11,64 | 105,66 | 1,66 |
| 22-03-014-7 | 250 мм | 323,24 | 22,29 | 158,83 | 12,59 | 142,12 | 2,01 |
| 22-03-014-8 | 300 мм | 422,00 | 31,50 | 225,24 | 17,88 | 165,26 | 2,84 |
| 22-03-014-9 | 350 мм | 503,63 | 34,71 | 248,01 | 19,68 | 220,91 | 3,13 |
| 22-03-014-10 | 400 мм | 579,88 | 37,15 | 266,18 | 21,16 | 276,55 | 3,35 |
| 22-03-014-11 | 500 мм | 989,08 | 41,70 | 643,25 | 51,63 | 304,13 | 3,76 |
| 22-03-014-12 | 600 мм | 1078,24 | 43,47 | 670,44 | 53,85 | 364,33 | 3,92 |
| 22-03-014-13 | 700 мм | 1327,70 | 54,34 | 769,93 | 62,00 | 503,43 | 4,90 |
| 22-03-014-14 | 800 мм | 1791,76 | 69,53 | 1143,40 | 91,94 | 578,83 | 6,27 |
| 22-03-014-15 | 900 мм | 1988,83 | 77,74 | 1250,04 | 100,62 | 661,05 | 7,01 |
| 22-03-014-16 | 1000 мм | 2332,37 | 83,40 | 1512,52 | 112,25 | 736,45 | 7,52 |
| 22-03-014-17 | 1200 мм | 6740,41 | 102,36 | 5754,70 | 135,53 | 883,35 | 9,23 |
| ТАБЛИЦА 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев |  |  |  |  |  |  |
|  | # Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-001-1 | сухих | 23993,69 | 930,13 | 2895,16 | 301,95 | 20168,40 | 106,30 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-04-001-2 | мокрых | 29903,29 | 1408,95 | 3112,87 | 318,56 | 25381,47 | 151,50 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 конструкций колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водопроводных кирпичных колодцев круглых с конической верхней частью в грунтах |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-002-1 | сухих | 9426,63 | 1088,06 | 306,47 | 34,81 | 8032,10 | 121,30 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-04-002-2 | мокрых | 12732,90 | 1288,98 | 405,90 | 43,91 | 11038,02 | 138,60 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство водопроводных кирпичных колодцев прямоугольных с перекрытием из сборного железобетона в грунтах |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-002-3 | сухих | 11984,94 | 874,13 | 557,03 | 62,42 | 10553,78 | 97,45 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-04-002-4 | мокрых | 15740,42 | 1022,81 | 602,67 | 61,89 | 14114,94 | 109,98 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-003-1 | круглых в сухих грунтах | 14029,53 | 1674,00 | 772,55 | 113,74 | 11582,98 | 175,84 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-04-003-2 | круглых в мокрых грунтах | 17911,71 | 2066,53 | 901,09 | 127,49 | 14944,09 | 208,32 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-04-003-3 | прямоугольных в сухих грунтах | 12460,54 | 1034,82 | 624,30 | 96,70 | 10801,42 | 108,70 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-04-003-4 | прямоугольных в мокрых грунтах | 19674,96 | 1193,38 | 851,93 | 115,64 | 17629,65 | 120,30 |
| 103-9200 | Люки чугунные, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: кран |  |  |  |  |  |  |
| 22-04-004-1 | Установка путевых водоразборных кранов | 1809,14 | 68,08 | 39,10 | 3,60 | 1701,96 | 7,59 |
| ТАБЛИЦА 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м продавливания |  |  |  |  |  |  |
|  | # Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 10 м труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-001-1 | 1200 мм | 334270,66 | 11714,23 | 59577,03 | 10228,43 | 262979,40 | 1199,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-001-2 | 1400 мм | 440917,05 | 13326,28 | 66221,76 | 11354,88 | 361369,01 | 1364,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-001-3 | 1600 мм | 503723,77 | 15368,21 | 76105,79 | 13111,16 | 412249,77 | 1573,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
|  | # Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 20 м труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-001-4 | 1200 мм | 339169,44 | 12144,11 | 63764,41 | 10749,81 | 263260,92 | 1243,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-001-5 | 1400 мм | 445583,41 | 13648,69 | 70189,52 | 11807,49 | 361745,20 | 1397,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-001-6 | 1600 мм | 510820,48 | 15905,56 | 82219,69 | 13858,95 | 412695,23 | 1628,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
|  | # Продавливание с разработкой грунта вручную на длину до 40 м труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-001-7 | 1200 мм | 367409,77 | 13311,63 | 90506,13 | 11985,13 | 263592,01 | 1362,50 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-001-8 | 1400 мм | 477061,98 | 14909,02 | 100048,98 | 13250,92 | 362103,98 | 1526,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-001-9 | 1600 мм | 544662,32 | 18377,37 | 113206,48 | 15059,47 | 413078,47 | 1881,00 |
| 103-1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м продавливания |  |  |  |  |  |  |
|  | # Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-002-1 | 100 мм | 23883,06 | 2310,90 | 14740,65 | 2497,30 | 6831,51 | 236,53 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-2 | 150 мм | 29741,02 | 2619,73 | 15815,39 | 2654,95 | 11305,90 | 268,14 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-3 | 200 мм | 38657,91 | 2694,27 | 15997,75 | 2669,02 | 19965,89 | 275,77 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-4 | 250 мм | 45940,66 | 3035,05 | 17958,67 | 2981,44 | 24946,94 | 310,65 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-5 | 300 мм | 56931,21 | 3109,60 | 18092,81 | 2989,80 | 35728,80 | 318,28 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-6 | 350 мм | 65212,12 | 3620,76 | 20121,31 | 3317,46 | 41470,05 | 370,60 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-7 | 400 мм | 78598,61 | 3727,26 | 20161,24 | 3317,46 | 54710,11 | 381,50 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
|  | # Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-002-8 | 100 мм | 28969,56 | 2513,23 | 19626,65 | 2650,29 | 6829,68 | 257,24 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-9 | 150 мм | 36179,00 | 2800,77 | 22074,40 | 2965,36 | 11303,83 | 286,67 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-10 | 200 мм | 45054,42 | 2854,01 | 22233,85 | 2974,57 | 19966,56 | 292,12 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-11 | 250 мм | 52916,43 | 3279,98 | 24693,36 | 3294,40 | 24943,09 | 335,72 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-12 | 300 мм | 63894,44 | 3354,53 | 24814,24 | 3300,22 | 35725,67 | 343,35 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-13 | 350 мм | 73746,15 | 3833,75 | 28444,77 | 3783,41 | 41467,63 | 392,40 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-14 | 400 мм | 87140,10 | 3918,94 | 28508,56 | 3785,74 | 54712,60 | 401,12 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
|  | # Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-002-15 | 100 мм | 32719,93 | 2843,36 | 23040,68 | 3115,81 | 6835,89 | 291,03 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-16 | 150 мм | 41249,74 | 3333,23 | 26612,66 | 3583,87 | 11303,85 | 341,17 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-17 | 200 мм | 50142,84 | 3386,48 | 26789,30 | 3597,94 | 19967,06 | 346,62 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-18 | 250 мм | 59089,98 | 3791,15 | 30356,54 | 4068,22 | 24942,29 | 388,04 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-19 | 300 мм | 70069,91 | 3865,70 | 30477,58 | 4074,04 | 35726,63 | 395,67 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-20 | 350 мм | 80040,80 | 4451,41 | 34121,31 | 4557,02 | 41468,08 | 455,62 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-002-21 | 400 мм | 93398,36 | 4525,95 | 34157,47 | 4557,02 | 54714,94 | 463,25 |
| 103-1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр |  |  |  |  |  |  |
|  | # Протаскивание в футляр стальных труб диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-003-1 | 100 мм | 1763,65 | 812,77 | 31,08 | 1,80 | 919,80 | 84,40 |
| 22-05-003-2 | 150 мм | 2097,33 | 863,81 | 32,59 | 2,01 | 1200,93 | 89,70 |
| 22-05-003-3 | 200 мм | 2406,80 | 864,77 | 34,09 | 2,22 | 1507,94 | 89,80 |
| 22-05-003-4 | 250 мм | 3147,30 | 873,44 | 43,88 | 2,86 | 2229,98 | 90,70 |
| 22-05-003-5 | 300 мм | 3625,27 | 873,44 | 46,14 | 3,17 | 2705,69 | 90,70 |
| 22-05-003-6 | 350 мм | 4204,22 | 963,00 | 43,36 | 3,49 | 3197,86 | 100,00 |
| 22-05-003-7 | 400 мм | 4558,62 | 963,00 | 55,29 | 4,02 | 3540,33 | 100,00 |
| 22-05-003-8 | 450 мм | 5026,04 | 1078,56 | 61,12 | 4,23 | 3886,36 | 112,00 |
| 22-05-003-9 | 500 мм | 6545,88 | 1078,56 | 70,92 | 5,61 | 5396,40 | 112,00 |
| 22-05-003-10 | 600 мм | 7237,65 | 1078,56 | 74,69 | 6,14 | 6084,40 | 112,00 |
| 22-05-003-11 | 700 мм | 8038,90 | 1194,12 | 77,06 | 6,77 | 6767,72 | 124,00 |
| 22-05-003-12 | 800 мм | 8879,84 | 1194,12 | 80,83 | 7,30 | 7604,89 | 124,00 |
| 22-05-003-13 | 900 мм | 9897,57 | 1328,94 | 91,86 | 8,04 | 8476,77 | 138,00 |
| 22-05-003-14 | 1000 мм | 11508,66 | 1328,94 | 100,16 | 9,20 | 10079,56 | 138,00 |
| 22-05-003-15 | 1100 мм | 11620,35 | 1434,87 | 105,92 | 9,20 | 10079,56 | 149,00 |
| 22-05-003-16 | 1200 мм | 12393,80 | 1434,87 | 109,69 | 9,73 | 10849,24 | 149,00 |
| 22-05-003-17 | 1400 мм | 13630,11 | 1637,10 | 120,73 | 10,47 | 11872,28 | 170,00 |
| ТАБЛИЦА 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: футляр |  |  |  |  |  |  |
|  | # Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-05-004-1 | 800 мм | 576,93 | 71,67 | 129,53 | 0,53 | 375,73 | 7,99 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-004-2 | 900 мм | 675,29 | 81,90 | 160,67 | 0,53 | 432,72 | 9,13 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-004-3 | 1000 мм | 754,40 | 82,08 | 177,80 | 0,63 | 494,52 | 9,15 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-004-4 | 1200 мм | 907,49 | 95,08 | 217,00 | 0,74 | 595,41 | 10,60 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-004-5 | 1400 мм | 1094,47 | 105,85 | 256,69 | 0,85 | 731,93 | 11,80 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 22-05-004-6 | 1600 мм | 1332,58 | 117,51 | 292,68 | 1,06 | 922,39 | 13,10 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | # Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-001-1 | 50-65 мм | 513,71 | 483,65 | - | - | 30,06 | 56,70 |
| 22-06-001-2 | 75-80 мм | 551,17 | 483,65 | - | - | 67,52 | 56,70 |
| 22-06-001-3 | 100 мм | 603,38 | 483,65 | - | - | 119,73 | 56,70 |
| 22-06-001-4 | 125 мм | 744,65 | 553,60 | - | - | 191,05 | 64,90 |
| 22-06-001-5 | 150 мм | 828,71 | 553,60 | - | - | 275,11 | 64,90 |
| 22-06-001-6 | 200 мм | 1033,52 | 553,60 | - | - | 479,92 | 64,90 |
| 22-06-001-7 | 250 мм | 1440,26 | 684,96 | - | - | 755,30 | 80,30 |
| 22-06-001-8 | 300 мм | 1770,13 | 684,96 | - | - | 1085,17 | 80,30 |
| 22-06-001-9 | 350 мм | 2315,94 | 833,38 | - | - | 1482,56 | 97,70 |
| 22-06-001-10 | 400 мм | 2759,18 | 833,38 | - | - | 1925,80 | 97,70 |
| 22-06-001-11 | 450 мм | 3487,89 | 1057,72 | - | - | 2430,17 | 124,00 |
| 22-06-001-12 | 500 мм | 4063,59 | 1057,72 | - | - | 3005,87 | 124,00 |
| 22-06-001-13 | 600 мм | 5388,22 | 1057,72 | - | - | 4330,50 | 124,00 |
| 22-06-001-14 | 700 мм | 7206,53 | 1322,15 | - | - | 5884,38 | 155,00 |
| 22-06-001-15 | 800 мм | 9015,15 | 1322,15 | - | - | 7693,00 | 155,00 |
| 22-06-001-16 | 900 мм | 11308,93 | 1578,05 | - | - | 9730,88 | 185,00 |
| 22-06-001-17 | 1000 мм | 13576,07 | 1578,05 | - | - | 11998,02 | 185,00 |
| 22-06-001-18 | 1100 мм | 16456,21 | 1936,31 | - | - | 14519,90 | 227,00 |
| 22-06-001-19 | 1200 мм | 19258,29 | 1936,31 | - | - | 17321,98 | 227,00 |
| 22-06-001-20 | 1300 мм | 22750,14 | 2371,34 | - | - | 20378,80 | 278,00 |
| 22-06-001-21 | 1400 мм | 25806,96 | 2371,34 | - | - | 23435,62 | 278,00 |
| 22-06-001-22 | 1500 мм | 29373,25 | 2371,34 | - | - | 27001,91 | 278,00 |
| 22-06-001-23 | 1600 мм | 33194,28 | 2371,34 | - | - | 30822,94 | 278,00 |
| ТАБЛИЦА 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | # Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-002-1 | 50-65 мм | 258,72 | 241,40 | - | - | 17,32 | 28,30 |
| 22-06-002-2 | 75-80 мм | 280,20 | 241,40 | - | - | 38,80 | 28,30 |
| 22-06-002-3 | 100 мм | 310,21 | 241,40 | - | - | 68,81 | 28,30 |
| 22-06-002-4 | 125 мм | 387,03 | 277,23 | - | - | 109,80 | 32,50 |
| 22-06-002-5 | 150 мм | 435,34 | 277,23 | - | - | 158,11 | 32,50 |
| 22-06-002-6 | 200 мм | 552,95 | 277,23 | - | - | 275,72 | 32,50 |
| 22-06-002-7 | 250 мм | 777,23 | 342,91 | - | - | 434,32 | 40,20 |
| 22-06-002-8 | 300 мм | 967,55 | 342,91 | - | - | 624,64 | 40,20 |
| 22-06-002-9 | 350 мм | 1271,12 | 417,12 | - | - | 854,00 | 48,90 |
| 22-06-002-10 | 400 мм | 1524,88 | 417,12 | - | - | 1107,76 | 48,90 |
| 22-06-002-11 | 450 мм | 1917,95 | 527,15 | - | - | 1390,80 | 61,80 |
| 22-06-002-12 | 500 мм | 2259,55 | 527,15 | - | - | 1732,40 | 61,80 |
| 22-06-002-13 | 600 мм | 3015,95 | 527,15 | - | - | 2488,80 | 61,80 |
| 22-06-002-14 | 700 мм | 4050,97 | 659,37 | - | - | 3391,60 | 77,30 |
| 22-06-002-15 | 800 мм | 5075,77 | 659,37 | - | - | 4416,40 | 77,30 |
| 22-06-002-16 | 900 мм | 6378,33 | 790,73 | - | - | 5587,60 | 92,70 |
| 22-06-002-17 | 1000 мм | 7695,93 | 790,73 | - | - | 6905,20 | 92,70 |
| 22-06-002-18 | 1100 мм | 9308,69 | 963,89 | - | - | 8344,80 | 113,00 |
| 22-06-002-19 | 1200 мм | 10894,69 | 963,89 | - | - | 9930,80 | 113,00 |
| 22-06-002-20 | 1300 мм | 12873,27 | 1185,67 | - | - | 11687,60 | 139,00 |
| 22-06-002-21 | 1400 мм | 14703,27 | 1185,67 | - | - | 13517,60 | 139,00 |
| 22-06-002-22 | 1500 мм | 16801,67 | 1185,67 | - | - | 15616,00 | 139,00 |
| 22-06-002-23 | 1600 мм | 18753,67 | 1185,67 | - | - | 17568,00 | 139,00 |
| ТАБЛИЦА 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: врезка |  |  |  |  |  |  |
|  | # Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-005-1 | 50 мм | 89,93 | 15,55 | 57,97 | 5,08 | 16,41 | 1,46 |
| 22-06-005-2 | 80 мм | 128,65 | 22,15 | 82,47 | 7,19 | 24,03 | 2,08 |
| 22-06-005-3 | 100 мм | 160,44 | 23,75 | 104,70 | 9,31 | 31,99 | 2,23 |
| 22-06-005-4 | 150 мм | 267,56 | 34,34 | 177,82 | 15,24 | 55,40 | 3,18 |
| 22-06-005-5 | 200 мм | 378,34 | 44,96 | 237,06 | 20,00 | 96,32 | 4,11 |
| 22-06-005-6 | 250 мм | 542,17 | 62,58 | 357,02 | 29,62 | 122,57 | 5,72 |
| 22-06-005-7 | 300 мм | 683,50 | 70,34 | 440,90 | 37,45 | 172,26 | 6,43 |
| 22-06-005-8 | 400 мм | 906,32 | 86,54 | 564,86 | 48,14 | 254,92 | 7,91 |
| 22-06-005-9 | 500 мм | 1268,91 | 111,04 | 724,03 | 59,25 | 433,84 | 10,15 |
| 22-06-005-10 | 600 мм | 1932,99 | 116,95 | 1213,67 | 98,92 | 602,37 | 10,69 |
| 22-06-005-11 | 700 мм | 2197,45 | 129,42 | 1228,55 | 99,98 | 839,48 | 11,83 |
| 22-06-005-12 | 800 мм | 2813,73 | 151,30 | 1536,75 | 117,33 | 1125,68 | 13,83 |
| 22-06-005-13 | 900 мм | 3334,34 | 170,77 | 1737,04 | 132,36 | 1426,53 | 15,61 |
| 22-06-005-14 | 1000 мм | 4085,17 | 196,59 | 2012,02 | 153,30 | 1876,56 | 17,97 |
| 22-06-005-15 | 1200 мм | 8995,89 | 225,69 | 6249,93 | 174,99 | 2520,27 | 20,63 |
| ТАБЛИЦА 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: врезка |  |  |  |  |  |  |
|  | # Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-006-1 | 50 мм | 214,91 | 29,47 | 9,05 | 1,27 | 176,39 | 3,06 |
| 22-06-006-2 | 75 мм | 313,78 | 39,39 | 9,80 | 1,38 | 264,59 | 4,09 |
| 22-06-006-3 | 100 мм | 406,66 | 43,90 | 10,56 | 1,48 | 352,20 | 4,72 |
| 22-06-006-4 | 125 мм | 632,08 | 65,89 | 112,47 | 11,21 | 453,72 | 7,17 |
| 22-06-006-5 | 150 мм | 797,48 | 73,24 | 115,44 | 11,53 | 608,80 | 7,97 |
| 22-06-006-6 | 200 мм | 925,91 | 77,56 | 12,04 | 1,59 | 836,31 | 8,44 |
| 22-06-006-7 | 250 мм | 1509,78 | 101,45 | 348,32 | 33,96 | 1060,01 | 11,31 |
| 22-06-006-8 | 300 мм | 1960,54 | 126,57 | 434,89 | 42,32 | 1399,08 | 14,11 |
| 22-06-006-9 | 350 мм | 2472,58 | 147,65 | 509,06 | 49,51 | 1815,87 | 16,46 |
| 22-06-006-10 | 400 мм | 3090,32 | 180,84 | 607,39 | 59,04 | 2302,09 | 20,16 |
| 22-06-006-11 | 450 мм | 4077,52 | 234,12 | 921,64 | 75,75 | 2921,76 | 26,10 |
| 22-06-006-12 | 500 мм | 4182,30 | 234,17 | 1010,28 | 83,05 | 2937,85 | 26,43 |
| 22-06-006-13 | 600 мм | 5459,91 | 269,88 | 1081,42 | 89,19 | 4108,61 | 30,46 |
| 22-06-006-14 | 700 мм | 7732,97 | 358,21 | 1425,13 | 117,44 | 5949,63 | 40,43 |
| 22-06-006-15 | 800 мм | 10096,86 | 436,62 | 1862,72 | 133,41 | 7797,52 | 49,28 |
| 22-06-006-16 | 900 мм | 12793,63 | 508,03 | 2286,49 | 163,67 | 9999,11 | 57,34 |
| 22-06-006-17 | 1000 мм | 15793,11 | 581,48 | 2562,96 | 183,88 | 12648,67 | 65,63 |
|  | Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-006-18 | 50 мм | 243,61 | 11,17 | 51,05 | 1,27 | 181,39 | 1,16 |
| 22-06-006-19 | 75 мм | 336,25 | 12,04 | 54,32 | 1,38 | 269,89 | 1,25 |
| 22-06-006-20 | 100 мм | 428,90 | 12,56 | 58,44 | 1,48 | 357,90 | 1,35 |
| 22-06-006-21 | 125 мм | 648,75 | 23,34 | 165,39 | 11,21 | 460,02 | 2,54 |
| 22-06-006-22 | 150 мм | 810,54 | 24,26 | 170,88 | 11,53 | 615,40 | 2,64 |
| 22-06-006-23 | 200 мм | 975,43 | 33,08 | 96,04 | 1,59 | 846,31 | 3,60 |
| 22-06-006-24 | 250 мм | 1570,16 | 53,73 | 444,92 | 33,96 | 1071,51 | 5,99 |
| 22-06-006-25 | 300 мм | 2035,80 | 68,35 | 554,17 | 42,32 | 1413,28 | 7,62 |
| 22-06-006-26 | 350 мм | 2568,78 | 84,05 | 651,86 | 49,51 | 1832,87 | 9,37 |
| 22-06-006-27 | 400 мм | 3192,93 | 101,09 | 770,35 | 59,04 | 2321,49 | 11,27 |
| 22-06-006-28 | 450 мм | 4195,43 | 127,37 | 1122,40 | 75,75 | 2945,66 | 14,20 |
| 22-06-006-29 | 500 мм | 4324,32 | 140,25 | 1221,12 | 83,05 | 2962,95 | 15,83 |
| 22-06-006-30 | 600 мм | 5687,09 | 199,08 | 1347,70 | 89,19 | 4140,31 | 22,47 |
| 22-06-006-31 | 700 мм | 7983,14 | 255,88 | 1740,13 | 117,44 | 5987,13 | 28,88 |
| 22-06-006-32 | 800 мм | 10362,82 | 304,96 | 2218,04 | 133,41 | 7839,82 | 34,42 |
| 22-06-006-33 | 900 мм | 13087,52 | 368,58 | 2673,73 | 163,67 | 10045,21 | 41,60 |
| 22-06-006-34 | 1000 мм | 16108,06 | 426,43 | 2982,96 | 183,88 | 12698,67 | 48,13 |
| ТАБЛИЦА 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: м короба |  |  |  |  |  |  |
|  | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов до |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-011-1 | 0,1 м2 | 106,72 | 10,92 | 25,68 | 2,75 | 70,12 | 1,28 |
| 22-06-011-2 | 0,25 м2 | 132,95 | 12,28 | 26,43 | 2,86 | 94,24 | 1,44 |
| 22-06-011-3 | 0,4 м2 | 151,81 | 13,48 | 27,19 | 2,96 | 111,14 | 1,58 |
| 22-06-011-4 | 0,6 м2 | 173,42 | 14,67 | 27,94 | 3,07 | 130,81 | 1,72 |
| ТАБЛИЦА 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Измеритель: км трубопровода |  |  |  |  |  |  |
|  | # Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром |  |  |  |  |  |  |
| 22-06-012-1 | 100 мм | 600,03 | 50,28 | 214,19 | 23,28 | 335,56 | 5,82 |
| 22-06-012-2 | 125; 150 мм | 662,40 | 54,52 | 214,19 | 23,28 | 393,69 | 6,31 |
| 22-06-012-3 | 200 мм | 875,97 | 63,24 | 226,92 | 24,65 | 585,81 | 7,32 |
| 22-06-012-4 | 250 мм | 1243,08 | 71,37 | 229,92 | 24,97 | 941,79 | 8,26 |
| 22-06-012-5 | 300 мм | 1662,29 | 83,38 | 243,40 | 26,45 | 1335,51 | 9,65 |
| 22-06-012-6 | 350; 400 мм | 2599,33 | 116,81 | 379,70 | 41,26 | 2102,82 | 13,52 |
| 22-06-012-7 | 450; 500 мм | 4047,17 | 153,53 | 498,41 | 54,17 | 3395,23 | 17,77 |
| 22-06-012-8 | 600 мм | 8036,55 | 250,47 | 1016,66 | 110,46 | 6769,42 | 28,99 |
| 22-06-012-9 | 700 мм | 10462,23 | 285,38 | 1265,68 | 137,54 | 8911,17 | 33,03 |
| 22-06-012-10 | 800 мм | 10644,70 | 556,50 | 739,28 | 130,03 | 9348,92 | 64,41 |
| 22-06-012-11 | 900 мм | 16100,65 | 713,66 | 1139,92 | 199,43 | 14247,07 | 82,60 |
| 22-06-012-12 | 1000 мм | 17249,41 | 904,09 | 1203,48 | 210,22 | 15141,84 | 104,64 |
| 22-06-012-13 | 1200 мм | 40660,03 | 1571,88 | 2909,33 | 510,91 | 36178,82 | 181,93 |
| 22-06-012-14 | 1400 мм | 56458,88 | 2128,38 | 4043,30 | 710,34 | 50287,20 | 246,34 |
| 22-06-012-15 | 1600 мм | 88177,05 | 3143,75 | 6346,89 | 1116,61 | 78686,41 | 363,86 |

ПРИЛОЖЕНИЕ

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ### ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН |  |  |  |
| 02 1141 | Kраны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 |
| 03 0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 |
| 03 0303 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 14,72 (1,5) KH (т) | маш.ч | 0,70 |
| 03 0304 | Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием 29,43 (3) KH (т) | маш.ч | 0,90 |
| 03 1850 | Kраны-укосины грузоподъемностью 5 т | маш.ч | 32,10 |
| 03 1851 | Kраны переносные 1 т | маш.ч | 27,20 |
| 04 0102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.ч | 27,10 |
| 04 0103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.ч | 60,00 |
| 04 0202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А дизельным двигателем | маш.ч | 14,00 |
| 04 0504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.ч | 1,20 |
| 04 1401 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 гр. С при работе от передвижных электростанций | маш.ч | 14,00 |
| 04 2901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагне-тания, низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.ч | 27,10 |
| 05 0102 | Kомпрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин | маш.ч | 90,00 |
| 05 0201 | Kомпрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 аТм.) 10 м3/мин | маш.ч | 91,63 |
| 07 0117 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 96 (130) кВт (л.с.) | маш.ч | 150,16 |
| 08 1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.ч | 100,10 |
| 11 1100 | Вибраторы глубинные | маш.ч | 1,90 |
| 11 1301 | Вибраторы поверхностные | маш.ч | 0,50 |
| 12 1011 | Kотлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 |
| 12 1012 | Kотлы битумные передвижные 1000 л | маш.ч | 50,00 |
| 15 0202 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.ч | 133,97 |
| 15 0701 | Kраны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 400 мм (6,3 т) | маш.ч | 110,00 |
| 15 0702 | Kраны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) до 700 мм (12,5 т) | маш.ч | 130,60 |
| 15 0703 | Kраны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 800-1000 мм (35 т) | маш.ч | 151,40 |
| 15 0704 | Kраны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1200 мм (50 т) | маш.ч | 729,08 |
| 15 0705 | Kраны-трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью) 1400 мм (63-90 т) | маш.ч | 771,32 |
| 15 0903 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 242,41 |
| 15 1104 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 198,44 |
| 15 1203 | Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб диаметром 600-800 мм | маш.ч | 432,25 |
| 15 1700 | Установки для подогрева стыков | маш.ч | 36,90 |
| 15 1801 | Установки для сушки труб диаметром до 500 мм | маш.ч | 441,26 |
| 15 1802 | Установки для сушки труб диаметром до 800 мм | маш.ч | 496,98 |
| 15 1803 | Установки для сушки труб диаметром до 1000-1200 мм | маш.ч | 517,48 |
| 15 1804 | Установки для сушки труб диаметром 1400 мм | маш.ч | 458,41 |
| 25 3511 | Установки гидравлические для труб, длиной продавливания до 20 м (УПК-2,5) при работе от передвижных электростанций | маш.ч | 102,00 |
| 25 3512 | Установки гидравлические для труб, длиной продавливания более 20 м (УПК-20) при работе от передвижных электростанций | маш.ч | 169,00 |
| 33 0301 | Машины шлифовальные электрические | маш.ч | 5,10 |
| 33 1103 | Трамбовки электрические | маш.ч | 6,70 |
| 33 1532 | Пилы электрические цепные | маш.ч | 3,27 |
| 39 0541 | Бензопилы дисковые "Партнер" | маш.ч | 84,00 |
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 |
| #### СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |
| 101 0073 | Битумы нефтяные строительные марки БH-90/10 | т | 1383,10 |
| 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 734,50 |
| 101 0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 2147,00 |
| 101 0311 | Каболка | т | 30030,00 |
| 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101 0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 |
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 16950,00 |
| 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 |
| 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 |
| 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 13560,00 |
| 101 0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200,00 |
| 101 0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 24,86 |
| 101 0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 9661,50 |
| 101 1300 | Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей марки ДТ | т | 4041,70 |
| 101 1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750,00 |
| 101 1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 |
| 101 1593 | Холст стеклянный ВВГ | 10 м2 | 10,71 |
| 101 1597 | Брезент | м2 | 37,43 |
| 101 1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,51 |
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 37,29 |
| 101 1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 23,09 |
| 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 |
| 101 1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101 1768 | Бумага оберточная листовая | 1000 м2 | 1252,00 |
| 101 1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84,75 |
| 101 1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
| 101 1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 |
| 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 |
| 101 1968 | Грунтовка битумная | т | 31060,00 |
| 101 9090 | Мастика | т |  |
| 101 9412-1 | Kруг шлифовальный размером 180х10х22 | шт. | 35,10 |
| 101 9426-1 | Kруг отрезной диаметром 125 мм | шт. | 5,00 |
| 102 0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 558,33 |
| 102 0025 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1287,00 |
| 102 0053 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102 0061 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1056,00 |
| 102 0113 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1045,00 |
| 102 0117 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102 0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта | м3 | 1250,00 |
| 103 0133 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм толщина стенки 2,5 мм | м | 24,80 |
| 103 0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 35,70 |
| 103 0148 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 83 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 52,00 |
| 103 0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм толщина стенки 3,5 мм | м | 67,65 |
| 103 0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 4 мм | м | 112,00 |
| 103 0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм | м | 198,00 |
| 103 0196 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм толщина стенки 6 мм | м | 246,90 |
| 103 0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм толщина стенки 6 мм | м | 353,94 |
| 103 0210 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм толщина стенки 7 мм | м | 410,50 |
| 103 0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 426 мм толщина стенки 7 мм | м | 542,30 |
| 103 0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 530 мм толщина стенки 8 мм | м | 772,40 |
| 103 0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 630 мм толщина стенки 8 мм | м | 905,71 |
| 103 0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 720 мм толщина стенки 10 мм | м | 1278,50 |
| 103 0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 820 мм толщина стенки 10 мм | м | 1460,00 |
| 103 0261 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 920 мм толщина стенки 10 мм | м | 1636,80 |
| 103 0271 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1020 мм толщина стенки 12 мм | м | 2172,60 |
| 103 0275 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1120 мм толщина стенки 10 мм | м | 2385,60 |
| 103 0282 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1220 мм толщина стенки 12 мм | м | 2616,50 |
| 103 0286 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1320 мм толщина стенки 11 мм | м | 2830,90 |
| 103 0296 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1420 мм толщина стенки 14 мм | м | 3596,10 |
| 103 0301 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1620 мм толщина стенки 15 мм | м | 4102,60 |
| 103 0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 (ГОСТ 8732-78) наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | 93,26 |
| 103 0632 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм | м | 92,16 |
| 103 0633 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм | м | 110,72 |
| 103 0634 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 100 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 136,00 |
| 103 0635 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 125 мм, толщина стенки 8,7 мм | м | 172,16 |
| 103 0636 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 150 мм, толщина стенки 9,2 мм | м | 205,76 |
| 103 0637 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 200 мм, толщина стенки 10,1 мм | м | 293,80 |
| 103 0638 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11,0 мм | м | 416,00 |
| 103 0639 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 300 мм, толщина стенки 11,9 мм | м | 492,80 |
| 103 0640 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 350 мм, толщина стенки 12,8 мм | м | 604,80 |
| 103 0641 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 400 мм, толщина стенки 13,8 мм | м | 742,40 |
| 103 0642 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 500 мм, толщина стенки 15,6 мм | м | 928,00 |
| 103 0643 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 17,4 мм | м | 1113,60 |
| 103 0644 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 700 мм, толщина стенки 19,3 мм | м | 1272,60 |
| 103 0645 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 800 мм, толщина стенки 21,1 мм | м | 1484,60 |
| 103 0646 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 900 мм, толщина стенки 22,3 мм | м | 1670,20 |
| 103 0647 | Трубы чугунные напорные раструбные класса А наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки 24,8 мм | м | 1855,50 |
| 103 0678 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 100 мм, внутренний диаметр 100 мм | м | 19,97 |
| 103 0679 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 150 мм, внутренний диаметр 141 мм | м | 33,50 |
| 103 0680 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 200 мм, внутренний диаметр 189 мм | м | 55,18 |
| 103 0681 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 250 мм, внутренний диаметр 235 мм | м | 72,78 |
| 103 0682 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 300 мм, внутренний диаметр 279 мм | м | 97,04 |
| 103 0683 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 400 мм, внутренний диаметр 368 мм | м | 165,32 |
| 103 0684 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 500 мм, внутренний диаметр 456 мм | м | 244,76 |
| 103 0709 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 100 мм, наружный диаметр муфт 175 мм | шт. | 8,60 |
| 103 0710 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 150 мм, наружный диаметр муфт 225 мм | шт. | 11,60 |
| 103 0711 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 200 мм, наружный диаметр муфт 287 мм | шт. | 15,80 |
| 103 0712 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 250 мм, наружный диаметр муфт 341 мм | шт. | 20,60 |
| 103 0713 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 300 мм, наружный диаметр муфт 397 мм | шт. | 25,80 |
| 103 0714 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 400 мм, наружный диаметр муфт 517 мм | шт. | 44,20 |
| 103 0715 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80), диаметр условного прохода труб 500 мм, наружный диаметр муфт 626 мм | шт. | 58,80 |
| 103 0741 | Кольца резиновые для водопроводных асбестоцементных труб | кг | 26,30 |
| 103 0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных муфт САМ | кг | 28,33 |
| 103 0743 | Кольца резиновые уплотнительные (манжеты) для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм (ТУ 38.105895-75) | кг | 24,41 |
| 103 0744 | Кольца резиновые для железобетонных напорных и низконапорных труб (ТУ 38.1051222-78) | кг | 25,00 |
| 103 0746 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88) наружный диаметр 50-100 мм | т | 8458,20 |
| 103 0747 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88) наружный диаметр 125-200 мм | т | 7204,50 |
| 103 0748 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88) наружный диаметр 250-400 мм | т | 6667,90 |
| 103 0749 | Фасонные чугунные соединительные части к чугунным напорным трубам (ГОСТ 5525-88) наружный диаметр 500-1000 мм | т | 5600,00 |
| 103 1004 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-9 (ГОСТ 539-80) диаметр условного прохода 350 мм | м | 113,60 |
| 103 1007 | Муфты асбестоцементные САМ-9 к трубам ВТ-9 (ГОСТ 539-80) условный проход 350 мм | шт. | 30,00 |
| 103 1009 | Фасонные стальные сварные части диаметр до 800 мм | т | 5500,00 |
| 103 1010 | Фасонные стальные сварные части диаметр свыше 800 мм | т | 5000,00 |
| 103 9011-1 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные больших диаметров (ГОСТ 10704-76) группы А и Б с сопротивлением разрыву 38 кгс/мм2 наружный диаметр 1520 мм толщина стенки 12 мм | м | 3326,40 |
| 103 9200 | Люки чугунные | шт. | - |
| 113 0073 | Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, БФ-2H, сорт высший | т | 12900,00 |
| 113 9051 | Материалы гидроизоляционные рулонные | м2 |  |
| 201 0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060,00 |
| 203 0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57,63 |
| 204 0100 | Арматура горячекатаная класса А-I, А-II, А-III для монолитных железобетонных конструкций | т | 5650,00 |
| 300 0040 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 16 | т | 14830,00 |
| 300 0041 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 20 - 22 | т | 13560,00 |
| 300 0042 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром, мм: 24 | т | 12660,00 |
| 300 0965 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 40 | шт. | 23,00 |
| 300 0966 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 50 | шт. | 28,00 |
| 300 0968 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 80 | шт. | 37,00 |
| 300 0969 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 100 | шт. | 45,00 |
| 300 0970 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 125 | шт. | 61,00 |
| 300 0971 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 150 | шт. | 75,00 |
| 300 0972 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 200 | шт. | 100,00 |
| 300 0973 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 250 | шт. | 131,00 |
| 300 0974 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 300 | шт. | 152,00 |
| 300 0975 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 350 | шт. | 205,50 |
| 300 0976 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 400 | шт. | 259,00 |
| 300 1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 1148,40 |
| 300 1114 | Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм | шт. | 152,00 |
| 300 1115 | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 250,00 |
| 300 1116 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм | шт. | 480,00 |
| 300 1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 50 | шт. | 257,08 |
| 300 1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 80 | шт. | 404,20 |
| 300 1177 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 100 | шт. | 476,70 |
| 300 1178 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 125 | шт. | 615,50 |
| 300 1179 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 150 | шт. | 849,00 |
| 300 1180 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 200 | шт. | 1246,00 |
| 300 1181 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 300 | шт. | 2160,00 |
| 300 1182 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 400 | шт. | 4750,00 |
| 300 1509 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 27 мм | т | 12050,00 |
| 300 1510 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 30 мм | т | 11470,00 |
| 300 1511 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ, диаметром 36 мм | т | 10920,00 |
| 300 9044-1 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) диаметром, мм: 50 | комплект | 554,40 |
| 300 9044-2 | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром, мм: 100 | комплект | 957,60 |
| 300 9122-1 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 50 | шт. | 794,40 |
| 300 9122-2 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 100 | шт. | 1135,20 |
| 300 9122-3 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 150 | шт. | 4410,00 |
| 300 9122-4 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 200 | шт. | 5506,20 |
| 300 9122-5 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 250 | шт. | 5972,40 |
| 300 9122-6 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром, мм: 300 | шт. | 7081,20 |
| 300 9122-7 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром, мм: 400 | шт. | 10458,00 |
| 300 9122-8 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром, мм: 500 | шт. | 13860,00 |
| 300 9122-9 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром, мм: 600 | шт. | 17136,00 |
| 300 9122-10 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделемфланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30с327нж c червячной передачей диаметром, мм: 800 | шт. | 27720,00 |
| 300 9123-1 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 250 | шт. | 1557,50 |
| 300 9123-2 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ЧББР диаметром, мм: 350 | шт. | 1557,50 |
| 300 9123-3 | Задвижки клиновые с невыжвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром, мм: 500 | шт. | 8000,00 |
| 300 9123-4 | Задвижки клиновые с невыжвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром, мм: 600 | шт. | 12720,00 |
| 300 9123-5 | Задвижки клиновые с невыжвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром, мм: 800 | шт. | 21880,00 |
| 300 9123-6 | Задвижки клиновые с невыжвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром, мм: 1000 | шт. | 35600,00 |
| 300 9123-7 | Задвижки клиновые с невыжвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1МПа(10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром, мм: 1200 | шт. | 28750,00 |
| 300 9169 | Ковер | шт. | 20,00 |
| 300 9490-1 | Соединительная арматура трубопроводов: крестовина K90-90х90 | 10 шт. | 92,80 |
| 300 9508-1 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 500 | шт. | 281,70 |
| 300 9508-2 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 600 | шт. | 338,00 |
| 300 9508-3 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 700 | шт. | 473,20 |
| 300 9508-4 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 800 | шт. | 540,80 |
| 300 9508-5 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 900 | шт. | 608,40 |
| 300 9508-6 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 1000 | шт. | 676,00 |
| 300 9508-7 | Фасонные части к чугунным канализационным трубам: фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3; давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром, мм: 1200 | шт. | 811,20 |
| 300 9811 | Головка соединительная ГЦ-50 | шт. | 20,00 |
| 401 0003 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 7,5 (М100) | м3 | 560,00 |
| 401 0004 | Бетон тяжелый, класс В 10 (М150) | м3 | 490,00 |
| 401 0006 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон тяжелый, класс: В 15 (м200) | м3 | 592,76 |
| 402 0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50 | м3 | 485,90 |
| 402 0004 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 100 | м3 | 519,80 |
| 402 9086 | Раствор асбоцементный | м3 | 395,00 |
| 403 0001 | Блоки крупные стеновые бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: 0,5 м3 и более | м3 | 580,00 |
| 403 0002 | Блоки крупные стеновые бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: 0,3 до 0,5 м3 | м3 | 600,00 |
| 403 0003 | Блоки крупные стеновые бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М-100, объемом: менее 0,3 м3 | м3 | 620,00 |
| 404 0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 1752,60 |
| 408 0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция, мм: 40-70 | м3 | 108,40 |
| 408 0023 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция, мм: 40-70 | м3 | 91,50 |
| 410 9031 | Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1 | т | 460,00 |
| 411 0001 | Вода | м3 | 2,44 |
| 440 9147-1 | Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм | м | 494,00 |
| 440 9147-2 | Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм | м | 545,70 |
| 440 9147-3 | Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм | м | 716,30 |
| 440 9147-4 | Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм | м | 845,50 |
| 440 9147-5 | Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм | м | 951,20 |
| 440 9147-6 | Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм | м | 1242,60 |
| 440 9147-7 | Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм | м | 1765,00 |
| 440 9147-8 | Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм | м | 2456,70 |
| 440 9147-9 | Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм | м | 3100,80 |
| 440 9152-1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм высотой 0,59 м | м | 375,59 |
| 440 9153-1 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм высотой 0,59 м | м | 806,47 |
| 445 3110 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые | м3 | 2376,00 |
| 445 3120 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ | м3 | 1382,90 |
| 530 0044 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 50 | 10 м | 172,80 |
| 530 0045 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 63 | 10 м | 255,70 |
| 530 0048 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 110 | 10 м | 630,00 |
| 530 0049 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 125 | 10 м | 810,60 |
| 530 0051 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 160 | 10 м | 1317,00 |
| 530 0053 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 200 | 10 м | 2316,00 |
| 530 0055 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 250 | 10 м | 3557,00 |
| 530 0057 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром, мм: 315 | 10 м | 5482,00 |
| 547 0018 | Соединительная арматура трубопроводов: переход диаметром, мм: 90х75 мм | 10 шт. | 82,56 |
| 547 0028 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром, мм: 90 мм | 10 шт. | 374,40 |
| 547 0034 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром, мм: 40 мм | 10 шт. | 42,88 |
| 548 0004 | Материалы для магистральных нефтепроводов: флюс АH-47 | т | 6000,00 |
| 548 0020 | Материалы для магистральных нефтепроводов: лента поливилхлоридная липкая, толщиной 0.4 мм | м2 | 160,40 |

СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1 Общие указания

2 Правила исчисления объемов работ

3 Коэффициенты к расценкам

ТАБЛИЦА 22-01-001 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением при помощи асбестоцементных муфт

ТАБЛИЦА 22-01-002 Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением труб чугунными муфтами

ТАБЛИЦА 22-01-006 Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом

ТАБЛИЦА 22-01-007 Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами

ТАБЛИЦА 22-01-011 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием

ТАБЛИЦА 22-01-012 Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием

ТАБЛИЦА 22-01-017 Укладка железобетонных напорных труб

ТАБЛИЦА 22-01-021 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб

ТАБЛИЦА 22-02-001 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

ТАБЛИЦА 22-02-002 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

ТАБЛИЦА 22-02-003 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы

ТАБЛИЦА 22-02-004 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-02-005 Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-02-006 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-02-007 Нанесение изоляции стальных трубопроводов диаметром более 1200 мм

ТАБЛИЦА 22-02-008 Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

ТАБЛИЦА 22-02-009 Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

ТАБЛИЦА 22-02-010 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы

ТАБЛИЦА 22-02-011 Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-02-012 Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-02-013 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стыках и фасонные части стальных трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-03-001 Установка фасонных частей

ТАБЛИЦА 22-03-002 Установка полиэтиленовых фасонных частей

ТАБЛИЦА 22-03-006 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных

ТАБЛИЦА 22-03-007 Установка задвижек или клапанов обратных стальных

ТАБЛИЦА 22-03-011 Установка вантузов, гидрантов, колонок

ТАБЛИЦА 22-03-014 Приварка фланцев к стальным трубопроводам

ТАБЛИЦА 22-04-001 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона

ТАБЛИЦА 22-04-002 Устройство водопроводных кирпичных колодцев

ТАБЛИЦА 22-04-003 Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона

ТАБЛИЦА 22-04-004 Установка путевых водоразборных кранов

ТАБЛИЦА 22-05-001 Продавливание с разработкой грунта вручную

ТАБЛИЦА 22-05-002 Продавливание без разработки грунта (прокол)

ТАБЛИЦА 22-05-003 Протаскивание в футляр стальных труб

ТАБЛИЦА 22-05-004 Заделка битумом и прядью концов футляра

ТАБЛИЦА 22-06-001 Промывка с дезинфекцией трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-06-002 Промывка без дезинфекции трубопроводов

ТАБЛИЦА 22-06-005 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков)

ТАБЛИЦА 22-06-006 Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников

ТАБЛИЦА 22-06-011 Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода

ТАБЛИЦА 22-06-012 Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе

ПРИЛОЖЕНИЕ СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ (В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000)