Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-36

Сборник № 36

ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Утверждены и введены в действие с 10 октября 2003 г.

постановлением Госстроя России от 08.10.2003 г. №174

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении работ по возведению земляных конструкций гидротехнических сооружений.

РАЗРАБОТАНЫ ГУ Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо, Е.Б. Дзюбанов, Н.В. Малютина - ответственный исполнитель) при участии ООО "Центр по разработке и внедрению информационных технологий ГРАНД" (В.А. Тюков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Г. Козьмодемьянский, Л.В. Голубева).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования Госстроя России.

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 10 октября 2003 г. постановлением Госстроя России от 08.10.2003 г. № 174

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Общие указания

1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), разработанные на основании государственных элементных сметных норм, сборник ГЭСН 81-02-36-2001, на выполнение работ при возведении земляных конструкций гидротехнических сооружений.

1.2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ.

1.3. Расценки настоящего сборника распространяются на возведение земляных насыпных напорных сооружений гидроэнергетического, воднотранспортного, гидромелиоративного и водохозяйственного назначения.

1.4. Грунты, применяемые для возведения этих сооружений, в расценках разделены на две группы:

а) несвязные, с числом пластичности менее 0,01. К ним относятся песчаные и крупнообломочные (валунные, галечниковые, гравийные) грунты;

б) связные, с числом пластичности 0,01 и более. К ним относятся глинистые грунты (супеси, суглинки, глины).

1.5. В расценках табл. с 01-00101-004, 01-008 затраты на разработку грунтов в карьере и транспортировку их в земляное сооружение не учтены и они должны определяться: разработка - по соответствующим расценкам сборника ФЕР-2001-01 «Земляные работы» без учета затрат «работа на отвале»; транспортировка - дополнительно. При этом объем грунта, подлежащий разработке в карьере, необходимо принимать с учетом расхода грунта, указанного в нормах табл. 01-00101-004, 01-008 сборника ГЭСН 81-02-36-2001, а также требований, изложенных в п. 2.1 Технической части настоящего сборника.

В случае, когда проектом предусматривается возведение земляных сооружений скреперами, из расценок табл. 01-00101-003, 01-008 исключается стоимость эксплуатации бульдозеров (в том числе оплата труда машинистов, обслуживающих бульдозеры) в размерах, указанных в п.п. 3.1.3.3. технической части.

При использовании для возводимых земляных сооружений грунтов из полезных выемок затраты на разработку и транспортировку грунтов не должны учитываться.

1.6. В расценках табл. 01-00101-004, 01-008 затраты на доставку воды до сооружения и увлажнение грунта не учтены и должны определяться дополнительно в соответствии с проектом организации строительства. При этом количество воды необходимо определять по данным табл. 01-00101-004, 01-008.

1.7. Расценки табл. 01-001 предусматривают применение катков массой до 16 т и более, целесообразность применения тех или иных катков устанавливается проектом в зависимости от объемов и размеров сооружений и интенсивности их возведения.

1.8. Расценками табл. 01-00101-004, 01-008 учтены затраты на устройство и содержание въездов, съездов и проездов по насыпи, за исключением въездов и съездов, располагаемых вне профиля возводимых сооружений, затраты на устройство и содержание которых следует определять дополнительно по соответствующим расценкам других сборников на основании проектных данных.

1.9. Затраты на работы по подготовке оснований под сооружения следует определять по соответствующим расценкам других сборников в соответствии с проектными данными

1.10. Затраты на отсыпку грунта в противофильтрационный зуб дамбы и плотины следует определять по расценкам табл. 01-002.

1.11. При возведении земляных сооружений из моренных грунтов с содержанием крупных негабаритных валунов размерами, превышающими половину толщины отсыпаемого слоя в уплотненном состоянии, затраты на их удаление следует определять дополнительно в соответствии с проектом.

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Расценками табл.01-00101-004, 01-008 предусмотрен расход грунта на измеритель расценки с учетом потерь при транспортировке и укладке в земляные сооружения и отсыпке его с уплотнением до естественного состояния в карьере. При укладке в земляные сооружения грунта со степенью уплотнения его больше (переуплотнение) или меньше (недоуплотнение), чем в естественном состоянии, к расценкам указанных таблиц необходимо применять коэффициенты К1 и К2.

К1 - коэффициент к нормам затрат и оплате труда рабочих-строителей, стоимости эксплуатации машин (в том числе оплате труда машинистов) и к стоимости грунта и воды, учитывающий соотношение плотности грунта в сооружении и в карьере и предусматривающий увеличение объема завозимого в сооружение грунта, определяемый по формуле:

,

где: РДС - плотность сухого грунта в сооружении по проектным данным.

РДК - плотность сухого грунта в карьере по проектным данным.

К2 - коэффициент к стоимости эксплуатации катков и тракторов, учитывающий изменение числа проходов катков по одному месту, принимаемый в размере:

1,5 — при переуплотнении грунта;

0,5 - при недоуплотнении грунта.

2.2. Объемы земляных конструкций должны определяться по проектным профилям и в тех же измерителях, которые приняты в расценках настоящего сборника.

2.3. При определении в проектах объемов работ по экранам и ядрам необходимо выделять объемы нижних и верхних частей. К нижней части относится объем конструкции размером 15 м по верху в поперечном сечении. К верхней части относится остальной объем конструкции.

3. Поправки к расценкам

| Условия применения | Номер расценки | Исключить из расценки стоимость эксплуатации машин/ в т.ч. оплату труда машинистов руб./руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.1. Доставка грунта в земляные сооружения скреперами | 01-001-01 | 668,09/142,08 |
|  | 01-001-02 | 561,41/119,40 |
|  | 01-001-03 | 772,67/164,32 |
|  | 01-001-04 | 702,95/149,50 |
| 3.2. То же | 01-002-01 | 539,61/114,76 |
|  | 01-008-03 | 398,85/84,82 |
|  | 01-008-04 | 482,64/102,64 |
| 3.3. То же | 01-003-01 | 628,77/133,72 |
|  | 01-008-01 | 513,99/109,31 |
|  | 01-008-02 | 628,77/133,72 |

РАЗДЕЛ 01. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ

| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | оплата труда рабочих | эксплуатация машин |  | материалы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения |  |  | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 36-01-001. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН, ДАМБ, НАСЫПЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР НАСУХО Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из несвязных грунтов катками массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-001-01 | до 16 т | 2165.83 | 123.63 | 1725.00 | 278.35 | 317.20 | 15.85 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1025) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-001-02 | св. 16 т | 2137.81 | 110.37 | 1710.24 | 214.85 | 317.20 | 14.15 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1025) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из связных грунтов катками массой: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-001-03 | до 16 т | 4150.90 | 242.42 | 3664.48 | 526.47 | 244.00 | 31.08 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1025) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-001-04 | св. 16 т | 2835.33 | 214.42 | 2376.91 | 287.30 | 244.00 | 27.49 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1025) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-002. ВОЗВЕДЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-002-01 | Возведение верхней части экранов и ядер | 4133.24 | 318.07 | 3571.17 | 438.31 | 244.00 | 41.47 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-003. УСТРОЙСТВО ПОНУРОВ Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-003-01 | Устройство понурое | 4004.46 | 472.12 | 3507.94 | 400.34 | 24.40 | 62.04 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-004. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН, ДАМБ, НАСЫПЕЙ, СПОСОБОМ ОТСЫПКИ ГРУНТОВ В ВОДУ Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-004-01 | Возведение плотин, дамб, насыпей, способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы | 1142.12 | 188.76 | 953.36 | 202.75 | - | 24.20 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| Возведение плотин, дамб, насыпей, способом отсыпки грунтов в воду в искусственные прудки слоями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-004-02 | до 2 м | 2496.62 | 230.80 | 1537.95 | 285.89 | 727.87 | 29.59 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-004-03 | до 4 м | 2212.64 | 107.25 | 1296.25 | 242.07 | 809.14 | 13.75 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 2. ПАЗУХИ ТАБЛИЦА 36-01-008. ЗАСЫПКА ПАЗУХ Измеритель: 1000 м3 грунта |  |  |  |  |  |  |  |
| Засыпка пазух объемом свыше 10000 м3 грунтами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-008-01 | несвязными | 3100.36 | 343.23 | 2439.93 | 287.42 | 317.20 | 44.75 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-008-02 | связными | 4015.39 | 483.31 | 3288.08 | 379.90 | 244.00 | 63.51 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| Засыпка пазух объемом до 10000 м3 грунтами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-008-03 | несвязными | 4202.40 | 560.86 | 3324.34 | 367.07 | 317.20 | 73.70 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-008-04 | связными | 5402.14 | 740.00 | 4418.14 | 487.12 | 244.00 | 97.24 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| Засыпка пазух объемом до 200 м3 грунтами: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-008-05 | несвязными | 7545.59 | 2504.15 | 4724.24 | 522.63 | 317.20 | 319.00 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-008-06 | связными | 8537.34 | 2959.45 | 5333.89 | 596.20 | 244.00 | 377.00 |
| (407-9085) | Грунт. |  |  |  |  | (1010) |  |
|  | (м3) |  |  |  |  |  |  |
| ТАБЛИЦА 36-01-009. ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ Измеритель: 1000 м2 спланированной поверхности |  |  |  |  |  |  |  |
| Планировка откосов насыпей земляных сооружений: |  |  |  |  |  |  |  |
| 36-01-009-01 | экскаваторами | 2212.70 | - | 2212.70 | 268.92 | - | - |
| 36-01-009-02 | бульдозерами | 675.90 | - | 675.90 | 75.55 | - | - |
| 36-01-009-03 | автогрейдерами | 111.93 | - | 111.93 | 12.29 | - | - |

Приложение 1

СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кром80) кВт (л.с.) | маш-ч | 77.20 | 13.57 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 96 (130) кВт (л.с.) | маш-ч | 113.45 | 14.40 |
| 010314 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 121 (165) кВт (л.с.) | маш-ч | 142.61 | 14.40 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | 153.97 | 14.40 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | маш-ч | 90.00 | 10.06 |
| 060203 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 0,65 м3 | маш-ч | 136.31 | 13.50 |
| 060204 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 1 м3 | маш-ч | 190.14 | 27.00 |
| 060205 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на гидроэнергетическом строительстве 1,25 м3 | маш-ч | 214.19 | 27.00 |
| 060326 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м3 | маш-ч | 77.10 | 11.60 |
| 070101 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах до 59 (80) кВт (л.с.) | маш-ч | 90.63 | 13.50 |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 67.71 | 14.40 |
| 070104 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 121 (165) кВт (л.с.) | маш-ч | 194.63 | 13.50 |
| 070105 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 132 (180) кВт (л.с.) | маш-ч | 207.81 | 14.40 |
| 090102 | Бороны дисковые мелиоративные (без трактора) | маш-ч | 32.21 | — |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш-ч | 123.00 | 13.50 |
| 120701 | Катки дорожные прицепные кулачковые 8 т | маш-ч | 3.50 | — |
| 120711 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 25 т | маш-ч | 39.80 | — |
| 120712 | Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу 50 т | маш-ч | 68.98 | — |
| 120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш-ч | 111.60 | 14.40 |
| 120802 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 25 т | маш-ч | 308.21 | 14.40 |
| 120910 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 16 т | маш-ч | 156.32 | 14.40 |
| 120911 | Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т | маш-ч | 206.01 | 14.40 |
| 121500 | Трамбовки тракторные на базе трактора Т-130.1.Г | маш-ч | 182.81 | 11.60 |
| 331101 | Трамбовки пневматические | маш-ч | 4.91 | — |
| 331103 | Трамбовки электрические | маш-ч | 6.70 | — |

Приложение 2

СБОРНИК СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена/руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 103-0672 | Трубы асбестоцементные класса ВТ-6 условный проход 150 мм, внутренний диаметр 146 мм | м | 29.78 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 |

Содержание

Техническая часть

1. Общие указания

2. Правила исчисления объемов работ

3. Поправки к расценкам

РАЗДЕЛ 01. ЗЕМЛЯНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

1. ПЛОТИНЫ, ДАМБЫ, НАСЫПИ

ТАБЛИЦА 36-01-001. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН, ДАМБ, НАСЫПЕЙ И НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР НАСУХО

ТАБЛИЦА 36-01-002. ВОЗВЕДЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЭКРАНОВ И ЯДЕР

ТАБЛИЦА 36-01-003. УСТРОЙСТВО ПОНУРОВ ТАБЛИЦА

36-01-004. ВОЗВЕДЕНИЕ ПЛОТИН, ДАМБ, НАСЫПЕЙ, СПОСОБОМ ОТСЫПКИ ГРУНТОВ В ВОДУ

2. ПАЗУХИ

ТАБЛИЦА 36-01-008. ЗАСЫПКА ПАЗУХ

ТАБЛИЦА 36-01-009. ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ НАСЫПЕЙ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Приложение 1

Приложение 2