Государственный комитет Российской Федерации

по строительству и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ФЕРп-2001-7

Сборник № 7

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Утверждены и введены в действие с 16 апреля 2003 года

постановлением Госстроя России от 16 апреля 2003 года № 35

РАЗРАБОТАНЫ ФГУП ЦНИИЭУС Госстроя России (Ж.Г. Чернышова, Л.В. Размадзе), ООО «Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве» (А.Н.Жуков) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (В.П. Шуппо).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, Т.Л. Грищенкова).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

Ответственный исполнитель - Ж.Г. Чернышова

Настоящие федеральные единичные расценки (ФЕРп) предназначены для определения сметной стоимости, а также для расчетов за выполненные пусконаладочные работы теплоэнергетического оборудования.

Сборник разработан в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящие федеральные единичные расценки (в дальнейшем изложении - расценки) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости пусконаладочных работ по теплоэнергетическому оборудованию на вводимых в эксплуатацию строящихся, а также реконструируемых, расширяемых и технически перевооружаемых действующих предприятиях, зданиях и сооружениях.

2. Расценки отражают среднеотраслевой уровень технологии и организации пусконаладочных работ.

Расценки обязательны для применения всеми предприятиями и организациями независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство за счет средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.

Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, расценки настоящего сборника носят рекомендательный характер.

3. Расценки разработаны на основе:

— сборника государственных элементных сметных норм на пусконаладочные работы - ГЭСНп-2001-07 «Теплоэнергетическое оборудование», утвержденного и введенного в действие с 15 ноября 2000 года постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года №110;

— уровня оплаты труда пусконаладочного персонала, принятого на основании государственной статистической отчетности в строительстве по базовому территориальному району (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

4. При применении сборника, помимо положений, содержащихся в настоящей технической части, необходимо учитывать требования общего характера, приведенные в Указаниях по применению федеральных единичных расценок на пусконаладочные работы, утвержденных и введенных в действие Госстроем России.

5. Расценки настоящего сборника разработаны, исходя из характеристик и сложности серийно выпускаемою, освоенного промышленностью оборудования, в соответствии с требованиями 3-й части СНиП, технических условий на поставку, монтаж и эксплуатацию оборудования, инструкций по монтажу и эксплуатации оборудования, правил органов государственного надзора, правил техники безопасности, охраны труда и других нормативных документов.

6. В сборнике приведены расценки на пусконаладочные работы по: паровым котлам паропроизводительностью до 75 т/ч, водогрейным котлам теплопроизводительностью до 180 Гкал/ч и пароводогрейным котлам теплопроизводительностью (суммарной) до 30 Гкал/ч, а также вспомогательному оборудованию, устройствам и системам, обеспечивающим работу паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов указанной производительности (отделы 1-9); системам централизованного теплоснабжения - наружным водяным тепловым сетям и внутренним водяным теплопотребляющим системам (отдел 10).

7. В расценках отделов 1-9 учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, включая подготовительные работы, пусковые работы, наладку и комплексное опробование оборудования. Состав пусконаладочных работ с разбивкой на этапы и с указанием структуры этих работ приведен в таблице.

8. Состав работ, отличающийся от состава пусконаладочных работ, приведенного в п.7, или выполняемый в дополнение к нему, приводится во вводных указаниях к отделам и разделам настоящего сборника, а также в соответствующих таблицах ГЭСНп.

9. В расценках не учтены возмещаемые в установленном порядке затраты на:

— участие пусконаладочного персонала в эксплуатации оборудования;

— ревизию и ремонт оборудования;

— устранение дефектов монтажа оборудования;

— устройство подмостей, лестниц, оборудование точек отбора проб и другие вспомогательные работы, обеспечиваемые заказчиком.

10. При повторном выполнении пусконаладочных работ, осуществляемом до сдачи объекта в эксплуатацию, расценки (кроме отдела 8) необходимо применять с коэффициентом 0,5. Под повторным выполнением пусконаладочных работ следует понимать работы, вызванные изменением технологического процесса, режима работы котельного оборудования в связи с частичным изменением проекта или вынужденной заменой оборудования. Необходимость в повторном выполнении работ должна подтверждаться обоснованным заданием (письмом) заказчика.

11. Затраты на составление технического отчета по проведенным пусконаладочным работам в расценках не учтены (кроме отделов 8 и 10) и определяются, при необходимости, дополнительно по соответствующим нормативам, а при их отсутствии - по фактическим данным, но не более 2% от общих затрат на выполнение пусконаладочных работ.

12. Расценки на пусконаладочные работы по паровым, водогрейным и паро-водогрейным котлам определены исходя из условий их работы на одном из основных видов топлива - газообразном, жидком или твердом.

Расценки при работе котла на резервном виде топлива должны определяться по соответствующим расценкам отделов 1 и 2 сборника с коэффициентом 0,5.

13. В сборнике приняты следующие понятия:

Нагрузка - это производительность котла (парового в т/ч, водогрейного, паро-водогрейного в Гкал/ч); пусконаладочные работы выполняются на рабочей, минимально допустимой и 1-2 промежуточных нагрузках, задаваемых заказчиком.

Режим - это комплекс установившихся характеристик качественного содержания процесса. Например: водный режим котла ДКВр-10/13 при рабочей нагрузке 8 т/ч характеризуется следующими показателями:

— солесодержание котловой воды - 2750 иг/л,

— относительная щелочность - 28%;

— влажность пара - 0,8%;

— содержание СО в паре - 18 мг/кг;

— продувка котла - 4%;

— другие показатели

Установка - это комплект основного и вспомогательного технологического оборудования, трубопроводов и арматуры, обеспечивающий получение продуктов с проектными параметрами или его подготовку, хранение и транспортирование.

Таблица 1

| № пп. | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей расценки |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | I этап. Подготовительные работы Проведение организационных и подготовительных инженерных работ, уточнение исходных данных проекта на основании местных условий и результатов обследования; проведение поверочных теплотехнических и химико-технологических расчетов для уточнения нагрузок и режимных параметров в соответствии с вводными указаниями к отделам; проверка соответствия технологических и вспомогательных схем, основных характеристик оборудования, их элементов и узлов техническим условиям (ТУ) предприятий-изготовителей, СНиП, правилам Госгортехнадзора, техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности; составление перечня обнаруженных нарушений и отклонений от СНиП, ТУ, информационных писем предприятий-изготовителей и правил, выдача заказчику промежуточной технической документации с предложениями по устранению обнаруженных в проекте отклонений и недоработок в соответствии с действующими нормативными документами | 20 |
| 1.2 | Поузловая проверка соответствия выполненных монтажных работ проекту; участие в проводимых монтажной организацией индивидуальных испытаниях оборудования в соответствии со СНиП и правилами; определение функционирования устройств и средств, обеспечивающих безопасную работу оборудования согласно правилам техники безопасности и охраны труда; составление перечня дефектов и недоделок, выдача предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок; участие в составлении акта рабочей комиссии о приемке оборудования после индивидуального опробования | 30 |
|  | Итого по I этапу | 50 |
| 2.1 | II этап. Пусковые работы Составление и согласование программы и графика пусковых работ, инструктаж персонала заказчика по обслуживанию теплоэнергетического оборудования; подготовка к пуску и пуск оборудования с коммуникациями и арматурой; наблюдение за состоянием и поведением элементов оборудования при работе вхолостую, наблюдение за принятием нагрузки и доведением ее до величины, установленной заказчиком для комплексного опробования оборудования; составление перечня дефектов и недоделок, обнаруженных в процессе пуска оборудования и коммуникаций; выдача предложений и рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов и недоделок, особенностям эксплуатации оборудования | 20 |
| 3.1 | III этап. Наладка и комплексное опробование оборудования Определение и согласование с заказчиком программы проведения комплексного опробования оборудования; инструктаж обслуживающего персонала заказчика по обеспечению режимов работы оборудования; наладка топочного режима котлоагрегата и других тепловых, химических и теплохимических процессов котельного оборудования без определения коэффициента полезного действия теплового процесса, наблюдение за работой оборудования, его узлов, элементов и коммуникаций при установленном режиме; комплексное опробование оборудования под нагрузкой в соответствии с требованиями СНнП и ТУ на достигнутом режиме, предусмотренном проектом или установленном заказчиком; разработка режимной карты на основании показаний эксплуатационных приборов под нагрузкой при комплексном опробовании; составление акта о результатах комплексного опробования | 30 |
|  | Итого по I-III этапам | 100 |

Примечания:

1. Работы по п. 1.1, входящие в состав подготовительных работ, выполняются до начала поузловой проверки и непосредственно пусконаладочных работ.

2. При расчетах за выполненные работы, если договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться приведенной структурой работ.

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по паровым котлам, работающим на газообразном, жидком или твердом топливе.

2. За единицу парового котла принято установленное оборудование: паровой котел, пароперегреватель, воздухоподогреватель, калорифер, экономайзер, коммуникации трубопроводов между ними (с арматурой) в пределах габаритов котельной установки, система воздуховодов первичного и вторичного воздуха, система подачи воздуха по зонам котла, система газоходов котла.

3. В расценках учтены затраты на выполнение пусконаладочных работ, состав и структура которых приведены в п.5 технической части сборника, а также на выполнение дополнительных работ:

по II этапу «Пусковые работы»:

— затраты на продувку пароперегревателя (для паровых котлов с пароперегревателем);

по III этапу «Наладка и комплексное опробование оборудования»:

— затраты на разработку схемы расстановки приборов;

— установку приборов; определение температурных расширений, сопротивления газо-воздушного тракта; проведение замеров, определение утечек и присосов, обработку результатов;

— проверку правильности подбора, места установки и качества монтажа взрывных предохранительных клапанов газоходов; проверку качества тепловой изоляции газоходов, проверку эффективности работы шиберов, заслонок.

4. Затраты на выполнение работ по котлам с ручными топками определяются применением к расценкам 07-01 -010-01 и 07-01-011-01 коэффициента 0,6.

5. В расценках учтены затраты на выполнение пусконаладочных работ только на одной нагрузке, установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке затраты следует определять по соответствующим расценкам настоящего отдела с применением коэффициента 0,4.

РАЗДЕЛ 1. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ЖИДКОМ ИЛИ ГАЗООБРАЗНОМ ТОПЛИВЕ

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-01-001 Котлы без пароперегревателя Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |
| 07-01-001-01 | 1 | 4597,15 | 336 |
| 07-01-001-02 | 6,5 | 10234,14 | 748 |
| 07-01-001-03 | 10 | 10644,60 | 778 |
| 07-01-001-04 | 20 | 13290,03 | 921 |
| 07-01-001-05 | 35 | 15353,52 | 1064 |
| 07-01-001-06 | 50 | 20014,41 | 1387 |
| 07-01-001-07 | 75 | 24675,30 | 1710 |
| Таблица 07-01-002 Котлы с пароперегревателем Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |
| 07-01-002-01 | 1 | 4898,16 | 358 |
| 07-01-002-02 | 6,5 | 11096,10 | 811 |
| 07-01-002-03 | 10 | 11547,61 | 844 |
| 07-01-002-04 | 20 | 14444,43 | 1001 |
| 07-01-002-05 | 35 | 16709,94 | 1158 |
| 07-01-002-06 | 50 | 21847,02 | 1514 |
| 07-01-002-07 | 75 | 26969,67 | 1869 |

РАЗДЕЛ 2. КОТЛЫ, РАБОТАЮЩИЕ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-01-010 Котлы с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |
| 07-01-010-01 | 1 | 4980,25 | 364 |
| 07-01-010-02 | 6,5 | 11301,33 | 826 |
| 07-01-010-03 | 10 | 11698,11 | 855 |
| 07-01-010-04 | 20 | 15526,68 | 1076 |
| 07-01-010-05 | 35 | 20245,29 | 1403 |
| 07-01-010-06 | 50 | 23593,05 | 1635 |
| 07-01-010-07 | 75 | 27546,87 | 1909 |
| Таблица 07-01-011 Котлы с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |
| 07-01-011-01 | 1 | 5322,30 | 389 |
| 07-01-011-02 | 6,5 | 12272,75 | 897 |
| 07-01-011-03 | 10 | 12710,58 | 929 |
| 07-01-011-04 | 20 | 16911,96 | 1172 |
| 07-01-011-05 | 35 | 22121,19 | 1533 |
| 07-01-011-06 | 50 | 25786,41 | 1787 |
| 07-01-011-07 | 75 | 30129,84 | 2088 |

ОТДЕЛ 02.

ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по водогрейным котлам, работающим на газообразном, жидком или твердом топливе, паро-водогрейным котлам, работающим на жидком или газообразном топливе.

2. За единицу водогрейного (паро-водогрейного) котла принято установленное оборудование: водогрейный (паро-водогрейный) котел, калорифер (воздухоподогреватель), коммуникации трубопроводов между ними (с арматурой) в пределах габаритов котельной установки, система воздуховодов первичного и вторичного воздуха, система подачи воздуха по зонам котла, система газоходов котла.

3. В расценках учтены затраты на выполнение пусконаладочных работ, состав и структура которых приведены в п.5 технической части сборника, а также на выполнение дополнительных работ по III этапу «Наладка и комплексное опробование оборудования»:

— разработку схемы расстановки приборов;

— установку приборов;

— определение температурных расширений, сопротивления газо-воздушного тракта, проведение замеров, определение утечек и присосов, обработку результатов;

— проверку правильности подбора, места установки и качества монтажа взрывных предохранительных клапанов газоходов;

— проверку качества тепловой изоляции газоходов; проверку эффективности работы шиберов, заслонок.

4. Затраты на выполнение работ по котлам с ручными топками определяются применением к расценке 07-02-002-01 коэффициента 0,6.

5. В расценках учтены затраты на выполнение пусконаладочных работ только на одной нагрузке, установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке затраты следует определять по соответствующим расценкам настоящего отдела с применением коэффициента 0,4.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-02-001 Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: |  |  |
| 07-02-001-01 | 1 | 3297,36 | 241 |
| 07-02-001-02 | 4 | 4501,38 | 329 |
| 07-02-001-03 | 10 | 6950,46 | 508 |
| 07-02-001-04 | 20 | 9927,84 | 688 |
| 07-02-001-05 | 30 | 11601,72 | 804 |
| 07-02-001-06 | 50 | 13275,60 | 920 |
| 07-02-001-07 | 100 | 16479,06 | 1142 |
| 07-02-001-08 | 180 | 19682,52 | 1364 |
| Таблица 07-02-002 Котлы водогрейные, работающие на твердом топливе Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: |  |  |
| 07-02-002-01 | 1 | 4460,33 | 326 |
| 07-02-002-02 | 4 | 6581,04 | 481 |
| 07-02-002-03 | 10 | 8715,43 | 637 |
| 07-02-002-04 | 20 | 10764,78 | 746 |
| 07-02-002-05 | 30 | 12352,08 | 856 |
| 07-02-002-06 | 50 | 15021,63 | 1041 |
| Таблица 07-02-003 Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе Измеритель: 1 котел |  |  |  |
| 07-02-003-01 | Котел теплопроизводительностью (суммарной) до 30 Гкал/ч | 16046,16 | 1112 |

ОТДЕЛ 03. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по котельно-вспомогательному оборудованию (КВО), служащему для обеспечения топочного режима паровых, водогрейных и паро-водогрейных котлов.

2. За единицу котельно-вспомогательного оборудования принято оборудование в объеме поставки предприятия-изготовителя в соответствии с техническими условиями на изготовление и поставку.

3. В расценках учтены затраты на выполнение пусконаладочных работ, состав и структура которых приведены в п.5 технической части сборника. Состав работ, отличающийся от указанного или выполняемый не в полном объеме, приводится во вводных указаниях к разделам настоящего отдела, а также в соответствующих таблицах ГЭСНп в виде перечня работ или с указанием соответствующего этапа работ.

РАЗДЕЛ 1. ТОПОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. В расценках по таблице 07-03-001, кроме затрат на выполнение пусконаладочных работ, указанных в п.5 технической части сборника, учтены затраты на работы, выполняемые дополнительно по 1 этапу «Подготовительные работы»:

— контроль за испытанием на эффективность распыливания стволов мазутных форсунок на стенде или в проектном положении;

— проверку гидравлической плотности вальцовочных соединений подогревателей, правильности установки датчиков и приборов КИПиА, диаметров отверстий горелок и зазоров в завихрителях, установочных размеров, качества выполнения туннелей, направлений «круток» воздуха и топлива в горелках и форсунках.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-03-001 Горелки Измеритель: 1 горелка |  |  |  |
|  | Горелка: |  |  |
| 07-03-001-01 | газо-мазугная или газовая | 158,73 | 11 |
| 07-03-001-02 | мазутная ротационная | 981,24 | 68 |
| Таблица 07-03-002 Фильтры мазутные Измеритель: 1 фильтр |  |  |  |
| 07-03-002-01 | Фильтр сетчатый, расход среды до 60 т/ч | 158,73 | 11 |
| РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЯ Таблица 07-03-010 Мельницы углеразмольные Измеритель: 1 мельница |  |  |  |
|  | Мельница производительностью, т/ч, до: |  |  |
| 07-03-010-01 | 16, паровая | 1933,62 | 134 |
| 07-03-010-02 | 32, молотковая | 1399,71 | 97 |
| 07-03-010-03 | 16, валковая | 836,94 | 58 |
| 07-03-010-04 | 35, вентилятор | 1183,26 | 82 |
| Таблица 07-03-011 Подъемники ковшовые для подачи твердого топлива Измеритель: 1 подъемник |  |  |  |
| 07-03-011-01 | Подъемник производительностью до 16 т/ч | 678,21 | 47 |
| Таблица 07-03-012 Дробилки Измеритель: 1 дробилка |  |  |  |
| 07-03-012-01 | Дробилка производительностью до 60 т/ч | 274,17 | 19 |
| Таблица 07-03-013 Сепараторы пыли или циклоны Измеритель: 1 сепаратор (циклон) |  |  |  |
| 07-03-013-01 | Сепаратор пыли диаметром до 3 м или циклон диаметром до 1,5 м, объемом до 12 м3 | 68,41 | 5 |

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования |  | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб | Затраты труда, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ЗОЛОУДАЛЕНИЯ Таблица 07-03-020 Аппараты золосмывные Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |
| 07-03-020-01 | Аппарат производительностью по сухой золе до 50 т/ч |  | 274,17 | 19 |  |
| Таблица 07-03-021 Аппараты обдувки или обмывки Измеритель: 1 аппарат |  |  |  |  |  |
| 07-03-021-01 | Аппарат обдувки или обмывки |  | 274,17 | 19 |  |
| Таблица 07-03-022 Установки возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |
| 07-03-022-01 | Установка возврата уноса |  | 2784,99 | 193 |  |
| Таблица 07-03-023 Установки импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |
| 07-03-023-01 | Установка импульсной очистки |  | 3896,10 | 270 |  |
| Таблица 07-03-024 Золоуловители сухие, скрубберы мокрые Измеритель: 1 золоуловитель (скруббер) |  |  |  |  |  |
|  | Золоуловитель: |  |  |  |  |
| 07-03-024-01 | сухой |  | 202,02 | 14 |  |
| 07-03-024-02 | скруббер мокрый диаметром до 1700 мм |  | 274,17 | 19 |  |
| Таблица 07-03-025 Установки очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |
| 07-03-025-01 | Установка с количеством разбрасывателей до 2 |  | 2193,36 | 152 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ОБОРУДОВАНИЕ ШЛАКОУДАЛЕНИЯ Таблица 07-03-033 Устройства скреперные для мокрого шлакоудаления Измеритель: 1 устройство |  |  |  |  |  |
| 07-03-033-01 | Устройство производительностью до 6 м3/ч |  | 1477,66 | 108 |  |
| РАЗДЕЛ 5. ПОДОГРЕВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Таблица 07-03-040 Установки подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-03-040-01 | 10 |  | 3488,91 | 255 |  |
| 07-03-040-02 | 20 |  | 3910,53 | 271 |  |
| Таблица 07-03-041 Установки контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка производительностью, Гкал/ч, до: |  |  |  |
| 07-03-041-01 |  | 0,5 | 4036,19 |  | 295 |
| 07-03-041-02 |  | 5 | 4911,84 |  | 359 |
| 07-03-041-03 |  | 20 | 5787,49 |  | 423 |
| РАЗДЕЛ 6.УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПАРА Таблица 07-03-050 Установки для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |
| 07-03-050-01 |  | Установка производительностью до 100 т/ч | 1819,71 |  | 133 |
| Таблица 07-03-051 Установки редукционно-охладительные (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |
| 07-03-051-01 |  | Установка производительностью до 120 т/ч, давлением 3,9/1,1 МПа (39/11 кгс/см2) | 2107,03 |  | 154 |

РАЗДЕЛ 7. БАКИ

Вводные указания

В расценках настоящего раздела учтены затраты на пусконаладочные работы по 1 этапу «Подготовительные работы», а также на дополнительные:

— проверку правильности обвязки баков трубопроводами и арматурой;

— проверку срабатывания гидравлических затворов и переливных устройств, проверку правильности монтажа распределительных устройств, указателей уровня и устройств по вводу герметика.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-03-055 Баки под давлением Измеритель: 1 бак |  |  |  |
|  | Бак вместимостью до 100 м3, давлением, МПа (кгс/см2), до: |  |  |
| 07-03-055-01 | 0,12 | 165,55 | 12,1 |
| 07-03-055-02 | 0,6 | 321,53 | 23,5 |
| Таблица 07-03-056 Баки без давления Измеритель: 1 бак |  |  |  |
| 07-03-056-01 | Бак-аккумулятор вместимостью от 250 м3 до 10000 м3 | 588,33 | 43 |

ОТДЕЛ 04. ВОДОПОДГОТОВКА

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В расценках настоящего отдела учтены затраты на пусконаладочные работы, состав и структура которых приведены в п.5 технической части сборника, а также на дополнительные:

— контроль за загрузкой в оборудование ионообменных и других материалов;

— проверку распределительных устройств на эффективность и равномерность распределения воды;

— выдачу перечней оборудования, химической посуды и материалов для организации химической лаборатории.

2. Состав работ, отличающийся от указанного или выполняемый не в полном объеме, приводится во вводных указаниях к разделам настоящего отдела, а также в соответствующих таблицах ГЭСНп.

3. В расценках таблиц 07-04-033 и 07-04-034 учтены затраты на наладку водного режима котла только при одной нагрузке, установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке затраты следует определять по соответствующим расценкам с применением коэффициента 0,7.

4. Расценки на пусконаладочные работы по оборудованию водоподготовки приведены в целом по установкам соответствующей производительности при количестве фильтров в установке до двух. При количестве фильтров в установке более двух затраты следует определять по соответствующей расценке с применением коэффициента 0,25 на каждый последующий фильтр сверх двух.

| Шифр расценки |  | Наименование и техническая характеристика оборудования |  | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. |  | Затраты труда, чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. АППАРАТУРА И УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ Таблица 07-04-001 Солерастворители Измеритель: 1 солерастворитепь |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-001-01 |  | Солерастворитель диаметром до 1000 мм, высотой до 1865 мм |  | 150,50 |  | 11 |  |
| Таблица 07-04-002 Склады мокрого хранения реагентов Измеритель: 1 склад |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-002-01 |  | Склад вместимостью до 100 м3 |  | 355,73 |  | 26 |  |
| Таблица 07-04-003 Пробоотборники Измеритель: 1 пробоотборник |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-003-01 |  | Пробоотборник |  | 68,41 |  | 5 |  |
| Таблица 07-04-008 Установки для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |  |
| 07-04-008-01 |  | 20 |  | 6031,74 |  | 418 |  |
| 07-04-008-02 |  | 100 |  | 7113,99 |  | 493 |  |
| 07-04-008-03 |  | 300 |  | 8181,81 |  | 567 |  |
| Таблица 07-04-009 Установки для коагуляции в осветлителе воды (емкость кoaгyлянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |  |
| 07-04-009-01 |  | 20 |  | 9552,66 |  | 662 |  |
| 07-04-009-02 |  | 100 |  | 10937,94 |  | 758 |  |
| 07-04-009-03 |  | 300 |  | 12323,22 |  | 854 |  |
| Таблица 07-04-015 Установки для натрий-катирнирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-04-015-01 |  |  | 20 |  | 8196,24 |  | 568 |
| 07-04-015-02 |  |  | 100 |  | 9235,20 |  | 640 |
| 07-04-015-03 |  |  | 300 |  | 10115,43 |  | 701 |
| Таблица 07-04-016 Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты). Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-04-016-01 |  |  | 100 |  | 16464,63 |  | 1141 |
| 07-04-016-02 |  |  | 300 |  | 18744,57 |  | 1299 |
| Таблица 07-04-017 Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-04-017-01 |  |  | 20 |  | 10072,14 |  | 698 |
| 07-04-017-02 |  |  | 100 |  | 12683,97 |  | 879 |
| 07-04-017-03 |  |  | 300 |  | 14430,00 |  | 1000 |
| Таблица 07-04-018 Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-04-018-01 |  |  | 20 |  | 12193,35 |  | 845 |
| 07-04-018-02 |  |  | 100 |  | 12496,38 |  | 866 |
| 07-04-018-03 |  |  | 300 |  | 13838,37 |  | 959 |
| Таблица 07-04-019 Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-04-019-01 |  |  | 20 |  | 4862,91 |  | 337 |
| 07-04-019-02 |  |  | 100 |  | 5844,15 |  | 405 |
| 07-04-019-03 |  |  | 300 |  | 6666,66 |  | 462 |
| Таблица 07-04-025 Установки для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-04-025-01 |  |  | 20 |  | 2929,29 |  | 203 |
| 07-04-025-02 |  |  | 100 |  | 3275,61 |  | 227 |
| 07-04-025-02 |  |  | 300 |  | 3924,96 |  | 272 |
| Таблица 07-04-026 Установки для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитрированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-026-01 | 25 |  |  | 2178,93 |  | 151 |  |
| 07-04-026-02 | 50 |  |  | 2857,14 |  | 198 |  |
| 07-04-026-03 | 75 |  |  | 3636,36 |  | 252 |  |
| 07-04-026-04 | 100 |  |  | 3953,82 |  | 274 |  |
| 07-04-026-05 | 300 |  |  | 4285,71 |  | 297 |  |
| Таблица 07-04-033 Водный режим паровых котлоагрегатов Измеритель: 1 котлоагрегат |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Котлоагрегат паропроизводительностью до 75 т/ч: |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-033-01 | с одноступенчатым испарением без пароперегревателя |  |  | 2799,42 |  | 194 |  |
| 07-04-033-02 | с одноступенчатым испарением с пароперегревателем |  |  | 3347,76 |  | 232 |  |
| 07-04-033-03 | с двумя и более ступенями испарения без пароперегревателя |  |  | 3088,02 |  | 214 |  |
| 07-04-033-04 | с двумя и более ступенями испарения с пароперегревателем |  |  | 3708,51 |  | 257 |  |
| Таблица 07-04-034 Водный режим водогрейных и паро-водогрейных котлоагрегатов Измеритель: 1 котлоагрегат |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-034-01 | Котлоагрегат теплопроизводительностью до 180 Гкал/ч |  |  | 2251,08 |  | 156 |  |
| Таблица 07-04-040 Приготовление титровальных растворов Измеритель: 1 раствор |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-040-01 | Приготовление титровального раствора |  |  | 57,72 |  | 4 |  |
| Таблица 07-04-041 Производство химических анализов Измеритель: 1 анализ |  |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-041-01 | Производство химического анализа |  |  | 15,87 |  | 1,1 |  |
| Таблица 07-04-045 Установки для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель) Измеритель: 1 установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |  |  |  |  |
| 07-04-045-01 | 15 |  |  | 3650,79 |  | 253 |  |
| 07-04-045-02 | 25 |  |  | 3838,38 |  | 266 |  |
| 07-04-045-03 | 50 |  |  | 4025,97 |  | 279 |  |
| 07-04-045-04 | 75 |  |  | 4227,99 |  | 293 |  |

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПУСКОВАЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ) ОЧИСТКА ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на следующие работы, выполняемые в процессе проведения химической промывки внутренних поверхностей нагрева паровых котлов паропроизводительностью до 75 т/ч, водогрейных котлов теплопроизводительностью до 180 Гкал/ч и пароводогрейных котлов теплопроизводительностью (суммарной) до 30 Гкал/ч методом щелочения:

— анализ проектной и эксплуатационной документации, уточнение данных по качеству воды и пара, разработку технического задания на проведение химической очистки котла;

— наружный и внутренний осмотр барабанов, коллекторов, поверхностей нагрева котла, вспомогательного оборудования, выдачу ведомости дефектов и акта осмотра оборудования;

— разработка технологии химической очистки, проведение расчетов необходимого количества реагентов, для хранения, приготовления, нейтрализации растворов реактивов, расчет скоростей циркуляции, выбор типа насосов, разработку схемы химической очистки, составление, согласование с заказчиком, и выдача программы химической очистки;

— инженерный надзор за монтажом схемы химической очистки, приготовлением и вводом реагентов, соблюдением технологии химической очистки, проведением химических анализов;

— обработка полученных данных и анализ результатов, выдача заключения о проведенной химической очистке котла с указанием достигнутых результатов на основании внутреннего осмотра котла.

2. При выполнении работ методом кислотной промывки затраты следует определять по соответствующим расценкам настоящего раздела с применением коэффициента 1,6.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-04-055 Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел: |  |  |
| 07-04-055-01 | с одной ступенью испарения паропроизводительностью до 10 т/ч | 14011,53 | 971 |
| 07-04-055-02 | с одной ступенью испарения паропроизводительностью свыше 10 т/ч | 16392,48 | 1136 |
| 07-04-055-03 | с двумя и более ступенями испарения паропроизводительностью свыше 10 до75 т/ч | 18730,14 | 1298 |
| Таблица 07-04-056 Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч: |  |  |
| 07-04-056-01 | до 10 | 1760,45 | 815 |
| 07-04-056-02 | св. 10 | 13492,05 | 935 |
| РАЗДЕЛ 3. АППАРАТУРА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ И ДЕАЭРАЦИОННО-ПИТАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Таблица 07-04-062 Установки сепарационные и расширители непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объемом до 7,5 м3, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
| 07-04-062-01 | Установка сепарационная и расширитель | 259,96 | 19 |
| Таблица 07-04-063 Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум насосы, баки рабочей воды, насосы рабочей воды) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |
| 07-04-063-01 | 15 | 5238,09 | 363 |
| 07-04-063-02 | 50 | 5714,28 | 396 |
| 07-04-063-03 | 100 | 6291,48 | 436 |
| 07-04-063-04 | 300 | 6553,68 | 479 |

ОТДЕЛ 05. ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по установкам топливного склада: для приема, сортировки, подготовки и хранения топлива на складе, для подготовки и подачи топлива в котельную.

2. В расценках учтены затраты на пусконаладочные работы, состав и структура которых приведены в п.5 технической части сборника, а также на дополнительные по 1 этапу «Подготовительные работы»:

— составление пусковой схемы топливного хозяйства, расчет максимального часового расхода топлива;

— проверка правильности подбора оборудования по производительности, давлению, температуре среды;

— проверка расчетом требуемой вместимости топливного склада и пропускной способности установок подачи газообразного и жидкого топлива.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. ТОПЛИВНЫЙ СКЛАД Таблица 07-05-001 Установки топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка вместимостью, т, до: |  |  |
| 07-05-001-01 | 500 | 4343,43 | 301 |
| 07-05-001-02 | 1500 | 4603,17 | 319 |
| 07-05-001-03 | 3000 | 4805,19 | 333 |
| 07-05-001-04 | 6000 | 5122,65 | 355 |
| Таблица 07-05-002 Установки для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
| 07-05-002-01 | Установка вместимостью до 1000 м3 | 1861,47 | 129 |
| РАЗДЕЛ 2. ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ УСТАНОВКИ Таблица 07-05-007 Установки подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью по газу, м3/ч, до: |  |  |
| 07-05-007-01 | 1000 | 3304,47 | 229 |
| 07-05-007-02 | 5000 | 4761,90 | 330 |
| 07-05-007-03 | 10000 | 8124,09 | 563 |
| 07-05-007-04 | 50000 | 9855,69 | 683 |
| Таблица 07-05-008 Установки подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью по топливу, т/ч, до: |  |  |
| 07-05-008-01 | 10 | 2517,49 | 184 |
| 07-05-008-02 | 20 | 3145,74 | 218 |
| Таблица 07-05-009 Установки очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью по топливу, т/ч, до: |  |  |
| 07-05-009-01 | 10 | 2408,03 | 176 |
| 07-05-009-02 | 20 | 3160,17 | 219 |

ОТДЕЛ 06. ГАЗОВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по устройствам и механизмам, обеспечивающим топочный режим паровых, водогрейных и паро-водогрейных котлов.

РАЗДЕЛ 1. УСТРОЙСТВА ДЛЯ СБОРА И ВЫБРОСА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на выполнение I этапа пусконаладочных работ «Подготовительные работы», состав и структура которых приведены в п.5 технической части сборника, а также дополнительных работ: поверочного расчета, определяющего критерии статического давления на внутреннюю поверхность кирпичных и железобетонных дымовых труб; разработки мероприятий для устранения обнаруженных дефектов и других работ, обеспечивающих топочный режим паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-06-001 Борова кирпичные Измеритель: 1 боров |  |  |  |
|  | Боров длиной, м, до: |  |  |
| 07-06-001-01 | 10 | 317,46 | 22 |
| 07-06-001-02 | 20 | 346,32 | 24 |
| Таблица 07-06-002 Трубы дымовые Измеритель: 1 труба |  |  |  |
|  | Труба дымовая: |  |  |
| 07-06-002-01 | металлическая | 404,04 | 28 |
| 07-06-002-02 | кирпичная | 389,61 | 27 |
| 07-06-002-03 | железобетонная | 447,33 | 31 |
| РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯТОРЫ И ДЫМОСОСЫ Таблица 07-06-007 Вентиляторы дутьевые, мельничные или специальные Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |
|  | Вентилятор, №, до: |  |  |
| 07-06-007-01 | 12 | 808,08 | 56 |
| 07-06-007-02 | 18,5 | 937,95 | 65 |
| Таблица 07-06-008 Дымососы одно- и двусторонние Измеритель: 1 дымосос |  |  |  |
|  | Дымосос, №, до: |  |  |
| 07-06-008-01 | 12 | 1010,10 | 70 |
| 07-06-008-02 | 26 | 1168,83 | 81 |

ОТДЕЛ 07.

ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем отделе приведены расценки на пусконаладочные работы по общекотельным технологическим и вспомогательным системам, включая паропроводы, паровые коллекторы, коллекторы перегретой воды с арматурой, опорами, подвесками, компенсаторами и другими устройствами, обеспечивающими их нормальную работу в пределах котельной.

2. За единицу системы принята технологическая или вспомогательная линия трубопроводов, обеспечивающая работу всей котельной в зависимости от ее производительности.

3. В расценках учтены затраты на выполнение пусконаладочных работ, состав и структура которых приведены в п.6 технической части сборника, а также дополнительных работ:

— проверка соответствия трассы трубопроводов и опор под трубопроводы проекту;

— контроль размеров опорных пружин;

— контроль наличия перемещения трубопроводов на опорах;

— проверка правильности установки реперов для замера величины удлинения трубопроводов, проверка врезок дренажей и воздушников;

— проверка качества тепловой изоляции трубопроводов;

— проверка соответствия цветов окраски трубопроводов требованиям «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

4. Состав работ, отличающийся от указанного или выполняемый не в полном объеме, приводится в соответствующих таблицах ГЭСНп.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования |  | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. |  | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-07-001 Системы обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
| 07-07-001-01 | Система обеспечения сырой и химочищенной водой |  | 432,90 |  | 30 |
| Таблица 07-07-002 Системы технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
|  | Система технологического пара и собственных нужд котельной паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-07-002-01 | 10 |  | 1313,47 |  | 96 |
| 07-07-002-02 | 75 |  | 1529,58 |  | 106 |
| 07-07-002-03 | 150 |  | 1702,74 |  | 118 |
| 07-07-002-04 | 300 |  | 1875,90 |  | 130 |
| Таблица 07-07-003 Системы сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
|  |  | Система сетевой прямой и обратной воды общей теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: |  |  |  |
| 07-07-003-01 |  | 10 | 725,15 | 53 |  |
| 07-07-003-02 |  | 75 | 808,08 | 56 |  |
| 07-07-003-03 |  | 150 | 1096,68 | 76 |  |
| 07-07-003-04 |  | 300 | 1226,55 | 85 |  |
| Таблица 07-07-004 Системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
| 07-07-004-01 |  | Система горячего водоснабжения теплопроизводительностью до 10 Гкал/ч | 602,01 | 44 |  |
| Таблица 07-07-005 Системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
| 07-07-005-01 |  | Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения производительностью до 500 Гкал/ч | 389,61 | 27 |  |
| Таблица 07-07-006 Системы снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
|  |  | Система снабжения газообразным или жидким топливом котельной теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: |  |  |  |
| 07-07-006-01 |  | 10 | 410,46 | 30 |  |
| 07-07-006-02 |  | 75 | 505,05 | 35 |  |
| 07-07-006-03 |  | 150 | 562,77 | 39 |  |
| 07-07-006-04 |  | 300 | 620,49 | 43 |  |
| РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНЫЕ КОММУНИКАЦИИ Таблица 07-07-012 Системы обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
|  |  | Система обеспечения сырой водой котельной производительностью, Гкал/ч, до: |  |  |  |
| 07-07-012-01 |  | 10 | 274,17 | 19 |  |
| 07-07-012-02 |  | 75 | 303,03 | 21 |  |
| 07-07-012-03 |  | 180 | 346,32 | 24 |  |
| Таблица 07-07-013 Системы технологической канализации котельной Измеритель: 1 система |  |  |  |  |  |
|  |  | Система технологической канализации котельной производительностью, Гкал/ч, до: |  |  |  |
| 07-07-013-01 |  | 10 | 447,33 | 31 |  |
| 07-07-013-02 |  | 75 | 490,62 | 34 |  |
| 07-07-013-03 |  | 180 | 548,34 | 38 |  |

ОТДЕЛ 08. РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. Режимно-наладочные испытания проводятся для достижения максимально возможного коэффициента полезного действия (КПД) котлоагрегата при рабочих нагрузках.

2. В настоящем отделе приведены расценки на выполнение режимно-наладочных испытаний паровых, водогрейных и паро-водогрейных котлов, установок химической очистки воды, а также определение удельного расхода топлива на единицу отпускаемой теплоэнергии.

3. В расценках учтены затраты на выполнение испытаний только при одной нагрузке, установленной заказчиком. При выполнении работ на каждой последующей нагрузке затраты следует определять по соответствующим расценкам настоящего отдела с применением коэффициента 0,7.

РАЗДЕЛ 1. ПАРОВЫЕ. ВОДОГРЕЙНЫЕ И ПАРО-ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

1. В настоящем разделе приведены расценки на выполнение режимно-наладочных испытаний для достижения максимально возможного коэффициента полезного действия (КПД) котлоагрегата при рабочих нагрузках.

2. В расценках учтены затраты наладочного персонала на выполнение испытаний, состав и структура которых приведены ниже:

| № пп. | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей расценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление программы испытаний; проверка готовности агрегата к испытаниям; монтаж приборов для испытаний; инструктаж наблюдателей | 30 |
| 2 | Определение присосов по котлоагрегату; измерение давления первичного и вторичного воздуха; нахождение оптимальных избытков воздуха; определение температуры продуктов горения после котла и температуры уходящих газов; измерение и регулирование разрежения в топке и газоходах, регулирование давления топлива, воздуха, размеров факела, полноты горения; измерение аэродинамического сопротивления котла, гидравлического сопротивления водогрейного котла; измерение и регулирование других характеристик котлоагрегата | 40 |
| 3 | Определение основных потерь тепла и КПД, фактической теплопроизводительности котельного агрегата, удельного расхода топлива на 1 Гкал выработанной теплоты; обработка результатов испытаний и составление технического отчета | 30 |
|  | Итого | 100 |

Примечание. При расчетах за выполненные режимно-наладочные испытания, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться приведенной структурой работ.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования |  | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. |  | Затраты труда чел.-ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-08-001 Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя Измеритель: 1 котел |  |  |  |  |  |  |
|  | Котел паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |  |  |  |
| 07-08-001-01 | 2,5 |  | 3475,23 |  | 254 |  |
| 07-08-001-02 | 10 |  | 5404,39 |  | 395 |  |
| 07-08-001-03 | 20 |  | 6984,12 |  | 484 |  |
| 07-08-001-04 | 35 |  | 8268,39 |  | 573 |  |
| 07-08-001-05 | 50 |  | 12640,68 |  | 876 |  |
| 07-08-001-06 | 75 |  | 14430 |  | 1000 |  |
| Таблица 07-08-002 Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем Измеритель: 1 котел |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел паропроизводительностью, т/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-08-002-01 |  | 2,5 |  | 3817,28 |  | 279 |
| 07-08-002-02 |  | 10 |  | 5937,99 |  | 434 |
| 07-08-002-03 |  | 20 |  | 7676,76 |  | 532 |
| 07-08-002-04 |  | 35 |  | 9090,9 |  | 630 |
| 07-08-002-05 |  | 50 |  | 13910,52 |  | 964 |
| 07-08-002-06 |  | 75 |  | 15873 |  | 1100 |
| Таблица 07-08-003 Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе Измеритель: 1 котел |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч, до: |  |  |  |  |
| 07-08-003-01 |  | 2,5 |  | 2503,81 |  | 183 |
| 07-08-003-02 |  | 10 |  | 4323,51 |  | 316 |
| 07-08-003-03 |  | 20 |  | 5093,79 |  | 353 |
| 07-08-003-04 |  | 35 |  | 5844,15 |  | 405 |
| 07-08-003-05 |  | 50 |  | 9595,95 |  | 665 |
| 07-08-003-06 |  | 180 |  | 11457,42 |  | 794 |
| Таблица 07-08-004 Котлы пароводогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе Измеритель: 1 котел |  |  |  |  |  |  |
| 07-08-004-01 |  | Котел теплопроизводительностью (суммарной) до 30 Гкал/ч |  | 9878,40 |  | 722 |

Таблицы 07-08-001 и 07-08-002 (Измененная редакция).

РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ

Вводные указания

1. В настоящем разделе приведены расценки на выполнение режимно-наладочных испытаний установок химической очистки воды для достижения оптимальных расходов реагентов, минимальных расходов воды на собственные нужды и минимального количества вредных выбросов в канализацию.

2. В расценках учтены затраты на выполнение испытаний, состав и структура которых приведены ниже:

| № пп. | Состав пусконаладочных работ | Процент от общей расценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Составление программы испытаний и согласование ее с заказчиком; составление схемы расстановки приборов; инструктаж наблюдателей | 30 |
| 2 | Проверка работы приборов (манометры, термометры, расходомеры, солемеры и т. д.); проведение регенерации фильтров оптимальными расходами реагента; контроль жесткости химочищенной воды; определение расхода воды на собственные нужды установки (взрыхление, приготовление регенерационных растворов, отмывка фильтров); определение количества пропущенной воды за фильтроцикл; определение обменной способности катионита; определение удельного расхода и крепости реагента; определение скорости фильтрования; оценка эффективности и установление оптимального режима регенераций | 50 |
| 3 | Составление режимной карты и технического отчета | 20 |
|  | Итого | 100 |

Примечание. При расчетах за выполненные режимно-наладочные испытания, когда договором предусматривается промежуточная оплата, рекомендуется руководствоваться приведенной структурой работ.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел -ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-08-010 Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч до: |  |  |
| 07-08-010-01 | 20 | 2914,86 | 202 |
| 07-08-010-02 | 100 | 3376,62 | 234 |
| 07-08-010-03 | 300 | 3708,51 | 257 |
| Таблица 07-08-011 Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч, до: |  |  |
| 07-08-011-01 | 100 | 5036,07 | 349 |
| 07-08-011-02 | 300 | 5858,58 | 406 |
| Таблица 07-08-012 Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м'/ч до: |  |  |
| 07-08-012-01 | 20 | 3492,06 | 242 |
| 07-08-012-02 | 100 | 3852,81 | 267 |
| 07-08-012-03 | 300 | 4430,01 | 307 |
| Таблица 07-08-013 Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч до: |  |  |
| 07-08-013-01 | 20 | 3419,91 | 237 |
| 07-08-013-02 | 100 | 3766,23 | 261 |
| 07-08-013-03 | 300 | 4949,49 | 343 |
| Таблица 07-08-014 Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации) Измеритель: 1 установка |  |  |  |
|  | Установка производительностью, м3/ч до: |  |  |
| 07-08-014-01 | 20 | 2193,36 | 152 |
| 07-08-014-02 | 100 | 2871,57 | 199 |
| 07-08-014-03 | 300 | 3232,32 | 224 |
| РАЗДЕЛ 3. ТЯГОДУТЬЕВЫЕ МЕХАНИЗМЫ Таблица 07-08-017 Вентиляторы дутьевые мельничные или специальные Измеритель: 1 вентилятор |  |  |  |
|  | Вентилятор дутьевой мельничный или специальный, дымосос одно-двух-сторонний, №, до: |  |  |
| 07-08-017-01 | 12 | 519,48 | 36 |
| 07-08-017-02 | 18,5 | 634,92 | 44 |
| 07-08-017-03 | 26 | 750,36 | 52 |

РАЗДЕЛ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА ТОПЛИВА НА ЕДИНИЦУ ОТПУСКНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГИИ

Вводные указания

1. В расценках настоящего раздела учтены затраты на выполнение следующего состава работ:

— проверка готовности котельной к проведению испытаний, монтажа приборов для испытаний, инструктажа наблюдателей;

— определение расхода основного и резервного топлива на котельную при минимальной, максимальной и двух промежуточных нагрузках котельной;

— определение расхода тепловой энергии на производство, отопление, горячее водоснабжение и суммарного отпуска теплоэнергии на 4 нагрузках котельной;

— определение количества тепла, полученного в результате теплоутилизации вторичных энергоресурсов котельной;

— составление режимной карты загрузки котлов в зависимости от количества тепла, отпускаемого котельной;

— определение средневзвешенного удельного расхода топлива на отпуск тепловой энергии и составление технического отчета.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-08-020 Котельные с паровыми, водогрейными, с паровыми и водогрейными котлами Измеритель: 1 котельная |  |  |  |
|  | Котельная с котлами: |  |  |
| 07-08-020-01 | паровыми | 5034,98 | 368 |
| 07-08-020-02 | водогрейными | 4200,37 | 307 |
| 07-08-020-03 | паровыми и водогрейными | 7867,15 | 575 |

ОТДЕЛ 09.

ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В настоящем отделе приведены расценки на работы, выполняемые пусконаладочным персоналом в процессе проведения монтажными организациями сушки обмуровки, щелочения и испытания на паровую (тепловую для водогрейных и паро-водогрейных котлов) плотность котлов.

2. В расценках учтены затраты на выполнение следующего состава работ:

— разработка графиков сушки обмуровки, щелочения и испытания на плотность;

— разработка и утверждения программы испытания на плотность;

— руководство всеми операциями испытания на плотность в соответствии с утвержденной программой;

— расстановка приборов контроля температур по обмуровке и газотракту, контроля давления топлива и воздуха на горелках, контроля разрежения в топке и по газотракту;

— ведение режима горения, химического контроля котловой воды, температурного режима по обмуровке и газотракту.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Таблица 07-09-001 Испытание паровых котлов Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел давлением до 1,4 МПа (14 кгс/см2) паропроизводительностью, т/ч, свыше 1 до: |  |  |
| 07-09-001-01 | 2,5 | 1723,93 | 126 |
| 07-09-001-02 | 10 | 2024,94 | 148 |
|  | Котел давлением до 3,9 МПа (40 кгс/см2) паропроизводительностью, т/ч, свыше 1 до: |  |  |
| 07-09-001-03 | 35 | 5483,40 | 380 |
| 07-09-001-04 | 75 | 6536,79 | 453 |
| Таблица 07-09-002 Испытание водогрейных и пароводогрейных котлов Измеритель: 1 котел |  |  |  |
|  | Котел теплопроизводительностью, Гкал/ч, свыше 2 до: |  |  |
| 07-09-002-01 | 10 | 1039,83 | 76 |
| 07-09-002-02 | 30 | 1457,43 | 101 |
| 07-09-002-03 | 100 | 1760,46 | 122 |
| 07-09-002-04 | 180 | 2395,38 | 166 |

ОТДЕЛ 10.

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ВВОДНЫЕ УКАЗАНИЯ

1. В Настоящем отделе приведены расценки на выполнение пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию строящихся, расширяемых и реконструируемых системах централизованного теплоснабжения: наружных водяных тепловых сетях (раздел 1) и внутренних водяных теплопотребляющих системах (раздел 2).

2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса пусконаладочных работ, обеспечивающих требования СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети», СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети». Состав пусконаладочных работ приведен в соответствующих таблицах ГЭСНп.

3. В таблицах расценок раздела 1 за единицу тепловой сети принята тепловая сеть с разностью геодезических отметок до 20 м; при отсутствии насосных станций; без нагрузки горячего водоснабжения; без внутренних систем теплопотребления и калориферных установок; при количестве потребителей тепла (зданий, сооружений) до 300; с одним выводом тепломагистрали от источника тепла.

4. При изменении технических условий или объема работ в соответствии с проектной и эксплуатационной технической документацией, предоставляемой заказчиком, к расценкам по разделу 1 применяются следующие коэффициенты:

— 1,2 - при разности геодезических отметок свыше 20 м;

— 1,2 - при наличии горячего водоснабжения;

— 0,15 - на каждую 1 насосную станцию при наличии на тепловой сети насосных станций;

— 0,1 - на каждые 100 индивидуальных тепловых пунктов свыше 300 (к нормам 07-10-002-05, 07-10-003-05, 07-10-005-05);

— 0,2 - на второй и каждый последующий вывод при наличии нескольких выводов тепломагистралей от источника тепла.

5. В таблицах расценок раздела 2 за единицу теплопотребляющей системы здания принята система, присоединенная к одному тепловому пункту.

При наличии в здании помещений, присоединенных к нескольким тепловым пунктам, тепловая нагрузка здания принимается по суммарной тепловой нагрузке на все тепловые пункты, а на каждый дополнительный тепловой пункт расценки раздела 2 принимаются с коэффициентом 0,3.

| Шифр расценки | Наименование и техническая характеристика оборудования |  | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ Таблица 07-010-001 Определение гидравлических характеристик водяных тепловых сетей Измеритель: 1 сеть |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть протяженностью до 7 км, диаметр головного участка трубопровода, мм, до: |  |  |  |
| 07-10-001-01 | 300 |  | 3434,34 | 238 |
| 07-10-001-02 | 600 |  | 3910,53 | 271 |
| Таблица 07-10-002 Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей Измеритель: 1 сеть |  |  |  |  |
|  | Тепловая сеть с количеством потребителей тепла (зданий), шт., до: |  |  |  |
| 07-10-002-01 | 30 |  | 4862,91 | 337 |
| 07-10-002-02 | 50 |  | 6147,18 | 426 |
| 07-10-002-03 | 100 |  | 7431,45 | 515 |
| 07-10-002-04 | 200 |  | 12857,13 | 891 |
| 07-10-002-05 | 300 |  | 18282,81 | 1267 |
| Таблица 07-10-003 Определение готовности водяных тепловых сетей к регулировке Измеритель: 1 сеть |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть с количеством потребителей тепла (зданий), шт., до: |  |  |
| 07-10-003-01 |  | 30 | 721,50 | 50 |
| 07-10-003-02 |  | 50 | 1053,39 | 73 |
| 07-10-003-03 |  | 100 | 1385,28 | 96 |
| 07-10-003-04 |  | 200 | 2020,20 | 140 |
| 07-10-003-05 |  | 300 | 2655,12 | 184 |
| Таблица 07-10-004 Техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей Измеритель: 1 сеть |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть с количеством зданий, шт., до: |  |  |
| 07-10-004-01 |  | 10 | 519,48 | 36 |
| 07-10-004-02 |  | 50 | 952,38 | 66 |
| Таблица 07-10-005 Регулировка водяных тепловых сетей Измеритель: 1 сеть |  |  |  |  |
|  |  | Тепловая сеть с количеством зданий, шт., до: |  |  |
| 07-10-005-01 |  | 30 | 3780,66 | 262 |
| 07-10-005-02 |  | 50 | 4141,41 | 287 |
| 07-10-005-03 |  | 100 | 4487,73 | 311 |
| 07-10-005-04 |  | 200 | 9119,76 | 632 |
| 07-10-005-05 |  | 300 | 13737,36 | 952 |
| РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ Таблица 07-10-010 Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий Измеритель: 1 система |  |  |  |  |
|  |  | Теплопотребляющая система здания с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до: |  |  |
| 07-10-010-01 |  | 0,2 | 1024,53 | 71 |
| 07-10-010-02 |  | 0,4 | 1572,87 | 109 |
| 07-10-010-03 |  | 0,6 | 2121,21 | 147 |
| 07-10-010-04 |  | 1 | 2640,69 | 183 |
| 07-10-010-05 |  | 2 | 3275,61 | 227 |
| 07-10-010-06 |  | 5 | 3910,53 | 271 |
| 07-10-010-07 |  | 10 | 4574,31 | 317 |
| 07-10-010-08 |  | 20 | 5367,96 | 372 |
| 07-10-010-09 |  | 50 | 5786,43 | 401 |
| Таблица 07-10-011 Определение готовности к регулировке теплопотребляющих систем зданий Измеритель: 1 система |  |  |  |  |
|  |  | Теплопотребляющая система здания с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до: |  |  |
| 07-10-011-01 |  | 0,2 | 317,46 | 22 |
| 07-10-011-02 |  | 0,4 | 389,61 | 27 |
| 07-10-011-03 |  | 0,6 | 476,19 | 33 |
| 07-10-011-04 |  | 1 | 548,34 | 38 |
| 07-10-011-05 |  | 2 | 634,92 | 44 |
| 07-10-011-06 |  | 5 | 707,07 | 49 |
| 07-10-011-07 |  | 10 | 779,22 | 54 |
| 07-10-011-08 |  | 20 | 836,94 | 58 |
| 07-10-011-09 |  | 50 | 880,23 | 61 |
| Таблица 07-10-012 Регулировка теплопотребляющих систем зданий Измеритель: 1 система |  |  |  |  |
|  | Теплопотребляющая система здания с тепловой нагрузкой, Гкал/ч, до: |  |  |  |
| 07-10-012-01 | 0,2 |  | 1240,98 | 86 |
| 07-10-012-02 | 0,4 |  | 1616,16 | 112 |
| 07-10-012-03 | 0,6 |  | 1976,91 | 137 |
| 07-10-012-04 | 1 |  | 2496,39 | 173 |
| 07-10-012-05 | 2 |  | 3160,17 | 219 |
| 07-10-012-06 | 5 |  | 3823,95 | 265 |
| 07-10-012-07 | 10 |  | 4588,74 | 318 |
| 07-10-012-08 | 20 |  | 5266,95 | 365 |
| 07-10-012-09 | 50 |  | 5743,14 | 398 |

СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОТДЕЛ 01. ПАРОВЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

Раздел 1. Котлы, работающие на жидком или газообразном топливе

Таблица 07-01-001 Котлы без пароперегревателя

Таблица 07-01-002 Котлы с пароперегревателем

Раздел 2. Котлы, работающие на твердом топливе

Таблица 07-01-010 Котлы с топкой механической, полумеханической без пароперегревателя

Таблица 07-01-011 Котлы с топкой механической, полумеханической с пароперегревателем

ОТДЕЛ 02. ВОДОГРЕЙНЫЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЕ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ

Вводные указания

Таблица 07-02-001 Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе

Таблица 07-02-002 Котлы водогрейные, работающие на твердом топливе

Таблица 07-02-003 Котлы паро-водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе

ОТДЕЛ 03. КОТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вводные указания

Раздел 1. Топочные устройства

Вводные указания

Таблица 07-03-001 Горелки

Таблица 07-03-002 Фильтры мазутные

Раздел 2. Оборудование пылеприготовления

Таблица 07-03-010 Мельницы углеразмольные

Таблица 07-03-011 Подъемники ковшовые для подачи твердого топлива

Таблица07-03-012 Дробилки

Таблица 07-03-013 Сепараторы пыли или циклоны

Раздел 3. Оборудование золоудаления

Таблица 07-03-020 Аппараты золосмывные

Таблица 07-03-021 Аппараты обдувки или обмывки

Таблица 07-03-022 Установки возврата уноса (вентилятор, эжекторы, коммуникации)

Таблица 07-03-023 Установки импульсной очистки (взрывная камера, коммуникации)

Таблица 07-03-024 Золоуловители сухие, скрубберы мокрые

Таблица 07-03-025 Установки очистки дробью поверхностей нагрева (воздуходувки, эжекторы, бункеры дроби)

Раздел 4. Оборудование шлакоудаления

Таблица 07-03-033 Устройства скреперные для мокрого шлакоудаления

Раздел 5. Подогревательные установки

Таблица 07-03-040 Установки подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации)

Таблица 07-03-041 Установки контактного теплообмена (утилизационный теплообменник, насосы, система орошения)

Раздел 6. Установки для преобразования пара

Таблица 07-03-050 Установки для редуцирования пара (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации)

Таблица 07-03-051 Установки редукционно-охладительные (регулирующий и предохранительный клапаны, коммуникации)

Раздел 7. Баки

Вводные указания

Таблица 07-03-055 Баки под давлением

Таблица 07-03-056 Баки без давления

ОТДЕЛ 04. ВОДОПОДГОТОВКА

Вводные указания

Раздел 1. Аппаратура и установки для химической очистки воды

Таблица 07-04-001 Солерастворители

Таблица 07-04-002 Склады мокрого хранения реагентов

Таблица07-04-003 Пробоотборники

Таблица 07-04-008 Установки для механического фильтрования воды (фильтры, коммуникации)

Таблица 07-04-009 Установки для коагуляции в осветлителе воды (емкость коагулянта, мешалка, насос, насос-дозатор, бак-мерник, осветлитель, подогреватель, коммуникации)

Таблица 07-04-015 Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)

Таблица 07-04-016 Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, бак-мерник, декарбонизатор, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты)

Таблица 07-04-017 Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор)

Таблица 07-04-018 Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор, подогреватель воды)

Таблица 07-04-019 Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации)

Таблица 07-04-025 Установки для магнитной или акустической обработки воды для паровых котлов и тепловых сетей (магнитные фильтры, коммуникации)

Таблица 07-04-026 Установки для коррекционной обработки воды (питательной или котловой) нитрированием, фосфатированием, подкислением или другими реагентами (бак реагента, дозаторы, коммуникации)

Таблица 07-04-033 Водный режим паровых котлоагрегатов

Таблица 07-04-034 Водный режим водогрейных и паро-водогрейных котлоагрегатов

Таблица 07-04-040 Приготовление титровальных растворов

Таблица 07-04-041 Производство химических анализов

Таблица 07-04-045 Установки для очистки конденсата от смазочных масел или мазута (фильтры, баки, насосы конденсата, охладитель)

Раздел 2. Предпусковая (эксплуатационная) очистка паровых, водогрейных и пароводогрейных котлов

Вводные указания

Таблица 07-04-055 Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева паровых котлов

Таблица 07-04-056 Химическая промывка внутренних поверхностей нагрева водогрейных и паро-водогрейных котлов

Раздел 3. Аппаратура для термической обработки воды и деаэрационно-питательные установки

Таблица 07-04-062 Установки сепарационные и расширители непрерывной продувки (сепаратор, теплообменник, расширитель непрерывной продувки объемом до 7,5 м3, коммуникации)

Таблица 07-04-063 Установки деаэрационные атмосферного или вакуумного типа (колонка, бак-аккумулятор, гидрозатвор, охладитель выпара, охладитель деаэрированной воды, эжектор, вакуум насосы, баки рабочей воды, насосы рабочей воды)

ОТДЕЛ 05. ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Вводные указания

Раздел 1. Топливный склад

Таблица 07-05-001 Установки топливного склада для приема, подготовки и хранения жидкого топлива (приемная емкость, резервуары, перекачивающие рециркуляционные насосы, эстакады слива, подогреватели рециркуляционного контура, коммуникации, фильтры грубой очистки)

Таблица 07-05-002 Установки для приема, подготовки и хранения жидких присадок (емкости, сливное устройство, подогреватель, насосы, коммуникации)

Раздел 2. Топливоподающие установки

Таблица 07-05-007 Установки подачи газообразного топлива (регулятор давления, фильтр, предохранительные устройства)

Таблица 07-05-008 Установки подачи жидкого топлива из склада в котельную (подогреватели, насосы, фильтры, коммуникации)

Таблица 07-05-009 Установки очистки, взвешивания и подачи твердого топлива из склада в котельную (конвейер, питатели, мигалки, сепаратор, сбрасыватель)

ОТДЕЛ 06. ГАЗОВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ

Вводные указания

Раздел 1. Устройства для сбора и выброса дымовых газов

Вводные указания

Таблица 07-06-001 Борова кирпичные

Таблица 07-06-002 Трубы дымовые

Раздел 2. Вентиляторы и дымососы

Таблица 07-06-007 Вентиляторы дутьевые, мельничные или специальные

Таблица 07-06-008 Дымососы одно- и двусторонние

ОТДЕЛ 07. ОБЩЕКОТЕЛЬНЫЕ И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Вводные указания

Раздел 1. Общекотельные коммуникации

Таблица 07-07-001 Системы обеспечения сырой и химочищенной водой котельной с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, включая насосы и подогреватели исходной воды, трубопроводы сырой и химочищенной воды

Таблица 07-07-002 Системы технологического пара и собственных нужд котельной с паровыми котлами, включая главный паровой коллектор и паропроводы от него

Таблица 07-07-003 Системы сетевой прямой и обратной воды котельной, включая трубопроводы, арматуру, фильтр-грязевик, узел регулирования внутри котельной

Таблица 07-07-004 Системы горячего водоснабжения (ГВС), включая трубопроводы, узел регулирования

Таблица 07-07-005 Системы хозяйственно-противопожарного водоснабжения котельной

Таблица 07-07-006 Системы снабжения газообразным или жидким топливом котельной, включая газопроводы от ГРУ до котлов, мазутопроводы от МНС до котлов

Раздел 2. Наружные коммуникации

Таблица 07-07-012 Системы обеспечения котельной сырой водой, включая источник питания, отстойник и перекачивающие устройства

Таблица 07-07-013 Системы технологической канализации котельной

ОТДЕЛ 08. РЕЖИМНО-НАЛАДОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Вводные указания

Раздел 1. Паровые, водогрейные и паро-водогрейные котлы

Вводные указания

Таблица 07-08-001 Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, без пароперегревателя

Таблица 07-08-002 Котлы паровые, работающие на жидком или газообразном топливе, с пароперегревателем

Таблица 07-08-003 Котлы водогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе

Таблица 07-08-004 Котлы пароводогрейные, работающие на жидком или газообразном топливе

Раздел 2. Установки для химической очистки воды

Вводные указания

Таблица 07-08-010 Установки для натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)

Таблица 07-08-011 Установки для водород-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, эжекторы, вентилятор, баки, насосы декарбонизированной воды, склад кислоты)

Таблица 07-08-012 Установки для аммоний-натрий-катионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, эжектор)

Таблица 07-08-013 Установки для натрий-хлор-ионирования воды (фильтры, бак и насос взрыхляющей промывки, бак-мерник, подогреватель воды, эжекторы)

Таблица 07-08-014 Установки для обезжелезивания воды (фильтры обезжелезивания, коммуникации)

Раздел 3. Тягодутьевые механизмы

Таблица 07-08-017 Вентиляторы дутьевые мельничные или специальные

Раздел 4. Определение удельного расхода топлива на единицу отпускной теплоэнергии

Таблица 07-08-020 Котельные с паровыми, водогрейными, с паровыми и водогрейными котлами

ОТДЕЛ 09. ИСПЫТАНИЕ ПАРОВЫХ, ВОДОГРЕЙНЫХ И ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ

Вводные указания

Таблица 07-09-001 Испытание паровых котлов

Таблица 07-09-002 Испытание водогрейных и пароводогрейных котлов

ОТДЕЛ 10. СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Вводные указания

Раздел 1. Наружные водяные тепловые сети

Таблица 07-010-001 Определение гидравлических характеристик водяных тепловых сетей

Таблица 07-10-002 Разработка мероприятий по регулировке водяных тепловых сетей

Таблица 07-10-003 Определение готовности водяных тепловых сетей к регулировке

Таблица 07-10-004 Техническое руководство по пуску водяных тепловых сетей

Раздел 2. Внутренние водяные теплопотребляющие системы зданий

Таблица 07-10-010 Разработка мероприятий по регулировке теплопотребляющих систем зданий

Таблица 07-10-011 Определение готовности к регулировке теплопотребляющих систем зданий

Таблица 07-10-012 Регулировка теплопотребляющих систем зданий