Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.03                                                       Москва                                                       № 153

О введении в действие ГН 2.1.6.1762-03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 1 декабря 2003 г. гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны. ГН 2.1.6.1762—03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 13 октября 2003 г.

Г. Г. Онищенко

Федеральный закон

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

2.2.6. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) МИКРООРГАНИЗМОВ-ПРОДУЦЕНТОВ, БАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ И ИХ КОМПОНЕНТОВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1762-03

Общие положения

1.1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны" вводятся в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), "Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 31, ст. 3295).

1.2. Гигиенические нормативы действуют на всей территории Российской Федерации, устанавливают предельно допустимые концентрации микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны.

1.3. Гигиенические нормативы используются при проектировании технологических процессов, оборудования и вентиляции, для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов на здоровье работающих.

1.4. Настоящие гигиенические нормативы установлены на основании комплексных токсикологических, иммунологических и бактериологических исследований.

ПДК микроорганизмов-продуцентов в воздухе рабочей зоны

| № | Наименование микроорганизма-продуцента | Назначение | ПДК, кл/м3 | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspergillus awamori 120/177 | продуцент глюкоамилазы | 2000 | 3 | А |
| 2 | Aspergillus terreus 44-62 | продуцент ловастатина | 300 | 3 | А |
| 3 | Bacillus subtilis 65 | продуцент нейтральной протеиназы и амилазы | 40000 | 4 | А |
| 4 | Bacillus subtilis 72 | продуцент щелочной протеазы | 50000 | 4 |  |
| 5 | Bacillus subtilis 103 | продуцент нейтральной протеазы | 50000 | 4 |  |
| 6 | Bacillus licheniformis 1001 | продуцент бацитрацина | 50000 | 4 | А |
| 7 | Candida tropicalis Y-456 | продуцент ксилита | 300 | 3 | А |
| 8 | Penicillium canescens F-832 | продуцент ксиланазы | 2000 | 3 | А |
| 9 | Trichoderma viride 44-11-62/3 | продуцент комплекса целлюлолитических ферментов | 2000 | 3 | А |

В перечне использовано следующее обозначение:

А - микроорганизмы, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Приложение 1

(справочное)

Учреждения-разработчики ПДК микроорганизмов - продуцентов

в воздухе рабочей зоны

| Учреждение - разработчик | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Государственный научный центр по антибиотикам | 8 |
| Российский государственный медицинский университет | 1-7, 9 |