Министерство здравоохранения Российской Федерации

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.03                                                       Москва                                                       № 150

О введении в действие ГН 2.1.6.1765—03

На основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 554

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести в действие с 1 декабря 2003 г. ГН 2.1.6.1765—03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1338—03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г.

Г. Г. Онищенко

Федеральный закон

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее — санитарные правила) — нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в т. ч. критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39).

«За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность» (статья 55).

|  | УТВЕРЖДАЮ Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко 13 октября 2003 г. Дата введения: 1 декабря 2003 г. |
| --- | --- |

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ

в атмосферном воздухе населенных мест

Дополнение № 1 к ГН 2.1.6.1338-03

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1765-03

1. Подготовлены секцией «Гигиена атмосферного воздуха» (Л. А. Тепикина, М. А. Пинигин) Проблемной комиссии «Научные основы экологии человека и гигиены окружающей среды» РАМН.

2. Рекомендованы к утверждению Комиссией по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Минздраве России (протокол № 19 от 19.09.03).

3. Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, Первым заместителем Министра здравоохранения Российской Федерации Г. Г. Онищенко 13 октября 2003 г. и введены в действие с 1 декабря 2003 г.

4. Введены в качестве дополнения № 1 к ГН 2.1.6.1338—03.

5. Зарегистрированы в Минюсте России (регистрационный номер 5187 от 21.10.03).

| № п/п | Наименование вещества | № CAS | Формула | Величина ПДК (мг/м3) |  | Лимити- рующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | макси- мальная разовая | среднесу- точная |  |  |
| 1. | [1S-[1-, 3-, 7- 8- (2S*, 4S*), 8 -]]-1,2,3,7,8,8а-Гексагидро-3,7-диметил-8-[2-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил-2,2-диметилбутаноат (симвастин, веро-симвастин, зокор, симвор, симгал, симвинолин, вазилип) | 79902-63-9 | С25Н38С5 | 0,0005 | 0,0002 | Рез. | 1 |
| 2. | 2,3,3,4,4,5-Гекса-метилгексантиол-2 (трет-додецилмеркаптан; трет-додекантиол; лаурилмеркаптан; трет-додецилтиол) | 25103-58-6 | C12H26S | 0,005 | - | Рефл. | 4 |
| 3. | Гексафторэтан (фреон 116) | 76-16-4 | C2F6 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |
| 4. | Декафторбутан (перфторбутан; фреон 31-10) | 335-25-9 | C4F10 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |
| 5. | диКалий водородфосфат тригидрат (калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный /в пересчете на калий/ | 7778-80-5 | K2HPО4 · 3Н2О | 0,15 | 0,05 | Рез. | 4 |
| 6. | Октафторпропан (фреон 218) | 76-19-7 | С3Н8 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |
| 7. | Тетрафторметан (фреон 14) | 75-73-0 | CF4 | 100,0 | 20,0 | Рефл.-рез. | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(справочное)

Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ

| Вещество | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Вазилип | 1 |
| Веро-симвастин | 1 |
| трет-Додекантиол | 2 |
| трет-Додецилмеркаптан | 2 |
| трет-Додецилтиол | 2 |
| Зокор | 1 |
| Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный | 5 |
| Лаурилмеркаптан | 2 |
| Перфторбутан | 4 |
| Симвастин | 1 |
| Симвинолин | 1 |
| Симвор | 1 |
| Симгал | 1 |
| Фреон 116 | 3 |
| Фреон 14 | 7 |
| Фреон 218 | 6 |
| Фреон 31-10 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

(справочное)

Учреждения - разработчики ПДК

| Учреждение | Порядковый номер вещества |
| --- | --- |
| НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина РАМН | 1,5 |
| Санкт-Петербургский НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека ФУ МБ и ЭП МЗ РФ | 3, 4, 6, 7 |
| Российский государственный медицинский университет МЗ РФ | 2 |
| Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ МЗ РФ | 2 |