ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 ноября 2005 г. N 24

О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ

ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ

ГН 2.1.6.1983-05 И ГН 2.1.6.1984-05

На основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953), постановляю:

1. Ввести в действие с 1 февраля 2006 г. гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1983-05 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (дополнения и изменения N 2 к ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест") <*> и ГН 2.1.6.1984-05 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" (дополнения и изменения N 2 к ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест") <**>.

--------------------------------

<*> Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 11 июня 2003 г., регистрационный N 4679.

<**> Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации 9 июня 2003 г., регистрационный N 4663.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

Утверждаю

Руководитель федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей

и благополучия человека,

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

3 ноября 2005 г.

Дата введения:

с 1 февраля 2006 г.

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.1338-03

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.6.1983-05

| N п/п | ВЕЩЕСТВА | Номер по CAS | Форму- ла (не приво- дится) | Величина ПДК (мг/м3) |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная разовая | среднесу- точная |  |  |
| 1. | 1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид) | 75-35-4 |  | 0,2 | 0,08 | рез. | 2 |
| 2. | Кальций дихлорид (по кальцию) | 10043-52-4 |  | 0,03 | 0,01 | рез. | 3 |
| 3. | пентаНатрий трифосфат (натрий триполифосфат) (по натрию) | 13573-18-7 |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 3 |
| 4. | Нитроаммофос NP 36:2 (по аммонию) |  |  | 0,3 | 0,1 | рез. | 4 |
| 5. | Пыль конвертерного про- изводства Нижнетагильско- го металлургического комбината |  |  | 0,5 <*> | 0,15 | рез. | 3 |

--------------------------------

<*> С вероятностью появления 2%.

Вместо утвержденных ранее установить предельно

допустимые концентрации:

| N п/п | N N по ГН 2.1.6.1338-03 | ВЕЩЕСТВА | Номер по CAS | Форму- ла (не приво- дится) | Величина ПДК (мг/м3) |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | максимальная разовая | среднесу- точная |  |  |
| 6 | 4 | Азота диоксид | 10102-44-0 |  | 0,2 | 0,04 | рефл.-рез. | 3 |
| 7 | 298 | Метантиол | 74-93-1 |  | 0,001 | - | рефл. | 4 |

Указатель основных синонимов, технических, торговых

и фирменных названий веществ

| Вещество | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| Винилиденхлорид | 1 |

Дополнения и изменения к ГН 2.1.6.1338-03

Внести следующие дополнения, изменения и уточнения в ГН 2.1.6.1338-03 "ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ" (ранее опубликованные в данном документе сведения по указанным ниже позициям утрачивают силу):

| N N по ГН 2.1.6.1338-03 | ВЕЩЕСТВА | Номер CAS регистра | Форму- ла (не приво- дится) | Величина ПДК (мг/м3) |  | Лимитирующий показатель вредности | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | максимальная разовая | среднесу- точная |  |  |
| 61. | Бензотиазон-2-тиол | 149-30-4 |  | 0,12 | - | рефл. | 3 |
| 241. | N,N-Диэтил-3-метилбенза- мид | 91-67-8 |  | 0,01 | - | рефл. | 2 |
| 475. | Сульфапен (феноксиметил- пенициллин - 10%; сульфа- пиридазин - 5%; теофиллин - 1%, лактоза до 100%) (по пенициллину) |  |  | 0,05 | 0,0025 | рез. | 2 |
| 482. | 1,2,3,9-Тетрагидро-9-ме- тил-3-(2-метил-1Н-имида- зол-1-ил)-4Н-карбазол-4- он, хлоргидрат, дигидрат) | 99614-01-4 |  | - | 0,005 | рез. | 1 |
| 530. | 3-Феноксибензил-цис, транс-3-(2,2-дихлорвинил) -2,2-циклопропанкарбокси- лат (амбуш; корсар; пермасект) | 52645-53-1 |  | 0,05 | 0,02 | рефл.-рез. | 3 |
| 548. | Фториды неорганические хорошо растворимые - (натрия фторид, натрия гексафторидсиликат) | 7681-49-4 |  | 0,03 | 0,01 | рефл.-рез. | 2 |

Утверждаю

Руководитель Федеральной

службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей

и благополучия человека,

Главный государственный

санитарный врач

Российской Федерации

Г.Г.ОНИЩЕНКО

3 ноября 2005 г.

Дата введения:

с 1 февраля 2006 г.

2.1.6. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ВОЗДУХ ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ,

САНИТАРНАЯ ОХРАНА ВОЗДУХА

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ)

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Дополнение N 2 к ГН 2.1.6.1339-03

Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1984-05

| N п/п | Наименование веществ | Номер по CAS | Формула (не при- водится) | ОБУВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2-Бензил-4-хлорфенол | 120-32-1 |  | 0,01 |
| 2. | [1S-[1-альфа(R*),3- альфа,7-бета,8- бета(2S*,4S*),8альфа- бета]]- 1,2,3,7,8,8альфа- Гексагидро-3,7-диметил-8- [2-(тетрагидро-4гидрокси- 6-оксо-2H-пиран-2- ил)этил]-1-нафталенил 2- метилбутаноата (ловастатин; мевакор) | 75330-75-7 |  | 0,0005 |
| 3. | Диметилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2- пропениловый эфир (ИХП-14М-МН) | 53281-94-0 |  | 0,01 |
| 4. | 1,8,3,6-Диэндометилен- 1,3,6,8-тетраазациклоде- кан (тетраметилендиэти- лентетрамин; дезигрин) | 18304-79-5 |  | 0,01 |
| 5. | Диэтилдитиокарбаминовая кислота 2-метил-2- пропениловый эфир (ИХП-14М) | 34944-52-0 |  | 0,01 |
| 6. | Продукт Сольвессо 100 |  |  | 0,1 |
| 7. | Пыль коделака |  |  | 0,01 |
| 8. | Пыль таблеточной массы клофелина (с содержанием клофелина не более 0,125%) |  |  | 0,01 |
| 9. | Пыль терпинкода |  |  | 0,01 |
| 10. | Удобрение минеральное кальций аммоний нитрат (ТУ 2181-18-00206486-2003) |  |  | 0,5 |
| 11. | 4-(Фенилметокси)бензола- мин гидрохлорид (п-аминофенола бензиловый эфир хлоргидрат) | 51388-20-6 |  | 0,02 |
| 12. | орто-Фенилфенол |  |  | 0,01 |
| 13. | Этандиаль (глиоксаль) | 107-22-2 |  | 0,03 |

Вместо утвержденных ранее установить

ориентировочные безопасные уровни воздействия:

| 14 | 1,1,2-Трифторхлорэтилен | 79-38-9 |  | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Указатель основных синонимов, технических,

торговых и фирменных названий веществ

| Вещество | Порядковый номер |
| --- | --- |
| П-Аминофенола бензиловый эфир хлоргидрат | 11 |
| Глиоксаль | 13 |
| Дезигрин | 4 |
| ИХП-14М-МН | 3 |
| ИХП-14М | 5 |
| Ловастатин | 2 |
| Мевакор | 2 |
| Тетраметилендиэтилентетрамин | 4 |

Дополнения и изменения к ГН 2.1.6.1339-03

Внести следующие дополнения, изменения и уточнения в ГН 2.1.6.1339-03 "ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ" (ранее опубликованные в данном документе сведения по указанным ниже позициям утрачивают силу):

| N N по ГН 2.1.6. 1339-03 | Наименование вещества | Номер по CAS | Формула (не при- водится) | ОБУВ, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 292. | 1-Гидрокси-2,6-ди(1,1-ди- метилэтил)-4-метилбензол | 126-37-0 |  | 0,5 |
| 427. | 3-[(3-Диметиламино)мети- ленамино]-2,4,6-трийодфе- нил)пропионат натрия | 1221-56-3 |  | 0,02 |
| 458. | [2S-(2,5,6(S+))]3,3- Диметил-7-оксо-6-{[2- оксоимидазолидин-1-ил)- карбониламино-фенилаце- тил]амино}-4-тиа-1- азабицикло[3,2,0]- гептан-2-карбоновая кис- лота | 37091-66-0 |  | 0,01 |
| 870. | (2-Метилэтил)ди(4-бромфе- нил)гликолеат |  |  | 0,001 |
| 934. | Нитроамофоска (азофоска; смесь NH4NO3; NH4H2PO4; (NH4)HPO4; NH4C1; KNO3; KC1; CaHPO4 - ТУ 113-03-466-91) |  |  | 0,3 |
| 956. | 1,1'-Оксибис(2-хлорэтан) | 111-44-4 |  | 0,02 |
|  | Микроорганизмы и микроорганизмы-продуценты (отраслей промышленности: мукомольной, комбикормо- вой, дрожжевой, пивова- ренной, кормовых дрожжей, аминокислот, ферментов, биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий) (по общему бактериаль- ному счету) |  |  | 5000 кл./м3 |
|  | Пыль перца |  |  | 0,03 |
|  | Пыль чая |  |  | 0,01 |
|  | Хлорметан | 74-87-3 |  | 0,06 |

В связи с утверждением ПДК утрачивают силу

ОБУВ следующих веществ:

1. Геовет (N 134 ГН 2.1.6.1338-03 вместо N 265 ГН 2.1.6.1339-03).

2. Изобутан (N 253 ГН 2.1.6.1338-03 вместо N 826 (2-метилпропан) ГН 2.1.6.1339-03).

3. Поли (1-этенилпирролид-2-он) (пыль поливинилпирролидона) (N 418 ГН 2.1.6.1338-03 вместо N 1126 ГН 2.1.6.1339-03).

4. Ривициклин (N 451 ГН 2.1.6.1338-03 вместо N 1172 ГН 2.1.6.1339-03).

5. 1,1-Дихлорэтилен (винилиденхлорид) (N 1 ГН 2.1.6.1983-05 вместо N 560 ГН 1339-03).

6. Кальций дихлорид (N 2 ГН 2.1.6.1983-05 вместо N 662 ГН 2.1.6.1339-03).

7. ПентаНатрий трифосфат (N 3 ГН 2.1.6.1983-05 вместо 922 ГН 2.1.6.1339-03).