Утверждаю

Заместитель

Министра транспорта

Российской Федерации

В.Ф.БЕРЕЗИН

20 мая 1994 года

Согласовано

Заместитель Министра

охраны окружающей среды

и природных ресурсов

Российской Федерации

В.Ф.КОСТИН

18 мая 1994 года

Дата введения -

1 января 1995 года

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДПРИЯТИЯМ

ТРАНСПОРТНО-ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА

РД 152-001-94

1. Область применения

Настоящий документ является отраслевым нормативным документом Минтранса России и определяет основные требования по организации и осуществлению природоохранной деятельности на предприятиях транспортно-дорожного комплекса (ТДК) - автомобильного, водного и воздушного транспорта, дорожного хозяйства, а также предприятиях, обслуживающих эти виды транспорта.

Требования данного документа распространяются на вновь организуемые, реконструируемые и на действующие предприятия, находящиеся в государственной, муниципальной, кооперативной, частной и других видах собственности (включая предприятия, находящиеся в собственности общественных организаций и иностранных государств), осуществляющие коммерческую или иную деятельность в области перевозок грузов и пассажиров, технического обслуживания и ремонта техники, а также дорожного хозяйства на территории Российской Федерации (далее - предприятия). Исключение составляют предприятия, не имеющие собственной производственно-технической базы и заключившие договоры на выполнение работ, при которых выделяются загрязняющие окружающую среду вещества, с другими предприятиями, имеющими соответствующие лицензии на проведение таких работ.

Настоящими Требованиями должны руководствоваться отделения Российской транспортной инспекции (РТИ) Минтранса Российской Федерации при выдаче лицензий предприятиям ТДК на право осуществления коммерческой деятельности.

2. Общие положения

2.1. Общие требования к предприятиям по организации природоохранной деятельности

2.1.1. Строительство, реконструкция предприятий, сооружений и иных объектов ТДК должны осуществляться по утвержденным технико-экономическим обоснованиям (ТЭО) проектов строительства, имеющим положительное заключение государственной и экологической экспертизы. ТЭО и проекты строительства представляются на экспертизу совместно с проектами нормативов ПДВ и ПДС (предельно допустимых выбросов и предельно допустимых сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду).

2.1.2. Предприятие, имеющее производственно-техническую базу, должно иметь экологический паспорт, а также лицензию на комплексное природопользование с установленными разрешениями на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую природную среду (предельно допустимыми и временно согласованными), предельным использованием (изъятием) природных ресурсов, размещением отходов. Лицензия на комплексное природопользование выдается органами Минприроды Российской Федерации в порядке, согласованном с другими специально уполномоченными государственными органами Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды и использования природных ресурсов, а также с органами Государственного комитета санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации (Госкомсанэпиднадзор России) в соответствии с их компетенцией.

2.1.3. При выдаче лицензии органами Российской транспортной инспекции на право коммерческой деятельности в ТДК или при продлении срока ее действия, а также продлении срока действия лицензии на комплексное природопользование, выдаваемой органами Минприроды России, предприятие обязано предъявить аудиторское заключение, выданное экологическими аудиторскими организациями в соответствии с Временным положением об экологическом аудировании в транспортно-дорожном комплексе Российской Федерации.

2.1.4. Государственный экологический контроль за соблюдением природоохранных требований на предприятиях ТДК осуществляют территориальные органы Минприроды России или уполномоченные ими другие органы.

2.1.5. Государственный контроль за соблюдением лицензионных требований к предприятиям ТДК в части обеспечения охраны окружающей среды, сформулированных в настоящем документе, осуществляют органы РТИ Минтранса России.

2.1.6. При проведении контроля за организацией и проведением природоохранной деятельности на предприятиях ТДК территориальные органы Минприроды России или уполномоченные ими другие органы могут использовать аудиторские заключения, указанные в п. 2.1.3.

2.1.7. При осуществлении контроля за соблюдением лицензионных требований предприятиями ТДК, в части обеспечения охраны окружающей среды, органы РТИ Минтранса России используют соответствующие аудиторские заключения.

2.1.8. Предприятие должно планировать и проводить мероприятия по охране окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

2.1.9. В результате функционирования предприятия концентрации загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, не должны превышать установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов на границе санитарно-защитной зоны данного предприятия (Перечень ПДК основных загрязняющих веществ для предприятий ТДК дан в Приложении 1).

2.1.10. Уровни шума, создаваемого предприятиями ТДК, должны соответствовать требованиям, регламентируемым "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий" (СН 245-71) и "Санитарными правилами организации технологических процессов и гигиеническими требованиями к производственному оборудованию".

2.1.11. Загрязненные воды, отводимые от производственных объектов, административных, хозяйственно-бытовых зданий и сооружений, а также ливневые стоки с территории предприятия не должны сбрасываться в поверхностные водные объекты, на рельеф местности без предварительной их очистки.

Сброс предварительно очищенных сточных вод допускается на основе разрешения, выдаваемого территориальными органами Минприроды России. В разрешении устанавливаются нормативы ПДС вредных веществ (Перечень ПДК вредных веществ в воде водоемов, используемых для рыбохозяйственных целей, приведен в Приложении 2).

Условия передачи в канализационные сети хозяйственно-бытовых и промышленных стоков определяются договором между предприятием и владельцем канализационных сетей и очистных сооружений.

2.1.12. Содержание загрязняющих веществ в почвах вне санитарно-защитной зоны или полосы отчуждения транспортного или дорожного предприятия не должно превышать их ПДК (Перечень ПДК основных загрязняющих веществ дан в Приложении 3).

2.1.13. Предприятие обязано вести отчетность по вопросам охраны окружающей среды и использования природных ресурсов по формам, установленным Госкомстатом России, и предоставлять их по требованию представителей органов Минприроды России, Госкомсанэпиднадзора России, а также отделений Российской транспортной инспекции (РТИ). Предприятия обязаны предоставлять возможность проведения вышеуказанным органам необходимых осмотров и замеров для оценки эффективности проводимых природоохранных работ и контроля за соблюдением условий, содержащихся в лицензии на комплексное природопользование. При издании новых законодательных актов или других нормативных документов, регламентирующих вопросы охраны окружающей природной среды, отделения Российской транспортной инспекции должны вносить соответствующие изменения в лицензионные обязательства предприятий на транспортную и другую коммерческую деятельность.

2.1.14. Ответственность за обеспечение экологической безопасности предприятия несет его руководитель (владелец).

2.1.15. Природоохранная деятельность на предприятиях ТДК организуется и осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными и нормативно-методическими документами, разрабатываемыми и утверждаемыми Минтрансом России и/или Минприроды России.

2.1.16. На предприятии должны соблюдаться требования законодательных актов и других нормативных документов, регламентирующих осуществление природоохранной деятельности (Перечень и краткое содержание этих документов приведены в Приложении 4).

2.1.17. Руководитель и персонал предприятия должны пройти обучение по вопросам природоохранной деятельности и обеспечения экологической безопасности. Руководитель предприятия несет полную ответственность за действия персонала, приводящие к загрязнению окружающей природной среды.

2.1.18. В случае выброса (сброса) загрязняющих веществ в воздух, воду или почву, происшедших в результате аварии, катастрофы или иных обстоятельств на территории предприятия или в процессе перевозок грузов, предприятие (ответственное лицо, осуществляющее перевозку) обязано немедленно принять меры по ликвидации последствий, вызванных загрязнением окружающей природной среды, и известить о нем местные органы исполнительной власти, территориальные органы Минприроды России.

2.1.19. Предприятие должно иметь оборудование и проводить контроль и регулировку двигателей транспортных средств (для которых это предусмотрено соответствующими стандартами или другими нормативными документами) на соответствие выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах установленным нормам. Допускается проведение этих работ другим предприятием (по договору), имеющим лицензию на проведение данных работ.

2.1.20. Предприятие обязано осуществлять производственный экологический контроль, который ставит своей задачей:

- проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы и оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов;

- соблюдение нормативов качества окружающей природной среды (контроль за концентрацией загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны, в выбросах из стационарных и передвижных источников загрязнения, в сбросах в канализацию и поверхностные водные объекты в почвах, прилегающих к санитарно-защитной зоне предприятия, в почвах и грунтовых водах на территории предприятий, а также вблизи мест, отведенных для захоронения отходов транспортно-дорожного комплекса);

- выполнение требований природоохранительного законодательства.

Производственный экологический контроль производится на основании приказа по предприятию и в соответствии с Положением по организации производственного экологического контроля.

2.1.21. Предприятие обязано:

- соблюдать установленные нормы водопотребления и водоотведения;

- принимать меры, направленные на полное прекращение сброса в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод;

- содержать в исправном состоянии очистные и другие водохозяйственные сооружения и технические устройства, обеспечивающие предотвращение загрязнения водных объектов, вести в установленном порядке учет водопотребления и водоотведения.

2.1.22. Предприятие обязано проводить организационно-хозяйственные, технические и другие мероприятия для обеспечения выполнения условий и требований, предусмотренных в разрешениях на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе: принимать меры по снижению выбросов загрязняющих веществ; обеспечивать бесперебойную эффективную работу и поддержание в исправном состоянии сооружений и оборудования для очистки выбросов.

2.1.23. Предприятия ТДК должны быть отделены от жилой застройки санитарно-защитными зонами в соответствии с "Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий".

2.1.24. Перевозка грузов должна осуществляться таким образом, чтобы груз не загрязнял окружающую природную среду, дорожное покрытие.

2.2. Требования к объектам, расположенным на территории предприятия

2.2.1. Участки и цехи механической обработки материалов, деталей должны быть оснащены пылеулавливающими установками.

2.2.2. Деревообрабатывающие цехи и участки должны иметь исправные устройства достаточной мощности для улавливания древесной пыли.

2.2.3. Котельные, имеющиеся на предприятии и работающие на жидком или твердом топливе, должны иметь исправные устройства для улавливания твердых частиц (сажи) в отходящих газах, обеспеченные современными установками по очистке выбросов в атмосферу.

2.2.4. Окрасочные цехи, участки (при пульверизационной окраске) должны иметь исправные устройства для улавливания аэрозоля краски и растворителей или оснащаться устройствами для безвоздушного нанесения краски.

При проведении окрасочных работ вне помещения окраска должна производиться безвоздушным методом.

2.2.5. Предприятие должно иметь специальные участки для мойки подвижного состава, узлов и деталей, исключающие сток неочищенных вод в поверхностные водоемы, почву.

2.2.6. Моечные установки должны иметь очистные устройства, обеспечивающие соблюдение нормативов ПДС.

2.2.7. Моечные установки должны работать, как правило, по замкнутому циклу с повторным использованием очищенной воды.

2.2.8. Производственные отходы должны храниться в специально отведенном на территории предприятия месте в количествах, согласованных с местными органами исполнительной власти и территориальными органами Минприроды России.

По мере накопления все отходы должны утилизироваться (при наличии средств утилизации) или вывозиться в места, специально установленные органами госкомсанэпиднадзора и местными органами власти.

2.2.9. Предприятия, имеющие свои емкости для хранения и заправки транспортных средств топливо-смазочными материалами (ТСМ), должны организовать приемку и выдачу ТСМ так, чтобы исключалась возможность их попадания в канализацию, водоемы и почву.

2.2.10. Топливозаправочные колонки должны иметь исправное оборудование, исключающее пролив топлива при переполнении заправляемой емкости.

2.2.11. При наличии наземных или подземных резервуаров для хранения ТСМ емкостью более 5 куб. м на предприятии должны быть технические средства для предупреждения и быстрой ликвидации возможных аварий.

2.2.12. Места проведения смазочных работ должны быть оснащены емкостями для сбора отработанных масел и фильтров и оборудованы таким образом, чтобы исключалась возможность загрязнения ТСМ почв и поверхностных вод.

3. Требования к предприятиям автомобильного транспорта

3.1. Требования к организации производственного процесса

3.1.1. К предприятиям автомобильного транспорта относятся: автотранспортные предприятия, осуществляющие перевозки грузов и пассажиров; предприятия, осуществляющие техническое обслуживание автомобилей (станции технического обслуживания, регулировочные пункты); предприятия, осуществляющие механизированные погрузочно-разгрузочные работы; предприятия, осуществляющие ремонт автомобилей или их агрегатов; автовокзалы и автостанции.

3.1.2. Предприятие должно иметь исправные и поверенные приборы, необходимые для контроля и регулировки двигателей по токсичности и дымности отработавших газов, из расчета не менее чем 2 газоанализатора на 100 автомобилей с бензиновыми двигателями и 2 дымомера на 100 автомобилей с дизелями. Технические характеристики приборов (погрешность, диапазон измерений и т.д.) должны соответствовать требованиям стандартов, регламентирующих методы измерения токсичности и дымности.

На предприятии должна регулярно проводиться контрольно-регулировочная работа в соответствии с действующими инструкциями.

3.1.3. Стоянка подвижного состава в нерабочее время разрешается только на территории предприятия, а при работе в отрыве от предприятия или если предприятие не имеет своей территории - на специально отведенных местах (стоянках), согласованных с местными органами исполнительной власти и с территориальными органами Минприроды России.

3.1.4. Предприятие, расположенное в районе, где температура самого холодного месяца достигает -13 °C и ниже, должно иметь для всех автомобилей теплые стоянки или открытые площадки с устройствами для подогрева двигателей.

3.1.5. Стенды для испытания двигателей и диагностики автомобилей должны иметь систему шумоглушения, снижающую шум до норм, установленных стандартом, а также устройство для нейтрализации отработавших газов.

3.1.6. При использовании газобаллонных автомобилей на предприятии должен быть предусмотрен специальный пост для слива или перепуска газа из баллонов автомобиля в специальные емкости. Выпуск газа в атмосферу запрещается.

3.2. Требования к подвижному составу

3.2.1. Автомобили, находящиеся в эксплуатации, по содержанию токсичных веществ в отработавших газах должны соответствовать требованиям стандартов.

3.2.2. Подвижной состав, выпускаемый из предприятия, не должен иметь подтекания (утечки) топлива, смазочных материалов и жидкостей.

3.3. Требования к транспортному процессу

3.3.1. Перевозка опасных грузов должна осуществляться в соответствии с "Инструкцией по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".

3.3.2. Грузы, которые могут загрязнять окружающую природную среду, должны перевозиться в надежной таре, препятствующей попаданию их в окружающую природную среду, или в специализированном подвижном составе.

3.3.3. При нарушении целостности тары в процессе перевозки, приводящей к потере груза и загрязнению им окружающей природной среды, перевозчик обязан незамедлительно принять меры по ликвидации этого загрязнения и сообщить об этом местным органам исполнительной власти и территориальным органам Минприроды России.

3.3.4. Вынужденный ремонт подвижного состава на линии в неустановленном месте должен выполняться так, чтобы не загрязнять проезжую часть дороги или прилегающую к ней территорию.

3.3.5. Автомобили должны осуществлять движение только по дорогам, предназначенным для автомобильного движения.

3.3.6. Запрещается:

- проводить техническое обслуживание, в том числе мойку и ремонт автомобилей, в не отведенных для этой цели местах; разжигать костры для подогрева агрегатов автомобилей, сжигания мусора (отходов) и других целей;

- подогревать двигатели автомобилей, находящихся на отстое, за счет их работы на холостом ходу;

- осуществлять движение автомобилей по травяному или другому растительному покрову, за исключением работ, выполняемых при совместных работах с сельскохозяйственными машинами на полях;

- загрязнять проезжую часть дороги и прилегающую к ней территорию как бытовым, так и производственным мусором.

4. Требования к предприятиям водного транспорта

4.1. К предприятиям водного транспорта относятся: речные и морские пароходства и судоходные компании, осуществляющие грузовые и пассажирские перевозки, буксировку судов и иных плавучих объектов; морские и речные порты; пристани; заводы, осуществляющие строительство и ремонт судов морского и речного флота и судовых механизмов, ремонтно-эксплуатационные базы.

4.2. Осуществление предприятием погрузочно-разгрузочных работ, складирования, транспортировки грузов производится в соответствии с требованиями "Правил морской перевозки опасных грузов" (МОПОГ), "Правил безопасности труда в морских портах", "Правил перевозки в портах Минречфлота РСФСР" и "Правил безопасности труда на погрузочно-разгрузочных работах в портах и на пристанях Минречфлота РСФСР".

4.3. Предприятия должны иметь стационарные (береговые) или плавучие самоходные технические средства сбора, очистки и утилизации хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих сточных вод, моющих растворов, мусора, твердых бытовых и производственных отходов.

Сброс загрязняющих веществ в акваторию порта запрещен.

4.4. Сбор и утилизация твердых отходов, мусора с территории предприятия должны осуществляться согласно "Правилам санитарного содержания населенных мест" и "Инструкции по сбору, удалению и обезвреживанию мусора морских портов".

4.5. Предприятия должны иметь плавучие технические средства и оборудование для очистки акватории порта от плавающего мусора, нефтепродуктов и прочих загрязняющих веществ.

4.6. Судоремонтные предприятия, порты и ремонтно-эксплуатационные базы должны иметь промывочно-пропарочные зачистные станции для зачистки судов, грузовых отсеков и танков судов при постановке их на ремонт, отстой или смене перевозимого груза.

При мойке и зачистке запрещается сброс за борт остатков груза, нефтепродуктов, моющих и отработанных растворов. Слив балласта и отходов должен производиться в специальные береговые сооружения или плавсредства.

4.7. Предприятия разрабатывают и утверждают схему (порядок) сбора и утилизации всех видов отходов, которая доводится до всех подразделений предприятия и судовых команд.

4.8. Предприятия должны иметь технические средства по локализации и ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), состав и размещение которых соответствует техническим схемам по ЛАРН, согласованным в установленном порядке с территориальными органами Минприроды России.

4.9. Требования к судам и плавучим техническим средствам

4.9.1. Сброс за борт неочищенных, хозяйственно-бытовых, нефтесодержащих сточных вод, твердых бытовых отходов и мусора запрещается.

4.9.2. Условия возможных сбросов хозяйственно-бытовых сточных вод с судов во внутренние водоемы регламентируются "Правилами по предотвращению загрязнения с судов" и "Правилами Речного Регистра РСФСР", в открытом море - "Правилами МАРПОЛ-73-78", а в морских внутренних и территориальных водах России - "Правилами санитарной охраны прибрежных вод морей и Перечнем веществ, вредных для здоровья людей или живых ресурсов моря".

4.9.3. На всех судах, за исключением малотоннажных, должны действовать сточные системы хозяйственно-бытовых и нефтесодержащих вод. Сточные системы должны быть оборудованы установкой для очистки и обеззараживания сточных вод или устройством для сбора, хранения, сепарации и последующей передачи сточных вод на специализированные суда или береговые приемные устройства, а также устройствами для сбора, обработки мусора или его сжигания.

4.9.4. Удаление с судов сточных, нефтесодержащих вод и мусора осуществляется в соответствии с "Санитарными правилами для морских судов СССР", "Санитарными правилами для речных судов СССР", Правилами МАРПОЛ-73-78.

4.9.5. При перевозке на судах опасных грузов должны соблюдаться требования "Правил морской перевозки опасных грузов" (МОПОГ), "Правил перевозок груза Минречфлота РСФСР".

4.9.6. Уровни внешнего шума судов внутреннего и прибрежного плавания должны соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.4.04-82.

4.9.7. Уровень шумового воздействия судов внутреннего и прибрежного плавания на население прибрежной зоны должен соответствовать требованиям ГОСТ 17.2.4.04-82.

4.9.8. При стоянках в портах и движении судов в черте населенных пунктов должны быть исключены операции, приводящие к загрязнению атмосферного воздуха из дымовых и выхлопных труб.

4.9.9. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от судовых двигателей портовые причалы должны быть оборудованы специально выделенными электроколонками для энергообеспечения судов на период их стоянок в портах.

4.9.10. Бункеровочные станции, транспортные и технические плавсредства должны быть оборудованы устройствами для закрытой бункеровки горюче-смазочных материалов.

5. Требования к предприятиям воздушного транспорта

5.1. К предприятиям воздушного транспорта относятся: аэродромы (вертодромы) гражданской авиации, предназначенные для воздушных судов; авиакомпании, выполняющие пассажирские и грузовые перевозки; заводы по ремонту воздушных судов и их агрегатов, авиационно-технические базы (АТБ).

5.2. При строительстве предприятий (аэродромов, вертодромов) необходимо принимать меры по охране природной среды. Технические решения должны предусматривать недопущение причинения ущерба окружающей среде и обеспечивать сохранение устойчивого состояния природного баланса (СНиП 2.05.08-85).

Не допускается повреждение дерново-растительного покрова, выполнение планировочных, дренажно-осушительных работ за пределами территорий, отведенных для строительства аэродрома. Все повреждения, нанесенные природной среде в зонах временного отвода под строительство временных сооружений и дорог, проезда строительного транспорта, стоянки машин, складирования материалов и т.п., следует устранить к моменту сдачи аэродрома в эксплуатацию.

5.3. Мотороиспытательные станции должны быть оборудованы устройствами для нейтрализации отработавших газов и системой шумоглушения, обеспечивающей соблюдение установленных норм.

5.4. Площадки для мойки и антиобледенительной обработки воздушных судов спецжидкостями, склады топливо-смазочных материалов и пункты заправки спецавтотранспорта топливом должны быть оборудованы системой отвода сточных вод и их очистки.

5.5. На территории предприятия воздушного транспорта должны быть оборудованы дегазационно-обмывочные пункты. При этом должны быть организованы сбор, очистка и обезвреживание загрязненной воды.

5.6. При наличии на территории аэродрома радиолокаторных станций и других радиотехнических средств должны быть предусмотрены мероприятия по защите местного населения от воздействия сверхвысоких радиочастот.

5.7. Предприятие на каждый объект излучений сверхвысоких радиочастот должно иметь санитарный паспорт в соответствии с требованиями санитарных норм, включающий данные о технических параметрах, режиме работы объекта, ситуационный план его расположения, размеры санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки, а также сравнительную оценку соблюдения нормативов ПДУ.

5.8. Максимальные уровни авиационного шума на вновь проектируемых территориях жилой застройки вблизи существующих предприятий воздушного транспорта, а также на территориях жилой застройки городов и поселков городского типа вокруг вновь проектируемых предприятий не должны превышать норм, установленных ГОСТ 17228-87, ГОСТ 24647-81, ГОСТ 22283-88. На существующих территориях в окрестностях действующих предприятий максимальные уровни авиационного шума не должны превышать значений, временно согласованных с местными органами власти. При этом предприятие обязано иметь план мероприятий по снижению шума до установленных стандартом требований.

5.9. Предприятие должно иметь акустический паспорт, разработанный в соответствии с рекомендациями по составлению акустических паспортов аэропортов гражданской авиации и содержащий зоны ограничения жилой застройки для существующих и перспективных условий эксплуатации предприятия, методы снижения и контроля авиационного шума, сравнительную оценку акустических характеристик эксплуатируемых воздушных судов и требований соответствующих стандартов.

6. Требования к предприятиям воздушного хозяйства

6.1. К предприятиям дорожного хозяйства относятся: дорожные ремонтно-строительные управления (ДРСУ), осуществляющие строительство и ремонт дорог, обслуживание и ремонт дорожно-строительной техники; асфальтобетонные заводы (АБЗ); карьероуправления; мостостроительные управления (МСО); битумные базы; дробильно-сортировочные заводы; заводы и полигоны мостовых железобетонных конструкций; заводы по ремонту дорожной техники.

6.2. Технологическое оборудование для производства асфальтобетонных и других видов смесей должно иметь системы очистки отходящих газов, обеспечивающие соблюдение установленных ПДК в атмосферном воздухе. Пылегазоочистные системы должны обеспечивать бесперебойную работу в условиях переменного режима при изменении влажности и подачи исходных материалов, смене составов выпускаемых смесей, остановке и пуске оборудования. Эффективность очистки должна систематически проверяться.

6.3. Хранение цемента, минерального порошка, извести, других материалов следует осуществлять в закрытых емкостях складов. Склады должны быть полностью механизированы. Бункеры, силосы, транспортеры и питатели должны быть герметизированы и оборудованы пылеотсасывающими устройствами. Пылящие материалы следует перемещать средствами механического или пневматического транспорта.

При ручных работах с этими материалами, допускаемых в порядке исключения, должны быть предусмотрены мероприятия против распыления.

6.4. Хранение органических вяжущих веществ (битума, гудрона, дегтя и т.д.) следует осуществлять в крытых битумохранилищах с надежным отводом поверхностных вод или в специальных обогреваемых цистернах. Хранение органических вяжущих веществ в открытых ямах и емкостях запрещается.

Разогрев вяжущих веществ в битумохранилищах должен производиться электронагревателями или с помощью пароподогрева.

6.5. Выгрузку, складирование и внутризаводское транспортирование пылевидных материалов необходимо производить механизированно. При ручных работах с этими материалами, допускаемых в порядке исключения, должны быть предусмотрены мероприятия против распыления.

6.6. Каменные материалы в карьерах и на камнедробильных заводах должны очищаться от пылевидных частиц в установках для обогащения материалов. Для изоляции мест пылеобразования дробильно-сортировочное оборудование снабжается системами пылеочистки. Транспортные средства для каменных материалов (транспортеры, питатели, элеваторы и т.д.) должны быть оборудованы укрытиями.

6.7. При хранении каменных материалов должны быть предусмотрены мероприятия по предотвращению размыва их дождевыми и талыми водами и выноса материалов в водотоки. Складирование и хранение каменных материалов в прибрежных зонах рыбохозяйственных водоемов разрешается только при согласовании с органами рыбоохраны. Для уменьшения пылеобразования на складах каменных материалов необходимо предусматривать пылеподавление увлажнением.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫЯВЛЯЕМЫХ

ПРЕДПРИЯТИЯМИ ТДК, ИХ ПДК В АТМОСФЕРНОМ

ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, утверждены Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 18 ноября 1992 года.

┌─────────────────────────────────┬──────┬───────────────┬───────┐

│      Наименование веществ       │Класс │ ПДК мг/куб. м │ ОБУВ  │

│                                 │опас- ├───────┬───────┤  <*>  │

│                                 │ности │макси- │средне-│мг/куб.│

│                                 │      │мально │суточ- │   м   │

│                                 │      │разовая│ная    │       │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│                1                │  2   │   3   │   4   │   5   │

├─────────────────────────────────┼──────┼───────┼───────┼───────┤

│Азота диоксид                    │2     │0,085  │0,0400 │       │

│Азота оксид                      │3     │0,400  │0,0600 │       │

│Акролеин                         │2     │0,030  │0,0300 │       │

│Ангидрид сернистый (серы диоксид)│3     │0,500  │0,0500 │       │

│Ацетон                           │4     │0,350  │0,3500 │       │

│Бутан                            │4     │200,0  │       │       │

│Бенз(а)пирен                     │1     │       │1 нг/м │       │

│Бензин (нефтяной, малосернистый  │      │       │       │       │

│в пересчете на углерод)          │4     │5,000  │1,5000 │       │

│Бензин сланцевый                 │      │       │       │       │

│(в пересчете на углерод)         │4     │0,050  │0,0500 │       │

│Бутилацетат                      │4     │0,100  │0,1000 │       │

│Ванадия пятиокись                │1     │       │0,0020 │       │

│Водород хлористый                │      │       │       │       │

│(соляная кислота по молекуле HCl)│2     │0,200  │0,2000 │       │

│Взвешенные вещества              │3     │0,500  │0,1500 │       │

│Гексан                           │4     │60,00  │       │       │

│1,3-Бутадиен (дивинил)           │4     │3,000  │1,0000 │       │

│2-Метилбутадиен-1,3 (изопрен)    │3     │0,500  │       │       │

│Железа оксид                     │      │       │       │       │

│(в пересчете на железо)          │3     │       │0,400  │       │

│Кислота серная по молекуле H2SO4 │2     │0,300  │0,1000 │       │

│Ксилол                           │3     │0,200  │0,2000 │       │

│Керосин                          │      │       │       │1,200  │

│Марганец и его соединения        │      │       │       │       │

│(в пересчете на диоксид марганца)│2     │0,010  │0,0010 │       │

│Метан                            │-     │       │       │50,00  │

│Масло минеральное нефтяное       │      │       │       │       │

│(веретенное, машинное,           │      │       │       │       │

│цилиндровое и др.)               │-     │       │       │0,050  │

│Мазутная зола теплоэлектростанций│      │       │       │       │

│(в пересчете на ванадий)         │2     │       │0,0020 │       │

│Натрия гидроокись                │      │       │       │       │

│(натр едкий, сода каустическая)  │-     │       │       │0,010  │

│Натрия карбонат                  │      │       │       │       │

│(сода кальцинированная)          │-     │       │       │0,040  │

│Олова оксид                      │      │       │       │       │

│(в пересчете на олово)           │3     │       │0,0200 │       │

│Олова диоксид                    │      │       │       │       │

│(в пересчете на олово)           │3     │       │0,0200 │       │

│Пыль неорганическая, содержащая  │      │       │       │       │

│двуокиси кремния в %:            │      │       │       │       │

│выше 70 (динас и др.)            │3     │0,150  │0,0500 │       │

│70 - 20 (шамот, цемент и др.)    │3     │0,3000 │0,1000 │       │

│ниже 20 (доломит и др.)          │3     │0,500  │0,1500 │       │

│Пыль:                            │      │       │       │       │

│абразивная (корунд белый,        │      │       │       │       │

│монокорунд)                      │-     │       │       │0,040  │

│древесная                        │-     │       │       │0,100  │

│хлопковая                        │3     │0,200  │0,0500 │       │

│Свинец и его неорганические      │      │       │       │       │

│соединения (в пересчете на       │      │       │       │       │

│свинец)                          │1     │0,001  │0,0003 │       │

│Сажа                             │3     │0,150  │0,0500 │       │

│Спирт н-бутиловый                │3     │0,100  │0,1000 │       │

│Спирт изобутиловый               │4     │0,100  │0,1000 │       │

│Спирт этиловый                   │4     │5,000  │5,0000 │       │

│Сольвент нафта                   │      │       │       │0,200  │

│Толуол                           │3     │0,600  │0,6000 │       │

│Угольная зола теплоэлектростанций│2     │0,050  │0,0200 │       │

│Углерода оксид                   │4     │5,000  │3,0000 │       │

│Уайт-спирит                      │      │       │       │1,000  │

│Фтористые соединения:            │      │       │       │       │

│плохорастворимые неорганические  │      │       │       │       │

│фториды (фторид алюминия, фторид │      │       │       │       │

│кальция) в пересчете на фтор     │2     │0,200  │0,0300 │       │

│Этилацетат                       │4     │0,100  │0,1000 │       │

│2-Этоксиэтанол (этилцеллозольв)  │      │       │       │0,700  │

└─────────────────────────────────┴──────┴───────┴───────┴───────┘

--------------------------------

<*> ОБУВ - ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

Приложение 2

Утвержден

Главрыбводом Минрыбхоза СССР

9 августа 1990 г. N 12-04-11

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ

КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ,

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

┌───┬──────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐

│ N │     Наименование ингредиентов    │Лимитирующий│ Предельно  │

│п/п│                                  │ показатель │ допустимая │

│   │                                  │            │концентрация│

│   │                                  │            │   (мг/л)   │

├───┼──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│ 1 │               2                  │      3     │     4      │

├───┼──────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤

│1  │ДНС (динатриевая соль             │Токсикологи-│0,20        │

│   │моноалкилсульфоянтарной кислоты   │ческий      │            │

│   │на основе вторичных спиртов и     │            │            │

│   │малеинового ангидрида)            │            │            │

│2  │Масло соляровое                   │-"-         │0,01        │

│3  │МЛ-6 моющий препарат (смесь       │-"-         │0,50        │

│   │сульфоната, сульфонола, ДБ,       │            │            │

│   │уайт-спирита)                     │            │            │

│4  │ОП-7                              │-"-         │0,30        │

│5  │ОП-10 (СПАВ)                      │-"-         │0,50        │

│6  │Свинец (Pb)                       │-"-         │0,10        │

│7  │Сульфонат на керосиновой основе   │-"-         │0,50        │

│   │(натриевая соль алкилсульфокислот)│            │            │

│8  │Сульфонат на синтине (натриевая   │-"-         │1,00        │

│   │соль алкилсульфокислот)           │            │            │

│9  │Сульфонол НП-5 (натриевая соль    │-"-         │0,50        │

│   │алкилсульфокислот с алкильными    │            │            │

│   │остатками)                        │            │            │

│10 │Сульфонол хлорный                 │-"-         │0,10        │

│11 │Сульфонол НП-1                    │-"-         │0,20        │

│12 │Сульфонол НП-3                    │-"-         │0,10        │

│13 │"ДБ" - препарат (полигликолевые   │Органолепти-│0,30        │

│   │эфиры) - смачиватель              │ческий      │            │

│14 │ДНС - на основе вторичных спиртов │-"-         │0,20        │

│   │из вторых неомыляемых (паста)     │            │            │

│15 │Ксилол                            │-"-         │0,05        │

│16 │Нефть и нефтепродукты в           │Рыбохозяй-  │0,05        │

│   │растворенном и эмульгированном    │ственный    │            │

│   │состоянии                         │            │            │

└───┴──────────────────────────────────┴────────────┴────────────┘

Приложение 3

Утвержден

Минздравом СССР

19 ноября 1991 г. N 6229-91

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ

ТРАНСПОРТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, И ИХ ПРЕДЕЛЬНО

ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ В ПОЧВЕ

┌───┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┐

│ N │Наименование вещества│ Величина ПДК, │     Лимитирующий     │

│п/п│                     │  мг/кг почвы  │      показатель      │

│   │                     │ с учетом фона │                      │

│   │                     │   (кларка)    │                      │

├───┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│ 1 │          2          │       3       │          4           │

├───┼─────────────────────┼───────────────┼──────────────────────┤

│1  │Ацетальдегид         │10             │Воздушно-миграционный │

│2  │Бенз(а)пирен         │0,02           │Общесанитарный        │

│3  │Бензин               │0,1            │Воздушно-миграционный │

│4  │Бензол               │0,3            │Воздушно-миграционный │

│5  │Ванадий              │150,0          │Общесанитарный        │

│6  │Ванадий + марганец   │100,0 + 1000,0 │Общесанитарный        │

│7  │ГХЦГ (гексахлоран)   │0,1            │Транслокационный      │

│8  │Ксилолы (орто-,      │               │                      │

│   │мета-, пара-)        │0,3            │Транслокационный      │

│9  │Мышьяк               │2,0            │Транслокационный      │

│10 │Ртуть                │2,1            │Транслокационный      │

│11 │Свинец               │32,1           │Общесанитарный        │

│12 │Свинец + ртуть       │120,0 + 1,0    │Транслокационный      │

│13 │Элементарная сера    │160,0          │Общесанитарный        │

│14 │Сероводород          │0,4            │Воздушно-миграционный │

│15 │Серная кислота       │160,0          │Общесанитарный        │

│16 │Толуол               │0,3            │Воздушно-миграционный │

│17 │Формальдегид         │7,0            │Воздушно-миграционный │

│18 │Хлористый калий      │560,0          │Водно-миграционный    │

├───┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┤

│                         ПОДВИЖНАЯ ФОРМА                        │

├───┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┤

│19 │Кобальт              │5,0            │Общесанитарный        │

│20 │Марганец             │700,0          │Общесанитарный        │

│21 │Медь                 │3,0            │Общесанитарный        │

│22 │Никель               │4,0            │Общесанитарный        │

│23 │Свинец               │6,0            │Общесанитарный        │

│24 │Цинк                 │23,0           │Транслокационный      │

│25 │Фтор                 │2,0            │Транслокационный      │

│26 │Хром                 │6,0            │Общесанитарный        │

├───┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┤

│                     ВОДОРАСТВОРИМАЯ ФОРМА                      │

├───┬─────────────────────┬───────────────┬──────────────────────┤

│27 │Фтор                 │10,0           │Транслокационный      │

└───┴─────────────────────┴───────────────┴──────────────────────┘

Приложение 4

ПЕРЕЧЕНЬ

И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ,

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

┌───┬───────────────────┬──────────────────────────────┬─────────┐

│ N │   Наименование    │      Краткое содержание      │   Кем   │

│п/п│     документа     │                              │ и когда │

│   │                   │                              │утвержден│

├───┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┤

│ 1 │         2         │               3              │    4    │

├───┼───────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┤

│1  │Закон РСФСР "Об ох-│Закон регулирует вопросы отно-│ВС РСФСР,│

│   │ране окружающей    │шений в сфере взаимодействия  │1992 г.  │

│   │природной среды"   │общества и природы с целью    │         │

│   │                   │сохранения природной среды и  │         │

│   │                   │предотвращения ее загрязнения │         │

│2  │Закон РСФСР "Об ох-│В Законе содержатся меры охра-│ВС РСФСР,│

│   │ране атмосферного  │ны атмосферного воздуха, в том│1982 г.  │

│   │воздуха"           │числе регулирование выбросов  │         │

│   │                   │загрязняющих веществ в атмос- │         │

│   │                   │феру стационарными источниками│         │

│   │                   │загрязнения, а также передвиж-│         │

│   │                   │ными средствами и установками,│         │

│   │                   │ответственность за нарушение  │         │

│   │                   │Закона                        │         │

│3  │Основы водного за- │В Законе содержатся права и   │ВС СССР, │

│   │конодательства Сою-│обязанности водопользования,  │1970 г.  │

│   │за ССР и союзных   │условия пользования водными   │         │

│   │республик          │объектами для промышленных це-│         │

│   │                   │лей и сбросов сточных вод, от-│         │

│   │                   │ветственность за нарушение    │         │

│   │                   │водного законодательства      │         │

│4  │Санитарные правила │Устанавливают гигиенические   │Минздрав │

│   │и нормы охраны по- │требования и нормативы каче-  │СССР,    │

│   │верхностных вод от │ства поверхностных вод, регла-│1988 г.  │

│   │загрязнения,       │ментируют различные виды хо-  │         │

│   │СанПиН N 4630-88   │зяйственной деятельности, ко- │         │

│   │                   │торые оказывают или могут ока-│         │

│   │                   │зывать неблагоприятное воздей-│         │

│   │                   │ствие на состояние поверхност-│         │

│   │                   │ных вод, а также отведение в  │         │

│   │                   │водотоки и водоемы всех кате- │         │

│   │                   │горий сточных вод и поверх-   │         │

│   │                   │ностного стока                │         │

│5  │Санитарные правила │Устанавливают гигиенические   │Минздрав │

│   │и нормы охраны при-│требования и нормативы каче-  │СССР,    │

│   │брежных вод морей  │ства поверхностных вод        │1988 г.  │

│   │от загрязнения в   │                              │         │

│   │местах водопользо- │                              │         │

│   │вания населения,   │                              │         │

│   │СанПиН N 4631-88   │                              │         │

│6  │Санитарные правила │Устанавливают основные требо- │Минздрав │

│   │для речных судов   │вания к устройству и оборудо- │СССР,    │

│   │СССР               │ванию помещений и судовых сис-│1985 г.  │

│   │                   │тем при проектировании, строи-│         │

│   │                   │тельстве и капитальном ремон- │         │

│   │                   │те, в том числе требования по │         │

│   │                   │предупреждению вредного воз-  │         │

│   │                   │действия шума, по удалению с  │         │

│   │                   │судов загрязненных вод, отбро-│         │

│   │                   │сов и мусора                  │         │

│7  │Санитарные правила │Устанавливают основные требо- │Минздрав │

│   │для морских судов  │вания к устройству и оборудо- │СССР,    │

│   │СССР               │ванию помещений и судовых сис-│1984 г.  │

│   │                   │тем при проектировании, строи-│         │

│   │                   │тельстве и капитальном ремон- │         │

│   │                   │те, в том числе требования по │         │

│   │                   │предупреждению вредного воз-  │         │

│   │                   │действия шума, по удалению с  │         │

│   │                   │судов загрязненных вод, отбро-│         │

│   │                   │сов и мусора                  │         │

│8  │Санитарные правила │Устанавливают основные требо- │Минздрав │

│   │для авиационно-тех-│вания к устройству и оборудо- │СССР,    │

│   │нических баз экс-  │ванию помещений АТБ, в том    │1989 г.  │

│   │плуатационных пред-│числе требования по предупреж-│         │

│   │приятий гражданской│дению загрязнения окружающей  │         │

│   │авиации,           │природной среды               │         │

│   │СанПиН N 5059-89   │                              │         │

│9  │Санитарные правила │Устанавливают основные требо- │Минздрав │

│   │для морских и реч- │вания к устройству и оборудо- │СССР,    │

│   │ных портов         │ванию портов, в том числе тре-│1989 г.  │

│   │                   │бования по охране окружающей  │         │

│   │                   │среды                         │         │

│10 │Санитарные нормы   │Устанавливают санитарные тре- │Минздрав │

│   │для сбора, удаления│бования по сбору, удалению и  │СССР,    │

│   │и захоронения ра-  │захоронению радиоактивных от- │1964 г.  │

│   │диоактивных отхо-  │ходов                         │         │

│   │дов, СН 477-64     │                              │         │

│11 │Санитарные нормы   │Устанавливают санитарные тре- │Госстрой │

│   │проектирования про-│бования на проектирование     │СССР,    │

│   │мышленных предприя-│вновь строящихся и реконструи-│1971 г.  │

│   │тий, СН 245-71     │руемых предприятий, зданий и  │         │

│   │                   │сооружений                    │         │

│12 │СНиП 2.05.08-85    │Устанавливают требования на   │Госстрой │

│   │                   │проектирование вновь строящих-│СССР,    │

│   │                   │ся и реконструируемых аэродро-│1985 г.  │

│   │                   │мов (вертодромов), в том числе│         │

│   │                   │требования по охране окружаю- │         │

│   │                   │щей среды                     │         │

│13 │Временные санитар- │Включают общие требования к   │Минздрав │

│   │ные нормы и правила│санитарному паспорту источника│СССР,    │

│   │защиты населения от│электромагнитных излучений    │1988 г.  │

│   │воздействия элект- │                              │         │

│   │ромагнитных полей, │                              │         │

│   │создаваемых радио- │                              │         │

│   │техническими объек-│                              │         │

│   │тами, N 2963-84    │                              │         │

│14 │Правила приема про-│Правила устанавливают порядок │Минжил-  │

│   │изводственных сточ-│приема производственных сточ- │комхоз   │

│   │ных вод в систему  │ных вод в систему канализации │РСФСР,   │

│   │канализации насе-  │населенных пунктов и порядок  │1987 г.  │

│   │ленных пунктов     │контроля за сбросом этих вод. │         │

│   │                   │Приведены ПДК загрязняющих    │         │

│   │                   │веществ в этих водах          │         │

│15 │Правила охраны по- │Регламентируют отведение в во-│Госком-  │

│   │верхностных вод    │дотоки и водоемы возвратных   │природа  │

│   │                   │вод, включающих хозяйственно- │СССР,    │

│   │                   │бытовые, производственные и   │1991 г.  │

│   │                   │т.п. воды, а также различные  │         │

│   │                   │виды хозяйственной деятельнос-│         │

│   │                   │ти, которые могут оказать от- │         │

│   │                   │рицательное воздействие на    │         │

│   │                   │состояние поверхностных вод   │         │

│16 │Правила Речного Ре-│Устанавливают правила, предо- │Минреч-  │

│   │гистра РСФСР       │твращения загрязнения с судов │флот     │

│   │                   │(конструкция и оборудование)  │РСФСР,   │

│   │                   │                              │1990 г.  │

│17 │Правила по предо-  │Устанавливают комплекс техни- │Минреч-  │

│   │твращению загрязне-│ческих требований к конструк- │флот     │

│   │ния с судов (кон-  │ции судов внутреннего плавания│РСФСР,   │

│   │струкция и оборудо-│и их оборудованию, направлен- │1983 г.  │

│   │вание)             │ных на предотвращение загряз- │         │

│   │                   │нения водоемов нефтью, сточны-│         │

│   │                   │ми водами и мусором           │         │

│18 │Правила морской пе-│Определяют требования по обес-│Минмор-  │

│   │ревозки опасных    │печению безопасности перевозок│флот     │

│   │грузов (МОПОГ)     │опасных грузов морским транс- │СССР,    │

│   │                   │портом                        │1977 -   │

│   │                   │                              │1978 гг. │

│19 │Правила перевозок  │Определяют правила перевозки  │Минреч-  │

│   │грузов             │грузов на речном транспорте   │флот     │

│   │                   │                              │РСФСР,   │

│   │                   │                              │1978 г.  │

│20 │Правила отведения с│Устанавливают порядок оснаще- │Минздрав │

│   │судов в водные объ-│ния судов внутреннего плавания│СССР,    │

│   │екты обработанных  │устройствами для обработки    │Минрыбхоз│

│   │сточных и нефтесо- │сточных и нефтесодержащих вод │СССР,    │

│   │держащих вод       │и периодических освидетель-   │Минводхоз│

│   │                   │ствований данных устройств, а │СССР,    │

│   │                   │также порядок контроля эффек- │Минреч-  │

│   │                   │тивности обработки сточных и  │флот     │

│   │                   │нефтесодержащих вод и условия │РСФСР,   │

│   │                   │их отведения в водные объекты │1986 г.  │

│21 │Международная кон- │Устанавливает правила предот- │МАРПОЛ,  │

│   │венция по предотв- │вращения загрязнения нефтью   │1973/1978│

│   │ращению загрязнения│для различных типов судов     │         │

│   │с судов 1973 года и│                              │         │

│   │Протокол 1978 г.   │                              │         │

│22 │Временные правила  │Изложены основные правила вы- │Минтранс │

│   │выполнения работ и │полнения работ по экологии в  │России,  │

│   │услуг экологическо-│транспортно-дорожном комплексе│1993 г.  │

│   │го назначения в    │                              │         │

│   │транспортно-дорож- │                              │         │

│   │ном комплексе      │                              │         │

│23 │Временное положение│В Положении изложены основные │Минтранс │

│   │об экологическом   │положения по организации эко- │России,  │

│   │аудите в транспорт-│логического аудита, права,    │1993 г.  │

│   │но-дорожном комп-  │обязанности, ответственность  │         │

│   │лексе Российской   │аудиторов                     │         │

│   │Федерации          │                              │         │

│24 │Нормы накопления   │Устанавливают удельные значе- │Минреч-  │

│   │судовых загрязнений│ния накопления хозяйственно-  │флот     │

│   │на речном флоте    │бытовых и нефтесодержащих вод,│РСФСР,   │

│   │                   │а также сухого мусора и твер- │1988 г.  │

│   │                   │дых отходов с учетом типа суд-│         │

│   │                   │на и мощности силовой установ-│         │

│   │                   │ки                            │         │

│25 │Перечень и коды ве-│Приведен перечень загрязняющих│Минэколо-│

│   │ществ, загрязняющих│веществ, их коды и значения   │гии Рос- │

│   │атмосферный воздух │предельно допустимых концен-  │сии, 1992│

│   │                   │траций                        │г.       │

│26 │Дополнительный пе- │                              │Главрыб- │

│   │речень предельно   │                              │вод СССР,│

│   │допустимых концент-│                              │N        │

│   │раций веществ для  │                              │39-1122, │

│   │воды рыбохозяй-    │                              │1983 -   │

│   │ственных водоемов к│                              │1990 гг. │

│   │приложению 13 "Пра-│                              │         │

│   │вил охраны поверх- │                              │         │

│   │ностных вод",      │                              │         │

│   │N 1-11             │                              │         │

│27 │Порядок разработки │Устанавливает порядок разра-  │Прави-   │

│   │и утверждения эко- │ботки и утверждения экологи-  │тельство │

│   │логических нормати-│ческих нормативов, состав го- │РФ, 1992 │

│   │вов выбросов и     │сударственных органов, осуще- │г.       │

│   │сбросов загрязняю- │ствляющих эту работу          │         │

│   │щих веществ в окру-│                              │         │

│   │жающую среду, лими-│                              │         │

│   │тов использования  │                              │         │

│   │природных ресурсов,│                              │         │

│   │размещение отходов │                              │         │

│28 │Положение об орга- │В Положении изложены: порядок │Минавто- │

│   │низации пунктов    │организации пунктов контроля, │транс    │

│   │контроля и регули- │его оснащение, необходимая до-│РСФСР,   │

│   │рования автомобилей│кументация                    │1988 г.  │

│   │по токсичности     │                              │         │

│29 │Методика проведения│Даны формулы, позволяющие рас-│Минтранс │

│   │инвентаризации вы- │считать выброс загрязняющих   │России,  │

│   │бросов загрязняющих│веществ от различных производ-│1992 г.  │

│   │веществ в атмосферу│ственных участков станции тех-│         │

│   │для станции техни- │нического обслуживания автомо-│         │

│   │ческого обслужива- │билей                         │         │

│   │ния                │                              │         │

│30 │Методика расчета   │Даны формулы для расчета выб- │Государ- │

│   │вредных выбросов   │росов вредных веществ карьер- │ственная │

│   │(сбросов) от раз-  │ным транспортом               │Россий-  │

│   │личных видов карь- │                              │ская     │

│   │ерного транспорта и│                              │угольная │

│   │оценка экологиче-  │                              │компания │

│   │ского ущерба       │                              │"Рос-    │

│   │                   │                              │уголь",  │

│   │                   │                              │1994 г.  │

│31 │Методика проведения│Приведены формулы для расчета │Минтранс │

│   │инвентаризации выб-│выбросов загрязняющих веществ │России,  │

│   │росов загрязняющих │от различных производственных │1992 г.  │

│   │веществ в атмосферу│участков авторемонтных заводов│         │

│   │для авторемонтных  │                              │         │

│   │заводов            │                              │         │

│32 │Методические указа-│Даны методы расчета пыли при  │Минприро-│

│   │ния по расчету вы- │складировании и перегрузке сы-│ды Рос-  │

│   │бросов загрязняющих│пучих материалов              │сии, Де- │

│   │веществ (пыли) в   │                              │партамент│

│   │атмосферу при скла-│                              │речного  │

│   │дировании и перег- │                              │транспор-│

│   │рузке сыпучих мате-│                              │та Мин-  │

│   │риалов на предприя-│                              │транса   │

│   │тиях речного транс-│                              │России,  │

│   │порта              │                              │1993 г.  │

│33 │Методика проведения│Приведены методы расчета от-  │Минтранс │

│   │инвентаризации вы- │дельных участков баз дорожной │России,  │

│   │бросов загрязняющих│техники, а также даны удельные│1992 г.  │

│   │веществ в атмосферу│выбросы загрязняющих веществ  │         │

│   │для баз дорожной   │от дорожной техники           │         │

│   │техники            │                              │         │

│34 │Методика проведения│Приведены формулы для расчета │Минтранс │

│   │инвентаризации вы- │выброса загрязняющих веществ  │России,  │

│   │бросов загрязняющих│от различных участков баз до- │1992 г.  │

│   │веществ в атмосферу│рожной техники                │         │

│   │для асфальтобетон- │                              │         │

│   │ных заводов        │                              │         │

│35 │Методика проведения│Даны формулы для расчета вы-  │Минтранс │

│   │инвентаризации вы- │бросов загрязняющих веществ от│России,  │

│   │бросов загрязняющих│разных производственных участ-│1992 г.  │

│   │веществ в атмосферу│ков, а также приведены удель- │         │

│   │для автотранспорт- │ные выбросы                   │         │

│   │ных предприятий    │                              │         │

│36 │Дополнение к мето- │Даны дополнительные формулы   │Минтранс │

│   │дике проведения ин-│для расчета выбросов загрязня-│России,  │

│   │вентаризации выбро-│ющих веществ от постов техни- │1992 г.  │

│   │сов загрязняющих   │ческого обслуживания и др.    │         │

│   │веществ в атмосферу│                              │         │

│   │для автотранспорт- │                              │         │

│   │ных предприятий    │                              │         │

│37 │Методика расчета   │Устанавливает методику расчета│Госком-  │

│   │предельно допусти- │ПДС веществ, поступающих со   │природа  │

│   │мых сбросов (ПДС)  │сточными водами в водные объ- │СССР,    │

│   │веществ в водные   │екты                          │1990 г.  │

│   │объекты со сточными│                              │         │

│   │водами             │                              │         │

│38 │Методические указа-│Содержат рекомендации по про- │Госком-  │

│   │ния по расчету вы- │ведению инвентаризации и вы-  │гидромет │

│   │бросов загрязняющих│бросов загрязняющих веществ в │СССР,    │

│   │веществ в атмосферу│атмосферу от стационарных и   │Минреч-  │

│   │на предприятиях    │передвижных источников (кроме │флот     │

│   │речного флота      │судов), расчету параметров ор-│РСФСР,   │

│   │                   │ганизованных и неорганизован- │1987 г.  │

│   │                   │ных источников выбросов, опре-│         │

│   │                   │делению количественных величин│         │

│   │                   │выбросов в атмосферу при про- │         │

│   │                   │изводственных процессах       │         │

│39 │Методические указа-│Устанавливают порядок разра-  │Минводхоз│

│   │ния по расчету ли- │ботки, согласования и утверж- │СССР,    │

│   │митов водопотребле-│дения нормативов предельно до-│Минреч-  │

│   │ния предприятиями  │пустимых сбросов загрязняющих │флот     │

│   │Минречфлота РСФСР  │веществ в водные объекты      │РСФСР,   │

│   │                   │                              │1987 г.  │

│40 │Методические указа-│Содержат методику экологиче-  │Минздрав │

│   │ния по определению │ской экспертизы источников    │СССР,    │

│   │уровней электромаг-│электромагнитных излучений, в │1989 г.  │

│   │нитного поля       │основу которой положен принцип│         │

│   │средств управления │ограничения воздействия источ-│         │

│   │воздушным движением│ников на население с помощью  │         │

│   │ГА ВЧ, ОВЧ-, УВЧ- и│санитарно-защитных зон и зон  │         │

│   │СВЧ-диапазонов,    │ограничения застройки         │         │

│   │N 4550-88          │                              │         │

│41 │Методика расчета   │Приведены методы расчета выб- │ГосНИИГА,│

│   │выбросов загрязняю-│росов загрязняющих веществ от │1991 г.  │

│   │щих веществ в ат-  │воздушных судов гражданской   │         │

│   │мосферу двигателями│авиации                       │         │

│   │основных типов воз-│                              │         │

│   │душных судов граж- │                              │         │

│   │данской авиации    │                              │         │

│42 │Общесоюзные нормы  │Устанавливают в том числе нор-│Концерн  │

│   │технологического   │мы расхода воды и условия кор-│Росавто- │

│   │проектирования     │ректирования норм             │транс,   │

│   │предприятий автомо-│                              │1991 г.  │

│   │бильного транспор- │                              │         │

│   │та, ОНТП-01-91     │                              │         │

│43 │Ведомственные стро-│Документ содержит нормативы   │Минавто- │

│   │ительные нормы     │расхода воды на хозяйственно- │транс    │

│   │предприятия по об- │питьевые нужды. На водителя и │РСФСР,   │

│   │служиванию автомо- │кондуктора автобуса, водителя │1990 г.  │

│   │билей, ВСН-01-89   │легкового автомобиля          │         │

│44 │Рекомендации по    │Даны рекомендации по проекти- │ГПИ и НИИ│

│   │проектированию со- │рованию                       │"Аэропро-│

│   │оружений для очист-│                              │ект",    │

│   │ки поверхностного  │                              │1992 г.  │

│   │стока дождевых и   │                              │         │

│   │талых вод с терри- │                              │         │

│   │тории аэродромов   │                              │         │

│45 │Рекомендации по ус-│Даны рекомендации по установ- │Стройиз- │

│   │тановлению зон ог- │лению зон ограничения жилой   │дат,     │

│   │раничения жилой за-│застройки                     │1987 г.  │

│   │стройки в окрестно-│                              │         │

│   │стях аэропортов    │                              │         │

│   │гражданской авиации│                              │         │

│   │из условий шума    │                              │         │

│46 │Рекомендации по со-│Конкретные рекомендации по со-│ГлавНТУ  │

│   │ставлении акустиче-│ставлению акустического пас-  │МГА,     │

│   │ских паспортов     │порта аэропортов. В рекоменда-│1988 г.  │

│   │аэропортов граждан-│циях приведены допустимые     │         │

│   │ской авиации       │уровни шума и другая норматив-│         │

│   │                   │но-техническая документация.  │         │

│   │                   │Дан порядок расчета ожидаемых │         │

│   │                   │уровней шума, а также экспери-│         │

│   │                   │ментального определения факти-│         │

│   │                   │ческих уровней шума воздушных │         │

│   │                   │судов, а также мероприятия по │         │

│   │                   │снижению шума                 │         │

│47 │Инструкция по про- │В Инструкции приведен порядок │Согласо- │

│   │верке и регулировке│проверки автомобилей с бензи- │вана Мин-│

│   │бензиновых двигате-│новыми двигателями на токсич- │автотран-│

│   │лей автомобилей на │ность, основные неисправности │сом      │

│   │минимальную токсич-│и их устранение, а также пара-│РСФСР,   │

│   │ность отработавших │метры для регулировки приборов│1988 г.  │

│   │газов              │питания различных моделей дви-│         │

│   │                   │гателей                       │         │

│48 │Инструкция по про- │В Инструкции приведен порядок │Согласо- │

│   │верке, регулировке │проверки автомобилей с дизель-│вана Мин-│

│   │и ремонту топливной│ными двигателями на дымность, │автотран-│

│   │аппаратуры с целью │основные неисправности и их   │сом      │

│   │обеспечения мини-  │устранение, а также параметры │РСФСР,   │

│   │мальной дымности   │для регулировки приборов пита-│1989 г.  │

│   │отработавших газов │ния различных моделей двигате-│         │

│   │автомобилей с дизе-│лей                           │         │

│   │лями               │                              │         │

│49 │Инструкция по обес-│Определяет основные требования│МВД СССР,│

│   │печению безопаснос-│по обеспечению безопасности   │1985 г.  │

│   │ти перевозки опас- │перевозки опасных грузов      │         │

│   │ных грузов автомо- │                              │         │

│   │бильным транспортом│                              │         │

│50 │ГОСТ 17.0.0.04-90  │Устанавливает обязательность и│Госком-  │

│   │"Охрана природы.   │порядок разработки, согласова-│природа  │

│   │Экологический пас- │ния и утверждения экологиче-  │СССР,    │

│   │порт промышленного │ского паспорта                │1990 г.  │

│   │предприятия"       │                              │         │

│51 │ГОСТ 17.2.2.03-87  │Стандарт устанавливает нормы и│Госстан- │

│   │"Охрана природы.   │методы измерения содержания   │дарт     │

│   │Атмосфера. Нормы и │окиси углерода в отработавших │СССР,    │

│   │методы измерений   │газах автомобилей с бензиновы-│1987 г.  │

│   │содержания окиси   │ми двигателями при работе на  │         │

│   │углерода и углево- │двух режимах холостого хода   │         │

│   │дородов в отрабо-  │при минимальной и повышенной  │         │

│   │тавших газах авто- │частоте вращения вала двигате-│         │

│   │мобилей с бензино- │ля                            │         │

│   │выми двигателями"  │                              │         │

│52 │ГОСТ 17.2.4.04-82  │Устанавливает внешние шумовые │Госстан- │

│   │"Охрана природы.   │характеристики в зависимости  │дарт     │

│   │Атмосфера. Нормиро-│от условий эксплуатации судов │СССР,    │

│   │вание внешних шумо-│и их скорости                 │1982 г.  │

│   │вых характеристик  │                              │         │

│   │судов внутреннего и│                              │         │

│   │прибрежного плава- │                              │         │

│   │ния"               │                              │         │

│53 │ГОСТ 17.2.2.04-86  │Стандарт распространяется на  │Госстан- │

│   │"Двигатели газотур-│газотурбинные двигатели само- │дарт     │

│   │бинные самолетов   │летов гражданской авиации с   │СССР,    │

│   │гражданской авиа-  │дозвуковой скоростью полета и │1986 г.  │

│   │ции. Нормы и методы│устанавливает нормы и методы  │         │

│   │определения выбро- │определения выбросов с отрабо-│         │

│   │сов загрязняющих   │тавшими газами частиц сажи,   │         │

│   │веществ"           │несгоревших углеводородов,    │         │

│   │                   │окиси углерода и окислов азота│         │

│   │                   │при стендовых испытаниях дви- │         │

│   │                   │гателей, а также требования по│         │

│   │                   │предотвращению выброса топлива│         │

│   │                   │в атмосферу                   │         │

│54 │ГОСТ 17.4.1.02-83  │Устанавливает классификацию   │Госстан- │

│   │"Охрана природы.   │химических веществ для контро-│дарт     │

│   │Почвы. Классифика- │ля загрязнения почвы          │СССР,    │

│   │ция химических ве- │                              │1983 г.  │

│   │ществ для контроля │                              │         │

│   │загрязнения"       │                              │         │

│55 │ГОСТ 17.4.3.02-85  │Устанавливает требования к ох-│Госстан- │

│   │"Охрана природы.   │ране плодородного слоя почвы  │дарт     │

│   │Почвы. Требования к│                              │СССР,    │

│   │охране плодородного│                              │1986 г.  │

│   │слоя почвы при про-│                              │         │

│   │изводстве земляных │                              │         │

│   │работ"             │                              │

КонсультантПлюс: примечание.

Нумерация пунктов соответствует оригиналу.

│55 │ГОСТ 17.4.3.04-85  │Устанавливает требования по   │Госстан- │

│   │"Охрана природы.   │контролю и охране почвы от за-│дарт     │

│   │Почвы. Общие требо-│грязнения                     │СССР,    │

│   │вания к контролю и │                              │1986 г.  │

│   │охране от загрязне-│                              │         │

│   │ния"               │                              │         │

│56 │ГОСТ 17228-87. Са- │Устанавливает максимально до- │Госстан- │

│   │молеты пассажирские│пустимые уровни шума на мест- │дарт     │

│   │и транспортные. До-│ности                         │СССР,    │

│   │пустимые уровни шу-│                              │1988 г.  │

│   │ма, создаваемого на│                              │         │

│   │местности          │                              │         │

│57 │ГОСТ 21393-75 "Ав- │Стандарт устанавливает допус- │Госстан- │

│   │томобили с дизеля- │тимое содержание дыма в отра- │дарт     │

│   │ми. Дымность отра- │ботавших газах автомобилей с  │СССР,    │

│   │ботавших газов.    │дизелями и методы его измере- │с Измене-│

│   │Нормы и методы из- │ния                           │нием N 1,│

│   │мерений"           │                              │1985 г.  │

│58 │ГОСТ 22283-88. Шум │Устанавливает допустимые мак- │Госстан- │

│   │авиационный. Допус-│симальные и эквивалентные     │дарт     │

│   │тимые уровни шума  │уровни авиационного шума      │СССР,    │

│   │на территории жилой│                              │1989 г.  │

│   │застройки и методы │                              │         │

│   │их измерения       │                              │         │

│59 │ГОСТ 24028-80 "Ди- │Устанавливает предельно допус-│Госстан- │

│   │зели судовые, теп- │каемые значения параметров    │дарт     │

│   │ловозные и промыш- │дымности отработавших газов и │СССР,    │

│   │ленные. Дымность   │методы их измерения при стен- │1980 г.  │

│   │отработавших газов.│довых испытаниях дизелей      │         │

│   │Нормы и методы из- │                              │         │

│   │мерения"           │                              │         │

│60 │ГОСТ 24585-81 "Ди- │Устанавливает нормы и методы  │Госстан- │

│   │зели судовые, теп- │определения выбросов вредных  │дарт     │

│   │ловозные и промыш- │веществ с отработавшими газами│СССР,    │

│   │ленные. Выбросы    │при стендовых испытаниях дизе-│1981 г.  │

│   │вредных веществ с  │лей                           │         │

│   │отработавшими газа-│                              │         │

│   │ми. Нормы и методы │                              │         │

│   │определения"       │                              │         │

│61 │ГОСТ 24647-81. Вер-│Устанавливает максимально до- │Госстан- │

│   │толеты гражданской │пустимые уровни шума для вер- │дарт     │

│   │авиации. Допустимые│толетов                       │СССР,    │

│   │уровни шума на     │                              │1981 г.  │

│   │местности и методы │                              │         │

│   │определения уровней│                              │         │

│   │шума               │                              │         │

│62 │ГОСТ 25.044-81. Ди-│Распространяется на автомоби- │Госстан- │

│   │агностирование ав- │ли, тракторы, строительные и  │дарт     │

│   │томобилей, тракто- │дорожные машины, монтируемые  │СССР,    │

│   │ров, сельскохозяй- │на их базе сельскохозяйствен- │1980 г.  │

│   │ственных, строи-   │ные машины, устанавливает ос- │         │

│   │тельных и дорожных │новные положения по обеспече- │         │

│   │машин              │нию диагностирования на стадии│         │

│   │                   │проектирования вновь разраба- │         │

│   │                   │тываемых машин и организации  │         │

│   │                   │диагностирования машин в экс- │         │

│   │                   │плуатации и ремонте           │         │

│63 │ГОСТ 27436-87      │Стандарт устанавливает допус- │Госстан- │

│   │"Внешний шум авто- │тимые уровни внешнего шума и  │дарт     │

│   │транспортных       │методы его измерения          │СССР,    │

│   │средств. Допускае- │                              │1987 г.  │

│   │мые уровни и методы│                              │         │

│   │измерений"         │                              │         │

│64 │Временное положение│Содержит основные положения об│Минтранс │

│   │об экологическом   │организации экологического    │России,  │

│   │аудировании в тран-│аудирования в транспортно-до- │Минприро-│

│   │спортно-дорожном   │рожном комплексе              │ды Рос-  │

│   │комплексе Россий-  │                              │сии,     │

│   │ской Федерации     │                              │1992 г.  │

└───┴───────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┘