ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАДЗОР РОССИИ ПО ЯДЕРНОЙ

И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 декабря 2001 г. N 13

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПАСПОРТЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ

от 04.03.2004 N 1)

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности постановляет:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2002 г. прилагаемое Положение о паспорте реакторной установки блока атомной станции (РД-04-02-2001).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2002 г.:

Постановление Госатомнадзора России от 26 апреля 1993 г. N 3 "Об утверждении и введении в действие Положения о паспорте реакторной установки блока атомной станции (РД-04-02-93)",

извещение о внесении изменений (дополнений) в руководящий документ Госатомнадзора России от 1 июля 1994 г. N 1.

Начальник

Госатомнадзора России

Ю.Г.ВИШНЕВСКИЙ

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПАСПОРТЕ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ

РД-04-02-2001

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ

от 04.03.2004 N 1)

Действует с Изменением N 1 (см. Постановление Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности от 4 марта 2004 г. N 1).

(введено  Изменением N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ от 04.03.2004 N 1)

I. Общие положения

1. Положение о паспорте реакторной установки блока атомной станции (далее - Положение) устанавливает порядок подготовки, выдачи, внесения изменений, проверки достоверности внесенных изменений, хранения паспорта реакторной установки блока атомной станции (далее - паспорт РУ). Положение разработано в соответствии с требованиями Правил ядерной безопасности реакторных установок атомных станций.

Требования Положения распространяются на все действующие блоки АС, обязательны для руководителей и специалистов атомных станций.

2. Паспорт РУ должен быть оформлен до начала эксплуатации РУ.

3. Паспорт РУ входит в комплект документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности при эксплуатации блока АС, и выдается вместе с лицензией на эксплуатацию блока АС.

4. Паспорт РУ выдается Управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью АС Госатомнадзора России один раз на весь назначенный срок эксплуатации блока АС по результатам проверки соответствия паспортных данных требованиям нормативных документов по безопасности АС. В выдаче паспорта РУ может быть отказано при выявлении нарушений требований нормативных документов по безопасности или неправильном заполнении паспорта РУ.

5. В случае продления срока эксплуатации блока АС сверх назначенного необходимо оформить новый паспорт РУ в соответствии с процедурой, приведенной в главе II настоящего документа.

6. Паспорт РУ должен содержать сведения о проектных, расчетных и фактических значениях физических параметров и характеристиках механической системы управления и защиты реактора для текущего топливного цикла, основных характеристиках систем остановки реакторной установки, аппаратуры аварийной защиты и контроля нейтронного потока.

II. Порядок подготовки, выдачи и хранения

паспорта реакторной установки

7. Приказом директора АС должно быть назначено лицо, ответственное за паспорт РУ, которое обеспечивает подготовку паспорта по установленной форме (Приложения 1, 2, 3, 4). В процессе эксплуатации РУ лицо, ответственное за паспорт РУ, обеспечивает внесение изменений в экземпляр паспорта, хранящийся на АС.

8. При подготовке паспорта РУ должны быть использованы расчетные величины нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора, технологические параметры, полученные (подтвержденные) в результате предпусковых наладочных работ, картограмма первой топливной загрузки активной зоны.

9. Проверка данных, внесенных в паспорт РУ при его заполнении, осуществляется Отделом инспекций ядерной и радиационной безопасности на конкретной АЭС (далее - Отдел инспекций). При положительных результатах проверки в паспорте на последней странице делается соответствующая запись, удостоверяемая начальником Отдела инспекций.

10. Лицо, ответственное за паспорт РУ, после завершения проверки внесенных в него данных готовит паспорт РУ в трех экземплярах и подписывает у директора (главного инженера) АС.

11. При выдаче лицензии на эксплуатацию блока АС начальник Управления по надзору за ядерной и радиационной безопасностью атомных станций Госатомнадзора России подписывает паспорт РУ и паспорту присваивается регистрационный номер, имеющий следующую структуру:

H-XXX-ZZZZ, где:

Н - номер блока АС;

XXX - сокращенное наименование АС;

ZZZZ - год выдачи паспорта.

(Например: 4-БАЛ-1995, 1-РОС-2000.)

12. Первый экземпляр паспорта РУ хранится на АС, второй - в Управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью АС Госатомнадзора России и третий - в межрегиональном территориальном округе Госатомнадзора России, осуществляющем надзор за эксплуатацией АС.

III. Порядок внесения изменений в паспорт

13. При изменении в процессе эксплуатации блока АС параметров или характеристик, указанных в паспорте РУ, ответственное лицо обязано внести необходимые изменения в соответствующие разделы паспорта РУ.

Изменения вносятся путем замены листов, содержащих прежние сведения о параметрах или характеристиках, на листы, содержащие новые сведения об указанных параметрах или характеристиках.

14. Изменение параметров или характеристик осуществляется на основании технических документов (технические решения, альбомы нейтронно-физических характеристик текущей загрузки активной зоны, дополнения к обоснованиям безопасности и др.), оформленных в установленном порядке.

Технические документы, явившиеся основанием для изменения в паспорте РУ соответствующих параметров и характеристик, подлежат хранению совместно с паспортом РУ, хранящимся на АС. Срок хранения технических документов определяется установленным порядком.

О внесенных изменениях делается соответствующая запись в пункте "Перечень изменений паспортных данных" паспорта реакторной установки блока атомной станции, которая заверяется подписью директора (главного инженера) АС и скрепляется печатью АС.

(абзац в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ от 04.03.2004 N 1)

15. Рассылка листов с изменениями в экземпляры паспорта РУ в Федеральную службу по атомному надзору осуществляется эксплуатирующей организацией.

(п. 15 в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ от 04.03.2004 N 1)

Приложение 1

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ

от 04.03.2004 N 1)

ФОРМА ПАСПОРТА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ (ДЛЯ РУ ТИПА ВВЭР)

Паспорт N ______

реакторной установки блока N ______

__________________________________ АС

(наименование)

1. Наименование АС ______________________________________________.

2. Местоположение АС ____________________________________________.

3. Эксплуатирующая организация __________________________________.

4. Условное обозначение проекта реакторной установки ____________.

5. Дата первого вывода реактора в критическое состояние _________.

6. Дата ввода блока в промышленную эксплуатацию _________________.

7. Тепловая мощность:

7.1. Номинальная тепловая мощность РУ _______________________ МВт.

7.2. Эксплуатационный предел тепловой мощности ______________ МВт.

7.3. Разрешенная тепловая мощность РУ _______________________ МВт.

8. Основные характеристики активной зоны реактора:

8.1. Диаметр __________________________________________________ м.

8.2. Высота ___________________________________________________ м.

8.3. Общее количество кассет (ТВС) __________________ шт., из них:

кассет (ТВС) ______________________ шт.

кассет-экранов ____________________ шт.

кассет (ТВС) с СВП ________________ шт.

другие типы кассет (ТВС) __________ шт.

8.4. Вид топлива в кассете (ТВС) ________________________________.

8.5. Обогащение топлива в кассете (ТВС) в % _____________________.

8.6. Тип замедлителя ____________________________________________.

8.7. Вид теплоносителя __________________________________________.

8.8. Паспортные  данные  изотопов  -  поглотителей  нейтронов  или

результаты  контроля  содержания изотопов - поглотителей нейтронов

техническими средствами в борной кислоте _________________________

__________________________________________________________________

8.9. Шаг размещения кассет (ТВС) в активной зоне _____________ мм.

9. Физические параметры активной зоны

┌────┬──────────────────────┬───────┬───────┬──────────┬─────────┐

│ N  │     Наименование     │  Ед.  │Проект.│Расчетные │Эксперим.│

│    │      параметров      │       │значен.│ значения │значения │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.1 │Максимальный запас    │%      │       │          │         │

│    │реактивности          │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.2 │Эффективность         │       │       │          │         │

│    │механической системы  │       │       │          │         │

│    │остановки реактора    │       │       │          │         │

│    │без одного наиболее   │       │       │          │         │

│    │эффективного ОР СУЗ:  │       │       │          │         │

│    │ при МКУ мощности     │%      │       │          │         │

│    │  на начало/конец     │       │       │          │         │

│    │  кампании            │       │       │          │         │

│    │ на номинальной       │%      │       │          │         │

│    │ мощности             │       │       │          │         │

│    │  на начало/конец     │       │       │          │         │

│    │  кампании            │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.3 │Эффективность         │%      │       │          │         │

│    │жидкостной системы    │       │       │          │         │

│    │остановки реактора    │       │       │          │         │

│    │при изменении         │       │       │          │         │

│    │концентрации борной   │       │       │          │         │

│    │кислоты от текущей до │       │       │          │         │

│    │стояночной            │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.4 │Знак и величина       │       │       │          │         │

│    │температурного        │       │       │          │         │

│    │коэффициента          │       │       │          │         │

│    │реактивности          │       │       │          │         │

│    │(суммарного по        │       │       │          │         │

│    │температуре           │       │       │          │         │

│    │теплоносителя и       │       │       │          │         │

│    │топлива):             │       │       │          │         │

│    │ в начале кампании на │1/°С   │       │          │         │

│    │ МКУ                  │       │       │          │         │

│    │ в конце кампании на  │1/°С   │       │          │         │

│    │ МКУ                  │       │       │          │         │

│    │при полностью         │       │       │          │         │

│    │извлеченных из        │       │       │          │         │

│    │активной зоны ПС СУЗ  │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.5 │Знак и величина       │1/г/   │       │          │         │

│    │коэффициента          │куб. см│       │          │         │

│    │реактивности по уд.   │       │       │          │         │

│    │объему теплоносителя  │       │       │          │         │

│    │(по плотности)        │       │       │          │         │

│    │в начале кампании на  │       │       │          │         │

│    │МКУ при полностью     │       │       │          │         │

│    │извлеченных из        │       │       │          │         │

│    │активной зоны ПС СУЗ  │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.6 │Знак и величина       │1/%    │       │          │         │

│    │мощностного           │       │       │          │         │

│    │коэффициента          │       │       │          │         │

│    │реактивности при      │       │       │          │         │

│    │рабочих параметрах    │       │       │          │         │

│    │активной зоны при МКУ │       │       │          │         │

│    │на начало/конец       │       │       │          │         │

│    │кампании              │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.7 │Величина коэффициента │1/г/кг │       │          │         │

│    │реактивности по       │Н ВО   │       │          │         │

│    │концентрации борной   │ 3  3  │       │          │         │

│    │кислоты в             │       │       │          │         │

│    │теплоносителе при МКУ │       │       │          │         │

│    │мощности в начале     │       │       │          │         │

│    │кампании              │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.8 │Подкритичность актив- │%      │       │          │         │

│    │ной зоны при          │       │       │          │         │

│    │взведенной АЗ при     │       │       │          │         │

│    │пуске реактора с      │       │       │          │         │

│    │максимальным          │       │       │          │         │

│    │эффективным           │       │       │          │         │

│    │коэффициентом         │       │       │          │         │

│    │размножения           │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.9 │Подкритичность        │%      │       │          │         │

│    │активной зоны в       │       │       │          │         │

│    │случае остановки      │       │       │          │         │

│    │реактора для          │       │       │          │         │

│    │перегрузки топлива    │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.10│Предельно допустимые  │отн.   │       │          │         │

│    │величины              │ед.    │       │          │         │

│    │коэффициентов         │       │       │          │         │

│    │неравномерности       │       │       │          │         │

│    │энерговыделения Kq,   │       │       │          │         │

│    │Kv max                │       │       │          │         │

├────┼──────────────────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┤

│9.11│Максимально           │Вт/см  │       │          │         │

│    │допустимая линейная   │       │       │          │         │

│    │нагрузка на ТВЭЛ      │       │       │          │         │

└────┴──────────────────────┴───────┴───────┴──────────┴─────────┘

10. Характеристики механической системы управления и защиты реактора

| Исполнит. органы шт. | Кол. групп, номера групп шт. | Кол. ОР СУЗ в группе шт. | Эффектив. группы в рабочем состоянии [%] на начало/ конец кампании | Максимальная скорость увеличения реактивности при извлечении группы ОР СУЗ из активной зоны [Вэфф/с] | Время ввода ОР СУЗ в активную зону по сигналу АЗ [с] | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Другие системы воздействия на реактивность

| Наимено- вание систем | Колич. кана- лов шт. | Кол. и тип насосов в канале шт. | Произ- води- тель- ность канала [куб. м/ час], факт./ проект. | Давле- ние, разви- ваемое насосом [кг/кв. см], факт./ проект. | Эфф. системы аварий- ного ввода бора Вэфф/с | Время с момента прохождения сигнала до момента регистрации и изменения реактивности [с], факт./проект. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4/5 | 6/7 | 8 | 9/10 |
| 1. Система подпитки- продувки и борного регули- рования |  |  |  |  |  |  |
| 2. Системы аварийного ввода бора |  |  |  |  |  |  |
| <*> 2.1. Система аварийного ввода бора высокого давления |  |  |  |  |  |  |
| <*> 2.2. Система аварийного ввода бора низкого давления |  |  |  |  |  |  |
| <*> 2.3. Система аварийного и планового расхолажи- вания активной зоны |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Заполнение колонок 4, 6, 9 производится величинами, полученными при параметрах испытаний.

12. Дополнительные сведения о системах и оборудовании

12.1. Пассивная часть системы аварийного охлаждения активной зоны

| Наименование параметров | Численные значения параметров | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Количество каналов, шт. |  |  |
| Уровень борного раствора в гидроемкостях САОЗ, м |  |  |
| Объем борного раствора в гидроемкостях САОЗ, куб. м |  |  |
| Концентрация жидкого поглотителя, г/кг |  |  |
| Рабочее давление азота, кг/кв. см |  |  |
| Уставка срабатывания |  |  |
| Температура борного раствора в гидроемкостях, °С |  |  |

12.2. Стержни выгорающего поглотителя (для ВВЭР-1000)

| Наименование параметров | Численные значения параметров | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Количество стержней в пучке СВП, шт. |  |  |
| Поглощающий материал в СВП (тип или химическая формула) |  |  |
| Плотность поглощающего материала в СВП, г/куб. см |  |  |

12.3. Прочие  характеристики  выгорающего   поглотителя   (для

ВВЭР-1000)

______________________________________________________________

13. Аппаратура аварийной защиты и контроля нейтронного  потока

(для БПУ и РПУ):

количество каналов и комплектов  аварийной  защиты  по  уровню

мощности и типы ионизационных камер

количество каналов и комплектов аварийной защиты  по  скорости

нарастания мощности и типы ионизационных камер

количество каналов контроля уровня нейтронной мощности и  типы

ионизационных камер

количество каналов контроля скорости нарастания нейтронной

мощности и типы ионизационных камер.

14.   Количество   каналов   измерения    реактивности,    тип

ионизационных камер и тип реактиметра,  установленного  на  БПУ  и

РПУ: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

15. Перечень сигналов и уставок  аварийной  защиты  (АЗ0)  или

АЗ-1 _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

16. Система  контроля  при   перегрузке  реактора:  количество

каналов и комплектов, типы приборов и ионизационных камер

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

17. Паспорт составлен на основании:

1. ___________________________________________________________

(перечень документов и их учетные номера)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Лист  визирования  и утверждения паспорта реакторной установки

(указывается полное наименование паспорта).

Директор (главный инженер) ________________ АС

_______________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись, печать)

"__" __________ 200_ г.

Паспорт N ________ РУ блока N ____ ____________________ АС

Выдан "__" __________ 200_ г.

Начальник Управления по надзору           ________________________

за ядерной и радиационной                          (Ф.И.О.)

безопасностью АС                          ________________________

(подпись, печать)

Сведения подготовлены                     ________________________

(должность, дата)                                 (Ф.И.О.)

18. Перечень изменений паспортных данных:

| N п/п изме- нения | Исх. N, дата, название документа, служащего основанием для изменения | N пункта паспорта РУ, содержащего вносимые изменения | Подпись директора АС (гл. инженера) |
| --- | --- | --- | --- |

Пояснения к заполнению паспорта реакторной установки блока

атомной станции с реактором типа ВВЭР

1. Пункт 7.3. Подлежит заполнению в случае введения ограничений проектной тепловой мощности РУ.

2. В пункте 8.3 "Другие типы кассет (ТВС)" указываются экспериментальные и другие не предусмотренные проектом РУ (АС) опытные кассеты (ТВС), не относящиеся к упомянутым в п. 8.3.

В паспорт вносится номенклатура кассет (ТВС), установленная в реактор на момент заполнения паспорта РУ.

3. В п. 8.4 указывается вид топлива, используемый в текущей загрузке, например двуокись урана, уран-гадолиниевое топливо, уран-плутониевое топливо и др. виды.

4. В п. 8.5 "Обогащение топлива в кассете (ТВС)" - при установке профилированных ТВС указывать среднее обогащение, использовавшееся в расчетах нейтронно-физических характеристик активной зоны.

5. В пункте 8.8 указывается концентрация изотопа В-10 в естественной смеси изотопов бора, приведенная в сертификате (паспорте) на борную кислоту или определенная техническими средствами (п. 2.4.16 ПБЯ РУ АС-89). Необходимо указать также, является ли приведенная величина паспортной характеристикой или измеренной при помощи технических средств.

6. Таблица 9:

П. 9.1. Максимальным запасом реактивности считается реактивность, реализуемая в реакторе при извлечении из активной зоны всех средств воздействия на реактивность для момента кампании и состояния реактора с максимальным значением эффективного коэффициента размножения.

П. 9.2. В колонке "проектное значение" приводится значение эффективности механической системы, обоснованное в проекте.

П. 9.3. Последовательно приводятся:

значения, обоснованные в проекте;

значения, полученные расчетным путем для текущей загрузки на момент заполнения паспорта;

экспериментальные значения, полученные в результате испытаний с указанием состояния реактора (холодное/горячее состояние, начало/конец кампании и уровень мощности).

П. п. 9.4 и 9.5 необходимо указывать значения коэффициентов при номинальном положении рабочей группы и в "горячем" состоянии РУ.

П. п. 9.5, 9.6 и 9.7. В колонке "проектное значение" приводятся интервалы величин коэффициентов реактивности, обоснованные в проекте, или наихудшие величины коэффициентов реактивности, с использованием которых были выполнены расчеты переходных процессов и аварий в "Техническом обосновании безопасности эксплуатации РУ" (ТОБ РУ) или других документах, обосновывающих безопасность.

В колонку "экспериментальное (фактическое) значение" вносятся результаты испытаний, предусмотренных действующими руководящими документами, регламентами, программами испытаний и др. документами.

Допускается вносить изменения в колонку 5 табл. 9 "Расчетные значения" одновременно с внесением изменений в колонку 6 табл. 9 "Экспериментальные (фактические) значения" после получения результатов измерений.

7. П. 10, первая колонка: указать функциональное назначение групп органов регулирования и защиты - АЗ, АР, УРБ;

вторая колонка: указывается порядковый номер группы;

третья колонка: указывается количество ОР СУЗ в каждой группе, порядковый номер которой приведен во второй колонке.

В примечании к табл. 10 указать состояние реактора, при котором производилось измерение характеристик механической системы остановки (проектный подъем групп, начало/конец кампании и уровень мощности).

8. П. 12.3: указывается поглощающий материал, концентрация поглощающего материала и др. необходимые данные.

9. Пункт 18. Вносятся изменения паспортных данных, предварительно оформленные в установленном порядке.

В первой колонке указывается порядковый номер изменения, во второй колонке - исходящий или порядковый номер документа, служащего основанием для внесения изменений, в третьей колонке - порядковый номер пункта паспорта РУ и содержание изменения, в четвертой колонке - подпись директора (главного инженера) АС, заверенная печатью.

Приложение 2

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ

от 04.03.2004 N 1)

ФОРМА ПАСПОРТА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ (ДЛЯ РУ ТИПА РБМК)

Паспорт N ______

реакторной установки блока N ______

__________________________________ АС

(наименование)

1. Наименование АС ______________________________________________.

2. Местоположение АС ____________________________________________.

3. Эксплуатирующая организация __________________________________.

4. Условное обозначение проекта реакторной установки ____________.

5. Дата первого вывода реактора в критическое состояние _________.

6. Дата ввода блока в промышленную эксплуатацию _________________.

7. Тепловая мощность:

7.1. Номинальная тепловая мощность РУ _______________________ МВт.

7.2. Эксплуатационный предел тепловой мощности РУ ___________ МВт.

7.3. Разрешенная тепловая мощность РУ _______________________ МВт.

7.4. Минимально допустимый уровень мощности _________________ МВт.

8. Основные характеристики активной зоны реактора:

8.1. Диаметр __________________________________________________ м.

8.2. Высота ___________________________________________________ м.

8.3. Толщина бокового отражателя ______________________________ м.

8.4. Толщина торцевого отражателя _____________________________ м.

8.5. Шаг технологической решетки ______________________________ м.

8.6. Вид топлива в ТВС ___________________________________________

8.7. Замедлитель (тип, плотность при норм, условиях) ____________.

8.8. Теплоноситель ______________________________________________.

8.9. Количество технологических каналов _____________________ шт.,

в том числе:

со штатными ТВС с обогащением ____________________________ шт.

количество ТВС с ДКЭ(р)/тип датчика _________________ шт./тип.

с другими типами ТВС _____________________________________ шт.

с дополнительными поглотителями (тип ДП) _________________ шт.

незагруженных ____________________________________________ шт.

количество замененных ТК/дата замены _______________ шт./дата.

8.10. Количество специальных каналов ________________________ шт.,

в том числе:

каналы СУЗ _______________________________________________ шт.

с ДКЭ(в)/тип датчика ________________________________ шт./тип.

каналы ионизационных пусковых камер деления ______________ шт.

каналы  вне технологической решетки для измерения  температуры

графита:

в зоне плато _____________________________________________ шт.

в боковом отражателе _____________________________________ шт.

в опорных и верхних защитных плитах ______________________ шт.

каналы вне технологической решетки для ионизационных камер:

рабочих __________________________________________________ шт.

пусковых _________________________________________________ шт.

9. Физические и динамические характеристики.

┌────┬─────────────────────────┬────────┬───────┬────────┬───────┐

│ N  │ Наименование параметров │Единицы │Предел │Эксплу- │Фактич.│

│п.п.│                         │изме-   │безо-  │атацион-│диа-   │

│    │                         │рения   │пасной │ный     │пазон  │

│    │                         │        │эксплу-│предел  │зна-   │

│    │                         │        │атации │        │чений  │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│ 1  │            2            │   3    │   4   │   5    │   6   │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.1 │Подкритичность в состоя- │бета    │       │        │       │

│    │нии реактора с максималь-│    эфф │       │        │       │

│    │ным эффективным коэффици-│        │       │        │       │

│    │ентом размножения        │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.2 │Запас реактивности в     │бета    │       │        │       │

│    │состоянии реактора с     │    эфф │       │        │       │

│    │максимальным эффективным │        │       │        │       │

│    │коэффициентом размножения│        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.3 │Эффективность системы    │бета    │       │        │       │

│    │остановки реактора, не   │    эфф │       │        │       │

│    │выполняющей функцию АЗ,  │        │       │        │       │

│    │для номинального (разре- │        │       │        │       │

│    │шенного) уровня мощности │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.4 │Эффективность органов    │бета    │       │        │       │

│    │аварийной защиты/эффек-  │    эфф │       │        │       │

│    │тивность органов аварий- │        │       │        │       │

│    │ной защиты без одного    │        │       │        │       │

│    │наиболее эффективного    │        │       │        │       │

│    │органа:                  │        │       │        │       │

│    │для номинального (разре- │        │       │        │       │

│    │шенного) уровня мощности;│        │       │        │       │

│    │в подкритическом состоя- │        │       │        │       │

│    │нии реактора с максималь-│        │       │        │       │

│    │ным эффективным коэффици-│        │       │        │       │

│    │ентом размножения        │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.5 │Быстрый мощностной коэф- │бета   /│       │        │       │

│    │фициент реактивности для │    эфф │       │        │       │

│    │номинального (разрешен-  │МВт     │       │        │       │

│    │ного) уровня мощности    │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.6 │Паровой коэффициент реак-│бета    │       │        │       │

│    │тивности для номинального│    эфф │       │        │       │

│    │(разрешенного) уровня    │        │       │        │       │

│    │мощности                 │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.7 │Коэффициент реактивности │бета   /│       │        │       │

│    │по температуре топлива   │    эфф │       │        │       │

│    │                         │°С      │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.8 │Температурный коэффициент│бета   /│       │        │       │

│    │реактивности (без        │    эфф │       │        │       │

│    │ядерного разогрева)      │°С      │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.9 │Коэффициент реактивности │бета   /│       │        │       │

│    │по температуре графита   │    эфф │       │        │       │

│    │                         │°С      │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.10│Эффект обезвоживания     │бета    │       │        │       │

│    │контура МПЦ:             │    эфф │       │        │       │

│    │для номинального (разре- │        │       │        │       │

│    │шенного) уровня мощности;│        │       │        │       │

│    │в подкритическом состоя- │        │       │        │       │

│    │нии реактора с максималь-│        │       │        │       │

│    │ным эффективным коэффици-│        │       │        │       │

│    │ентом размножения        │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.11│Эффект обезвоживания     │бета    │       │        │       │

│    │КОСУЗ:                   │    эфф │       │        │       │

│    │для номинального (разре- │        │       │        │       │

│    │шенного) уровня мощности;│        │       │        │       │

│    │в подкритическом состоя- │        │       │        │       │

│    │нии реактора с максималь-│        │       │        │       │

│    │ным эффективным коэффици-│        │       │        │       │

│    │ентом размножения        │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.12│Оперативный запас        │эфф.    │       │        │       │

│    │реактивности для реактора│ст. РР  │       │        │       │

│    │на номинальной мощности  │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.13│Коэффициент неравномер-  │отн. ед.│       │        │       │

│    │ности энергораспределения│        │       │        │       │

│    │по радиусу и высоте ак-  │        │       │        │       │

│    │тивной зоны для номиналь-│        │       │        │       │

│    │ного (разрешенного) уров-│        │       │        │       │

│    │ня мощности              │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.14│Коэффициент запаса до    │отн. ед.│       │        │       │

│    │кризиса теплообмена      │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.15│Линейная нагрузка на ТВЭЛ│Вт/см   │       │        │       │

│    │на номинальной мощности  │        │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.16│Глубина выгорания ТВС    │МВТ х   │       │        │       │

│    │                         │сут./ТВС│       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.17│Глубина выгорания ДП     │эфф.    │       │        │       │

│    │                         │сут.    │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.18│Срок службы ТВС по ТУ    │год     │       │        │       │

├────┼─────────────────────────┼────────┼───────┼────────┼───────┤

│9.19│Срок службы стержней СУЗ │год"    │       │        │       │

│    │по ТУ                    │        │       │        │       │

└────┴─────────────────────────┴────────┴───────┴────────┴───────┘

10. Основные характеристики систем остановки реактора:

| N | Рабочие органы системы остановки реактора | Тип стержня/ шт. | Максим. допустимое кол-во рабочих органов, взводимых одновременно | Время ввода РО СУЗ по сигналу АЗ-5 | Время ввода РО СУЗ по сигналу БАЗ | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

11.  Основные  характеристики  системы  аварийного  охлаждения

реактора

11.1. Активная часть системы:

количество каналов _______________________________ шт.,

количество насосов в канале ______________________ шт.,

производительность канала ________________________ куб. м/час,

давление, развиваемое насосом, ___________________ кгс/кв. см.

11.2. Пассивная часть системы:

количество каналов _______________________________ шт.,

количество гидробаллонов в канале ________________ шт.,

уровень воды в гидробаллонах _____________________ м,

объем воды в гидробаллонах _______________________ куб. м,

давление азота в гидробаллонах ___________________ кгс/кв. см,

допустимое снижение уровня в гидробаллонах _______ м.

12.  Аппаратура аварийной защиты и контроля нейтронного потока

(для БПУ и РПУ):

количество  каналов  и комплектов аварийной защиты  по  уровню

мощности и типы приборов, диапазоны измерений ____________________

количество  каналов  аварийной  защиты  по скорости нарастания

мощности и типы приборов, диапазоны измерений ____________________

количество  каналов  контроля уровня мощности и типы приборов,

диапазоны измерений ______________________________________________

количество  каналов  контроля  скорости  нарастания мощности и

типы приборов, диапазоны измерений _______________________________

количество  каналов   контроля  реактивности  и типы приборов,

диапазоны измерений _____________________________________________.

13. Перечень сигналов и уставок аварийной защиты

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

14.   Способы  и  условия  перегрузок  отработавшего  ядерного

топлива:

способ перегрузки ________________________________________________

подкритичность реактора _________________________________________.

15. Паспорт составлен на основании:

1. ___________________________________________________________

(перечень документов и их учетные номера)

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Лист  визирования  и утверждения паспорта реакторной установки

(указывается полное наименование паспорта).

Директор (главный инженер) ________________ АС

_______________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись, печать)

"__" __________ 200_ г.

Паспорт N ________ РУ блока N ____ ____________________ АС

Выдан "__" __________ 200_ г.

Начальник Управления по надзору           ________________________

за ядерной и радиационной                          (Ф.И.О.)

безопасностью АС                          ________________________

(подпись, печать)

Сведения подготовлены                     ________________________

(должность, дата)                                 (Ф.И.О.)

16. Перечень изменений паспортных данных:

| N | Исх. N, дата, название документа | N изменяемого пункта паспорта РУ, содержание изменения | Подпись директора (главного инженера) АС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Пояснения к заполнению паспорта реакторной установки блока

атомной станции с реактором типа РБМК

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ

от 04.03.2004 N 1)

а) период обновления паспортных данных равен одному году. При неизменности паспортных данных в течение года эксплуатирующая организация соответствующим письмом информирует об этом Госатомнадзор России и вносит изменение в пункт 16 паспорта реакторной установки блока атомной станции, в котором указывается исходящий номер этого письма;

б) подпункты 7.3 и 7.4 подлежат заполнению в случае введения ограничений номинальной тепловой мощности РУ;

в) в подпункте 8.6 указывается химический состав ядерного топлива;

г) в подпункте 8.9 указываются:

- в строке "со штатными ТВС с обогащением..." - разрешенное количество ТВС в загрузке активной зоны реактора (например, до 500 шт.);

- в строке "с другими типами ТВС" - экспериментальные и другие не предусмотренные первоначальным проектом РУ (АС) ТВС и разрешенное их количество;

- в строке "с дополнительными поглотителями..." - разрешенное количество ДП данного типа в загрузке активной зоны реактора (например, до 50 шт.);

- в строке "незагруженных" - разрешенное количество незагруженных каналов в загрузке активной зоны реактора (например, до 30 шт.);

- в строке "количество замененных ТК" - общее количество замененных ТК/(количество замененных ТК, дата замены ТК, соответствующая месяцу и году проведенной замены).

В подпункт 8.9 паспорта вносится номенклатура ТВС и ДП на момент оформления паспорта реакторной установки блока атомной станции;

д) в подпункте 9.8 указывается температурный коэффициент реактивности, определяемый без ядерного разогрева;

е) в пункте 9 значения параметров таблицы, полученные расчетным путем, должны помечаться знаком "*". В сноске для таких параметров должны быть указаны коды, по которым проводились расчеты;

ж) в пункте 9 ниже таблицы "Физические и динамические характеристики" приводится следующая информация:

- значение эффективной доли запаздывающих нейтронов (бета    )

эфф.

и название кода, по которому определяется это значение;

- характеристики активной зоны реактора, соответствующие состоянию реактора с максимальным эффективным коэффициентом размножения (указываются температура замедлителя, теплоносителя, степень "отравления" Хе и Sm и другие характеристики активной зоны реактора);

з) изменения в таблицу пункта 9 должны вноситься при значении характеристики, превышающем границу ранее определенного диапазона изменения или при назначении новых пределов (при наличии соответствующего обоснования);

и) заполнение таблицы пункта 10 проводить построчно, а именно: в одной строке должны быть указаны характеристики, которые относятся к одному типу исполнительных органов;

к) в пункте 14 должны быть указаны способ проведения перегрузки, устройство, с помощью которого осуществляется перегрузка, а также условия проведения перегрузки на остановленном реакторе (подкритичность реактора);

л) в таблицу пункта 16 вносятся изменения паспортных данных, предварительно оформленные в установленном порядке, при этом в первой колонке указывается порядковый номер изменения, во второй - исходящий или порядковый номер документа, служащего основанием для внесения изменений, в третьей - порядковый номер пункта паспорта РУ и содержание изменения, в четвертой - подпись директора (главного инженера) АС, заверенная печатью АС.

Приложение 3

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ

от 04.03.2004 N 1)

ФОРМА ПАСПОРТА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ (ДЛЯ РУ ТИПА БН)

Паспорт N ______

реакторной установки блока N ______

__________________________________ АС

(наименование)

1. Наименование АС _______________________________________________

2. Местоположение АС _____________________________________________

3. Эксплуатирующая организация ___________________________________

4. Условное обозначение проекта реакторной установки _____________

5. Дата первого вывода реактора в критическое состояние __________

6. Дата ввода блока в промышленную эксплуатацию __________________

7. Тепловая мощность:

7.1. Номинальная тепловая мощность РУ _______________________ МВт.

7.2. Эксплуатационный предел тепловой мощности ______________ МВт.

7.3. Разрешенная тепловая мощность РУ _______________________ МВт.

8. Основные характеристики активной зоны реактора:

8.1. Диаметр активной зоны ____________________________________ м.

8.2. Высота активной зоны _____________________________________ м.

8.3. Шаг решетки размещения ТВС _______________________________ м.

8.4. Форма ТВС и размер "под ключ" ____________, _________________

8.5. Вид топлива в ТВС ___________________________________________

8.6. Теплоноситель _______________________________________________

8.7. Количество  ТВС  активной  зоны и обогащение, __________ шт.,

в том числе:

ТВС с обогащением ____ %, __________________ шт.

ТВС с обогащением ____ %, __________________ шт.

ТВС с обогащением ____ %, __________________ шт.

другие типы ТВС ____________________________ шт.

8.8. Количество ТВС зоны воспроизводства  из  обедненной  двуокиси

урана __________________________________________ шт.

ТВС внутренней зоны воспроизводства ________ шт.

ТВС внешней зоны воспроизводства ___________ шт.

8.9. Количество ячеек хранилища отработавших сборок __________ шт.

9. Физические и динамические характеристики

| N | Наименование параметров | Единицы измерен. | Проектные величины | Фактические величины | Эксплуат. пределы величин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.1 | Максимальный запас реактивности | Вэфф |  |  |  |
| 9.2 | Суммарная эффективность органов СУЗ в состоянии с максимальным запасом реактивности | Вэфф |  |  |  |
| 9.3 | Эффективность органов аварийной защиты без одного наиболее эффективного органа в состоянии с максимальным запасом реактивности | Вэфф |  |  |  |
| 9.4 | Полный мощностной коэффициент реактивности на номинальном (разрешенном) уровне мощности | Вэфф/МВт |  |  |  |
| 9.5 | "Пустотный" эффект реактивности (максимально возможное значение) | Вэфф |  |  |  |
| 9.6 | Коэффициент реактивности по температуре теплоносителя на входе в активную зону | Вэфф/°С |  |  |  |
| 9.7 | Допустимый коэффициент неравномерности энергораспределе- ния по радиусу/высоте активной зоны: для номинального (разрешенного) уровня мощности | отн. ед. |  |  |  |
| 9.8 | Максимально допустимая линейная нагрузка на ТВЭЛ | Вт/см |  |  |  |
| 9.9 | Значение Вэфф | отн. ед. |  |  |  |
| 9.10 | Максимальная повреждающая доза облучения ТВС |  |  |  |  |
| 9.11 | Максимальное выгорание топлива | % п.а. |  |  |  |

10. Основные характеристики систем остановки реактора:

| N | Рабочие органы систем оста- новки реактора | Коли- чество групп шт. | Коли- чество рабочих органов в группе, шт. | Суммарная эффективн. группы Вэфф | Скорость увеличен, реактив- ности Вэфф/с | Время ввода рабочих органов в активную зону по сигналу БАЗ (с) | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

11.  Аппаратура аварийной защиты и контроля нейтронного потока

(для БПУ и РПУ):

количество  каналов  и комплектов аварийной защиты  по  уровню

мощности и типы приборов, диапазоны измерений ____________________

количество  каналов  аварийной  защиты  по скорости нарастания

мощности и типы приборов, диапазоны измерений ____________________

количество  каналов  контроля уровня мощности и типы приборов,

диапазоны измерений ______________________________________________

количество  каналов  контроля  скорости  нарастания мощности и

типы приборов, диапазоны измерений _______________________________

количество  каналов   контроля  реактивности  и типы приборов,

диапазоны измерений ______________________________________________

12. Перечень сигналов и уставок аварийной защиты

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13.   Способы  и  условия  перегрузок  отработавшего  ядерного

топлива:

способ перегрузки ________________________________________________

подкритичность реактора __________________________________________

14. Паспорт составлен на основании:

___________________________________________________________

(перечень документов и их учетные номера)

Лист  визирования  и утверждения паспорта реакторной установки

(указывается полное наименование паспорта).

Директор (главный инженер) ________________ АС

_______________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись, печать)

"__" __________ 200_ г.

Паспорт N ________ РУ блока N ____ ____________________ АС

Выдан "__" __________ 200_ г.

Начальник Управления по надзору           ________________________

за ядерной и радиационной                          (Ф.И.О.)

безопасностью АС                          ________________________

(подпись, печать)

Сведения подготовлены                     ________________________

(должность, дата)                                 (Ф.И.О.)

15. Перечень изменений паспортных данных:

| N изме- нения | Исх. N, дата, наименование документа | N изменяемого пункта паспорта РУ, содержание изменения | Подпись директора (главного инженера) АС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Пояснения к заполнению паспорта реакторной установки блока

атомной станции с реактором типа БН

1. Пункт 7.3. Подлежит заполнению в случае введения ограничений проектной тепловой мощности РУ.

2. В п. 8.7 "Другие типы ТВС" указываются экспериментальные ТВС, которые устанавливаются в реактор по отдельным техническим решениям для проведения испытаний.

В паспорт вносится номенклатура экспериментальных ТВС, проходящих реакторные испытания на момент оформления паспорта на РУ.

3. По таблице 9:

П. 9.1. Максимальным запасом реактивности считается реактивность, реализуемая в реакторе при извлечении из активной зоны всех средств воздействия на реактивность и других извлекаемых поглотителей для момента кампании и состояния реактора с максимальным значением эффективного коэффициента размножения.

В колонке "проектная величина" приводится значение, обоснованное в проекте для стационарного режима перегрузок.

В колонке "фактическая величина" приводится последнее экспериментальное значение, полученное при измерениях.

В колонке "эксплуатационные пределы величины" приводится максимально допустимое значение, обоснованное в ТОБ РУ (АС).

П. 9.2, 9.3. Последовательно приводятся:

значения, обоснованные в проекте для стационарного режима перегрузок;

экспериментальные значения, полученные на момент оформления паспорта;

минимально допустимые значения.

П. 9.4, 9.6. Последовательно приводятся:

значения, обоснованные в проекте для стационарного режима перегрузок;

экспериментальные значения, полученные по результатам измерений;

приводится интервал величин коэффициентов реактивности или наихудшие значения коэффициентов, для которых были выполнены расчеты переходных процессов аварийных состояний, входящих в ТОБ.

П. 9.5. Заполняется только колонка "проектная величина".

П. 9.7. Последовательно приводятся:

интервал значений коэффициентов неравномерности энергораспределения, обоснованных в проекте для стационарного режима перегрузок;

интервал значений коэффициентов неравномерности энергораспределения, полученных расчетным путем, на момент оформления паспорта.

П. п. 9.8, 9.10, 9.11. Последовательно приводятся:

значения, обоснованные в проекте для штатных ТВС для стационарного режима перегрузок;

расчетные значения для штатных ТВС, полученные на момент оформления паспорта.

П. 9.9. Последовательно приводятся:

значение, обоснованное в проекте для стационарного режима перегрузок;

расчетное значение, полученное на момент оформления паспорта;

допустимый интервал величины эффективной доли запаздывающих нейтронов.

4. По таблице 10.

В колонках "эффективность групп", "скорость увеличения..." и "время ввода..." приводятся значения, обоснованные в проекте для стационарного режима перегрузки.

5. П. 15. Вносятся изменения паспортных данных, предварительно оформленные в установленном порядке.

В первой колонке указывается порядковый номер изменения, во второй колонке - исходящий или порядковый номер документа, служащего основанием для внесения изменений;

в третьей колонке - порядковый номер пункта паспорта РУ и содержание изменения;

в четвертой колонке - подпись директора (главного инженера) АС, заверенная печатью.

Приложение 4

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением Госатомнадзора РФ

от 04.03.2004 N 1)

ФОРМА ПАСПОРТА РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

БЛОКА АТОМНОЙ СТАНЦИИ (ДЛЯ РУ ТИПА ЭГП)

Паспорт N ______

реакторной установки блока N ______

__________________________________ АС

(наименование)

1. Наименование __________________________________________________

2. Местоположение АС _____________________________________________

3. Эксплуатирующая организация ___________________________________

4. Условное обозначение проекта реакторной установки _____________

5. Дата первого выхода реактора в критическое состояние __________

6. Дата ввода энергоблока в промышленную эксплуатацию ____________

7. Тепловая мощность:

7.1. Номинальная тепловая мощность РУ ____________________________

7.2. Эксплуатационный предел тепловой мощности РУ ________________

7.3. Разрешенная тепловая мощность РУ ____________________________

8. Основные характеристики активной зоны реактора:

8.1. Диаметр __________________________________________________ м.

8.2. Высота ___________________________________________________ м.

8.3. Толщина бокового отражателя ______________________________ м.

8.4. Толщина торцевого отражателя _____________________________ м.

8.5. Шаг технологической решетки ______________________________ м.

8.6. Вид топлива в ТВС ___________________________________________

8.7. Замедлитель (тип, плотность при нормальных условиях) ________

8.8. Теплоноситель _______________________________________________

8.9. Количество ТВС __________________________________________ шт.

8.10. Количество каналов СУЗ _________________________________ шт.

8.11. Каналы ионизационных пусковых камер деления ____________ шт.

8.12. Каналы для измерения температуры графита _______________ шт.

9. Физические и динамические характеристики

┌────┬────────────────────┬─────────┬─────────┬────────┬─────────┐

│ N  │   Наименование     │ Единицы │Проектные│Факти-  │Эксплуат.│

│    │    параметров      │ измерен.│величины │ческие  │ пределы │

│    │                    │         │         │величины│         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│ 1  │         2          │    3    │    4    │   5    │    6    │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.1 │Максимальный запас  │%        │         │        │         │

│    │реактивности        │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.2 │Суммарная           │%        │         │        │         │

│    │эффективность       │         │         │        │         │

│    │органов СУЗ в       │         │         │        │         │

│    │состоянии с         │         │         │        │         │

│    │максимальным запасом│         │         │        │         │

│    │реактивности        │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.3 │Эффективность       │         │         │        │         │

│<*> │органов АЗ без      │         │         │        │         │

│    │одного наиболее     │         │         │        │         │

│    │эффективного органа:│         │         │        │         │

│    │ в состоянии с      │Вэфф     │         │        │         │

│    │максимальным запасом│         │         │        │         │

│    │реактивности        │         │         │        │         │

│    │ при номинальном    │Вэфф     │         │        │         │

│    │уровне мощности     │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.4 │Быстрый мощностной  │1/%      │         │        │         │

│<*> │коэффициент         │         │         │        │         │

│    │реактивности на     │         │         │        │         │

│    │номинальном         │         │         │        │         │

│    │(разрешенном)       │         │         │        │         │

│    │уровне мощности     │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.5 │Плотностной         │1/г/куб. │         │        │         │

│<*> │коэффициент         │см       │         │        │         │

│    │реактивности:       │         │         │        │         │

│    │на номинальном      │         │         │        │         │

│    │(разрешенном)       │         │         │        │         │

│    │уровне мощности, в  │         │         │        │         │

│    │состоянии с         │         │         │        │         │

│    │максимальным запасом│         │         │        │         │

│    │реактивности        │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────│

│9.6 │Коэффициент         │1/°С     │         │        │         │

│    │реактивности по     │         │         │        │         │

│    │температуре топлива │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────│

│9.7 │Коэффициент         │1/°С     │         │        │         │

│<*> │реактивности по     │         │         │        │         │

│    │температуре графита │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.8 │Эффект обезвоживания│         │         │        │         │

│<*> │контура ТВС:        │         │         │        │         │

│    │на номинальном      │Вэфф     │         │        │         │

│    │уровне мощности     │         │         │        │         │

│    │в состоянии с макс. │         │         │        │         │

│    │Кэфф:               │         │         │        │         │

│    │ - в критическом    │Вэфф     │         │        │         │

│    │состоянии           │         │         │        │         │

│    │ - в подкритическом │Вэфф     │         │        │         │

│    │состоянии           │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.9 │Эффект обезвоживания│         │         │        │         │

│<*> │контура СУЗ:        │         │         │        │         │

│    │на номинальном      │Вэфф     │         │        │         │

│    │уровне мощности     │         │         │        │         │

│    │в состоянии с макс. │         │         │        │         │

│    │Кэфф:               │         │         │        │         │

│    │ - в критическом    │Вэфф     │         │        │         │

│    │состоянии           │         │         │        │         │

│    │ - в подкритическом │Вэфф     │         │        │         │

│    │состоянии           │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.10│Допустимая          │кВт      │         │        │         │

│    │мощность ТВС        │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.11│Допустимая          │МВт/сут. │         │        │         │

│    │энерговыработка ТВС │         │         │        │         │

├────┼────────────────────┼─────────┼─────────┼────────┼─────────┤

│9.12│Значение Вэфф       │отн. ед. │         │        │         │

└────┴────────────────────┴─────────┴─────────┴────────┴─────────┘

--------------------------------

<*> В отмеченных пунктах приводятся значения величин после проведения перегрузки топлива и до проведения перегрузки соответственно.

10. Основные характеристики систем остановки реактора

| N | Рабочие органы систем остановки реактора | Кол- во рабо- чих орга- нов шт. | Кол-во рабочих органов, взводимых одновре- менно шт. | Эффективн. рабочих органов, взводимых одновре- менно Вэфф | Макс. скорость увеличения реактив- ности при взводе рабочих органов, Вэфф/с | Время ввода рабочих органов по сигналу AЗ-1 с | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

11. Аппаратура аварийной защиты и контроля нейтронного потока:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Перечень сигналов и уставок аварийной защиты

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

13.   Способы  и  условия  перегрузки  отработавшего  ядерного

топлива:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

14. Паспорт составлен на основании:

1. ___________________________________________________________

(перечень документов и их учетные номера)

2. ___________________________________________________________

Лист  визирования  и утверждения паспорта реакторной установки

(указывается полное наименование паспорта).

Директор (главный инженер) ________________ АС

_______________________

(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись, печать)

"__" __________ 200_ г.

Паспорт N ________ РУ блока N ____ ____________________ АС

Выдан "__" __________ 200_ г.

Начальник Управления по надзору           ________________________

за ядерной и радиационной                          (Ф.И.О.)

безопасностью АС                          ________________________

(подпись, печать)

Сведения подготовлены                     ________________________

(должность, дата)                                 (Ф.И.О.)

15. Перечень изменений паспортных данных:

| N | Исх. N, дата, название документа, служащего основанием для изменения | Номер изменяемого пункта паспорта РУ. Содержание изменения | Подпись директора (главного инженера) АС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

(п.  15 введен Изменением N 1,  утв. Постановлением Госатомнадзора

РФ от 04.03.2004 N 1)