Федеральный горный и промышленный надзор России

(Госгортехнадзор России)

Руководящие документы Госгортехнадзора России

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И СОДЕРЖАНИИ РАЗДЕЛА «БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ» ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА

РД 09-251-98

Утверждены Постановлением Госгортехнадзора России от 18.12.98 №77

Внесено Изменение № 1 (РДИ 09-504(251)-02), утвержденное Постановлением Госгортехнадзора России от 21 ноября 2002 г. № 66

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Раздел «Безопасная эксплуатация производств» (в дальнейшем «Раздел») технологического регламента на производство продукции разрабатывается для проектируемых, действующих, расширяемых и реконструируемых производств химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и других взрывопожароопасных производств и объектов, связанных с обращением или хранением в них токсичных веществ, а также веществ, которые могут образовывать пылевоздушные или парогазовые взрывоопасные смеси.

1.2. Предприятия, организации при разработке технологических регламентов могут при необходимости с учетом особенностей и специфики производств при соблюдении требований, изложенных в п.1.3 конкретизировать требования безопасности или включать дополнительные.

Требования безопасности, изложенные в технологических регламентах, не должны быть ниже требований действующих нормативных документов по промышленной безопасности.

1.3. В Разделе должны быть приведены технологические данные, необходимые для разработки и осуществления мер по обеспечению безопасности и оптимальных санитарно-гигиенических условий труда работающих, в том числе:

- характеристика опасностей производства;

- возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации;

- защита технологических процессов и оборудования от аварий и работающих от травмирования;

- меры безопасности, которые следует соблюдать при эксплуатации производства.

1.4. Ответственность за полноту и качество разработки Раздела и контроль за обеспечением его исполнения возлагается на технологическую службу предприятия, производства, отделения, установки.

1.5. Раздел подлежит согласованию со службой охраны труда и техники безопасности предприятия, организации.

На вновь создаваемые и реконструируемые производства Раздел должен быть согласован с организацией - разработчиком проекта согласно требованиям «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (ПБ-170-97), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 22.12.97 № 52

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВА

Указанный Раздел должен содержать требования, приведенные в следующих приложениях:

2.1. Данные по характеристике пожароопасных и токсичных свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства. (Приложение 1).

2.2. Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика производственных зданий, помещений, зон и наружных установок. (Приложение 2).

2.3. Основные опасности производства, обусловленные: особенностями технологического процесса или выполнения отдельных производственных операций; особенностями используемого оборудования и условиями его эксплуатации; нарушениями правил безопасности работающими.

3. Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации

В таблицу (приложение 3) включаются возможные неполадки и аварийные ситуации, возникающие при несоблюдении требований ведения технологического процесса, выполнении производственных операций, эксплуатации оборудования и коммуникаций, которые могут стать причиной пожара, взрыва, травмирования или отравления работающих, загрязнения окружающей среды. Кроме того, в таблицу должны быть включены приборы контроля, регулирования, защиты, при отказе работы которых необходима аварийная остановка или перевод на другой режим (циркуляцию, ручное управление и др.)

Безопасный режим технологического процесса должен быть изложен в технологической части регламента.

4. ЗАЩИТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ АВАРИЙ И ТРАВМИРОВАНИЯ РАБОТАЮЩИХ

В таблицу (приложение 4) включаются блокировки, средства регулирования, сигнализации, устройства для экстренной (аварийной) остановки оборудования, предохранительные, сбросные, отсекающие клапаны, с обязательным указанием их функционального назначения и производимых действий.

В данном подразделе также указываются меры, принятые по исключению образования в технологических системах взрывоопасных смесей, самопроизвольного термического распада или полимеризации реакционных масс и технологических сред, что может стать причиной аварии, а также меры по подавлению взрывов и неуправляемых химических реакций в технологическом оборудовании, тушению пожаров и ограничению зон развития аварийных ситуаций.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Указанный Раздел должен содержать следующие требования.

5.1. Требования безопасности при пуске и остановке технологических систем и отдельных видов оборудования, выводе их в резерв, нахождении в резерве и при вводе из резерва в работу.

5.2. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процессов: принятые границы технологических блоков, значения энергетических показателей и категории взрывоопасности блоков, границы возможных разрушений при взрывах, предусмотренные меры безопасности и противоаварийной защиты.

Оценку взрывоопасности технологических блоков производить в соответствии с требованиями «Общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств» (ПБ-170-97), утвержденных постановлением Госгортехнадзора России от 22.12.97 № 52.

5.3. Меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении регламентных производственных операций.

5.4. Безопасные методы обращения с термополимерами, пирофорными отложениями и продуктами, металлоорганическими и другими твердыми и жидкими химически нестабильными соединениями (перекисные соединения, ацетилениды, нитросоединения различных классов, продукты осмоления, треххлористый азот и др.), способными взрываться.

5.5. Способы обезвреживания и нейтрализации продуктов производства при розливах и авариях.

5.6. Возможность накапливания зарядов статического электричества, их опасность и способы нейтрализации. (Приложение 5).

5.7. Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических систем и отдельных видов оборудования.

5.8. Основные потенциальные опасности применяемого оборудования и трубопроводов, их ответственных узлов и меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических систем.

5.9. Требования безопасности при складировании и хранении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, обращения с ними, а также при установке и перевозке готовой продукции.

5.10. Перечень обязательных инструкций, необходимых для обеспечения безопасности при ведении технологического процесса, выполнения производственных операций и обслуживания оборудования.

5.11. В таблицу (приложение 6) включается санитарная характеристика производственных процессов с целью определения состава специальных бытовых помещений и устройств согласно СНиП 2.09.04-87.

В таблицу (приложение 7) включены средства индивидуальной защиты работающих.

5.12. (Исключен, Изм. № 1)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма

Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства

| Наименование сырья, полупродуктов, готовой продукции | Класс опасности (ГОСТ 12.1.007-76) | Агрегатное состояние при нормальных условиях | Плотность паров (газа) по воздуху | Удельный вес для твердых и жидких веществ | Растворимость в воде, % масс | Возможно ли воспламенение или взрыв при воздействии на него |  | Температура °С |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (вещества, % масс), отходов производства |  |  |  | г/см3 |  | воды (да, нет) | кислорода (да, нет) | кипения | плавления | само- воспламе- нения | воспламе- нения | вспышки | начала экзотермического разложения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Продолжение таблицы

| Пределы воспламенения |  |  |  |  | ПДК в воздухе | Характеристика | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрационные (% об.) |  | температурные, °С |  | аэровзвеси (г/см2) дисперсность | рабочей зоны производственных помещений | токсичности (воздействие на организм |  |
| Нижний | верх. | нижн. | верх. | нижн. |  | человека) |  |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий и помещений

| Наименование производст- венных зданий, Помещений, наружных установок | Категория взрыво- пожарной и пожарной опасности помещений и зданий (НПБ-105-95) | Классификация взрывоопасных зон внутри и вне помещений для выбора и установки электрооборудования по ПУЭ |  |  | Группа производст- венных процессов по санитарной характеристике (СНиП 2.09.04-87) | Средства пожаро- тушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс взрыво- опасной зоны | категория и группа взрыво- опасных смесей | наименование веществ определяющих категорию и группу взрыво- опасных смесей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Форма

Возможные неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения

| Возможные производственные неполадки, аварийные ситуации | Предельно допустимые значения параметров, превышение (снижение) которых может привести к аварии | Причины возникновения производственных неполадок, аварийных ситуаций | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Форма

Защита технологических процессов и оборудования от аварий

| Наименование оборудования, стадий техноло- гического процесса | Категория взрывоопасности технологического блока | Контролируемый параметр или наименование защищаемого участка (места) оборудования | Допустимый предел контролируемого параметра или опасность защищаемого участка (места) оборудования | Предусмотренная защита оборудования, стадии технологического процесса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Форма

Возможность электризации с образованием опасных потенциалов, способы защиты

| Наименование стадии, технологической операции, оборудования и транспортных устройств, на которых ведется обработка или перемещение веществ диэлектриков, | Перечень веществ-диэлектриков, способных в данном оборудовании или транспортном устройстве подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов |  | Основные технические мероприятия по защите от статического электричества и вторичных проявлений молний |
| --- | --- | --- | --- |
| способных подвергаться электризации с образованием опасных потенциалов | наименование веществ | удельное объемное электрическое сопротивление Ом·см. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стадия (№ по схеме, наименование) Операция (№ по схеме, наименование) Оборудование (№ по схеме, наименование) (транспортное устройство, в т.ч. трубопровод) |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Форма

| Наименование производственных процессов и помещений | Санитарная характеристика производственных процессов | Группа производственного процесса для определения состава специальных бытовых помещений и устройств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Форма

Средства индивидуальной защиты работающих

| Наименование стадий техно- логического процесса | Профессии работающих на стадии | Средства индивидуальной защиты работающих | Наименование и номер НТД | Срок носки | Периодичность стирки, химчистки защитных средств | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Оглавление.

Общие положения

2. Характеристика опасностей производства

3. Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупреждения и локализации

4. Защита технологических процессов и оборудования от аварий и травмирования работающих

5. Меры безопасности при эксплуатации производства

Приложение 1. Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсических свойств сырья, полупродуктов, готовой продукции и отходов производства

Приложение 2. Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий и помещений

Приложение 3. Возможные неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения и устранения

Приложение 4. Защита технологических процессов и оборудования от аварий

Приложение 5. Возможность электризации с образованием опасных потенциалов, способы защиты

Приложение 6

Приложение 7. Средства индивидуальной защиты работающих