Федеральный горный и промышленный надзор России

(Госгортехнадзор России)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 декабря 1997 г.                                 МОСКВА                                                   № 47

Об утверждении Инструкции

по учету и применению шифров клейм

Федеральный горный и промышленный надзор России ПОСТАНОВЛЯЕТ:

утвердить Инструкцию по учету и применению шифров клейм.

Первый Заместитель Начальника Госгортехнадзора России                           Е.А. Малов

СПРАВКА

о проекте Инструкции по учету и применению шифров клейм

В соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением., специальные ремонтно-испытательные пункты, заводы-наполнители и наполнительные станции, осуществляющие техническое освидетельствование баллонов, должны проводить их клеймение, позволяющее определить дату проведенного и следующего технического освидетельствования, а также организацию его проводившую.

Для обеспечения контроля за своевременным и качественным проведением технических освидетельствований возникла необходимость установления единого порядка клеймения баллонов в связи с чем Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями разработан проект Инструкции по учету и применению шифров клейм. Инструкция определяет порядок присвоения, регистрации, учета и применения клейм для клеймения баллонов после проведения им технического освидетельствования.

Проект Инструкции направлялся во все региональные органы Госгортехнадзора России. С учетом полученных замечаний и дополнений подготовлена окончательная редакция Инструкции, которую просим утвердить.

Начальник Управления                                         В.С. Котельников

| Федеральный горный и промышленный надзор России | Руководящие документы Госгортехнадзора России | Шифр |
| --- | --- | --- |
| (Госгортехнадзор России) | Документы, регламентирующие деятельность Управления по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями | РД-10-163-97 |

ИНСТРУКЦИЯ

по учету и применению шифров клейм

| Разработано и внесено Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями | Утверждено Госгортехнадзором России постановлением № 47 от 02.12.1997 г. | Срок ввода в действие |
| --- | --- | --- |

1. Настоящая инструкция подготовлена в соответствии с п. 10.2 Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденных Госгортехнадзором России 18.04.95 г. Инструкция устанавливает порядок присвоения, регистрации, учета и применения клейм для клеймения баллонов при их техническом освидетельствовании на специальных ремонтно-испытательных пунктах, организациях-наполнителях, наполнительных станциях*).

________________

*) - Далее для краткости именуются «организации»

2. Шифры клейм состоят из цифровой части - арабских цифр от 01 до 98 и буквенной части - заглавных букв русского алфавита, кроме букв «З», «О», «Ч», как схожих с цифрами три, ноль и четыре, Ё, И, Ь, Ъ, Ы.

3. Шифр клейма должен иметь три знака одного размера (высотой 6 мм), располагаемые в ряд в круге диаметром 12 мм и состоять из двух цифр (цифровая часть шифра) и одной заглавной буквы (буквенная часть шифра).

Например, для цифровой части шифра -12 шифры клейм будут следующие:

А12,   Б12,   В12   и   т.д.   до Я12;

12А,   12Б,   12В   и   т.д.   до 12Я;

1А2,   1Б2,   1В2   и   т.д.   до 1Я2.

Каждая перестановка букв дает 25 шифров, всего 75 шифров клейм.

Включение в шифр каких-либо других знаков (в том числе тире, точек и т.п.), дробное расположение их или применение не предусмотренных настоящей инструкцией шифров, а также перестановка цифр местами (например, замена цифровой части шифра 12 числом 21) не допускается.

Для выбраковки баллонов в организациях должны использоваться клейма круглой формы диаметром 12 мм с буквой «X».

4. Цифровая часть шифров устанавливается Управлением по котлонадзору и надзору за подъемными сооружениями Госгортехнадзора России в соответствии с приложением 1.

Буквенная часть шифров и шифры клейм устанавливаются для каждой организации органом Госгортехнадзора России.

5. Присвоение шифров клейм организациям производится органами Госгортехнадзора России одновременно с выдачей специальных разрешений (лицензий) на техническое освидетельствование баллонов.

6. Учет шифров клейм, присвоенных организациям, ведется органом Госгортехнадзора России в журнале регистрации шифров клейм, форма которого приведена в приложении 2.

7. Количество экземпляров клейм одного шифра определяется организацией и указывается в журнале регистрации шифров клейм с оттиском в нем каждого клейма, в том числе и клейм, предназначенных для замены изношенных.

8. В организации должен вестись учет выдачи клейм лицам, которым поручено проведение освидетельствования баллонов, в журнале по форме приведенной в приложении 3.

Клейма выдаются только лицам, назначенным приказом по предприятию для проведения освидетельствования баллонов. Клейма одного шифра закрепляются за одним лицом на все время выполнения им освидетельствования баллонов. Разовые или временные передачи клейм для клеймения баллонов другим лицам без соответствующего приказа по организации не допускается.

Организация обязана обеспечить сохранность клейм и документа учета и возвращения клейм.

9. При изменении организационно-правовой формы, наименования организации или переводе организации под контроль другого органа Госгортехнадзора России, организация должна получить новый шифр клейма.

10. При прекращении организацией освидетельствований баллонов оставшиеся клейма уничтожаются организацией по акту.

Первый экземпляр акта представляется в орган Госгортехнадзора России, выдавшего шифр клейма.

Шифры клейм организаций, указанных в п.9, а также шифры уничтоженных клейм не возобновляются.

11. Изношенные клейма возобновляются клеймами с тем же шифром и подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора России с оттиском шифра в журнале регистрации.

12. Контроль за соблюдением требований по учету и применению клейм в организациях производится инспекторами при обследовании этих организаций.

Приложение 1

Распределение цифровой  части шифров клейм

| №№ п/п | Наименование округа, инспекции Госгортехнадзора России | Цифровая часть шифра |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нижегородского | 01, 02 |
| 2. | Средне - Кавказского | 03 |
| 3. | Западно - Сибирского | 04, 05 |
| 4. | Иркутского | 06 |
| 5. | Ростовского | 07 |
| 6. | Воронежского | 08 |
| 7. | Енисейского | 09 |
| 8. | Норильского | 66 |
| 9. | Якутского | 10 |
| 10. | Кузнецкого | 11 |
| 11. | Центрального промышленного | 12, 13, 42, 43 |
| 12. | Западно - Уральского | 14, 15 |
| 13. | Печорского | 16 |
| 14. | Приморского | 17 |
| 15. | Средне - Волжского | 18 |
| 16. | Бурятского | 19 |
| 17. | Сахалинского | 20 |
| 18. | Уральского | 21, 22 |
| 19. | Тюменского | 23 |
| 20. | Северо-Западного | 24, 25, 26 |
| 21. | Севере - Кавказского | 27 |
| 22. | Самарского | 28, 29 |
| 23. | Нижне - Волжского | 30, 31 |
| 24. | Приволжского | 32, 33 |
| 25. | Тульского | 34, 35 |
| 26. | Курске - Белгородского | 36, 37 |
| 27. | Башкирского | 38, 39 |
| 28. | Приамурского | 40, 41 |
| 29. | Московского городского | 44 |
| 30. | Севере - Восточного | 45 |
| 31. | Ставропольского | 46 |
| 32. | Челябинского | 47, 48, 55, 61 |
| 33. | Читинского | 49 |
| 34. | Верхне - Волжского | 50, 53 |
| 35. | Оренбургского | 52 |
| 36. | Алтайского | 59 |
| 37. | Терского | 60 |
| 38. | Мурманского | 62 |
| 39. | Северного | 68 |
| 40. | РГТИ-16 | 69 |
| 41. | Чукотской ОИ | 64 |
| 42. | Ингушской РИ | 65 |
| 43. | Челябинска - 70 | 70 |
| 44. | Мордовской РИ | 63 |
| 45. | Северо - Осетинской РГТИ | 74 |
| 46. | Камчатской ОГТИ | 51 |
| 47. | Дагестанской РГТИ | 76 |

Резервные: 67, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98

Выделены: МПС 56, 57, 58

Речному регистру: 54

Приложение 2

Журнал регистрации шифров клейм

| №№ п/п | Шифры клейм | Наимено- вание органи- зации, почтовый адрес | Наимено- вание газов которыми напол- няются баллоны | Номер и дата выдачи специального разрешения (лицензии) на освидетельст- вование | Лицо, ответственное за клейма. Номер и дата приказа о назначении. | Количество экземпля- ров клейм одного шифра | Оттиск шифра клейма и дата его регист- рации | Отметка об изъятии клейм. Основание и дата. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3

Журнал учета выдачи клейм в организации

| №№ п/п | Шифр клейма | Ф.И.О., должность лица ответственного за клеймо. Номер и дата приказа о его назначении. | Дата выдачи клейма и подпись ответственного за клеймо. | Ф.И.О. и подпись лица, получившего клеймо. | Дата возвращения клейма и подпись ответственного за клеймо. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |