Утверждаю

Заместитель Руководителя

Росгидромета

С.И.АВДЮШИН

15 декабря 1996 года

Заместитель Председателя

Госстандарта России

Л.К.ИСАЕВ

20 декабря 1996 года

Дата введения -

1 августа 1999 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕТОДИК ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

РД 52.18.595-96

Предисловие

1. Разработан НПО "Тайфун", ГГО им. А.И. Воейкова, ГХИ, ГОИН, ИГКЭ.

2. Разработчики: С.С. Чичерин, Н.Ш. Вольберг, Ю.Я. Винников, А.А. Назарова, М.И. Афанасьев, Л.В. Бурцева, Г.Г. Лятиев, С.М. Вакуловский, В.А. Сурнин, А.Ф. Ковалев.

3. Утвержден Росгидрометом 15 декабря 1996 г. - Зам. руководителя Росгидромета С.И. Авдюшин, Госстандартом 20 декабря 1996 г. - Зам. председателя Госстандарта России Л.К. Исаев.

4. Зарегистрирован ЦКБ ГМП за N РД 52.18.595-96 от 13.03.98.

5. Введен впервые.

6. Издан с дополнениями по состоянию на 01.03.98.

1. Область применения

Федеральный перечень предназначен для обеспечения единства измерений на сети мониторинга загрязнения окружающей среды Росгидромета и лабораторий предприятий, учреждений и организаций других ведомств и форм собственности, претендующих на получение лицензии на выполнение измерений в области мониторинга загрязнения окружающей среды.

Использование методик выполнения измерений (МВИ), включенных в Федеральный перечень, является обязательным.

2. Обозначения и сокращения

В настоящем РД приняты следующие обозначения и сокращения:

МВИ - методика выполнения измерений

КХА - количественный химический анализ

ААС - атомно - абсорбционная спектроскопия

В - весовой метод

ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография

ГЖХ - газожидкостная хроматография

ГХ - газохроматографический метод

ГХ-МС - хромато - масс - спектрометрический метод

Д - денситометрический метод

ЖХ - жидкостная хроматография

ИВА - инверсионный вольтамперометрический метод

ИК - инфракрасная спектроскопия

К - кулонометрический метод

П - потенциометрический метод

Р - рентгено - флуоресцентный метод

Т - турбидиметрический метод

ТМ - титриметрический метод

УФ - ультрафиолетовая спектроскопия

Ф - фотометрический метод

ФЛ - флуоресцентный метод

Э - электрометрический метод

С - концентрация вещества

Св. - свыше

3. Перечень методик выполнения измерений,

допущенных при контроле загрязнения атмосферы

(воздух фоновых районов, населенных пунктов,

промышленных выбросов)

Таблица 3.1

┌───┬──────┬───────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┬───────────┬───────────────┬───────┬────┐

│ N │Объект│   Нормативный     │   Определяемое  │Метод│Разра-│  Единица  │   Диапазон    │Погреш-│При-│

│п/п│ КХА  │  документ на КХА  │     вещество    │ КХА │ботчик│ измерений │   измерений   │ность  │ме- │

│   │      │                   │                 │     │МВИ   │           │               │мето-  │ча- │

│   │      │                   │                 │     │      │           │               │дики   │ние │

│   │      │                   │                 │     │      │           │               │(P =   │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │               │0,95), │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │               │%      │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│   │Атмос-│РД 52.04-186-89.   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │ферный│Руководство по кон-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │воздух│тролю загрязнения  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │насе- │атмосферы Ч. I     │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │ленных│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │пунк- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │тов   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│1  │      │п. 5.2.1.3         │Азота диоксид    │Ф    │ГГО   │мг/куб. м  │0,02 - 1,40    │25     │    │

│2  │      │п. 5.2.1.4         │- " -            │Ф    │      │           │0,02 - 1,40    │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│3  │То же │п. 5.2.1.5         │Азота оксид      │Ф    │- " - │- " -      │0,016 - 0,94   │25     │    │

│4  │- " - │п. 5.2.1.6         │- " -            │Ф    │      │           │0,016 - 0,94   │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│5  │- " - │Приложение 5.3     │Акрилонитрил     │ГХ   │- " - │- " -      │0,025 - 1,5    │15     │    │

│   │      │п. 5.3.2           │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│6  │- " - │п. 5.2.1.1         │Аммиак           │Ф    │- " - │- " -      │0,01 - 2,5     │25     │    │

│7  │- " - │п. 5.2.1.2         │- " -            │Ф    │      │           │0,03 - 6,0     │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│8  │- " - │п. 5.3.1.1         │Амины            │ГХ   │- " - │- " -      │0,004 - 0,02   │25     │    │

│9  │- " - │п. 5.3.1.2         │алифатические    │Ф    │      │           │0,0025 - 0,1   │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│10 │- " - │п. 5.3.1.3         │- " -            │ГХ   │- " - │- " -      │0,02 - 0,5     │18     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│11 │- " - │п. 5.3.3.1         │Акролеин         │ФЛ   │ИОКГ  │- " -      │0,013 - 0,190  │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │им.   │           │               │       │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│12 │- " - │Приложение 5.3     │Анилин           │Ф    │То же │- " -      │0,04 - 0,8     │25     │    │

│   │      │п. 5.3.1           │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│13 │- " - │п. 5.3.5.1         │Ароматические    │ГХ   │ГГО   │- " -      │               │       │    │

│   │      │                   │углеводороды:    │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │бензол           │     │      │           │0,02 - 5,0     │20     │    │

│   │      │                   │толуол           │     │      │           │0,02 - 5,0     │20     │    │

│   │      │                   │ксилол           │     │      │           │0,02 - 5,0     │20     │    │

│   │      │                   │этилбензол       │     │      │           │0,01 - 5,0     │20     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│14 │- " - │Приложение 5.3     │Ацетон           │ГХ   │- " - │- " -      │0,16 - 3,5     │25     │    │

│   │      │п. 5.3.3           │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│   │      │                   │                 │     │      │           │      -7       │       │    │

│15 │- " - │п. 5.3.5.5         │Бенз(а)пирен     │ФЛ   │- " - │- " -      │1 x 10  -      │15     │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │      -2       │       │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │1 x 10         │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│18 │- " - │п. 5.2.5.1         │Ванадий          │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,001 - 0,01   │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │им.   │           │               │       │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│19 │- " - │п. 5.2.3.1         │Водород фторид   │Ф    │ГГО   │- " -      │0,002 - 0,17   │23     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│20 │- " - │п. 5.2.3.2         │- " -            │Ф    │- " - │- " -      │0,002 - 0,17   │23     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│21 │- " - │п. 5.2.3.5         │Водорода хлорид  │П    │- " - │- " -      │0,06 - 3,13    │20     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│22 │- " - │п. 5.2.3.6         │- " -            │Ф    │- " - │- " -      │0,1 - 2,0      │17     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│23 │- " - │п. 5.2.8.1         │Водорода цианид  │Ф    │- " - │- " -      │0,0025 - 0,1   │18     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│24 │Атмос-│п. 5.2.8.2         │Водорода цианид  │Ф    │ГГО   │мг/куб. м  │0,07 - 0,2     │25     │    │

│   │ферный│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │воздух│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │насе- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │ленных│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │пунк- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │тов   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│25 │То же │Приложение 5.3     │Гексанол         │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,1 - 2,0      │11     │    │

│   │      │п. 5.3.4           │Октанол          │     │им.   │           │0,2 - 5,0      │11     │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│26 │- " - │п. 5.3.2           │Детергенты       │Ф    │То же │- " -      │0,00053 - 0,015│25     │    │

│   │      │                   │анионактивные    │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│27 │- " - │п. 5.3.3.2         │Изопропанол      │Ф    │- " - │- " -      │0,22 - 2,2     │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│28 │- " - │п. 5.2.2           │Кислота борная   │П    │ГГО   │- " -      │0,001 - 1,0    │18     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│29 │- " - │п. 5.3.3.3         │Кислоты          │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,1 - 1,7      │25     │    │

│   │      │                   │карбоновые       │     │им.   │           │               │       │    │

│   │      │                   │одноосновные     │     │Сысина│           │               │       │    │

│   │      │                   │C1 - C9          │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│30 │- " - │п. 5.2.7.7         │Кислота серная   │Т    │ГГО   │- " -      │0,005 - 3,0    │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│31 │- " - │п. 5.2.7.8         │Кислота серная   │П    │- " - │- " -      │0,25 - 3,0     │25     │    │

│   │      │                   │аэрозоль         │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│32 │- " - │п. 5.2.4           │Кислота          │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,0005 - 0,015 │25     │    │

│   │      │                   │фосфорная        │     │им.   │           │               │       │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│33 │- " - │п. 5.2.4           │Фосфорный        │Ф    │То же │- " -      │0,0005 - 0,015 │25     │    │

│   │      │                   │ангидрид         │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│34 │- " - │п. 5.2.5.3         │Марганец         │Ф    │- " - │- " -      │0,001 - 0,005  │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│35 │- " - │п. 5.2.5.2         │Металлы:         │ААС  │ГГО   │мкг/куб. м │               │       │    │

│   │      │                   │железо           │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │кобальт          │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │магний           │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │марганец         │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │медь             │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │никель           │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │хром             │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │цинк             │     │      │           │0,01 - 1,5     │15     │    │

│   │      │                   │кадмий           │     │      │           │0,002 - 0,24   │15     │    │

│   │      │                   │свинец           │     │      │           │0,06 - 1,5     │15     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│36 │- " - │Приложение 5.3     │Метилакрилат     │ГХ   │- " - │мг/куб. м  │0,004 - 0,12   │16     │    │

│37 │- " - │п. 5.3.5           │Метилметакрилат  │     │      │- " -      │0,004 - 0,12   │12     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│38 │- " - │п. 5.3.3.9         │Метанол          │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,12 - 1,2     │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │им.   │           │               │       │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│39 │- " - │п. 5.3.3.10        │Метанол          │ГХ   │ИЭМ   │- " -      │0,25 - 10,0    │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│   │      │                   │                 │     │      │           │        -5     │       │    │

│40 │- " - │п. 5.3.4           │Метилмеркаптан   │Ф    │ГГО   │- " -      │2,7 x 10   -   │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │          -3   │       │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │- 1,4 x 10     │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│41 │Атмос-│п. 5.2.6           │Пыль (взвешенные │В    │ГГО   │мг/куб. м  │0,26 - 5,0     │25     │    │

│   │ферный│                   │частицы)         │     │      │           │0,007 - 0,69   │25     │    │

│   │воздух│                   │                 │     │      │           │0,04 - 4,2     │25     │    │

│   │насе- │                   │                 │     │      │           │0,17 - 16,7    │25     │    │

│   │ленных│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │пунк- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │тов   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│42 │То же │п. 5.3.1.4         │Пиридин          │Ф    │- " - │- " -      │0,05 - 1,0     │13     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│43 │- " - │Приложение 5.3     │Полициклические  │ВЭЖХ │- " - │           │               │       │    │

│   │      │п. 5.3.7           │ароматические    │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │углеводороды:    │     │      │  -8       │               │       │    │

│   │      │                   │пирен            │     │      │10   г /   │0,16 - 0,32    │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │      │куб. м     │               │       │    │

│   │      │                   │перилен          │     │      │- " -      │0,033 - 0,66   │25     │    │

│   │      │                   │хризен           │     │      │- " -      │0,02 - 0,4     │25     │    │

│   │      │                   │3,4-бенз-        │     │      │- " -      │0,16 - 3,3     │25     │    │

│   │      │                   │флуорантен       │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │1,2-бензпирен    │     │      │- " -      │0,16 - 3,3     │25     │    │

│   │      │                   │3,4-бензпирен    │     │      │- " -      │0,066 - 1,3    │25     │    │

│   │      │                   │11,12-бенз-      │     │      │- " -      │0,16 - 3,3     │25     │    │

│   │      │                   │перилен          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │коронен          │     │      │- " -      │0,16 - 3,3     │25     │    │

│   │      │                   │1,2-5,6-дибен-   │     │      │- " -      │0,16 - 3,3     │25     │    │

│   │      │                   │зантрацен        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│44 │- " - │п. 5.2.5.5         │Ртуть            │ААС  │- " - │мг/куб. м  │0,16 - 16,7    │20     │    │

│45 │- " - │п. 5.2.5.6         │- " -            │ААС  │      │- " -      │0,16 - 16,7    │20     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│46 │- " - │Приложение 5.3     │Сажа             │Ф    │- " - │- " -      │0,025 - 1,0    │-      │    │

│   │      │п. 5.3.8           │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│47 │- " - │п. 5.2.5.7         │Свинец           │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,00024 -      │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │им.   │           │0,0024         │       │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│48 │- " - │п. 5.2.5.8         │Селен            │Ф    │То же │- " -      │0,00025 - 0,001│25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│49 │- " - │п. 5.2.7.1         │Серы диоксид     │Ф    │ГГО   │- " -      │0,04 - 5,0     │25     │    │

│50 │- " - │п. 5.2.7.2         │- " -            │Ф    │      │- " -      │0,05 - 1,0     │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│51 │- " - │п. 5.2.7.3         │Сероводород      │Ф    │- " - │- " -      │0,003 - 0,075  │25     │    │

│52 │- " - │п. 5.2.7.4         │- " -            │Ф    │      │           │0,004 - 0,12   │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│53 │- " - │п. 5.2.7.5         │Сероуглерод      │Ф    │- " - │- " -      │0,02 - 0,33    │18     │    │

│54 │- " - │п. 5.2.7.6         │- " -            │Ф    │      │           │0,00125 - 0,05 │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│55 │- " - │п. 5.2.5.9         │Теллур           │Ф    │ИОКГ  │- " -      │      -4       │       │    │

│   │      │                   │                 │     │им.   │           │15 x 10  -     │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │      -3       │       │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │1 x 10         │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│56 │- " - │Приложение 5.3     │Углерода оксид   │ГХ   │ГГО   │- " -      │0,2 - 30,0     │ 5     │    │

│   │      │п. 5.3.6           │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│57 │- " - │п. 5.3.3.4         │Фенол            │Ф    │- " - │- " -      │0,003 - 0,1    │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│58 │Атмос-│п. 5.3.3.5         │Фенол            │Ф    │ГГО   │мг/куб. м  │0,004 - 0,2    │25     │    │

│   │ферный│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │воздух│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │насе- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │ленных│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │пунк- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │тов   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│59 │То же │Приложение 5.3     │- " -            │ГХ   │      │- " -      │0,005 - 0,15   │25     │    │

│   │      │п. 5.3.9           │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│60 │- " - │п. 5.3.3.6         │Формальдегид     │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,01 - 0,3     │25     │    │

│61 │- " - │п. 5.3.3.7         │- " -            │Ф    │им.   │- " -      │0,01 - 0,22    │20     │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│62 │- " - │п. 5.3.5.2         │Хлорированные    │ГХ   │ГГО   │           │               │       │    │

│   │      │                   │углеводороды:    │     │      │           │      -3       │       │    │

│   │      │                   │четыреххлористый │     │      │- " -      │1 x 10  - 0,1  │25     │    │

│   │      │                   │хлороформ        │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │        -2     │       │    │

│   │      │                   │трихлорэтилен    │     │      │- " -      │4,5 x 10  - 5,0│25     │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │        -3     │       │    │

│   │      │                   │тетрахлорэтилен  │     │      │- " -      │3,0 x 10  - 3,0│25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│63 │- " - │п. 5.2.3.4         │Хлор             │Ф    │- " - │- " -      │0,012 - 0,3    │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│64 │- " - │п. 5.2.5.10        │Хром (VI)        │Ф    │- " - │- " -      │0,0004 - 0,0015│25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│65 │- " - │п. 5.3.5.4         │Хлоропрен        │ГХ   │- " - │- " -      │0,001 - 0,1    │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│66 │- " - │п. 5.3.3.8         │Циклогексан      │ГХ   │- " - │- " -      │0,02 - 5,0     │25     │    │

│   │      │                   │Циклогексанол    │     │      │- " -      │0,02 - 2,0     │25     │    │

│   │      │                   │Циклогексанон    │     │      │- " -      │0,02 - 2,0     │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│67 │- " - │п. 5.2.5.11        │Цинк             │Ф    │ИОКГ  │- " -      │0,00025 - 0,005│25     │    │

│   │      │                   │                 │     │им.   │           │               │       │    │

│   │      │                   │                 │     │Сысина│           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│68 │- " - │Приложение 5.3     │Этилакрилат      │ГХ   │То же │- " -      │0,0007 - 0,03  │16     │    │

│   │      │п. 5.3.10          │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│69 │- " - │п. 5.2.5.12        │Элементы         │Р    │ГГО   │           │               │       │    │

│   │      │                   │химические:      │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │бром             │     │      │мкг/куб. м │0,04 - 100     │25     │    │

│   │      │                   │железо           │     │      │- " -      │0,04 - 100     │25     │    │

│   │      │                   │иттрий           │     │      │- " -      │0,03 - 50      │25     │    │

│   │      │                   │кальций          │     │      │- " -      │0,1 - 100      │25     │    │

│   │      │                   │марганец         │     │      │- " -      │0,05 - 100     │25     │    │

│   │      │                   │медь             │     │      │- " -      │0,01 - 100     │25     │    │

│   │      │                   │мышьяк           │     │      │- " -      │0,005 - 100    │25     │    │

│   │      │                   │никель           │     │      │- " -      │0,02 - 50      │25     │    │

│   │      │                   │свинец           │     │      │- " -      │0,04 - 50      │25     │    │

│   │      │                   │селен            │     │      │- " -      │0,005 - 100    │25     │    │

│   │      │                   │стронций         │     │      │- " -      │0,003 - 50     │25     │    │

│   │      │                   │титан            │     │      │- " -      │0,09 - 100     │25     │    │

│   │      │                   │хром             │     │      │- " -      │0,07 - 100     │25     │    │

│   │      │                   │цинк             │     │      │- " -      │0,08 - 100     │25     │    │

│   │      │                   │цирконий         │     │      │- " -      │0,003 - 100    │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│70 │Регио-│РД 52.04-186-89.   │Ион аммония в    │Ф    │ГГО   │мг/куб. дм │0,04 - 2,0     │25     │    │

│   │наль- │Руководство по кон-│осадках          │     │      │           │               │       │    │

│   │ное   │тролю загрязнения  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │за-   │атмосферы. Ч. II   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │гряз- │п. 3.5.1           │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │нение │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │атмос-│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │феры  │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│71 │То же │п. 3.5.2           │Нитрат-ион       │Ф    │- " - │- " -      │0,1 - 1,0      │25     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│72 │- " - │п. 3.5.3           │Сульфат-ион      │Ф    │- " - │- " -      │0,05 - 4,0     │25     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│73 │- " - │п. 3.5.4           │Сульфат-ион      │Ф    │- " - │мг/куб. м  │0,7 - 5,5      │25     │    │

│   │      │                   │в аэрозоле       │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│74 │- " - │п. 3.5.5           │Ион аммония      │Ф    │- " - │мкг/куб. м │0,02 - 3,0     │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│75 │- " - │п. 3.5.6           │Нитрат-ион       │Ф    │- " - │- " -      │0,05 - 1,5     │25     │    │

│   │      │                   │в аэрозоле       │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│76 │- " - │п. 3.5.7           │Сумма аммиака    │Ф    │- " - │- " -      │0,02 - 3,0     │25     │    │

│   │      │                   │и солей аммония  │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │в воздухе        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│77 │- " - │п. 3.5.8           │Сумма азотной    │Ф    │- " - │- " -      │0,05 - 1,5     │25     │    │

│   │      │                   │кислоты и нитра- │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │тов в воздухе    │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│78 │- " - │п. 3.5.9           │Диоксид серы     │Ф    │- " - │мг/куб. дм │0,05 - 4,0     │25     │    │

│   │      │                   │в воздухе        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│79 │- " - │п. 4.5.1           │Удельная электри-│К    │- " - │мкОм/см    │2 - 500        │20     │    │

│   │      │                   │ческая проводи-  │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │мость (осадки)   │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│80 │- " - │п. 4.5.2           │pH (осадки)      │Э    │- " - │           │2 - 10         │10     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│81 │- " - │п. 4.5.3           │Общая            │ТМ   │- " - │мкг/куб. см│5 - 1000       │10     │    │

│   │      │                   │кислотность      │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│82 │- " - │п. 4.5.4           │Сульфат-ион      │Ф    │- " - │мг/куб. дм │0,5 - 30       │30     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│83 │- " - │п. 4.5.5           │Нитрат-ион       │Ф    │- " - │- " -      │0,05 - 1,5     │10     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│84 │- " - │п. 4.5.6           │Ион аммония      │Ф    │- " - │- " -      │0,05 - 5,0     │10     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│85 │- " - │п. 4.5.7           │Хлорид-ион       │ТМ   │- " - │- " -      │0,2 - 10,0     │10     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│86 │- " - │п. 4.5.8           │Гидрокарбонат-ион│ТМ   │- " - │- " -      │0 - 50,0       │10     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│87 │Регио-│п. 4.5.9           │Фосфат-ион       │Ф    │ГГО   │мг/куб. дм │0,005 - 0,3    │15     │    │

│   │наль- │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

│   │ное   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │за-   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │гряз- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │нение │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │атмос-│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │феры  │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│88 │То же │п. 4.5.10          │Натрий, калий    │Ф    │- " - │- " -      │0,05 - 5,0     │ 8     │    │

│   │      │                   │в осадках        │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│89 │- " - │п. 4.5.11          │Калий, магний,   │ААС  │- " - │- " -      │0,05 - 5,0     │ 8     │    │

│   │      │                   │цинк в осадках   │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│90 │- " - │п. 4.5.12          │В осадках:       │ААС  │- " - │мкг/куб. дм│               │       │    │

│   │      │                   │свинец           │     │      │           │5,0 - 100      │10     │    │

│   │      │                   │кадмий           │     │      │           │0,5 - 12,5     │10     │    │

│   │      │                   │марганец         │     │      │           │5,0 - 50       │10     │    │

│   │      │                   │никель           │     │      │           │1,0 - 50       │10     │    │

│   │      │                   │медь             │     │      │           │5,0 - 50       │10     │    │

│   │      │                   │кобальт          │     │      │           │1,0 - 50       │10     │    │

│   │      │                   │железо           │     │      │           │5,0 - 50       │10     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│91 │Фоно- │РД 52.04-186-89.   │Диоксид серы     │Ф    │ИГКЭ  │мкг/куб. м │0,1 - 4,8      │25     │    │

│   │вое   │Руководство по кон-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │за-   │тролю загрязнения  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │гряз- │атмосферы. Ч. III  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │нение │п. 4.1             │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │атмос-│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │феры  │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│92 │То же │п. 4.2             │Диоксид азота    │Ф    │- " - │мг/куб. м  │0,02 - 0,2     │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │0,3 - 7,0      │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│93 │- " - │п. 4.3             │Аэрозоль серной  │Т    │- " - │мкг/куб. м │0,15 - 6,0     │25     │    │

│   │      │                   │кислоты, раство- │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │римых сульфатов  │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│94 │- " - │п. 4.4             │То же            │К    │- " - │- " -      │2,0 - 50       │17     │    │

│   │      │                   │                 │     │      │- " -      │0,5 - 10       │17     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│95 │- " - │п. 4.5             │Свинец:          │ААС  │- " - │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в атмосферном   │     │      │нг/куб. м  │2 - 100        │25     │    │

│   │      │                   │ воздухе         │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в осадках       │     │      │мкг/куб. дм│0,5 - 20       │25     │    │

│   │      │                   │Кадмий:          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в атмосферном   │     │      │нг/куб. м  │0,2 - 5        │25     │    │

│   │      │                   │ воздухе         │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в осадках       │     │      │мкг/куб. дм│0,1 - 2        │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│96 │- " - │п. 4.6             │Свинец:          │ААС  │- " - │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в атмосферном   │     │      │нг/куб. м  │0,4 - 100      │25     │    │

│   │      │                   │ воздухе         │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в осадках       │     │      │мкг/куб. дм│0,1 - 20       │25     │    │

│   │      │                   │Кадмий:          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в атмосферном   │     │      │нг/куб. м  │0,1 - 5        │25     │    │

│   │      │                   │ воздухе         │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в осадках       │     │      │мкг/куб. дм│0,02 - 2       │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│97 │Фоно- │п. 4.7             │Ртуть            │ААС  │ИГКЭ  │нг/куб. м  │2,0 - 70       │25     │    │

│   │вое   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │за-   │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │гряз- │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │нение │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │атмос-│                   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │феры  │                   │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│98 │То же │п. 4.8             │Ртуть в осадках  │ААС  │- " - │мкг/куб. дм│0,05 - 10      │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│99 │- " - │п. 4.9             │Хлорорганические │ГЖХ  │- " - │           │               │       │    │

│   │      │                   │пестициды:       │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ в воздухе       │     │      │нг/куб. м  │0,005 - 10     │25     │    │

│   │      │                   │ в осадках       │     │      │нг/куб. дм │0,5 - 500      │25     │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│   │      │                   │                 │     │      │           │      -9       │       │    │

│100│- " - │п. 4.10            │Бенз(а)пирен     │ФЛ   │- " - │мг/куб. м  │1 x 10   -     │25     │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │      -3       │       │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │1 x 10         │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│101│- " - │п. 4.11            │Взвешенные       │В    │- " - │мкг/куб. м │0,4 - 150      │25     │    │

│   │      │                   │частицы (пыль)   │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│102│Атмос-│РД 52.04.333-93.   │Нитраты          │ГХ   │ГГО   │мг/куб. м  │0,05 - 12,0    │25     │    │

│   │ферные│МУ. Хроматографи-  │Сульфаты         │     │      │           │для анионов    │       │    │

│   │осадки│ческий метод опре- │Литий            │     │      │- " -      │0,01 - 2,0     │25     │    │

│   │      │деления содержания │Натрий           │     │      │           │для катионов   │       │    │

│   │      │хлоридов, нитратов,│Аммоний          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │сульфатов, лития,  │Калий            │     │      │           │               │       │    │

│   │      │натрия, аммония и  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │калия в атмосферных│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │осадках            │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│103│То же │РД 52.44.588-97.   │Воздух:          │ГЖХ  │ИГКЭ  │           │               │       │    │

│   │      │МУ. Определение    │альфа-ГХЦГ       │     │      │нг/куб. м  │0,005 - 5,0    │35,6   │    │

│   │      │массовой концентра-│гамма-ГХЦГ       │     │      │- " -      │0,005 - 5,0    │35,6   │    │

│   │      │ции хлорорганиче-  │n,n'-ДДЭ         │     │      │- " -      │0,015 - 5,0    │35,6   │    │

│   │      │ских пестицидов и  │n,n'-ДДД         │     │      │- " -      │0,015 - 5,0    │35,6   │    │

│   │      │суммы изомеров по- │n,n'-ДДТ         │     │      │- " -      │0,03 - 5,0     │35,6   │    │

│   │      │лихлорбифенилов в  │ПХБ - сумма изо- │     │      │- " -      │0,5 - 10,0     │35,6   │    │

│   │      │пробах атмосферного│меров            │     │      │           │               │       │    │

│   │      │воздуха и осадках. │(арохлор 1254)   │     │      │           │               │       │    │

│   │      │Методика выполнения├─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│   │      │измерений методом  │Осадки:          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │газожидкостной     │альфа-ГХЦГ       │     │      │нг/куб. дм │0,5 - 100      │35,6   │    │

│   │      │хроматографии      │гамма-ГХЦГ       │     │      │- " -      │0,5 - 100      │35,6   │    │

│   │      │                   │n,n'-ДДЭ         │     │      │- " -      │1,0 - 100      │35,6   │    │

│   │      │                   │n,n'-ДДД         │     │      │- " -      │1,0 - 100      │35,6   │    │

│   │      │                   │n,n'-ДДТ         │     │      │- " -      │2,0 - 200      │35,6   │    │

│   │      │                   │ПХБ - сумма изо- │     │      │- " -      │50,0 - 500     │35,6   │    │

│   │      │                   │меров            │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │(арохлор 1254)   │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│104│Атмос-│РД 52.44.590-97.   │Компоненты ПАУ   │ЖХ   │ИГКЭ  │нг/л       │0,1 - 100      │33     │    │

│   │ферные│МУ. Определение    │(12 приоритетных)│     │      │           │               │       │    │

│   │осадки│массовой концентра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ции приоритетных   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │полициклических    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ароматических угле-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │водородов в атмо-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │сферных осадках и  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │поверхностных      │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │водах. Методика вы-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │методом обращенной │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │жидкостной         │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │хроматографии      │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│105│То же │РД 52.44.592-97.   │Ртуть            │ААС  │- " - │мкг/куб. дм│0,01 - 2,0     │22     │    │

│   │      │МУ. Определение    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │массовой концентра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ции ртути в атмос- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ферных осадках и   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │поверхностных во-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │дах. Методика вы-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │методом атомно -   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │абсорбционной спек-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │трофотометрии "хо- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │лодного пара"      │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│106│- " - │РД 52.44.594-97.   │Тяжелые металлы: │ААС  │- " - │           │               │       │    │

│   │      │МУ. Определение    │ свинец          │     │      │- " -      │0,25 - 60      │40     │    │

│   │      │массовой концентра-│ кадмий          │     │      │- " -      │0,02 - 2,0     │40     │    │

│   │      │ции тяжелых метал- │ мышьяк          │     │      │- " -      │1,2 - 20,0     │40     │    │

│   │      │лов в атмосферных  │ медь            │     │      │- " -      │1,0 - 50,0     │40     │    │

│   │      │осадках и поверх-  │ марганец        │     │      │- " -      │1,5 - 50,0     │50     │    │

│   │      │ностных водах. Ме- │ цинк            │     │      │- " -      │25 - 300       │40     │    │

│   │      │тодика выполнения  │ никель          │     │      │- " -      │2 - 40         │64     │    │

│   │      │измерений методом  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │атомно - абсорб-   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ционной спектро-   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │фотометрии с бес-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │пламенной атомиза- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │цией               │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│107│Атмос-│РД 52.44.586-97.   │Метан            │ГХ   │- " - │мг/куб. м  │0,15 - 10,0    │ 5     │    │

│   │ферный│МУ. Определение    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │воздух│массовой концентра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ции метана в атмо- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │сферном воздухе.   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │Методика выполнения│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │измерений методом  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │газовой хроматогра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │фии                │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│108│Атмос-│РД 52.44.587-97.   │Фреон 11         │ГХ   │ИГКЭ  │ppt        │50 - 500       │ 7     │    │

│   │ферный│МУ. Определение    │Фреон 12         │     │      │           │               │       │    │

│   │воздух│массовой концентра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ции фреона 11 и    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │фреона 12 в атмос- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ферном воздухе.    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │Методика выполнения│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │измерений методом  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │газовой хроматогра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │фии                │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│109│То же │РД 52.44.589-97.   │Бенз(а)пирен     │ЖХ   │- " - │нг/куб. м  │0,005 - 5,0    │33     │    │

│   │      │МУ. Определение    │Бенз(ghi)перилен │     │      │- " -      │0,005 - 5,0    │33     │    │

│   │      │массовой концентра-│Другие приоритет-│     │      │- " -      │0,02 - 100     │33     │    │

│   │      │ции приоритетных   │ные ПАУ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │полициклических    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ароматических угле-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │водородов в атмос- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ферном воздухе.    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │Методика выполнения│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │измерений методом  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │обращенной жидкост-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ной хроматографии  │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│110│- " - │РД 52.44.591-97.   │Ртуть            │ААС  │- " - │- " -      │1,0 - 15       │20     │    │

│   │      │МУ. Определение    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │массовой концентра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ции ртути в атмос- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ферном воздухе.    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │Методика выполнения│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │измерений методом  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │атомно - абсорбци- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │онной спектрофото- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │метрии "холодного  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │пара"              │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│111│- " - │РД 52.44.593-97.   │Тяжелые металлы: │ААС  │- " - │           │               │       │    │

│   │      │МУ. Определение    │ свинец          │     │      │- " -      │0,1 - 2,0      │40     │    │

│   │      │массовой концентра-│ кадмий          │     │      │- " -      │0,04 - 5,0     │40     │    │

│   │      │ции тяжелых метал- │ мышьяк          │     │      │- " -      │0,2 - 4,0      │50     │    │

│   │      │лов в аэрозолях    │ медь            │     │      │- " -      │0,3 - 50       │40     │    │

│   │      │воздуха. Методика  │ марганец        │     │      │- " -      │0,5 - 20       │40     │    │

│   │      │выполнения измере- │ цинк            │     │      │- " -      │0,5 - 50       │50     │    │

│   │      │ний методом атом - │ никель          │     │      │- " -      │0,1 - 5,0      │60     │    │

│   │      │но - абсорбционной │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │спектрофотометрии с│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │беспламенной       │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │атомизацией        │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│112│- " - │РД 52.18.292-91.   │Динил            │ГХ   │ИЭМ   │мг/куб. м  │0,008 - 0,05   │25     │    │

│   │      │МУ. Методика вы-   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │массовой концентра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ции динила в атмо- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │сферном воздухе    │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│113│Атмос-│РД 52.18.293-91.   │2,3-дихлорфенол  │ГХ   │ИЭМ,  │мг/куб. м  │0,012 - 0,12   │25     │    │

│   │ферный│МУ. Методика выпол-│Пентахлорфенол   │     │МГУ   │- " -      │0,002 - 0,2    │25     │    │

│   │воздух│нения измерений со-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │держания 2,3-ди-   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │хлорфенола и пента-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │хлорфенола в атмос-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ферном воздухе     │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│114│То же │РД 52.18.296-91.   │Метиламин        │ГХ   │ИЭМ   │- " -      │0,006 - 0,06   │25     │    │

│   │      │МУ. Методика выпол-│Диметиламин      │     │      │- " -      │0,0012 - 0,012 │25     │    │

│   │      │нения измерений    │Этиламин         │     │      │- " -      │0,006 - 0,06   │25     │    │

│   │      │массовой концентра-│Диэтиламин       │     │      │- " -      │0,0015 - 0,015 │25     │    │

│   │      │ции метиламина, ди-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │метиламина, этила- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │мина, диэтиламина в│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │атмосферном воздухе│                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│115│- " - │РД 52.18.297-91.   │Капролактам      │ГХ   │ИЭМ,  │- " -      │0,03 - 0,06    │25     │    │

│   │      │МУ. Методика вы-   │                 │     │МГУ   │           │               │       │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │содержания капро-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │лактама в атмосфер-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ном воздухе        │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│116│- " - │РД 52.18.298-91.   │Триметиламин     │ГХ   │ИЭМ   │- " -      │0,002 - 0,02   │25     │    │

│   │      │МУ. Методика выпол-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │нения измерений    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │массовой концентра-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ции триметиламина в│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │атмосферном воздухе│                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│117│- " - │РД 52.18.302-91.   │Метанол          │ГХ   │- " - │- " -      │0,25 - 10,0    │25     │    │

│   │      │МУ. Методика вы-   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │метанола в атмо-   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │сферном воздухе    │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│118│- " - │РД 52.18.303-91.   │Бутилмеркаптан   │ГХ   │ИЭМ,  │- " -      │0,004 - 0,4    │25     │    │

│   │      │МУ. Методика вы-   │                 │     │МГУ   │           │               │       │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │бутилмеркаптана в  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │атмосферном воздухе│                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│119│Атмос-│МУ. Методика выпол-│Волокна асбеста  │Мик- │ГГО,  │волокон /  │0,03 - 0,6     │32     │    │

│   │ферный│нения измерений    │                 │ро-  │ВНИИ- │куб. см    │               │(опти- │    │

│   │воздух│концентрации воло- │                 │ско- │про-  │           │               │ческий │    │

│   │      │кон асбеста в      │                 │пия  │ект - │           │               │микро- │    │

│   │      │атмосферном воздухе│                 │     │ас-   │           │               │скоп)  │    │

│   │      │населенных пунктов │                 │     │бест, │           │               │65     │    │

│   │      │                   │                 │     │г. Ас-│           │               │элект- │    │

│   │      │                   │                 │     │бест  │           │               │ронный │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │               │микро- │    │

│   │      │                   │                 │     │      │           │               │скоп)  │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│120│То же │Методика выполнения│2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│Рос-  │мг/куб. м  │1,0 - 5,0      │78     │    │

│   │      │измерений содержа- │1, 2, 3, 7,      │     │НИЦЧС │- " -      │Св. 5,0 - 100  │54     │    │

│   │      │ний полихлорирован-│8-ПеХДД          │     │инсти-│- " -      │Св. 100 - 500  │39     │    │

│   │      │ных дибензо-n-диок-│1, 2, 3, 4, 7,   │     │тут   │- " -      │Св. 500 - 1000 │25     │    │

│   │      │синов и дибензофу- │8-ГкХДД          │     │проб- │           │               │       │    │

│   │      │ранов в пробах     │1, 2, 3, 6, 7,   │     │лем   │           │               │       │    │

│   │      │атмосферного возду-│8-ГкХДД          │     │эво-  │           │               │       │    │

│   │      │ха методом хромато-│1, 2, 3, 7, 8,   │     │эко-  │           │               │       │    │

│   │      │масс - спектро-    │9-ГкХДД          │     │логии │           │               │       │    │

│   │      │метрии (свидетель- │1, 2, 3, 4, 6, 7 │     │РАН,  │           │               │       │    │

│   │      │ство N М 30/97     │8-ГпХДД          │     │ИЭМ   │           │               │       │    │

│   │      │УНИИМ)             │ОХДД             │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │1, 2, 3, 7,      │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │8-ПеХДФ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │2, 3, 4, 7,      │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │8-ПеХДФ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │9-ГкХДФ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │9-ГпХДФ          │     │      │           │               │       │    │

│   │      │                   │ОХДФ             │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│121│- " - │МУ. Методика вы-   │Аммиак           │Ф    │ГГО   │- " -      │0,03 - 2,0     │25     │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │концентрации амми- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ака в атмосферном  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │воздухе с отбором  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │проб на пленочный  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │хемосорбент (сали- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │цилатный метод)    │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│122│- " - │МУ. Определение    │Оксид азота      │Ф    │- " - │- " -      │0,03 - 0,9     │25     │    │

│   │      │концентрации оксида│Диоксид азота    │     │      │- " -      │0,05 - 1,4     │25     │    │

│   │      │и диоксида азота из│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │одной пробы воздуха│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │(фотометрическое   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │определение с суль-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │фаниловой кислотой │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │и 1-нафтиламином)  │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│123│Атмос-│МУ. Методика вы-   │Сероводород      │Ф    │ГГО   │мг/куб. м  │0,003 - 0,075  │25     │    │

│   │ферный│полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │воздух│концентрации серо- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │водорода в         │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │атмосферном воздухе│                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│124│То же │МУ. Методика вы-   │Серная кислота и │Т    │- " - │- " -      │0,02 - 2,6     │25     │    │

│   │      │полнения измерений │сульфаты         │     │      │           │               │       │    │

│   │      │концентраций сер-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ной кислоты и суль-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │фатов в атмосферном│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │воздухе            │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│125│- " - │МУ. Методика вы-   │Аэрозоль         │П    │- " - │- " -      │0,05 - 2,0     │25     │    │

│   │      │полнения измерений │серной кислоты   │     │      │           │               │       │    │

│   │      │концентраций аэро- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │золя серной кислоты│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │в атмосферном воз- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │духе               │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│126│- " - │МУ. Методика вы-   │Хлорид водорода  │Ф    │- " - │- " -      │0,06 - 2,0     │25     │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │концентраций хло-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │рида водорода в ат-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │мосферном воздухе  │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│127│- " - │МУ. Методика вы-   │- " -            │П    │- " - │- " -      │0,06 - 3,0     │25     │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │концентраций хло-  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │рида водорода в ат-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │мосферном воздухе  │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│128│- " - │МУ. Методические   │Ртуть            │ААС  │- " - │- " -      │0,1 - 3,0      │25     │    │

│   │      │указания по опреде-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │лению содержания   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │паров ртути в атмо-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │сферном воздухе с  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │отбором проб на    │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │пленочный хемосор- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │бент (с использова-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │нием прибора       │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │"Юлия-2")          │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│129│- " - │МУ. Методика вы-   │Фенол            │Ф    │- " - │- " -      │0,008 - 0,1    │25     │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │концентрации фенола│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │в атмосферном      │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │воздухе по реакции │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │с диазотированным  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │паронитроанилином  │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│130│Атмос-│МУ. Методика вы-   │Фенол            │Ф    │ГГО   │мг/куб. м  │0,05 - 0,15    │25     │    │

│   │ферный│полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │воздух│концентрации фено- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │ла в атмосферном   │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │воздухе с отбором  │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │проб в сорбционные │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │трубки (с 4-амино- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │антипирином)       │                 │     │      │           │               │       │    │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼────┤

│131│То же │МУ. Методика вы-   │Аэрозоль фторидов│Ф    │- " - │- " -      │0,004 - 0,17   │25     │    │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │концентраций аэро- │                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │золя фторидов в ат-│                 │     │      │           │               │       │    │

│   │      │мосферном воздухе  │                 │     │      │           │               │       │    │

└───┴──────┴───────────────────┴─────────────────┴─────┴──────┴───────────┴───────────────┴───────┴────┘

4. Перечень методик количественного химического анализа

природных поверхностных вод суши, очищенных сточных вод

Таблица 4.1

┌───┬──────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────┬────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────┐

│ N │Объект КХА│   Нормативный     │   Определяемое  │Метод│Разра-  │   Единица   │   Диапазон   │   Погрешность    │Приме- │

│п/п│          │  документ на КХА  │     вещество    │ КХА │ботчик  │  измерений  │   измерений  │     методики     │чание  │

│   │          │                   │                 │     │МВИ     │             │              │    (P = 0,95)    │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              ├─────────┬────────┤       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │ единица │значение│       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │измерения│        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│1  │Природные │РД 52.24.358-95.   │Железо общее     │Ф    │ГХИ     │мг/куб. дм   │0,05 - 1,0    │мг/      │0,012 + │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │куб. дм  │0,032C  │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции железа общего в│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах с 1,10-фенан-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тролином           │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│2  │То же     │РД 52.24.360-95.   │Фториды          │П    │- " -   │- " -        │0,3 - 4,0     │- " -    │0,01 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,096C  │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 4,0 - 90,0│- " -    │0,3 +   │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │- " -        │              │- " -    │0,11C   │       │

│   │          │ции фторидов в     │                 │     │        │             │Св. 90,0 -    │         │10,0    │       │

│   │          │водах потенциомет- │                 │     │        │             │200,0         │         │        │       │

│   │          │рическим методом с │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ионселективным     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │электродом         │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│3  │- " -     │РД 52.24.361-95.   │Хлориды          │П    │- " -   │- " -        │11,0 - 3500   │%        │28      │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции хлоридов в     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах потенциомет- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │рическим методом с │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ионселективным     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │электродом         │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│4  │- " -     │РД 52.24.364-95.   │Азот общий и     │Ф    │- " -   │- " -        │0,05 - 10,0   │мг /     │0,02 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│органический     │     │        │             │              │куб. дм  │0,07C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции общего азота в │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах фотометричес-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом после  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │окисления персуль- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фатом калия        │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│5  │- " -     │РД 52.24.365-95.   │Натрий           │П    │- " -   │- " -        │2,3 - 2300    │%        │14      │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции натрия в водах │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │потенциометрическим│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с ионселек-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тивным электродом  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│6  │Природные │РД 52.24.367-95.   │Нитраты          │П    │ГХИ     │мг/куб. дм   │0,62 - 62,0   │%        │28      │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │Св. 62,0 -    │- " -    │20      │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │6200          │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции нитратов в     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах потенциомет- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │рическим методом с │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ионселективным     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │электродом         │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│7  │То же     │РД 52.34.368-95.   │Анионактивные    │Ф    │- " -   │мкг/куб. дм  │0,01 - 0,05   │мкг /    │0,006   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│СПАВ             │     │        │             │              │куб. дм  │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 0,05 - 0,4│- " -    │0,12C   │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции суммы анионных │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │синтетических по-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │верхностно - актив-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ных веществ (АСПАВ)│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │в водах экстракци- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │онно - фотометри-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ческим методом     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│8  │Природные │РД 52.24.371-95.   │Кадмий           │ИВА  │- " -   │- " -        │0,5 - 5,0     │- " -    │0,6 +   │1-й    │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,15C   │вариант│

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │0,1 - 2,0     │- " -    │0,3C    │2-й    │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │вариант│

│   │          │ции меди, свинца и │                 │     │        │- " -        │Св. 2,0 - 5,0 │- " -    │0,14C   │       │

│   │          │кадмия в поверх-   │Свинец           │     │        │- " -        │2,0 - 20,0    │- " -    │4,8 -   │1-й    │

│   │          │ностных водах суши │                 │     │        │             │              │         │8,4C    │вариант│

│   │          │инверсионным вольт-│                 │     │        │- " -        │2,0 - 12,0    │- " -    │0,18C   │2-й    │

│   │          │амперометрическим  │                 │     │        │             │              │         │        │вариант│

│   │          │методом            │                 │     │        │- " -        │2,0 - 6,0     │- " -    │2,1     │Анали- │

│   │          │                   │                 │     │        │- " -        │Св. 6,0 - 20,0│- " -    │2,3     │затор  │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │        │ПУ-1   │

│   │          │                   │Медь             │     │        │- " -        │1,0 - 30,0    │- " -    │1,3 +   │1-й    │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,17C   │вариант│

│   │          │                   │                 │     │        │- " -        │0,5 - 5,0     │- " -    │0,18 +  │2-й    │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,09C   │вариант│

│   │          │                   │                 │     │        │- " -        │Св. 5,0 - 30,0│- " -    │0,2C    │       │

│   │          │                   │                 │     │        │- " -        │2,0 - 30,0    │- " -    │1,0 +   │ПУ-1   │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,13C   │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│9  │То же     │РД 52.24.373-95.   │Цинк             │ИВА  │- " -   │- " -        │5,0 - 10,0    │- " -    │1,9     │1-й    │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │        │вариант│

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 10,0 -    │- " -    │3,0     │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │25,0          │         │        │       │

│   │          │ции цинка в поверх-│                 │     │        │- " -        │4,0 - 24,0    │- " -    │3,0 -   │2-й    │

│   │          │ностных водах суши │                 │     │        │             │              │         │6,64C   │вариант│

│   │          │инверсионным вольт-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │амперометрическим  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│10 │Природные │РД 52.24.377-95.   │Алюминий         │ААС  │ГХИ     │мкг/куб. дм  │1,5 - 60,0    │мкг /    │0,5 +   │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │куб. дм  │0,14C   │       │

│   │          │нения измерений    │Бериллий         │     │        │- " -        │0,2 - 4,0     │- " -    │0,08 +  │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │+ 0,12C │       │

│   │          │ции металлов (Al,  │Ванадий          │     │        │- " -        │1,6 - 100,0   │- " -    │0,6 +   │       │

│   │          │Ag, Be, Cd, Co, Cr,│                 │     │        │             │              │         │+ 0,14C │       │

│   │          │Cu, Fe, Mn, Mo, Ni,│Железо общее     │     │        │- " -        │6,0 - 250,0   │- " -    │2,0 +   │       │

│   │          │Pb, V, Zn) в повер-│                 │     │        │             │              │         │+ 0,16C │       │

│   │          │хностных водах суши│Кадмий           │     │        │- " -        │0,12 - 2,0    │- " -    │0,04 +  │       │

│   │          │методом атомной    │                 │     │        │             │              │         │+ 0,08C │       │

│   │          │абсорбции с прямой │Кобальт          │     │        │- " -        │2,0 - 40,0    │- " -    │0,8 +   │       │

│   │          │электротермической │                 │     │        │             │              │         │+ 0,12C │       │

│   │          │атомизацией        │Марганец         │     │        │- " -        │0,4 - 15,0    │- " -    │0,2 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,10C │       │

│   │          │                   │Молибден         │     │        │- " -        │1,4 - 50,0    │- " -    │0,5 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,14C │       │

│   │          │                   │Медь             │     │        │- " -        │0,6 - 30,0    │- " -    │0,2 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,16C │       │

│   │          │                   │Никель           │     │        │- " -        │4,0 - 65,0    │- " -    │1,6 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,1C  │       │

│   │          │                   │Свинец           │     │        │- " -        │2,0 - 30,0    │- " -    │0,8 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,1C  │       │

│   │          │                   │Серебро          │     │        │- " -        │0,02 - 4,0    │- " -    │0,01 +  │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,12C │       │

│   │          │                   │Хром общий       │     │        │- " -        │0,5 - 30,0    │- " -    │0,3 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,18C │       │

│   │          │                   │Цинк             │     │        │- " -        │2,5 - 20,0    │- " -    │0,8 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │+ 0,14C │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│11 │Природные │РД 52.24.378-95.   │Мышьяк           │ИВА  │- " -   │- " -        │10,0 - 100,0  │- " -    │0,7 +   │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,24C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции мышьяка в водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │инверсионным вольт-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │амперометрическим  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│12 │То же     │РД 52.24.380-95.   │Нитраты          │Ф    │- " -   │мг/куб. дм   │0,01 - 0,3    │мкг /    │0,004 + │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │куб. дм  │0,24C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции нитратов в     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах фотометричес-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с реак-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тивом Грисса после │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │восстановления в   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │кадмиевом редукторе│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│13 │- " -     │РД 52.24.381-95.   │Нитриты          │Ф    │- " -   │- " -        │0,01 - 0,3    │- " -    │0,004 + │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,13C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции нитритов в     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах фотометричес-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с реак-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тивом Грисса       │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│14 │- " -     │РД 52.24.382-95.   │Фосфаты и        │Ф    │- " -   │- " -        │0,01 - 0,2    │- " -    │0,005 + │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│полифосфаты      │     │        │             │              │         │0,01C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │0,01 - 0,2    │- " -    │0,007 + │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,01C   │       │

│   │          │ции фосфатов и     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │полифосфатов в     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах фотометричес-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом        │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│15 │Природные │РД 52.24.383-95.   │Аммиак и         │Ф    │ГХИ     │мг/куб. дм   │0,02 - 0,05   │мг /     │0,01    │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│ионы аммония     │     │        │             │              │куб. дм  │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 0,05 - 0,5│- " -    │0,22C   │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │- " -        │Св. 0,50 - 1,0│- " -    │0,11    │       │

│   │          │ции аммиака и ионов│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │аммония в поверх-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ностных водах суши │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом в виде     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │индофенолового     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │синего             │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│16 │Природные │РД 52.24.387-95.   │Фосфор общий     │Ф    │- " -   │- " -        │0,04 - 0,40   │- " -    │0,02 +  │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│и органический   │     │        │             │              │         │0,13C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции общего фосфора │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │в водах фотометри- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ческим методом пос-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ле окисления пер-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │сульфатом          │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│17 │То же     │РД 52.24.389-95.   │Бораты           │Ф    │- " -   │- " -        │0,10 - 0,25   │- " -    │0,05    │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │Св. 0,25 - 1,0│- " -    │0,08    │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции бора в водах   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим ме-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тодом с азомети-   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ном-аш             │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│18 │- " -     │РД 52.24.390-95.   │Ксантогенаты     │Ф    │- " -   │- " -        │0,015 - 0,2   │- " -    │0,008 + │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,074C  │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции ксантогенатов в│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах экстракционно│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │- фотометрическим  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│19 │Природные │РД 52.24.391-95.   │Натрий           │Ф    │- " -   │- " -        │1,0 - 50,0    │- " -    │0,08 +  │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│Калий            │     │        │             │              │         │0,04C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │1,0 - 50,0    │- " -    │0,03 +  │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,055C  │       │

│   │          │ции натрия и калия │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │в поверхностных во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах суши пламенно -│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│20 │Природные │РД 52.24.394-95.   │Ионы аммония     │П    │ГХИ     │мг/куб. дм   │0,4 - 11,4    │%        │25      │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │- " -        │Св. 11,4 -    │- " -    │15      │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │180,0         │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции ионов аммония в│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши потенциометри-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ческим методом с   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ионселективным     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │электродом         │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│21 │Природные │РД 52.24.395-95.   │Жесткость        │ТМ   │- " -   │ммоль /      │0,5 - 8,0     │ммоль /  │0,02 +  │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │куб. дм      │              │куб. дм  │0,027C  │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │эквивал.     │              │эквивал. │        │       │

│   │сточные   │жесткости воды ти- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │триметрическим ме- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тодом с трилоном Б │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│22 │То же     │РД 52.24.401-95.   │Сульфаты         │ТМ   │- " -   │мг/куб. дм   │50,0 - 300,0  │мг /     │4,0 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │куб. дм  │0,07C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции сульфатов в во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах титриметричес- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с солью│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │свинца в присутст- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │вии дитизона       │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│23 │- " -     │РД 52.24.402-95.   │Хлориды          │ТМ   │- " -   │- " -        │2,0 - 15,0    │- " -    │0,17C   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции хлоридов в во- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах титриметричес- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с солью│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ртути              │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│24 │- " -     │РД 52.24.403-95.   │Кальций          │ТМ   │- " -   │- " -        │1,0 - 100,0   │- " -    │0,2 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,044C  │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции кальция в водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │титриметрическим   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с трилоном │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │Б                  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│25 │- " -     │РД 52.24.405-95.   │Сульфаты         │Т    │- " -   │- " -        │2,0 - 50,0    │- " -    │0,1 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,17C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции сульфатов в во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах турбидиметри-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ческим методом     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│26 │Природные │РД 52.24.406-95.   │Сульфаты         │ТМ   │ГХИ     │мг/куб. дм   │50,0 - 300,0  │мг /     │3,0 +   │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │куб. дм  │0,075C  │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции сульфатов в во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах титриметричес- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с солью│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │бария              │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│27 │То же     │РД 52.24.407-95.   │Хлориды          │ТМ   │- " -   │- " -        │10,0 - 250,0  │- " -    │1,4 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,03C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции хлоридов в во- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах титриметричес- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с солью│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │серебра            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│28 │Природные │РД 52.24.410-95.   │Пропазин         │ГХ   │- " -   │мкг/куб. дм  │0,5 - 5,0     │мкг /    │0,03 +  │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │куб. дм  │0,092C  │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 5,0 - 30,0│- " -    │0,15C - │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,36    │       │

│   │          │ции пропазина, ат- │Атразин          │     │        │- " -        │1,0 - 40,0    │- " -    │0,3 +   │       │

│   │          │разина, симазина,  │                 │     │        │             │              │         │0,034C  │       │

│   │          │прометрина в по-   │Симазин          │     │        │- " -        │1,0 - 40,0    │- " -    │0,2 +   │       │

│   │          │верхностных водах  │                 │     │        │             │              │         │0,072C  │       │

│   │          │суши газохромато-  │Прометрин        │     │        │- " -        │1,0 - 40,0    │- " -    │0,01 +  │       │

│   │          │графическим методом│                 │     │        │             │              │         │0,1C    │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│29 │То же     │РД 52.24.411-95.   │Паратион-метил   │ГХ   │- " -   │- " -        │0,2 - 15,0    │- " -    │0,07 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,18C   │       │

│   │          │нения измерений    │Карбофос         │     │        │- " -        │0,4 - 30,0    │- " -    │0,06 +  │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,20C   │       │

│   │          │ции паратионметила,│Фозалон          │     │        │- " -        │0,5 - 30,0    │- " -    │0,16 +  │       │

│   │          │карбофоса, димето- │                 │     │        │             │              │         │0,18C   │       │

│   │          │ата, фозалона в по-│Диметоат (рогор) │     │        │- " -        │2,0 - 60,0    │- " -    │0,3 +   │       │

│   │          │верхностных водах  │                 │     │        │             │              │         │0,22C   │       │

│   │          │суши газохромато-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графическим методом│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│30 │Природные │РД 52.24.412-95.   │Гексахлорбензол  │ГХ   │- " -   │нг/куб. дм   │2,0 - 50,0    │нг/куб.  │0,8 +   │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,11C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │альфа-ГХЦГ       │     │        │- " -        │2,0 - 50,0    │- " -    │0,8 +   │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,17C   │       │

│   │воды      │ции альфа-, бета- и│бета-ГХЦГ        │     │        │- " -        │10,0 - 300,0  │- " -    │3,0 +   │       │

│   │          │гамма-ГХЦГ,        │                 │     │        │             │              │         │0,11C   │       │

│   │          │дигидрогептахлора, │гамма-ГХЦГ       │     │        │- " -        │2,0 - 50,0    │- " -    │0,8 +   │       │

│   │          │дикофола, 4,4' -   │                 │     │        │             │              │         │0,18C   │       │

│   │          │ДДТ, 4,4'-ДДЕ,     │Дигидрогептахлор │     │        │- " -        │5,0 - 150,0   │- " -    │0,7 +   │       │

│   │          │4,4'-ДДД, трифлу-  │                 │     │        │             │              │         │0,12C   │       │

│   │          │ралина, гексахлор- │4,4'-ДДЕ         │     │        │- " -        │5,0 - 150,0   │- " -    │2,0 +   │       │

│   │          │бензола в водах    │                 │     │        │             │              │         │0,093C  │       │

│   │          │газохроматографи-  │4,4'-ДДД         │     │        │- " -        │10,0 - 300,0  │- " -    │1,0 +   │       │

│   │          │ческим методом     │                 │     │        │             │              │         │0,22C   │       │

│   │          │                   │4,4'-ДДТ         │     │        │- " -        │20,0 - 500,0  │- " -    │10,0 +  │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,096C  │       │

│   │          │                   │Дикофол (кельтан)│     │        │- " -        │20,0 - 500,0  │- " -    │5,0 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,090C  │       │

│   │          │                   │Трифлуралин      │     │        │- " -        │5,0 - 150,0   │- " -    │1,6 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,15C   │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│31 │Природные │РД 52.24.413-95.   │Далапон-натрий   │ГХ   │ГХИ     │нг/куб. дм   │0,02 - 1,0    │нг/куб.  │0,003 + │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,24C   │       │

│   │          │нения измерений    │ТЦА              │     │        │- " -        │0,02 - 1,0    │         │0,005 + │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,26C   │       │

│   │          │ции далапон -      │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │натрия и ТЦА в     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши газохромато-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графическим методом│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│32 │То же     │РД 52.24.414-95.   │Пропанил         │ГХ   │- " -   │мкг/куб. дм  │1,0 - 30,0    │мкг/куб. │0,22 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,26C   │       │

│   │          │нения измерений    │3,4-дихлоранилин │     │        │- " -        │1,5 - 20,0    │- " -    │0,44 +  │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,34C   │       │

│   │          │ции пропанила и его│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │метаболита 3,4 -   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дихлоранилина в    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши газохромато-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графическим методом│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│33 │- " -     │РД 52.24.416-95.   │Молибден         │ИВА  │- " -   │- " -        │0,2 - 10,0    │- " -    │0,34C   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции молибдена в по-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │верхностных водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши инверсионным  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │вольтамперометри-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ческим методом     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│34 │Природные │РД 52.24.419-95.   │Кислород         │ТМ   │- " -   │мг/куб. дм   │1,0 - 3,0     │мг/куб.  │0,10C   │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│растворенный     │     │        │             │              │дм       │        │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 3,0 - 15,0│- " -    │0,034C  │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции растворенного  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │кислорода в водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │титриметрическим   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│35 │То же     │РД 52.24.420-95.   │Биохимическое    │Скля-│- " -   │- " -        │1,0 - 11,0    │- " -    │0,3 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│потребление кис- │ноч- │        │             │              │         │0,06C   │       │

│   │          │нения измерений    │лорода (БПК5)    │ный  │        │             │              │         │        │       │

│   │          │биохимического по- │                 │иодо-│        │             │              │         │        │       │

│   │          │требления кислорода│                 │мет- │        │             │              │         │        │       │

│   │          │в водах скляночным │                 │ри-  │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │чес- │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │                 │кий  │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│36 │- " -     │РД 52.24.421-95.   │Химическое пот-  │     │- " -   │- " -        │4,0 - 80,0    │- " -    │1,3 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│ребление кисло-  │     │        │             │              │         │0,057C  │       │

│   │          │нения измерений хи-│рода (ХПК)       │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │мического потребле-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ния кислорода в    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах              │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│37 │Природные │РД 52.24.423-95.   │Метанол          │Ф    │ГХИ     │мг/куб. дм   │0,1 - 1,5     │мг/куб.  │0,02 +  │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,12C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции метанола в во- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах фотометрическим│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с хромотро-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │повой кислотой     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│38 │Природные │РД 52.24.428-95.   │Хром общий       │ИВА  │- " -   │мкг/куб. дм  │0,5 - 8,0     │мкг/куб. │0,6 +   │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │      3 │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │0,008C  │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции хрома в поверх-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ностных водах суши │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │инверсионным вольт-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │амперометрическим  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│39 │То же     │РД 52.24.432-95.   │Кремний          │Ф    │- " -   │мг/куб. дм   │0,10 - 2,00   │мг/куб.  │0,05 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,045C  │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции силикатов в по-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │верхностных водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши фотометричес- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом в виде │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │синей формы молиб- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │докремневой кислоты│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│40 │- " -     │РД 52.24.433-95.   │- " -            │Ф    │- " -   │- " -        │0,5 - 15,0    │- " -    │0,08 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,085C  │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции силикатов в по-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │верхностных водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши фотометричес- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом в виде │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │желтой формы молиб-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │докремневой кислоты│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│41 │Природные │РД 52.24.435-95.   │Медь             │Ф    │- " -   │мкг/куб. дм  │1,0 - 10,0    │мкг/куб. │0,11 +  │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,10C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции меди в водах   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с 8,8 -    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дихинолилдисульфи- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дом                │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│42 │Природные │РД 52.24.436-95.   │Кадмий           │Ф    │ГХИ     │мкг/куб. дм  │0,8 - 5,0     │мкг/куб. │0,4     │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции кадмия в водах │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с кадионом │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│43 │То же     │РД 52.24.438-95.   │Дикотекс (МЦПА)  │ГХ   │- " -   │- " -        │10,0 - 200,0  │- " -    │1,8 +   │1-й    │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,13C   │вариант│

│   │          │нения измерений    │2,4-Д            │     │        │- " -        │0,05 - 1,0    │- " -    │0,007 + │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,20C   │       │

│   │          │ции дикотекса и    │2,4-Д            │     │        │- " -        │2,0 - 10,0    │- " -    │0,6 +   │2-й    │

│   │          │2,4-Д в поверхно-  │                 │     │        │             │              │         │0,044C  │вариант│

│   │          │стных водах суши   │                 │     │        │- " -        │Св. 10,0 -    │- " -    │2       │       │

│   │          │газохроматографи-  │                 │     │        │             │30,0          │         │        │       │

│   │          │ческим методом     │                 │     │        │- " -        │Св. 30,0 -    │- " -    │5       │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │60,0          │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│44 │Природные │РД 52.24.439-95.   │Неионогенные     │Ф    │- " -   │- " -        │20 - 500      │- " -    │4,2 +   │Без от-│

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│СПАВ и полиэти-  │     │        │             │              │         │0,21    │деления│

│   │щенные    │нения измерений    │ленгликоли НСПАВ │     │        │             │              │         │        │ПЭГ    │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │- " -        │40 - 500      │- " -    │6 +     │С отде-│

│   │воды      │ции неионогенных   │                 │     │        │             │              │         │0,19C   │лением │

│   │          │синтетических по-  │                 │     │        │             │              │         │        │ПЭГ    │

│   │          │верхностно - актив-│                 │     │        │- " -        │40 - 500      │- " -    │7 +     │       │

│   │          │ных веществ (НСПАВ)│ПЭГ              │     │        │             │              │         │0,28C   │       │

│   │          │и полиэтиленглико- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │лей (ПЭГ) в водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │экстракционно -    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│45 │То же     │РД 52.24.440-95.   │4 - 7 ядерные ПАУ│Люми-│- " -   │нг/куб. дм   │30 - 300      │нг/куб.  │3 +     │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │нес- │        │             │              │дм       │0,22C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │цент-│        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │ный  │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции суммы 4 - 7    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ядерных полицикли- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ческих углеводоро- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дов (ПАУ) в водах с│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │использованием тон-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │кослойной хромато- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графии и люминес-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ценции             │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│46 │- " -     │РД 52.24.446-95.   │Хром (VI)        │Ф    │- " -   │мкг/куб. дм  │1,0 - 20,0    │мкг/куб. │0,1 +   │1-й    │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,10C   │вариант│

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 20,0 -    │- " -    │1,8     │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │30,0          │         │        │       │

│   │          │ции хрома (VI) в   │                 │     │        │- " -        │20,0 - 90,0   │- " -    │1 +     │2-й    │

│   │          │водах фотометричес-│                 │     │        │             │              │         │0,063C  │вариант│

│   │          │ким методом с ди-  │                 │     │        │- " -        │Св. 90,0 -    │- " -    │7       │       │

│   │          │фенилкарбазидом    │                 │     │        │             │150,0         │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│47 │Природные │РД 52.24.448-95.   │Свинец           │Ф    │ГХИ     │мкг/куб. дм  │10,0 - 50,0   │мкг/куб. │3,6     │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │        │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции свинца в водах │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с гексацик-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │лоазохромом        │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│48 │То же     │РД 52.24.449-95.   │Алюминий         │Ф    │- " -   │- " -        │5,0 - 50,0    │- " -    │1,3 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,03C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции алюминия в во- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах фотометрическим│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с сульфо-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │хромом             │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│49 │- " -     │РД 52.24.450-95.   │Сероводород      │Ф    │- " -   │мг/куб. дм   │2,0 - 80,0    │мг/куб.  │0,9 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│и сульфиды       │     │        │             │              │дм       │0,07C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │50 - 4000     │- " -    │10 +    │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,04C   │       │

│   │          │ции сероводорода и │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │сульфидов в водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим ме-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тодом с N,N-диме-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тил-n-фенилендиами-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ном                │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│50 │- " -     │РД 52.24.453-95.   │Сульфаты         │ТМ   │- " -   │- " -        │30 - 100      │- " -    │6,4     │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │- " -        │Св. 100 - 400 │- " -    │1,0 +   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │0,061C  │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │- " -        │Св. 400 - 1600│- " -    │25      │       │

│   │          │ции сульфатов в во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах титриметриче-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ским методом с     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │солью свинца и по- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тенциометрической  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │индикацией         │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│51 │- " -     │РД 52.24.454-95.   │Углеводороды     │ИК   │- " -   │- " -        │0,05 - 1,0    │         │0,004 + │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,20C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │0,05 - 10     │         │0,02 +  │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,23C   │       │

│   │          │ции нефтяных компо-│Смолистые        │     │        │- " -        │0,01 - 0,3    │         │0,004 + │       │

│   │          │нентов в водах с   │компоненты       │     │        │             │              │         │0,13C   │       │

│   │          │использованием тон-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │кослойной хромато- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графии в сочетании │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │с ИК-фотометрией и │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │люминесценцией     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│52 │Природные │РД 52.24.459-95.   │Эптам            │ГХ   │ГХИ     │мкг/куб. дм  │4,0 - 100,0   │мкг/куб. │0,4 +   │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,17C   │       │

│   │          │нения измерений    │Молинат          │     │        │- " -        │4,0 - 100,0   │- " -    │0,18C   │       │

│   │          │массовой концентра-│Триаллат         │     │        │- " -        │4,0 - 100,0   │- " -    │0,5 +   │       │

│   │          │ции эптама, молина-│                 │     │        │             │              │         │0,13C   │       │

│   │          │та, триаллата, тио-│Тиобенкарб       │     │        │- " -        │6,0 - 150,0   │- " -    │1,6 +   │       │

│   │          │бенкарба в поверх- │                 │     │        │             │              │         │0,10C   │       │

│   │          │ностных водах суши │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │газохроматографиче-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ским методом       │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│53 │Природные │РД 52.24.464-95.   │Цинк             │Д    │- " -   │мг/куб. дм   │0,01 - 0,1    │мг/куб.  │0,004 + │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,13C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции цинка в водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │денситометрическим │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с реактив- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ной индикаторной   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │бумагой            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│54 │То же     │РД 52.24.465-95.   │Медь             │Д    │- " -   │мкг/куб. дм  │1,0 - 10,0    │мкг/куб. │0,3 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,12C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции меди в водах   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │денситометрическим │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с реактив- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ной индикаторной   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │бумагой            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│55 │- " -     │РД 52.24.466-95.   │Железо общее     │Д    │- " -   │мг/куб. дм   │0,05 - 0,2    │мг/куб.  │0,001 + │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,27C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 0,2 - 0,5 │- " -    │0,05    │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции общего железа в│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах денситометри-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ческим методом с   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │реактивной индика- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │торной бумагой     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│56 │- " -     │РД 52.24.467-95.   │Марганец         │Ф    │- " -   │- " -        │0,05 - 0,2    │- " -    │0,02    │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │- " -        │Св. 0,2 - 1,5 │- " -    │0,03    │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции марганца в во- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах фотометрическим│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом с формаль- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │доксимом           │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│57 │Природные │РД 52.24.468-95.   │Взвешенные       │В    │ГХИ     │мг/куб. дм   │2,0 - 10,0    │мг/куб.  │1       │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│вещества         │     │        │             │              │дм       │        │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 10,0 -    │- " -    │2       │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│Примеси          │     │        │             │50,0          │         │        │       │

│   │воды      │ции взвешенных ве- │                 │     │        │- " -        │Св. 50,0      │- " -    │5       │       │

│   │          │ществ и общего со- │                 │     │        │- " -        │10,0 - 100,0  │- " -    │5       │       │

│   │          │держания примесей в│                 │     │        │- " -        │Св. 100,0     │- " -    │10      │       │

│   │          │водах весовым мето-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тодом              │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│58 │Природные │РД 52.24.472-95.   │Хлоридазон       │ГХ   │- " -   │мкг/куб. дм  │10,0 - 300,0  │мкг/куб. │0,14C   │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции хлоридазона в  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши газохромато-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графическим методом│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│59 │Природные │РД 52.24.473-95.   │Бензол           │ГХ   │- " -   │- " -        │5,0 - 100,0   │- " -    │0,3 +   │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,075C  │       │

│   │щенные    │нения измерений    │Толуол           │     │        │- " -        │5,0 - 100,0   │- " -    │0,8 +   │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,074C  │       │

│   │воды      │ции летучих арома- │м-, п-ксилол     │     │        │- " -        │5,0 - 100,0   │- " -    │1,0 +   │       │

│   │          │тических углеводо- │                 │     │        │             │              │         │0,032C  │       │

│   │          │родов в водах газо-│о-ксилол         │     │        │- " -        │5,0 - 100,0   │- " -    │0,3 +   │       │

│   │          │хроматографическим │                 │     │        │             │              │         │0,081C  │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│60 │То же     │РД 52.24.476-95.   │Нефтепродукты    │ИК   │- " -   │мг/куб. дм   │0,04 - 2,0    │мг/куб.  │0,01 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,19C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции нефтепродуктов │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │в водах ИК-фотомет-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │рическим методом   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│61 │- " -     │РД 52.24.479-95.   │Ртуть            │ААС  │- " -   │мкг/куб. дм  │0,02 - 1,0    │мкг/куб. │0,43C   │1-й    │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │        │вариант│

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 0,1 - 1,5 │- " -    │0,23C   │2-й    │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │вариант│

│   │          │ции ртути в водах  │                 │     │        │- " -        │Св. 1,5 - 15,0│- " -    │0,12C   │3-й    │

│   │          │методом атомной    │                 │     │        │             │              │         │        │вариант│

│   │          │абсорбции в холод- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ном паре           │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│62 │Природные │РД 52.24.480-95.   │Летучие фенолы   │Ф    │ГХИ     │мкг/куб. дм  │2,0 - 18,0    │мкг/куб. │0,6 +   │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,13C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 18,0 -    │- " -    │1,6 +   │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │25,0          │         │0,05C   │       │

│   │воды      │ции суммы летучих  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фенолов в водах ус-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │коренным экстракци-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │онно - фотометриче-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ским методом без   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │отгонки            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│63 │То же     │РД 52.24.481-95.   │Азот общий и     │УФ   │- " -   │мг/куб. дм   │0,4 - 6,0     │мг/куб.  │0,04 +  │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│органический     │     │        │             │              │дм       │0,077C  │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции общего азота в │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах УФ-спектрофо-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тометрическим мето-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дом после окисления│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │персульфатом калия │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│64 │- " -     │РД 52.24.482-95.   │Хлороформ        │ГХ   │- " -   │мкг/куб. дм  │2,0 - 25,0    │мкг/куб. │0,2 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,16C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 25,0 -    │- " -    │3,1 +   │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │200,0         │         │0,082C  │       │

│   │          │ции летучих хлорза-│Дихлорэтен       │     │        │- " -        │2,0 - 25,0    │- " -    │1,0 +   │       │

│   │          │мещенных углеводо- │                 │     │        │             │              │         │0,095C  │       │

│   │          │родов в водах газо-│                 │     │        │- " -        │Св. 25,0 -    │- " -    │6,2 +   │       │

│   │          │хроматографическим │                 │     │        │             │200,0         │         │0,058C  │       │

│   │          │методом            │Трихлорэтилен    │     │        │- " -        │2,0 - 25,0    │- " -    │0,4 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,19C   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │- " -        │Св. 25,0 -    │- " -    │6,4 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │200,0         │         │0,075C  │       │

│   │          │                   │Тетрахлорэтилен  │     │        │- " -        │2,0 - 25,0    │- " -    │0,3 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,22C   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │- " -        │Св. 25,0 -    │- " -    │6,6 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │200,0         │         │0,091C  │       │

│   │          │                   │Хлорбензол       │     │        │- " -        │0,5 - 5,0     │- " -    │0,027C  │       │

│   │          │                   │                 │     │        │- " -        │Св. 5,0 -     │- " -    │1,4 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │100,0         │         │0,063C  │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│65 │- " -     │РД 52.24.483-95.   │Сульфаты         │В    │- " -   │мг/куб. дм   │50,0 - 500,0  │мг/куб.  │4,0 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,03C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции сульфатов в во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах весовым методом│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│66 │Природные │РД 52.24.484-95.   │Фенмедифам       │ГХ   │- " -   │мкг/куб. дм  │10,0 - 300,0  │мкг/куб. │0,8 +   │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│(бетанал)        │     │        │             │              │дм       │0,16C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции фенмедифама в  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши газохромато-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графическим методом│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│67 │Природные │РД 52.24.485-95.   │Хлорпирифос      │ГХ   │ГХИ     │мкг/куб. дм  │0,1 - 3,0     │мкг/куб. │0,08C   │1-й    │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │        │вариант│

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │0,1 - 3,0     │- " -    │0,12C - │2-й    │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,006   │вариант│

│   │          │ции хлорпирифоса в │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных водах│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши газохромато-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │графическим методом│                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│68 │Природные │РД 52.24.486-95.   │Аммиак и         │Ф    │- " -   │мг/куб. дм   │0,3 - 2,0     │мг/куб.  │0,05    │Без    │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│ионы аммония     │     │        │             │              │дм       │        │отгонки│

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 2,0 - 4,0 │- " -    │0,11    │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ции аммиака и ионов│                 │     │        │- " -        │0,3 - 2,0     │- " -    │0,06 +  │С от-  │

│   │          │аммония в водах    │                 │     │        │             │              │         │0,02C   │гонкой │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │- " -        │Св. 2,0 - 4,0 │- " -    │0,08 +  │       │

│   │          │методом с реактивом│                 │     │        │             │              │         │0,02C   │       │

│   │          │Несслера           │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│69 │То же     │РД 52.24.487-95.   │Фенол            │ГХ   │- " -   │мкг/куб. дм  │0,5 - 20,0    │мкг/куб. │0,1 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,15C   │       │

│   │          │нения измерений    │2-метилфенол     │     │        │- " -        │0,5 - 20,0    │- " -    │0,2 +   │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,13C   │       │

│   │          │ции фенола, алкил- │3-метилфенол,    │     │        │- " -        │0,5 - 10,0    │- " -    │0,1 +   │       │

│   │          │фенолов и монохлор-│4-метилфенол,    │     │        │             │              │         │0,17C   │       │

│   │          │фенолов в водах    │                 │     │        │             │Св. 10,0 -    │- " -    │2,0     │       │

│   │          │газохроматографи-  │                 │     │        │             │20,0          │         │        │       │

│   │          │ческим методом     │2-этилфенол,     │     │        │- " -        │0,5 - 5,0     │- " -    │0,1 +   │       │

│   │          │                   │3-этилфенол,     │     │        │             │              │         │0,18C   │       │

│   │          │                   │4-этилфенол      │     │        │             │Св. 5,0 -     │- " -    │0,4 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │20,0          │         │0,10C   │       │

│   │          │                   │2-хлорфенол,     │     │        │- " -        │0,5-10,0      │- " -    │0,1 +   │       │

│   │          │                   │3-хлорфенол,     │     │        │             │              │         │0,15C   │       │

│   │          │                   │4-хлорфенол      │     │        │             │Св. 10,0 -    │- " -    │1,9     │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │20,0          │         │        │       │

│   │          │                   │2,5-ксилинол,    │     │        │- " -        │0,5 - 20,0    │- " -    │0,1 +   │       │

│   │          │                   │2,3-ксилинол,    │     │        │             │              │         │0,11C   │       │

│   │          │                   │2,6-ксилинол,    │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │3,5-ксилинол     │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │Гвякол           │     │        │- " -        │0,5 - 20,0    │- " -    │0,2 +   │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │0,10C   │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│70 │- " -     │РД 52.24.488-95.   │Летучие фенолы   │Ф    │- " -   │- " -        │2,0 - 22,0    │- " -    │1,1 +   │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │         │0,09C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 22,0 -    │- " -    │1,8 +   │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │30,0          │         │0,03C   │       │

│   │          │ции суммы летучих  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фенолов в воде     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим ме-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тодом после отгонки│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │с паром            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│71 │- " -     │РД 52.24.492-95.   │Формальдегид     │Ф    │- " -   │мг/куб. дм   │0,025 - 0,25  │мг/куб.  │0,002 + │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,1C    │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции формальдегида в│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водах фотометричес-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с      │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ацетилацетоном     │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│72 │Природные │РД 52.24.493-95.   │Гидрокарбонаты   │ТМ   │ГХИ     │мг/куб. дм   │10,0 - 500,0  │мг/куб.  │2,0 +   │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,03C   │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │10,0 - 300,0  │         │2,0 +   │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,055C  │       │

│   │          │ции гидрокарбонатов│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │в поверхностных во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах суши титримет- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │рическим методом   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│73 │Природные │РД 52.24.494-95.   │Никель           │Ф    │- " -   │мкг/куб. дм  │0,005 - 0,5   │мкг/куб. │0,002 + │       │

│   │воды, очи-│МУ. Методика выпол-│                 │     │        │             │              │дм       │0,10C   │       │

│   │щенные    │нения измерений    │                 │     │        │- " -        │Св. 0,5 - 200 │- " -    │0,004 + │       │

│   │сточные   │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │0,05C   │       │

│   │воды      │ции никеля в по-   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │верхностных водах  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │суши фотометричес- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ким методом с ди-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │метилглиоксимом    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│74 │То же     │РД 52.24.495-95.   │pH               │     │- " -   │мкС/см       │4 - 10        │         │Паспорт-│       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│Удельная         │     │        │             │50 - 10000    │         │ная пог-│       │

│   │          │нения измерений pH │электропровод-   │     │        │             │              │         │решность│       │

│   │          │и удельной электро-│ность            │     │        │             │              │         │исполь- │       │

│   │          │проводности вод    │                 │     │        │             │              │         │зуемых  │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │измери- │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │тельных │       │

│   │          │                   │                 │     │        │             │              │         │приборов│       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│75 │- " -     │РД 52.24.496-95.   │Температура      │     │- " -   │град. C      │0 - 50        │град. C  │0,1     │       │

│   │          │МУ. Методика выпол-│Запах            │     │        │балл         │0 - 5         │балл     │1       │       │

│   │          │нения измерений    │Прозрачность     │     │        │см           │0 - 50        │%        │10      │       │

│   │          │температуры, проз- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │рачности и опреде- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ление запаха вод   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│76 │Природные │РД 52.24.497-95.   │Цветность        │Ф    │- " -   │град.        │5 - 70        │град.    │2       │       │

│   │воды      │МУ. Методика выпол-│                 │     │        │цветности    │              │цветности│        │       │

│   │          │нения измерений    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │цветности поверх-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ностных вод суши   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │фотометрическим    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом            │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│77 │Питьевая  │РД 52.18.572-96.   │Хлорид-ион       │Ион- │ИЭМ     │мг/куб. дм   │0,5 - 1000    │%        │19      │       │

│   │вода      │МУ. Определение    │Сульфат-ион      │ная  │        │- " -        │1,0 - 1000    │         │12      │       │

│   │          │массовой концентра-│Нитрат-ион       │хро- │        │- " -        │0,5 - 1000    │         │13      │       │

│   │          │ции хлорид-, суль- │Нитрит-ион       │мато-│        │- " -        │1,0 - 1000    │         │19      │       │

│   │          │фат-, нитрат-,     │                 │гра- │        │             │              │         │        │       │

│   │          │нитрит-ионов в     │                 │фия  │        │             │              │         │        │       │

│   │          │пробах питьевой во-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ды и в пробах почв │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │(водных вытяжек)   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом ионной хро-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │матографии. Методи-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ка выполнения изме-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │рений              │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│78 │Поверх-   │РД 52.18.579-97.   │НДМГ             │ГХ-МС│ИЭМ     │мкг/куб. дм  │0,01 - 5,0    │%        │25      │       │

│   │ностная,  │МУ. Концентрация   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │грунтовая │несимметричного    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │и питьевая│диметилгидразина   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │вода      │(НДМГ) в пробах по-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │верхностной, грун- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │товой, питьевой    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │воды и почвы. Мето-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дика выполнения из-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │мерений методом    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │хромато - масс -   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │спектрометрии      │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│79 │То же     │РД 52.18.582-97.   │Бензол           │ГХ-МС│- " -   │- " -        │0,5 - 50,0    │- " -    │27      │       │

│   │          │МУ. Определение    │Метилбензол      │     │        │- " -        │0,74 - 73,6   │- " -    │19      │       │

│   │          │массовой концентра-│Этилбензол       │     │        │- " -        │0,18 - 17,9   │- " -    │23      │       │

│   │          │ции летучих галои- │Сумма            │     │        │- " -        │0,3 - 29,1    │- " -    │24      │       │

│   │          │дорганических и    │диметилбензолов  │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ароматических угле-│Дихлорметан      │     │        │- " -        │0,5 - 20,0    │- " -    │26      │       │

│   │          │водородов в пробах │Тетрахлорметан   │     │        │- " -        │1,46 - 143,0  │- " -    │22      │       │

│   │          │поверхностной,     │1,2-дихлорэтан   │     │        │- " -        │0,76 - 74,4   │- " -    │16      │       │

│   │          │грунтовой, питьевой│1,1,1-трихлорэтан│     │        │- " -        │0,69 - 67,3   │- " -    │21      │       │

│   │          │и очищенной сточной│Трихлорэтен      │     │        │- " -        │0,59 - 59,2   │- " -    │22      │       │

│   │          │воды. Методика вы- │Тетрахлорэтен    │     │        │- " -        │0,42 - 41,4   │- " -    │23      │       │

│   │          │полнения измерений │Трибромметан     │     │        │- " -        │0,88 - 85,5   │- " -    │24      │       │

│   │          │методом равновесно-│Хлорбензол       │     │        │- " -        │0,43 - 42,0   │- " -    │24      │       │

│   │          │го пара с помощью  │1,2-дихлорбензол │     │        │- " -        │0,71 - 69,3   │- " -    │25      │       │

│   │          │хромато - масс -   │1,4-дихлорбензол │     │        │- " -        │1,15 - 112,0  │- " -    │23      │       │

│   │          │спектро - метрии   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│80 │Природные │МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД; │ГХ-МС│РосНИЦЧС│нг/куб. дм   │0,01 - 0,02   │- " -    │70      │       │

│   │воды, очи-│полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │институт│- " -        │Св. 0,02 - 0,1│- " -    │54      │       │

│   │щенные    │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │проблем │- " -        │Св. 0,1 - 1,0 │- " -    │37      │       │

│   │сточные   │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │эвоэко- │- " -        │Св. 1,0 -     │- " -    │23      │       │

│   │воды      │пробах природных и │8-ГкХДД          │     │логии   │             │100,0         │         │        │       │

│   │          │очищенных сточных  │1, 2, 3, 6, 7,   │     │РАН, ИЭМ│             │              │         │        │       │

│   │          │вод методом хромато│8-ГкХДД          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │- масс - спектро-  │1, 2, 3, 7, 8,   │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │метрии             │9-ГкХДД          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │(свидетельство     │1, 2, 3, 4, 6, 7,│     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │N М 32/97 УНИИМ)   │8-ГпХДД          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │ОХДД             │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │9-ГкХДФ          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │9-ГпХДФ          │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │                   │ОХДФ             │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│81 │Атмосфер- │РД 52.44.590-97.   │Компоненты ПАУ   │ЖХ   │ИГКЭ    │нг/л         │0,1 - 100     │%        │33      │       │

│   │ные осад- │МУ. Определение    │(12 приоритетных)│     │        │             │              │         │        │       │

│   │ки,       │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │поверх-   │ции приоритетных   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │ностные   │полициклических    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │воды      │ароматических угле-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │водородов в атмос- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ферных осадках и   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных во-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах. Методика вы-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │полнения измерений │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом обращенной │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │жидкостной хрома-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │тографии           │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│82 │То же     │РД 52.44.592-97.   │Ртуть            │ААС  │- " -   │мкг/куб. дм  │0,01 - 2,0    │- " -    │22      │       │

│   │          │МУ. Определение    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │массовой концентра-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ции ртути в атмос- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ферных осадках и   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │поверхностных во-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │дах. Методика вы-  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │полнения измерений │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │методом атомно -   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │абсорбционной      │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │спектрофотометрии  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │"холодного пара"   │                 │     │        │             │              │         │        │       │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼────────┼─────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────┤

│83 │- " -     │РД 52.44.594-97.   │Тяжелые металлы: │ААС  │- " -   │             │              │         │        │       │

│   │          │МУ. Определение    │свинец           │     │        │- " -        │0,25 - 60     │- " -    │40      │       │

│   │          │массовой концентра-│кадмий           │     │        │- " -        │0,02 - 2,0    │- " -    │40      │       │

│   │          │ции тяжелых метал- │мышьяк           │     │        │- " -        │1,2 - 20      │- " -    │40      │       │

│   │          │лов в атмосферных  │медь             │     │        │- " -        │1,0 - 50      │- " -    │40      │       │

│   │          │осадках и поверх-  │марганец         │     │        │- " -        │1,5 - 50      │- " -    │50      │       │

│   │          │ностных водах. Ме- │цинк             │     │        │- " -        │25 - 300      │- " -    │40      │       │

│   │          │тодика выполнения  │никель           │     │        │- " -        │2 - 40        │- " -    │64      │       │

│   │          │измерений методом  │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │атомно - абсорбци- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │онной спектрофото- │                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │метрии с беспламен-│                 │     │        │             │              │         │        │       │

│   │          │ной атомизацией    │                 │     │        │             │              │         │        │       │

└───┴──────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────┴────────┴─────────────┴──────────────┴─────────┴────────┴───────┘

5. Перечень методик количественного химического анализа

морской воды, взвесей и донных отложений

Таблица 5.1

┌───┬─────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────┬──────┬───────────┬───────────────┬───────┬──────┐

│ N │ Объект  │   Нормативный    │   Определяемое   │Метод│Разра-│  Единица  │   Диапазон    │Погреш-│Приме-│

│п/п│  КХА    │  документ на КХА │     вещество     │КХА  │ботчик│ измерений │   измерений   │ность  │чание │

│   │         │                  │                  │     │МВИ   │           │               │мето-  │      │

│   │         │                  │                  │     │      │           │               │дики   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │           │               │(P =   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │           │               │0,95), │      │

│   │         │                  │                  │     │      │           │               │%      │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│1  │Морская  │РД 52.10.243-92.  │Соленость         │П    │ГОИН  │%          │33,9 - 35,1    │   0,03│      │

│   │вода     │Руководство по хи-│                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │мическому анализу │                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │морских вод       │                  │     │      │           │               │       │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│2  │То же    │                  │Общая щелочность  │П    │- " - │(мг/моль)/л│0,8 - 4,0      │   4,7 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│3  │- " -    │                  │Водородный        │П    │- " - │ед. pH     │7,6 - 8,3      │   0,04│      │

│   │         │                  │показатель        │     │      │           │               │       │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│4  │- " -    │                  │Фосфаты           │Ф    │- " - │мкг/л      │5 - 100        │   4,6 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│5  │- " -    │                  │Общий фосфор      │Ф    │- " - │- " -      │5 - 100        │   3,3 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │           │Св. 100 - 900  │   0,96│      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│6  │- " -    │                  │Кремний           │Ф    │- " - │- " -      │10 - 200       │   5,8 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 200 - 1000 │   4,6 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 1000 -     │   4,7 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │           │2000           │       │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│7  │- " -    │                  │Нитриты           │Ф    │- " - │- " -      │0,5 - 2,5      │  18,02│      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 2,5 - 10   │   7,1 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 10 - 50    │   2,06│      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 50 - 100   │   1,53│      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│8  │- " -    │                  │Нитраты           │Ф    │- " - │- " -      │5 - 25         │   7,39│      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 25 - 50    │   3,2 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 50 - 100   │   3,1 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 100 - 250  │   3,7 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 350 - 500  │   2,7 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│9  │- " -    │                  │Аммонийный азот   │Ф    │- " - │- " -      │15 - 50        │  11,4 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 50 - 100   │   4,27│      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 100 - 500  │   2,8 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 500 - 1000 │   1,69│      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│10 │- " -    │                  │Общий и органичес-│Ф    │- " - │- " -      │250 - 500      │  12,0 │      │

│   │         │                  │кий фосфор        │     │      │- " -      │Св. 500 - 750  │   9,5 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 750 - 2600 │   4,6 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│11 │- " -    │                  │Нефтепродукты     │ИК   │- " - │- " -      │0,1 - 1,0      │  20   │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│12 │Морская  │                  │Фенолы:           │ГХ   │ГОИН  │           │               │       │      │

│   │вода     │                  │2-нитрофенол      │     │      │мкг/л      │18,5 - 30,7    │  20   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │30,8 - 69,3    │  12,9 │      │

│   │         │                  │4-нитрофенол      │     │      │- " -      │2,0 - 6,3      │   9,5 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │6,4 - 12,7     │   8,7 │      │

│   │         │                  │3,4-диметилфенол  │     │      │- " -      │60,0 - 120     │   9,2 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │120,1 - 5000   │   8,3 │      │

│   │         │                  │3,5-диметилфенол  │     │      │- " -      │60,0 - 120     │   8,6 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │120,1 - 5000   │   8,2 │      │

│   │         │                  │2,4-дихлорфенол   │     │      │- " -      │2,5 - 65       │  16,3 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │65,1 - 130     │  10,8 │      │

│   │         │                  │2,4,6-трихлорфенол│     │      │- " -      │0,3 - 2,5      │  17,9 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │2,6 - 16,3     │  12,4 │      │

│   │         │                  │2,6-диметилфенол  │     │      │- " -      │30,0 - 60,0    │   8,3 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │60,1 - 120     │   5,7 │      │

│   │         │                  │2,5-диметилфенол  │     │      │- " -      │60,0 - 120     │   7,7 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │120,1 - 250    │   7,5 │      │

│   │         │                  │фенол             │     │      │- " -      │1,0 - 5,0      │  23,5 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │5,1 - 15,0     │   3,7 │      │

│   │         │                  │2-метилфенол      │     │      │- " -      │6,0 - 15,0     │  10,5 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │15,1 - 30,0    │   6,3 │      │

│   │         │                  │3-хлорфенол       │     │      │- " -      │13,5 - 27,0    │  13,2 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │27,1 - 83,0    │   9,3 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │83,1 - 166,7   │   5,2 │      │

│   │         │                  │2,3,4,5,6 -       │     │      │- " -      │0,6 - 4,0      │  22,3 │      │

│   │         │                  │пентахлорфенол    │     │      │- " -      │4,1 - 8,0      │  10,7 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│13 │То же    │                  │Хлорированные     │ГЖХ  │- " - │           │               │       │      │

│   │         │                  │углеводороды:     │     │      │           │               │       │      │

│   │         │                  │гамма-ГХЦГ        │     │      │нг/л       │0,5 - 50,0     │  23,5 │      │

│   │         │                  │альфа-ГХЦГ        │     │      │- " -      │0,4 - 20,0     │  14,6 │      │

│   │         │                  │ДДТ               │     │      │- " -      │3,0 - 200,0    │  14,4 │      │

│   │         │                  │ДДД               │     │      │- " -      │3,0 - 24,0     │   8,4 │      │

│   │         │                  │ДДЕ               │     │      │- " -      │2,0 - 150,0    │  21,6 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│14 │- " -    │                  │Тяжелые металлы:  │ААС  │- " - │           │               │       │Экст- │

│   │         │                  │медь              │не-  │      │мкг/л      │3,6 - 5,6      │  17,3 │ракци-│

│   │         │                  │кадмий            │пла- │      │- " -      │0,1 - 1,3      │  21,2 │онный │

│   │         │                  │свинец            │мен- │      │- " -      │0,1 - 0,6      │  21,5 │анализ│

│   │         │                  │никель            │ный  │      │- " -      │1,1 - 2,7      │  17,5 │проб  │

│   │         │                  │кобальт           │метод│      │- " -      │0,1 - 0,18     │  20,3 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│15 │- " -    │                  │Тяжелые металлы:  │ААС  │      │           │               │       │Прямой│

│   │         │                  │марганец          │не - │      │- " -      │0,4 - 1,0      │  21,0 │анализ│

│   │         │                  │                  │пла- │      │- " -      │1,1 - 9,5      │  13,9 │проб  │

│   │         │                  │хром              │мен- │      │- " -      │1,6 - 3,2      │  18,8 │      │

│   │         │                  │                  │ный  │      │- " -      │3,3 - 8,0      │   4,9 │      │

│   │         │                  │железо            │метод│      │- " -      │4,0 - 8,0      │  17,1 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │8,1 - 10,0     │  15,8 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │10,1 - 20,0    │   9,2 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│16 │Морская  │                  │Общая растворенная│ААС  │ГОИН  │мкг/л      │0,016 - 0,12   │  25   │      │

│   │вода     │                  │ртуть             │     │      │           │               │       │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│17 │То же    │                  │Детергенты (СПАВ):│ААС  │- " - │           │               │       │      │

│   │         │                  │анионные ПАВ      │     │      │- " -      │1,0 - 5,0      │  21   │      │

│   │         │                  │(АПАВ)            │     │      │- " -      │Св. 5,0 - 30,0 │  10,3 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 30,0 - 70,0│   5,7 │      │

│   │         │                  │катионные ПАВ     │     │      │- " -      │1,0 - 5,0      │  10   │      │

│   │         │                  │(КПАВ)            │     │      │- " -      │Св. 5,0 - 10,0 │   9,9 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │20,0 - 50,0    │   8,2 │      │

│   │         │                  │неионные ПАВ      │     │      │- " -      │1,0 - 8,0      │  33   │      │

│   │         │                  │(НПАВ)            │     │      │- " -      │Св. 8,0 - 50,0 │   7,9 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св.50,0 - 150,0│   4,5 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│18 │- " -    │                  │Симмтириазиновые  │ГЖХ  │- " - │           │               │       │      │

│   │         │                  │гербициды:        │     │      │           │               │       │      │

│   │         │                  │ тербуметон       │     │      │- " -      │0,8 - 5,0      │  26   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 5,0 - 10,0 │  10,8 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 10,0 - 20,0│   7,8 │      │

│   │         │                  │ пропазин         │     │      │- " -      │1,2 - 5,0      │  19   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 5,0 - 10,0 │  16   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 10,0 - 20,0│  12,2 │      │

│   │         │                  │ атразин          │     │      │- " -      │0,8 - 4,0      │  20   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 4,0 - 10,0 │  14   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 10,0 - 20,0│   7,6 │      │

│   │         │                  │ симазин          │     │      │- " -      │1,0 - 5,0      │  34   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 5,0 - 10,0 │   7   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 10,0 - 20,0│   7   │      │

│   │         │                  │ семерон          │     │      │- " -      │1,2 - 5,0      │  26   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 5,0 - 10,0 │  13,2 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 10,0 - 20,0│  11,5 │      │

│   │         │                  │ мезоранил        │     │      │- " -      │0,8 - 4,0      │  33,5 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 4,0 - 12,0 │  15   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 12,0 - 40,0│  12,3 │      │

│   │         │                  │ метазин          │     │      │- " -      │0,8 - 4,0      │  32   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 4,0 - 12,0 │  20,7 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 12,0 - 20,0│  11,6 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 20,0 - 40,0│   8,8 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│19 │- " -    │                  │Гербициды группы  │ГЖХ  │- " - │           │               │       │      │

│   │         │                  │2,4-Д:            │     │      │           │               │       │      │

│   │         │                  │2,4-ДБЭ           │     │      │- " -      │9,5 - 19,0     │   5,8 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │           │19,1 - 47,5    │   4,2 │      │

│   │         │                  │2,4-Д             │     │      │- " -      │5,0 - 20,0     │   8,2 │      │

│   │         │                  │(натриевая соль)  │     │      │- " -      │20,1 - 30,0    │   7,8 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│20 │- " -    │                  │Ксантогенаты      │ААС  │- " - │- " -      │1,0 - 10,0     │  42   │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │Св. 10,0 - 30,0│   8,2 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│21 │- " -    │                  │Дитиофосфаты      │ААС  │- " - │- " -      │1,0 - 10,0     │  34,4 │      │

│   │         │                  │                  │     │      │- " -      │10,1 - 30,0    │   9,1 │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│22 │Морская  │Intergoverment    │Сероводород       │Ф    │ГОИН  │мкмоль/л   │6 - 100        │>= 2   │      │

│   │вода     │Oceanographic     │                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │Comission. Manuals│                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │and Guides., 12.  │                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │Chem. Methods for │                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │using marine envi-│                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │ronment,          │                  │     │      │           │               │       │      │

│   │         │UNESCO, 1983      │                  │     │      │           │               │       │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│23 │То же    │РД 52.10.183-89.  │Нефтепродукты     │     │      │           │               │       │Каче- │

│   │         │МУ. Идентификация │                  │     │      │           │               │       │ствен-│

│   │         │нефтяных разливов │                  │     │      │           │               │       │ная   │

│   │         │в море            │                  │     │      │           │               │       │мето- │

│   │         │                  │                  │     │      │           │               │       │дика  │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│24 │Морская  │РД 52.10.556-95.  │Следовые элементы:│ААС  │- " - │           │               │       │      │

│   │вода и   │МУ. Определение   │                  │     │      │  -3       │               │  25   │      │

│   │донные   │загрязняющих      │марганец          │     │      │10   мкг/г │20 - 200       │  58   │      │

│   │отложения│веществ в пробах  │железо            │     │      │- " -      │250 - 1000     │  49   │      │

│   │         │морских донных    │хром              │     │      │- " -      │5 - 10         │  35   │      │

│   │         │отложений         │                  │     │      │- " -      │11 - 50        │  29   │      │

│   │         │                  │никель            │     │      │- " -      │10 - 100       │       │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│25 │То же    │                  │Синтетические     │ААС  │- " - │           │               │       │      │

│   │         │                  │поверхностно -    │     │      │           │               │       │      │

│   │         │                  │активные вещества:│     │      │           │               │       │      │

│   │         │                  │АПАВ              │     │      │- " -      │1 - 30         │  19,3 │      │

│   │         │                  │КПАВ              │     │      │- " -      │1 - 30         │  26,5 │      │

│   │         │                  │НПАВ              │     │      │- " -      │2 - 100        │  28   │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│   │         │                  │                  │     │      │  -3       │               │       │      │

│26 │- " -    │                  │Нефтяные углеводо-│ИК   │- " - │10   мкг/л │5 - 100        │  31   │      │

│   │         │                  │роды              │     │      │           │               │       │      │

├───┼─────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────┼──────┼───────────┼───────────────┼───────┼──────┤

│   │         │                  │                  │     │      │  -3       │               │       │      │

│27 │         │                  │Фенолы:           │ГХ   │- " - │10   мкг/г │0,5 - 60       │  43   │      │

│   │         │                  │карболовая кислота│     │      │           │               │       │      │

│   │         │                  │2-метилфенол      │     │      │- " -      │0,5 - 60       │  47   │      │

│   │         │                  │3,5-диметилфенол  │     │      │- " -      │0,5 - 60       │  38   │      │

│   │         │                  │3,4-диметилфенол  │     │      │- " -      │0,5 - 60       │  32   │      │

│   │         │                  │2,6-диметилфенол  │     │      │- " -      │0,5 - 60       │  36   │      │

│   │         │                  │2,5-диметилфенол  │     │      │- " -      │0,5 - 60       │  59   │      │

│   │         │                  │4-хлорфенол       │     │      │- " -      │2 - 20         │  25   │      │

│   │         │                  │2,4-дихлорфенол   │     │      │- " -      │2 - 20         │  24   │      │

│   │         │                  │2,4,6-трихлорфенол│     │      │- " -      │2 - 20         │  24   │      │

│   │         │                  │пентахлорфенол    │     │      │- " -      │2 - 20         │  25   │      │

│   │         │                  │2-нитрофенол      │     │      │- " -      │2 - 20         │  26   │      │

│   │         │                  │4-нитрофенол      │     │      │- " -      │2 - 20         │  28   │      │

└───┴─────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────┴──────┴───────────┴───────────────┴───────┴──────┘

6. Перечень методик количественного химического

анализа почв (в том числе сельхозугодий)

Таблица 6.1

┌───┬──────┬───────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┬───────────────┬───────────┬──────┐

│ N │Объект│   Нормативный     │   Определяемое  │Метод│Разра-│    Диапазон   │Погрешность│Приме-│

│п/п│ КХА  │  документ на КХА  │     вещество    │ КХА │ботчик│   измерений,  │ методики  │чание │

│   │      │                   │                 │     │МВИ   │         -1    │(P = 0,95),│      │

│   │      │                   │                 │     │      │     млн.      │     %     │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│1  │Почва │РД 52.18.180-89.   │альфа-ГХЦГ       │ГЖХ  │ИЭМ   │0,01 - 10,0    │50         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│гамма-ГХЦГ       │     │      │0,01 - 10,0    │50         │      │

│   │      │нения измерений    │4,4'-ДДТ         │     │      │0,01 - 10,0    │37         │      │

│   │      │массовой доли га-  │4,4'-ДДЕ         │     │      │0,01 - 10,0    │40         │      │

│   │      │лоид - органических│трифлурамин      │     │      │0,05 - 10,0    │38         │      │

│   │      │соединений пестици-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │дов альфа-ГХЦГ,    │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │гамма-ГХЦГ, 4,4' - │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ДДТ, 4,4'-ДДЕ, три-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │флурамина в пробах │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │почв методом газо- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │жидкостной хромато-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │графии             │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│2  │- " - │РД 52.18.188-89.   │Симазин          │ГЖХ  │- " - │0,04 - 0,16    │45         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│                 │     │      │0,17 - 10,0    │68         │      │

│   │      │нения измерений    │Прометрин        │     │      │0,05 - 25,0    │57         │      │

│   │      │массовой доли триа-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │зиновых гербицидов,│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │симазина и промет- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │рина в пробах почвы│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │методом газожидко- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │стной хроматографии│                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│3  │- " - │РД 52.18.191-89.   │Медь             │ААС  │- " - │Нижний предел  │13         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│Свинец           │     │      │для Cd состав- │12         │      │

│   │      │нения измерений    │Цинк             │     │      │ляет 1,0       │21         │      │

│   │      │массовой доли кис- │Никель           │     │      │    -1         │11         │      │

│   │      │лоторастворимых    │Кадмий           │     │      │млн.  , для    │35         │      │

│   │      │форм металлов (Cu, │                 │     │      │других металлов│           │      │

│   │      │Zn, Pb, Ni, Cd) в  │                 │     │      │         -1    │           │      │

│   │      │пробах почв атом-  │                 │     │      │- 20 млн.      │           │      │

│   │      │но - абсорбционным │                 │     │      │Верхний предел │           │      │

│   │      │анализом           │                 │     │      │не ограничен   │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│4  │- " - │РД 52.18.264-90.   │2,4-Д            │ГЖХ  │- " - │0,01 - 10,0    │40         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │нения измерений    │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │массовой доли 2,4-Д│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │в пробах почвы ме- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │тодом жидкостной   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │хроматографии      │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│5  │- " - │РД 52.18.287-90.   │Далапон-натрий   │ГЖХ  │- " - │0,5 - 5,0      │41         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│                 │     │      │Св. 5,0 - 25,0 │75         │      │

│   │      │нения измерений    │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │массовой доли гер- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │бицида далапон -   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │натрия в пробах    │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │почв методом       │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │газожидкостной хро-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │матографии         │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│6  │Почва │РД 52.18.288-90.   │Трихлорацетат    │ГЖХ  │ИЭМ   │0,02 - 20,0    │30         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│натрия           │     │      │               │           │      │

│   │      │нения измерений    │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │массовой доли гер- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │бицида трихлораце- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │тата натрия в про- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │бах почв методом   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │газожидкостной хро-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │матографии         │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│7  │- " - │РД 52.18.289-90.   │Медь             │ААС  │- " - │Нижний предел  │16         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│Свинец           │     │      │для Cd состав- │24         │      │

│   │      │нения измерений    │Цинк             │     │      │ляет 1,0       │36         │      │

│   │      │массовой доли под- │Никель           │     │      │    -1         │23         │      │

│   │      │вижных форм метал- │Кадмий           │     │      │млн.  , для    │34         │      │

│   │      │лов (Cu, Zn, Pb,   │Кобальт          │     │      │других металлов│18         │      │

│   │      │Ni, Cd, Co, Cr, Mn)│Хром             │     │      │         -1    │25         │      │

│   │      │в пробах почв атом-│Марганец         │     │      │- 20 млн.      │18         │      │

│   │      │но - абсорбционным │                 │     │      │Верхний предел │           │      │

│   │      │анализом           │                 │     │      │не ограничен   │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│8  │- " - │РД 52.18.286-91.   │Медь             │ААС  │- " - │Нижний предел  │20         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│Свинец           │     │      │для Cd состав- │41         │      │

│   │      │нения измерений    │Цинк             │     │      │             -1│43         │      │

│   │      │массовой доли водо-│Никель           │     │      │ляет 1,0 млн.  │34         │      │

│   │      │растворимых форм   │Кадмий           │     │      │для других ме- │38         │      │

│   │      │металлов (Cu, Pb,  │Кобальт          │     │      │таллов -       │26         │      │

│   │      │Zn, Ni, Cd, Co, Cr,│Хром             │     │      │       -1      │25         │      │

│   │      │Mn) в пробах почв  │Марганец         │     │      │20 млн.        │14         │      │

│   │      │атомно - абсорбци- │                 │     │      │Верхний предел │           │      │

│   │      │онным анализом     │                 │     │      │не ограничен   │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│9  │- " - │РД 52.18.310-92.   │Паратионметил    │ГЖХ  │- " - │0,01 - 10,0    │35         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│Фозалон          │     │      │0,05 - 25,0    │27         │      │

│   │      │нения измерений    │Диметоат         │     │      │0,03 - 15,0    │25         │      │

│   │      │массовой доли фос- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │форорганических пе-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │стицидов паратион- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │метила, фозалона,  │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │диметоата в пробах │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │почвы методом газо-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │жидкостной хромато-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │графии             │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│10 │- " - │РД 52.18.344-93.   │Интегральный     │Био- │- " - │40,0 - 40,0    │50         │      │

│   │      │МУ. Методика выпол-│показатель       │тес- │      │41,0 - 160,0   │25         │      │

│   │      │нения интегрального│загрязнения      │тиро-│      │               │           │      │

│   │      │уровня загрязнения │                 │вание│      │               │           │      │

│   │      │почвы техногенных  │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │районов методом    │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │биотестирования    │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│11 │Почва,│РД 52.18.571-96.   │Мышьяк           │ААС  │ИЭМ   │0,3 - 10,0     │52         │      │

│   │донные│МУ. Определение    │                 │     │      │Св. 10,0 -     │40         │      │

│   │отло- │массовой доли мышь-│                 │     │      │100,0          │           │      │

│   │жения │яка в пробах почв и│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │донных отложений   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │методом абсорбцион-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ной спектрофотомет-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │рии с беспламенной │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │атомизацией. Мето- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │дика выполнения из-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │мерений            │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│12 │Почва │РД 52.18.572-96.   │Хлорид-ион       │Ион- │- " - │2,5 - 1000     │16         │      │

│   │      │МУ. Определение    │Сульфат-ион      │ная  │      │5,0 - 1000     │17         │      │

│   │      │массовой концентра-│Нитрат-ион       │хро- │      │2,5 - 1000     │18         │      │

│   │      │ции хлорид-, суль- │Нитрит-ион       │мато-│      │5,0 - 1000     │17         │      │

│   │      │фат-, нитрат-, нит-│                 │гра- │      │               │           │      │

│   │      │рит - ионов в про- │                 │фия  │      │               │           │      │

│   │      │бах питьевой воды и│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │в пробах почв (вод-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ных вытяжек) мето- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │дом ионной хрома-  │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │тографии. Методика │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │выполнения измере- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ний                │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│13 │Почва,│РД 52.18.573-96.   │Таллий           │ААС  │- " - │0,4 - 1,0      │54         │      │

│   │донные│МУ. Определение    │                 │     │      │Св. 1,0 - 70,0 │24         │      │

│   │отло- │массовой доли тал- │                 │     │      │               │           │      │

│   │жения │лия в пробах почв и│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │донных отложений   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │методом атомно -   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │абсорбционной      │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │спектрофотометрии с│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │беспламенной атоми-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │зацией. Методика   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │выполнения измере- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ний                │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│14 │Почва │РД 52.18.575-96.   │Нефтепродукты    │ИК   │- " - │30,0 - 90,0    │21         │      │

│   │      │МУ. Определение ва-│                 │     │      │Св. 90,0 -     │ 7         │      │

│   │      │лового содержания  │                 │     │      │950,0          │           │      │

│   │      │нефтепродуктов в   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │пробах почв методом│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ИК-спектрометрии.  │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │Методика выполнения│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │измерений          │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│15 │- " - │РД 52.18.578-97.   │Полихлорбифенилы │ГЖХ  │- " - │0,1 - 10,0     │50         │      │

│   │      │МУ. Определение    │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │массовой доли суммы│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │изомеров полихлор- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │бифенилов в пробах │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │почв методом газо- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │жидкостной хрома-  │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │тографии. Методика │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │выполнения измере- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ний                │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│16 │Почва │РД 52.18.579-97.   │НДМГ             │ГХ-МС│ИЭМ   │0,01 - 5,0     │46         │      │

│   │      │МУ. Концентрация   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │несимметричного ди-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │метилгидразина     │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │(НДМГ) в пробах по-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │верхностной, грун- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │товой, питьевой во-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ды и почвы. Методи-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ка выполнения изме-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │рений методом хро- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │мато - масс - спек-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │трометрии          │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│17 │Почва,│РД 52.18.583-97.   │                 │     │      │               │         -1│      │

│   │донные│МУ. Массовая доля  │Сурьма           │ААС  │- " - │2,5 - 25,0     │0,3C млн.  │      │

│   │отло- │сурьмы в пробах    │                 │     │      │               │           │      │

│   │жения │почв и донных отло-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │жений. Методика вы-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │полнения измерений │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │методом атомно -   │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │абсорбционной      │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │спектрофотометрии с│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │беспламенной атоми-│                 │     │      │               │           │      │

│   │      │зацией             │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│18 │Почва │Р 52.18.577-96.    │Степень токсич-  │Пря- │- " - │I - III        │           │      │

│   │      │Рекомендации. Мето-│ности почв и     │мого │      │               │           │      │

│   │      │дика определения   │грунтов (по смер-│счета│      │               │           │      │

│   │      │зоотоксичности почв│тности коллембол)│кол- │      │               │           │      │

│   │      │и грунтов методом  │                 │лем- │      │               │           │      │

│   │      │зоотестирования с  │                 │бол  │      │               │           │      │

│   │      │помощью лаборатор- │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │ной культуры кол-  │                 │     │      │               │           │      │

│   │      │лембол             │                 │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│19 │Почва,│МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│Рос-  │нг/кг:         │           │      │

│   │донные│полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │НИЦЧС │1,0 - 10,0     │75         │      │

│   │отло- │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │инс-  │Св. 10,0 - 1000│50         │      │

│   │жения │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │титут │               │           │      │

│   │      │пробах почв и дон- │8-ГкХДД          │     │проб- │               │           │      │

│   │      │ных отложений мето-│1, 2, 3, 6, 7,   │     │лем   │               │           │      │

│   │      │дом хромато - масс │8-ГкХДД          │     │эво-  │               │           │      │

│   │      │- спектрометрии    │1, 2, 3, 7, 8,   │     │эколо-│               │           │      │

│   │      │(свидетельство N М │9-ГкХДД          │     │гии   │               │           │      │

│   │      │29/97 УНИИМ)       │1, 2, 3, 4, 6, 7,│     │РАН,  │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГпХДД          │     │ИЭМ   │               │           │      │

│   │      │                   │ОХДД             │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │ПеХДФ            │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │ПеХДФ            │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │9-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │               │           │      │

│   │      │                   │9-ГпХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │ОХДФ             │     │      │               │           │      │

├───┼──────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────────┼──────┤

│20 │Иловые│МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│Рос-  │нг/кг:         │           │      │

│   │осадки│полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │НИЦЧС │1,0 - 10,0     │70         │      │

│   │      │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │инс-  │Св. 10,0 - 1000│48         │      │

│   │      │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │титут │               │           │      │

│   │      │пробах иловых осад-│8-ГкХДД          │     │проб- │               │           │      │

│   │      │ков методом хромато│1, 2, 3, 6, 7,   │     │лем   │               │           │      │

│   │      │- масс - спектро-  │8-ГкХДД          │     │эво-  │               │           │      │

│   │      │метрии (свидетель- │1, 2, 3, 7, 8,   │     │эколо-│               │           │      │

│   │      │ство N М 7/97      │9-ГкХДД          │     │гии   │               │           │      │

│   │      │УНИИМ)             │1, 2, 3, 4, 6, 7,│     │РАН,  │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГпХДД          │     │ИЭМ   │               │           │      │

│   │      │                   │ОХДД             │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │ПеХДФ            │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │ПеХДФ            │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │9-ГкХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │               │           │      │

│   │      │                   │9-ГпХДФ          │     │      │               │           │      │

│   │      │                   │ОХДФ             │     │      │               │           │      │

└───┴──────┴───────────────────┴─────────────────┴─────┴──────┴───────────────┴───────────┴──────┘

7. Перечень методик количественного химического

анализа по другим объектам КХА

Таблица 7.1

┌───┬──────────┬───────────────────┬─────────────────┬─────┬──────┬───────────────┬───────┬────┐

│ N │Объект КХА│   Нормативный     │  Определяемое   │Метод│Разра-│    Диапазон   │Погреш-│При-│

│п/п│          │  документ на КХА  │    вещество     │ КХА │ботчик│   измерений,  │ность  │ме- │

│   │          │                   │                 │     │МВИ   │     нг/кг     │мето-  │ча- │

│   │          │                   │                 │     │      │               │дики   │ние │

│   │          │                   │                 │     │      │               │(P =   │    │

│   │          │                   │                 │     │      │               │0,95), │    │

│   │          │                   │                 │     │      │               │%      │    │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────┼────┤

│1  │Целлюлоза │МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│Рос-  │0,5 - 10       │79     │    │

│   │          │полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │НИЦЧС │Св. 10 - 100   │66     │    │

│   │          │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │инс-  │200 - 500      │46     │    │

│   │          │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │титут │               │       │    │

│   │          │пробах целлюлозы   │8-ГкХДД          │     │проб- │               │       │    │

│   │          │(бумаги) методом   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │лем   │               │       │    │

│   │          │хромато - масс -   │8-ГкХДД          │     │эво-  │               │       │    │

│   │          │спектрометрии (сви-│1, 2, 3, 7, 8,   │     │эколо-│               │       │    │

│   │          │детельство N М 9/97│9-ГкХДД          │     │гии   │               │       │    │

│   │          │УНИИМ)             │1, 2, 3, 4, 6, 7,│     │РАН,  │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГпХДД          │     │ИЭМ   │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДД             │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГпХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДФ             │     │      │               │       │    │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────┼────┤

│2  │Выхлопные │МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│То же │пг:            │       │    │

│   │газы      │полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │50 - 100       │77     │    │

│   │          │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │      │Св. 100 - 1000 │65     │    │

│   │          │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │Св. 1000 - 5000│46     │    │

│   │          │пробах выхлопных   │8-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │газов двигателей   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │внутреннего сгора- │8-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │ния методом хромато│1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │- масс - спектро-  │9-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │метрии (свидетель- │1, 2, 3, 4, 6, 7,│     │      │               │       │    │

│   │          │ство N М 12/97     │8-ГпХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │УНИИМ)             │ОХДД             │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГпХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДФ             │     │      │               │       │    │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────┼────┤

│3  │Минераль- │МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│Рос-  │0,5 - 10       │75     │    │

│   │ные масла │полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │НИЦЧС │Св. 10 - 500   │64     │    │

│   │и нефте-  │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │инс-  │               │       │    │

│   │продукты  │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │титут │               │       │    │

│   │          │пробах отработанных│8-ГкХДД          │     │проб- │               │       │    │

│   │          │минеральных масел и│1, 2, 3, 6, 7,   │     │лем   │               │       │    │

│   │          │нефтепродуктов     │8-ГкХДД          │     │эво-  │               │       │    │

│   │          │методом хромато -  │1, 2, 3, 7, 8,   │     │эколо-│               │       │    │

│   │          │масс - спектромет- │9-ГкХДД          │     │гии   │               │       │    │

│   │          │рии (Свидетельство │1, 2, 3, 4, 6, 7,│     │РАН,  │               │       │    │

│   │          │N М 11/97 УНИИМ)   │8-ГпХДД          │     │ИЭМ   │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДД             │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГпХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДФ             │     │      │               │       │    │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────┼────┤

│4  │Рыба и    │МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│То же │1 - 10         │74     │    │

│   │рыбопро-  │полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │Св. 10 - 200   │48     │    │

│   │дукты     │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │      │Св. 200 - 1000 │31     │    │

│   │          │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │пробах рыбы методом│8-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │хромато - масс -   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │спектрометрии      │8-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │(свидетельство N М │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │10/87 УНИИМ)       │9-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 6,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │7, 8-ГпХДД       │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДД             │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГпХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДФ             │     │      │               │       │    │

├───┼──────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────┼──────┼───────────────┼───────┼────┤

│5  │Молоко и  │МВИ содержаний     │2, 3, 7, 8-ТХДД  │ГХ-МС│- " - │1 - 10         │28     │    │

│   │молочные  │полихлорированных  │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │Св. 10 - 200   │24     │    │

│   │продукты  │дибензо-n-диоксинов│ПеХДД            │     │      │Св. 200 - 1000 │18     │    │

│   │          │и дибензофуранов в │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │пробах молока мето-│8-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │дом хромато - масс │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │- спектрометрии    │8-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │(свидетельство N М │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │8/97 УНИИМ)        │9-ГкХДД          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 6,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │7, 8-ГпХДД       │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДД             │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 7, 8-ТХДФ  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 7, 8 -  │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ПеХДФ            │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │2, 3, 4, 6, 7,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │8-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 7, 8,   │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГкХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │1, 2, 3, 4, 7, 8,│     │      │               │       │    │

│   │          │                   │9-ГпХДФ          │     │      │               │       │    │

│   │          │                   │ОХДФ             │     │      │               │       │    │

└───┴──────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────┴──────┴───────────────┴───────┴────┘

8. Перечень методик радиометрического анализа

Таблица 8.1

┌───┬──────────┬─────────────────┬──────────────────────────────┬─────────┬───────────────┬───────┬───────┬────┐

│ N │  Объект  │   Нормативный   │     Измеряемая величина      │ Единица │   Диапазон    │Погреш-│Разра- │При-│

│п/п│          │     документ    │                              │измерений│   измерений   │ность  │ботчик │ме- │

│   │          │                 │                              │         │               │мето-  │МВИ    │ча- │

│   │          │                 │                              │         │               │дики   │       │ние │

│   │          │                 │                              │         │               │(P =   │       │    │

│   │          │                 │                              │         │               │0,95), │       │    │

│   │          │                 │                              │         │               │%      │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│1  │Атмосфер- │Методика контроля│Активность альфа - излучающих │         │      -3       │       │       │    │

│   │ный воздух│радиоактивного   │радионуклидов (Pu-239, Pu-240 │Бк       │4 x 10   -     │ 7 - 50│ИЭМ    │    │

│   │(аэрозоли │загрязнения воз- │и др.) с энергией 3,0 - 8,0   │         │      3        │       │       │    │

│   │и выпаде- │духа. МВИ 01-8/96│МэВ (объемная активность и    │         │5 x 10         │       │       │    │

│   │ния)      │                 │активность в выпадениях)      │         │               │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │        3      │       │       │    │

│   │          │                 │Активность бета - излучающих  │- " -    │0,2 - 10       │10 - 50│       │    │

│   │          │                 │радионуклидов (Sr-90 и др.) с │         │               │       │       │    │

│   │          │                 │энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-│         │               │       │       │    │

│   │          │                 │ная суммарная активность выпа-│         │               │       │       │    │

│   │          │                 │дений)                        │         │               │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │        5      │       │       │    │

│   │          │                 │Активность гамма - излучающих │- " -    │1,0 - 10       │15 - 20│       │    │

│   │          │                 │радионуклидов (Cs-137 и др.) с│         │               │       │       │    │

│   │          │                 │энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-│         │               │       │       │    │

│   │          │                 │ная суммарная активность выпа-│         │               │       │       │    │

│   │          │                 │дений)                        │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│2  │То же     │Наставление гид- │Отбор, пробоподготовка        │         │               │       │- " -  │    │

│   │          │рометеорологичес-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │ким станциям и   │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │постам. Вып. 12. │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │1982             │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│3  │- " -     │Методические ука-│Активность бета - излучающих  │         │        2      │       │       │    │

│   │          │зания по измере- │радионуклидов (Sr-90, Y-90) с │- " -    │0,2 - 10       │15 - 50│- " -  │    │

│   │          │нию суммарной    │энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-│         │               │       │       │    │

│   │          │бета - активности│ная активность выпадений)     │         │               │       │       │    │

│   │          │проб аэрозолей,  │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │выпадений и опре-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │делению содержа- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │ния иттрия-90    │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │после радиохими- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │ческого выделения│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │(1993 г.)        │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│4  │- " -     │Радиотехнический │Активность Sr-90, Y-90 (объем-│         │        3      │       │       │    │

│   │          │анализ проб окру-│ная активность выпадения аэро-│- " -    │0,2 - 10       │10 - 50│- " -  │    │

│   │          │жающей среды     │золей)                        │         │               │       │       │    │

│   │          │(1995 г.)        │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│5  │- " -     │Методические ре- │Организация обследования насе-│         │               │       │- " -  │    │

│   │          │комендации по    │ленных пунктов и методы отбора│         │               │       │       │    │

│   │          │оценке радиацион-│проб из атмосферного воздуха  │         │               │       │       │    │

│   │          │ной обстановки в │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │населенных пунк- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │тах (1993 г.)    │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│6  │Вода прес-│Наставление гид- │Отбор, пробоподготовка        │         │               │       │- " -  │    │

│   │ная, мор- │рометеорологичес-│                              │         │               │       │       │    │

│   │ская, дож-│ким станциям и   │                              │         │               │       │       │    │

│   │девая,    │постам. Вып. 12. │                              │         │               │       │       │    │

│   │снеговая, │1982             │                              │         │               │       │       │    │

│   │грунтовая,│                 │                              │         │               │       │       │    │

│   │водоемы   │                 │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│7  │Вода      │Методические ука-│Активность суммарная бета -   │         │        3      │       │       │    │

│   │речная    │зания по отбору, │излучающих радионуклидов с    │Бк       │0,2 - 10       │10 - 50│- " -  │    │

│   │          │предварительной  │энергией 0,1 - 3,0 МэВ (объем-│         │               │       │       │    │

│   │          │обработке проб   │ная активность поверхности)   │         │               │       │       │    │

│   │          │речной воды и ис-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │пользованию ра-  │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │диометра РУБ-01П │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │для измерения ее │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │суммарной бета - │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │активности (1993 │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │г.)              │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│8  │Вода прес-│Методика контроля│Объемная активность трития    │         │       4       │       │       │    │

│   │ная, морс-│содержания трития│                              │Бк/куб. м│50 - 10        │10 - 60│ИЭМ    │    │

│   │кая, дож- │в природных во-  │                              │         │с изотопной    │       │       │    │

│   │девая,    │дах.             │                              │         │концентрацией  │       │       │    │

│   │снеговая, │МВИ 01-6/96      │                              │         │      3        │       │       │    │

│   │грунтовая,│                 │                              │         │5 x 10  -      │ 3 - 55│       │    │

│   │водоемы   │                 │                              │- " -    │        8      │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │1,5 x 10       │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │без концентра- │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │ции изотопов   │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│9  │То же     │Методика контроля│Объемная активность           │Бк/л     │1 - 10         │10 - 55│- " -  │    │

│   │          │радиоактивного   │Cs-134, Cs-137                │         │               │       │       │    │

│   │          │загрязнения вод- │Объемная активность           │- " -    │2,0 - 1000     │10 - 50│       │    │

│   │          │ных объектов.    │Sr-90                         │         │               │       │       │    │

│   │          │МВИ 01-7/96      │Объемная суммарная            │- " -    │4,0 - 1000     │25 - 50│       │    │

│   │          │                 │бета - активность             │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│10 │- " -     │Радиохимический  │Объемная активность Sr-90     │- " -    │2,0 - 1000     │15 - 50│- " -  │    │

│   │          │анализ проб окру-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │жающей среды     │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │(вода, снег).    │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │1995             │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│11 │Вода, поч-│Методика экспрес-│Объемная активность           │         │           5   │       │       │    │

│   │ва, про-  │сного радиометри-│Cs-137, Cs-134                │- " -    │20 - 2 x 10    │25 - 50│СНИИП  │    │

│   │дукты пи- │ческого определе-│                              │         │               │       │ВАСХНИЛ│    │

│   │тания,    │ния по гамма -   │                              │         │               │       │       │    │

│   │продукты  │излучению объем- │                              │         │               │       │       │    │

│   │животно-  │ной и удельной   │                              │         │               │       │       │    │

│   │водства и │активности радио-│                              │         │               │       │       │    │

│   │растение- │нуклидов цезия в │                              │         │               │       │       │    │

│   │водства   │воде, почве, про-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │дуктах питания,  │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │продуктах живот- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │новодства и рас- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │тениеводства.    │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │1990             │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│12 │Вода, про-│Методика экспрес-│Объемная (удельная) активность│         │        4      │       │       │    │

│   │дукты     │сного определения│радионуклидов с энергией      │Бк/кг    │7,4 - 10       │25 - 50│- " -  │    │

│   │питания,  │объемной и удель-│0,1 - 3,0 МэВ                 │         │               │       │       │    │

│   │продукты  │ной активности   │                              │         │               │       │       │    │

│   │животно-  │бета - излучающих│                              │         │               │       │       │    │

│   │водства и │нуклидов в воде, │                              │         │               │       │       │    │

│   │растение- │продуктах пита-  │                              │         │               │       │       │    │

│   │водства   │ния, продуктах   │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │растениеводства и│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │животноводства   │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │методом "прямого"│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │измерения "толс- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │тых" проб, 1987 -│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │1988 гг.         │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│13 │Почвы,    │Методика опреде- │Активность Pu-239, Pu-240     │         │      -3       │       │       │    │

│   │грунты,   │ления содержания │                              │Бк       │4 x 10   -     │10 - 50│ИЭМ    │    │

│   │донные от-│плутония-239, 240│                              │         │      -3       │       │       │    │

│   │ложения   │в пробах и мате- │                              │         │5 x 10         │       │       │    │

│   │          │риалах окружающей│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │среды с радиохи- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │мической концент-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │рацией на альфа -│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │спектрометре.    │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │МВИ 01-5/95      │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│14 │То же     │Инструкция массо-│Удельная активность Cs-137,   │         │      4        │       │       │    │

│   │          │вого гамма -     │K-40, Ra-226, Th-232          │Бк/кг    │1 - 10         │10 - 50│- " -  │    │

│   │          │спектрометричес- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │кого анализа проб│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │(1989 г.)        │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│15 │- " -     │Методические ука-│Удельная активность бета -    │         │              3│       │       │    │

│   │          │зания по отбору, │излучающих радионуклидов      │- " -    │3,7 - 3,7 x 10 │  50   │- " -  │    │

│   │          │предварительной  │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │обработке и изме-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │рению суммарной  │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │бета - активности│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │проб раститель-  │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │ности (1993 г.)  │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│16 │- " -     │Радиохимический  │Удельная активность Sr-90     │- " -    │2,0 - 1000     │10 - 25│- " -  │    │

│   │          │анализ проб окру-│                              │         │               │       │       │    │

│   │          │жающей среды (п. │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │4 почвы и донные │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │отложения) (1995 │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │г.)              │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │                 │                              │         │               │       │       │    │

├───┼──────────┼─────────────────┼──────────────────────────────┼─────────┼───────────────┼───────┼───────┼────┤

│17 │- " -     │Инструкция по    │Организация обследования      │         │               │       │- " -  │    │

│   │          │наземному обсле- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │дованию радиаци- │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │онной обстановки │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │на загрязненных  │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │территориях      │                              │         │               │       │       │    │

│   │          │(1989 г.)        │                              │         │               │       │       │    │

└───┴──────────┴─────────────────┴──────────────────────────────┴─────────┴───────────────┴───────┴───────┴────┘

9. Нормативные документы по методам отбора проб

и организации внутреннего и внешнего контроля

достоверности измерений

Таблица 9.1

| Объект | Нормативные документы |  |
| --- | --- | --- |
|  | по организации мониторинга и отбору проб | по методам внутреннего и внешнего контроля |
| Атмосферный воздух | ГОСТ 17.2.3.01-86. Охрана природы. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы РД 52.04.567-96. Положение о наземной сети наблюдений Росгидромета РД 52.04.576-86. Положение о методическом руководстве наблюдениями за состоянием и загрязне- нием окружающей природной среды | РД 52.24.268-86. Методические указания. Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненно- сти контролируемой среды РД 52.04.186-89. Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Временные указания по определению фоновых кон- центраций вредных веществ в атмосферном воздухе для нормирования выбросов и установления ПДВ (Л.: Гидрометеоиздат, 1981) Рекомендации по оценке достоверности данных наб- людений за загрязнением атмосферы (Л.: ГГО, 1984) |
| Почва | ГОСТ 17.4.3.01-83. Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб ГОСТ 12071-84. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хране- ние образцов ГОСТ 28161-89. Почвы. Отбор проб ГОСТ 17.4.4.02-84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического ана- лиза РД 52.18.156-88. Методические указания. Охрана природы. Почвы. Методы отбора представи- тельных проб почвы, харак- теризующих пространствен- ное загрязнение сельскохо- зяйственного угодия оста- точными количествами пес- тицидов РД 52.18.263-90. Положение. Охрана природы. Гидросфера. Организация и порядок проведения наблю- дений за содержанием оста- точных количеств пестици- дов, регуляторов роста растений и основных ток- сичных продуктов их разло- жения в объектах природной среды | РД 52.18.103-86. Методические указания. Охрана природы. Почвы. Оценка качества аналити- ческих измерений содержа- ния пестицидов и токсич- ных металлов в почве РД 52.24.268-86. Методические указания. Система контроля точности результатов измерений показателей загрязненнос- ти контролируемой среды Методические указания по проведению полевых и лабораторных исследований почв и растений при конт- роле загрязнения окружаю- щей среды металлами (М.: Гидрометеоиздат, 1981) |
| Поверхност- ные воды суши | ГОСТ 17.1.5.01-80. Охрана природы. Гидросфе- ра. Общие требования к отбору проб донных отложе- ний водных объектов для анализа на загрязненность ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфе- ра. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие тех- нические условия ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфе- ра. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков ГОСТ 4979-49. Вода хозяйственно - быто- вого и промышленного водоснабжения. Методы химического анализа ГОСТ 24481. Вода питьевая. Отбор проб РД 52.04.107-88. Наставление гидрометеоро- логическим станциям и пос- там РД 52.24.309-92. Методические указания. Охрана природы. Гидросфе- ра. Организации и проведе- ние режимных наблюдений за загрязнением поверхностных вод суши на сети Росгидро- мета РД 52.24.353-94. Рекомендации. Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных вод НВН 33-5.3.01-85. Инструкция по отбору проб для анализа сточных вод. Методические указания по ведению государственного водного кадастра (Л.: Гид- рометеоиздат, 1984) | РД 1.01.808.7.3-88. Методика лабораторного контроля качества измере- ний состава сточных вод РД 52.24.268-86. Методические указания. Система контроля точности результатов измерений по- казателей загрязненности контролируемой среды РД 52.24.509-95. Методические указания. Порядок проведения работ по контролю качества гид- рохимической информации Временные методические указания по проведению расчетов фоновых концент- раций химических веществ в воде водотоков Временные методические указания гидрометеороло- гическим станциям и пос- там по отбору, подготовке проб воды и грунта на химический и гидробиоло- гический анализ первого дня (М.: Гидрометеоиздат, 1983) Руководство по методам гидробиологического ана- лиза поверхностных вод и донных отложений (Л.: Гидрометеоиздат, 1983) |
| Морская вода Морские взвеси и донные отложения | РД 52.10.243-92. Руководство по химическому анализу морских вод РД 52.04.316-92. Наставление гидрометеоро- логическим станциям и пос- там. Вып. 9. Гидрометеоро- логические наблюдения на морских станциях. Часть II РД 52.10.556-95. МУ. Определение загрязняю- щих веществ в пробах мор- ских донных отложений ГОСТ 17.1.3.08-82. Охрана природы. Гидросфе- ра. Правила контроля ка- чества морских вод | РД 52.10.216-89. Методические указания. Обработка и контроль дан- ных прибрежных гидрологи- ческих наблюдений, мор- ских береговых гидромете- орологических наблюдений морских гидрометеостанций и постов. Вып. 10 ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфе- ра. Общие требования к отбору проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков |

Приложение А

(обязательное)

ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО РД

А.1. По согласованию с Госстандартом РФ срок действия МВИ не ограничен и определяется состоянием выпуска средств измерений, химических реактивов и государственных стандартных образцов, включенных в МВИ.

А.2. Если в лабораториях сети мониторинга используются МВИ, не включенные в Федеральный перечень, то лабораториям следует:

А.2.1. Доработать и оформить МВИ в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96.

А.2.2. Оценить метрологические характеристики МВИ:

- диапазон измерений;

- погрешность методики (с доверительной вероятностью Р = 0,95), составляющие случайной погрешности (сходимость, воспроизводимость) по РД 52.04.186-89, РД 52.18.103-86, МИ 2336-95.

А.2.3. Оформить приложение к МВИ:

- процедуру приготовления аттестованных смесей для задач градуировки средств измерений и проведения оперативного контроля достоверности измерений в соответствии с МИ 2334-95;

- процедуру построения градуировочной характеристики с описанием алгоритма оценки параметров аппроксимирующей кривой, критерия оценки стабильности градуировочной кривой и периодичности проверки градуировки.

А.2.4. Доработать раздел по обработке и представлению результатов измерений по форме рабочего журнала аналитика.

А.2.5. Разработать раздел по оперативному контролю качества измерений по МВИ.

А.2.6. Согласовать и представить на метрологическую аттестацию доработанную МВИ в головные НИУ Росгидромета и получить от них заключение о возможности использования данной МВИ на сети мониторинга.

А.3. При использовании в лабораториях сети мониторинга МВИ, разработанных другими организациями, ведомствами или производителями средств измерений и не включенных в Федеральный перечень, процедура проверки МВИ по А.2.1 - А.2.6 обязательна.

А.4. Внесение дополнительных МВИ, оформленных в соответствии с ГОСТ Р 8.563-96, в Федеральный перечень проводит НПО "Тайфун" по представлению:

- головных НИУ;

- лабораторий сети мониторинга с заключением головных НИУ;

- УЭМЗ на основании соглашения между Росгидрометом и ведомством (организацией) разработчика МВИ.