ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

УДК 661.722:658.511.2                                                                                                 Группа Т54

ИНСТРУКЦИЯ

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ.

НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА.

РД 50-687-89

ОКСТУ 9398

Дата введения 01.07.89.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАНА Центральным конструкторским бюро Госстандарта СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Д. Камылов (руководитель разработки), Т.А. Макляк, Е.Б. Чуприкова, А.К. Павлова

2. УТВЕРЖДЕНА Государственным комитетом СССР по стандартам и введена в действие приказом № 523 от 29.12.88

3. ВЗАМЕН РТМ "Нормирование расхода этилового спирта" (1983 г.) и "Нормы расхода этилового спирта-ректификата на техническое обслуживание и поверку образцовых средств измерений и поверочного оборудования" (1986 г.)

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХТМЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения |
| --- | --- |
| ГОСТ 17299-78 | 1.1 |
| ГОСТ 18300-87 | 1.1 |
| ГОСТ 5962-67 | 1.1 |

Настоящая инструкция устанавливает единую систему расчета, порядок оформления и утверждения норм расхода этилового спирта (пищевого и технического) и содержит таблицы удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции, проведение химических анализов, ремонт и эксплуатацию приборов и оборудования.

Инструкция является руководящим документом по нормированию этилового спирта и обязательна для организаций и предприятий Государственного комитета СССР по стандартам (Госстандарта СССР).

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Этиловый спирт, применяемый в отрасли, должен соответствовать требованиям ГОСТ 17299-78, ГОСТ 18300-87, ГОСТ 5962-67.

1.2. Мерой потребления материалов в производстве является норма расхода на единицу продукции или вида выполняемых работ.

1.3. Необходимость применения этилового спирта по каждому виду работ на предприятии (организации) должна подтверждаться техническими документами (технологическими процессами, техническими условиями, паспортами, инструкциями по эксплуатации оборудования и приборов, государственными стандартами).

1.4. При разработке норм расхода и расчете потребности в этиловом спирте следует предусмотреть внедрение основных организационно-технических мероприятий по его экономии:

1) замену этилового спирта другими жидкостями или растворами;

2) сбор отработанного этилового спирта и использование его на менее ответственных операциях или реализация его другим предприятием;

3) внедрение операций, обеспечивающих наименьшее количество потерь этилового спирта, например, обезжиривание с применением ультразвука.

1.5. Удельные нормы расхода этилового спирта, применяемые для изготовления изделий основного производства, подразделяют на отраслевые и заводские (предприятия).

1.6. Отраслевые удельные нормы расхода этилового спирта разрабатывает головная организация в отрасли по нормированию.

1.7. В случае отсутствия отраслевых удельных норм расхода этилового спирта разрабатывают заводские удельные нормы расхода на технологические операции, ремонтно-эксплуатационные нужды и химические анализы в соответствии с документацией, имеющейся на предприятии (организации) и подтверждающей необходимость применения этилового спирта, копия которой представляется при защите норм расхода этилового спирте в вышестоящую организацию.

1.8. Ответственность за разработку заводских удельных норм расхода этилового спирта несет главный инженер предприятия (организации).

1.9. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования иностранных марок, не указанные в настоящей инструкции, приравниваются к удельной норме расхода соответствующего аналога. При этом составляют акт приравнивания, который утверждает главный инженер предприятия (организации).

1.10. В случае отсутствия в технических документах (паспортах, инструкциях по эксплуатации и др.) подтверждения необходимости применения этилового спирта на профилактику или ремонт, а в настоящей инструкции имеются удельные нормы расхода на эти операции, предприятие (организация) разрабатывает заводские инструкции с перечислением операций, указывающих на необходимость применения этилового спирта, которые утверждает главный инженер предприятия (организации).

1.11. Применение удельных норм расхода этилового спирта контролирует начальник службы нормирования и экономии материальных ресурсов предприятия (организации).

1.12. Для предприятий (организаций), ранее применявших изопропиловый спирт на технологические, лабораторные и ремонтно-эксплуатационные нужды, инструкция не является обоснованием для замены его на этиловый спирт.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Удельную норму расхода этилового спирта для выполнения определенной операции устанавливают на единицу измерения поверхности (длины, площади, объеме и т.п.).

2.2. Удельную норму расхода на операции протирки и промывки составляют в зависимости от группы сложности поверхностей деталей и сборочных единиц.

2.2.1. Первая группа сложности - детали с гладкими стенками, незначительным количеством углублений и выступов, небольшой высоты (типа фланцев, колец, крышек, втулок и т.п.).

2.2.2. Вторая группа сложности - детали с ребристой поверхностью, со значительным количеством резьбовых отверстий, углублений и выступов (типа форсунок, решеток, подшипников и т.п.).

2.2.3. Третья группа сложности - детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубоких отверстий, фигурных пазов, карманов, углублений (типа корпусов, сильфонов и т.п.) с габаритными объемами до 0,0005 дм3.

2.2.4. Четвертая группа сложности - детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубоких глухих отверстий, фигурных пазов, карманов и углублений.

2.3. За единицу измерения потребности этилового спирта принимают декалитр (дал) 96 %-ного спирта при температуре 20°С.

2.4. Удельные, операционные, специфицированные и сводные нормы расхода устанавливают в литрах.

3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА

3.1. Норму расхода этилового спирта определяют расчетным или опытным методом.

3.2. Исходными данными для расчета норм расхода этилового спирта на изделия основного производства являются:

1) конструкторская документация;

2) технологическая документация;

3) технические условия на выпускаемые изделия;

4) удельные нормы расхода спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования;

5) государственные стандарты на спирт.

3.3. Расчетный метод является основным для определения технически и экономически обоснованной нормы расхода этилового спирта. Норму расхода этилового спирта (Нр) рассчитывают по формуле

,                                                               (1)

где Нуд - удельная норма расхода этилового спирта из таблиц приложения 1-3 (л/м2, л/дм3 и т.п.);

V - объем выполняемое работ, определяемый техническими условиями, технологическим процессом, инструкцией по эксплуатации и т.д. (м2, дм3 и т.д.).

3.4. Количество этилового спирта выдается в цех (участок и т.д.) в соответствии с расчетной нормой расхода.

3.5. Расчет удельных норм расхода и потребности этилового спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию приборов и оборудования оформляют в соответствии с приложением 4.

3.6. Количество отработанного этилового спирта (Т) после промывки деталей, подлежащее возврату на склад, рассчитывают по формуле

,                                                              (2)

где В - количество отработанного этилового спирта, %, подлежавшее возврату на склад определяют в соответствии с таблицами приложения 1.

3.7. Отработанный этиловый спирт подлежит регенерации, после чего может быть повторно использован на менее ответственных операциях. В случае отсутствия на предприятии установки для регенерации этилового спирта или невозможности передачи его для регенерации на другое предприятие отработанный этиловый спирт подлежит уничтожению, о чем составляется акт по Форме 1 приложения 5.

3.8. При отсутствии удельной нормы расхода этилового спирта в таблицах приложения 1 и 2 ее следует определять опытным методом.

Фактический расход этилового спирта оформляется актом опытной проверки по форме 2 приложения 5, утверждается главным инженером предприятия (организации).

На основании фактического расхода этилового спирта рассчитывают заводскую удельную норму () по формуле

,                                                                  (3)

где F - фактический расход этилового спирта, определяемый опытным путем, л.

3.9. Заводские удельные нормы расхода этилового спирта подлежат защите в головной организации, проводящей экспертизу, для дальнейшего дополнения и корректировки настоящей инструкции.

3.10. Разработку сводных норм расхода этилового спирта, порядок оформления, согласования, утверждения, внесения изменений и пересмотр утвержденных сводных норм расхода на изделия основного производства следует проводить в соответствие с РД 50-657-88.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Таблица 1

Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

| Объект протирки | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- |
| Блоки и ячейки (расконсервация), м2 | 0,0480 |
| Сборочные единицы и детали металлические (в том числе с гальваническим покрытием), м2, по группам сложности: |  |
| первой | 0,0290 |
| второй | 0,0480 |
| третьей | 0,0760 |
| четвертой | 0,0950 |
| Контакты электроэлементов в процессе изготовления (на 100 шт.) | 0,0050 |
| Детали неметаллические, м2: |  |
| альсиферные |  |
| резиновые |  |
| керамические и пьезокерамические | 0,0480 |
| резинометаллические |  |
| ферритовые |  |
| пластмассовые |  |
| Сборочные единицы и детали металлокерамические, м2 | 0,0380 |
| Детали с остатками спиртового лака, м2 | 0,0480 |
| Резьба в алюминиевых, силуминовых и краскомедных деталях, диаметр отверстий не более 1,0 мм на 1000 шт | 0,1800 |
| Поверхность, подлежащая маркированию спирто-бензиновой смесью (спирт 50%), под маркировочную краску, на 1000 знаков | 0,0025 |
| Поверхность деталей из оргстекла после полирования, м2 | 0,0250 |
| Обезжиривание одного погонного метра после лужения проволоки диаметром до 1 мм | 0,0004 |
| Тысяча концов проводов или жил кабеля от остатков флюса после пайки при сечении провода, мм2: |  |
| от 0,05 до 0,15 включ. | 0,1330 |
| св. 0,15 « 1,00 « | 0,1900 |
| « 1,00 « 2,40 « | 0,2940 |
| « 2,40 « 3,90 « | 0,3420 |
| « 3,90 « 7,90 « | 0,6080 |
| « 7,90 | 1,0070 |

Примечание. Для деталей, работающих в вакууме при 10-3 Па и выше, следует применять этиловый спирт по ГОСТ 18300-87.

Таблица 2

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на протирку

| Объект протирки | Удельные нормы расхода этилового спирта, л |
| --- | --- |
| Оснастка внутренняя в вакуумной установке, м2 | 0,0500 |
| Поверхность одного погонного метра под сварку и пайку в вакууме | 0,0050 |
| Поверхности стеклянные, зеркальные, посеребренные, слюдяные, кварцевые, ситалловые и оптические кристаллы, м2: |  |
| спирт | 0,0250 |
| спирто-эфирная смесь | 0,0200 |
| Пластины кремния и германия, м2 | 0,0300 |
| Ситалловые и стеклянные подложки, м2 | 0,0150 |
| Элемент микромодульный микромодулей и модулей, дм3 | 0,0480 |
| Контакты электроэлементов в процессе эксплуатации приборов и оборудования, на 100 шт. | 0,0030 |
| Сетка при изготовлении сетчатого трафарета с применением пигментной бумаги, м2 | 0,0150 |
| Рама экспонирования, м2 | 0,0250 |
| Изготовление кварцевых устройств: |  |
| кварцевых резонаторов, на один резонатор | 0,0204 |
| кварцевых фильтров объемных, на один фильтр | 0,0450 |
| кварцевых монолитных фильтров с одним пьезоэлементом, на один фильтр | 0,0294 |
| кварцевых монолитных фильтров с двумя пьезоэлементами, на один фильтр | 0,0492 |
| кварцевых монолитных фильтров с тремя пьезоэлементами, на один фильтр | 0,0588 |
| Руки и посуда при отборе проб воды на бактериальный анализ и сточных вод из колодцев, на один отбор | 0,0100 |

Таблица 3

Удельные нормы расхода технического этилового спирта по ГОСТ 17299-78 на промывку

| Объект промывки | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, % |
| --- | --- | --- |
| Детали неметаллические, м2: |  |  |
| металлостеклянные | 0,190 | 65 |
| металлокерамические | 0,190 | 65 |
| резинокерамические | 0,152 | 60 |
| резиновые | 0,142 | 70 |
| пластмассовые | 0,142 | 70 |
| резинометаллические | 0,142 | 70 |
| Емкости с гладкими стенками (методом залива внутренней полости объемом до 100 л), м2 | 0,285 | 95 |
| Негативы стеклянные (для изготовления плат печатных полосковых СВЧ), м2 | 0,190 |  |
| Сборочные единицы и детали металлические, в том числе с гальваническим покрытием (методом погружения на одну промывку) по группам сложности, м2: |  |  |
| первой | 0,104 | 80 |
| второй | 0,190 | 65 |
| третьей | 0,285 | 55 |
| четвертой | 0,332 | 45 |
| Образцы перед определением толщины покрытия, м2 | 0,020 | 90 |
| Фотопластины (сушка), м2 | 0,025 | - |
| Залив трубопроводов гладких с проходным диаметром (на метр погонный трубопровода), мм: |  |  |
| до 6 включ. | 0,010 |  |
| св. 6 до 10 включ. | 0,035 | 71 |
| « 10 « 20 « | 0,095 | 80 |
| « 20 « 40 « | 0,142 | 84 |
| « 40 « 60 « | 0,260 | 89 |
| « 60 « 80 « | 0,380 | 90 |
| « 80 « 100 « | 0,665 | 90 |
| « 100 « 150 « | 1,140 | 90 |
| Промывка под давлением трубопроводов и внутренних полостей деталей, имеющих сложную конфигурацию промышленного объема, дм3 трубопроводов диаметром 6-12 мм |  |  |
| магазинами сопротивлений или лабиринтами сложной конфигурации и отверстиями 0,5-20 мм с объемом до 0,5 дм3 под давлением 303975-506625 Па | 1,425 | 50 |
| изделий и трубопроводов объемом выше 0,5 дм3 под давлением 303975-506625 Па | 1,140 | 80 |
| изделий и трубопроводов объемом выше 5 дм3 под давлением 151987,5-303975 Па | 0,950 | 90 |
| Внутренние поверхности емкостей с гладкими стенками, дм3 | 0,006 | 40 |
| Печатные платы с радиоэлементами перед нанесением влагозащитного покрытия спирто-бензиновой смесью (спирт 50%), м2 | 0,105 | 60* |
| Поверхность перед окраской лаками МЛ-255, УР-256, м2 | 0,142 | - |

____________

* В составе смеси

Примечание. Расход спирта на промывку под давлением предусматривается только при наличии в технологической документации указания о способе промывки.

Таблица 4

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300- 67 на промывку

| Объект промывки | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, % |
| --- | --- | --- |
| Кристаллы кремния и германия после резки и шлифовки, м2 | 0,096 | 90 |
| Подложки ситалловые и стеклянные, м2 |  |  |
| Сборочные единицы и детали (ультразвуком), м2 | 0,432 | 60 |
| Печатные платы с радиоэлементами от остатков флюса спиртобензиновой смесью (спирт 50 %), на три ванны, м2 | 0,485 | 55* |
| Расконсервация печатных плат от консервирующего флюса спирто-бензиновой смесью (спирт 50 %), на три ванны, м2 | 0,293 | 35* |
| Печатные платы с радиоэлементами от остатков флюса спирто-фреоновой смесью (спирт 5 %), м2: |  |  |
| предварительная промывка | 0,057 | - |
| окончательная промывка | 0,164 | - |
| Узлы на печатных платах от остатков флюса после пайки в установке TT-IC, м2 | 0,249 | - |
| Печатные платы с проводным монтажом после пайки петель, м2 | 0,672 | 50 |
| Детали неметаллические, м2 кварцевые стеклянные | 0,144 | 80 |
| Серебряные поверхности деталей, м2 | 0,144 | 80 |
| Образцы перед определением толщины покрытия, м2 | 0,192 | 60 |
| Пластины кремния и германия после химического травления, м2 | 0,096 | 90 |
| Сто контактов после пайки для изделий производства: |  |  |
| массового | 0,002 | - |
| мелкосерийного | 0,005 |  |
| единичного | 0,010 |  |
| Микромодульный элемент о микромодулей и модулей, дм3 габаритного объема промываемых деталей и узлов | 0,960 | 95 |

____________

* В составе смеси.

Таблица 5

Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции в оптико-механическом производстве

| Наименование технологической операции (работы) | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Количество отработанного этилового спирта, подлежащего возврату на склад, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Протирка, промывка Полирование, м2: чистка оптических деталей перед проверкой пробным стеклом и пробного стекла на участке полирования, при проверке в ОТК окончательная промывка оптических деталей после полирования: | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,030 | — |
| спиртом для химически неустойчивых стекол |  | 0,256 | — |
| спирто-бензиновой смесью СБ-50 (спирта 50%) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,129 | — |
| спирто-ацетоновой смесью (спирта 50%) | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,129 | — |
| Центровка, м2: чистка оптических деталей перед и после центровки |  | 0,030 | — |
| промывка оптических деталей после центровки: |  |  |  |
| спиртом для химически неустойчивых стекол | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,256 | — |
| спирто-ацетоновой смесью (спирта 50%) |  | 0,129 | — |
| спирто-эфирной смесью СЭ-50 |  | 0,129 | — |
| Склейка, м2, чистка оптических деталей перед и после склейки | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,030 | — |
| промывка оптических деталей после склейки: |  |  |  |
| спиртом для химически неустойчивых стекол | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,256 | — |
| спирто-эфирной смесью СЭ-50 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,129 | — |
| Нанесение просветляющих свето-делительных и гидрофобных покрытий, м2: |  |  |  |
| чистка оптических деталей: |  |  |  |
| перед нанесением покрытий | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,096 | — |
| после нанесения покрытий |  | 0,030 | — |
| промывка оптических деталей, м2: |  |  |  |
| перед нанесением покрытий | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,256 | — |
| после просветления (для деталей, идущих на глубокий оптический контакт) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,480 | 50 |
| Нанесение покрытий в вакууме, кг: |  |  |  |
| чистка оптических деталей перед нанесением покрытий в вакууме |  | 0,030 | — |
| промывка оптических деталей перед нанесением вакуумных покрытий и после снятия некачественных вакуумных покрытий |  | 0,480 | 50 |
| Антисептирование, м2 |  |  |  |
| двукратная промывка оптических деталей перед и после обработки винил-хлорсиланом |  | 0,960 | — |
| промывка деталей после обработки раствором уксусно-кислой ртути |  | 3,840 | — |
| Чистка стеклянных деталей перед нанесением токопроводящих и теплоотражающих пленок спирто-эфирной смесью СЭ-90 (спирта 90%, м2) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,020 | — |
| Окончательная чистка деталей и контактных приспособлений при посадке на оптический контакт, м2 |  | 0,030 | — |
| Чистка, оптических деталей и прилегающих поверхностей в процессе сборки спирто-эфирными смесями, м2: |  |  |  |
| СЭ-10 (спирта 10%) |  | 0,005 | — |
| СЭ-15 (спирта 15%) |  | 0,007 | — |
| СЭ-50 (спирта 50%) |  | 0,025 | — |
| СЭ-85 (спирта 85%) |  | 0,037 | — |
| СЭ-90 (спирта 90%) |  | 0,045 | — |
| Чистка оптики из флюоритного стекла при сборке объектива абсомотированным спиртом, м2 |  | 0,124 | — |
| Протирка оптических деталей при проверке в ОТК после полирования, центрировки, перед и после вакуумного покрытия, перед и после нанесения токопроводящего покрытия, перед и после изготовления уровней, перед и после гравировки и деления шкал и сеток, м2 |  | 0,030 | — |
| Чистка оптических деталей перед контрольными испытаниями, м2 |  | 0,096 | — |
| Протирка эталонных образцов при измерении показателя преломления коэффициента светопоглощения, оптической плотности и однородности на одно определение | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,002 | — |
| Защита оптических поверхностей силиконовой пленкой, м2, промывка деталей перед защитой |  | 0,259 | — |
| протирка после охлаждения спирто-эфирной смесью СЭ-85 (спирта 85%) |  | 0,037 | — |
| Промывка оптических деталей перед кремнеземновосковой защитой, м2 |  | 0,259 | — |
| Промывка оптических деталей перед защитой пленкой окиси алюминия спирто-эфирной смесью СЭ-85 (содержание спирта, абсолютированного до 99,5 % - 85 %) м2 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,307 | — |
| Промывка деталей из полистирола перед заполнением гравировки и снятия избытка краски, м2 |  | 0,285 | — |
| Промывка шкал из органического стекла с фотохимическим изображением, м2 | ГОСТ 17299-78, марка А |  |  |
| Изготовление шкал и сеток, диапозитивов, элементов пленочных схем методом фотолитографии на стекле и ситалле, м2: |  |  |  |
| промывка заготовок перед нанесением фотослоя промывка деталей для удаления фотослоя после травления изображения |  | 0,480 | 50 |
| Нанесение многослойных покрытий капельным методом, м2: |  |  |  |
| чистка оптических деталей перед нанесением покрытий |  | 0,030 | — |
| промывка оптических деталей перед нанесением покрытий | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,480 | — |
| Изготовление реплик плоских дифракционных решеток, м2: |  |  |  |
| чистка оптических деталей |  | 0,030 | — |
| обработка подложки раствором ММТЭС методом выдерживания в растворе по РТМ 3-260-72 (содержание спирта 99%) |  | 0,960 | — |
| промывка подложки, обработанной раствором ММТЭС, с целью удаления налета |  | 0,259 | — |
| снятие слоя смолы с забракованных копии | ГОСТ 17299-78, марка А | 1,045 | — |
| Промывка деталей при делении шкал и сеток механическим путем, м2 |  | 0,500 | — |
| Окончательная чистка подколпачной арматуры, распылителей и колпачков вакуумных установок, на одну чистку: |  |  |  |
| вакуумные установки для физического просветления | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,192 | — |
| вакуумные установки для изготовления узкопленочных фильтров и диэлектрических зеркал |  | 0,480 | — |
| Получение голограмм, м2 |  |  |  |
| промывка пластин в спирте |  | 0,672 | 55 |
| промывка подложек методом залива |  | 0,864 | 20 |
| Получение фазовых голограмм высокой дифракционной эффективности, м2 |  |  |  |
| Промывка фотопластин, м2 |  |  |  |
| предварительная (содержание спирта 25%) |  | 0,115 | — |
| промежуточная (содержание спирта 50%) |  | 0,240 | — |
| окончательная (содержание спирта 96%) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,480 | 20 |
| Получение голограмм с малой усадкой фотоэмульсии, на десять погонных метров: |  |  |  |
| промывка фотопластин: |  |  |  |
| предварительная (содержание спирта 50%) |  | 0,010 | — |
| промежуточная (содержание спирта 75%) |  | 0,020 | — |
| окончательная (содержание спирта 90%) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,024 | — |
| Промывка стекол и других образцов перед испытанием на грибоустойчивость, м2 |  | 0,480 | — |
| Заливка спиртом с целью стерилизации оптических стекол, зараженных спорами плесневых грибов, м2 | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,256 | — |
| Трехкратная промывка стекол, снятых с испытаний на грибоустойчивость, м2 |  | 0,760 | — |
| Мытье аппаратуры и посуды при приготовлении оптических клеев, м2 |  | 0,075 | — |
| Изготовление интерференционных фильтров, м2: |  |  |  |
| чистка деталей |  | 0,030 | — |
| промывка |  | 0,480 | 50 |
| Нанесение, пропитка и приготовление составов | а |  |  |
| Занесение химическим методом многослойных просветляющих и защитных покрытий (на один слой), м2 |  |  |  |
| этилового эфира ортокремниевой кислоты на спирте до 96% | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,310 | — |
| этилового эфира ортокремниевой кислоты на спирте до 98% |  | 0,412 | — |
| этилового эфира ортотитановой кислоты на спирте до 98 % |  | 0,441 | — |
| Приготовление перегнанного спирта, л |  | 1,104 | — |
| Приготовление сухого перегнанного абсолютированного спирта 99,5-99,8%, л |  | 1,344 | — |
| Нанесение спиртовой шеллачной политуры по ГОСТ 7572-55 для грунтовки, м2 | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,152 | — |
| Пропитка войлочных полировальников смесью клея марки БФ-2 и спирта 1:1 (содержание спирта 50% по объему), м2 |  | 0,226 | — |
| Приготовление раствора спирто-растворимого нигрозина по ГОСТ 9307-69 для подкраски лаков и эмалей (содержание спирта 90% по объему), л |  | 0,855 | — |
| Нанесение оптического клея марки УФ-235 (содержание спирта 40% по объему) м2 |  | 0,090 | — |
| Изготовление фотопутем точных шкал сеток, клиньев диапозитивов на щеллачной основе и моделирующего диска на стекле, м2: |  |  |  |
| нанесение светочувствительной эмульсии (расход эмульсии 0,360 л/м2) |  | 0,030 | — |
| проявление изображения (содержание спирта 100%) |  | 1,920 | — |
| нанесение ретуши (содержание спирта 8,3% расход раствора 0,360 л/м2 |  | 0,030 | — |
| Изготовление фотопутем точных шкал, сеток, линеек и диапозитивов на сухом коллодионе. Нанесение светочувствительной эмульсии (содержание спирта 50%), м2 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 1,152 | — |
| Изготовление высокоточных лимбов фотовакуумньм методом, м2: |  |  |  |
| нанесение копирлака (содержание спирта 18%) |  | 0,672 | — |
| проявление копий в спирте 96% |  | 1,632 | — |
| смывание копирлака спирто-эфирного смесью (СЭ-50) |  | 2,208 | — |
| Нанесение клея БФ-4 методом окунания по ГОСТ 12172-66 на латунную ленту при изготовлении сеток фотохимическим способом (содержание спирта 35% по массе, м2, расход клея 480 г/м2) |  | 0,192 | — |
| Нанесение токопроводящей пленки на оптические детали методом пульверизации, м2: |  |  |  |
| высокоомной |  | 1,152 | — |
| низкоомной |  | 3,936 | — |
| Изготовление голограмм, м2: |  |  |  |
| нанесение светочувствительной эмульсии | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,768 | — |
| сенсибилизации |  | 0,720 | — |
| Приготовление спиртовых растворов антисептиков для испытания их фунгицидиой активности, л |  | 0,050 | — |
| Лакировка деталей Лакировка зеркал кистью (содержание спирта 5,7%), (расход лака 280 г/м2), м2 |  | 0,020 | — |
| Лакировка кистью элиминированных изделий (содержание спирта 43%), м2: | ГОСТ 17299-78, марка А |  |  |
| двухслойное покрытие (расход лака 300 г/м2) | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,123 | — |
| трехслойное покрытие (расход лака 420 г/м2) |  | 0,171 | — |
| Лакировка серебряной поверхности бакелитовым лаком с наполнителем (содержание спирта 47%), м2: |  |  |  |
| однослойное покрытие (расход лака 170 г/м2) |  | 0,080 | — |
| двухслойное покрытие (расход лака 270 г/м2) |  | 0,124 | — |
| трехслойное покрытие (расход лака 384-420 р/м2) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,172 | — |
| Нанесение кистью бакелитового лака с наполнителем (содержание спирта 47%), м2: |  |  |  |
| однослойное покрытие (расход % лака 170 г/м2) |  | 0,080 | — |
| двухслойное покрытие (расход лака 277 г/м2) | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,123 | — |
| трехслойное покрытие (расход лака 384 г/м2) |  | 0,171 | — |
| Нанесение кистью на оптические детали бакелитового лака, м2: |  |  |  |
| вязкостью 10с по вискозиметру ВЗ-4 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,115 | — |
| вязкостью 30 с по вискозиметру ВЗ-4 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 0,075 | — |
| Нанесение пульверизатором бакелитового лака вязкостью 12 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 70%), м2 | ГОСТ 17299-78, марка А | 0,180 | — |

Таблица 6

Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 при лужении и пайке

| Наименование работ | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- |
| Лужение тысячи концов провода или жил кабеля при сечении, мм2: |  |
| до 0,045 включ. | 0,0150 |
| св. 0,045 до 0,30 включ. | 0,0180 |
| « 0,30 « 0,80 « | 0,0220 |
| « 0,80 « 1,25 « | 0,0250 |
| « 1,25 « 2,00 « | 0,0300 |
| « 2,00 « 3,20 « | 0,0400 |
| « 3,20 « 4,50 « | 0,0500 |
| « 4,50 « 8,00 « | 0,0700 |
| « 8,00 « 12,50 « | 0,1420 |
| Пайка тысячи концов провода или жил кабеля при сечении, мм2: |  |
| до 0,045 включ. | 0,0080 |
| св. 0,045 до 0,30 включ. | 0,0100 |
| « 0,300 « 0,800 « | 0,0120 |
| « 0,800 « 1,250 « | 0,0130 |
| « 1,250 « 2,000 « | 0,0150 |
| « 2,000 « 3,200 « | 0,0180 |
| « 3,200 « 4,500 « | 0,0200 |
| « 4,500 « 8,000 « | 0,0350 |
| « 8,000 « 12,500 « | 0,0550 |
| Пайка одного погонного метра соединительных швов внахлестку с применением флюса ЛТИ при толщине металла, мм: |  |
| 0,25 | 0,0005 |
| 0,50 | 0,0007 |
| 1,00 | 0,0012 |
| 1,50 | 0,0017 |
| 2,00 | 0,0020 |
| Пайка одного погонного метра стыковых швов с применением флюса ЛТИ при толщине металла или диаметре провода, мм: |  |
| 0,5 | 0,0005 |
| 1,0 | 0,0006 |
| 1,5 | 0,0007 |
| 2,0 | 0,0009 |
| 3,0 | 0,0012 |
| 4,0 | 0,0015 |

Примечание. Удельные нормы расхода этилового спирта указаны в составе флюса.

Таблицa 7

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта по ГОСТ 18300-87 при лужении и пайке

| Наименование работ | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- |
| Лужение деталей и сборочных единиц при пайке с применением бескислотного флюса, м2 | 0,0350 |
| Лужение одного погонного метра проволоки диаметром до 1,0 мм с применением бескислотного флюса | 0,0004 |
| Пайка групповая методом погружения выводов навесных элементов на платах с печатным монтажом, м2 | 0,1920 |
| Лужение тысячи лепестков, латунных горячим способом с применением бескислотного флюса | 0,0030 |
| Лужение тысячи лепестков никелированных горячим способом, с применением бескислотного флюса | 0,0045 |
| Пайка тысячи кабельных наконечников при диаметре жилы, мм: |  |
| до 16,0 включ. | 0,1840 |
| св. 16,0 до 40,0 включ. | 0,2770 |
| « 40,0 до 100,0 « | 0,4600 |
| « 100,0 | 0,5760 |
| Приготовление флюсов, л, марок: |  |
| ЛТИ | 0,7680 |
| ЛТИ-120 | 0,6810 |
| ФКТ | 0,6720 |
| ФКСП | 0,6720 |
| ФКТС | 0,6720 |
| ФТС | 0,9070 |
| ФГСП | 0,6390 |
| Пайка печатных плат волной припоя с применением флюсов, м2: |  |
| ФТБ | 0,5280 |
| ФКТБ | 0,4170 |

Примечание:

1. Удельные нормы расхода этилового спирта при лужении и пайке указаны в составе флюса.

2. При приготовлении флюсов может применяться спирт по ГОСТ 17299-78 в зависимости от назначения флюса.

Таблица 8

Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 в процессе нанесения, пропитки и приготовления составов

| Наименование работ | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- |
| Разбавление 1 кг бакелитового лака по вязкости, с, по вискозиметру ВЗ-4: |  |
| от 100 до 40 включ. | 0,1040 |
| от 100 до 20 включ. | 0,4560 |
| от 100 до 15 включ. | 0,5260 |
| Приготовление 1 кг щеллачного лака с концентрацией спирта по весу, %: |  |
| 10 | 1,0160 |
| 20 | 0,9020 |
| 30 | 0,7880 |
| 40 | 0,6740 |
| 50 | 0,5600 |
| Разбавление 1 кг лака ПФЭ по вязкости от 360 до 40 с по вискозиметру ВЗ-4 | 0,9020 |
| Пропитка деталей из гетинакса и текстолита бакелитовым лаком, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 47 % по весу), м2 | 0,2230 |
| Приготовление пленочного клея ВС-10Т (содержание спирта в разбавленном клее 45 % по весу), м2 | 0,2990 |
| Изготовление 1 кг деталей из стекло-текстолита с: применением связующих ЭФ-32-301, ВРПМ, ВКТ, ФН, К-9Ф, 9Э, ЭДТ-10, 9БФА | 0,2940 |
| Изготовление 1 кг деталей из прессавочных пластиков типа ВПМ-1, ВПМ-3 | 0,4180 |
| Ускоренная сушка кинопленки: |  |
| одного погонного метра шириной до 40 мм | 0,0040 |
| пластин и пленок шириной более 40 мм, дм2 | 0,0010 |
| Обезвоживание коллоксилина, кг | 3,6760 |
| Приготовление 1 л 40%-ного спиртового раствора для травления спецматериалов | 0,3800 |
| Пропитка 1 м2 асботкани бакелитовым лаком, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта в растворе 47 % по весу). Для ТПЗ расход лака 400 г/м2 | 0,2230 |
| Пропитка 1 кг стеклоткани и стекловолокна спиртовым раствором смолы КМ-9К (содержание спирта в растворе 50 % по весу) | 0,0500 |
| Пропитка 1 кг стеклоткани эпоксидным связующим К-38-55, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 38 % по весу) | 0,1610 |
| Пропитка 1 кг стеклоткани связующим TC-I, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 38 % по весу) | 0,1610 |
| Нанесение раствора ортокрезола, м2 | 0,0200 |
| Нанесение пасты ПВСГ, м2 | 0,0100 |
| Приготовление составов для профилактической протирки рук и лица при работе с токсичными материалами, на одну протирку: |  |
| смесь для рук "Биологические перчатки" (спирта 40 %) | 0,0030 |
| спирто-глицериновая смесь (спирт 33 %) | 0,0010 |
| состав для удаления солей хрома (спирта 20 %) | 0,0010 |
| этиловый спирт | 0,0030 |
| Интенсификация сухого льда в камере охлаждения, на 100 кг сухого льда | 0,0950 |
| Приготовление 1 кг растворителя для разведения лакокрасочных материалов при нанесении покрытий в электрическом поле марки: |  |
| РЭ-1 (содержание спирта в растворе 15 % по объему) | 0,1350 |
| РЭ-2 (содержание спирта в растворе 20 % по объему) | 0,1800 |
| РЭ-4 То же | 0,1800 |
| РЭ-8 -"- | 0,1800 |
| Приготовление поливинилбутирального клея (содержание спирта в растворе 50% по массе), кг | 0,5640 |
| Нанесение канифольного лака (содержание спирта в растворе 62 %,по массе, расход рабочего состава 210 г/м ), м2 | 0,1780 |
| Лакировка алюминированных изделий (лак № 1, пудра алюминиевая спирт этиловый), содержание спирта в растворе 43 % по массе, при покрытии кистью, м2: |  |
| двухслойном (расход на один слой состава 288 г/м2) | 0,1230 |
| трехслойном (расход на один слой состава 397 г/м2) | 0,1710 |
| Приготовление противопригарной краски (содержание спирта в растворе 78 % по массе), кг | 0,8750 |
| Приготовление маркировочной краски МКЭЧ, шрифт 2,3 на тысячу знаков | 0,0002 |
| Приготовление быстросохнущих маркировочных красок БМК различных цветов (кроме краски БМКБ), кг | 0,1170 |
| Разбавление клея БФ-4 до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта в растворе 20 % по весу, расход клея на один слой 300 г/м2), м2 | 0,0750 |
| Приготовление спирто-глицериновой суспензии для шлифовки керамических и кристаллических пластин, л | 0,2230 |
| Приготовление металлического порошка к прессованию и спеканию, кг | 0,0950 |
| Приготовления спиртовых растворов кислот для проведения металлографического анализа, л | 0,1090 |
| Приготовление пленкообразующего раствора для нанесения поглощающего оксидного покрытия (содержание спирта 0,3 л, олова хлорного 700 г, кислот плавиковой и соляной в смеси 0,05 л), кг | 0,2260 |
| Приготовление смазки стеарат цинка-спирт (70 %) при вторичном прессовании изделий из спеченных конструкционных материалов, на 1 кг заготовок | 0,0450 |
| Приготовление смазки глицерин-спирт (97,5 %) для приготовления шихты изделий из спеченного антифрикционного материала Бр 010, на 1 кг заголовок | 0,0110 |
| Приготовление электролита для гальванического покрытия изделий сплавом олово-висмут блестящий, л | 0,0200х |
| Приготовление раствора для электролитического осаждения сплава олово-висмут, дм3 | 0,5700 |
| Приготовление электролита для гальванопластики (наращивание меди) состава: купорос медный 230-250 г/л, кислота серная 45-50 г/л, спирт этиловый 5-10 г/л, на 1 м2 наращенной поверхности | 0,0350 |
| Нанесение несмываемой туши Б-5, м2 | 0,0300 |
| Нанесение коллоксилинового лака после фотохимической обработки органического стекла (содержание спирта 50 % по объему), м2 | 0,1520 |
| Приготовление пасты перекиси бензоила (трехкратная промывка), кг | 2,8500 |
| Приготовление натрий-нафталинового комплекса (гашение натрия) для химической обработки фторопласта-4 перед склеиванием, на 1 г натрия | 0,1100 |
| Приготовление спирто-хладоновой смеси для обезжиривания поверхностей металлов из стали, алюминия, меди, титана и их сплавов (спирт 50 %) перед склеиванием, л | 0,0500 |
| Приготовление спирто-бензиновой смеси для обезжиривания поверхностей металлов из стали, алюминия, меди, титана и их сплавов (спирт 50 %) перед оклеиванием, л | 0,4750 |
| Приготовление индикатора фенолфталеина (0,1-процентный спиртовой раствор), на 100 г фенолфталеина | 0,0003 |
| Приготовление раствора ингибитора (бензотриазол) на 1 кг компаунда | 0,1000 |

____________

* Применять спирт по ГОСТ 18300-73, высший сорт

Таблица 9

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 в процессе изготовления печатных плат, многослойных печатных плат и полосковых плат СВЧ

| Наименование работ | Удельная норма расхода этилового спирта, л/м | Количество отработанного спирта, подлежащего возврату на склад, % ** |
| --- | --- | --- |
| Нанесение светочувствительной эмульсии на поливиниловом спирте (содержание спирта 5-6,5% по объему). Расход эмульсии 245 см2/м2 | 0,0190 |  |
| Протирка поверхности полосковых плат СВЧ от бакелитового лака | 0,0960 |  |
| Осветление поверхности сплава олово-свинец | 0,0075 |  |
| Изготовление трафаретных печатных форм для нанесения рисунка схемы, эпоксидной маски, маркировки, надписей на основе композиции "Фотосет Ж" | 0,0150 |  |
| Синтез фоторезис "Холодная эмаль" (ХЭ): |  |  |
| отмывка перекиси бензоила | 0,0090 |  |
| синтез продуктов для составления ХЭ | 0,0050 |  |
| приготовление ХЭ и доведение до рабочей вязкости | 0,0090 |  |
| Дубление раствором дубителя (содержание спирта 10 % по объему) | 0,0060 |  |
| Протирка поверхности плат от остатков поливиниловой эмульсии (содержание спирта в растворе 5 % по объему). Расход раствора 300 г/м2 | 0,0144 |  |
| Проверка на спиртобензостойкость маркировочных обозначений при изготовлении многослойных печатных плат 15-кратной протиркой спиртобензиновой смесью (спирта 50%) | 0,0500 |  |
| Химическое меднение печатных плат | 0,0005* |  |
| Нанесение на печатные платы флюса ФЛЛП при оплавлении | 0,1290 |  |
| Нанесение флюсующего лака на печатные платы | 0,2110 |  |
| Консервация печатных плат флюсом ФКСп | 0,0354 |  |
| Гальваническое меднение (содержание спирта 1% по объему) | 0,0020 |  |

_____________

* Удельная норма распространяется только на вторую рецептуру ОСТ 4 ГО.050.220.

** Заполнение по мере поступления информации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ

Таблица 1

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы металлов и сплавов

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Алюминий и алюминиевые сплавы | Определение содержания никеля весовым методом | 0,0500 |
|  | Определение содержания цинка сероводородным методом | 0,0005 |
|  | Определение содержания цинка с реактивом № 1 | 0,0200 |
|  | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания натрия весовым методом с цинкуранийацетатом | 0,0200 |
|  | Определение содержания кальция с реагентом ГБОА Определение содержания магния хинолиновым методом | 0,0240 |
|  | Определение содержания меди с рубеанводородной кислотой фотоколориметрическим методом | 0,0030 |
|  | Определение содержания олова с гемотоксилином Определение содержания бериллия объемным методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания никеля фотоколориметрическим методом | 0,0300 |
|  | Определение хрома фотоколориметрическим методом | 0,0014 |
| Алюминий и алюминиевые сплавы | Определение содержания меди и цинка из одной навески полярографическим методом Определение малых количеств (0,1% и менее) в присутствии больших количеств меда (более 1 %) | 0,0010 |
|  | Определение содержания свинца | 0,014 |
| Бронза | Определение содержания олова фотоколориметрическим методом с фенил-флуороном | 0,0003 |
|  | Определение содержания бериллия | 0,005 |
|  | Определение содержания свинца электролитическим методом | 0,004 |
|  | Определение содержания фосфора объемным методом | 0,0020 |
|  | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0040 |
|  | Определение содержания никеля весовым методом | 0,0200 |
|  | Определение содержания кремния | 0,0070 |
|  | Определение содержания алюминия | 0,0007 |
|  | Определение содержания олова фотоколориметрическим методом с фенил-флуороном | 0,0150 |
| Баббиты | Определение содержания кадмия весовым методом | 0,0045 |
|  | Определение содержания никеля весовым методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания цинка и алюминия | 0,0120 |
| Вольфрам | Определение содержания суммы свинца, сурьмы, кадмия, висмута, олова, хрома, никеля, меди, титан железа, алюминия, кремния, магния, кальция, молибдена, цинка спектрохимическим методом | 0,0140 |
|  | Определение содержания серы методом размножения в фосфорной кислоте | 0,0040 |
| Вольфрам | Определение содержания углерода | 0,0040 |
|  | Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием | 0,0050 |
| Медь | Определение содержания меди | 0,0040 |
|  | Определение содержания фосфора | 0,0005 |
|  | Определение содержания никеля | 0,0100 |
|  | Определение содержания суммы никеля и кобальта | 0,0050 |
| Молибден | Определение содержания суммы свинца, олова, сурьмы, кадмия, висмута, хрома, никеля, меди, цинка, титана, магния, кальция, марганца спектрохимическим методом | 0,0140 |
|  | Определение содержания углерода потенциометрическим методом | 0,0005 |
|  | Определение содержания серы | 0,0040 |
|  | Фазовый анализ | 0,5000 |
|  | Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием | 0,0050 |
| Никель | Определение содержания фосфора, кремния | 0,0050 |
|  | Определение содержания мышьяка | 0,0050 |
|  | Определение содержания никеля | 0,0050 |
|  | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания сурьмы объемным методом | 0,0005 |
|  | Определение углерода | 0,0004 |
|  | Определение содержания кадмия объемным методом | 0,0010 |
|  | Определение содержания свинца объемным методом | 0,0002 |
|  | Фазовый анализ | 0,5240 |
| Сплавы никелевые и медно-никелевые | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0040 |
|  | Определение содержания сурьмы, никеля и кобальта электролитическим методом | 0,0040 |
|  | Определение содержания рения с диметилглиоксилом | 0,0020 |
|  | Определение содержания никеля весовым методом | 0,0300 |
| Сплавы медно-цинковые (латуни) | Определение содержания меди | 0,0040 |
|  | Определение содержания никеля |  |
|  | Пои содержании никеля |  |
|  | до 1 % | 0,0190 |
|  | от 1 % до 6 % | 0,0480 |
| Свинец | Определение содержания олова колометрическим методом с применением фенилфлуорона | 0,0040 |
|  | Определение содержания мышьяка весовым методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания натрия | 0,0005 |
|  | Определение содержания кальция и магния | 0,0028 |
| Олово | Определение содержания олова методом спектрального анализа | 0,0040 |
| Магний и магниевые сплавы | Определение содержания таллия хроматным методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания калия осаждением в виде калий-натрий-кобальт-нитрата | 0,0090 |
|  | Определение содержания натрия с цинкуранийацетатом | 0,0170 |
|  | Определение содержания олова с гематоксилином | 0,0040 |
| Стали и чугун легированные | Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием | 0,0005 |
|  | Определение содержания хрома объемный методом | 0,0015 |
| Стали и чугуны легированные | Определение содержания вольфрама весовым методом | 0,0021 |
|  | Определение содержания молибдена объемным методом | 0,0005 |
|  | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0020 |
|  | Определение содержания никеля весовым методом | 0,0200 |
|  | Определение содержания с двойным осаждением никеля | 0,0400 |
|  | Определение содержания церия иодидным методом | 0,0240 |
| Хром | Определение содержания углерода | 0,0040 |
| Титан и титановые сплавы | Определение содержания вольфрама колометрическим методом | 0,0100 |
|  | Определение содержания меди с рубеановодородной кислотой | 0,0030 |
|  | Определение содержания меди фотоколориметрический методом | 0,0200 |
|  | Определение содержания малых количеств и следов олова | 0,0020 |
|  | Определение содержания кислорода и водорода методом вакуумплавления | 0,0200 |
|  | Определение содержания азота объемным методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания магния фотоколориметрическим методом с реактивом "Феназо" | 0,0100 |
| Стали и чугуны нелегированные | Определение содержания фосфора с молибденово-кислым аммонием | 0,0005 |
| Припои словяно-свинцовые | Определение содержания цинка | 0,0010 |
|  | Определение содержания никеля | 0,0010 |
|  | Определение содержания алюминия | 0,0010 |
| Припой ПСР | Определение содержания серебра весовым способом | 0,0400 |
|  | Определение содержания свинца весовым методом | 0,0040 |
|  | Определение содержания цинка | 0,0500 |
| Стали высоколегированные и сплавы коррозионно-стойкие, жаростойкие, жаропрочные | Определение содержания олова колометрическим методом с применением фенилфлуорона | 0,0040 |
|  | Определение содержания газов | 0,0030 |
|  | Определение содержания селена | 0,0040 |
|  | Определение содержания фосфора молибденово-кислым аммонием | 0,0050 |
|  | Определение содержания углерода потенциометрическим методом | 0,0040 |
| Дюралюминий | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0040 |

Таблица 2

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы электролитов и растворов для гальванических ванн

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Электролиты для ванн лужения | Определение содержания свинца | 0,0100 |
| Растворы для канн травления, оксидирования и наполнения анодной пленки в хромпике | Определение содержания сульфата весовым методом | 0,0100 |
| Раствор для ванн оксидирования магниевых сплавов | Определение содержания алюмо-калиевых квасцов | 0,0100 |
| Раствор для ванн осветления | Определение содержания серной кислоты весовым методом | 0,0100 |
| Раствор для ванн щелочного оксидирования | Определение содержания нитрата натрия методом отгонки в виде аммонийной соли | 0,0050 |
| Раствор для обезжиривания и травления | Определение содержания едкого натра | 0,0030 |
|  | Определение содержания тринатрийфосфата | 0,0030 |
| Электролит борфтористого меднения | Определение содержания меди | 0,0050 |
|  | Определение содержания борной кислоты | 0,0030 |
|  | Определение содержания борфтористоводородной кислоты | 0,0030 |
| Электролит для никелирования• | Определение содержания сульфатов с розоловой кислотой | 0,0190 |
|  | Определение содержания сульфатов с ализарином "s" | 0,0380 |
|  | Определение содержания никеля весовым методом | 0,0096 |
|  | Определение содержания никеля весовым методом с диметилглиоксимом | 0,0500 |
| Электролит для никелирования | Определение содержания борной кислоты | 0,0020 |
|  | Определение содержания хлористого натрия | 0,0200 |
| Электролит для цинкования | Определение содержания сульфатов с розоловой кислотой | 0,0190 |
|  | Определение содержания сульфатов с ализарином "s" | 0,0380 |
|  | Определение содержания сульфатах объемным методом | 0,0010 |
|  | Определение содержания цинка электролитическим методом | 0,0010 |
| Электролит для покрытия сплавов медь-цинк (латунирования) цианистый | Определение содержания меди и цинка электролитическим методом | 0,0050 |
| Электролит для осаждения сплава свинец-олово | Определение содержанки свинца весовым методом | 0,0290 |
|  | Определение содержания борной кислоты | 0,0010 |
| Электролит для палладирования | Определение содержания палладия весовым методом | 0,0200 |
| Электролит для родирования | Определение содержания родия электролитическим методом | 0,0050 |
| Электролит для электрополирования стали, алюминия и алюминиевых сплавов | Определение содержания окиси железа объемным, (бихроматным) методом | 0,0100 |
| Электролит для хромирования | Определение содержания серной кислоты весовым методом | 0,0190 |
|  | Определение содержания серной кислоты объемным методом | 0,0100 |
|  | Определение содержания сернокислого натрия весовым методом | 0,0200 |
| Электролит для анодного оксидирования алюминия | Определение содержания сульфатов весовым методом | 0,0100 |
| Электролит для цианистого меднения | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0050 |
| Электролит для серно-кислого меднения | Определение содержания меда электролитическим методом | 0,0050 |
| Электролит для химического меднения | Определение содержания свободой щелочи к серно-кислой меди | 0,0015 |
|  | Определение содержания алюминия | 0,0030 |
| Электролиты оловянирования | Определение содержания едкого натра и карбонатов | 0,0030 |
| Электролиты серебрения | Определение содержания меди | 0,0050 |
|  | Определение содержания кобальта | 0,0400 |
|  | Определение содержания карбонатов | 0,0002 |
|  | Определение содержания свободного цианистого калия | 0,0020 |
|  | Определение общей щелочности | 0,0002 |
| Электролит для кадмирования | Определение содержания серно-кислого никеля | 0,0030 |
|  | Определение содержания серно-кислого натрия | 0,0090 |
|  | Определение содержания серной кислоты | 0,0050 |
|  | Определение содержания борной кислоты | 0,0050 |
| Электролит для свинцевания | Определение содержания свинца | 0,0100 |
| Электролит для хромовоборного эматалирования | Определение содержания борной кислоты объемным методом | 0,0140 |
|  | Определение содержания серной кислоты | 0,0190 |
| Фосфатирование холодное | Определение содержания цинка | 0,0050 |
| Электролит для оксидирования щелочной стали | Определение содержания азотно-кислого натрия | 0,0040 |
| Электролит для осветления и пассивирования | Определение содержания серной кислоты | 0,0040 |
| Определение пористости защитных и защитно-декоративных: покрытия | Обезжиривание поверхности |  |
| - для мелких деталей, м2 |  | 0,0480 |
| -для крупных деталей, м2 |  | 0,0240 |
| Растворы для травления нержавеющих сталей | Определение содержания сульфатов объемным методом с ализарином "s" | 0,0190 |
| Оксидирование стали щелочное | Определение содержания едкого натра | 0,0030 |
| Травление алюминия | Определение содержания едкого натра | 0,0030 |
| Снятие краски (щелочной раствор) | Определение содержания едкого натра | 0,0030 |

Таблица 3

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы солей и кислот

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Окислы, кислоты, соли |  |  |
| Кислота борная | Определение содержания окиси бора | 0,0010 |
|  | Определение содержания окиси натрия | 0,0003 |
|  | Определение содержания углекислого натрия | 0,0005 |
|  | Определение содержания мышьяка объемным методом | 0,0005 |
|  | Определенна содержания основного вещества | 0,0010 |
| Кислота азотная | Определение концентрации азотной кислоты | 0,0003 |
| Окись никеля | Определение содержания кобальта | 0,0480 |
| Кислота соляная | Определение содержания мышьяка | 0,0010 |
| Кислота серная техническая | Определение моногидрата объемным методом | 0,0005 |
|  | Определение окислов азота | 0,0010 |
|  | Определение тяжелых металлов осаждением сероводородом | 0,0200 |
|  | Определение свободного серного ангидрида | 0,0010 |
| Кислота серная химическая чистая | Проба Савеля | 0,0100 |
| Кислота олеиновая | Определение кислотного числа | 0,0400 |
| Кислота салициловая | Определение содержания основного вещества | 0,2000 |
| Калий углекислый | Определение содержания сернокислых солей весовым методом | 0,0800 |
| Кальций хлористый гранулированный | Определение содержания хлористого кальция | 0,0005 |
|  | Определение щелочности | 0,0002 |
| Кальций хлористый технический | Определение хлоридов | 0,0250 |
|  | Определение хлористого магния | 0,0005 |
| Калий хлористый кислый | Определение содержания фтора объемным методом | 0,0440 |
| Калий цианистый технический | Определение содержания цианистого калия объемным методом | 0,0010 |
|  | Определение углекислого калия объемным методом | 0,0002 |
|  | Определение содержания едких щелочей объемным методом | 0,0002 |
| Аммоний хлористый технический (нашатырь) | Определение хлористого натрия объемным методом | 0,0003 |
|  | Определение свободной кислотности объемным методом | 0,0003 |
| Барий азотнокислый | Определение кальция и стронция (в виде сульфатов) | 0,0300 |
| Натрий хлористый | Определение содержания основного вещества объемным методом | 0,0650 |
| Никель сернокислый технический | Определение содержания никеля, кобальта, меди | 0,0050 |
| Никель углекислый основной | Определение кобальта фотометрическим методом | 0,0500 |
| Никель щавелевокислый | Определение содержания никеля весовым методом | 0,0480 |
| Перекись водорода | Определение содержания свободных кислот объемным методом | 0,1000 |
| Хромовый ангидрид технический | Определение содержания сульфатов весовым методом | 0,0200 |
| Сода кальцинированная | Определение содержания натрия и калия | 0,0800 |
| Медь сернокислая (медный купорос) | Определение содержания свободной серной кислоты | 0,0190 |

Таблица 4

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГOCT 18300-87 на анализы лакокрасочных материалов

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Белила цинковые сухие | Определение содержания соединений цинка и свинца | 0,0500 |
| Грунты грифталевые | Определение кислотного числа | 0,0110 |
| Красители анилиновые | Определение качественной пробы на органические красители | 0,0150 |
| Краска маркировочная черная | Определение кислотного числа | 0,0050 |
| Лаки | Определение содержания свободного крезола или фенола в смоле | 0,0200 |
|  | Определение растворимости смолы | 0,0450 |
|  | Определение кислотности | 0,0250 |
|  | Определение вязкости | 0,0010 |
|  | Определение механических примесей | 0,0050 |
|  | Определение плотности | 0,0400 |
|  | Определение растворимости смолы в спирте | 0,0450 |
|  | Разведение до требуемой вязкости | 0,0400 |
|  | Определение электросопротивления | 0,0030 |
| Лак ЭП-730 | Определение стойкости пленки лака к действию спирто-бензиновой смеси по ГОСТ 20824-81 | 0,1440 |
| Лаки бакелитовые | Определение массовой доли свободного формальдегида | 0,0400 |
| Сурьма трехокись | Определение основного вещества весовым методом | 0,0100 |
| Сурьма пяти-сернистая | Определение содержания серы | 0,0010 |
| Сурик свинцовый | Определение основного вещества весовым методом | 0,0750 |
| Стронций азотнокислый | Определение содержания кальция объемным методом | 0,0350 |
| Эмали | Определение кислотного числа | 0,0030 |

Таблица 5

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего copra по ГОСТ 18300-87 на анализы нефтепродуктов

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на 1 навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Асидолы | Определение кислотного числа нефтяных кислот | 0,0250 |
| Бензин | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 0,0250 |
| Воск | Определение кислотности | 0,0500 |
| Керосин тракторный, осветительный | Определение кислотности и кислотного числа объемным методом | 0,0450 |
|  | Определение кислотности и кислотного числа | 0,0800 |
| Масла смазочные | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 0,0240 |
|  | Определение стабильности против окисления: Способность масла к образованию водорастворимых кислот в начале старения | 0,0380 |
|  | Общая стабильность масла против окисления | 0,0290 |
|  | Определение кислотности и кислотного числа | 0,0400 |
|  | Определение механических примесей | 0,0090 |
|  | Определение кинематической разности при минусовых температурах | 0,0080 |
|  | Испытание на медной пластинке | 0,0250 |
|  | Определение температуры застывания | 0,0080 |
|  | Определение корродирующего действия на металлы ускоренным методом | 0,0300 |
| Контакт Петрова | Определение содержания сульфокислот | 0,0480 |
| Масла селективной очистки | Определение содержания нитробензола | 0,0300 |
| Кислоты нефтяные | Определение содержания основного вещества | 0,0150 |
| Оксизин | Определение числа омыления | 0,0027 |
|  | Определение йодного числа йодно-ртутным методом | 0,0280 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0016 |
| Парафины нефтяные | Определение присутствия щелочей и кислот | 0,0030 |
| Петролатум | Определение кислотности и кислотного числа | 0,0450 |
| Стеарин технический | Определение неомыляемых веществ | 0,0520 |
|  | Определение числа омыления | 0,0100 |
|  | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0350 |
|  | Определение йодного числа йодно-ртутным методом | 0,0280 |
| Смазки консервационные и индустриальные | Определение содержания свободных щелочей и свободных кислот объемным методом | 0,0160 |
|  | Определение предохранительных свойств | 0,0250 |
|  | Определение содержания механических примесей весовым методом | 0,0150 |
|  | Испытание на коррозию металлических пластинок | 0,0030 |
|  | Определение способности смазки предохранять металлы от коррозии повышенной влажности | 0,0050 |
|  | Метод техрацнефти. Определение содержания мыл, минерального масла и высокомолекулярных органических кислот | 0,0350 |
|  | Определение числа омыления и содержания свободных жиров | 0,0270 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0400 |
| Ацетон технический | Определение реакции ацетона | 0,0002 |
| Ацетон реактивный | Определение содержания основного вещества | 0,0002 |
| Вазелин медицинский конденсаторный | Определение кислотности и кислотного числа | 0,0400 |
| Топливо жидкое | Определение йодных чисел и содержания непредельных углеводородов | 0,0400 |
|  | Определение температуры помутнения и начала кристаллизации | 0,0030 |
|  | Определение содержания бромистого этила и дибромэтана (выносителя) | 0,0050 |
|  | Определение содержания тетраэтилсвинца йодомолибдатным способом | 0,0660 |
|  | Определение содержания серы сжиганием в лампе | 0,0050 |
|  | Испытание на медной пластине | 0,0100 |
|  | Определение кислотности и кислотного числа объемным методом | 0,0450 |
|  | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей | 0,0250 |
| Церезин | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0300 |
| Эмульсолы | Определение корродирующего действия эмульсола | 0,0050 |

Таблица 6

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы растворителей и разжижителей

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Бензол | Определение реакции | 0,0010 |
| Бутанол технический | Определение реакции | 0,0250 |
|  | Определение кислотности | 0,0250 |
| Бутилацетатный растворитель | Определение реакции | 0,0500 |
| Растворитель Р-4 | Определение числа коагуляции | 0,0250 |
| Растворитель Р-5 | Определение кислотного числа | 0,0250 |
|  | Определение числа коагуляции | 0,0250 |
| Растворитель 646, 647, 648 | Определение кислотности объемным методом | 0,0500 |
| Разбавитель РДВ | Определение кислотного числа | 0,0500 |
| Растворитель PC | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0200 |
| Растворитель ПР | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0220 |
| Растворители ГОСТ 12329-77 | Определение содержания углеводородов методом анилиновых точек | 0,0250 |
| Скипидар | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0200 |
| Смывки | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0010 |
| Углерод четыреххлористый технический | Определение содержания сероуглерода | 0,0250 |
|  | Определение альдегидов | 0,0040 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0020 |
| Этилацетат и нормальный бутилацетат технические | Определение кислотности | 0,0250 |
|  | Определение содержания эфиров | 0,0250 |
| Этилцеллюлоза | Определение числа омыления | 0,0200 |
| Этилцеллозоль | Определение кислотности | 0,0001 |
| Спирт бутиловый нормальный (бутанол) | Определение содержания кислот | 0,0002 |
|  | Определение содержания эфиров | 0,0300 |
|  | Определение содержания ацетона | 0,0200 |
|  | Определение содержания альдегидов | 0,0060 |
|  | Определение содержания жиров | 0,0300 |
| Спирт метиловый (метанол) | Проведение анализа | 0,2200 |
| Спирт этиловый | Проба на чистоту | 0,0100 |
|  | Проба на окисляемость | 0,0500 |
|  | Определение содержания альдегидов | 0,0200 |
|  | Определение содержания сивушного масла | 0,0100 |
|  | Определение содержания кислот | 0,0960 |
|  | Проба на метиловый спирт | 0,0010 |
|  | Определение содержания фурфурола | 0,0100 |
| Спирт поливиниловый | Определение массовой доли свинца, марганца, кальция по ГОСТ 1003-73 | 0,0412 |
| Трихлорэтилен | Определение водной вытяжки | 0,0004 |
| Этилцеллозоль | Определение числа омыления по ГОСТ 8313-76 | 0,0670 |
| Диметиланилин | Определение содержания диметиланилина по ГОСТ 2168-71 | 0,0604 |

Таблица 7

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов смол

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Смола анилино-фенолформальдегидная | Определение содержания бромирующихся веществ | 0,0200 |
| Идитол | Определение содержания бромирующихся веществ | 0,0150 |
|  | Определение качества лаковой пленки | 0,0150 |
|  | Определение прозрачности спиртового раствора идитола и содержания веществ, не растворимых в этиловом спирте | 0,0180 |
| Канифоль сосновая | Определение содержания механических примесей весовым методом | 0,0700 |
|  | Определение содержания неомыляемых веществ | 0,0210 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0090 |
|  | Определение состава основных кислот | 0,0090 |
| Поливинилбутираль | Определение содержания ацетатных групп | 0,0700 |
|  | Определение содержания бутиральных групп | 0,0500 |
|  | Определение кислотного числа объемным методом | 0,0750 |
|  | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,0850 |
| Политуры спиртовые щелочные | Определение кислотного числа | 0,0500 |
| Смола ВИАМ-Б | Определение свободного фенола | 0,0200 |
| Смола | Определение удельного веса | 0,0750 |
|  | Определение вязкости | 0,0150 |
|  | Определение растворимости в спирте | 0,0400 |
|  | Проверка смолы по МРТУ 6-10-782-68 | 0,0030 |
| Смолы кремний-органические | Определение алкоксиальных групп | 0,0650 |
|  | Определение числа омыления | 0,0300 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0500 |
|  | Определение растворимости смолы | 0,0050 |
| Смола эпоксидная | Определение числа омыления | 0,0100 |
| Смола ЭД-16, ЭД-20 | Определение кислотного числа | 0,0005 |
| Шеллак | Определение кислотного числа | 0,0240 |
|  | Определение числа омыления | 0,0300 |
|  | Определение йодного числа | 0,0150 |
|  | Определение содержания нерастворимых веществ | 0,1530 |
|  | Анализ шеллака на процент содержания едкого натра | 0,0020 |
| Соединения кремний-органические | Определение содержания хлора в органохлорсиланах | 0,0150 |
| Смолы новолачные № 18 | Определение вязкости | 0,0200 |

Таблица 8

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов клеев и растительных масел

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| ВИАМ-В-3 | Определение по методике ВИАМ клеящей способности при вязкости смолы: |  |
|  | 1000 спз | 0,0100 |
|  | 1500 спз | 0,0180 |
| Клей Бф-2, Бф-4 | Определение вязкости и подготовка образцов под склеивание | 0,0500 |
| Клей БФР-4, БФР-4К | Определение вязкости и проверка на соответствие техническим условиям | 0,0500 |
| Лейконат | Определение содержания триизоцианата трифенилметана | 0,2880 |
| Нитроклей АК-20 | Определение кислотного числа | 0,0020 |
| Масло касторовое, хлопковое, льняное, подсолнечное | Определение кислотного числа | 0,0180 |
|  | Определение йодного числа йодно-ртутным раствором | 0,0250 |
|  | Определение содержания неомыляемых веществ | 0,0240 |
|  | Определение числа опыления | 0,0240 |
| Олифа натуральная льняная и конопляная | Определение кислотного числа | 0,0200 |
|  | Определение йодного числа йодно-растворимых растворов | 0,0250 |
|  | Определение числа омыления | 0,0240 |
|  | Определение числа неомыляемых веществ | 0,0950 |
| Масло касторовое | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,0130 |
| Олифа-оксоль | Определение кислотного числа | 0,0250 |
|  | Определение йодного числа | 0,0250 |

Таблица 9

Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов прочих материалов

| Наименование анализируемого вещества | Наименование анализа | Удельная норма расхода этилового спирта на одну навеску, л |
| --- | --- | --- |
| Воздух | Определение содержания бериллия люминесцентным методом | 0,0030 |
|  | Определение содержания брома калориметрическим методом | 0,0002 |
|  | Определение содержания гексаметилендиамина калориметрическим методом | 0,0030 |
|  | Определение содержания диаэоаминбензола объемным методом | 0,0330 |
|  | Определение содержания серной кислоты нефелометрическим методом | 0,0200 |
|  | Определение содержания сероуглерода калориметрическим методом | 0,0250 |
|  | Определение содержания серного ангидрида весовым методом | 0,0040 |
|  | Определение содержания свинца калориметрическим методом | 0,0100 |
|  | Определение содержания дихлорэтана калориметрическим методом с хинолином | 0,0300 |
|  | Определение содержания окиси цинка | 0,0020 |
|  | Определение содержания окиси кадмия | 0,0500 |
|  | Определение непредельных углеводородов в воздухе с реактивом йодно-ртутного раствора Гюбля | 0,0850 |
|  | Определение содержания хлорорганических соединений ламповым методом | 0,0300 |
|  | Определение содержания хрома с дифенилкарбазидом | 0,0200 |
|  | Определение содержания хлорида бария | 0,0040 |
|  | Определение содержания цианистого водорода калориметрическим методом | 0,0300 |
|  | Определение содержания амилацетата | 0,0200 |
|  | Определение содержания аналина | 0,0200 |
|  | Определение содержания ацетилена | 0,0040 |
|  | Определение содержания ацетона | 0,0010 |
|  | Определение содержания ацетофенона | 0,0300 |
|  | Определение содержания бромистого метилена | 0,0250 |
|  | Определение содержания гексохлорана | 0,0960 |
|  | Определение содержания динитротолуола | 0,0400 |
|  | Определение содержания дихлорбензола | 0,0030 |
|  | Определение содержания дихлоргидрина | 0,0200 |
|  | Определение содержания диэтиламина | 0,0500 |
|  | Определение содержания едких щелочей (паров) | 0,0020 |
|  | Определение содержания ксилидина | 0,0450 |
|  | Определение содержания нитрохлорбензола | 0,0050 |
|  | Определение содержания паров бензола, толуола, ксилола и сольвента | 0,0400 |
|  | Определение содержания плавиковой кислоты | 0,0120 |
|  | Определение содержания солей хрома | 0,0060* |
|  | Определение содержания тиоэфиров | 0,0100 |
|  | Определение содержания фосгенов | 0,0900 |
|  | Определение содержания фтористого водорода | 0,0120 |
|  | Определение содержания фурфурола | 0,0210 |
|  | Определение содержания хромового ангидрида | 0,0200* |
|  | Определение содержания этилацетата | 0,0250 |
| Глины огнеупорные | Определение содержания влажности | 0,0200 |
| Сера элементарная (природная и газовая) | Определение содержания меди электролитическим методом | 0,0050 |
|  | Определение содержания селена | 0,0030 |
|  | Определение числа омыления объемным методом | 0,0180 |
|  | Определение кислотности объемным методом | 0,0250 |
| Стекло оптическое | Определение бора фотокалориметрическим методом: |  |
|  | для анализа | 0,0220 |
|  | Определение мышьяка и сурьмы полярографическим методом | 0,0052 |
|  | Определение аниона фосфорной кислоты от катионов магния, кальция и лития хромотографическим методом | 0,0500 |
| Стекло ЗС-4, | Определение содержания: |  |
| ЗС и другие | бора | 0,0080 |
|  | борного ангидрида | 0,0010 |
|  | двуокиси кремния | 0,0320 |
|  | лития в виде фторида | 0,0120 |
|  | натрия | 0,0100 |
|  | окиси алюминия | 0,0055 |
|  | окиси кальция | 0,0005 |
|  | окиси магния | 0,0002 |
|  | свинца | 0,0080 |
|  | трехокиси сурьмы | 0,0050 |
|  | фтора | 0,0960 |
|  | щелочей | 0,0470 |
|  | щелочных металлов | 0,0080 |
|  | окиси свинца | 0,1150 |
|  | окиси кремния | 0,0400 |
| Стеклоткань | Определение содержания замасливателя | 0,0960 |
|  | Определение содержания бора | 0,0080 |
|  | Определение содержания щелочных металлов | 0,0080 |
|  | Определение содержания свинца | 0,0080 |
| Флюс АФ-4 | Определение содержания калия тиосульфовисмутовым методом | 0,0500 |
|  | Определение содержания лития весовым методом | 0,0500 |
|  | Определение содержания бария, кальция и магния | 0,0250 |
|  | Определение содержания натрия | 0,0200 |
| Флюс ФТС | Определение содержания салициловой кислоты по ОСТ 4Г 0.0033.200 | 0,0200 |
| Флюс ФКСп | Определение кислотного числа | 0,0550 |
| Антимоний | Определение шеллака в гранулированном антимонии | 0,2060 |
| Дибутилфталат | Определение кислотного числа | 0,0960 |
|  | Определение кислотности и пересчета на фталевую кислоту | 0,0500 |
| Дифениламин технический | Определение не растворимого в спирте остатка | 0,1630 |
|  | Определение содержания анилина | 0,0230 |
| Компаунд К-168 | Определение кислотного числа | 0,0100 |
| Компаунд ФД-5 | Проверка качества полимеризации | 0,0050 |
| Диметилдихлорсилан | Определение содержания хлора | 0,0150 |
| Диэтилксалат | Определение содержания основного вещества | 0,0600 |
| Аммиак водный | Определение содержания основного вещества | 0,0003 |
| Бутиловый эфир метакриловой кислоты | Определение содержания основного вещества | 0,0800 |
| Вода хозяйственного, питьевого и промышленного назначения | Определение содержания: |  |
|  | сульфатов | 0,0020 |
|  | ацетона | 0,0004 |
|  | бактерий | 0,0050 |
|  | жесткости | 0,0150 |
|  | калия объемно-аналитическим методом | 0,0350 |
|  | карбонатов и иона "SO4" | 0,0100 |
|  | натрия весовым методом | 0,0600 |
|  | никеля | 0,0010 |
|  | углекислоты | 0,0040 |
|  | фенола | 0,0010 |
|  | хлоридов | 0,0002 |
|  | хрома трехвалентного | 0,0100 |
|  | хрома общего | 0,0100 |
|  | цинка | 0,0064 |
|  | щелочности | 0,0004 |
| Вода дистиллированная | Определение нитратов | 0,0004 |
|  | Определение кислотности | 0,0004 |
|  | Определение содержания сульфатов | 0,0020* |
| Вода деионизированная, обессоленная | Определение карбонатов и кислотного остатка | 0,0050 |
| Газы: водород, азот, воздух | Определение точки росы | 0,0080 |
|  | Определение содержания влаги в газах | 0,0200 |
|  | Определение содержания кислорода | 0,0210 |
| Глинозем | Определение содержания кремниевой кислоты | 0,0006 |
| Графит элементный | Определение содержания меди путем электролиза | 0,0100 |
|  | Определение никеля | 0,0140 |
| Изоамилацетат | Определение кислотности | 0,0250 |
|  | Определение содержания эфира | 0,0250 |
|  | Определение содержания кислоты | 0,0450 |
| Кали едкое ос.ч. | Определение содержания основного вещества | 0,0030 |
| Карбонат двойной | Определение содержания углекислого стронция | 0,0720 |
| Карбонат тройной мелкозернистый марок А и Н | Определение содержания углекислого стронция | 0,0900 |
|  | Определение содержания углекислого кальция | 0,0600 |
| Кислород технический жидкий | Определение присутствия масла | 0,0050 |
|  | Определение содержания ацетилена | на 1 обработку 0,0070 |
| Контроль растворов на содержание германия | Определение содержания германия | 0,0020 |
| Коллоксилин | Определение растворимости в спирто-эфировой смеси | 0,0170 |
|  | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,2200 |
| Метанол-яд | Определение содержания общей серы | 0,0010 |
| Мыло хозяйственное твердое | Определение содержания свободной едкой щелочи | 0,0600 |
| Туалетное мыло пилированное | Определение содержания суммы неомыляемых органических веществ и неомыляемого жира | 0,0600 |
|  | Определение содержания примесей, нерастворимых в воде | 0,0600 |
|  | Определение содержания жирных смоляных и нефтяных кислот в мылах с наполнителем | 0,0700 |
|  | Определение содержания свободной углекислой щелочи | 0,0470 |
|  | Определение йодного числа жирных кислот йодно-ртутным раствором | 0,0640 |
| Нигрозин спирторастворимый | Определение концентрации нигрозина | 0,1440 |
|  | Определение коэффициента растворимости нигрозина в этиловом спирте | 0,0300 |
| Новолачные смолы № 28 | Определение вязкости | 0,0200 |
| Отвердитель № 1 | Определение содержания гексаметилендиамина | 0,0150 |
| Отвердитель АЭ-4 | Определение кислотности | 0,0960 |
|  | Определение содержания аминогрупп | 0,0200 |
| Отвердитель К-10C | Определение содержания ионов хлора по ТУ 6-02-874-74 | 0,0014 |
| Пластификаторы технические | Определение содержания гексаметилендиамина | 0,0150 |
|  | Определение кислотности | 0,0960 |
|  | Определение кислотного числа | 0,0400 |
|  | Определение числа омыления | 0,0300 |
| Пленка хлорвиниловая марки B-118 | Определение морозостойкости | 0,0080 |
| Пленка полиэтиленовая | Определение морозостойкости | 0,0080 |
|  | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,0080 |
| Поливинилацетат бисерный | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,0900 |
| Полиметилметакрилат | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,0900 |
| Полиэфиры | Определение кислотного числа | 0,0250 |
|  | Определение кислотности | 0,0250 |
|  | Определение числа омыления | 0,0150 |
| Продукт АДР-2 | Определение содержания аминов | 0,0300 |
| Продукт АДЗ | Определение содержания азота | 0,0200 |
| Продукт 102 Т | Определение содержания толуилендиизоционата | 0,0010 |
| Продукт В-4 | Определение содержания метакриловой кислоты | 0,0250 |
| Продукт АГМ-3 | Определение содержания азота по ТУ 6-02-586-75 | 0,0302 |
|  | Определение содержания хлора по ТУ 6-02-586-75 | 0,0300 |
| Продукт 10000 | Определение изоцианатных групп | 0,0200 |
| Каучук низкомолекулярный ЦДИ-3 АНМК | Определение изоцианатных групп | 0,0200 |
| Каучук низкомолекулярный ЦДИ-3 АК, ПДИ-3 АНМК | Определение эпоксидных групп | 0,0200 |
| Peзины | Определение морозостойкости резины по эластичному восстановлению после сжатия | 0,0080 |
|  | Испытание на набухание и жидких маслах, топливе, кислотах, щелочах и др. | 0,0020 |
|  | Определение коэффициента морозостойкости | 0,0480 |
|  | Определение на спиртостойкость | 0,0600 |
|  | Определение сцепления резины с металлом | 0,0020 |
| Сажа ТМ-15, ДТ-100 | Определение рН водной суспензии | 0,0030 |
|  | Определение удельного объемного сопротивления | 0,0500 |
| Трикрезилфосфат | Анализ | 0,0400 |
| Финилендиамин | Определение содержания основного вещества | 0,0010 |
| Феноловый красный (индикатор) | Определение интервала рН перехода от желтой окраски к красной | 0,0250 |
|  | Определение содержания не растворимых в этиловом спирте веществ | 0,0960 |
| Фенолфталеин | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,0150 |
|  | Определение цвета раствора в этиловом спирте | 0,0960 |
| Формальгликоль | Определение кислотного числа | 0,0960 |
| Фоторезист БКО 02В.017.ТУ | Определение вязкости | 0,0250 |
| Пульвербакелит | Определение вязкости пульвербакелита | 0,0510 |
| Сточные воды | Определение содержания фенола | 0,0010 |
|  | Определение содержания хлоринов | 0,0020 |
|  | Определение щелочности | 0,0001 |
|  | Определение жесткости | 0,0005 |
|  | Определение циамидов | 0,0020 |
|  | Определение нефтепродуктов | 0,2780 |
|  | Определение содержания карбонатов и иона | 0,0100 |
|  | Определение содержания цинка | 0,0064 |
|  | Определение содержания никеля | 0,0100 |
|  | Определение содержания хрома трехвалентного | 0,0100 |
|  | Определение содержания общего хрома | 0,0100 |
|  | Определение содержания этилового спирта | 0,0100 |
|  | Определение содержания бактерий | 0,0050 |
|  | Определение общей 6икарбонатной и гидратной щелочности | 0,0005 |
|  | Определение содержания натрия весовым методом (осаждение натрия цинкуранилацетатом) | 0,0600 |
|  | Определение содержания калия объемно-аналитическим методом с нитритом кобальта | 0,0270 |
|  | Определение содержания меди и цинка | 0,0050 |
|  | Определение содержания кадмия | 0,0015 |
| Сточные воды | Определение хромового ангидрида о дифенилкарбамидом | 0,1920 |
|  | Определение содержания углекислоты в воде | 0,0040 |
| Окись кобальта | Определенно содержания никеля | 0,0400 |
|  | Определение содержания окиси кобальта | 0,0200 |
| Нитроклейчатка | Определение растворимости в этиловом спирте | 0,2200 |
|  | Определение растворимости в спирто-эфирной смеси | 0,0170 |
| Ацетон реактивный | Определение содержания основного вещества | 0,0002 |
| Ацетилен | Определение ацетилена в кубовой жидкости | 0,0700 |
|  | Определение ацетилена в жидком кислороде | 0,0070 |
|  | Определение ацетилена при получении водорода | 0,0700 |
| Эмульсии охлаждающие | Определение корродирующего действия | 0,0010 |
| Церезин синтетический высокоплавкий | Определение стабильности против окисления по ГОСТ 7658-74 | 0,0356 |
| Спирто-бензиновая смесь (9:1) | Определение содержания канифоля | 0,0338 |
| Антисептированные материалы | Определение содержания салициланилида методом визуального колориметрирования по ГОСТ 15160-69 | 0,0400 |
| Изометилтет- рагидрофталевый ангидрид | Определение кислотного числа | 0,0218 |

_____________

* Применять спирт этиловый по ГОСТ 5962-67.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Обязательное

УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И ПРОВЕРКЕ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 1

Удельные нормы расхода этилового спирта на техническое обслуживание, ремонт и поверку приборов и оборудования

| Вид операции | Обрабатываемая поверхность | Удельная норма расхода этилового спирта на 1 м2, л | Возврат отработанного этилового спирта, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Металлическая | 0,2850 | 55 |
|  | Оптическая | 0,2560 | 50 |
|  | Стеклянная | 0,1440 | 80 |
|  | Керамическая | 0,1900 | 65 |
|  | Пластмассовая | 0,1420 | 95 |
| Промывка | Емкости (металлические) с гладкими стенками (методом залива внутренней полости до 100 л) | 0,2850 | 95 |
|  | Емкости (стеклянные) с гладкими стенками (методом залива внутренней полости до 100 л) | 0,1440 | 95 |
|  | Металлическая | 0,0760 |  |
| Протирка | Оптическая | 0,0250 |  |
|  | Стеклянная | 0,0250 | - |
|  | Резиновая | 0,0480 |  |
|  | Керамическая | 0,0480 |  |

Примечание. ГОСТ, марку и сорт этилового спирта выбирают согласно паспорту или инструкции по эксплуатации приборов или оборудования.

Поверка термометров, термостатов, спиртометров и образцовых денсиметров

1. Для поверки термометров стеклянных жидкостных расходуется 0,005 л в месяц, а для клеймения термометров ртутные стеклянных - 0,0001 л.

2. Для поверки термометров, термостатов, спиртометров и образцовых денсиметров расходуется единовременно спирт в следующих количествах:

2.1. При поверке термометров (термостатов) стеклянных жидкостных (для криостата) - 6 л.

2.2. Для поверки термостатов типа KB на 21 день работы на заливку КВ-25, КВ-22 расходуется 8 л спирта, а для КВ-23 - 7 л. После 8-й часовой работы производится полив в количестве 0,5 л.

3. При поверке спиртометров металлических образцовых и рабочих на составление водно-спиртовых растворов в зависимости от имеющегося поверочного цилиндра термостата необходимо от 13 до 63 л спирта.

4. При составлении водно-спиртового раствора для аттестации спиртометров стеклянных образцовых 1-го разряда (набор из 11 штук) - 10 л спирта (для постоянного хранения).

5. При составлении поверочных растворов (серновинных) для поверки образцовых денсиметров для морской воды и образцовых денсиметров 1-го разряда с пределами измерений г/см3 0,960; 0,970; 0,980; 1,000; 1,010; 1,020; 1,030; 1,040 - 45 л спирта.

6. Пои составлении водно-спиртовых растворов для образцовых денсиметров 1-го разряда с пределами измерений г/см3 0,860; 0,880; 0,890; 0,990; 0,910; 0,920; 0,930; 0,940; 0,950 - 35 л спирта.

7. Для выполнения этих работ применять спирт по ГОСТ 18300-87.

Таблица 2

Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте электронно-вычислительной техники

| Наименование | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Периодичность проведения работ | Удельная норма расхода на одну профилактику, л | Расход на год, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БЭСМ-6 Вычислитель | ГОСТ 18300 87, высший сорт | 12 | — | 0,6720 |
| Устройство вывода на перфокарты УВК, в том числе перфоратор ПЭМ-80 |  |  | 0,0270 | — |
| Устройстве вывода печатающее УПЧ, в том числе АЦПУ-128-2 |  |  | 0,0070 | — |
| Накопитель на магнитном барабане МБ |  |  | 0,2240 | — |
| МГБ |  |  | 0,1600 | — |
| Устройство ввода с перфокарт УВВК-601 |  |  | 0,0500 | — |
| ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1030 EC-1033, EC-1035, EC-1040 EC-1045, EC-1050, EC-1052 EC-1060 |  |  |  |  |
| Процессоры ЕС-2020, ЕС-2060, EC-2422-01, ЕС-2622, ЕС-2050, ЕС-2030 |  |  | — | 2,0000 |
| ЕС-2433 |  | 2 | 2,0000 | — |
| Канал мультиплексный ЕС-4012-01 |  | 12 | 0,2500 | — |
| Канал селекторный ЕС-4035, ЕС-4035-03 |  |  | 0,0400 |  |
| Устройство управления накопителями на магнитных дисках EC-5551, EC-5551M, ЕС-5552, ЕС-5555 | ГОСТ 18300 87, высший сорт | 12 | 0,0300 | — |
| ЕС-5558, EC-5561, ЕС-5566, ЕС-5568 |  |  | 0,0400 | — |
| Устройство управления накопителями на магнитной ленте EC-5511, EC-5512, EC-5516, EC-5517, EC-5519, EC-5521 |  |  | 0,0140 | — |
| Устройство управления накопителями на магнитной ленте ЕС-5525.03 |  |  |  | 0,5040 |
| Накопитель на магнитной ленте ЕС-5010-01, ЕС-5012-01, EC-5012M-01, ЕС-5012-03, ЕС-5016, ЕС-5017, ЕС-5017-01, ЕС-5017-02, ЕС-5017-03, EC-5019, ЕС-5022, EC-5012, ЕС-5010 |  | 12 | 0,4400 | — |
| Накопитель на магнитной ленте ЕС-5025.03 |  |  | — | 10,0620 |
| Накопитель на магнитном диске ЕС-5050, ЕС-5052, ЕС-5055, ЕС-5056, EC-5061 |  |  | — | 2,6400 |
| Накопитель на магнитных дисках ЕС-5067-02 |  | 52 | 0,0500 | — |
| Устройство подготовки данных на магнитной ленте EC-9001, ЕС-9002, ЕС-9003 |  |  | — | 1,0000 |
| Устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9020, ЕС-9024 |  | 12 | 0,0700 | — |
| Устройство подготовки данных на перфокартах EC-9011 | ГОСТ 17299-78, марка А |  | 0,0500 | — |
| Устройство ввода с перфокарты EC-6012, EC-6013, EC-6015, ЕС-6019 | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  |  |  |
| EC-6019M |  |  | 0,07000 | — |
| Устройство ввода с перфоленты ЕС-6022 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 12 | 0,0500 | — |
| Устройство вывода на перфоленту ЕС-7022 |  |  | 0,04000 | — |
| Устройство вывода на перфокарты EC-7010, EC-7012 |  |  | 0,01200 | — |
| Устройство алфавитно-цифровое печатающее с БССК EC-7031, ЕС-7032, ЕС-7033, ЕС-7034, ЕС-7035, ЕС-7036, ЕС-7037, ЕС-7074, Видео-тон-343 |  |  | 0,0500 | — |
| Устройство печатающее ЕС-7040 |  |  | — | 1,0000 |
| Устройство печатающее ЕС-7032 |  | 12 | 0,0500 | — |
| Машина печатающая ЕС-7077, ЕС-7070 | ГОСТ 17299-78, марка А |  | 0,0330 | — |
| Основная оперативная память ЕС-3205, ЕС-3203 | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  | 1,0000 | — |
| Устройство запоминающее оперативное ЕС-3203 |  |  |  |  |
| Стойка питания ЕС-3203/0002 |  |  | 0,04000 | — |
| Перфоратор ПА-80 | ГОСТ 17299-78, марка А |  | 0,0150 | — |
| Контрольник перфокарт КА-80 |  |  | 0,0080 | — |
| Устройство ЕС-7922 | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  | — | 0,5000 |
| Дисплей алфавитно-цифровой ЕС-7927 |  |  | — | 0,3000 |
| ЕС-7927.03 |  |  | — | 0,5000 |
| ЕС-7920 |  | 2 | 0,0500 | — |
| ЕС-7937 |  |  | — | 1,1800 |
| ЕС-5074 |  |  | — | 0,2500 |
| М-6000 Процессор А-131-73.031.016 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 2 | 0,2880 | — |
| Устройство оперативное запоминающее А 211-83.065.043 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 2 | 0,0800 | — |
| Расширитель ввода-вывода A-491-5/13.051.079 |  |  | 0,0830 | — |
| Расширитель ввода-вывода А-491-5/2 3.051.079-01 |  |  |  |  |
| Устройство наращивания памяти А-151-1.3.056.038 |  |  | 0,0300 | — |
| Канал прямого доступа в память А-152-1/1 3.051.055 |  |  | 0,0870 | — |
| Устройство ввода с перфоленты A-411-1.3.041.020 |  |  | 0,0050 | — |
| Устройство вывода на перфоленту A-421-2.3.041.018 |  |  | 0,0400 | — |
| Устройство печати с клавиатурой А.531-3 3.048.037 |  |  | 0,0330 | — |
| Устройство печати технологической информации А 521-2 3.043.016 |  |  | 0,0150 | — |
| Устройство ввода-вывода А 531-2 3.048.031 |  |  | 0,0330 | — |
| Устройство ввода-вывода А 531-5 3.048.042 |  |  | 0,0400 | — |
| Станция индикации А 542-2/1 3.045.020-01 |  | 4 | 0,0210 | — |
| Станция индикаторных данных СИД-1000 |  |  | 0,0170 | — |
| Устройство внешней памяти на магнитных дисках А 322-2/4 3.060.031-03 |  |  | 0,0400 | — |
| Устройство внешней памяти на магнитной ленте А 311-3/4 3.060.031-03 |  |  | 0,0130 | — |
| Таймер А 129-12.817.000 |  |  | 0,0030 | — |
| Аналогово-цифровой преобразователь А 611-8 3.038.006 |  | 2 | 0,0190 | — |
| Аналого-цифровой преобразователь А 611-4 3.038.037 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 2 | 0,0190 | — |
| Усилитель сигналов низкого уровня А 613-1 2.032.021 |  |  | 0,0080 | — |
| Коммутатор бесконтактный А 612-9 3.081.076 |  |  | 0,0030 | — |
| Коммутатор контактный А 612-5 4.568.019 |  |  |  |  |
| Модуль управления коммутаторами А 612-1 2.320.002 |  |  | 0,0500 | — |
| Расширитель управления коммутаторами А 612-2 3.622.009 |  |  | 0,0300 | — |
| Модуль нормализации А 613-2 3.036.097 |  |  |  |  |
| Блок нагрузок БН-92.064.060 |  |  | 0,0030 | — |
| Модуль группового управления вводом дискретной информации А 622-1/7 3.035.016-06, А 622-1/8 3.035.016-07 |  |  | 0,0500 | — |
| Модуль ввода дискретной информации А 622-2 3.035.017 |  |  | 0,0020 | — |
| Модуль ввода инициативных сигналов А 622-4 3.035.018 |  |  |  |  |
| Модуль ввода числоимпульсных сигналов А 623-1 3.035.019 |  |  | 0,0400 | — |
| Модуль группового управления вводом дискретной информации А 641-11 3.480.000 |  |  |  |  |
| Модуль наращивания вывода дискретной информации А 641-13 3.480.001 |  |  |  |  |
| Модуль кодового управления бесконтактный А 641-1 3.035.023, А 641-2 3.035.023, A 641-3 3.035.024 |  |  | 0,0030 | — |
| Модуль импульсного управления А 641-4 3.035.025 |  |  |  |  |
| Модуль кодового управления контактный А 641-5 3.035.026 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 2 | 0,0030 | — |
| Модуль позиционного управления контактный А 641-6 3.035 027 |  |  |  |  |
| СМ-2 Процессор А-131-11 |  | 2 | 0,060 | — |
| Устройство последовательной печати A-521-7 |  | 4 | 0,002 | — |
| Таймер А-129-2 |  | 2 |  |  |
| Дисплейный модуль А-544-2 |  | 12 | 0,003 | — |
| Модуль быстрой печати данных A-723-1 |  |  | 0,005 | — |
| Согласователь ввода-вывода А-491-6 |  | 2 | 0,025 | — |
| Канал прямого доступа в память А-152-6 |  |  |  |  |
| Регистр дуплексный A-491-3M |  |  | 0,004 | — |
| Коммутатор восьми канальный А-151-4 |  | 4 | 0,05 | — |
| Коммутатор четырехканальный А-151-5 |  |  | 0,025 | — |
| Устройство оперативной памяти А-211-18 |  |  | 0,03 | — |
| Устройство внешней памяти на магнитных дисках А-322-3 |  | 48 | 0,03 | — |
| Пульт проверки блоков ППБ-302 |  | 2 | 0,01 | — |
| Устройство ввода с перфоленты A-411-4 |  | 250 |  |  |
| Устройство вывода на перфоленту A-421-2 |  | 96 | 0,015 | — |
| Устройство параллельной печати А-522-5 |  | 12 | 0,035 | — |
| CM-3 Процессор СМ-2103-62 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 2 | 0,0500 | — |
| Устройство оперативной памяти CM-3102 |  | 250 | 0,0200 | — |
| Оперативное запоминающее устройство A-211-15 |  | 2 | 0,0100 | — |
| Устройство внешней памяти на магнитных дисках СМ-5402-04 |  |  | 0,0350 | — |
| Комбинированное устройство ввода-вывода информации на перфоленту |  | 250 | 0,0150 | — |
| Видеотерминал алфавитный ВТА-2000-2 |  | 2 |  |  |
| Устройство расширения комплекса УРК |  |  | 0,1150 | — |
| Кодировщик графической информации ЭМ-709 |  | 12 | 0,0500 | — |
| Перфоратор ленточный ПЛ-80 |  | 96 | 0,0150 | — |
| Устройство сопряжения вычислительных машин A-7119 |  | 4 | 0,0300 | — |
| Накопитель на магнитной ленте НМЛ |  | 250 | 0,0150 | — |
| Устройство отображения графической информации ЭПГ |  | 4 | 0,0400 | — |
| Построитель графический АП-7252 |  | 2 | 0,0200 | — |
|  |  |  |  | — |
| СМ-4 Процессор CM-2104 |  | 2 | 0,1300 | — |
| Устройство оперативной памяти СМ 3102 |  | 250 | 0,0200 | — |
| Устройство внешней памяти на магнитной ленте CM-5301-10 |  |  | 0,0150 | — |
| Устройство внешней памяти на магнитных дисках СМ-5402-09 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 250 | 0,0300 |  |
| Устройство ввода-вывода с перфоленты CM-6202-01 |  |  | 0,038 | — |
| АРМ/-Р/СМУ Центральный процессор СМ 2104 |  | 2 | 0,1300 | — |
| Устройство запоминавшее - оперативное 03 УП-64К | ГОСТ 17299-78, марка А |  | 0,4400 | — |
| Устройство сопряжения контролеров УСК | ГОСТ 5962-67 |  | 1,0000 | — |
| Устройство сопряжения вычислительных машин УСВМ-А 1118 | ГОСТ 17299-78, марка А |  | 0,7500 | — |
| Контролер устройства внешней памяти на магнитных дисках СМ 5402 | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  | 1,0000 | — |
| Контролер устройства внешней памяти на магнитных лентах СМ-5002 | ГОСТ 17299-78, марка А |  | 0,0700 | — |
| Устройство ввода перфоленточное СМ 6204 |  | 250 | 0,0150 | — |
| Видеотерминал алфавитно-цифровой ВТА 2000-32 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 2 | 0,7500 | — |
| Устройство ввода графической информации "Гарни-2" | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 | 0,1670 | — |
| Устройство подготовки данных на перфоленте ЕС-9020 | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  | 0,0700 | — |
| Устройство управляющее вычислительное 15 ВМ 32-020 "Электроника-Д3-28" | ГОСТ 5962-67 | 48 | 0,0010 | — |
|  |  | 256 | 0,0330 | — |
|  |  | 2 | 0,0100 | — |
| Блок клавиатуры 15 ВВВ-97-00 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 2 | 1,2000 | — |
| Дисплей алфавитно-цифровой 15 ИЭ-00-013 |  |  |  |  |
| Перфоратор ленточный ПЛ-80 | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 | 0,0800 | — |
| Устройство последовательного обмена 15 ВВВ-60/9-000-03 |  | 2 | 0,0720 | — |
| Видеотерминал ВТА-2000-30 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 4 | 0,5000 | — |
| Микро-ЭВМ "Искра-1256" | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  |  |  |
| Процессор "Искра-1256" |  | 1 | 0,6000 | — |
| Накопитель на магнитной ленте кассетный "Искра 005-33" |  | 12 | 0,0375 | — |
| Биф "Искра 015-10" "Искра 015-11" |  | 2 | 0,0480 | — |
| Печать "Искра-001-41" |  | 1 | 0,6030 | — |
| Процессор интериритирующий "Искра-1256" |  |  | 0,3280 | — |
| Микро-ЭВМ "Симмак" |  |  |  |  |
| Процессор "Симмак'' |  |  | 0,5120 | — |
| Блок питания "Симмак" |  |  | 1,5000 | — |
| Клавишное устройство микрос ЭВМ "Симмак" |  |  | 0,5120 | — |
| Амур-30 | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 | 1,1400 | — |
| Арагац |  |  | 1,0000 | — |
| БЭСМ-2, БЭСМ-3 |  |  | 2,2800 | — |
| БЭСМ-3М |  |  | 1,8500 | — |
| БЭСМ-4 |  |  | 2,2800 | — |
| М-220, М-222 с входящими блоками: |  |  |  | — |
| Вычислитель | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 | 0,7000 | — |
| Механизм ленточно-протяжной ЛПМ |  |  | 0,4200 | — |
| Устройство ввода с перфокарт УВВК, в том числе устройство карточного ввода ВУ-700-2 |  |  | 0,0500 | — |
| Устройство печатающее УПЧ, в том числе АЦПУ-128-2 |  |  | 0,0070 | — |
| УПП-1M |  |  | 0,0500 | — |
| Перфоратор ПР-80У |  |  | 0,0270 | — |
| НВ |  | 1 | 0,7000 | — |
| Мир-1, Мир-2 |  | 12 | 0,3800 | — |
| Онега-1 |  |  | 1,1400 | — |
| Сетунь |  |  | 0,3800 | — |
| Стрела |  |  | 0,6360 | — |
| Сокол |  |  | 0,3800 | — |
| Сигнал |  |  | 0,0330 | — |
| Электроника-60М |  | 2 | 0,3750 | — |
| Электроника-68 |  | 12 | 1,1400 | — |
| ВЭФОРМИКА |  | 4 | 0,0700 | — |
| Капри, Капри-1, Капри-2, Капри-3, Капри-3-1, Капри-С, Капри-К |  | 12 | 0,3860 | — |
| Устройства дополнительные | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  | 0,1000 | — |
| Мультиплексер передачи данных МПД-3 ЕС-8403 |  |  |  |  |
| Устройство ЕС-7066 комплекса устройств группового управления ЕС-7906 |  | 2 | 0,1300 | — |
| Устройства подготовки данных на перфокартах, контрольных перфокарт KП-80-2/3М |  | 12 | 0,0080 | — |
| Устройство запоминающее оперативное ЕС-3208 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 12 | 1,0000 | — |
| Устройство ввода на ЭВЦМ | ГОСТ 17299-78, марка А |  | 0,2000 | — |
| Устройство печатающее ЕС-7033 |  |  | 0,0600 | — |
| Устройство считывающее "Силуэт УС-75" |  |  | 0,1900 | — |
| Устройство считывающее перфоленты ФСУ-1 |  |  | 0,0330 | — |
| Устройство фотосчитывающее ФСМ-3, ФСМ-3М, ФСМ-5, ФСП-3, ФС-1500 |  |  |  |  |
| Устройство для считывания данных с перфокарт ВУ-7000-2, ВУ-700-3, УВВК-600 |  |  | 0,0500 | — |
| Устройство малогабаритное цифровое пишущее МПЦУ-16 |  |  | 0,0330 | — |
| Устройства алфавитно-цифровые печатающие: АЦПУ-128-2, АЦПУ-128-3, АЦПУ-128-5, ДВ-21, АЦПУ-Д-21 |  |  | 0,0070 | — |
| Устройство печати УПЧ-27 |  |  | 0,1610 | — |
| Электрофицированная пишущая машина "Консул-256, 254, 260" |  |  | 0,0330 | — |
| Перфораторы типов: П-80, ВА-80; ПР-80/3 |  |  |  |  |
| Перфоратор ленточный ПЛ-80 |  |  | 0,0800 | — |
| Перфоратор ленточный ПЛ-20-2 |  |  | 0,0270 | — |
| Перфоратор "Рерфомаш" |  |  |  |  |
| Перфоратор ПА-80 |  |  | 0,0090 | — |
| Перфоратор ПН 80/45 |  |  | 0,1600 | — |
| Перфоратор ИП 80/45 |  |  | 0,0060 | — |
| Перфоратор ПД-45 |  |  | 0,0050 | — |
| Перфоратор ПР 80/45 | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 | 0,0600 | — |
| Перфоратор ПС-80/45 |  |  | 0,0160 | — |
| Перфоратор ЭВП-80-2"Рута" |  |  | 0,0090 | — |
| Двухкоординатное графическое регистрирующее устройство: |  |  |  |  |
| ДРП |  |  | 0,0400 | — |
| ДРП-2 |  |  | 0,0330 | — |
| ДРП-3 |  |  | 0,0500 | — |
| Накопитель на магнитном барабане МБ-1, МБ-9, МБ-11 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 1 | 0,6720 | — |
| Накопитель на магнитной ленте 2-х кассетный типа СМ-5211 |  | 2 | 0,035 | — |
| Устройство подготовки перфокарт УПП, УПДК-32, УАА-1п, УПП-2М | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 | 0,0500 | — |
| Перфоратор магнитный ПЛ-150М |  |  | 0,0270 | — |
| Перфоратор-репродуктор |  |  |  |  |
| Перфоратор цифровой карточный 415-1 (Soemtron 415-15, 415-16, 415) |  |  | 0,0100 | — |
| Печатающая машина АПМ-3 |  |  | 0,0150 | — |
| Печатающее устройство Б3-15 |  |  | 0,0100 | — |
| Сортировка С 80/С 45 |  |  | 0,0150 | — |
| Сортировка С 780-3 |  |  | 0,0300 | — |
| Устройство считывающее УСМ-1, КСУ-1 |  |  | 0,0560 | — |
| Фактурная машина ВА-345, ФMP-111/3 |  |  | 0,0100 | — |
| Фактурная машина ФME-111/6 |  |  | 0,0190 | — |
| Индикаторы электронно-лучевые (типа И-4, И-5, И-6) |  |  | 0,0170 | — |
| Микросистема вычислительная управляющая, термопечать 15ВВ.П.80.0,02 |  |  | 0,2000 | — |
| Машины аналоговые: ЛМУ-1 | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 | 0,0670 | — |
| МН-7, МН-7М, МН-8, МН-10, MH-10M, MH-11, MH-14, MH-14-1, MH-18, МНБ-1 |  |  | 0,0160 | — |
| МПТ-УM, УСМ-1, MH-17M |  |  | 0,0550 | — |
| "Электрон" |  |  | 0,4080 | — |
| ЭЦВМ-3 |  |  | 0,0200 | — |
| ЭМУ-10 с входящими стойками: |  |  |  |  |
| специализированной |  |  | 0,1800 | — |
| универсальной |  |  | 0,0330 | — |
| Электронно-вычислительные приставки типов: |  |  |  |  |
| ВП-2, ВП-3, ИГЛ-14, |  |  | 0,0330 | — |
| ИПТ-5 |  |  | 0,0450 | — |
| Блоки к аналоговым машинам |  |  |  |  |
| Блок аналоговый функциональный АФБ |  |  | 0,0070 | — |
| Блок постоянного запаздывания БПЗ-2 |  |  | 0,0100 | — |
| Комплект нелинейных: блоков КНБ-2 |  |  | 0,0500 | — |
| Набор нелинейных блоков НБН-1 |  |  | 0,0170 | — |
| Набор нелинейных блоков НБН |  |  | 0,0330 | — |
| Комплект нелинейных блоков КНБ-1 |  |  | 0,1420 | — |
| Набор нелинейных блоков ННБ-3 |  |  | 0,0950 | — |
| Машины счетные аналитические |  |  |  |  |
| Перфораторы типов ПИ-80-1 (итоговые) |  |  | 0,0010 | — |
| ПД-45, ПД-80, ПС-80 (считывающие) |  |  | 0,0020 | — |
| Сортировки типов: | ГОСТ 17299-78, марка А | 12 |  |  |
| СЭ80-3 |  |  | 0,0100 | — |
| С 45-5М, С 80-5M |  |  | 0,0030 | — |
| С80/С45 |  |  | 0,0150 | — |
| Табуляторы типов: |  |  |  |  |
| Т-4 |  |  | 0,0070 | — |
| Т-4МИ, ТУМИ |  |  | 0,0320 | — |
| Т5М, Т5МВ, ТА-80, TA-80-7, ВА-345-М |  |  | 0,0090 | — |
| ФМР-14 (фактурная машина) |  |  | 0,0030 | — |
| ЭВ80-3М, ЭВМ80-2 |  |  | 0,0330 | — |
| Машина печатающая АПМ-3 |  |  | 0,1420 | — |
| Машина раскладочно-подборочная РПМ-80 |  |  | 0,0150 | — |
| Машина суммирующая AЕC, СДМ-107 |  |  | 0,0050 | — |
| Машина суммирующая ВС-33, СДМ-133, СДВ-107 |  |  | 0,0090 | — |
| Электронные клавишные вычислительные машины |  |  |  |  |
| Искра-11, Искра-12, Искра-22, Искра-110, Искра-111, Искра-111Т, Искра-122 |  | 2 | 0,0280 | — |
| Искра 226: | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 1 |  |  |
| Исполнение I |  |  | 7,600 | — |
| Исполнение II |  |  | 11,1000 | — |
| Исполнение III |  |  | 26,1000 | — |
| Исполнение IV |  |  | 7,600 | — |
| Исполнение V |  |  | 4,1000 | — |
| Исполнение VI |  |  | 7,600 | — |
| Элка-22, Зоемтрон-220 | ГОСГ 17299-78, марка А | 2 | 0,0100 | — |
| Бухгалтерская машина "Аскота" |  |  | 0,0120 | — |
| Устройство для считывания данных с перфокарт РУ-600 |  | 12 | 0,1420 | — |
| Устройство управления печати УПУ-23А |  |  | 0,2850 | — |
| Блоки расширения системы 3-622-030 |  |  | 0,0400 | — |
| Устройство вывода УВАЦПУ |  | 2 | 0,0800 | — |
| Алфавитно-цифровой видеотерминал СМ-7204 |  | 250 | 0,0050 | — |
| CM-1500 Процессор CM-2104 |  | 2 | 0,1300 | — |
| Процессор CM-2104-0506 |  |  | 0,0900 | — |
| Оперативное запоминающее устройство СМ-3503-20 |  | 12 | 0,1150 | — |
| Внешнее запоминающее устройство НМД 1 |  | 250 | 0,0300 | — |
| Внешнее запоминающее устройство НМЛ 1 |  |  | 0,0150 | — |
| Устройство ввода-вывода с перфоленты УВВЛ |  |  | 0,0350 | — |
| Печатающее устройство АЦПУ |  | 2 | 0,0900 | — |
| Устройство P-610 |  | 12 | 0,0200 | — |
| Видеотерминал ВТА-2000-3Р |  | 250 | 0,0050 | — |
| Устройство вывода карт УВК-23 |  | 12 | 0,1900 | — |
| УСК-10-2 EC-6012 |  |  | 0,1420 | — |
| УСЛ-1500-1 EC-6012 |  |  | 0,1500 | — |
| CM-1300 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 52 | 0,1000 | — |
| Напри-41 | ГОСТ 5962-67 | 12 | 2,0000 | — |

Примечание:

1. При ремонте и юстировке электронных клавишных машин удельная норма расхода этилового спирта 0,048 л.

2. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию электронно-вычислительных машин рассчитаны с учетом односменной работы.

Таблица 3

Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации копировально-мнижительных аппаратов.

| Наименование оборудования | ГОСТ на спирт | Операции, на которые расходуется спирт | Периодичность проведения работ | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Количество отработанного спирта, подлежащее возврату на склад, %* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Аппарат электрографический типа "Вега": Эра-М, Эра-2, Эра | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Промывка селеневых пластин | На 30 экспонирований 4 раза в месяц |  | — |
|  |  | СЭП-12 |  | 0,0280 |  |
|  |  | СЭП-22 |  | 0,0400 |  |
|  |  | протирка объектива репродукционной камеры |  | 0,0070 |  |
|  | ГОСТ 17299-78, марка А | Промывка электризатора |  | 0,0550 |  |
|  |  | протирка экрана оригинало- держателя |  | 0,0090 |  |
| Аппарат электрофотографический копировальный "Электрофот" | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Пластины селеновые СЭП-11М | На 30 экспонирований 4 раза в месяц | 0,0170 |  |
|  | ГОСТ 17299-78, марка А | Промывка электризатора |  | 0,0250 |  |
|  | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Протирка объектива репродукционной камеры | 4 раза в месяц | 0,0070 | — |
|  | ГОСТ 17299-78, марка А | Экран оригинало- держателя |  | 0,0090 | — |
| Машины ротационные электрофотографические типов РЭМ-600к (ЭР 600к), РЭМ-420, ЭР-620к, РЭМ-600, ЭР-620Р2-3, ЭР-620к-3 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Промывка барабана селенового | На смену 1 раз в месяц | 0,1920 |  |
|  |  | промывка электризатора |  | 0,1920 |  |
|  |  | Протирка оптики |  | 0,0080 | — |
| Машины ротационные фотоэлектро- графические типов РЭМ-300К, (ЭP-300К), РЭМ-420Р (ЭP-420P), ЭР-410 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Протирка цилиндров селеновых | На смену |  |  |
|  |  | СЭЦ-300 |  | 0,0960 | — |
|  |  | СЭЦ-120 |  | 0,1340 | — |
|  |  | Промывка электризатора | 1 раз в месяц | 0,0250 | — |
|  |  | Протирка оптики |  | 0,0080 | — |
| Аппарат электрофотографический читально-копировальный "Электрофильм" (ЗП-11М1) |  | Протирка селеновых пластин СЭП-11 | На 30 экспонирований 1 раз в месяц | 0,0100 | — |
|  |  | Протирка оптики |  | 0,0050 | — |
| Электрографические аппараты Осе-1400, Apeco, Ctof-800, Kinington K-3, Кастар, Канон принтер 200П |  | Протирка электризатора | 4 раза в месяц | 0,0150 | — |
|  |  | Протирка шин высокого напряжения и контактов токосъемника | 2 раза в год | 0,0200 | — |
|  |  | Протирка отражателя осветителя |  | 0,0060 | — |
|  |  | Протирка объектива | 1 раз в смену | 0,0015 | — |
| Аппарат электро- графический "Пыларес" |  | Протирка пластин селеновых | На 30 экспонирований 4 раза в месяц | 0,0150 | — |
|  | ГОСТ 17299-78, марка А | Промывка электризатора |  | 0,0550 |  |
|  | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Протирка объектива | 4 раза в месяц | 0,0070 | — |
|  | ГОСТ 17299-78, марка А | Протирка экрана оригинало- держателя |  | 0,0090 |  |
| Аппараты множительные: ксерокс-660, ксерокс-720, ксерокс-813, ксерокс-1000, ксерокс-3107, ксерокс-1035, 914 1075 3600 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Промывка барабана селенового | На смену | 0,0500 |  |
|  | ГОСТ 17299-78, марка А | Промывка электризотора | 4 раза в месяц | 0,0550 | — |
|  |  | Протирка экрана оригинало- держателя |  |  |  |
| Машины наборнопишущие "Драсторайтес", "Веритайнер", НГВ, НБМ-72 |  |  | 1 раз в месяц | 0,0250 |  |
| Прибор гектографической печати ПГП "Марат" |  |  | На 100 оттисков | 0,0200 |  |
| Машины офсетной печати типа "Ромсейор", "Ротапринт" (приготовление смывки, спирт 10 %) |  | Смывка при смене печатной формы (приладки) | На 1 замену формы | 0,0060 | — |
|  |  | Смывка красочного аппарата, печатного и офсет-цилиндра, дуктурного валика | 1-2 раза в неделю (по мере высыхания краски в машине | 0,0300 | — |
|  |  | Смывка красочного аппарата, печатного и офсетного цилиндра, дуктурного валика при цветной, печати при смене краски | На 1 смывку, в соответствии с производственным заданием | 0,0300 | — |
| Аппарат светокопировальный типов: | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  |  |  |  |
| СКА |  |  |  | 0,2500 |  |
| СКA-2, СКА-3 |  |  | На месяц | 0,0800 |  |
| СКН-2 (СКН-2М) | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  | На 10 дней | 0,0960 |  |
| BA-130 BA-102 |  |  | на смену | 0,0400 |  |
| Электрографический аппарат "Нема-2" BA-102, ВА-110 | ГОСТ 17299-70 марка А |  | На месяц | 0,2880 |  |
| Множительный аппарат ГС-ЛЗ "Гектограф" |  |  | На 100 копий | 0,3160 0,0250 |  |
| Аппарат ЭП-12Р2 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Промывка селеновых пластин | На 30 экспонирований | 0,0250 |  |
|  |  | Промывка электризотора | На месяц | 0,2300 |  |
|  |  | Промывка объектива репродукционной камеры |  | 0,0330 |  |
|  |  | Промывка оригинало- держателя репродукционной камеры |  | 0,2110 |  |
| Электроискровой аппарат "Рекс ротари 2200", "Гестетнер" |  | Протирка экрана оригинало- держателя Протирка оптики | 1 раз в сутки | 0,0100 | — |
| Термокопировальный аппарат "Молния" | ГОСТ 17299-78, марка А | Протирка транспортной пленки | 4 раза в месяц | 0,0150 | — |
|  |  | Протирка рефлектора Протирка инфракрасной лампы | 1 раз в месяц | 0,0100 | — |
| Оборудование для рефлексного и рефлексо- переносного копирования типа "ОРК" |  | Протирка уплотнительных колец вакуумного насоса | 2 раза в год | 0,0250 | — |
| Копировальный аппарат КП-10, КП-8, КП-8М, МКП-2 | ГОСТ 17299-78, марка А | Протирка экрана оригинало- держателя | 1 раз в сутки | 0,0100 | — |
| Гектограф типа 12 (A3) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Смачивание фитиля и насыщение системы | Перед началом печатания | 0,0300 | — |
|  |  | Залив в резервуар | На каждые 100 копий | 0,0200 | — |
| Фотонаборная машина "Хедлайнор 860" |  | Протирка диска | 1 раз в сутки | 0,0080 | — |
| Машины пишущие всех типов | ГОСТ 17299-78, марка А | Протирка резиновых бумагоопорных валиков длиной, мм | 4 раза в год |  |  |
|  |  | 620 |  | 0,0050 | — |
|  |  | 450 |  | 0,0040 | — |
|  |  | 320 |  | 0,0030 | — |
|  |  | 65 |  | 0,0010 | — |
| Автоматический аппарат сушки и глянцевания отпечатков АПСО-5М |  |  | 6 раз в месяц | 0,0350 |  |
| Лампа ртутная | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  | 4 раза в месяц | 0,0400 |  |
| Микрофильмирующий аппарат Пентакта" |  | Протирка объектива Р-100 Протирка объектива Р-110 Протирка объектива А-100 Протирка объектива Л-100 Объектив ДЛ-5,2 Объектив деистометра |  | 0,0070 | — |
|  | ГОСТ 17299-78, марка А | Оптическая система ДД-1 |  |  |  |
| Канон Н-270 |  | Протирка | 1 раз в смену | 0,0500 | — |
| Канон | ГОСТ 5962-67 | Протирка | 1 раз в смену | 0,0550 | — |
| Копировальная рама | ГОСТ 17299-78, марка А |  |  |  |  |
| Фотонаборный автомат ФА-7000 | ГОСТ 5962-67 | Протирка | 1 раз в месяц | 0,3000 | — |
| Наборно-программирующий аппарат ФПВ-500 | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  |  | 0,1500 | — |
| Крупнокегельный автомат Ф-96К | ГОСТ 5962-67 |  |  | 0,3000 | — |
| Корректурное устройство ФК |  |  |  | 0,1000 | — |
| Корректурный автомат ФКТ |  |  |  | 0,5000 | — |
| Устройство визуального контроля ФКВ-16 |  |  |  | 0,0500 | — |
| Устройство для получения корректурных оттисков ФКО |  |  |  | 0,1000 | — |
| Устройство монтажа позитивов ФКМ | ГОСТ 18300-87, высший сорт | и |  | 0,0500 | — |
| Установка для получения корректурных оттисков ФКУ | ГОСТ 5962-67 |  |  | 1,5000 | — |
| Репродукционный фотоаппарат РВД-40М |  |  | 1 раз а смену | 0,0340 | — |
| Контактно-копировальная рама РКЦ-5 | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  |  | 0,0070 | — |
| Контактный станок | ГОСТ 18300-87, высший сорт |  |  | 0,0250 |  |
| Авторотаторы | ГОСТ 17299-78, марка А | Протирка, приготовление смывки "керосин-спирт" в соответствии 1:3 |  |  |  |
| Гестетнер-366, Рекс-Ромари |  |  | 4 раза в месяц | 0,0100 | — |
| Ротаторы |  |  |  |  |  |
| PC-АН, РЦ2-А4, РЦ-2-АЧ-3 |  |  | На 1000 краскопрогонов | 0,0060 |  |
| Установка микрофильмирующая "Докуматор" ДА-5, УДМ-2 | ГОСТ 18300-87, высший сорт | Протирка оптики и коробок под микрофильм | 1 раз в месяц | 0,5000 | — |

______________

* Заполнение по мере поступления информации

Таблица 4

Удельные нормы расхода технического этилового спирта по ГОСТ 17299-78 при эксплуатации и ремонте станочного оборудования

| Наименование приборов и оборудования | Удельная норма расхода этилового спирта на единицу оборудования |  |
| --- | --- | --- |
|  | при эксплуатации и профилактике в месяц, л | при ремонте и юстировке, л |
| 1 | 2 | 3 |
| Станки балансировочные типов НЗП-50, БСД-1 |  | 0,0300 |
| Станки координатно-расточные с оптическим отсчетом координат |  | 0,0950 |
| Станки координатно-расточные типов: |  |  |
| КР-450 |  | 0,1420 |
| 2В-440 |  | 0,1900 |
| 2А-430 |  |  |
| 2A-150 |  | 0,0950 |
| "Мицуи-сейки" 0-3 |  |  |
| Станок координатно-шлифовальный "Матрико-56" |  | 0,2850 |
| Станки оптические профилешлифовальные Станки оптические резьбошлифовальные |  | 0,0950 |
| Станки расточные (ревизия магнитных пускателей) |  | 0,0500 |
| Станки резьбошлифовальные |  | 0,0950 |
| Станок электроискровой |  | 0,0800 |
| Станок универсально-фрезерный "Moklno" с оптикой |  | 0,1900 |
| Станок координатно-шлифовальный "Decrel" |  | 0,2850 |
| Протирка контактов реле командных пультов станков с программным управлением |  | 0,0002 |
| Станки токарные с программным управлением "Контур 2ПТ-71" (без устройства программного управления) | 0,1180 |  |
| Устройство программного управления "Контур 2П-67", |  | 0,0002 |
| "Контур 2ПТ-71" | 0,4750 |  |
| "Контур 3П-68" | 0,2200 |  |
| "Контур 4МИ-68", Н-32, ФС-2К | 0,5000 |  |
| Устройства ЧПУ: |  |  |
| "H33-1M", "Н33-2М", "Н-33" | 0,1850 |  |
| "Н-55" | 2,3750 |  |
| "СП 22-1М", 2П22-1 | 0,1140 |  |
| ПРС-2-60 | 0,1420 |  |
| типа ПРС-3К, ПФСТ-12-500 | 0,2370 |  |
| Устройство контроля программ УКП-1М | 0,4270 |  |
| "СПФ-2ТМЩ" |  | — |
| "15НПУ-3-001" | 0,1800 |  |
| "Размер-2М" | 0,1800 |  |
| "2МИЗ" | 2,6600 |  |
| "Курс 322" | 0,9500 |  |
| "Зенит 1П" | 0,2370 |  |
| Горизонтально-расточные | 0,2400 |  |
| Координата С-68 | 0,260 |  |
| Н-22 | 0,800 |  |
| Н-33 | 0,550 |  |
| Н-55 | 1,300 |  |
| Размер -2М | 0,700 |  |
| ЭМ-907 | 0,300 |  |
| Салют -2М | 0,750 |  |
| Станки фрезерные с программным управлением 9ФСП, ФС-2К, СФ-7 | 0,1250 |  |
| Стенки фрезерные с оптическим устройством всех типов | 0,0500 |  |
| Станки электроэрозионные фотокопировальные 2ЭФУ, ЭПС-1 | 0,0100 |  |
| Комплекс подготовки программ КПП-2, КПП-3 | 0,5000 | — |
| Система цифрового программного управления СЦ-1 | 0,4000 |  |

Таблица 5

Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации кинофотоаппаратуры, телевизоров, магнитофонов и прочей аппаратуры

| Наименование | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Количество профилактик в год | Удельная норма расхода на 1 профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Кинокамеры разных типов {объективы) | ГОСТ 18300-87, высший сорт | 12 | 0,0015 |
| Зеркальный обтюратор |  | 120 | 0,0020 |
| Фильмовый канал |  | 36 | 0,0100 |
| Коллектор электропривода |  | 12 | 0,0100 |
| Аппараты кинопроекционные |  |  | 0,0120 |
| Звукомонтажный стол УЗМС-1-35 |  | 4 | 0,0350 |
| Магнитофоны МАГ-59, Репортер-5П, КМЗ-14, МС-1135, МС-3401М очистка головок, резиновых роликов |  | 24 | 0,0050 |
| Магнитофоны РИТМ-2, МЭЗ-28А и др., очистка головок, резиновых роликов |  |  | 0,008 |
| Фотокамеры, фотоаппараты, объективы к фотоаппаратам |  | 12 | 0,0030 |
| Фотоувеличители всех систем |  |  | 0,0120 |
| Фотоэлектрокалориметры |  |  | 0,0030 |
| Установки промышленные телевизионные ПТУ, |  | 4 | 0,0200 |
| ДГУ |  |  | 0,0050 |
| Аппарат записи магнитных фотограмм |  | 250 | 0,0030 |
| Диапроекторы |  | 12 | 0,0300 |
| Склеечный полуавтомат |  |  | 0,0350 |
| Установка для микросъемки ФМН-2 |  | 6 | 0,0020 |
| Аппарат для чтения микрофильмов 5ПО-1 |  |  | 0,0060 |
| Регистрирующие фотокамеры РФК-1М, СФР-Л |  |  | 0,0030 |
| Графопроекторы |  |  | 0,0450 |
| Видеомагнитофоны |  |  |  |
| Кинопроекционная аппаратура |  | 12 | 0,0300 |
| Телекамеры |  |  |  |
| Телевизоры переносные, стационарные (ремонт) |  |  | 0,0250 |
| Установки для контроля знаний слушателей |  |  | 0,1600 |
| Электрофоны |  |  | 0,0200 |
| Усилитель "Бриг" |  |  | 0,0060 |
| Кинофотоосветитель "Фотон" |  |  |  |

Таблица 6

Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию, ремонт и профилактику автотранспорта

| Наименование автомобилей | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Наименование операции | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Нормативный измеритель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗИЛ-130 и его модификации | ГОСТ 17299-78, марка А | Заливка для предохранения тормозной системы от замерзания (в зимний период) | 0,2 | на 1000 км пробега |
| КамАЗ и его модификации |  | Заправка влагоотделителя (в зимний период) | 0,2 |  |
| ЗИЛ-150,ЗИЛ-164, MA3-585, ЗИЛ-130, ЗИЛ-130 В-1, МАЗ-555 |  | Профилактика, ремонт | 0,00145 | на 10000 км пробега |
| ЗИЛ-151, ЗИЛ-157, МАЗ-200, МАЗ-2003, МАЗ-205, МАЗ-500, МАЗ-503, МАЗ-507, КрАЗ-222Б, КрАЗ-256Б |  |  | 0,00085 |  |

Таблица 7

Нормы расхода этилового спирта на проведение лабораторных работ в техникумах

| Наименование изделий, операций | ГОСТ на спирт | Нормативный измеритель | Норма расхода, л |
| --- | --- | --- | --- |
| По химии | ГОСТ 17299-78 | В год на одного учащего | 0,029 |
| По физике |  |  | 0,028 |
| Заправка спиртовок (на все лабораторные работы) |  |  | 0,003 |

Таблица 8

Удельные нормы расхода технического спирта на эксплуатацию оборудования телефонной сети

| Наименование оборудования | ГОСТ на спирт | Операция, на которую расходуется спирт | Удельная норма расхода этилового спирта при эксплуатации и профилактике одного прибора в год, л |
| --- | --- | --- | --- |
| АТС всех систем (на каждые 1000 номеров) | ГОСТ 17299-78 | На протирку | 9,5000 |
| Коммутаторы всех систем (на каждые 1000 номеров) |  |  | 0,4750 |
| Телефонные аппараты (на 100 аппаратов) |  |  | 0,4750 |
| Кабельные и воздушные сети (на 1 км) |  |  | 0,1900 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Обязательное

ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ НОРМ

РАСХОДА И ПОТРЕБНОСТИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

_______________________________________________

структурное подразделение (наименование или шифр)

ВЕДОМОСТЬ

расчета удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции

| Наиме- нование операции | Наименование, номер документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Объем выпол- няемых работ, м2 (дм3, шт. и т.д.) | Количество этилового спирта, л |  |  |  | Норма возврата отрабо- танного этилового спирта, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | получено для работы | остаток после прове- дения работы | израсхо- довано | удельная корма расхода |  |

| Начальник подразделения | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Начальник СНЭМР | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Исполнители, должность | Личная подпись | Расшифровка подписи |

Форма 2

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

ВЕДОМОСТЬ

удельных норм расхода этилового спирта на проведение химических анализов и лабораторных работ

| Наименование анализируемого материала | Наименование определения (по ГОСТ или ТУ) | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта и его назначение | Расход этилового спирта по каждой позиции назначения, л | Удельная норма расхода этилового спирта, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник подразделения | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Начальник СНЭМР | Личная подпись | Расшифровка подписи |

Форма 3

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

_______________________________________________

структурное подразделение (наименование или шифр)

ВЕДОМОСТЬ

удельных норм расхода этилового спирта при эксплуатации приборов и оборудования

| Наименование приборов и оборудования | Наименование работы (операции) | Наименование и номер документа, в котором имеется указание о необходимости применения спирта | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | При эксплуатации |  |  |  | При ремонте и юстировке |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | периодичность выполняемых работ | удельная н/р на технологич. операц. (из таблиц) л | объем работ (м2, дм3, шт.,. дет.) | удельная н/р на работу (операцию), л | периодичность выполняемых работ | удельная н/р на технологич. операц. (из таблиц) л | объем работ (м2, дм3, шт.,. дет.) | удельная н/р на работу (операцию), л |  |

| Начальник подразделения | Личная подписи | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Начальник СНЭМР | Личная подпись | Расшифровка подписи |

Форма 4

УТВЕРЖДАЮ

Зам. руководителя предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

_______________________________________________

структурное подразделение (наименование или шифр)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

потребности в этиловом спирте по предприятию на НИР, ОКР, эксплуатационные нужды, химические анализы и технологические операции на 19 __ год

| ГОСТ на спирт | Наименование вида работ | Потребность, дал |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на текущий 19 __ год | на планируемый 19 __ год |

ИТОГО:

| Начальник ОМТС | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |

Форма 5

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

_______________________________________________

структурное подразделение (наименование или шифр)

ВЕДОМОСТЬ - РАСЧЕТ

потребности этилового спирта на технологические операции на _____________ 19 __ г.

(месяц, год)

| Наименование или шифр изделия | Наименование, чертежный номер детали (сборочной единицы) или монтажной схемы | Наименование технологической операции | Наименование и номер документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Количество деталей на единицу изделия, шт. | Удельная норма расхода этилового спирта, л возврат, % | Плановый объем производимых работ |  | Норма расхода спирта на 1 изделие, л |  | Потребность этилового спирта на планируемый объем работ, дал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | объем производимых работ (шт., м2 и т.д.) | всего на изделие | всего | в т.ч. возврат | всего | в т.ч. возврат |

| Начальник ПДО (ПЭО) | Личная подпись | Расшифровка подписи | Начальник цеха | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Главный технолог | Личная подпись | Расшифровка подписи | Начальник СНЭМР | Личная подпись | Расшифровка подписи |

Форма 6

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

_______________________________________________

структурное подразделение (наименование или шифр)

ВЕДОМОСТЬ - РАСЧЕТ

потребности этилового спирта на проведение химических анализов на ___________ 19 __ г.

(месяц, год)

| Наименование анализа | Наименование и номер документа, в котором имеется указание о необходимости применения этилового спирта (ГОСТ, ТУ) | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Удельная норма расхода этилового спирта, л | Объем проводимых работ |  | Потребность, дал |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объем проводимых работ (шт., м2 и т.д.) | всего | всего | в т.ч. возврат |  |

| Главный технолог | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела (лаборатории) | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Начальник СНЭМР | Личная подпись | Расшифровка подписи |

Форма 7

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

_______________________________________________

структурное подразделение (наименование или шифр)

ВЕДОМОСТЬ - РАСЧЕТ

потребности этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования на ________________19 __ г.

месяц, год

| Наименование и обозначение приборов и оборудования | Наименование операции (работ) | Наименование и номер документа, в котором имеются указания о необходимости применения этилового спирта при эксплуатации приборов (ТУ, инструкция) | ГОСТ, марка и сорт этилового спирта | Количество приборов и оборудования | При эксплуатации |  | Объем работ |  | Потребность этилового спирта, дал |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | периодичность | удельная норма расхода этилового спирта, л | на 1 прибор (шт., м2 и т.д.) | всего | всего | в т.ч. возврат |  |

| Главный технолог | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Начальник цеха (отдела, лаборатории) | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Начальник СНЭМТ | Личная подпись | Расшифровка подписи |

Форма 8

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

личная подпись расшифровка подписи

"____"___________________19 ____ г.

ВЕДОМОСТЬ

приборов и оборудования по предприятию, находящихся в эксплуатации и требующих применения этилового спирта

| Наименование и обозначение приборов и оборудования, его инвентарный номер | Местонахождение (цех, отдел, лаборатория и т.п.) | Количество приборов и оборудования, шт. | Периодичность выполняемых работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Главный механик | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| --- | --- | --- |
| Главный метролог | Личная подпись | Расшифровка подписи |
| Главный бухгалтер | Личная подпись | Расшифровка подписи |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

ФОРМЫ АКТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ОПЫТНЫХ ЗАМЕРОВ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА

Форма 1

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

______________________

"___" ___________ 198  г.

АКТ

Настоящий акт составлен комиссией в составе инженера-технолога ОГТ тов. _____________, мастера участка цеха № ____ тов. _____________, инженера-химика ОГТ тов. _____________, кладовщика склада ОМТС тов. _____________, члена цехкома тов. _____________ в том, что отработанный спирт, сданный на склад с ________________ участков в количестве _______ л в виду потери крепости и большого загрязнения механическими примесями для дальнейшего использования не пригоден.

Спирт в количестве _______ л уничтожен.

"____" _____________ 198  г.

Подписи:

Форма 2

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

______________________

"___" ___________ 198  г.

АКТ

опытных замеров фактического расхода материалов

Дата проверки _____________

Цель проверки ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Предмет проверки | Изделие |  |  |  |  |  |  |  | Деталь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверяемый материал |  |  |  |  | Номер техпроцесса и дата утверждения |  |  |  |  |  |  |  |
| Технологическое оборудование и приспособление | Наименование |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |  |  |  |
| Способ измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование измерения | Ед. изм. | Измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Результаты измерений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

| Расчет результатов проверки |  |
| --- | --- |
| Члены комиссии | Должность |
|  | Фамилия |
|  | Подпись |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные положения

2. Основные понятия и определения

3. Методы расчета и применения норм расхода этилового спирта

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции

Таблица 1. Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

Таблица 2. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на протирку

Таблица 3. Удельные нормы расхода технического этилового спирта по ГОСТ 17299-78 на промывку

Таблица 4. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на промывку

Таблица 5. Удельные нормы расхода этилового спирта на технологические операции в оптико-механическом производстве

Таблица 6. Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОCT 17299-78 при лужении и пайке

Таблица 7. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта по ГОСТ 18300-87 при лужении и пайке

Таблица 8. Удельные нормы расхода технического этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 в процессе нанесения, пропитки и приготовления составов

Таблица 9. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 в процессе изготовления печатных плат, многослойных печатных плат и полосковых плат СВЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Удельные нормы расхода этилового спирта на проведение химических анализов

Таблица 1. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы металлов и сплавов

Таблица 2. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы электролитов и растворов для гальванических ванн

Таблица 3. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы солей и кислот

Таблица 4. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы лакокрасочных материалов

Таблица 5. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы нефтепродуктов

Таблица 6. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на анализы растворителей и разжижителей

Таблица 7. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов смол

Таблица 8. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов клеев и растительных масел

Таблица 9. Удельные нормы расхода технического этилового ректификованного спирта высшего сорта по ГОСТ 18300-87 на проведение анализов прочих материалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации, ремонте и поверке приборов и оборудования

Таблице 1. Удельный нормы расхода этилового спирта на техническое обслуживание, ремонт и поверку приборов и оборудования

Таблица 2. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации и ремонте электронно-вычислительной техники

Таблица 3. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации копировально-множительных аппаратов

Таблица 4. Удельные нормы расхода технического этилового спирта по ГОСТ 17299-78 при эксплуатации и ремонте станочного оборудования

Таблица 5. Удельные нормы расхода этилового спирта при эксплуатации кинофотоаппаратуры, телевизоров, магнитофонов и прочей аппаратуры

Таблица 6. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию, ремонт и профилактику автотранспорта

Таблица 7. Нормы расхода этилового спирта на проведение лабораторных работ в техникумах

Таблица 8. Удельные нормы расхода технического спирта на эксплуатацию оборудования телефонной сети

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Формы ведомостей для определения удельных норм расхода и потребности этилового спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатации и ремонт приборов и оборудования